建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万台钢制家具项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳维诺恩办公家具有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张宏勋 |  |  | 联系人 | 张宏勋 |  |
| 通讯地址 | 偃师市高龙镇石牛村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15038667260 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 471922 |
| 建设地点 | 偃师市高龙镇石牛村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2018-410381-21-03-032756 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2130 金属家具制造 |  |
| 占地面积 （m2） | 2000 |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保 投资 （万元） |  | 20 | 占总投资 比例（%） | 20 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投 产日期 | 2018年6月 |  |
| 工程内容及规模 - 项目由来 洛阳维诺恩办公家具有限公司拟投资100万元，租用洛阳宝可生电子科技有限公司现有厂房，建设年产3万台钢制家具项目。本项目于2017年8月23日在偃师市发展和改革委员会备案，备案号豫洛偃师制造[2017]27766，项目名称为年产3万台钢制家具项目。2018年3月17日偃师市环保局对本项目进行技术函审，由于备案内容中租赁面积与实际租赁面积不一致，建设单位于2018年5月25日在偃师市发展和改革委员会重新备案，项目代码2018-410381-21-03-032756，项目名称不变，本项目主要原料为铁皮冷轧板，经剪切、冲压、折弯、焊接、喷塑、烘烤、组装，年生产钢制家具3万台。 根据现场调查，本项目目前厂房和办公楼主体已建成，设备已安装到位，本项目属于“未批先建”项目，偃师市环境保护局于2018年9月25日对项目开具了行政处罚决定书。（偃环罚决字[2018]第110号，相关罚款收据单见附件） 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的规定，以及中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的规定和要求，本项目属于“第二十二、金属制品业”中“67.金属制品加工制造”类，主要生产工艺为剪切、冲压、折弯、焊接、喷塑、烘烤、组装，不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上的”类，因此，本项目需进行环境影响评价报告表。受洛阳维诺恩办公家具有限公司委托，洛阳市青源环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 2. 建设场地及内容 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租用洛阳宝可生电子科技有限公司现有厂房，进行生产，根据现场调查，本项目已投入生产。项目所在厂区东厂界为养殖场，项目西厂界外为自然沟渠，项目南厂界外临村路，项目北厂界外为空地，距离本项目最近的环境敏感点为东北侧54m的石牛村。本项目总占地面积为2000m2，项目符合《高龙镇土地利用总体规划图》（相关文件见附件）。项目地理位置见附图一，周围环境见附图二。 3. 建设内容 本项目租用洛阳宝可生电子科技有限公司现有厂房，占地面积为2000m2，利用现有厂房进行生产，根据现场调查，本项目生产设备已安装到位。项目主要建构筑物见下表，项目厂区平面布置见附图三。 表1 项目主要建构筑物一览表 项目建设明细; 备注. 内容; 占地面积（m2）. 主体及储运工程; 生产车间; 1200; 利用现有，1座，钢结构，长×宽×高=50m×24m×10m，主要包括原料区、生产区、办公区. 成品库; 800; 利用现有，1座，钢结构. 辅助工程; 门卫; 15; 1座，1层，砖混结构. 公用工程; 供电系统; /; 由高龙镇电网供电. 供水系统; /; 高龙镇供水厂提供. 环保工程; 袋式除尘器+15m排气筒; /; 1套，收集焊接时产生的烟尘. 滤芯除尘器+袋式除尘器+15m排气筒; /; 3套，收集净化喷塑过程中产生的粉尘. 活性炭吸附装置+15m排气筒; /; 1套，收集净化烘干过程中产生的非甲烷总烃. 旱厕收集池; /; 1座，7.2m3，用于收集工作人员生活污水及粪便水，定期由附近农民清掏，用于周围农田施肥. 基础减震; 用于机加工生产设备基础减震. 废边角料 收集桶; 若干，位于生产车间内，收集生产过程总产生的废边角料. 固废堆放区; 5m2; 位于生产车间内，收集废纸箱、废塑粉、废抹布. 危废收集容器及危废暂存区; 5m2; 位于生产车间内，收集更换下的废机油，定期委托有资质单位进行处理. 生活垃圾桶; /; 若干，位于生产车间内，用于收集工作人员生活垃圾. 4. 生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 液压摆式剪板机; QC12Y-X2500; 1台. 2; 激光切割机; CF-30158B; 1台. 3; 冲床; JB23-16; 4台. 4; 液压板料折弯机; 40T/2500; 2台. 5; 点焊机; NBC-400型; 4台. 6; 二氧化碳焊机; NBC-250型; 2台. 7; 喷塑机; CN-2000型; 2台. 8; 烘干房; 长×宽×高=3m×2.5m×2.5m; 1座. 5. 产品方案 项目建成运营后，主要年生产钢制家具3万台。其主要产品方案见下表。 表3 本项目主要产品方案一览表 产品名称; 产量. 常规12门存包柜; 0.7万台/年. 五十斗柜; 0.7万台/年. 更衣柜; 0.3万台/年. 器械柜; 1.3万台/年. 6. 原辅材料 本项目主要原料为铁皮冷轧板，经剪切、冲压、折弯、焊接、喷塑、烘烤、组装，年生产钢制家具3万台。 本项目所需原辅材料见下表。 表4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 铁皮冷轧板; 750t/a; /. 2; 塑粉; 45t/a; 箱装，锦彩粉末涂料有限公司. 3; 磷化液; 0.48t/a; 喷塑前需人工磷化，用于提高工件表面与塑粉间的结合力. 4; 焊丝; 0.2t/a; 二氧化碳保护焊使用. 5; 二氧化碳气体; 0.384t/a; 二氧化碳保护焊使用，瓶装. 6; 润滑油; 0.35t/a; 生产设备润滑使用. 7; 液化石油气; 15t/a; 瓶装，外购于高龙镇液化气站，烘干固化热源，一次性最大储存量为50kg. 8; 螺丝; 2万个/a; 箱装，外购于偃师市顾县镇. 9; 滑轨; 1万套/a; 箱装，外购于偃师市顾县镇. 10; 新鲜水; 300m3/a; 高龙镇供水厂提供. 11; 电; 10万kw·h/a; 由高龙镇电网提供. 原辅材料理化性质： 塑粉：项目使用塑粉的主要成分为：环氧树脂30%、聚酯树脂30%、钛白粉15%、滑石粉20%、助剂3%、颜料2%。环氧树脂在无氧条件下的热分解温度在300℃以上，而在空气中使用时，一般在180～200℃就会发生热氧化分解；聚酯树脂一般200℃以上开始融化，分解温度在300℃以上。 磷化液：磷化作为喷漆、喷塑等涂装前的底层，可在工件表面形成均匀、致密、耐蚀的灰色磷化膜，使涂层附着力好。本项目使用磷化液为锌铁系磷化液，主要成分为磷酸23%，纯碱4%，氧化锌2.5%，柠檬酸1.5%，酒石酸3%，磷酸三钠1.2%，三聚磷酸钠1.8%，磷酸氢二铵2%，活性剂5%，AES5%，水50%（不含镍、六价铬、锰等重金属）。本项目用磷化液为人工擦拭除锈。 液化石油气：液化石油气是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品。催化裂解气的主要成分如下（％）：氢气5~6、甲烷10、乙烷3~5、乙烯3、丙烷16~20、丙烯6~11、丁烷42~46、丁烯5~6，含5个碳原子以上烃类5~12。本项目一次性最大储存量为50kg。 7. 项目投资 本项目总投资100万元，均为企业自筹。 8. 工作人员及工作制度 本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿。年工作时间为300天，每天工作8h，单班工作制。 9. 给排水 本项目用水主要为生活用水，用水量为300m3/a，来源于高龙镇供水厂，主要用于日常生活，产生的生活污水经厂区内化粪池降解处理后，进入集水池中收集，由附近农民清掏，用于周围农田施肥。 10.现存环境问题及整改措施 根据现场调查，本项目现存环境问题及整改措施见下表。 表5 项目现存环境问题及整改措施 序号; 现存环境问题; 整改措施. 1; 生产车间的烘干房旁现有一台燃煤热风炉，目前已停用; 及时将燃煤热风炉拆除，改用清洁能源液化石油气为烘干房提供热源. 2; 烘干房处无废气收集治理措施，产生的烟气直接无组织散失; 于烘干房进出口处设一套集气罩，集气罩通过风管与一台活性炭吸附装置相连，烘干过程中产生的非甲烷总烃及集气罩收集后，由活性炭吸附装置净化，后随15m高排气筒排放. 3; 本项目焊机处无焊接烟尘收集措施，焊接过程中产生的焊接烟尘，直接在车间内无组织散失; 于焊机上方设一套集气罩，集气罩用过风管与一台袋式除尘器相连，焊接过程中产生的焊接烟尘经集气罩收集后，由袋式除尘器处理，后随15m高排气筒排放. 4; 本项目设2台独立喷塑机，两台喷塑机均未密闭，喷塑过程中未收集到的粉尘，以无组织形式散失; 喷塑机进出口、以及两台喷塑机间连接处均设置软帘，有效降低喷塑过程中粉尘外溢. 5; 本项目存在生活污水外排的现象; 要求厂区污水管与厂区内旱厕的收集池相连，项目工作人员产生的生活污水随污水管道进入旱厕收集池内收集，定期由附近农民清掏，用于周围农田施肥. 本次评价要求，项目应尽快整改，并于2018年7月前完成整改。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租用洛阳宝可生电子科技有限公司现有厂房。项目所在厂区东厂界为养殖场，项目西厂界外为自然沟渠，项目南厂界外临村路，项目北厂界外为空地，距离本项目最近的环境敏感点为东北侧54m的石牛村。本项目总占地面积为2000m2，项目符合《高龙镇土地利用总体规划图》。本项目厂房在租赁前为空厂房，因此，项目工程不存在原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况 1. 地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。总面积668.58km2。偃师市东邻巩义市，距巩义市30 km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租用洛阳宝可生电子科技有限公司现有厂房进行生产。项目所在厂区东厂界为养殖场，项目西厂界外为自然沟渠，项目南厂界外临村路，项目北厂界外为空地，距离本项目最近的环境敏感点为东北侧54m的石牛村。本项目总占地面积为2000m2，项目符合《高龙镇土地利用总体规划图》。项目地理位置见附图一，周围环境见附图二。 2. 地形、地貌 偃师市地势特点是由西向东倾斜，南北高、中间低，地貌外观略呈槽形，南部为嵩山支脉万安山，万安山北侧为丘陵坡地，北部为邙岭，中部是广阔的冲积平原。伊洛河横贯东西，将平原分割为三块，构成偃师市“北岭南山、两河三川”的地貌大势。 南部山区，位于市境最南部，约占全市土地面积的17%，属嵩山山脉的西延部分万安山，由一系列的低山丘陵组成，东西走向，海拔300-900m，最高峰1303m。 中南部丘陵坡地地区，位于市境中南部，约占全市土地面积的34%，由万安山北侧的丘陵和山前洪基坡地构成，海拔130-400m，其中冲积坡地地势平缓，略有起伏，由南向北单一方向倾斜，海拔不超过250m。 中部平原区，位于市境中部，约占全市面积的31%，为伊洛河冲积平原，呈西南东北向带状分布，长约40km，宽约5-10km，地势平坦开阔，坡度为1-2°，海拔115-135m。 北部丘陵地区，位于市境最北部，占全市面积的18%，属邙山丘陵，东西走向，南侧较陡，北坡较缓，是黄河和伊洛河的分水岭，地表为黄土覆盖，厚度由数米到数十米不等，南部岭脊突出，海拔140-300m，最高处403m。 根据现场调查，项目厂区所在地势较为平坦。 3. 气候、气象 偃师市属暖温带大陆性季风气候，冬天寒冷、夏季炎热。根据偃师市气象站近20年间观测资料统计，多年平均气温为15.1℃，平均降雨量为526.5mm，主导风向为东北东，频率为8.8%，年平均风速为2.68m/s。 4．水文 流经偃师境内的河流为伊河和洛河，伊河和洛河在偃师东部汇合成伊洛河。洛河发源于陕西省洛南县终南山，流经洛宁、宜阳、洛阳市区、偃师；伊河发源于河南省栾川县陶湾镇，流经栾川、嵩县、伊川、洛阳市郊区，至偃师市杨村与洛河汇合成伊洛河后向东流入黄河。伊洛河流域面积18881km2，平均年径流量33亿m3，约占黄河年径流量的7%，全长446.9km，经巩义回郭镇，黑石关，从巩义市西向北流经13km后，注入黄河。 5.植被与生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 本项目厂区周围多为企业厂房，以人工植被为主，目前未发现有列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况 1.铁路安全管理条例 根据中华人民共和国国务院令第639号《铁路安全管理条例》中要求： 铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路垫坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： - 城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； - 城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； - 村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； - 其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 保护要求：在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施，取土、挖沙、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议，遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范，采取措施防止影响铁路运输安全，铁路运输企业应当派员对施工现场实行安全监督。 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，北侧445m处为郑西高铁，不在铁路安全保护范围内，满足要求。 2. 洛南东汉陵墓南兆域保护区 与本项目相关的文物单位为洛南东汉陵墓南兆域。洛南东汉陵墓群位于偃师市境内，西邻洛阳市域，距洛阳市区大约20公里，可分成两个部分：核心区域（帝陵）和外围区域（陪葬墓群）。核心区域地处万安山北麓高坡上，地势高亢宽阔，海拔高度较高；外围区域位于核心区域的东部、东北部，地处伊洛河河谷和万安山山麓高坡下，地势平缓面积狭小，海拔高度较低。整个陵区占地面积大于200余平方公里，现存和已经被夷平的古代墓冢大约167座。 建设控制地带——西至上村—毛村一线，南至张沟—孙家瑶一线，东至段湾—董村一线，北至伊河，面积约109平方公里。 本项目位于东汉陵墓南兆域建设控制地带内，项目已由偃师市文物旅游局于2017年12月12日出具了文物证明，经偃师市文物旅游局组织文物勘探，勘探范围内无发现古文物遗存（相关证明见附件）。本项目与洛阳市大遗址保护范围位置关系见附图五。 4．饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，偃师市高龙镇有一处地下饮用水源保护区，偃师市高龙镇供水厂地下水井群（共3眼井），其范围如下： 偃师市高龙镇供水厂地下水井群（共3眼井）： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东95m、西100m、南100m至207国道、北200m的区域。 根据现场调查，项目位于偃师市高龙镇石牛村，距离偃师市高龙镇供水厂饮用水源地一级保护区范围外2.7km，项目所在区域不属于饮用水水源保护区范围内，因此，本项目建设符合饮用水源保护要求。本项目与饮用水源位置关系见附图四。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1. 环境空气质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目委托河南摩尔检测有限公司对项目附近敏感点石牛村的环境空气质量进行监测，监测时间为2018年5月18日~24日，监测点位为项目东北侧54m，监测因子为SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。监测点情况及具体监测结果见下表，监测布点示意图见附图一。 表5 环境空气监测点及监测因子一览表 序号; 监测点; 监测点与厂区方位，距离; 监测因子. 1; 石牛村; EN，54m; SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃. 本项目采样频次及监测方法见下表。 表6 项目采样频次一览表 监测因子; 取值; 监测频率. SO2; 1小时平均; 连续7天，每天4次，每小时至少有45分钟的采样时间. 24小时平均; 连续7天，每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间. NO2; 1小时平均; 连续7天，每天4次，每小时至少有45分钟的采样时间. 24小时平均; 连续7天，每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间. PM10; 24小时平均; 连续7天，每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间. 非甲烷总烃; 1小时平均; 连续7天，每天4次，每小时至少有45分钟的采样时间. 表7 本项目监测方案一览表 序号; 检测项目; 分析方法; 方法来源; 仪器名称及型号. 1; 二氧化硫; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009; 紫外-可见分光光度计 TU 1810. 2; 二氧化氮; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009; 紫外-可见分光光度计 TU 1810. 3; PM10; 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法; HJ618-2011; 电子天平ESJ182-4. 4; 非甲烷总烃; 气相色谱法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2003年）第六篇第五章; 气相色谱仪GS-101. 表8 环境空气常规因子现状监测结果统计表 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; 非甲烷总烃. 1小时平均; 24小时平均; 1小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 1小时平均. 石 牛 村; 监测值范围 （μg /m3）; 8.23~41.9; 11.7~32.8; 9.7~45.3; 23.6~44.7; 103~114; 560~1080. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准限值 （μg /m3）; 500; 150; 200; 80; 150; 2000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，监测点的SO2、NO2 1小时平均浓度和24小时平均浓度、PM10 24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中规定的标准限值。 2. 声环境质量现状调查 为了解建设项目区域声环境质量现状，本评价组于2018年5月26日~27日对项目厂区周围声环境进行了现状监测，本项目共设置5个监测点，分别于项目所在厂区东、西、南、北厂界处以及敏感点石牛村，监测时，本项目尚未生产，监测点位置见附图二，监测结果见下表。 表7 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 1#东厂界; 2#西厂界; 3#南厂界; 4#北厂界; 5#石牛村. 2018.5.26; 昼间 监测; 50.2; 52.0; 53.6; 53.5; 52.1. 夜间 监测; 43.7; 42.5; 42.5; 43.9; 41.0. 2018.5.27; 昼间监测; 51.1; 51.0; 52.5; 52.4; 51.3. 夜间监测; 43.5; 42.4; 41.3; 42.5; 41.2. 评价标准; 60/50. 由上表可知，项目区东、西、南、北厂界昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；敏感点石牛村昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护类别） 根据现场调查，项目所在区域周围没有发现文物、名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本次评价主要环境保护目标见下表。 表8 主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 方位及 最近距离; 规模; 保护级别. 1; 石牛村; 东北54m; 2350人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 2; 石村; 西290m; 1860人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 军屯村; 西南881m; 3500人. 4; 新彭店; 北810m; 1200人. 5; 辛村; 东北1.6km; 2000人. 6; 高龙镇; 东北2.3km; 4500人.

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： SO2：24小时平均浓度限值150μg/m3，1小时平均浓度限值500μg/m3 NO2：24小时平均浓度限值80μg/m3，1小时平均浓度限值200μg/m3 PM10：24小时平均浓度限值150μg/m3 非甲烷总烃：1小时平均浓度限值2000μg/m3 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2： 颗粒物：有组织排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h；无组织排放控制浓度限值1.0mg/m3 SO2：有组织排放浓度550mg/m3，排放速率2.6kg/h；无组织排放控制浓度限值0.4mg/m3 NOx：有组织排放浓度240mg/m3，排放速率0.77kg/h，无组织排放控制浓度限值0.12mg/m3 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准 2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A） 3. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A） 4. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 5. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 项目烘干过程中，液化石油气燃烧后产生的废气，经集气罩收集后，随15m高排气筒排放；项目产生的生活污水定期由附近农民清掏，用于周围农田施肥。建议本项目总量控制指标：SO2 0.0174t/a，NOx 0.0636t/a，COD：0.0840t/a（生活污水），氨氮：0.0072t/a（生活污水）。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 图1 本项目生产工艺流程图 生产时，外购的铁皮冷轧板由剪板机按照尺寸进行，通过冲床在板材四周及背部相应部位冲出连接孔，再由折弯机对板材进行折边，并将板材进行组对焊接（主要为点焊，该焊接利用工件接触面之间的电阻，瞬间通过低电压大电流，使两个互相对接的金属接触面瞬间发热至融化并融合），然后由人工拿抹布蘸取磷化液对工件进行磷化，之后转入喷塑工序。 加工成型并经人工磷化后的板件，悬挂上线，进入喷粉室内，固体树脂粉末经供粉系统由人工喷枪喷至工件表面，在静电作用，粉末均匀附于工件表层，形成粉末涂层。 粉末喷涂后工件输送至烘干房内进行固化，通过加热烘烤使工件表层粉末熔化，并固化固定在工件表面上。本项目采用液化石油气为热源，液化石油气经管道进入烘干房进行燃烧，烘干温度为170~190℃，固化时间约20min。固化结束后，开启烘干房出口风机，将其产生的废气由出口设置的集气罩收集并由配套管道引入1套活性炭吸附装置，净化处理后的废气经1根15m高排气筒排放。 固化后的工件与零部件进行人工组装，即为成品，成品再由工作人员包装、装箱，暂存于车间成品区内。

主要污染工序： 1. 施工期 施工期污染主要为场地平整、地基开挖产生的扬尘，施工产生的冲洗废水和施工人员生活污水，施工设备运行噪声，施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2. 营运期 2.1 废气 （1）焊接烟尘 根据《焊接技术手册》，本项目焊接烟尘产生量为0.0016t/a，经集气罩收集后（收集效率90％，风机量1000m3/h），由袋式除尘器处理（处理效率95％），随排气筒排放，集气罩收集的粉尘量为0.00144t/a，其浓度为0.6mg/m3，经袋式除尘器处理后焊接烟尘量为0.000072t/a，其排放浓度为0.03mg/m3，排放速率为0.00003kg/h，随15m高排气筒排放（1#排气筒），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。无组织粉尘排放量为0.00016t/a。 （2）液化石油气燃烧废气 本项目烘干以液化石油气为热源，燃烧后主要污染物有SO2、NOx及烟尘，项目液化石油气用量为15t/a。根据环境保护部华南环境科学研究所编制的《生活源产排污系数及使用说明》和洛阳市关于总量核定的相关系数，确定颗粒物（烟尘）产生量为0.00007t/a，SO2产生量为0.0174t/a，NOx产生量为0.0636t/a。 本项目全烘干过程集气罩抽风机（风机量为3000m3/h）及活性炭吸附装置需开启。项目液化石油气燃烧废气经集气罩收集后，随15m高排气筒排放（2#排气筒），其排放的污染物浓度颗粒物0.16mg/m3、SO2 41.87mg/m3、NOx 152.53mg/m3，其排放速率颗粒物0.00048kg/h，SO2 0.1256kg/h，NOx 0.4576kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 （3）喷塑粉尘 本项目设置2个喷塑间，一个喷塑间内有2个工位，另一个喷塑间内有1个工位，2个喷塑间均采用滤筒除尘器+袋式除尘器对喷塑过程产生的粉尘进行收集处理，后随15m高排气筒排放。 根据企业提供的资料，本项目塑粉年用量为45t/a，根据《第一次全国污染物普查工业污染源产排系数手册（2010年修订）》3460金属表面处理及热处理加工制造产排系数表（续表6）粉末涂装生产工艺：化学前处理-喷塑-固化（所有规模），金属工件表面塑粉附着率为80％。 经计算，进入滤芯除尘器+袋式除尘器（除尘效率分别均为90％，风机量为2300m3/h）的塑粉量为8.1t/a，其浓度为1467.39mg/m3，经滤芯除尘器+袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.081t/a，排放浓度为14.67mg/m3，排放速率为0.034kg/h，随15m高排气筒排放（3#排气筒），则喷塑间排气筒出口污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求：颗粒物：排放浓度120 mg /m3，排放速率3.5kg/h。 （4）烘干过程中产生的非甲烷总烃 根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》，喷塑工序喷粉附着率为80％~90％，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，本项目塑粉用量45t/a，本项目塑粉附着率按80％计，固化工序非甲烷总烃产生量占塑粉量的6‰计，则本项目烘干固化过程中非甲烷总烃产生量为0.216t/a。 本项目拟于烘干房进口设置集气罩，并设置配套活性炭吸附装置，烘干工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后进入配套活性炭吸附装置进行处理，处理后由15m高排气筒排放。其中集气罩集气效率为90％，活性炭处理效率为90％，风机量为3000m3/h，则进入本项目活性炭吸附装置的非甲烷总烃量为0.1944t/a，其浓度为518.4mg/m3，经活性炭吸附装置处理后的非甲烷总烃排放量为0.019t/a，其排放浓度为51.84mg/m3，随15m高排气筒排放（2#排气筒），排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环攻坚办[2017]162号要求（表面涂装业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：60mg/m3）。无组织非甲烷总烃排放量为0.0216t/a。 2.2 废水 本项目废水污染源主要为厂区工作人员生活污水。本项目劳动定员20人，均为当地附近村民，不在厂区内食宿，项目区内设有1座旱厕。本项目产生的生活污水主要为职工洗手、洗脸废水，生活用水主要来自项目厂区内自备井。厂区工作人员生活用水量按每人每天50L计，则本项目生活用水量为1m3/d（即300m3/a），按0.8的排污系数计算，生活污水产生量为0.8m3/d（即240m3/a）。评价要求项目区污水管与旱厕的收集池相连，本项目产生的生活污水经旱厕收集池（容积7.2m3）收集后，定期由附近农民清掏，用于周围农田施肥，清掏频次为7天/次。根据污水量，类比生活污水浓度及总量分别为：COD 350mg/L、0.0840t/a，SS 220mg/L、0.0528t/a，氨氮 30mg/L、0.0072t/a。 2.3 噪声 项目噪声源设备主要为剪板机、冲床、折弯机、喷塑机、风机等设备运行时产生的噪声。噪声源强见下表。 表15 高噪声设备源强、安装位置及治理措施一览表 单位：dB（A） 噪声源; 数量（台）; 源强; 治理措施; 采取措施后 噪声. 冲床; 4台; 80; 基础减振、车间隔音; 60. 折弯机; 2台; 80; 基础减振、车间隔音; 60. 剪板机; 1台; 80; 基础减振、车间隔音; 60. 喷塑间; 2座; 65; 基础减振、车间隔音; 45. 风机; 3台; 80; 基础减振; 65. 经预测分析，项目运营时，东、西、南、北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；距离本项目最近的环境敏感点为东北侧的石牛村，其噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，项目营运产生的噪声对周围环境影响较小。 2.4 固体废物 主要为生产过程中产生废边角料；废滤芯、废塑粉、废抹布、废磷化液桶、废机油、废塑粉纸箱、废活性炭；厂区工作人员生活垃圾。 经估算，本项目剪切、冲孔等生产过程中产生的废边角料、废金属屑约8t/a，由收集桶集中收集后，外售于金属回收公司。 项目喷塑间滤芯在运行过程中会产生损耗，影响收尘效率，要求建设单位及时更换废滤芯，每年更换两次，废滤芯产生量约4个/年，由滤芯厂家直接更换回收，不在本项目厂区内存放。 项目喷塑间内，未被滤芯除尘器收集的塑粉量为2.25t/a，散落至喷塑间内地面，属于一般固体废物，经装袋收集于生产车间内5m2固废堆放区暂存，后由塑粉厂家回收。 本项目塑粉包装废纸箱，产生量约0.2t/a，属于一般固体废物，集中收集于生产车间内5m2固废堆放区暂存，后外售于废品公司。 项目生产过程中产生的危险废物有废活性炭、生产设备更换下来的废机油、以及人工磷化产生的废抹布。项目拟在生产车间内设置一处5m2的危废暂存区，暂存危险废物，危废暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求设置，地面做防腐防渗处理并张贴危废标识，使用符合标准的容器盛装危险废物。 项目人工磷化工序中，将产生废磷化液桶，产生量为20个/a，收集于生产车间内的固废存放区内（占地面积约5m2）暂存，后由厂家回收。 本项目厂区工作人员20人，生活垃圾产生量按每人每天0.25kg计，则本项目生活垃圾产生量为5kg/d（即1.5t/a）。生活垃圾经项目区内垃圾桶收集后定期清运至高龙镇垃圾中转站进行处理处置。本项目产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 0.00144t/a，0.6mg/m3 | 0.03mg/m3，0.000072t/a |
|  | 液化气 燃烧废气 （有组织） | SO2 | 0.0157t/a，41.87mg/m3 | 0.0157t/a，41.87mg/m3 |
|  |  | NOx | 0.0572t/a，152.53mg/m3 | 0.0572t/a，152.53mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 | 0.00006t/a，0.16mg/m3 | 0.00006t/a，0.16mg/m3 |
|  | 滤芯除尘器+袋式除尘器 | 喷塑粉尘 | 8.1t/a，1467.39mg/m3 | 0.081t/a，14.67mg/m3 |
|  | 活性炭吸附装置设备 | 非甲烷总烃 | 0.1944t/a，518.4mg/m3 | 0.019t/a，51.84mg/m3 |
| 水污 染物 | 生活污水 （240m3/a） | COD | 350mg/L，0.0840t/a | 350mg/L，0.0840t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0072t/a | 30mg/L，0.0072t/a |
|  |  | SS | 220mg/L，0.0528t/a | 220mg/L，0.0528t/a |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废边角料、废金属屑 | 8t/a | 0 |
|  |  | 废滤芯 | 4个/a | 0 |
|  |  | 废塑粉 | 2.25t/a | 0 |
|  |  | 废包装箱 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废抹布 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废磷化液桶 | 20个/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.35t/3a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 3.75t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪声 | 项目运行后，噪声主要为剪板机、冲床、折弯机、喷塑机、风机等设备运行时产生的噪声，设备噪声级源强为75~85dB（A），经预测，各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租用现有厂房进行生产，根据现场调查，本项目租赁前，厂房为空厂房，厂区内已绿化，绿化面积为200m2，厂区周围没有珍惜动植物种群和生态敏感点，故本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租用现有厂房进行生产，根据现场调查，本项目已投入生产，因此项目施工期已结束，因此，对周围环境及敏感点产生的影响较小。

营运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为焊接过程中产生的少量焊接烟尘；液化石油气燃烧产生的废气；喷塑过程中产生的粉尘；以及烘干过程中产生的非甲烷总烃。 1.1 有组织废气分析 （1）焊接烟尘 本项目焊接过程中产生的少量焊接烟尘，项目二氧化碳保护焊使用焊丝，根据《焊接技术手册》，焊接过程中烟尘产生量见下表。 表9 焊接过程烟尘产生量计算表 焊接工艺; 焊接材料; 单位焊接材料 烟尘产生量（g/kg）; 焊材年用量 （t/a）; 烟尘产生量 （t/a）. 二氧化碳保护焊、点焊机; 焊丝; 8; 0.2; 0.0016. 注：焊接烟尘产生量计算过程：8g/kg×（0.2×1000kg）×10-6=0.0016t/a 本项目拟在每个焊接工位处设置小型集气罩，设备运行时，焊接烟尘吸入集气罩内，并进入袋式除尘器收集，烟尘的收集效率可达到95％。 本项目共设置6台焊机（其中4台点焊机、2台二氧化碳焊机），焊机烟尘产生量为0.0016t/a，经集气罩收集后（收集效率90％，风机量1000m3/h），由袋式除尘器处理（处理效率95％），随排气筒排放，集气罩收集的粉尘量为0.00144t/a，其浓度为0.6mg/m3，经袋式除尘器处理后焊接烟尘量为0.000072t/a，其排放浓度为0.03mg/m3，排放速率为0.00003kg/h，随15m高排气筒排放（1#排气筒），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。无组织粉尘排放量为0.00016t/a。 （2）液化石油气燃烧废气 本项目烘干以液化石油气为热源，燃烧后主要污染物有SO2、NOx及烟尘。根据环境保护部华南环境科学研究所编制的《生活源产排污系数及使用说明》和洛阳市关于总量核定的相关系数，确定液化石油气的产排污系数： 燃烧1t液化石油气产生颗粒物（烟尘）4.7g； 燃烧1t液化石油气产生SO2 1.1588kg； 燃烧1t液化石油气产生NOx 4.2412kg。 根据企业提供的资料，项目年使用液化石油气为15t/a，则颗粒物（烟尘）产生量为0.00007t/a，SO2产生量为0.0174t/a，NOx产生量为0.0636t/a。 本项目采用液化石油气为热源，液化石油气经管道进入烘干室内进行燃烧，烘干温度为170~190℃。本项目烘干固化的工作周期为工件进烘干室→点火升温固化→冷却时间→工件出烘干室，项目烘干室生产一个周期为25min（即进出工件、烘干、冷却），项目采用液化石油气燃烧作为热源，通过管道输送到烘干室。项目拟于烘干室入口处设置集气罩，当工件烘干固化时，打开集气罩风机，收集从烘干室中溢出的废气，因此，有约90%的液化气燃烧废气（即颗粒物为0.00006t/a；SO2为0.0157t/a；NOx为0.0572t/a）被集气罩收集，剩余的液化气燃烧废气以无组织形式散失（即颗粒物0.000007t/a；SO2 0.0017t/a；NOx 0.0064t/a）。 本项目全烘干过程集气罩抽风机（风机量为3000m3/h）及活性炭吸附装置需开启。项目液化石油气燃烧废气经集气罩收集后，随15m高排气筒排放（2#排气筒），其排放的污染物浓度颗粒物0.16mg/m3、SO2 41.87mg/m3、NOx 152.53mg/m3，其排放速率颗粒物0.00048kg/h，SO2 0.1256kg/h，NOx 0.4576kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 （3）喷塑粉尘 本项目设置2个喷塑间，一个喷塑间内有2个工位，另一个喷塑间内有1个工位，2个喷塑间均采用滤筒除尘器+袋式除尘器对喷塑过程产生的粉尘进行收集处理，后随15m高排气筒排放。 本项目塑粉年用量为45t/a，根据《第一次全国污染物普查工业污染源产排系数手册（2010年修订）》3460金属表面处理及热处理加工制造产排系数表（续表6）粉末涂装生产工艺：化学前处理-喷塑-固化（所有规模），金属工件表面塑粉附着率为80％。 本项目喷塑过程中塑粉约80％附着在工件上，18％进入滤筒除尘器+袋式除尘器进行处理，2％散落在喷塑间地面。经计算，进入滤芯除尘器+袋式除尘器（除尘效率分别均为90％，风机量为2300m3/h）的塑粉量为8.1t/a，其浓度为1467.39mg/m3，经滤芯除尘器+袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.081t/a，排放浓度为14.67mg/m3，排放速率为0.034kg/h，随15m高排气筒排放（3#排气筒），则喷塑间排气筒出口污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求：颗粒物：排放浓度120 mg /m3，排放速率3.5kg/h。 （4）烘干过程中产生的非甲烷总烃 本项目烘干房内烘干温度为170~190℃，工件表面喷涂的塑粉在烘干固化过程中受热会挥发出一定量的有机废气，以非甲烷总烃计，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》，喷塑工序喷粉附着率为80％~90％，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，本项目塑粉用量45t/a，本项目塑粉附着率按80％计，固化工序非甲烷总烃产生量占塑粉量的6‰计，则本项目烘干固化过程中非甲烷总烃产生量为0.216t/a。 本项目拟于烘干房进口设置集气罩，并设置配套活性炭吸附装置，烘干工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后进入配套活性炭吸附装置进行处理，处理后由15m高排气筒排放。其中集气罩集气效率为90％，活性炭处理效率为90％，风机量为3000m3/h，则进入本项目活性炭吸附装置的非甲烷总烃量为0.1944t/a，其浓度为518.4mg/m3，经活性炭吸附装置处理后的非甲烷总烃排放量为0.019t/a，其排放浓度为51.84mg/m3，随15m高排气筒排放（2#排气筒），排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环攻坚办[2017]162号要求（表面涂装业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：60mg/m3）。无组织非甲烷总烃排放量为0.0216t/a。 （5）大气污染源强的确定 该项目点源污染物主要为1#排气筒的焊接烟尘，2#排气筒的烟尘、SO2、NOx、非甲烷总烃，3#排气筒的塑粉。评价因子源强按照项目满负荷条件计算，以厂区西南角为坐标中心，东西向为X轴，南北向为Y轴，具体污染物排放源参数见下表。 表11 本项目污染物排放源参数一览表 点 源 编 号; 点 源 名 称; 排 气 筒 高 度; 排 气 筒 内 径; 烟 气 出 口 速 度; 烟 气 出 口 温 度; 年 排 放 小 时 数; 排 放 工 况; 评价因子源强. 颗粒物; SO2; NOx; 非甲烷总烃. /; m; m; m; m/s; k; h; /; g/s. 1; 1#排气筒; 15; 0.2; 8.85; 293; 2400; 正常 排放; 8.33×10-6; /; /; /. 2; 2#排气筒; 15; 0.3; 7.08; 323; 2400; 6.94×10-6; 1.82×10-3; 6.62×10-3; 2.20×10-3. 3; 3#排气筒; 15; 0.3; 9.04; 293; 2400; 9.38×10-3; /; /; /. 表13 采用估算模式计算结果表浓度（1#排气筒） 单位mg/m3 距离; 1#排气筒. 下风向预测 质量浓度 C 颗粒物(mg/m3); 质量浓度 占标率 P 颗粒物 (%). 100; 0.1778×10-6; 0.395×10-4. 200; 0.1622×10-6; 0.360×10-4. 300; 0.1617×10-6; 0.359×10-4. 400; 0.2624×10-6; 0.583×10-4. 500; 0.3150×10-6; 0.700×10-4. 600; 0.3301×10-6; 0.734×10-4. 700; 0.3243×10-6; 0.721×10-4. 800; 0.3087×10-6; 0.686×10-4. 900; 0.2894×10-6; 0.643×10-4. 1000; 0.2694×10-6; 0.599×10-4. 1100; 0.2501×10-6; 0.556×10-4. 1200; 0.2323×10-6; 0.516×10-4. 1300; 0.2160×10-6; 0.480×10-4. 1400; 0.2013×10-6; 0.447×10-4. 1500; 0.1880×10-6; 0.418×10-4. 1600; 0.1761×10-6; 0.391×10-4. 1700; 0.1653×10-6; 0.367×10-4. 1800; 0.1556×10-6; 0.346×10-4. 1900; 0.1468×10-6; 0.326×10-4. 2000; 0.1389×10-6; 0.309×10-4. 2100; 0.1316×10-6; 0.292×10-4. 2200; 0.1250×10-6; 0.278×10-4. 2300; 0.1190×10-6; 0.264×10-4. 2400; 0.1135×10-6; 0.252×10-4. 2500; 0.1084×10-6; 0.241×10-4. 敏感点石牛村 （54m）; 0.0541×10-6; 0.120×10-4. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.3302×10-6; 0.734×10-4. 最大落地距离（m）; 612. 备注：颗粒物标准限值0.45mg/m3. 表14 采用估算模式计算结果表浓度（2#排气筒） 单位mg/m3 距离中心 下风向距 离D(m); 2#排气筒. 下风向预测 质量浓度 C 颗粒物(mg/m3); 质量浓度 占标率 P 颗粒物 (%); 下风向预测 质量浓度 C SO2(mg/m3); 质量浓度 占标率 P SO2 (%). 100; 0.2748×10-6; 0.611×10-4; 0.000072; 0.014. 200; 0.2551×10-6; 0.567×10-4; 0.000067; 0.013. 300; 0.3218×10-6; 0.715×10-4; 0.000084; 0.017. 400; 0.4220×10-6; 0.938×10-4; 0.000111; 0.022. 500; 0.4365×10-6; 0.970×10-4; 0.000115; 0.023. 600; 0.4131×10-6; 0.918×10-4; 0.000108; 0.022. 700; 0.3776×10-6; 0.839×10-4; 0.000099; 0.020. 800; 0.3411×10-6; 0.758×10-4; 0.000089; 0.018. 900; 0.3073×10-6; 0.683×10-4; 0.000081; 0.016. 1000; 0.2775×10-6; 0.617×10-4; 0.000073; 0.015. 1100; 0.2515×10-6; 0.559×10-4; 0.000066; 0.013. 1200; 0.2290×10-6; 0.509×10-4; 0.000060; 0.012. 1300; 0.2095×10-6; 0.466×10-4; 0.000055; 0.011. 1400; 0.1926×10-6; 0.428×10-4; 0.000051; 0.010. 1500; 0.1779×10-6; 0.395×10-4; 0.000047; 0.009. 1600; 0.1650×10-6; 0.367×10-4; 0.000043; 0.008. 1700; 0.1536×10-6; 0.341×10-4; 0.000040; 0.008. 1800; 0.1435×10-6; 0.319×10-4; 0.000038; 0.007. 1900; 0.1345×10-6; 0.299×10-4; 0.000035; 0.007. 2000; 0.1265×10-6; 0.281×10-4; 0.000033; 0.006. 2100; 0.1193×10-6; 0.265×10-4; 0.000031; 0.006. 2200; 0.1128×10-6; 0.251×10-4; 0.000030; 0.006. 2300; 0.1070×10-6; 0.238×10-4; 0.000028; 0.005. 2400; 0.1016×10-6; 0.226×10-4; 0.000027; 0.005. 2500; 0.0967×10-6; 0.215×10-4; 0.000025; 0.005. 敏感点石牛村 （54m）; 0.1658×10-6; 0.368×10-4; 0.000043; 0.008. 下风向最大 质量浓度; 0.4379×10-6; 0.973×10-4; 0.000115; 0.023. 下风向最大 质量浓度距 源距离D(m); 474; 474. 备注：SO2标准限值0.5mg/m3，颗粒物标准限值0.45mg/m3. 续表14 采用估算模式计算结果表浓度（2#排气筒） 单位mg/m3 距离中心 下风向距 离D(m); 2#排气筒. 下风向预测 质量浓度 C NOx(mg/m3); 质量浓度 占标率 P NOx (%); 下风向预测 质量浓度 C 非甲烷总烃(mg/m3); 质量浓度 占标率 P 非甲烷总烃(%). 100; 0.000262; 0.131; 0.000087; 0.004. 200; 0.000243; 0.122; 0.000081; 0.004. 300; 0.000307; 0.154; 0.000102; 0.005. 400; 0.000403; 0.202; 0.000134; 0.007. 500; 0.000416; 0.208; 0.000138; 0.007. 600; 0.000394; 0.175; 0.000131; 0.006. 700; 0.000360; 0.180; 0.000120; 0.006. 800; 0.000325; 0.163; 0.000108; 0.005. 900; 0.000293; 0.147; 0.000097; 0.005. 1000; 0.000265; 0.133; 0.000088; 0.004. 1100; 0.000240; 0.120; 0.000080; 0.004. 1200; 0.000218; 0.109; 0.000073; 0.003. 1300; 0.000200; 0.100; 0.000066; 0.003. 1400; 0.000184; 0.092; 0.000061; 0.003. 1500; 0.000170; 0.085; 0.000056; 0.003. 1600; 0.000157; 0.079; 0.000052; 0.003. 1700; 0.000147; 0.074; 0.000049; 0.002. 1800; 0.000137; 0.069; 0.000045; 0.002. 1900; 0.000128; 0.064; 0.000043; 0.002. 2000; 0.000121; 0.061; 0.000040; 0.002. 2100; 0.000114; 0.057; 0.000038; 0.002. 2200; 0.000108; 0.054; 0.000036; 0.002. 2300; 0.000102; 0.051; 0.000034; 0.001. 2400; 0.000097; 0.049; 0.000032; 0.001. 2500; 0.000092; 0.046; 0.000031; 0.001. 敏感点石牛村 （54m）; 0.000158; 0.079; 0.000053; 0.002. 下风向最大 质量浓度; 0.000418; 0.209; 0.000139; 0.007. 下风向最大 质量浓度距 源距离D(m); 474; 474. 备注：NOx标准限值0.2mg/m3，非甲烷总烃标准限值2mg/m3. 表15 采用估算模式计算结果表浓度（3#排气筒） 单位mg/m3 距离; 3#排气筒. 下风向预测 质量浓度 C 颗粒物(mg/m3); 质量浓度 占标率 P 颗粒物 (%). 100; 0.000294; 0.065. 200; 0.000270; 0.060. 300; 0.000379; 0.084. 400; 0.000517; 0.115. 500; 0.000547; 0.122. 600; 0.000526; 0.117. 700; 0.000486; 0.108. 800; 0.000443; 0.098. 900; 0.000401; 0.089. 1000; 0.000364; 0.081. 1100; 0.000331; 0.074. 1200; 0.000302; 0.067. 1300; 0.000277; 0.062. 1400; 0.000255; 0.057. 1500; 0.000236; 0.052. 1600; 0.000219; 0.049. 1700; 0.000204; 0.045. 1800; 0.000191; 0.042. 1900; 0.000179; 0.040. 2000; 0.000169; 0.038. 2100; 0.000159; 0.035. 2200; 0.000151; 0.034. 2300; 0.000143; 0.032. 2400; 0.000136; 0.030. 2500; 0.000130; 0.029. 敏感点石牛村 （54m）; 0.000149; 0.033. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.000547; 0.122. 最大落地距离（m）; 495. 备注：颗粒物标准限值0.45mg/m3. 由上表可知，污染物SO2下风向最大地面质量浓度为0.000115mg/m3，最大落地距离为474m，占标率为0.023％；污染物NOx下风向最大地面质量浓度为0.000418mg/m3，最大落地距离为474m，占标率为0.209％；污染物颗粒物下风向最大地面质量浓度为0.000547mg/m3，最大落地距离为495m，占标率为0.122％；污染物非甲烷总烃下风向最大地面质量浓度为0.000139mg/m3，最大落地距离为474m，占标率为0.007％。因此，项目营运期产生的大气污染物对周围环境和敏感点影响较小。 1.2 无组织废气分析 由上所述，项目焊接过程中产生的焊接烟尘经袋式除尘器收集处理后，排放焊接烟尘量为0.000072t/a，随15m高排气筒排放，无组织粉尘排放量为0.00016t/a。 烘干室门打开后，无组织散失的液化气燃烧废气量分别为颗粒物0.000007t/a，SO2 0.0017t/a，NOx 0.0064t/a；无组织散失的非甲烷总烃量为0.0216t/a。 采用估算模式计算无组织粉尘对周围环境的影响。污染源计算清单及估算模式计算结果见下表。 表12 项目污染物排放面源参数一览表 面源 名称; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 单位; m; m; m; h; g/s·m2. 数据; 生产 车间; 53; 20; 5; 2400; 正常; 烟尘; 1.82×10-8. SO2; 1.86×10-7. NOx; 6.99×10-7. 非甲烷总烃; 2.36×10-6. 表13 估算模式计算结果一览表 污染源 名称; 计算项目; 东厂界 （m）; 西厂界 （m）; 南厂界 （m）; 北厂界 （m）; 石牛村 （m）. 生产车间 （烟尘）; 面源中心到预测点的距离D/m; 25; 58; 50.5; 42.5; 72. 下风向预测质量浓度（mg/m3）; 0.4044×10-4; 0.6806×10-4; 0.6393×10-4; 0.5706×10-4; 0.6549×10-4. 生产车间 （SO2）; 面源中心到预测点的距离D/m; 25; 58; 50.5; 42.5; 72. 下风向预测质量浓度（mg/m3）; 0.4133×10-3; 0.6955×10-3; 0.6534×10-3; 0.5832×10-3; 0.6693×10-3. 生产车间 （NOx）; 面源中心到预测点的距离D/m; 25; 58; 50.5; 42.5; 72. 下风向预测质量浓度（mg/m3）; 0.00155; 0.00261; 0.00246; 0.00219; 0.00252. 生产车间 （非甲烷总烃）; 面源中心到预测点的距离D/m; 25; 58; 50.5; 42.5; 72. 下风向预测质量浓度（mg/m3）; 0.00524; 0.00883; 0.00829; 0.00740; 0.00849. 由上表分析可知，无组织烟尘厂界浓度最大贡献值为0.6806×10-4mg/m3（西厂界），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求：颗粒物：无组织排放控制浓度限值1.0mg/m3，敏感点石牛村浓度贡献值为0.6549×10-4mg/m3；无组织SO2厂界浓度最大贡献值为0.6955×10-4mg/m3（西厂界），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求：SO2：无组织排放控制浓度限值0.4mg/m3，敏感点石牛村浓度贡献值为0.6693×10-4mg/m3；无组织NOx厂界浓度最大贡献值为0.00261mg/m3（西厂界），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求：NOx：无组织排放控制浓度限值0.12mg/m3，敏感点石牛村浓度贡献值为0.00252mg/m3；无组织非甲烷总烃厂界浓度最大贡献值为0.00883mg/m3（西厂界），满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环攻坚办[2017]162号要求：企业边界非甲烷总烃建议排放值：2.0mg/m3，敏感点石牛村浓度贡献值为0.00849mg/m3。因此，本项目营运后无组织烟尘对周围环境影响较小。 2. 水环境影响分析 本项目废水污染源主要为厂区工作人员生活污水。本项目劳动定员20人，均为当地附近村民，不在厂区内食宿，项目区内设有1座旱厕。本项目产生的生活污水主要为职工洗手、洗脸废水，生活用水主要来自项目厂区内自备井。厂区工作人员生活用水量按每人每天50L计，则本项目生活用水量为1m3/d（即300m3/a），按0.8的排污系数计算，生活污水产生量为0.8m3/d（即240m3/a）。评价要求项目区污水管与旱厕的收集池相连，本项目产生的生活污水经旱厕收集池（容积7.2m3）收集后，定期由附近农民清掏，用于周围农田施肥，清掏频次为7天/次。根据污水量，类比生活污水浓度及总量分别为：COD 350mg/L、0.0840t/a，SS 220mg/L、0.0528t/a，氨氮 30mg/L、0.0072t/a。 3. 噪声影响分析 本项目噪声源主要为剪板机、冲床、折弯机、喷塑机、风机等设备运行时产生的噪声。噪声源强见下表。 表15 高噪声设备源强、安装位置及治理措施一览表 单位：dB（A） 噪声源; 数量（台）; 源强; 治理措施; 采取措施后 噪声. 冲床; 4台; 80; 基础减振、车间隔音; 60. 折弯机; 2台; 80; 基础减振、车间隔音; 60. 剪板机; 1台; 80; 基础减振、车间隔音; 60. 喷塑间; 2座; 65; 基础减振、车间隔音; 45. 风机; 3台; 80; 基础减振; 65. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目生产车间可视为面源。设距离为r，车间高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： 当r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π＜r小于b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。 上述式中：r——预测点距离声源的距离，m； r0——参考位置距离声源的距离，m； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； 项目场界和敏感点噪声预测结果见下表。 表16 各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 预测值; 标准值 （昼/夜）; 达标情况. 昼间; 夜间. 厂界; 东厂界; 49.5; /; /; 60/50; 达标. 南厂界; 39.4; /; /; 达标. 西厂界; 37.9; /; /; 达标. 北厂界; 41.2; /; /; 达标. 石牛村; 34.5; 52.2; 42.0; 60/50; 达标. 由上表可知，项目运营时，东、西、南、北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；距离本项目最近的环境敏感点为东北侧的石牛村，其噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，项目营运产生的噪声对周围环境影响较小。 4. 固体废物影响分析 本项目营运期固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、废滤芯、废磷化桶、废塑粉、废塑粉纸箱、废抹布、废机油、废活性炭，厂区工作人员生活垃圾。 （1）经估算，本项目剪切、冲孔等生产过程中产生的废边角料、废金属屑约8t/a，由收集桶集中收集后，外售于金属回收公司。 （2）项目喷塑间滤芯在运行过程中会产生损耗，影响收尘效率，要求建设单位及时更换废滤芯，每年更换两次，废滤芯产生量约4个/年，由滤芯厂家直接更换回收，不在本项目厂区内存放。 （3）项目喷塑间内，未被滤芯除尘器收集的塑粉量为2.25t/a，散落至喷塑间内地面，属于一般固体废物，经装袋收集于生产车间内5m2固废堆放区暂存，后由塑粉厂家回收。 （4）本项目塑粉包装废纸箱，产生量约0.2t/a，属于一般固体废物，集中收集于生产车间内5m2固废堆放区暂存，后外售于废品公司。 项目生产过程中产生的危险废物有废活性炭、生产设备更换下来的废机油、以及人工磷化产生的废抹布。危险废物产生情况详见下表。 表19 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW06; 900-406-06; 1.25; 烘干固化，活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、有机废气; 有机废气; 每3个月更换一次; T; 危废暂存区分类、分区、包装存放，委托有资质的单位集中处理. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.35t; 生产设备定期更换; 液态; 机油; 机油; 每3年更换一次; T. 3; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.5t; 人工磷化产生的废抹布; 固态; 磷化液; 磷化液; 每年处理一次; T/In. 项目拟在生产车间内设置一处5m2的危废暂存区，暂存危险废物，危废暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求设置，地面做防腐防渗处理并张贴危废标识，使用符合标准的容器盛装危险废物。危废暂存区基本情况详见下表。 表20 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存区; 废活性炭; HW06; 900-406-06; 生产车间内; 5m2; 专用容器储存; 1.3t; 3个月. 废机油; HW08; 900-249-08; 生产车间内; 专用容器储存; 0.5t; 3年. 废抹布; HW49; 900-041-49; 生产车间内; 专用容器储存; 0.5t; 1年. （5）项目人工磷化工序中，将产生废磷化液桶，产生量为20个/a，收集于生产车间内的固废存放区内（占地面积约5m2）暂存，后由厂家回收。 （6）本项目厂区工作人员20人，生活垃圾产生量按每人每天0.25kg计，则本项目生活垃圾产生量为5kg/d（即1.5t/a）。生活垃圾经项目区内垃圾桶收集后定期清运至高龙镇垃圾中转站进行处理处置。本项目产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 5. 环境风险简要分析 本项目生产过程中使用液化石油气作为烘干室热源，液化石油气为可燃气体，于本项目区内以罐装形式存放于生产车间内。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的易燃气体，本项目液化石油气一次性最大储存量为1.5t，小于临界量50t，不属于重大危险源，本项目风险主要是液化气罐因破损导致液化气泄漏，遇明火引发火灾。 5.1风险防范措施 项目应于液化气罐存放区周围设2cm高围堰，若液化石油气发生泄漏，工作人员发现后，使用水枪驱散空气中液化气，使液化气散发完毕；若液化石油气发生泄漏，遇明火引发火灾，工作人员发现后，及时进行灭火，产生的消防废水，收集于围堰内，并委托有资质的单位拉走进行处理，避免消防废水外溢至外环境，影响项目周围地表水、地下水。 综上所述，本项目发生风险事故的几率较小，经采取上述措施后，对周围影响较小。 6. 产业政策符合性分析 本项目为办公家具制造项目，以铁皮冷轧板为原料，经剪切、冲压、折 弯、焊接、喷塑、烘烤、组装，年生产钢制家具3万台。项目采用的工艺以及生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类和淘汰类项目，且项目已由偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410381-21-03-032756。因此，本项目建设符合国家产业政策。 7. 项目选址合理性分析 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租用洛阳宝可生电子科技有限公司现有厂房，进行生产。项目所在厂区东厂界外为养殖场，项目西厂界外为自然沟渠，项目南厂界外临村路，项目北厂界外为空地，距离本项目最近的环境敏感点为东北侧54m的石牛村。本项目总占地面积为2000m2。本项目的选址不存在较大环境制约因素，经预测分析，项目建成后产生的废气经处理后排放，对周围大气环境影响较小；距离本项目最近的地表水体为项目西厂界外的一条自然沟，厂区内生活污水经化粪池降解处理后，由集水池收集，定期由附近农民清掏，用于周围农田施肥，对周围地表水环境影响较小；距离本项目最近的敏感点为项目东北侧54m的石牛村，经噪声预测，项目生产过程中产生的噪声对其敏感点影响较小；本项目产生的固体废物均得到合理处置。本项目已由偃师市国土资源局出具了土地证明，项目符合《高龙镇土地利用总体规划图》，用地性质为工业用地。因此，评价认为项目选址合理。 （1）与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文[2015]33号）相符性分析 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，所属区域为《河南省主体功能分区》中的“限制开发区域”和豫环文[2015]33号文“分类准入政策”中的“农产品主产区”，并位于豫环文[2015]33号文划分的《大气污染防治重点单元》内。 根据豫环文[2015]33号文要求，参照农产品主产区中“3.不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）；4.在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目”。本项目为办公家具制造项目，不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目。因此，项目选址符合该通知要求。 综上所述，从环保角度分析，评价认为本项目选址是可行的。 8. 环保投资估算 项目总投资为100万元，其中环保投资为20万元，占总投资的20%，具体环保投资估算见下表。 表17 环保投资一览表 序号; 名称; 投资 （万元）; 备注. 1; 滤芯除尘器+袋式除尘器+15m高排气筒; 6; 处理喷塑过程中产生的粉尘. 2; 活性炭吸附装置+15m高排气筒; 6; 处理烘干过程中产生的非甲烷总烃废气. 袋式除尘器+15m高排气筒; 1; 收集焊接时产生的烟尘. 5; 基础减振; 3; 用于生产设备、风机基础减振. 6; 废边角料收集桶; 0.1; 收集生产过程中产生的废边角料. 7; 一般固废堆放棚; 0.5; 占地面积5m2，收集废纸箱、废塑粉、废抹布. 8; 危废专用收集容器; 0.1; 收集更换下来的废机油. 9; 危废暂存区; 0.5; 占地面积5m2，位于生产车间内. 10; 生活垃圾桶; 0.2; 收集厂区内生活垃圾. 11; 液化石油气罐围堰; 0.1; 收集消防废水. 12; 厂区绿化; 2.5; 绿化面积900m2，美化厂区环境. 合计; 20万元.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 焊接 | 焊接 烟尘 | 由袋式除尘器收集处理后，随15m高排气筒排放 | 满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
|  | 烘干固化 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后，由活性炭吸附装置净化处理后，随15m高排气筒排放 | 满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环攻坚办[2017]162号要求 |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 经滤芯除尘器+袋式除尘器处理后，随15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 厂区内生活污水随污水管道进入旱厕收集池中收集，定期由农民清掏，用于厂区农田施肥 | 对周围地表水环境影响较小 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废边角料、废金属屑 | 收集桶收集后，由金属回收公司回收 | 合理处置 |
|  |  | 废机油 | 于危废暂存区暂存后，由有资质的单位运走处置 |  |
|  |  | 废滤芯 | 由滤芯厂家直接更换回收，不在本项目厂区内存放 |  |
|  |  | 废塑粉 | 收集于生产车间的固废堆放区暂存，后由塑粉厂家回收 |  |
|  |  | 废包 装箱 | 收集于生产车间的固废堆放区暂存，后外售于废品公司 |  |
|  |  | 废抹布 | 于危废暂存区暂存后，由有资质的单位运走处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 于危废暂存区暂存后，由有资质的单位运走处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶集中收集后，定期运往垃圾中转站处理 |  |
| 噪声 | 项目运行后，噪声主要为剪板机、冲床、折弯机、喷塑机、风机等设备运行时产生的噪声，设备噪声级源强为75~85dB（A），经预测，各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租用现有厂房进行生产，根据现场调查，本项目租赁前，厂房为空厂房，厂区内已绿化，绿化面积为200m2，厂区周围没有珍惜动植物种群和生态敏感点，故本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

结论与建议

1. 评价结论 1.1 产业政策相符性分析结论 本项目为办公家具制造项目，以铁皮冷轧板为原料，经剪切、冲压、折 弯、焊接、喷塑、烘烤、组装，年生产钢制家具3万台。项目采用的工艺以及生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类和淘汰类项目，且项目已由偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410381-21-03-032756。因此，本项目建设符合国家产业政策。因此，本项目建设符合国家产业政策。 1.2 选址合理性分析 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租用洛阳宝可生电子科技有限公司现有厂房，进行生产。项目所在厂区东厂界外为养殖场，项目西厂界外为自然沟渠，项目南厂界外临村路，项目北厂界外为空地，距离本项目最近的环境敏感点为东北侧54m的石牛村。本项目总占地面积为2000m2。本项目的选址不存在较大环境制约因素，经预测分析，项目建成后产生的废气经处理后排放，对周围大气环境影响较小；距离本项目最近的地表水体为项目西厂界外的一条自然沟，厂区内生活污水经化粪池降解处理后，由集水池收集，定期由附近农民清掏，用于周围农田施肥，对周围地表水环境影响较小；距离本项目最近的敏感点为项目东北侧54m的石牛村，经噪声预测，项目生产过程中产生的噪声对其敏感点影响较小；本项目产生的固体废物均得到合理处置。本项目已由偃师市国土资源局出具了土地证明，项目符合《高龙镇土地利用总体规划图》，用地性质为工业用地。结合《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文[2015]33号）、结合《洛阳市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（洛市环[2015]34号），本项目为办公家具制造项目，分析，本项目符合以上文件要求。 1.3 环境质量现状结论 1.3.1 环境空气质量现状结论 根据监测资料，监测点石牛村的SO2、NO2 1小时平均浓度和24小时平均浓度、PM10 24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中规定的标准限值。 1.3.2 声环境质量现状结论 本项目区东、西、南、北厂界昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；敏感点石牛村昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 1.4 施工期环境影响分析结论 本项目位于偃师市高龙镇石牛村，租用现有厂房进行生产，根据现场调查，本项目生产设备已安装，项目施工期已结束，因此，对周围环境及敏感点产生的影响较小。 1.5 营运期环境影响分析结论 1.5.1 环境空气影响结论 本项目营运期废气污染源主要为焊接过程中产生的焊接烟尘，经袋式除尘器收集处理后，随15m高排气筒排放，其排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；项目烘干室中，液化石油气燃烧废气经集气罩收集后，随15m高排气筒排放，其排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；喷塑间喷塑时产生的粉尘，经滤芯除尘器+袋式除尘器净化处理后，随15m高排气筒排放，排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；烘干过程中产生的非甲烷总烃，经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，后随15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环攻坚办[2017]162号要求；经预测，烘干后无组织排放的非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环攻坚办[2017]162号要求。 1.5.2 水环境影响结论 本项目废水污染源主要为厂区工作人员生活污水，均为工作人员洗脸、洗手废水，该部分生活污水随污水管道进入旱厕处的收集池中收集，定期由附近农民清掏，用于周围农田施肥，对周围地表水环境影响较小。 1.5.3 声环境影响结论 项目投入运营后，东、西、南、北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；距离本项目最近的环境敏感点为东北侧的石牛村，其噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，项目营运产生的噪声对周围环境影响较小。 1.5.4 固体废物影响结论 本项目生产过程中产生的废边角料、废金属屑经收集桶收集后，由金属回收公司回收；项目生产设备定期更换的废机油、活性炭吸附装置定期更换的废活性炭、人工磷化产生的废抹布通过危废专用储存容器收集，暂存于危废暂存区内，定期由有资质的单位进行处理；喷塑间定期更换下来的废滤芯，由滤芯厂家直接更换回收，不在项目区内存放；喷塑过程中产生的废塑粉，集中收集于固废堆放区暂存，后由塑粉厂家回收；厂区工作人员生活来及经垃圾桶收集后，清运至垃圾中转站处理处置。本项目产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 1.6 环保投资 本项目总投资100万元，各项环保总投资为20万元，占总投资的20%。 2. 对策及建议 ①建设单位将本环评提出的各项环保措施落实到位； ②营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放； ③对各种污染治理设施要经常检查，定期维护，确保其正常运行及污染物达标排放； 3. 总结论 综上所述，洛阳维诺恩办公家具有限公司年产3万台钢制家具项目符合国家产业政策和经济发展方向，项目选址位置合理。项目建成后，产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在认真落实环评提出的各项环保措施、要求的基础上能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展，从环保角度分析，该项目建设是可行的。