建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南佳明电缆有限公司年产10万卷电线电缆项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南佳明电缆有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蔡洪斌 |  |  | 联系人 | 蔡洪斌 |  |
| 通讯地址 | 洛阳市偃师市顾县镇 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598152307 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 471922 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市顾县镇 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2019-410381-38-03-014655 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3831电线电缆制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3333.33 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资 (万元) |  | 4 | 环保投资占总投资比例 | 8% |
| 评价费用（万元） |  |  |  | 预计投产 日期 | 2019年6月 |  |
| 项目由来 随着经济发展与社会进步，各类企业兴起，对电线电缆的需求逐年增加。2018年，河南佳明电缆有限公司投资50万元建设年产10万卷电线电缆项目，为市场提供优质的电线电缆。该项目于2019年4月12日在偃师市发改委备案，备案编号为：2019-410381-38-03-014655（附件2）。 按照《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部第1号令）中“二十七、电气机械和器材制造业；78、电气机械及器材制造：①有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的；铅蓄电池制造为报告书；②其他（仅组装的除外）为报告表；③仅组装的为登记表。”本项目将外购成束电线外敷绝缘层后进行成缆、包装外售。本项目生产不涉及电镀或喷漆工艺，且不是铅蓄电池制造，也不是仅组装，因此应当编制报告表。 受河南佳明电缆有限公司委托（委托书见附件1），陕西崇尚新环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘，根据国家和河南省建设项目管理的有关规定，依据“达标排放、总量控制”的原则和《环境影响评价技术导则》的相关规定，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模 1. 项目基本情况 本项目占地面积5亩，车间建筑面积800平方米，办公楼建筑面积450平方米；生产工艺为：外购材料—挤塑—成缆—成盘—入库；主要生产设备为： SJ120×25型挤塑机、SJ75×25型挤塑机、SJ65×25型挤塑机、成缆机400型、成盘机SH-1000型等。 2. 地理位置与交通 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇木阁沟村。东侧、西侧、南侧均为空地，北侧为河南定礼电线电缆有限公司；周围最近敏感点为南侧55m处的史家湾新村散户。本项目周围环境敏感点图见附图2-1、2-2，项目平面布置图见附图3-1、3-2。 3. 建设规模及内容 表1 项目主要建设内容 类别; 内容; 内 容. 主体 工程; 生产车间; 1层，800m2，内设65、75、120型挤塑机及配套牵引机收线机等设备。. 附属 工程; 办公区及门卫室; 1层，450m2，位于厂区东侧. 公用 工程; 供水; 由木阁沟村自来水供给. 供电; 由木阁沟村供电电网供给. 排水; 生活污水经化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥； 冷却水定期补充，循环使用不外排。. 环保 工程; 废气; 挤塑工序产生的有机废气经集气罩（共3个）收集，之后经1套UV光氧+活性炭吸附进行处理，最后经1根 15m高排气筒排放；. 废水; 生活污水经厂区内化粪池收集后，定期清理用于周围农田施肥 冷却水定期补充，循环使用不外排。. 噪声; 高噪设备; 基础减震、厂房隔声. 固废; 废包装物; 仓库南侧设置1个5m2一般固废暂存区. 生活垃圾; 集中收集后运至生活垃圾中转站. 废润滑油; 设置1个5m2危险废物暂存区. 废活性炭. 废旧灯管. 废催化板. 4. 生产规模 本项目产品方案见表2。 表2 本项目产品方案 序号; 产品规格; 年产量; 成品规格. 1; 65V; 4万卷; 100m/卷;50kg/卷. 2; 75V; 3万卷; 100m/卷;50kg/卷. 3; 120V; 3万卷; 100m/卷;50kg/卷. 5. 主要生产设备 主要生产设备见表3。 表3 主要设备明细表 项目; 设备名称; 型号（规格）; 数量. 1; 挤塑机; SJ65×25; 1台. SJ75×25; 1台. SJ120×25; 1台. 2; 成缆机; 400型; 1台. 3; 自动成盘机; SH-1000型; 1台. 6. 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗表见表4。 表4 项目主要原辅材料一览表 名称; 规格; 消耗量; 备注. 聚乙烯; T30S; 200吨; 外购. 聚乙烯：聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 聚乙烯为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的PE树脂均是经挤塑造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。其分子量在1万一loa万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯f UHMWPE3。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为100-130C·其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。 聚乙烯化学稳定性较好，室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液。但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸·浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。在室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用，而在90-100℃下，浓硫酸和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯，使其破坏或分解。 聚乙烯在大气、阳光和氧的作用下，会发生老化，变色、龟裂、变脆或粉化，丧失其力学性能。在成型加工温度下，也会因氧化作用，使其熔体戮度下降，发生变色、出现条纹，故而在成型加工和使用过程或选材时应予以注意。正因为聚乙烯拥有如上特质，容易加工成型，因此聚乙烯的再生回收具有非常深远的价值。 7. 能源消耗 本项目能源消耗一览表见表5。 表5 能源消耗一览表 名称; 年用量; 来源. 水; 84m3/a; 由木阁沟村自来水供给. 电; 12000kw·h; 由木阁沟村供电电网供给. 8. 用地性质 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据2017年9月21日偃师市国土资源局出具的证明文件（附件3），项目所在地用地性质为建设用地，之后调整为一类工业用地（见附图4）；根据2017年9月12日偃师市规划局出具的证明文件（附件4），本项目符合规划要求。 9. 劳动定员与工作制度 该项目劳动定员5人，均不在厂区内食宿，工作制度为一班制，每班8小时，（8:00-12:00；14:00-18:00），年工作天数300天。 10.场地现状 现场勘查时，本项目生产设备已入驻，但企业正在进行停工维修。 11. 项目总平面布置 本项目厂区出入口设置在东侧，大门南北两侧为门卫室及办公区域，厂区西侧为生产车间，生产车间内西侧为生产区，东侧为成缆区；生产车间外东侧为空地，厂区平面布置图见附图3-1。 12. 公用工程 （1）供电 本项目用电由木阁沟村供电电网供给。 （2）供水 本项目用水由木阁沟村自来水供给。 （3）排水 本项目生活污水经化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥；循环冷却水定期补充，循环使用不外排。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 根据现场勘查，本项目已经建成，企业正在停工整修。本项目存在的环保问题及整改措施一览表见下表。 表6 现有环境问题及整改措施一览表 污染源; 污染物; 存在的环保问题; 整改措施. 挤塑工序; 有机废气（非甲烷总烃）; 挤塑机上端集气罩较小，未能对废气进行有效地收集; 集气罩尺寸调整，确保能够覆盖挤塑机出口；. 一般固废; 一般固废; 一般固废无固定暂存区域; 设置1个5m2的一般固废暂存区，用于包装材料等一般固废暂存；. 危废; 危险废物; 危险废物无固定暂存区域; 设置1个5m2的危险废物暂存区，用于危险废物暂存；. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)： 1. 地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″- 113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。全市东西长约44km，南北宽约34km，总面积948.43km2，约占洛阳市总土地面积的6.24%，占全省总土地面积的0.568%。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南倚嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 顾县镇位于河南省偃师市中东部，东与巩义市毗邻，地处郑洛经济带中心区域，是郑州进入洛阳的东大门。全镇辖15个行政村，257个村民组，人口6.01万人，总面积43.2平方公里，耕地面积40851亩。镇区面积2.5平方公里，城镇人口2.3万人。 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2。 2. 地形地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300-900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔150-400m，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135m，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140-300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2%。项目所在区域地势由西南向东北逐渐降低。 3. 气候、气象 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候，一年四季分明。年平均气温为15.3℃，多年平均降水量543.4mm，年平均相对湿度为64.4%。全年实际日照时数为2055.3小时，全年日照百分率为51%。该区主导风向不明显，全年最多风向为ENE风，出现频率为9.1%，次多风向为NE风，出现频率为7.1%，全年静风频率为36.00%，年平均风速1.4m/s。 4. 水文 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，境内长1km多，伊、洛河在境内流程最长（伊河37km，洛河42km），还有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流。全市共有水库13座，其中，中型水库2座：陶花店水库、九龙角水库；小型一类水库6座，小型二类水库5座。水资源年平均总量3.8亿m3，其中，地表径流1.21亿m3，地下水1.22亿m3，地表客水1.01亿m3，外引水0.36亿m3。 距离本项目最近的地表水为伊洛河，距离本项目约2930m。 5. 动、植物资源 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。项目区域内植被主要为人工农业植被及零星分布的树木花草与田间、地头、路边生长的杂草等。 6.矿产资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种，其中“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 根据调查，本项目用地未占压矿产资源。 7. 文物古迹 偃师市是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。 根据调查，本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据洛阳市大遗址保护区化图（附图8），本项目不在洛阳市大遗址保护区范围内。 8.饮用水源 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 〔2016〕23号）规定： 偃师市乡镇级饮用水源地有10个，距离本项目最近的为偃师市顾县镇供水厂地下水井群(共2眼井)： 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据调查，本项目距离偃师市顾县镇供水厂地下水井1号水井1448m，距离2号水井1797m，不在该水源保护区范围内，相对位置关系件附图5。 9. 产业政策 9.1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正） 本项目产品为65V、75V以及120V电线电缆，根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），本项目不属于限制类“十一、机械”“第15项6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”，也不属于淘汰和鼓励类项目，属于允许建设项目，且项目已在偃师市发展和改革委员会备案，备案项目编号为：2019-410381-38-03-014655。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 9.2《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 表 7 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 （本项目涉及部分）; 本项目情况; 是否相符. （一）加大产业结构调整力度. 1.加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。实行网格化管理，建立由乡、镇、街道党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。京津冀大气污染传输通道城市于2017 年9 月底前完成“散乱污”企业综合整治工作。重点地区其他城市于2017 年底前基本完成涉VOCs“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，2018 年底前依法依规完成清理整顿工作。 涉VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。; 本项目属于新建项目，不属于“散乱污”企业。; 相符. 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇，根据偃师市顾县镇人民政府出具的文件（附件5），本项目位于顾县镇电线电缆及机电管件工业园园区内。; 相符. （二）加快实施工业源VOCs 污染防治。. 5.因地制宜推进其他工业行业VOCs 综合治理。 各地应结合本地产业结构特征和VOCs 治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs 治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs 排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs 排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs 排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs 排放治理。; 本项目属于电线电缆生产项目，通过加强对挤塑工序VOCs的收集，使用UV光氧+活性炭吸附设备对其进行催化光解、吸附处理，最终经过1根15m高的排气筒达标排放。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求。 9.3与《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环[2015]33号文）相符性分析 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村。根据《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文【2015】33号），本项目所在区域属于工业准入优先区，按照工业准入优先区的环境准入政策执行。工业准入优先区管理要求： 主体功能区划重点开发区域中省级产业集聚区、各省辖市人民政府规范设立的工业园区或专业园区，要以实现环境资源优化配置为目标，引导工业项目向园区集聚，科学高效利用环境容量，推动产业转型升级。 1. 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的所有项目，不需办理环评手续。 2. 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3. 下放部分审批权限。对《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，由原审批机关下放至下一级环保部门。 4. 放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。 5. 严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目。（符合我省重大产业布局的项目除外） 相符性分析： 本项目未列入《建设项目环境影响评价豁免管理名录》，因此需要进行环评审批；本项目未列入工业项目分类清单；项目所在区域不属于《水污染防治重点单元》、《重金属污染防控单元》，属于《大气污染防治重点单元》，但本项目不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业； 综上所述，本项目的建设符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文【2015】33号）。 9.4 与《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）相符性分析 表8 与《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）相符性分析 《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）（本项目涉及部分）; 本项目情况; 是否相符. （一）加快能源结构调整，做好燃煤污染防治. 1.源头控制耗煤项目。 严格落实《河南省耗煤项目煤炭消费替代管理（暂行）办法》，坚决从源头上严把煤炭消费准入关，全市域禁止审批新建燃煤纯凝发电项目和燃煤锅炉；2019年全市范围内实行耗煤项目能评限批（民生项目除外），确因民生需要新上耗煤项目的实行煤炭消费减量替代。现有燃煤机组和锅炉的技术改造必须实现节能减排，不得因扩容而增加排放量。; 本项目为电线电缆生产项目，不使用煤炭作为能源; 符合. （二）加快产业结构调整，做好工业污染防治. 3.有序推进城市区重污染企业搬迁。 按照《洛阳市加快调整和优化城市区能源结构产业布局促进环境空气质量持续改善实施意见（2018-2020年）》（洛办〔2018〕37号）的要求和《洛阳市推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造实施方案》（洛环攻坚〔2019〕6 号）的计划，组织实施城市区耐火材料、铸造、有色冶炼、玻璃、化工、砖瓦、煤炭等工业企业搬迁改造、关停退出。原则上城市区耐火材料、玻璃企业疏解转移至伊川县、汝阳县产业集聚区，铸造、有色冶炼企业疏解转移至宜阳县产业集聚区，化工企业疏解转移至孟津华阳产业集聚区、吉利石化产业集聚区，其他如需要转移的装备制造、机械加工项目重点向偃师市、新安县等产业集聚区转移。就地改造企业 2019年6月底前启动就地改造工作，2019年底前完成；退城入园企业2019年3月底前拟定搬迁实施方案，2019年6月底前启动搬迁工作，中小型企业 2020年6月底前完成新厂区建设及老厂区主要设备搬迁工作，大型和特大型企业2023年年底前完成；关闭退出企业 2019年6月底前启动关闭退出工作，2019年12月底前完成。; 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，且本项目为电线电缆生产项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、焦化、铸造、炭素、化工、耐材等重点涉气企业，不需要搬迁改造; 符合. 9. VOCs污染专项治理。 （1）加强源头管控。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市规划区外新建涉VOCs项目原则上进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 （5）VOCs设施升级改造。鼓励企业采用综合治污技术提高VOCs治理效率，开展VOCs净化技术升级。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术，应当定期更换饱和活性炭，按规定处置饱和活性炭或进行饱和活性炭脱附。采用贵金属氧化法的应当定期更换贵金属。淘汰单一的活性炭吸附技术，凡未采取焚烧技术的现有VOCs净化设施升级为“A+B”复合净化技术；在天然气覆盖区域且有用热需求的涉VOCs企业，鼓励采取燃烧式销毁技术。; 1.本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据顾县镇人民政府出具的证明文件（附件5），本项目位于顾县镇电线电缆及机电管件工业园区内； 2.本项目废气采用集气罩收集，通过1套UV光氧+活性炭吸附设备进行处理，最终通过1根15m高排气筒达标排放；; 相符. 12.散乱污企业集群整治。 坚持“关停取缔、整改提升、搬迁入园”分类处置原则，依法依规开展“散乱污”企业动态清零行动。属于关停取缔类的要做到“两断三清”（即断水断电、清除原料、清除设备、清除产品）；属于整合搬迁类的要依法依规办理相关审批手续；属于升级改造类的要实施产业升级和提标治理，严防“散乱污”企业死灰复燃。; 本项目为新建项目，且属于电线电缆生产项目，不属于散乱污企业; 相符. （四）加快用地结构调整，做好扬尘污染防治. 1、严格施工扬尘污染管控。建立完善全市施工工地动态管理清单，将房建、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。严格落实房建、市政、拆迁、道路、水利、绿化等各类工地“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。; 本项目厂房已建成，不存在施工期扬尘污染; 符合. 综上所述，本项目符合《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）要求。 9.5《洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案》 表9 与《洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案》相符性分析 《洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案》 （本项目涉及部分）; 本项目情况; 是否相符. （一）加大产业结构调整力度. 1、持续推进“散乱污”企业综合整治。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要包括涂料、油墨、橡胶制品、塑料制品等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶黏剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。; 本项目为新建项目，不属于“散乱污”企业; 符合. 2、严格建设项目环境准入。提高涉 VOCs 排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉 VOCs 项目，城市区现有涉VOCs 项目改、扩建不得增加 VOCs 排放量；城市规划区外新建涉 VOCs 项目必须进园发展，实行区域内 VOCs 排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs 含量原辅材料和产品。2019 年底前，城市区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据顾县镇人民政府出具的证明文件（附件5），本项目位于顾县镇电线电缆及机电管件工业园区内；. 综上所述，本项目符合《洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案》要求。 9.6《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020年）》（洛发【2018】23号） 表10 与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020年）》洛发【2018】23号）相符性分析 《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》（洛发【2018】23号）（本文涉及部分）; 本项目情况; 是否相符. （一）加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系. 1. 逐步削减煤炭消费总量 （1）严控煤炭消费目标。严格落实《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市“十三五”煤炭消费总量控制工作方案的通知》（洛政办〔2017〕104号），强化电力、煤炭、水泥、化工等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能，提高煤炭清洁利用水平。2020年全市煤炭消费总量控制在2200万吨以内，比2017年下降15.4%，比2015年下降16%。其中火电行业削减燃煤250万吨，非电企业削减燃煤100万吨，居民生活削减燃煤50万吨。; 本项目无燃煤设施，不使用煤炭作为基本能源; 符合. （二）调整优化产业结构，推进产业绿色发展. 6. 优化产业布局 （1）严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件，制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。全市禁止新增化工园区。; 本项目已在偃师市发改委备案，符合规划; 符合. （四）优化调整用地结构，推进面源污染治理. 30. 开展VOCs专项整治 （1）加强源头严控。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市规划区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。2019年底前，城市区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据顾县镇人民政府出具的证明文件（附件5），本项目位于顾县镇电线电缆及机电管件工业园区内；; 符合. （3）加强末端治理。2018年12月底前，石油化工、工业涂装、包装印刷、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制药、机动车维修业涂装等企业和工艺要根据排放的VOCs成分和工艺要求，收集生产工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化，减少VOCs无组织排放。2018年12月底前，完成所有工业企业VOCs 治理，对逾期不能达标排放的VOCs企业实施停产治理，超标严重的由辖区人民政府予以关闭。2020年VOCs排放总量较2015年下降20%以上。; 本项目废气采用集气罩收集，通过1套UV光氧+活性炭吸附设备处理，最终通过1根15m高排气筒达标排放；; 符合. 综上所述，本项目符合《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020年）》（洛发【2018】23号）要求。 9.7偃师市顾县镇总体规划 第二章 社会经济发展规划 第十一条：镇域空间经济 从偃师市对顾县镇定位分析来看，作为偃师市东部的工业性中心城镇。并结合顾县镇现状地形和镇域经济发展形成的空间格局，将顾县镇经济结构划分为“两带——四组团”： 两带：沿顾洛公路和310国道形成的产业经济发展带。 沿南部高速铁路规划的工业发展带 四组团：中部组团——以镇区为中心，以商贸、机械加工和化工等多种行 业为主导产业的组团； 西部组团——以李湾为中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为 主导产业的组团； 东部组团——以史家湾为中心，以电线电缆为主导产业发展的组团； 南部组团——以金丰工业园区为中心，发展以轻工、建材为主的综 合工业区。 附：四大组团指标表： 中部组团; 西部组团; 东部组团; 南部组团. 规划人口; 6.60万人; 1.42万人; 1.0万人; 1.98万人. 规划面积; 640.0ha; 317.0ha; 197.0ha; 392.0ha. 生产用地; 298.67ha; 215.0ha; 111.0ha; 343.6ha. 包含村庄; 顾县、中共底、西宫底、曲家寨、东王、安摊; 李湾、段西、段东、苗湾; 史家湾、回龙湾、营防口; 李湾、苗湾、顾县等村庄部分用地. 经济中心; 顾县镇区; 李湾; 史家寨; ——. 经济分工; 全镇政治、经济、文化中心，以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业; 西部经济、文化中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为主导产业; 东部经济、文化中心以电线电缆为主导产业; 以轻工、建材为主的综合工业区. 第五章 镇域土地利用协调规划 第十八条：规划原则 ①以镇区为核心，以李湾、史家湾和金丰工业园区为副中心，310国道和顾龙公路为依托，高速铁路的建设为轴线，全面发展工业等支柱产业，促进镇域经济稳定、有序发展。 ②以镇区建设为重点，兼顾其它三个组团中心的建设，达到资源共享，形成完整的城镇建设体系。 第九章 镇域环境保护规划 第三十二条：环境功能区划分 根据顾县镇总体规划、土地利用和生态环境等的基本状况，考虑未来社会经济发展、产业结构调整和生态环境保护对不同区域的功能要求，依据上述分区原则，拟划分出五个类型的环境功能区： I区 水域环境保护区：位于镇域北部。 II区 综合环境保护区：镇域中东部。 III区 农业生产环境保护区：主要是指镇域南部和东部。 IV区 工业生产环境保护区：主要是规划的镇域东部、西部及南部工业区。 V区 水源地环境保护区：靠近镇区规划用地和铁路附近的水源保护区。 附：环境功能区环境质量控制标准 环境功能分区; 大气; 地表水; 噪声; 固体废弃物标准. 水域环境保护区; 二级; IV类; 昼≤50dB 夜≤40dB; 处置率95%. 综合环境保护区; 二级; III类; 昼≤55dB 夜≤45dB; 处置率95%. 农业生产环境保护区; 二级; IV类; 昼≤50dB 夜≤45dB; 处置率90%. 工业生产环境保护区; 二级; IV类; 昼≤60dB 夜≤50dB; 处置率90%. 水源地环境保护区; 二级; III类; 昼≤55dB 夜≤40dB; 处置率100%. 第三十四条：大气环境保护规划 顾县镇规划提出“生态建镇”的方针，所以提出以下防治措施： ①加快天然气改造 顾县镇目前以燃煤为主的能源结构是导致大气污染的主要原因，规划期内，结合顾县镇域内的煤气管道，实施清洁型能源替代重污染型能源，减少烟尘、二氧化硫污染。 ②企业实行清洁生产，减少污染负荷，是顾县镇企业的正确发展方向。各企业应积极采用高新技术改造传统产业，通过技术改造，节能降耗，提高资源综合利用率，实行污染全过程控制，走循环经济发展道路。 环境规划相符性分析： 1、本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据顾县镇总体规划，本项目位于东部组团区； 2、根据偃师市国土资源局出具的证明文件（附件3），本项目用地性质为建设用地，之后调整为一类工业用地（见附图4）； 3、根据顾县镇环境保护区划，本项目属于工业生产环境保护区，大气环境质量标准执行二级标准，地表水环境质量标准执行IV类，声环境质量标准执行2类（昼≤60dB 夜≤50dB）； 4、本项目生产过程中实行污染全过程控制：①.项目运营期产生的生活污水经化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥；②.挤塑工序产生的有机废气经过收集，通过1套UV光氧+活性炭吸附设备进行处理，最终经过1根15m高的排气筒达标排放；③项目运营期产生的各类固废，分别经过收集后，到指定区域暂存，最终经过相应的处理处置，能够降低周围环境的影响。 综上所述，本项目符合偃师市顾县镇总体规划的要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1. 环境空气质量现状 - 1.1环境空气质量达标区判定 根据偃师市环境监测站2018年度的监测统计数据。 表11 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35%; 达标. 24小时平均第98百分位数质量浓度; 50; 150; 33.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. 24小时平均第98百分位数质量浓度; 70; 80; 87.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 103; 70; 147.14%; 超标. 24小时平均第95分位数质量浓度; 234.25; 150; 156.17%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 58; 35; 165.71%; 超标. 24小时平均第95百分位数质量浓度; 149.7; 75; 199.6%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 2.2; 4 mg/m3; 55%; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数平均质量浓度; 185.4; 160; 115.88%; 超标. 由上表可知，偃师市2018年度大气污染物SO2、NO2年均浓度和相应百分位数24h平均浓度，CO的第95百分位数24小时平均平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；PM10和PM2.5的年均浓度、24小时平均第95百分位数质量浓度，O3日最大8小时第90百分位数平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。因此，项目所在评价区域为不达标区。 1.2污染物环境质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《河南定礼电线电缆有限公司年产9万卷电线电缆项目》中的监测数据，监测时间为 2019年4月11日~2019年4月17日对本项目厂区进行了监测。 （1）监测点位 监测点位基本信息见表12。 表12 监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对站址方位; 相对厂界距离（m）. 定礼厂区; 非甲烷总烃; 2019年4月11日~2019年4月17日; /; /. 肖村; 非甲烷总烃; 西南; 232. （2）监测结果 环境空气质量现状检测统计结果见表13。 表13 环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点坐标(m); 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率(%); 超标率(%); 达标情况. X; Y. 定礼厂区; /; /; 非甲烷 总烃; 1h平均浓度; 2000; 580~780; 39; 0; 达标. 肖村; -230; -25; 1h平均浓度; 2000; 410~580; 29; 0; 达标. 由上表可知，本项目所在区域定礼厂区和肖村的1h非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。 2. 地表水环境质量现状 本项目冷却水定期补充，循环使用不外排；生活污水经厂区化粪池收集处理后，定期清理，用于附近农田施肥。 区域地表水主要为伊洛河，位于项目北侧2930m，为了解评价区域伊洛河水质现状，借用洛阳市环境监测站设在伊洛河汇合口2018年10月－2019年4月的监测数据。 地表水环境现状检测统计结果见表14。 表14 地表水检测结果统计表 项目; 2019年; 2018年. 4月; 3月; 2月; 1月; 12月; 11月; 10月. COD; 19; 33; 20; 18; 17; 18; 18. 标准值; 20. 达标情况; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 氨氮; 0.861; 1.15; 1.36; 0.974; 0.837; 0.494; 0.72. 标准值; 1.0. 达标情况; 达标; 超标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标. 总磷; 0.110; 0.160; 0.13; 0.143; 0.108; 0.112; 0.073. 标准值; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2018年10月至2019年4月伊洛河汇合口监测断面的总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；2019年2月伊洛河汇合口监测断面的氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；2019年3月伊洛河汇合口监测断面的COD、氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3. 声环境质量现状 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，委托河南松筠检测技术有限公司对项目所在区域周围声环境质量进行了监测，共布设4个噪声监测点，分别位于厂界四周，具体点位见附图6，检测结果见下表。 表15 声环境现状监测统计结果 单位：dB(A) 编号; 监测点位; 2019.04.11; 2019.04.12; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 51.1; 42.1; 50.7; 41.5; 昼间：60 夜间：50; 达标. 2; 西厂界; 50.3; 42.5; 48.6; 40.7; 达标. 3; 南厂界; 48.2; 42.1; 49.5; 41.5; 达标. 4; 史家湾新村散户; 50.3; 42.2; 51.6; 40.8; 昼间：55 夜间：45; 达标. 5; 魏家庄; 49.9; 42.1; 51.5; 41.2. 注：北厂界为共用墙. 由上表的监测结果可知，项目东、西、南厂界的现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点史家湾新村散户、魏家庄的现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 4. 生态环境 评价区域内地表植被以人工植被为主，没有特殊生态系统和生境等生态敏感保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目周围环境保护目标见表16。 表16 本项环境保护目标 序号; 环境 要素; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离（m）; 人口数量（人）; 目标功能. 1; 环境空气; 史家湾新村散户; 南; 55; 84; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 魏家庄; 西; 140; 1520. 肖村; 西南; 250; 100. 史家湾新村; 东南; 266; 310. 三新村; 东北; 435; 400. 史家湾村; 东北; 765; 3100. 新杨村; 东北; 578; 2500. 回龙湾村; 东北; 1033; 2000. 瓦头窑; 东北; 1267; 1350. 干沟村; 东北; 1847; 1600. 柴沟村; 东北; 1862; 1408. 魏顶村; 东; 1500; 1067. 西流庄; 东; 2025; 1438. 刘乐寨; 东; 2388; 1087. 石家沟; 东南; 1862; 879. 顾家屯; 南; 2006; 681. 魏家窑; 南; 1752; 586. 木阁沟村; 北; 355; 1650. 西宫底村; 西; 453; 1738. 曲家寨村; 西; 990; 2550. 马安寨; 西; 2006; 300. 2; 噪声; 魏家庄; 西; 140; 1520; 《声环境质量标准》（G3096－2008）1类. 史家湾新村散户; 南; 55; 84. 3; 地表水; 伊洛河; 北; 2883; /; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及修改单中二级标准，有关标准值见表17。 表17 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 日平均; 150; μg/m3. 1h平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 日平均; 80; μg/m3. 1h平均; 200; μg/m3. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 日平均; 75; μg/m3. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 日平均; 150; μg/m3. CO; 日平均; 4; mg/m3. 1h平均; 10; mg/m3. O3; 8h平均; 160; μg/m3. 1h平均; 200; μg/m3. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 本项目周边区域地表水主要为伊洛河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见下表18。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; COD; 氨氮; 总磷. 标准值; Ⅲ类标准; 20; 1.0; 0.2. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体标准值见下表19。 表19 声环境质量标准 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 标准值; 1类标准; 55; 45. 2类标准; 60; 50. 标准来源; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目电加热挤塑工序产生的有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒：最高排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h，周界外浓度最高点4.0 mg/m3）； 同时应满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）相关要求（建议排放浓度≤80 mg/m3，建议去除效率应≥70%；工业企业边界挥发性有机物排放建议值≤2.0 mg/m3）。 2、噪声 本项目环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准： 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 3、废水 本项目生活污水经化粪池收集后，定期进行清理用于附近农田施肥。循环冷却水定期补充，循环使用不外排。 4、固体废物 本项目一般固废执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥；冷却水定期补充，循环使用不外排。在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目各项指标如下： 表21 本项目水污染物总量控制指标 项目; 类别; 废水量(m3/a); COD（t/a）; NH3-N（t/a）. 本项目新增指标; 生活; 48; 0.0134; 0.0014. 本项目建议控制指标; 生活; 48; 0.0134; 0.0014. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图1 生产工艺流程图 工艺流程简介： （1）外购导线 外购加工好的铜导线和铝导线，根据客户需求将导线按照一定规则排列。 （2）加热挤塑 通过自动上料系统将聚乙烯颗粒装入挤塑机料仓内，通过电加热使其受热熔融，加热温度控制在150℃~200℃，由挤压装置挤塑进入模具内，导线在牵引机作用下带动导线通过模具，经导线附着的聚乙烯熔融物通过模具定型。该过程有少量有机废气产生。 （3）冷却 在模具出口处设置冷却水槽，导线通过水槽并冷却，冷却方式为直接冷却。该过程使用冷却水为循环冷却水定期补充，循环使用不外排。 （4）喷码 冷却后的电线，通过喷码机进行喷码，标记。 （5）成盘 经过冷却后的导线按照客户需求用打盘机打盘，形成盘卷。 （6）成缆 成盘的电线按照客户要求进行缠绕成缆。 （7）包装 将产品按照客户需求进行包装，入库。 本项目所用原材料为全新聚乙烯，严禁使用再生塑料为原料。 主要污染工序： 一、施工期 在现场勘查时，本项目已建成投产，故不再分析施工期。 二、运营期 1、废气 通过负压自动上料系统将聚乙烯颗粒装入挤塑机料仓内，通过电加热使其受热熔融，加热温度控制在150℃~200℃，由挤压装置挤塑进入模具内，导线在牵引机作用下带动导线通过模具，经导线附着的聚乙烯熔融物通过模具定型。该过程有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t。本项目聚乙烯颗粒使用量为200t/a，则非甲烷总烃产生量为0.07t/a。 根据同类行业实际运行情况，结合本项目生产规模及生产安排，本项目生产时间为4h/d。本项目设置1套UV光氧+活性炭吸附装置，处理挤塑过程中产生的有机废气。本项目在各模具出口上方设置集气罩（覆盖整个挤塑机出口端）对有机废气进行收集，之后由1套UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，最终经1根15m高排气筒排放。本此评价保守估计集气罩集气效率不小于90%，UV光氧处理效率不小于40%，活性炭吸附装置处理效率不小于75%，风机风量为6000m3/h，年工作300天，每天工作4h。 表22 本项目废气产排情况 污染源; 产生情况; 排放形式; 处理措施; 排放情况. 生产车间非甲烷总烃; 产生量：0.07t/a 产生速率：0.0583kg/h 产生浓度：9.7167mg/m3; 有组织; 集气效率90%； UV光氧处理效率40%； 活性炭处理效率75%； 风机风量6000m3/h；; 排放量：0.0095t/a 排放速率：0.0079kg/h 排放浓度：1.3167mg/m3. 无组织; 车间通风; 排放量0.007t/a. 2、废水 （1）循环冷却水 本项目生产过程仅需要少量冷却水，根据企业提供资料，每月定期补充，循环使用不外排1补充水量约为每月2m3。 （2）生活污水 本项目营运期间有员工5人，不在厂区食宿，厂区生活污水经化粪池收集后，定期用于周围农田施肥。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014），职工办公人员生活用水量取40L/（人•d），产污系数取0.8，则本项目用排水情况详见下表： 表23 生活用排水情况 用水单元; 人数; 用水定额; 用水量; 产污系数; 污水产生量. 员工生活; 5; 40（L/p·d）; 0.2m3/d; 0.8; 0.16 m3/d. 由上表可知，本项目生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a），污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N，其产生浓度为350 mg/L、200 mg/L、30 mg/L。 3. 噪声 本项目运营期高噪声设备主要挤塑机、牵引机等设备。主要噪声设备、源强、采取措施及效果见表24。 表 24 主要噪声源强 设备名称; 声级值dB（A）; 数量; 降噪措施; 降噪后声级值/ dB（A）. 挤塑机; 65; 1台; 基础减震、厂房隔声; 50. 65; 1台; 50. 65; 1台; 50. 成缆机; 60; 1台; 45. 自动成盘机; 60; 1台; 45. 风机; 70; 1台; 55. 水泵; 65; 1台; 50. 4. 固废 4.1一般固废 （1）废包装材料：废包装材料主要为包裹各种原辅材料等使用的塑料膜、编织袋等，均属一般固废，产生量约为0.2t/a。经收集后外售给废品回收单位。 （2）生活垃圾：本项目劳动定员5人，员工办公生活垃圾产生量按0.5kg/d。则生活垃圾产生量为2.5kg/d（0.75t/a）。集中收集后交由环卫部门统一清运。 4.2危险废物 （1）废润滑油： 本项目生产过程中，需要润滑油对设备进行设备保养，此过程会产生废润滑油，其产生量约为0.01t/a，废润滑油属于危险废物，类别为HW08，统一收集至危废暂存区，定期交由有资质单位处理； （2）废活性炭、废旧灯管、废催化板： 本项目使用1套UV光氧+活性炭吸附设备对生产过程中产生的有机废气进行处理，运营期间活性炭需要定期更换，损坏的灯管也需要更换，更换出的废活性炭、废旧灯管均属于危险废物，废物类别分别为HW49、HW29。 ①废旧灯管 本项目UV光氧设备安装灯管数量为20根，根据设备厂家提供资料，UV光氧设备配套灯管使用寿命为8000~10000h，灯管损坏具备随机性，但平均每年要全部更换一次，即每年废旧灯管产生量为20根。 ②废活性炭 根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附有机废气量为250g/kg活性炭；根据《简明通风设计手册》P510页，有机废气有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭；结合实际处理经验系数，本次评价按照保守计算原则，取活性炭对非甲烷总烃吸附容量为：0.25kg/kg活性炭。 本项目活性炭设备活性炭炭箱尺寸为1000mm*500mm*50mm，最大填充量约为30kg。本项目活性炭需吸附非甲烷总烃的量为0.0284t/a，则新鲜活性炭需要使用量为0.1136 t/a，建议活性炭炭箱每年更换3.8次，最终废活性炭产生量为0.142t/a。 ③废催化板 本项目UV光氧设备运行过程中需要配备专用的催化剂用以加速有机废气的氧化，本项目所使用的的催化剂成分主要为TiO2，需要使用网格板承载，平均一个网格板使用寿命为3~4个月，本次评价根据保守原则，每年需要更换催化板4个。 评价提出在生产车间北侧设置一个5m3危废暂存区，废润滑油由钢制容器收集，废催化板用高密度聚乙烯收集箱收集，废旧灯管和废活性炭分别由不锈钢收集箱收集，之后暂存于危废暂存区，并定期委托有资质单位处理。危废暂存区的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前 产生浓度及产生量 | 处理后 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 挤塑工序 | 非甲烷总烃 | 9.7167mg/m3；0.07t/a | 1.3167mg/m3；0.0095t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 48t/a | 48t/a |
|  |  | COD | 350mg/L、0.0168t/a | 280mg/L、0.0134t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0014t/a | 29.1mg/L、0.0014t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.0096t/a | 160mg/L、0.0077t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 废包装物 | 0.2t/a | 外售 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.75t/a | 环卫部门处理 |
|  | 危险固废 | 废润滑油 | 0.01t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 0.142t /a |  |
|  |  | 废旧灯管 | 20根/年 |  |
|  |  | 废催化板 | 4板/年 |  |
| 噪声 | 本项目噪声污染源主要为挤塑机、成缆机等运行产生的噪声，噪声源强为60~65dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目周围生态结果单一，项目建设对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 在现场勘查时，本项目已建成投产，故不再分析施工期。 运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 本项目挤塑工序产生的有机废气经过集气罩（共3个）收集后，由1套UV光氧+活性炭吸附设备进行处理，最终通过1根15m高排气筒排放。根据工程分析，排放速率为0.0079kg/h，排放浓度为1.3167mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒：最高排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h），同时能够满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件的相关限值要求（建议排放浓度≤80mg/m3）。 1.1 污染源强 根据工程分析，本项目废气污染源排放参数见表25~26。 表 25 本项目废气污染源排放参数（有组织排放） 源项; 污染物; 排气筒 Ф(m); 烟气出口速度m/s; 烟气出口温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放速率（kg/h）; 排放高度（m）. 挤塑; 非甲烷总烃; 0.35; 18.59; 20; 1200; 0.0079; 15. 表26 无组织大气污染物排放源强和排放参数 源项; 污染物; 年排放小时数（h）; 排放速率 （kg/h）; 排放高度 （m）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 1200; 0.0058; 10; 40; 20. 1.2 评价等级确定 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算本工程各污染源各项污染物最大落地浓度及其出现距离。 （1）估算模型参数 表 27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 39. 最低环境温度/℃; -7. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辩率/m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km. 岸线方向/°. （2）评价因子及评价标准 根据工程分析，本项目评价因子和评价标准见表28。 表 28 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. （3）预测结果 本项目主要污染源估算模型计算结果见表29。 表29 估算模式预测结果（有组织） 污染源; 挤塑废气. 污染因子; 非甲烷总烃. 预测距离; 预测值（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 5.688E-17; 0.00. 100; 0.0002005; 0.01. 200; 0.0002452; 0.01. 300; 0.0002587; 0.01. 400; 0.0002529; 0.01. 500; 0.0002544; 0.01. 600; 0.0002931; 0.01. 700; 0.0003054; 0.02. 719; 0.0003056; 0.02. 800; 0.0003017; 0.02. 900; 0.0002895; 0.01. 1000; 0.0002733; 0.01. 1100; 0.0002691; 0.01. 1200; 0.0002692; 0.01. 1300; 0.0002663; 0.01. 1400; 0.0002611; 0.01. 1500; 0.0002546; 0.01. 1600; 0.0002472; 0.01. 1700; 0.0002392; 0.01. 1800; 0.0002311; 0.01. 1900; 0.0002229; 0.01. 2000; 0.0002148; 0.01. 2100; 0.0002067; 0.01. 2200; 0.000199; 0.01. 2300; 0.0001916; 0.01. 2400; 0.0001846; 0.01. 2500; 0.000178; 0.01. 最大值; 0.0003056; 0.02. 最大值出现距离（m）; 719. D10%出现距离（m）; /. 表30 估算模式预测结果（无组织） 距离（m）; 生产车间. 非甲烷总烃. 预测浓度（µg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.0001106; 0.01. 100; 0.001975; 0.10. 103; 0.001978; 0.10. 200; 0.001809; 0.09. 300; 0.0017; 0.08. 400; 0.001682; 0.08. 500; 0.001588; 0.08. 600; 0.00141; 0.07. 700; 0.001228; 0.06. 800; 0.001069; 0.05. 900; 0.0009369; 0.05. 1000; 0.000827; 0.04. 1100; 0.000736; 0.04. 1200; 0.00066; 0.03. 1300; 0.0005958; 0.03. 1400; 0.0005411; 0.03. 1500; 0.0004941; 0.02. 1600; 0.0004531; 0.02. 1700; 0.0004171; 0.02. 1800; 0.0003855; 0.02. 1900; 0.0003577; 0.02. 2000; 0.000333; 0.02. 2100; 0.000312; 0.02. 2200; 0.0002931; 0.01. 2300; 0.0002761; 0.01. 2400; 0.0002607; 0.01. 2500; 0.0002467; 0.01. 最大值出现距离（m）; 0.001978; 0.10. D10%出现距离（m）; 103. 本项目非甲烷总烃最大落地浓度占标率为0.10%。因此，本项目大气环境影响评价等级为三级。本次不再进行进一步预测与评价。 1.3 卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中，Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据项目所在地所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定；v=2.87m/s，L≤ 1000m，工业企业大气污染源构成类型为II类，取值A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。 Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见表31。 表 31 卫生防护距离计算参数一览表 排放源; 污染因子; 标准（mg/m3）; 计算距离（m）; 卫生防护距离（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 2; 0.084; 50. 根据计算，生产车间需设置50m卫生防护距离。结合厂区平面布置，确定各厂界防护距离分别为：东厂界外0m、西厂界外42m、南厂界外50m、北厂界外50m。卫生防护距离包络图见附图7。 根据现场调查，距离项目最近的敏感点为厂界南侧55m处的史家湾新村散户，不在本项目卫生防护距离之内。本项目卫生防护范围内目前无村庄、学校、医院等环境敏感点存在。同时评价要求，在本项目设置的卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 1.4大气环境影响评价自查表 表32 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（无） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥5km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 不设置. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOX：（0）t/a; 颗粒物：（0）t/a; VOCs：（0.0165）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上分析，本项目产生的废气经采取相应的措施处理后，对周围环境产生的影响较小。 2. 地表水环境影响 2.1 循环冷却水 本项目生产过程需要少量冷却水，正常生产过程中定期进行补充，循环使用不外排。根据工程分析，本项目循环冷却水年补充量为24m3。 2.2 生活污水 本项目生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a），污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N，其产生浓度为350 mg/L、200 mg/L、30 mg/L。经过化粪池收集处理后，各污染物浓度为280 mg/L、160 mg/L、29.1 mg/L，定期清掏，用于周围农田施肥。 2.3评价等级判定 根据《地表水环境影响评价技术导则》（HJ 2.3-2018）判定原则，如下表： 表33 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目循环冷却水定期补充，循环使用不外排；生活污水间接排放，年排放水量为48m3。因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 本项目循环冷却水水量小，定期补充，循环使用不外排可行；生活污水经化粪池收集后用于附近农田施肥，措施可行。 3. 声环境影响 本项目运营期噪声源主要为挤塑机、成缆机等设备运行过程中的噪声，其噪声源强为60~65dB(A)，设备均放置在项目厂房内。具体噪声产排情况见下表。 表34 噪声污染源强和治理措施及效果一览表 设备名称; 声级值dB（A）; 数量; 降噪措施; 降噪后声级值/ dB（A）. 挤塑机; 65; 1台; 基础减震、厂房隔声; 50. 65; 1台; 50. 65; 1台; 50. 成缆机; 60; 1台; 45. 自动成盘机; 60; 1台; 45. 风机; 70; 1台; 55. 水泵; 65; 1台; 50. 本项目产生的噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑。噪声衰减按照面声源预测模式进行预测。 图4 面声源衰减特性 预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r＜a/π时，几乎不衰减； a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； r＞b/π时，距离加倍衰减6dB左右，类似点声源衰减特性。 噪声叠加模式： Lp=10lgi=1n10Li10 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 对项目厂界及敏感点处昼夜间噪声影响进行预测，预测结果见表35和表36。 表35 噪声预测结果表 预测点位; 噪声源; 源强dB(A); 距声源距离(m); 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 北厂界; 生产车间; 58.9; 18; 33.8; 60; 50. 西厂界; 生产车间; 58.9; 20; 32.9; 60; 50. 南厂界; 生产车间; 58.9; 18; 33.8; 60; 50. 东厂界; 生产车间; 58.9; 65; 22.6; 60; 50. 表36 敏感点处噪声预测结果 敏感点; 噪声源; 源强dB(A); 距声源距离(m); 贡献值 dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 魏家庄; 生产车间; 55.6; 157; 15.0; 49.9; 42.1; 49.9; 42.1; 55; 45. 史家湾新村散户; 66; 22.5; 50.3; 42.2; 50.3; 42.2; 55; 45. 由表32可知，本项目运营期，东、南、西厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 由表34可知，敏感点（木阁沟村）处噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4. 固体废物 本项目生产过程中产生的一般固体废物为废包装物、职工的生活垃圾；危险废物为活性炭吸附设备产生的废润滑油、废旧灯管、废活性炭和废催化板。根据工程分析本项目固体废物产排情况见表37。 表37 本项目固体废物产排情况 类别; 产生环节; 污染物; 产生量; 拟采取的处理处置措施. 一般固废; 打包工序; 废包装物; 0.2t/a; 集中收集暂存于一般固废暂存区，定期外售给回收单位。. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.75t/a; 集中收集后交由环卫部门统一清运。. 危险废物; 设备运行及维修; 废润滑油; 0.01t/a; 集中收集后，暂存于危废暂存区，定期由有资质单位处理。. 活性炭吸附设备; 废活性炭; 0.142t /a. 废旧灯管; 20根/年. 废催化板; 4板/年. 4.1一般固体废物 一般固体废物暂存区，评价建议按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB78599-2001）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。 4.2危险废物 ①危险固体废物产生量及属性判定 本项目产生的危险废物主要有挤塑机等设备产生的废润滑油和有机废气处理过程中产生的废灯管、废活性炭以及废催化板。本项目废润滑油产生量为0.01t/a，废旧灯管产生量为20根/年，废催化板产生量为4板/年，废活性炭产生量为0.142t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废润滑油、废旧灯管、废活性炭及废催化剂均属于危险废物，废物类别分别为HW08 、HW29、HW49和HW50。集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表38。 表38 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存区; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 生产车间内; 5m2; 钢制容器; 0.06t; 6个月. 废旧灯管; HW29; 900-023-29; 不锈钢收集箱; 20根; 6个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.4t; 6个月. 废催化剂; HW50; 772-007-50; 高密度聚乙烯收集箱; 5板; 6个月. ②危险废物转移要求 在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准；危险废物转移时，必须按照国家有关规定如实填写危险废物转移联单。在危险废物管理信息系统上填写“五联单”。 ③危险废物储存场所污染防治措施 危废临时存储点的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），暂存区设置应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋。危废暂存区地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染地表水、地下水。 ④危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废暂存区进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 本项目在采取上述措施后，本项目危险废物能得到妥善处置危险废物不会对周围环境产生较大影响。 5. 总量控制分析 根据国家总量控制项目有关规定，结合本项目污染物排放特征，本次工程总量控制的污染物有：生活污水中的COD、氨氮。 本项目生活污水经厂区化粪池收集后，定期清理用于周围农田施肥，综合利用。 （1）新增指标 生活污水新增指标按照本项目污水处理设施出口浓度（COD 280mg/L，NH3-N 29.1mg/L）进行核算； （2）建议控制指标 生活污水建议控制指标按照本项目污水总排口浓度（COD 280mg/L，NH3-N 29.1mg/L）进行核算； 经核算，本项目水污染物总量控制指标见表39。 表39 本项目水污染物总量控制指标 项目; 类别; 废水量(m3/a); COD（t/a）; NH3-N（t/a）. 本项目新增指标; 生活; 48; 0.0134; 0.0014. 本项目建议控制指标; 生活; 48; 0.0134; 0.0014. 6. 选址可行性 6.1 饮用水源 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据调查，本项目距离偃师市顾县镇供水厂地下水井1号水井1448m，距离2号水井1797m，不在该水源保护区范围内。 6.2 周围环境相容性 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇木阁沟村。东侧、西侧、南侧均为空地，北侧为河南定礼电线电缆有限公司；周围最近敏感点为南侧55m处的史家湾新村散户，且不在其卫生防护距离包络线范围内。 6.3 规划相符性 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据2017年9月21日偃师市国土资源局出具的证明文件（附件3），项目所在地用地性质为建设用地，之后调整为一类工业用地（见附图4）；根据2017年9月12日偃师市规划局出具的证明文件（附件4），本项目符合规划要求。 7. 环保投资 本项目总投资50万元，其中环保投资4万元，占总投资的8%。本项目拟采取的环保措施及投资一览表见表40，本项目环保设施“三同时”验收一览表见表41。 表40 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算（万元）. 废气; 挤塑工序; 设置3个集气罩+1套UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 2. 废水; 生活污水; 生活污水化粪池厕收集后，定期清理用于附近农田施肥; 0.5. 噪声; 挤塑机、成缆机等设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 0.5. 固废; 废包装物; 暂存于一般固废暂存区（5m3），定期外售; 1.0. 生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处理. 废旧灯管; 暂存于危险废物暂存区（5m3），委托有资质的单位进行处理. 废活性炭. 废催化板. 合计; /; /; 4.0. 表41 环保设施“三同时”验收一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 验收标准. 废气; 挤塑工序; 设置3个集气罩+1套UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议排放浓度要求. 废水; 生活污水; 化粪池; 综合利用. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 废包装物; 一般固废暂存区（5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生活垃圾. 废活性炭; 危废暂存区（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 废旧灯管. 废润滑油. 废催化板. 8.环境管理及监测计划 8.1 环境管理 （1）环境管理机构设置情况 为有效地保护项目所在地的环境质量，减轻项目对周围环境的影响，河南佳明电缆有限公司应配备专职人员负责公司的环境管理和统计工作。 （2）环境管理机构主要职能 环境保护管理机构的主要职能应包括下列内容： ① 制定切实可行的环境保护管理制度和条例； ② 把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，进行全方位管理； ③ 负责车间的环境监测工作； ④ 检查监督车间环保设备的运行和维护，保证环保设施的正常运行； ⑤ 做好应急事故处理准备，参与环境污染事故调查和处理； ⑥ 配合当地或上级环保主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定。 8.2污染物排放清单 对本项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放污染物种类、排放浓度和总量指标以及执行的环境标准等信息汇总如下，为后续的排污许可证制度奠定了基础。建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、突发环境事故、采取的应急措施以及事故造成的影响等相关信息。 （1）污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表42。

表 42 本项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 排放情况; 排放方式; 处理措施; 执行标准; 总量控制指标; 排污口信息. 废气; 挤塑工序; 非甲烷总烃; 排放量：0.0095t/a 排放速率：0.0079kg/h 排放浓度：1.3167mg/m3; 有组织; 集气罩（3个）+UV光氧+活性炭吸附设备（1套）+15m高排气筒（1根）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；; /; 1#排气筒. 废水; 生活污水; 水量; 48 m3/a; /; 生活污水通过化粪池收集后，定期清掏用于附近农田施肥; /; /; 化粪池. COD; 280mg/L、0.0134t/a; /; 0.0134. NH3-N; 29.1mg/L、0.0014t/a; /; 0.0014. SS; 160mg/L、0.0077t/a; /; /. 噪声; 设备噪声; 噪声; 55~60dB（A）; /; 基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /; 厂界四周. 固废; 一般固废; 废包装物; 0.2t/a; 集中收集，定期外售。; 合理的处置和利用; /; 一般固废暂存区. 生活垃圾; 0.75t/a. 危险废物; 废活性炭; 0.142t /a; /; 集中收集，分类存放，定期交由有资质单位进行处理。; /; 危废暂存区. 废旧灯管; 20根/年; /. 废催化板; 4板/年. 废润滑油; 0.01t/a; /.

（2）社会公开信息 建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、企业常规监测计划以及监测数据等相关信息。 8.3环境监测计划 环境监测是控制环境污染、研究环境污染的重要手段之一，根据大量的监测数据不仅可以研究污染物的来源、分布及变化情况，而且可以对环境污染趋势做出预测，确定并提出环境污染物的控制对象，达到改善环境造福人类的目的。本项目环境监测任务委托当地有资质的环境监测部门承担。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为三级评价项目，可按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，结合本项目运行期产污特征，项目周围环境实际情况，提出本项目在生产运行阶段的污染源监测计划。详见表43。 表43 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 废气; 车间排气筒; 非甲烷总烃; 每年1次，每次2天; 委托有资质机构进行监测. 厂界四周; 非甲烷总烃; 每年1次，每次2天. 噪声; 厂界四周; 昼夜等效声级; 每季度1次，每次2天.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤塑工序 | 非甲烷总烃 | 设置3个集气罩+1套UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件的相关限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 生活污水化粪池收集后，定期清理用于附近农田施肥 | 综合利用 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 废包装物 | 暂存于一般固废暂存区，定期外售 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，定期交由环卫部门处理 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存区，定期交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废旧灯管 |  |  |
|  |  | 废催化板 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为挤塑机、成缆机等运行产生的噪声，噪声源强为60~65dB(A)。项目采取减震等降噪措施后，经预测，项目建成投产后，东、西、南、北厂界昼夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目周围生态结果单一，项目建设对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

结论与建议

1. 项目概况 本项目占地面积5亩，车间建筑面积800平方米，办公楼建筑面积450平方米；生产工艺为：外购材料—挤塑—成缆—成盘—入库；主要生产设备为： SJ120×25型挤塑机、SJ75×25型挤塑机、SJ65×25型挤塑机、成缆机400型、成盘机SH-1000型等。 2. 产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目产品为65V、75V以及120V电线电缆，根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），本项目不属于限制类“十一、机械”“第15项6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”，也不属于淘汰和鼓励类项目，属于允许建设项目，且项目已在偃师市发展和改革委员会备案，备案项目编号为：2019-410381-38-03-014655。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）土地利用规划符合性分析 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据2017年9月21日偃师市国土资源局出具的证明文件（附件3），项目所在地用地性质为建设用地，之后调整为一类工业用地（见附图4）；根据2017年9月12日偃师市规划局出具的证明文件（附件4），本项目符合规划要求。 3. 项目选址可行性分析 （1）饮用水源 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据调查，本项目距离偃师市顾县镇供水厂地下水井1号水井1448m，距离2号水井1797m，不在该水源保护区范围内。 （2）周围环境相容性 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇木阁沟村。东侧、西侧、南侧均为空地，北侧为河南定礼电线电缆有限公司；周围最近敏感点为南侧55m处的史家湾新村散户，且不在其卫生防护距离包络线范围内。 （3） 规划相符性 本项目位于偃师市顾县镇木阁沟村，根据2017年9月21日偃师市国土资源局出具的证明文件（附件3），项目所在地用地性质为建设用地，之后调整为一类工业用地（见附图4）；根据2017年9月12日偃师市规划局出具的证明文件（附件4），本项目符合规划要求。 4. 环境质量现状 （1）环境空气 ①常规监测因子 偃师市2018年度大气污染物SO2、NO2年均浓度和相应百分位数24h平均浓度，CO的第95百分位数24小时平均平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；PM10和PM2.5的年均浓度、24小时平均第95百分位数质量浓度，O3日最大8小时第90百分位数平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。因此，项目所在评价区域为不达标区。 ②特征因子 由监测数据可知，本项目所在区域定礼厂区和肖村非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。 （2）地表水 由监测数据可知，2018年10月至2019年4月伊洛河汇合口监测断面的总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；2019年2月伊洛河汇合口监测断面的氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；2019年3月伊洛河汇合口监测断面的COD、氨氮不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）声环境质量 由监测结果可知，项目东、西、南厂界的现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点史家湾新村散户、魏家庄的现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 5. 总量控制指标 根据国家总量控制项目有关规定，结合本项目污染物排放特征，本次工程总量控制的污染物有：生活污水中的COD、氨氮。本项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周围农田施肥，综合利用。 本项目建议废水中的污染物总量控制指标见表44。 表44 本项目总量控制指标 项目; 类别; 废水量(m3/a); COD（t/a）; NH3-N（t/a）. 本项目新增指标; 生活; 48; 0.0134; 0.0014. 本项目建议控制指标; 生活; 48; 0.0134; 0.0014. 6．环境影响分析结论 6.1 施工期 在现场勘查时，本项目已建成并投入运营，故不分析施工期。 6.2 营运期 （1）废气 本项目挤塑工序产生的有机废气经过集气罩（共3个）收集后，由1套UV光氧+活性炭吸附设备进行处理，最终通过1根15m高排气筒排放。根据工程分析，排放速率为0.0079kg/h，排放浓度为1.3167mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m高排气筒：最高排放浓度120mg/m3，排放速率10kg/h），同时能够满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文件的相关限值要求（建议排放浓度≤80mg/m3）。 （2）废水 ①循环冷却水 本项目生产过程仅需要少量冷却水，冷却水定期补充，循环使用不外排。 ②生活污水 本项目生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a），污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N，其产生浓度为350 mg/L、200 mg/L、30 mg/L。经过化粪池收集处理后，各污染物浓度为280 mg/L、160 mg/L、29.1 mg/L，定期清掏，用于周围农田施肥。 （3）噪声 本项目运营期噪声源主要为挤塑机、成缆机等设备运行过程中的噪声，其噪声源强为60~65dB(A)，设备均放置在项目厂房内。项目东、南、西边界外噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。由此可知，项目运营期对周围声环境影响不大。 （4）固废 一般固废： ①废包装材料：收集后外售给废品回收单位； ②生活垃圾：集中收集后，由环卫部门统一清运。 危险废物： ①废润滑油：由钢制容器收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托具有危废处理资质的单位收集处置。 ②废旧灯管、废活性炭、废催化板：废润滑油由钢制容器收集，废催化板用高密度聚乙烯收集箱收集，废旧灯管和废活性炭分别由不锈钢收集箱收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托具有危废处理资质的单位收集处置。 本项目固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 7. 建议 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的污染物防治措施建议，以保证排放的污染物稳定达标； （2）加强员工的安全知识与环保知识培训，制定严格的安全操作规程与设备维护制度，并落到实处，以保证各污染物防治设施完好和稳定高效运行； （3）进一步加强厂区绿化工作，减轻废气和噪声对周围环境的影响； 8．总结论 河南佳明电缆有限公司年产10万卷电线电缆项目符合国家产业政策，选址可行并符合当地规划。项目的建设不可避免会对环境造成一定影响，但企业在认真执行环境“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目的环境影响可降至很小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目是可行的。