建设项目基本情况

| 项目名称 | 洛阳诚朋机械有限公司年生产2000箱皮带扣项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳诚朋机械有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高利好 |  |  | 联系人 | 李铁良 |  |
| 通讯地址 | 洛阳市偃师市顾县镇西宫底村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837932238 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 471921 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市顾县镇西宫底村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2017-410381-33-03-045041 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3389其他金属制日用品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1636.26 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 30 | 其中：环保投资 (万元) |  | 2 | 环保投资占总投资比例 | 6.67% |
| 环评经费（万元） |  |  |  | 预计投产 日期 | 2019年11月 |  |
| 1. 项目由来 近年来，随着我国经济的发展，各行各业逐渐兴起，与之而来的各种首饰、配饰等也需求广泛，洛阳诚朋机械有限公司抓住市场机遇，在偃师市顾县镇西宫底村投资30万元建设年生产2000箱皮带扣项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部第1号令）中“二十二、金属制品业；67、金属制品加工制造：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制报告书；其他（仅切割组装除外）应编制报告表，仅切割组装的应编制登记表”。本项目为金属制日用品制造，没有电镀或喷漆工艺，有剪切、冲压工艺，不是仅切割组装，应当编制环境影响报告表。 受洛阳诚朋机械有限公司委托（委托书见附件1），陕西崇尚新环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘，根据国家和河南省建设项目管理的有关规定，依据“达标排放、总量控制”的原则和《环境影响评价技术导则》的相关规定，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了本项目的环境影响报告表，现提请审查。 工程内容及规模 1. 项目基本情况 本项目投资30万元，占地面积1636.26m2，主要建设内容为生产车间及办公区，生产车间内设置原材料区、成品区等；生产规模为年生产2000箱皮带扣； 主要工艺为：外购钢板-剪切-冲压-装订-包装； 主要设备为：剪板机、冲床、打包机等。 2. 地理位置与交通 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇西宫底村6组，详细位置见附图1。 项目所在地周围环境现状为：东侧为空地、南侧和北侧为其他企业；最近敏感点为厂区北侧58m处的偃师市虹桥外国语学校。本项目周围环境示意图见附图2-1、2-2。 3. 建设规模及内容 表1 项目主要建设内容 类别; 内容; 内 容. 主体 工程; 生产车间; 1层，800m2，内设剪板机、冲床、打包机等设备。. 办公区; 位于厂区西侧，用于日常办公；. 公用 工程; 供水; 由西宫底村供水管网供给. 供电; 由西宫底村供电电网供给. 排水; 生活污水经旱厕收集后，定期清掏用于附近农田施肥；. 环保 工程; 废水; 生活污水经厂区内旱厕收集后，定期清掏用于周围农田施肥. 噪声; 高噪设备; 基础减震、厂房隔声. 一般固废; 废边角料; 生产车间外东南角设置一个5m2的一般固废暂存间. 生活垃圾; 集中收集后运至生活垃圾中转站. 危险废物; 废润滑油; 生产车间西北角设置1个5m2危险废物暂存区. 4. 产品方案及规模 本项目产品方案见表2。 表2 本项目产品方案 序号; 生产产品; 产量; 备注. 1; 皮带扣; 2000箱; 一箱八合，使用于传送带连接处. 5. 主要生产设备 主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备 位置; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 生产厂房; 剪板机; Q11-6×1600; 1台; 不在淘汰目录内，根据后期政策进行调整更换. 台钻; ZQ4122; 1台. 打包机; /; 1套. 冲床; 63T; 3台. 冲床; JB23-40T; 5台. 冲床; JB23-16T; 2台. 冲床; JB23-5T; 1台. 冲床; JB23-12T; 1台. 6. 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗表见表4。 表4 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 钢板; 80t/a. 2; 润滑油; 0.5t/a. 7. 能源消耗 本项目能源消耗一览表见表5。 表5 能源消耗一览表 名称; 年用量; 来源. 水; 144m3/a; 西宫底村. 电; 1.1万kw·h; 西宫底村. 8. 用地性质 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，根据偃师市国土资源局于2017年7月19日出具的证明文件（附件3），项目用地性质为工业用地，符合偃师市土地利用总体规划，同意建设。 9. 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员15人，均为附近村民，不在厂区食宿。工作制度为8小时工作制（8:00-12:00am，2:00-6:00pm），夜间不生产，年工作300天。 10. 建设周期及场地现状 现场勘查时，本项目厂房已建成，设备已入驻，具备生产条件。 11. 项目总平面布置 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，生产车间设置在厂区东侧，厂区中间为预留空地，厂界西侧为办公区；项目北侧紧邻310国道，运输方便。 12. 公用工程 （1）供电 本项目供电由西宫底村电网供电。 （2）供水 本项目供水由西宫底村供应。 （3）排水 本项目生产不用水，污水主要为生活污水，进入旱厕处理后定期清掏，用于附近农田施肥。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 现场勘察时，设备已经入驻，现场存在的主要问题及整改措施如下表： 表6 现场环保问题及整改措施 序号; 现场存在的主要问题; 整改措施; 整改期限. 1; 危险废物没有固定存储区域; 车间西北角设置一个5m2的危废暂存区，用于存放危险废物；; 2019年11月30日. 2; 一般固废没有固定存储区域; 车间外东南角设置一个5m2的一般固废暂存间，用于存放废边角料等一般固废；; 2019年11月30日. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)： 1. 地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，地理坐标介于东经112°26′15″- 113°00′00″和北纬34°27′30″-34°50′00″之间。全市8镇3乡1区、226个行政村，人口55.88万，总面积668.58平方公里，约占洛阳市总土地面积的4.39%，占全省总土地面积的0.4%。偃师市东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南倚嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 顾县镇位于河南省偃师市中东部，东与巩义市毗邻，地处郑洛经济带中心区域，是郑州进入洛阳的东大门。全镇辖15个行政村，257个村民组，人口6.01万人，总面积43.2平方公里，耕地面积40851亩。镇区面积2.5平方公里，城镇人口2.3万人。 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2-1、2-2。 2. 地形地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300—900米，最高峰1302米，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔 150—400米，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115—135米，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140—300米，最高峰403.9米，面积占全市的16.2%。 3. 地质 偃师市大地构造位置处于华北路块南缘，横跨嵩箕台隆和华北坳陷两个两级构造单元。境内地层发育较齐全，尤以元古代底层最为发育。区内构造简单，以褶皱和断裂为主。岩浆活动较为微弱，以元古代中条期酸性岩和中基性脉岩为主。 4. 气候、气象 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候，一年四季分明。年平均气温为15.3℃，多年平均降水量543.4mm，年平均相对湿度为64.4%。全年实际日照时数为2055.3小时，全年日照百分率为51%。该区主导风向不明显，全年最多风向为ENE风，出现频率为9.1%，次多风向为NE风，出现频率为7.1%，全年静风频率为36.00%，年平均风速1.4m/s。 5. 水文 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，境内长1km多，伊、洛河在境内流程最长（伊河37km，洛河42km），还有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流。全市共有水库13座，其中，中型水库2座：陶花店水库、九龙角水库；小型一类水库6座，小型二类水库5座。水资源年平均总量3.8亿m3，其中，地表径流1.21亿m3，地下水1.22亿m3，地表客水1.01亿m3，外引水0.36亿m3。 距离本项目最近的地表水为伊洛河，距离本项目约2174m。 6. 动、植物资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种，其中“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 根据调查，本项目用地未占压矿产资源。 7. 文物古迹 偃师市是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。 根据调查，本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，根据洛阳市大遗址保护区化图（附图7），本项目不在洛阳市大遗址保护区范围内。 8. 饮用水源 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 〔2016〕23号）规定： 偃师市乡镇级饮用水源地有10个，距离本项目最近的为偃师市顾县镇供水厂地下水井群(共2眼井)： 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，根据调查，本项目距离偃师市顾县镇供水厂地下水井1号水井1207m，距离2号水井1302m，不在该水源保护区范围内，相对位置关系见附图5。 9. 产业政策 9.1 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正） 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），本项目不属于限制类，也不属于淘汰和鼓励类项目，属于允许建设项目，且项目已在偃师市发展和改革委员会备案，备案项目编号为：2017-410381-33-03-045041。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 9.2与《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环[2015]33号文）相符性分析 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村。根据《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文【2015】33号），本项目所在区域属于农产品主产区，属于大气污染防治重点单元，不属于水污染防治重点单元和重金属污染防控单元。本项目为不含电镀、喷涂工艺的金属制日用品制造项目，属于一类工业项目。本项目与豫环[2015]33号文的相符性分析见下表。 表7 本项目与豫环[2015]33号文中农产品主产区的相符性分析 豫环【2015】33号文的相关要求; 本项目特点; 相符性. 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目，不需办理环评手续。; 不属于《建设项目环境影响评价豁免管理名录》项目范畴。; 符合. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目属于金属制品制造项目，不属于农副产品加工项目。; 符合. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。; 不属于《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目。; 符合. 4、严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目所在区域不属于水污染防治重点单元。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文【2015】33号）。 9.3与《偃师市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2019〕9号）相符性分析 表8 与《偃师市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2019〕9号）相符性分析 《偃师市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕9号）（本项目涉及部分）; 本项目情况; 是否相符. （一）加快能源结构调整，做好燃煤污染防治. 13.全面实现达标排放。2019年10月底前，所有工业企业必须实现全面达标排放，工业超标企业“清零”。所有企业的有组织排放必须持有达标排放的监测报告，加装在线监控的企业监测结论要与监控数据结论一致。逾期不能实现达标排放的企业，视为环保不达标企业，由辖区政府予以关停。; 根据评价分析，本项目运营后各污染物均能够达标排放。; 符合. 19.强化无组织排放治理和监管。2019年8月底前，全是钢材、建材（耐材、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、铸造、玻璃、磨料磨具等行业，按照《关于做好工业无组织排放污染治理工作的通知》（洛市环[2018]83号）要求，结合企业实际，生产工艺全面落实“六密闭”减排措施，继密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输；工业堆场要落实“三防措施”，即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散；环境监管要落实“六个到位”，即视频监控安装要到位、自动监测设施要到位、空气质量微型站要到位、TSP自动监测设施安装要到位、降尘缸安装要到位、无人机走航查源 要到位。; 本项目为机械加工项目，不属于钢材、建材（耐材、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、铸造、玻璃、磨料磨具等行业，且项目生产过程在密闭厂房内进行; 符合. 综上所述，本项目符合《偃师市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2019〕9号）要求。 9.5偃师市城乡总体规划（2015-2030） ⑴ 规划期限 近期：2015年-2020年；远期：2021年-2030年；远景：2030年以后。 ⑵ 规划范围 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 ⑶ 偃师市域适宜建设区范围及管制措施 重点发展区：重点发展区包括规划确定的远期（2030年）中心城区和城镇建设用地范围。严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，一切建设用地和建设活动必须遵守和服从规划；积极促进重点发展区城镇化发展，使城镇第二、三产业建设集聚发展；坚持合理布局、集约用地，严格控制建设用地规模；优化人工生态环境，加强环境保护建设，实施控制污染措施的基础上发展适宜的工业项目；严格控制城镇建设发展区的连绵无序延伸，改善环境质量；对于城镇建设发展区内划定的历史文化保护区，坚持开发与保护相结合，保持原有的风貌和环境，严禁随意拆建。 引导发展区：引导发展区包括规划市域村庄建设用地，以及除上述重点发展区以外的城市、建制镇的发展备用地。按城市、镇和村庄规划，严格控制引导发展区内的建设行为，确保村庄的合理发展，以及城市、镇区远景发展用地的预留。 其他适宜建设用地：市域范围内的公路用地、特殊用地、水工用地等专项建设用地，规划禁止建设与其专项内容无关的项目。 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，项目厂址不在规划的中心城区范围内。根据偃师市国土资源局和规划局出具的证明文件（附件4、5），本项目用地属于工业用地。对比偃师市城乡总体规划，本项目厂址所在区域属于引导发展区，符合《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》的相关要求。 9.5偃师市顾县镇总体规划 第二章 社会经济发展规划 第十一条：镇域空间经济 从偃师市对顾县镇定位分析来看，作为偃师市东部的工业性中心城镇。并结合顾县镇现状地形和镇域经济发展形成的空间格局，将顾县镇经济结构划分为“两带——四组团”： 两带：沿顾洛公路和310国道形成的产业经济发展带。 沿南部高速铁路规划的工业发展带 四组团：中部组团——以镇区为中心，以商贸、机械加工和化工等多种行 业为主导产业的组团； 西部组团——以李湾为中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为 主导产业的组团； 东部组团——以史家湾为中心，以电线电缆为主导产业发展的组团； 南部组团——以金丰工业园区为中心，发展以轻工、建材为主的综 合工业区。 附：四大组团指标表： 中部组团; 西部组团; 东部组团; 南部组团. 规划人口; 6.60万人; 1.42万人; 1.0万人; 1.98万人. 规划面积; 640.0ha; 317.0ha; 197.0ha; 392.0ha. 生产用地; 298.67ha; 215.0ha; 111.0ha; 343.6ha. 包含村庄; 顾县、中共底、西宫底、曲家寨、东王、安摊; 李湾、段西、段东、苗湾; 史家湾、回龙湾、营防口; 李湾、苗湾、顾县等村庄部分用地. 经济中心; 顾县镇区; 李湾; 史家寨; ——. 经济分工; 全镇政治、经济、文化中心，以商贸、机械加工和化工等多种行业为主导产业; 西部经济、文化中心，以耐火材料、精细化工、和能源等为主导产业; 东部经济、文化中心以电线电缆为主导产业; 以轻工、建材为主的综合工业区. 第五章 镇域土地利用协调规划 第十八条：规划原则 ①以镇区为核心，以李湾、史家湾和金丰工业园区为副中心，310国道和顾龙公路为依托，高速铁路的建设为轴线，全面发展工业等支柱产业，促进镇域经济稳定、有序发展。 ②以镇区建设为重点，兼顾其它三个组团中心的建设，达到资源共享，形成完整的城镇建设体系。 第九章 镇域环境保护规划 第三十二条：环境功能区划分 根据顾县镇总体规划、土地利用和生态环境等的基本状况，考虑未来社会经济发展、产业结构调整和生态环境保护对不同区域的功能要求，依据上述分区原则，拟划分出五个类型的环境功能区： I区 水域环境保护区：位于镇域北部。 II区 综合环境保护区：镇域中东部。 III区 农业生产环境保护区：主要是指镇域南部和东部。 IV区 工业生产环境保护区：主要是规划的镇域东部、西部及南部工业区。 V区 水源地环境保护区：靠近镇区规划用地和铁路附近的水源保护区。 附：环境功能区环境质量控制标准 环境功能分区; 大气; 地表水; 噪声; 固体废弃物标准. 水域环境保护区; 二级; IV类; 昼≤50dB 夜≤40dB; 处置率95%. 综合环境保护区; 二级; III类; 昼≤55dB 夜≤45dB; 处置率95%. 农业生产环境保护区; 二级; IV类; 昼≤50dB 夜≤45dB; 处置率90%. 工业生产环境保护区; 二级; IV类; 昼≤60dB 夜≤50dB; 处置率90%. 水源地环境保护区; 二级; III类; 昼≤55dB 夜≤40dB; 处置率100%. 第三十四条：大气环境保护规划 顾县镇规划提出“生态建镇”的方针，所以提出以下防治措施： ①加快天然气改造 顾县镇目前以燃煤为主的能源结构是导致大气污染的主要原因，规划期内，结合顾县镇域内的煤气管道，实施清洁型能源替代重污染型能源，减少烟尘、二氧化硫污染。 ②企业实行清洁生产，减少污染负荷，是顾县镇企业的正确发展方向。各企业应积极采用高新技术改造传统产业，通过技术改造，节能降耗，提高资源综合利用率，实行污染全过程控制，走循环经济发展道路。 环境规划相符性分析： 1、本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，根据顾县镇总体规划，本项目位于310国道经济发展带； 2、根据偃师市国土资源局出具的证明文件（附件3），本项目用地性质为工业用地，符合顾县镇土地利用总体规划； 3、根据顾县镇环境保护区划，本项目属于工业生产环境保护区，大气环境质量标准执行二级标准，地表水环境质量标准执行Ⅲ类，声环境质量标准执行2类（昼≤60dB 夜≤50dB）； 4、本项目生产过程中实行污染全过程控制：①.项目运营期产生的生活污水经旱厕收集后，定期清理用于附近农田施肥；②项目运营期产生的各类固废，分别经过收集后，到指定区域暂存，最终经过相应的处理处置，能够降低周围环境的影响；③本项目运营期产生的噪声经过基础减震、厂房隔声后，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目符合偃师市顾县镇总体规划的要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1. 环境空气质量现状 （1）洛阳市环境质量现状 根据《2018年洛阳市生态环境状况公报》2018年，洛阳市城区环境空气质量（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项）达标率为54.2%。环境空气中主要污染物为PM2.5和PM10，冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。4月-9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数较多。6项因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。 （2）区域环境空气质量现状达标区判定 本项目厂址位于偃师市顾县镇西宫底村，项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据。本次评价引用偃师市环境监测站2018年连续1年的监测数据评价项目所在区域基本大气污染物环境质量现状，具体监测因子为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果见下表。 表9 偃师市空气质量现状评价结果表 区域; 污染物; 评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 偃师市; SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 138.6; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 超标. CO; 日平均第95百分位数（mg/m3）; 1.5; 4; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 106; 160; 66.3; 达标. 由上表可知，2018年偃师市六项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。2018年，偃师市SO2、NO2、CO、O3相应浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不能满足GB3095-2012二级标准，因此判定本项目所在区域为不达标区。2018年偃师市环境空气质量达标天数为212天，达标率为58.1%。 （3）改善计划 根据《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号），到2019年底，全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在100微克/立方米以下，PM2.5（细颗粒物）年均浓度控制在56微克/立方米以下，年度优良天数达标率达到60%；全面完成省、市政府下达的年度大气污染治理任务和环境监测监控监管任务；全面完成省、市政府下达的年度大气污染物总量减排任务。 2. 声环境质量现状 本项目所在区域为2类声功能区域，为了解项目所在地声环境现状，对本项目场界进行了现状调查，调查时间为2019年9月10日，昼间（9:00）及夜间（22:00），调查结果见下表。 表10 声环境质量现状调查结果统计表 单位：dB(A) 点位; 昼间; 夜间; 噪声标准; 达标情况. 昼间; 夜间. 北厂界; 57.9; 48.6; 60; 50; 达标. 东厂界; 54.8; 45.6; 达标. 南厂界; 52.7; 44.5; 达标. 偃师市虹桥外国语学校; 51.9; 44.4; 达标. 曲家寨村; 53.1; 47.6; 达标. 西宫底村; 52.4; 48.4; 达标. 西厂界为公共墙. 由上表可知，项目东、南、北三厂界及敏感点昼、夜间噪声调查值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 3. 地表水环境质量现状 距离本项目厂址最近的地表水体为项目南侧约2174m的伊洛河。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用2018年洛阳市地表水常规监测断面——伊洛河汇合处的监测数据资料。伊洛河汇合处断面为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。具体监测因子为：PH、COD和氨氮，监测分析方法及检出限见下表。 表11 各监测因子监测分析方法 监测因子; 分析方法; 方法来源; 检出限. pH; 玻璃电极法; GB6920-86; /. COD; 重铬酸盐法; GB11914-89; 10. 氨氮; 纳氏试剂比色法; HJ535-2009; 0.025. 监测结果见下表。 表12 伊洛河断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L 断面名称; 监测因子 采样日期; pH; 化学需氧量; 氨氮. 伊洛河; 1月3日; 8.64; 15.0; 0.387. 2月3日; 8.40; 23.4; 0.31. 3月1日; 8.21; 19.3; 0.487. 4月5日; 8.41; 23.8; 0.18. 5月2日; 8.05; 22; 0.108. 6月1日; 8.07; 22; 0.41. 7月3日; 8.42; 26; 0.326. 8月1日; 7.85; 19; 0.179. 9月1日; 7.74; 14; 0.112. 10月9日; 7.84; 19; 0.19. 11月3日; 7.81; 11; 0.196. 12月5日; 7.81; 18; 0.29. 监测平均值; 8.10; 19.4; 0.289. 监测值范围; 7.74-8.64; 11.0-26.0; 0.108-0.49. 标准限值; 6～9; ≤20; ≤1.0. 最大超标倍数; /; 0.3; /. 超标率（%）; 0; 0.42; 0. 由上表可知，洛阳市常规监测断面伊洛河交汇处pH、氨氮2018年全年各月份监测值均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，COD2018年年平均监测值可以满足GB3838-2002中III类标准限值，但有部分月份监测值超出III类标准限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目周围环境保护目标见表13。 表13 本项环境保护目标 环境 类别; 环境保护 目标; 方位; 项目至保护目标距离（m）; 人数（人）; 保护级别及要求. 大气 环境; 偃师市虹桥外国语学校; N; 58; 861; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及修改单中二级标准. 曲家寨; WS; 162; 2216. 西宫底; ES; 193; 1987. 木阁沟村; E; 620; 2200. 魏家庄; E; 945; 1520. 史家湾新村; ES; 1689; 310. 史家湾村; E; 1397; 3100. 三新村; E; 1423; 400. 回龙湾村; EN; 1987; 2000. 新杨村; E; 1815; 2500. 韩庄; N; 1304; 110. 枣庄; N; 1639; 60. 杨村; EN; 2143; 234. 东地村; WN; 1979; 90. 安滩村; WN; 2067; 341. 顾县镇; W; 1900; 1684. 东王村; WS; 1610; 428. 马安寨; WS; 1076; 300. 老君洞沟; WS; 1405; 450. 水环境; 伊洛河; N; 2174; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 偃师市虹桥外国语学校; N; 58; 861; 《声环境质量标准》（G3096－2008）2类. 曲家寨; WS; 162; 2216. 西宫底; ES; 193; 1987.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，有关标准值见表14。 表14 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 24h平均; 150; μg/m3. 1h平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24h平均; 80; μg/m3. 1h平均; 200; μg/m3. PM10; 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. CO; 日平均; 4; mg/m3. O3; 8h平均; 160; μg/m3. 2、地表水环境 本项目最近的水体为伊洛河，根据水环境功能区划，该河段为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; 氨氮; 总磷. 标准值; Ⅲ类标准; 6~9; 20; 1.0; 0.2. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 3、声环境 本项目区域周围敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见下表16。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 标准来源; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目生产过程不产生废气污染物； 2、废水 本项目不产生生产废水，生活污水经旱厕收集后，定期清掏用于附近农田施肥，不得排放。 3、噪声 本项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 危险固废执行 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经厂区旱厕收集后，定期清掏用于附近农田施肥。给出本项目各项指标如下： 表18 本项目水污染物总量控制指标 项目; 类别; 废水量(m3/a); COD（t/a）; NH3-N（t/a）. 新增指标; 生活污水; 144; 0.0504; 0.0043. 建议控制指标; 生活污水; 144; 0.0504; 0.0043. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图1 皮带扣生产工艺流程及产污环节图 （1）本项目生产需要的原材料为钢板，均为企业外购而来； （2）将钢板置于剪板机上将其进行剪切，得到生产需要的尺寸，此过程产生噪声和一般固废； （3）经过剪切后，小块的钢板置于冲床上进行冲压，得到需要的皮带扣式样，此过程产生噪声和一般固废； （4）经过冲床冲压过后得到的小零部件，进行组装后得到成品，之后进行装订包装，待售。 水平衡 主要污染工序 一、施工期 本项目厂房已建成，设备均已入驻，故不再具体分析施工期污染。 二、运营期 1、废气 本项目生产过程中不产生废气污染物。 2、废水 本项目生产过程中无生产废水产生，产生的废水主要是职工的日常生活污水。 本项目营运期劳动员工为15人，均不在厂区食宿，生活污水经产区旱厕收集后，定期清掏用于附近农田施肥。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014），职工办公人员生活用水量取40L/（人•d），产污系数取0.8。则本项目用排水情况详见下表。 表19 生活用排水情况 用水单元; 人数; 用水定额; 用水量; 产污系数; 污水产生量. 员工生活; 15; 40（L/p·d）; 0.6m3/d; 0.8; 0.48m3/d. 由上表可知，本项目生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a），各污染物浓度分别为COD 350mg/L，氨氮30mg/L，SS 200 mg/L。生活污水经过旱厕收集处理后，定期清掏用于附近农田施肥。 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为剪板机、冲床等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强见下表。 表20 噪声污染源强和治理措施及效果一览表 4、固废 序号; 噪声源; 数量; 源强dB(A); 减噪措施; 噪声源强dB(A). 1; 剪板机; 1; 80; 基础减震，厂房隔声降噪; 60. 2; 冲床; 12; 85; 65. （1）一般固废 ①废边角料 本项目运营期产生的一般固废主要为剪板机和冲床加工过程中会产生废边角料，类比同类行业和企业经验，废边角料的年产生量约为16.0t，在车间外东南角设置1个5m2的一般固废暂存间，用以存放一般固废，定期外售； ②生活垃圾 本项目项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾年产生量为2.25t，由环卫部门统一进行收集处理。 （2）危险废物 废润滑油 本项目每年润滑油使用量为0.5t/a，每年更换一次，损耗量约为90%，则废润滑油产生量为0.05t/a，危险废物类别为HW08，集中收集后暂存于危险废物暂存区，定期交由有资质部门进行处理； 表21 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 机加工设备; 液态; 1年; T，I; 集中收集，定期交由有资质单位处理. 评价提出在车间内设置一个危废暂存区（5m2），废润滑油由钢制容器收集后，暂存于危废暂存区，定期委托有资质单位处理。危废暂存区的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单相关要求，暂存容器要防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时清理更换。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （名称） | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后产生浓度 及产生量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 144m3/a | 144m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L、0.0504t/a | 350mg/L、0.0504t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.0043t/a | 30mg/L、0.0043t/a |
|  |  | SS | 200mg/L、0.0288t/a | 200mg/L、0.0288t/a |
| 固体 废物 | 危险固废 | 废润滑油 | 0.05t/a | / |
|  | 一般固废 | 废边角料 | 16.0t/a | / |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25t/a | / |
| 噪声 | 本项目运营期噪声源主要为剪板机、冲床等设备运行过程中的噪声，其噪声源强为75-85 dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇西宫底村6组，周围自然植被种类较少，以经济作物为主。本项目不会对区域生态环境造成较大影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目厂房已建成，设备均已入驻，故不在分析施工期环境影响。 营运期环境影响分析： 1.环境空气影响 本项目运营期不产生废气污染物，故不再进行环境空气影响分析。 2.地表水环境影响 本项目营运期间劳动员工为15人，均不在厂区食宿，根据工程分析，本项目生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d），污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N，生活污水经过旱厕处理后，定期清掏用于附近农田施肥，不得排放。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 （1）建设项目废水污染物排放信息表 表22 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染防治设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 生活污水; COD; 综合利用; 间断排放; 旱厕; 1; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □温水排放 □车间或车间处理设施排放. NH3-N. SS.

表23 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 万t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; 1; 112.806011; 34.662690; 0.0144; 综合利用; 间歇排放; /; /; /; /. /; /. /; /. 表24 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; 1; COD、SS、NH3-N; /; /. /; /. 表25 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 1; CODCr; 350; 0.000168; 0.0504. NH3-N; 30; 0.0000143; 0.0043. SS; 200; 0.000096; 0.0288. 全厂排放口合计; CODCr; 0.0504. NH3-N; 0.0043. SS; 0.0288. （5）地表水环境影响评价自查表 表26 地表水环境影响自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍惜水生生物的栖息地□重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物间接排放□；有毒有害污染物间接排放□；非持久性污染物间接排放□；PH值间接排放□；热污染间接排放□；富营养化□；其他; 水温□；水位（水深）□；流水□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□；; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水稳情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ ）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、COD、氨氮）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□；规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水稳情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区； 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河流及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□；正常工况□；非正常工况□；污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域水环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他；导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境能工区水质达标□ 满足水环境保护目标水域环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水稳要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.0504; 350. 氨氮; 0.0043; 30. SS; 0.0288; 200. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减□；依托其他工程措施□；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （ ）; （旱厕排放口）. 监测因子; （ ）; （COD、氨氮、SS）. 污染物排放清单. 评价结论; 可接受；不可接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为补充内容。.

3. 声环境影响 本项目运营期噪声源主要为车床、钻床等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强见下表。 表27 噪声污染源强和治理措施及效果一览表 本项目产生的噪声对厂界的影响以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声衰减按照面声源预测模式进行预测。 序号; 噪声源; 数量; 源强dB(A); 减噪措施; 噪声源强dB(A). 1; 剪板机; 1; 80; 基础减震，厂房隔声降噪; 60. 2; 冲床; 12; 85; 65. 图2 面声源衰减特性 预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： ①当r<a/π时，几乎不衰减； ②当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性； ③当r>b/π，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性。 噪声叠加模式： Lp=10lgi=1n10Li10 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 对项目厂界昼间噪声影响进行了预测，预测结果见表28。 表28 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 噪声源; 叠加后源强dB(A); 距声源距离(m); 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间. 东厂界; 生产车间; 75.9; 12; 54.3; 60. 西厂界; 45; 42.8; 60. 南厂界; 15; 52.4; 60. 北厂界; 15; 52.4; 60. 表29 敏感点处噪声预测结果 敏感点; 噪声源; 源强dB(A); 距声源距离(m); 贡献值 dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 昼间; 昼间. 偃师市虹桥外国语学校; 生产车间; 75.9; 58; 40.6; 51.9; 52.2; 60. 曲家寨; 生产车间; 75.9; 162; 31.7; 53.1; 53.1; 60. 西宫底; 生产车间; 75.9; 193; 30.2; 52.4; 52.4; 60. 由上表可知，本项目运营期间，东、南、北厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，敏感点偃师市虹桥外国语学校、曲家寨村、西宫底村昼间噪声贡献值能够满足《声环境质量标准》（ GB3096-2008）2类标准要求。 4. 固体废物 （1）一般固废 ①废边角料 本项目运营期产生的一般固废在车床加工和钻床加工过程中会产生废边角料，类比同类行业和企业经验，废边角料的年产生量约为16.0t，存放在一般固废暂存处，定期外售； ②生活垃圾 本项目项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾年产生量为2.25t，由环卫部门统一处理； （2）危险废物 ①危险固体废物产生量及属性判定 本项目运营期产生的危险废物主要为废润滑油，其产生量为0.05t/a。危险废物类别分别为：HW08。进行集中收集后暂存至危险废物暂存区，定期交由有资质部门进行处理处置。 ②污染防治措施 在车间内设置一个危废暂存区（5m2），废润滑油由由钢制容器收集后，暂存于暂存区，定期委托有资质单位进行处理，本项目只涉及危险废物的收集和贮存。 表30 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 机床维护; 液态; 1年; T，I; 用钢制容器收集，定期交有资质单位回收. ③危险废物储存场所污染防治措施 危废暂存区的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存区要规范标志牌，暂存间设置应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），暂存容器要防漏、防渗、防雨淋。临时贮存间地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染地表水、地下水。 表31 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存 场所 （设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存区; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 危废暂存区; 5m2; 钢制容器; 0.05t; 0.5年. ④危险废物环境管理要求 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 ⑤危险废物环境影响评价结论与建议 本项目危险废物有废润滑油（产生量为0.05t/a），属于危险固废HW08。本项目产生的危险废物应按照危险废物存储要求进行存储，并及时委托有资质单位进行处理。本项目在采取上述措施后，本项目危险废物合理处置危险废物不会对周围环境产生较大影响。 5. 土壤环境影响分析 5.1土壤环境影响评价项目类别判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“制造业，设备制造、金属制品、汽车制造业及其他用品制造：其他”，属于Ⅲ类项目。 5.2评价工作等级判定 5.2.1建设项目占地规模判定 本项目占地面积为1636.26m2，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目占地规模为小型。 5.2.2土壤环境敏感程度判定 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，最近敏感点为厂区北侧58m处的偃师市虹桥外国语学校，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表，判定本项目所在区域周边土壤环境敏感程度为较敏感。 表32 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 5.2.3污染影响型评价工作等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表4（见下表），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表33 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 5.2.4土壤环境影响评价自查表 表52 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地；农用地□；未利用地□. 占地规模; （ 0.163626 ）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（偃师市虹桥外国语学校）、方位（北）、距离（58m）. 影响途径; 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（ ）. 全部污染物. 特征因子. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感□；较敏感；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级□. 现 状 调 查 内 容; 资料收集; a）□；b）□；c）□；d）□. 理化性质. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数. 柱状样点数. 现状监测因子; GB15618、GB36600中规定的基本因子. 现状评价; 评价因子. 评价标准; GB 15618□；GB 36600；表D.1□；表D.2□；其他（ ）. 现状评价结论. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（√ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论. 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6. 总量控制分析 本项目生活污水经厂区旱厕收集后，定期清掏用于附近农田施肥。根据国家总量控制项目有关规定，结合本项目污染物排放特征，本次工程总量控制的污染物有：废水中的COD、氨氮。 （1）新增指标 本项目总量新增指标按照厂区总排口浓度COD 350mg/L，NH3-N 30mg/L进行核算。 （2）建议控制指标 本项目总量建议控制指标按照厂区总排口浓度COD 350mg/L，NH3-N 30mg/L进行核算。 则本项目水污染物总量控制指标见表34。 表34 本项目水污染物总量控制指标 项目; 类别; 废水量(m3/a); COD（t/a）; NH3-N（t/a）. 新增指标; 生活污水; 144; 0.0504; 0.0043. 建议控制指标; 生活污水; 144; 0.0504; 0.0043. 7. 选址可行性 7.1 饮用水源 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，根据调查，本项目距离偃师市顾县镇供水厂地下水井1号水井1207m，距离2号水井1302m，不在该水源保护区范围内，相对位置关系见附图5。 7.2 周围环境相容性 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇西宫底村6组，位于居住和工业混杂区内，自然植被种类较少，以经济作物为主，最近敏感点为厂区北侧58m处的偃师市虹桥外国语学校，但企业采取适当降噪措施后，对周围环境影响不大。综上所述，本项目与周围环境不存在相互制约性因素。 7.3 规划相符性 本项目位于顾县镇西宫底村，根据偃师市国土资源局和偃师市规划局出具的证明文件（附件3、4），项目用地性质为工业用地，符合偃师市土地利用总体规划和偃师市发展规划相关要求。 8. 平面布置合理性 本项目厂区布置按照符合规划、消防等基本条件，以生产工艺流程紧凑、各功能区相互独立等要求的原则进行布置。 本项目占地区域东侧为生产车间，西侧为空地，平面布局结合工艺流程紧凑布局，各功能分区明确，详细见厂区平面布置图见附图3。因此，评价认为本项目厂区平面布置较为合理。 9. 环保投资 本项目总投资30万元，其中环保投资2万元，环保投资占总投资的6.67%。环保投资估算明细表见表35，环保设施“三同时”验收一览表见表36。 表35 项目拟采取的环保措施及投资一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 生活污水经过旱厕收集处理后，定期清掏用于附近农田施肥; 0.8. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 0.5. 固废; 废润滑油; 集中收集暂存后，定期交由有资质单位进行处理; 0.3. 废边角料; 集中收集后定期外售; /. 生活垃圾; 集中收集后，运至生活垃圾中转站。; 0.2. 合计; /; /; 2. 表36 环保设施“三同时”验收一览表 污染要素; 产污环节; 环保措施; 验收标准. 废水; 生活污水; 旱厕，定期清掏肥田; 综合利用. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 废润滑油; 集中收集暂存后，定期交由有资质单位进行处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 废边角料; 集中收集后定期外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生活垃圾; 集中收集运至垃圾中转站. 10.环境管理及监测计划 10.1 环境管理 （1）环境管理机构设置情况 为有效地保护项目所在地的环境质量，减轻项目对周围环境的影响，洛阳诚朋机械有限公司应配备专职人员负责公司的环境管理和统计工作。 （2）环境管理机构主要职能 环境保护管理机构的主要职能应包括下列内容： ① 制定切实可行的环境保护管理制度和条例； ② 把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，进行全方位管理； ③ 负责车间的环境监测工作； ④ 检查监督车间环保设备的运行和维护，保证环保设施的正常运行； ⑤ 做好应急事故处理准备，参与环境污染事故调查和处理； ⑥ 配合当地或上级环保主管部门，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定。 10.2污染物排放清单 对本项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放污染物种类、排放浓度和总量指标以及执行的环境标准等信息汇总如下，为后续的排污许可证制度奠定了基础。建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、突发环境事故、采取的应急措施以及事故造成的影响等相关信息。 （1）污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表37。

表 37 本项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物; 排放情况; 排放方式; 处理措施; 执行标准; 总量控制指标; 排污口信息. 废水; 生活污水; 水量; 144m3/a; /; 旱厕收集，定期清掏用于附近农田施肥; 不排入地表水体; /; 旱厕. COD; 350mg/L、0.0504t/a; /; 0.0504. 氨氮; 30mg/L、0.0043t/a; /; 0.0043. SS; 200mg/L、0.0288t/a; /; /. 噪声; 设备噪声; 噪声; 75~85dB（A）; /; 基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; /; 厂界四周. 固废; 一般固废; 废边角料; 16.0t/a; /; 集中收集，定期外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; /; 一般固废暂存区. 生活垃圾; 2.25t/a; /; 环卫部门集中处理; /. 危险废物; 废润滑油; 0.05t/a; /; 集中收集，分别存放于危险废物暂存区，定期交由有资质单位进行处理。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单; /; 危废暂存区.

（2）社会公开信息 建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、企业常规监测计划以及监测数据等相关信息。 11.3环境监测计划 环境监测是控制环境污染、研究环境污染的重要手段之一，根据大量的监测数据不仅可以研究污染物的来源、分布及变化情况，而且可以对环境污染趋势做出预测，确定并提出环境污染物的控制对象，达到改善环境造福人类的目的。本项目环境监测任务委托当地有资质的环境监测部门承担。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，结合本项目运行期产污特征，项目周围环境实际情况，提出本项目在生产运行阶段的污染源监测计划。详见表38。 表38 营运期监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 污染源; 噪声; 厂界四周; 昼夜等效声级; 每季度1次，每次2天; 委托有资质机构进行监测.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （名称） | 污染物 （名称） | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 生活污水 | 旱厕收集后，定期清掏用于附近农田施肥 | 不排入地表水体 |
| 固体 废物 | 危险固废 | 废润滑油 | 0.05t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  | 一般固废 | 废边角料 | 16.0t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为剪板机、冲床等产生的噪声，噪声源强在75～85dB(A)之间，采取环评要求的治理措施后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇西宫底村6组，周围自然植被种类较少，以经济作物为主。本项目不会对区域生态环境造成较大影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1. 项目概况 本项目投资30万元，占地面积1636.26m2，主要建设内容为生产车间，生产车间内设置办公区、原材料区、成品区等；生产规模为年生产2000箱皮带扣； 主要工艺为：外购钢板-剪切-冲压-装订-包装； 主要设备为：剪板机、冲床、打包机等。 2. 产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），本项目不属于限制类，也不属于淘汰和鼓励类项目，属于允许建设项目，且项目已在偃师市发展和改革委员会备案，备案项目编号为：2017-410381-33-03-045041。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）土地利用规划符合性分析 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，根据偃师市国土资源局于2017年7月19日出具的证明文件（附件3），项目用地性质为工业用地，符合偃师市土地利用总体规划，同意建设。 3. 项目选址可行性分析 8.1 饮用水源 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，根据调查，本项目距离偃师市顾县镇供水厂地下水井1号水井1207m，距离2号水井1302m，不在该水源保护区范围内，相对位置关系见附图5。 8.2 周围环境相容性 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇西宫底村6组，位于居住和工业混杂区内，自然植被种类较少，以经济作物为主，最近敏感点为厂区北侧58m处的偃师市虹桥外国语学校，但企业采取适当降噪措施后，对周围环境影响不大。综上所述，本项目与周围环境不存在相互制约性因素。 8.3 规划相符性 本项目位于偃师市顾县镇西宫底村，根据偃师市国土资源局于2017年7月19日出具的证明文件（附件3），项目用地性质为工业用地，符合偃师市土地利用总体规划，同意建设。 4. 环境质量现状 （1）环境空气 根据偃师市环境监测站2018年连续1年的监测数据，2018年偃师市六项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。2018年，偃师市SO2、NO2、CO、O3相应浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均质量浓度不能满足GB3095-2012二级标准，因此判定本项目所在区域为不达标区。2018年偃师市环境空气质量达标天数为212天，达标率为58.1%。 （2）声环境 项目四周厂界及敏感点昼、夜间噪声调查值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 （3）地表水环境 洛阳市常规监测断面伊洛河交汇处pH、氨氮2018年全年各月份监测值均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，COD2018年年平均监测值可以满足GB3838-2002中III类标准限值，但有部分月份监测值超出III类标准限值要求。 5. 总量控制指标 本项目废水中的污染物总量指标见表39。 表39 本项目总量控制指标 项目; 类别; 废水量(m3/a); COD（t/a）; NH3-N（t/a）. 新增指标; 生活污水; 144; 0.0504; 0.0043. 建议控制指标; 生活污水; 144; 0.0504; 0.0043. - 6．环境影响分析结论 6.1 施工期 本项目厂房已建成，设备均已入驻，故不在分析施工期环境影响。 6.2 营运期 （1）废气 本项目运营期不产生废气污染物。 （2）废水 本项目营运期间劳动员工为15人，均不在厂区食宿，根据工程分析，本项目生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d），污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N，生活污水经过旱厕处理后，定期清掏用于附近农田施肥，不得排放。 （3）噪声 本项目运营期间，东、南、北厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，敏感点偃师市虹桥外国语学校、曲家寨村、西宫底村昼间噪声贡献值能够满足《声环境质量标准》（ GB3096-2008）2类标准要求。 （4）固废 ①废边角料：定期收集存放在一般固废处，定期外售。 ②生活垃圾：集中收集后有环卫部门统一处理。 ③废润滑油：厂区危废暂存区暂存，定期委托由有资质单位处理。 本项目固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 - 7. 建议 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的污染物防治措施建议，以保证排放的污染物稳定达标； （2）加强员工的安全知识与环保知识培训，制定严格的安全操作规程与设备维护制度，并落到实处，以保证各污染物防治设施完好和稳定高效运行。 8．总结论 洛阳诚朋机械有限公司年生产2000箱皮带扣项目符合国家产业政策，选址可行。项目的建设不可避免会对环境造成一定影响，但企业在认真执行环境“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目的环境影响可降至很小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目是可行的。