《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市顾县国平电缆材料厂年产5万套电缆盘具项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市顾县国平电缆材料厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 魏西苹 |  |  |  |  | 联系人 | 魏西苹 |  |  |  |
| 通讯地址 | 偃师市顾县镇中宫底村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837917162 |  | 传真 |  |  |  | 邮编 |  | 471900 |  |
| 建设地点 | 偃师市顾县镇中宫底村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2019-410381-38-03-006822 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 木质容器制造C2035 金属包装容器及材料制造C3333 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3300 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 50 |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 4.7 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 9.4% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 投产日期 |  |  | 2017年8月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来 偃师市顾县国平电缆材料厂位于偃师市顾县镇中宫底村，该厂主要经营范围为电线、电缆盘具的加工销售。在市场调查的基础上，该厂拟建设年产5万套电缆盘具项目。该项目在调查期间已有少量设备安装，但未办理环保手续，属于未批先建项目。 本项目设备和产品均不在国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策，并于2019年3月1日在偃师市发展和改革委员会备案，备案号：2019-410381-38-03-006822。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定和要求，本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“24、锯材、木片加工、木制品制造”，该类别建设项目属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目应编制环境影响报告书，属于“其他”项目应编制环境影响报告表；同时本项目也属于“二十二、金属制品业”中的“67、金属制品加工制造”，该类别建设项目属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”项目应编制环境影响报告书，属于“其他（仅切割组装除外）”项目应编制环境影响报告表，属于“仅切割组装的”项目应编制环境影响登记表。本项目生产工艺不涉及电镀或喷漆工艺，故本项目应编制环境影响报告表。 根据河南省环境保护厅2015年1月28日印发的《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域不在“河南省主体功能分区”5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入要求是：“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”。本项目属于二类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全，属豫环文[2015]33号文件要可以审批的项目。 受偃师市顾县国平电缆材料厂的委托，河南首创环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我们在对现场进行详细调查、监测和类比分析的基础上，编制完成了本项目的环境影响评价报告表，本项目设备设施已经安装，属未批先建。 2. 建设场地及工程内容 2.1建设场地 偃师市顾县国平电缆材料厂年产5万套电缆盘具项目位于偃师市顾县镇中宫底村，占地面积为3300m2，项目具体地理位置见附图一。根据本项目企业提供土地证，本项目用地属工业用地，土地证见附件。 本项目现状东为元升工贸、西为修车厂、南为进厂路及空地、北为顺源公司，项目200m范围内无居民。项目周边环境见附图二、附图三。 2.2工程内容 本项目主要工程内容为钢材加工车间、木材加工车间、成品库、办公生活区等，具体工程内容见表1。厂区平面布置图见附图二。具体工程内容见下表。 表1 本项目工程概况一览表 名称; 规模; 备注. 主体工程; 钢材加工车间; 1200m2; 钢构. 木材加工车间; 600m2; 钢构. 成品库; 400m2; 钢构. 辅助工程; 办公生活区; 200m2; 砖混结构. 公用工程; 供电工程; /; 镇电网. 给水工程; /; 自来水. 3. 主要生产设备（设施） 本项目主要生产设备为截断机、轧圆机、切割机、冲床、焊机、电锯、刨床等，项目生产设备见下表。 表2 主要生产设备（设施）一览表 序号; 设备名称; 型号（规格）; 数量; 备注. 骨架加工区; 截断机; GQ50; 1台; 钢材截断设备. 轧圆机; /; 2台; /. 冲床; JB23/25; 1台; /. 交流弧焊机; BX1-400; 2台; /. BX1-500; 2台; /. 木材加工区; 台式木工多用机床; MQ442E; 1台; 木盘加工. ML292E; 3台; 木盘加工. 4. 主要成品类型 本项目产品主要分两种：木盘、铁盘，其中木盘产量为3000套/a，铁盘产量为2000套/a，尺寸Φ1.0m~Φ2.2m不等。 5. 主要原辅材料、能源消耗情况及材料性质 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表3 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 杨木板; 7000m3; 外购条形木板，密度约400kg/m3. 2; 角铁; 80t; 外购. 3; 型钢; 120t; 外购条形钢材. 4; 串丝; 8t; 外购. 5; 焊条; 0.8t; 低氮型普低钢焊条. 6; 水; 90t; 村自来水. 7; 电; 15万kw·h; 市政电网. 6. 用、排水情况 本项目用水来自于村自来水，新鲜水用量为90t/a，为职工日常生活用水。 本项目采取雨污分流体制，雨水通过村路边沟排放，化粪池定期清理用于肥田，职工洗手水集中收集后用于厂区绿化、洒水降尘。 7. 职工定员与劳动制度 本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿。正常生产时每日1班（7:30~11:30、13:00~17:00），年工作日为300天。 8. 总投资 本项目总投资50万元，全部由企业自筹。 9. 存在问题及整改方案 本项目调查期间已安装部分设备，根据现场勘查，项目存在的主要问题及整改方案见下表。 表4 项目存在问题及整改方案 序号; 存在问题; 整改方案. 1; 焊接工序无除尘设施。; 设置集气罩+风管对该工序焊接烟尘进行收集，收集后入中央布袋除尘器进行处理。. 2; 木材加工设备无除尘设施。; 采用中央集中处理，分散收集的治理方式，设置一台中央布袋除尘器，4木工机床均在设备上方设置集气罩，通过风管连接中央除尘器，所有粉尘经除尘器收集处理后经由15m高排气筒排放。. 3; 生产现场各种木料堆放较为混乱，厂容厂貌较差。; 对生产场地进行整改，各种原料分类规范整理到位，禁止原料露天存放，木料及钢材均车间内存放。. 4; 企业未设置危险废物暂存间; 在机加工车间建立一处5m2的危险废物暂存区. 5; 原料露天堆放; 原料成品均入库存放，保持厂区整洁. #### 经与建设单位沟通，建设单位承诺于2019年12月底前完成整改。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然情况及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水温、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置与交通 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，总面积668.58平方公里，南屏嵩岳，北临黄河，东邻巩义市，距巩义市30km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 顾县镇位于偃师市东部，东与巩义市毗邻，地处郑洛经济带中心区域，是郑州进入洛阳的东大门。全镇辖15个行政村，257个村民组，人口6.01万人，总面积43.2平方公里，耕地面积40851亩。镇区面积2.5平方公里，城镇人口2.3万人。 本项目位于偃师市顾县镇中宫底村，现状东为元升工贸、西为修车厂、南为进厂路及空地、北为顺源公司，项目200m范围内无居民。 2. 地形、地貌 偃师市属于洛阳断陷河谷盆地的中部，北有邙山自西向东蜿蜒通过，南邻重山褶断带，山岭起伏，中部为宽阔的伊洛河冲积平原及山前倾斜平原。地形呈南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300~900m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海150~400m，面积占全市的35.71%；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115~135m，面积占全市的31.37%；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140~300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2%。 本项目所在厂区地势平坦。 3. 气候、气象特征 偃师市地处暖温带地区，属暖温带大陆性季风气候。年平均气温为14.2℃，无霜期年平均为211天，年平均降水量在500—600mm之间，全年实际日照时数为2248.3小时，全年日照百分率为51%。多年平均风向以东北风、西风最多，其次是东风、南风，北风最小。年平均相对湿度为69%。 4. 水文 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，境内长1km多，伊、洛河在境内流程最长（伊河37km，洛河42km），有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流，还有东干渠、中州渠等。 伊河是洛河第一大支流，发源于河南省栾川县陶湾乡的闷敦岭，流径嵩县、伊川、洛阳市区、偃师市，在偃师市顾县镇杨村注入洛河，干流全长264.8公里，流域面积6029平方公里，多年平均径流量12.96亿立方米，龙门站多年平均流量38.27立方米/秒，多年平均含沙量3.6公斤/立方米。 本项目距离伊河南岸最近距离为1100m。 5. 生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 本项目位于偃师市顾县镇，目前没有发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6. 矿产资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2~3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1. 环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69号，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 本项目所在地不在洛阳市城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区，厂界执行2类标准。 2. 环境保护目标 项目评价范围内主要为工业企业、居民、耕地、道路等。在评价范围内未见文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜等。本项目的主要环境保护目标汇总见下表。 表5 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距本项目距离; 人口（人）; 环境功能. 环 境 空 气; 中宫底村; 南; 660; 1801; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 木阁沟村; 东南; 480m; 3987. 曲家寨村; 西南; 840m; 5500. 史家沟村; 东; 1100m; 1630. 顾县村; 西南; 2200m; 8804. 3. 饮用水水源保护区划分析 本项目位于偃师市顾县镇中宫底村，距本项目较近的饮用水源保护区为顾县集中供水厂水源保护区。根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），饮用水源基本情况及具体水源保护区的范围和相关管理要求如下： 顾县集中供水厂1#井中心点坐标为N34°39'6.5"、E112°48'22.0"，井深245m，取水量为40m3/h；2#井中心点坐标为N34°39'4.8"、E112°48'7.7"，井深260m，取水量为32m3/h。一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 管理要求：严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 本项目距顾县集中供水厂1#井一级保护区边界距离为1900m，距顾县集中供水厂2#井一级保护区边界距离为2100m，不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。本项目与水厂的位置关系见附图五。 4. 文物保护规划 （1）保护内容 整体保护商城遗址、邙山陵墓群遗址及各自周边环境，确定其保护范围和建设控制地带，恢复原有历史风貌格局。 （2）商城遗址保护 ①保护范围： 东边界：大城东城墙东侧向东100米。即以偃师博物馆东侧与商都东路交点为基准点平行城墙遗址的南北一线。南部自太学路以南仍按原范围“自商城城墙向东扩250米”的规定为边界。 西边界：自西城墙遗址西侧向西250米，即首阳山电厂以南，新修道路东侧红线，向南至洛河。但310国道中心点以北向东偏移，距电厂东围墙东南角60米处，与围墙平行向北。 北边界：北城墙遗址北侧向北约110米（比原范围缩小140米），即以民主西街为南侧为界。 南边界：东部边界延至规划的城市南部东西干道北侧后，沿规划的遗址环形南路北侧道路红线西行。 ②建设控制地带：东部边界以保护区东边界向东扩至新新路西侧道路红线，顺路延至洛河大桥以东大堤，并延至洛河南大堤。 西部边界自保护范围边界向西300米，向南与保护边界平行至洛河南岸，自310国道中心点以北，沿首阳山电厂主厂房西侧及输煤带一线向北。 北部边界自保护边界以北190米，即铁路专用线处。 南部边界：洛河南岸河堤以南100米。 建设控制地带边界内，扣除保护范围后的面积（包括洛河水体）为350.39公顷。 ③环境影响区：自北部保护范围东端点向东北60°角做放射线，至氓山山脊线；和西端点向西北60°角做放射线，至氓山山脊线的连线范围内的山体南坡向阳面范围。 南部自宫城围墙东南角向东南45°，西南角向西100°角的洛河河道全部水体及南岸滨河绿地。 （3）邙山陵墓群东段保护 邙山陵墓群分为西段、中段和东段三个区域，其中东段位于偃师市中心城区边缘。 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 ①保护范围：北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村――偃师市首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰――塔庄村；南界偃师市310国道。 ②建设控制地带 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。北界孟津县会盟镇李家庄、小集村――偃师市邙岭乡东蔡庄村――偃师市山化镇南游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化镇南游殿村――山化镇忠义村；南界洛河河道北堤。 本项目不在商城遗址和邙山陵墓群保护范围及建设控制地带内，项目的建设不会对文物造成影响。建设项目与文物保护区位置关系见附图四。 5.偃师市顾县镇总体规划 - 规划范围 顾县镇位于偃师市中东部，南至陶化店水库，北至伊河，西至伊河河滩，东至偃师边界，总面积 43.2km2。 （2）规划原则 ①以镇区为核心，以李湾、史家湾和金丰工业园区为副中心，310 国道和顾龙公路为依托，高速铁路的建设为轴线，全面发展工业等支柱产业，促进镇域经济稳定、有序的发展。 ②以镇区建设为重点，兼顾其他三个组团中心的建设，达到资源共享，形成完整的城镇建设体系。 （3）空间布局结构 考虑到现状顾县镇居民点的分布情况，规划考虑空间上的布局结构概括为：一心——三带——两片区。 一心：顾县中心镇区。 三带：伊洛河南岸生态防护带；沿 310 国道和顾龙公路两侧规划的城镇建设带； 沿南部高速铁路规划的工业发展带。 两片区：镇域南部与东部的农业生产区；镇域西部东汉陵墓南兆域历史文化保护区。 - 产业发展规划 ①农业 加快农业结构调整，有计划、有步骤的引导农民种植经济作物、发展林果、畜牧及水产品，积极推进农业产业化经营，采取多种形式的经营模式，使企业和农户形成利益共享，风险共担的经济利益共同体。建立核桃、小杂果等农业示范基地和园区，搞好名优新品种引进、新技术推广，积极开展农业招商引资工作，兴办特色农业和规模化养殖，从而实现农业的可持续增长。 ②工业 加快产业升级和企业的创新，对传统工业进行改造提升，并采用“走出去、引进来”的办法，培养技术人才，提高企业员工的技术素质和管理水平，为打造知名产业品牌奠定基础。依托工业园区的建设，发展特色经济，实行各种优惠政策，狠抓招商引资，促进东部、中部和西部及南部支柱产业的发展建设，增加市场竞争力，以求发展。 ③第三产业 以市场建设为龙头，大力发展顾县镇各类工农业产品市场和综合性农贸市场。积极完善市场设施，发展镇区综合型农贸市场。在西部组团，以耐火材料等高能耗材料生产基地为依托，形成以此为产品的批发市场；在史家湾、回龙湾以电线电缆生产基地为依托，引导培育电线电缆类产品批发市场；在南部组团，以轻工业和建材生产为依托，形成以此为产品的批发市场。 本项目选址位于偃师市顾县镇中宫底村，在《偃师市顾县镇总体规划》范围内，本项目用地为工业用地，产品主要为电缆盘具，符合《偃师市顾县镇总体规划》（见附图6）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 环境空气现状 本项目位于偃师市顾县镇中宫底村，评价范围内最近的环境空气质量监测网为偃师集聚区站点。评价收集并选用偃师市产业集聚区监测站点2018年连续1年的环境监测数据。监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 按照HJ663种六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表6 区域环境空气质量达标判定 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.532mg/m3; 4 mg/m3; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 58; 160; 达标. 由上表可知，2018年PM10、PM2.5的年均浓度不能满足GB3095中浓度限值要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2019]11号）工作目标为：到2019年底全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在100微克位立方米以下，PM2.5(细颗粒物)年均浓度控制在56微克立方米以下，年度优良天数达标率达到60%全面完成省、市政府下达的年度大气污染治理任务和环境监测监控监管任务，全面完成省市政府下达的年度大气污染物总量减排任务。 2. 声环境现状 为了解本项目区域的声环境质量现状，建设单位委托河南中弘检测中心对项目厂界四周及敏感点的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2019年4月28日，监测期间本项目处于停产整顿期间。监测点位置见附图二，监测结果见下表。 表7 厂界四周噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点; 2019.4.28; 标准限值. 昼间; 夜间. 东厂界; 49.2; 36.3; 2类：昼间60、夜间50. 西厂界; 47.5; 36.6. 南厂界; 46.8; 37.8. 北厂界; 45.6; 38.3. 由上表可知，本项目四周厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，区域声环境质量较好。 3. 地表水环境质量现状 # 为了解本项目区域的地表水环境质量现状，本次评价引用伊洛汇合处断面河南省环保厅公布的2018年河南省地表水环境责任目标断面水质周报监测数据进行分析。具体监测数据如下表所示。 表8 地表水现状数据一览表 单位：mg/L 断面名称; 监测因子 期数; 化学需氧量; 氨氮. 伊洛汇合处; 第1期; 17.40; 0.52. 第2期; 15.00; 0.39. 第3期; 16.30; 0.43. 第4期; 18.60; 0.85. 第5期; 18.00; 0.97. 第6期; 23.40; 0.31. 第7期; 24.30; 0.17. 第8期; 19.40; 0.33. 第9期; 18.20; 0.49. 第10期; 14.40; 0.34. 第11期; 14.50; 0.46. 第12期; 13.40; 0.45. 第13期; 13.80; 0.42. 第14期; 15.00; 0.34. 第15期; 14.80; 0.31. 第16期; 12.70; 0.48. 第17期; 12.90; 0.34. 第18期; 13.70; 0.18. 第19期; 15.40; 0.18. 第20期; 14.40; 0.18. 第21期; 15.30; 0.19. 第22期; 14.60; 0.21. 第23期; 14.80; 0.15. 第24期; 12.80; 0.22. 第25期; 15.20; 0.17. 第26期; 15.40; 0.15. 第27期; 14.70; 0.15. 第28期; 13.90; 0.18. 第29期; 13.50; 0.20. 第30期; 13.20; 0.22. 第31期; 26.90; 0.22. 第32期; 12.70; 0.18. 第33期; 13.90; 0.51. 第34期; 14.30; 0.22. 第35期; 13.20; 0.25. 第36期; 12.10; 0.36. 第37期; 12.10; 0.19. 第38期; 12.10; 0.22. 第39期; 12.50; 0.29. 第40期; 10.20; 0.45. 第41期; 10.30; 0.31. 第42期; 10.30; 0.30. 第43期; 9.49; 0.31. 第44期; 9.52; 0.33. 第45期; 9.33; 0.30. 第46期; 9.28; 0.28. 第47期; 9.84; 0.30. 第48期; 9.69; 0.29. 第49期; 8.95; 1.05. 第50期; 22.00; 0.46. 第51期; 9.33; 0.35. 第52期; 11.30; 0.53. 第53期; 11.60; 0.68. 平均值; 14.15; 0.35. 标准值; ≤20; ≤1.0. 最大超标倍数; 0.35; 0.05. 由上表可知，伊洛汇合处断面中COD和氨氮浓度均有超标现象，其中COD标准指数范围为0.45~1.35，超标率9.43%，最大超标倍数为0.35；氨氮标准指数范围为0.15~1.05，超标率1.89%，最大超标倍数为0.05。伊河伊洛汇合处断面COD、氨氮2018年度平均浓度分别为14.15mg/L和0.35mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准浓度。 #### 根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2018年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛政办[2018]36号）工作目标：到2018年底，全市国、省控地表水责任断面达到省政府考核环境质量目标要求，洛河长水、洛河高崖寨、伊河潭头、伊河龙门大桥、汝河紫罗山5个地表水断面水质氨氮≤0.5毫克/升、总磷≤0.1毫克/升，其他指标达到地表水Ⅲ类标准，洛河白马寺断面水质达到地表水Ⅳ类标准，洛阳市出境断面伊洛河汇合处断面水质达到地表水Ⅲ类标准；市控地表水断面水质达到市政府政府考核环境质量目标要求；城镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类，达标率100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；城市建成区黑臭水体全部消除，偃师市、孟津县、新安县基本完成黑臭水体整治任务，其他各县基本完成黑臭水体的截污纳管工作；水环境安全得到保障，全市全年不发生水环境污染事故。 本项目无生产废水产生，生活污水采用收集池收集后定期用于周边洒水降尘。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见下表。 表11 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距本项目距离; 人口（人）; 环境功能. 环 境 空 气; 中宫底村; 南; 660; 1801; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 木阁沟村; 东南; 480m; 3987. 曲家寨村; 西南; 840m; 5500. 史家沟村; 东; 1100m; 1630. 顾县村; 西南; 2200m; 8804.

环评适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 SO224小时平均值150μg/m3；SO21小时平均值500μg/m3 NO224小时平均值80μg/m3；NO21小时平均值200μg/m3 PM1024小时平均值150μg/m3 PM2.524小时平均值75μg/m3 CO小时平均值4mg/m3 O3日最大8小时平均值160μg/m3 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2类：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） - 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类 #### COD≤20mg/L，NH3≤1.0mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率（二级）：15m高排气筒排放速率3.5kg/h 周界外浓度最高点 颗粒物：1.0mg/Nm3 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标为： COD：0.0252t/a；氨氮：0.0022t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： （1）铁盘生产工艺 多功能木工机床 图1 铁盘生产工艺流程及产污环节示意图 型钢先截断机截断成合适尺寸，再经轧圆机折弯成圆，将接头多余钢材截断后用压力机进行冲孔，再与截断好的角铁经过焊接，形成钢制骨架。木板由多功能木工机床加工为合适尺寸，与钢架镶嵌组装成铁质盘具，即为成品。 （2）木盘生产工艺 多功能木工机床 图2 木盘生产工艺流程及产污环节示意图 木板由多功能木工机床加工成合适尺寸，与串丝组装成木质盘具，即为成品。

主要污染工序： 1. 废气：木材加工过程产生的粉尘；焊接烟尘； 2. 废水：职工生活污水； 3. 噪声：截断机、轧圆机、冲床、焊机、木工机床等设备运行产生的噪声。 4. 固废：金属边角料；木材边角料；袋式除尘器收集的木屑；废机油；生活垃圾。

项目主要污染物产量及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 木材加工、焊接工序 | 有组织粉尘 | 132.64mg/m3 | 1.915t/a | 5.31mg/m3 | 0.077t/a |
|  | 木材加工、焊接工序 | 无组织粉尘 | / | 0.338t/a | / | 0.338t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L | 0.0252t/a | 350mg/L | 0.0252t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0022t/a | 30mg/L | 0.0022t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0144t/a | 200mg/L | 0.0144t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.5t/a | / | 0 |
|  | 生产过程 | 金属边角料 | / | 8t/a | / | 0 |
|  |  | 木材边角料 | / | 5t/a | / | 0 |
|  |  | 袋式除尘器收集的木屑 | / | 1.834t/a | / | 0 |
|  |  | 废机油 | / | 0.01t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为截断机、轧圆机、切割机、冲床、焊机、木工机床等，声源声级值在70~90dB（A）之间。经预测，各厂界昼间噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目周围没有珍稀动植物种群和生态敏感点，本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目厂区建筑物已建成，不再进行土建工程，仅在车间内安装生产设备，影响较小，不再进行评价。

运营期环境影响分析 1. 大气环境影响分析 本项目主要大气污染源为木材加工产生的粉尘；骨架加工产生的焊接烟尘。针对本项目特点，本项目拟采用分散收集+中央除尘器集中处理的治理方式处置木材加工工序和焊接工序产生的粉尘。 1.1木材加工粉尘 本项目有4台木工多用机床用于切割及加工木板，该过程切割加工点位会产生木屑粉尘。评价要求分别在4台机床切割加工点位上方设置集气罩，集气罩面积大于工作面，同时将机床工作面下半部采取硬质包裹封闭（可采用铁皮、木板等），内部设置木屑收集措施（可用布袋、编织袋等），切割过程中产生的粉尘经集气罩负压收集后汇集至一台中央袋式除尘器进行处理，最后由15m高排气筒排放。 参照《工业源产排污系数手册》（2010修订）中木材加工行业，板材切割过程产尘系数为0.321千克/立方米产品，则本项目木板切割过程产尘量约为2.247t/a。集气罩集气效率为85%，则该工序布袋除尘器处理粉尘量为1.91t/a。 1.2焊接烟尘 本项焊丝使用总量为0.8t/a，经类比，焊接过程烟尘产生量为8g/kg焊丝，则本项目电焊机运行过程烟尘产生量为0.0064t/a，该工序设置集气罩通过风管连接中央布袋除尘器，集气量为0.005。 综上分析，本项目中央袋式除尘器收集粉尘量为1.915t/a，根据该项目除尘器设计参数，除尘器为96%，除尘器风量6000m3/h，则大气污染物产排放情况见下表。 表12 大气污染物产排放情况核算 污染源; 产尘量; 集气罩 收集量; 进口浓度; 有组织排放; 无组织排放量. 排放浓度; 排放速率; 排放量. 木工机床; 2.247t/a; 1.915t/a; 132.64mg/m3; 5.31mg/m3; 0.032kg/h; 0.077t/a; 0.338t/a. 焊机; 0.0064t/a. 由上表可知，生产过程中产生的有组织粉尘由集气罩收集并经中央袋式除尘器处理后，排放浓度为5.31mg/m3，排放速率为0.032kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率3.5kg/h）。 1.3 大气环境影响预测与评价 1.3.1大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的粉尘为主要污染物，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表13 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表14 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB3095-2012. 1.3.2大气污染源强的确定 本项目共有1根15m排气筒，以厂区西南角为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，本项目大气污染物排放源参数见表15、表16。 表15 污染物排放点源参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内 径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 除尘器排气筒; 112.802474; 34.668969; 244; 15; 0.4; 14.23; 293; 2400; 正常; 0.032. 表16 本项目污染物排放矩形面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 评价因子源强/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 生产区; 112.802473; 34.668968; 244; 60; 50; 0; 12; 2400; 正常; 0.14. 1.3.3项目参数 估算模式所用参数见表。 表17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 30°C. 最低环境温度; 0°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 1.3.4评级工作等级确定 本项目污染源正常排放的污染物的估算模型计算结果如下： 表18 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 点污染源; 面污染源. 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 50; 0.0501; 0.01; 4.246; 0.94. 100; 0.2519; 0.06; 6.491; 1.44. 200; 0.3096; 0.07; 6.374; 1.42. 500; 0.3155; 0.07; 5.535; 1.23. 1000; 0.3179; 0.07; 4.128; 0.92. 1500; 0.296; 0.07; 2.681; 0.6. 2000; 0.2457; 0.05; 1.874; 0.42. 2500; 0.2019; 0.04; 1.411; 0.31. 下风向 最大质量浓度及占标率/%; 0.3628; 0.08; 6.908; 1.54. D10%最远距离/m; 687; 141. 根据以上估算模式计算结果可知，项目正常运行条件下，除尘器排气筒下风向最大地面质量浓度占标率为0.08%，Pmax＜1%；生产区面源下风向最大地面质量浓度占标率为1.54%，1%≤Pmax＜10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级判据，确定本项目为二级评价，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据导则要求，项目大气环境影响评价范围为以厂址为中心区域的边长为5km的矩形区域。 表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 除尘器排气筒; 颗粒物; 5310; 0.032; 0.076. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.076. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.076. 表20 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值(μg/m3). 1; 生产区; 木材加工及焊接; 颗粒物; 焊接烟尘收集、集中布袋除尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.338. 无组织排放合计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.338. 1.4无组织粉尘厂界达标分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式，计算本项目无组织排放的颗粒物对厂界外最大浓度贡献值和出现距离以及厂界浓度贡献值范围见下表。 表21 厂界无组织粉尘浓度贡献值一览表 面源名称; 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 最大落地浓度. 生产车间; 距厂界1m处距离（m）; 1; 16; 1; 1; 208. 颗粒物浓度贡献值（mg/m3）; 0.000165; 0.000873; 0.000165; 0.000165; 0.006908. 由上表可知，本项目无组织粉尘对四周厂界颗粒物浓度贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“周界污染物颗粒物浓度限值1.0mg/m3”标准要求。 1.5大气环境防护距离 项目无组织排放源主要为车间排放的无组织颗粒物，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用推荐模式计算项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期浓度贡献值不超过环境质量浓度限值，因此，无需设置大气环境防护距离。 1.6污染源监测计划 本项目污染源监测计划见下表。 表22 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表23 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 1.7大气环境影响评价结论 本项目大气污染物主要为盘锯加工焊接工序产生的粉尘。在采取集气罩收集、袋式除尘器等措施后，本项目有组织粉尘排放浓度能够满足可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求），本项目无组织粉尘对四周厂界颗粒物浓度贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“周界污染物颗粒物浓度限值1.0mg/m3”标准要求，无需设置大气环境防护距离。 2. 水环境影响分析 本项目职工人数为10人，均不在厂内食宿，人均用水量按每人30L/d计算，生活用水量为90t/a（0.3t/d），生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为72t/a（0.24t/d）。根据现场调查，厂区15m3化粪池定期清理用于肥田，经类比，生活污水中COD、氨氮和SS的产生浓度分别为350mg/L、30mg/L、200mg/L，则生活污水中COD、氨氮、SS产生量分别为0.0252t/a、0.0022t/a、0.0144t/a，生活污水经过收集后可用于厂区绿化、洒水降尘，不会对地表水环境产生不良影响。 3. 声环境影响分析 本项目噪声源主要是截断机、轧圆机、切割机、冲床、焊机等，声源声级值在70～90dB（A）之间，本项目噪声源参数见下表。 表24 主要噪声源参数 单位：dB（A） 主要高噪设备; 数量; 声源声级值; 安放方式; 运行情况. 截断机; 1台; 85～90; 车间内; 昼间. 轧圆机; 2台; 80～85. 冲床; 1台; 80～85. 焊机; 4台; 70～75. 木工专用机床; 4; 80～85. 本项目生产设备均安置于厂房内，经距离衰减和厂房隔声后，高噪设备噪声值大大降低。 预测点位：四周厂界，预测因子为等效连续A声级。 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表25 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间贡献值; 42.32; 45.19; 51.39; 52.46. 标准限值; 60; 60; 60; 60. 从上表可以看出，本项目运营期间四周厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4. 固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为金属边角料；木材边角料；袋式除尘器收集的木屑；移动袋式除尘器收集的烟尘；废机油；生活垃圾。 4.1一般固废 本项目职工定员10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾的产生量为1.5t/a。产生的生活垃圾由垃圾桶收集后由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋。 项目生产过程中金属边角料、木材边角料产生量分别为8t/a、5t/a，该部分废料集中收集后定期外卖。 袋式除尘器收集的木屑量为1.834t/a，可送至垃圾填埋场进行处理。 评价要求在木材加工车间内设置一个10m2的一般固废暂存区，对一般固废进行暂存。 4.2危险废物 根据《国家危险废物名录》（2016）中的规定，废机油属于危险废物，类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”。本项目设备定期更换的废机油量约为0.01t/a，环评要求在车间设置一个5m2危险废物暂存间，废机油由专用桶临时存放后定期交由有资质的单位进行处理。 表26 危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08非特定行业; 900-217-08; 0.01; 车床; 液态; 高分子烃类化合物; 高分子烃类化合物及添加剂; 360天; T毒性; 在车间设置1个5m2危废暂存间，地面采取防渗处理并设置围堰，各类危险废物分别用各自专用容器存放在危废暂存区内，暂存区设置环保部门统一危废标志. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关内容，评价要求：在车间设置1个5m2的危废暂存间，暂存区地面采取防渗处理，废机油用专用容器盛装在危废暂存区存放，由专人管理，做好登记。根据现场调查情况，建设单位可采取在设备所在位置铺设防渗土工膜，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并按规定设立环保部门统一危险废物标志，容器上粘贴危险废物标签。做好防风、防雨、防晒、防渗漏废等措施危废经临时存放后，定期由有资质单位处理，本项目危险废物贮存场所情况见下表。 表27 危险废物贮存场所基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存量; 贮存 周期. 危废暂存点; 废机油; HW08; 900-214-08; 车间内; 5m2; 专用桶; 0.005t; 180天. 综上所述，本项目各种固体废物能够得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 5土壤环境影响分析 5.1识别内容 本项目对比土壤技术导则附录A，土壤环境影响评价项目类别，本项目属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他，属于Ⅲ类项目，对照污染影响型敏感程度分级表如下。 表28 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 建设项目周边无土壤敏感目标，敏感程度属于不敏感。 - 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地规模属于小型。 5.2级别判定 - 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表 。 表29 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于Ⅲ类项目，敏感程度属于不敏感，占地规模属于小型，对比污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作 6. 政策相符性分析 6.1河南省豫环文[2015]33号文相符性分析 根据河南省环境保护厅2015年1月28日印发的《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）本项目不属于水污染防治重点单元，属于大气污染防治重点单元，本项目不在《重金属污染防控单元》。本项目属于工业准入优先区，本项目与河南省豫环文[2015]33号文相符性分析见下表。 表30 河南省豫环文[2015]33号文相符性分析 # 工业准入优先区; # 本项目; # 符合性. 严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；; # 本项目不在《水污染防治重点单元》的区域内。; # 符合. # 在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电、煤化工项目审批，不予审批冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；; # 本项目在《大气污染防治重点单 # 元》的区域内。本项目不属于燃煤火电、煤化工，冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。; - 符合. # 在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合我省、市重大产业布局的项目除外）; # 本项目不在《重金属污染防控单元》的区域内; - 符合. 由上表可知，本项目符合河南省豫环文[2015]33号文相关要求。 6.2《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）：围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，坚持源头严控、过程严管、末端严治，全面完成年度重点治理和减排任务，努力完成年度空气质量改善目标，为实现“四高一强一率先”奋斗目标提供环境支撑。 表31 项目与豫环攻坚办〔2019〕25号相符性分析 方案要求; 环评要求; 相符性. 开展工业企业无组织排放治理。2019年月底前，全省工业企业完成物料输送、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。; 本项目生产过程产生的粉尘均采取环保设备治理，盘锯和刨平采用集气罩+中央布袋除尘收集后经15m排气筒排放，焊接烟尘采用双臂式焊接烟尘收集机收集处理。; 相符. 6.3《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）相符性分析 本项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）相符性分析见下表。 表32 项目与国发〔2018〕22号相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 1; 严控“两高”行业产能。原则上全省禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和玻璃等产能;新建、改建、扩建涉及大宗物料运输的建设项目,原则上不得利用公路运输。; 本项目属于机加工项目，不属于“两高”行业。; 不涉及. 2; 强化施工扬尘污染防治。做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。; 本项目建成，不在考虑施工期影响。; 相符. #### 根据上表可知，本项目符合国发〔2018〕22号文要求。 7. 环保投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资为4.7万元，占总投资的9.4%。环保投资估算见下表。 表33 环保投资估算一览表 序号; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 1; 固废暂存区; 1个10m2; 0.2. 2; 垃圾桶; 1个; 0.05. 3; 危废暂存区; 1个5m2; 1. 4; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 1套; 3. 5; 化粪池; 1个15m3; 0.45. 6; 合计; /; 4.7. 8. 选址合理性分析 偃师市顾县国平电缆材料厂年产5万套电缆盘具项目位于偃师市顾县镇中宫底村，现状东为元升工贸、西为修车厂、南为进厂路及空地、北为顺源公司，项目200m范围内无居民。 项目占地面积为3300m2，根据本项目土地证，本项目用地属于工业用地，符合用地规划。 本项目所在位置不属于豫环文[2015]33号文中规定的“禁止开发区域”，项目符合环评审批制度；项目符合豫环攻坚办〔2019〕25号、国发〔2018〕22号等文件要求。 本项目距顾县集中供水厂1#井一级保护区边界距离为1900m，距顾县集中供水厂2#井一级保护区边界距离为2100m，不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。 项目用水为村自来水，用电由顾县镇电网供应。项目运行过程中大气污染物可以达标排放；无生产废水产生；噪声可以达标排放；生活污水经化粪池收集后定期清掏肥田；各种固体废物能够得到合理处置，对环境影响较小。 综上所述，从项目周围环境、相关规划、项目污染物防治等方面分析，本项目选址是合理可行的。

建设项目拟采取的治理措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 盘具加工、焊接 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 化粪池 | 对环境影响不大 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  | 生产过程 | 废金属料 | 定期外卖 | 合理处置 |
|  |  | 木材边角料 | 定期外卖 | 合理处置 |
|  |  | 袋式除尘器收集的木屑 | 垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  |  | 废机油 | 交有资质单位处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 对生产设备采取隔声降噪等措施。经厂房阻隔、距离衰减，厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂区绿化面积约50m2，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用，该项目的建设对当地生态环境影响甚小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论 1. 产业政策相符性 本项目设备和产品不在国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类之列，并于2019年3月1日在偃师市发展和改革委员会备案，备案号：2019-410381-38-03-006822，符合国家产业政策。 根据河南省环境保护厅2015年1月28日印发的《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）文件，本项目不属于规定中不予审批类项目。 2. 选址可行性 偃师市顾县国平电缆材料厂年产5万套电缆盘具项目位于偃师市顾县镇中宫底村，厂区所在位置交通便利。项目建设符合国家产业政策；项目符合环评审批制度；用水、用电均有充足保证；废气、噪声排放能够达标，无生产废水排放，职工生活污水经化粪池收集后定期清掏肥田，各种固体废物能够得到合理处置，对环境影响较小。因此，本项目选址从环保角度分析是可行的。 3. 环境质量现状 3.1 环境空气现状 2018年PM10、PM2.5的年均浓度不能满足GB3095中浓度限值要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区，根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2019]11号）工作目标为：到2019年底全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在100微克位立方米以下，PM2.5(细颗粒物)年均浓度控制在56微克立方米以下，年度优良天数达标率达到60%全面完成省、市政府下达的年度大气污染治理任务和环境监测监控监管任务，全面完成省市政府下达的年度大气污染物总量减排任务。 3.2 声环境现状 本项目四周厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，该区域声环境质量现状较好。 4. 环境影响分析 4.1大气环境影响分析 本项目主要大气污染源为木材加工过程产生的粉尘和焊接烟尘。各工序粉尘经集气罩分散收集后由袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，经过估算，本项目有组织粉尘排放浓度能够满足可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求），本项目无组织粉尘对四周厂界颗粒物浓度贡献值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“周界污染物颗粒物浓度限值1.0mg/m3”标准要求，无需设置大气环境防护距离。 4.2 水环境影响分析 本项目生产过程不产生废水，化粪池定期清理用于肥田，不会对地表水环境产生不良影响。 4.3 声环境影响分析 本项目噪声源主要是截断机、轧圆机、切割机、冲床、焊机等，经过预测，运营期间四周厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.4 固体废物影响分析 本项目生活垃圾由垃圾桶暂存后及时运往生活垃圾填埋场集中处置；金属边角料、木质边角料集中收集后定期外卖；袋式除尘器收集的粉尘送垃圾填埋场进行处理；废机油交有资质的单位进行处理。本项目的固体废物均得到了合理的处理、处置，不会对周围环境产生大的影响。

建议与要求 1、运营期加强设备管理、维护，派专人定期检查环保设备设施，保证设备长期、稳定、良好运行； 2、总量控制指标为：COD：0.0252t/a；氨氮：0.0022t/a。 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择较合理，只要建设单位认真落实各项污染防治措施及对策建议，严格执行“三同时”制度，确保各种污染物达标排放，从环保角度看，本建设项目是可行的。

环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设备、设施 | 数量、规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 木材加工粉尘、焊接烟尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2二级标准 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1个15m3 | 定期清理用于肥田 |
| 噪声 | 生产设备 | 距离衰减、隔声降噪 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1个 | 合理处置 |
|  | 金属边角料 | 固废暂存区 | 1个10m2 |  |
|  | 木材边角料 |  |  |  |
|  | 袋式除尘器收集的木屑 |  |  |  |
|  | 废机油 | 危废暂存间 | 1个5m2 |  |