《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市煜鑫耐火材料厂耐火材料改建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市煜鑫耐火材料厂 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李延超 |  | 联系人 |  | 李延超 |
| 通讯地址 | 洛阳市偃师市府店镇府北村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598178259 | 传真 | / | 邮政编码 | 471900 |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市府店镇府北村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 2020-410381-30-03-046555 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  | 行业类别及代码 | 其他非金属矿物制品制造 C3099 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3592.51 |  | 绿化面积 (平方米) | 100 |  |
| 总投资 （万元） | 40 | 其中：环保投资（万元） | 5.1 | 环保投资占总投资比例 | 12.71% |
| 评价经费（万元） |  |  | 预期投产日期 | 2020年10月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 偃师市煜鑫耐火材料厂耐火材料改建项目位于偃师市府店镇府北村，于2015年投资建设了年加工3万吨石英石项目。生产工艺为：块状石英石经鄂破、对辊筛分、粉磨、搅拌等工序进行加工。该项目环保手续完善，具体情况如下： 表1 环保过程情况表 时间; 内容; 主要工程内容. 2016年1月; 2016年1月由洛阳市青源环保科技有限公司编制了《偃师市煜鑫耐火材料厂年加工3万吨石英石项目环境影响评价报告表》; 该项目以石英石为原料，年产普通干式料8000吨，新干式料10000吨，炉料12000吨。具有1条破碎筛分线。. 2016年1月; 2016年1月12日偃师市环境保护局以偃环监表[2016]1号对该项目进行了批复. 2016年9月; 2016年9月由偃师市环境监测站编制完成了《偃师市煜鑫耐火材料厂年加工3万吨石英石项目竣工环境保护验收监测报告表》[偃环监验表（2016）第45号]. 2016年9月; 2016年9月26日偃师市环境保护局以偃环监验[2016]19号对该项目出具了竣工环境保护验收意见. 偃师市煜鑫耐火材料厂根据市场调查，决定投资40万元在现有工程厂区范围内建设年产中包涡流器500吨项目，本项目所需原料铝矾土骨料、粉料，镁砂粉料依托现有工程鄂破机、振动筛、对辊机、粉磨机等设备进行加工生产，项目建成后现有工程石英石加工产品能力变为29500吨/a，即耐火材料总产能不变。 经查，本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2020年6月9日在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码为：2020-410381-30-03-046555。本项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价，经查阅环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的规定和要求，本项目属于“第十九项 非金属矿物制品业—55、耐火材料及其制品---其他”，属于编制报告表类别，因此本项目需编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和监测的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、本项目概况 2.1 本项目建设场地及工程内容 偃师市煜鑫耐火材料厂位于偃师市府店镇府北村，厂区范围面积3592.51m2，土地性质属于工业用地（后附土地证）。对照《府店镇土地利用总体规划》（2010-2020），该厂区范围用地属建设用地，符合规划要求。 本项目所在厂区西侧为进村道路，路西为耐火材料厂，东、南、北侧均为农田。最近的居民为北53m的滑城河村居民及南100m的滑城河村居民。项目地理位置见附图1，周边概况图详见附图3。 本项目在厂区用地范围内利用原有仓库进行建设。并依托厂区内生产设备、已建的办公室、门卫、配电设施及给排水设施等。 具体建设内容如下表所示。 表2 项目建设内容一览表 工程分类; 建设内容; 内容、规模; 备注. 主体工程; 1号生产车间; 2530m2，全封闭钢结构厂房; 现有工程生产车间，依托内部鄂破筛分线、粉磨线；设置成品养护、存放区。. 2号生产车间; 192m2，全封闭钢结构厂房; 现有工程闲置仓库改建. 公用工程; 办公楼; 800m2，砖混结构; 2层，依托现有. 门卫; 50m2，砖混结构; 1层，依托现有. 给水; 用水由偃师市府店镇自来水供应; 依托现有. 排水; 生活污水化粪池处理，定期清掏，用于周围农户肥田; 依托现有. 车辆冲洗设施废水经沉淀后循环使用，不外排; 依托现有. 供电; 偃师市府店镇供电系统; 依托现有. 环保工程; 废气; （鄂破、筛分、对辊工序）袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 依托现有. （配料、搅拌、粉磨工序）袋式除尘器+15m排气筒（1套）. （搅拌工序）袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 新建. 车辆冲洗设施; 依托现有. 废水; 化粪池1个，30m3; 依托现有. 噪声; 设备减震、距离衰减; 依托现有、新建. 固废; 垃圾桶若干; 依托现有. 2.2 主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表3 主要生产设备 所在位置; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1#生产车间; 鄂式破碎机; 250×400; 个; 1; 现有工程设备，本项目依托使用. 对辊机; 1.2m×4.5m; 台; 1; 现有工程设备，本项目依托使用. 振动筛; S2F型; 台; 1; 现有工程设备，本项目依托使用. 粉磨机; 900型; 台; 1; 现有工程设备，本项目依托使用. 中转料仓; 900型; 台; 1; 新上，项目自动配料系统. 2#生产车间; 搅拌机; 0.6T; 台; 1; 新上，用于各种干物料搅拌混料. 搅拌机; 0.6T; 台; 1; 新上，混料加水搅拌. 平板振动器; PM82; 台; 1; 新上. 电烘干房; 4m×8m×1.5m; 个; 1; 地下设置，新建 分为4m长低温区（约50-80℃）、4m长高温区（约250℃）. 2.3 产品方案及生产规模 本项目产品为中包涡流器（产品用于钢水倾倒受冲击的耐火材料，又名钢水冲击板），年产量为500吨。 2.4 主要原辅材料及能源 2.4.1主要原辅材料及能源 本项目的主要原辅材料用量及能源的消耗情况见下表。 表4 原辅材料及能源用量情况一览表 原辅料名称; 年用量; 备注. 铝矾土; 417.5吨; 块料；制成铝矾土粉料约67.5t，骨料约350t. 镁砂; 50吨; 块料，制成镁砂粉料. 石英石; 30吨; 块料，制成硅微粉. 三聚磷酸钠; 1吨; 粉料，外购成品. 粗硬剂（高温耐火水泥）; 1.5吨; 粉料，外购成品. 黄油; 0.2t/a; 生产设备润滑，使用时少量涂抹，无废黄油产生. 水; 60吨; 府店镇自来水管网. 电; 4万kw·h; 府店镇用电管网. 2.4.2主要原辅材料理化性质 铝矾土：简称高铝料，铝矾土生料经煅烧后产品，主要成分为氧化铝。 镁砂：镁砂又称烧结镁砂，由菱镁矿、水镁矿或以海水与石灰乳反应制得的氢氧化镁，经高温煅烧而成，水化能力强。主要用于制碱性耐火材料，如镁砖、镁铝砖，含杂质多的用于铺炼钢钢炉底。 硅微粉：主要成分为SiO2，含量在99.5%以上，Fe2O3含量在0.02%以下，Al2O3在0.3%以下，粒径为200-2000 目， 外观为灰色或灰白色粉末﹑耐火度>1600℃。 三聚磷酸钠：为一类无定形水溶性线状聚磷酸盐，两端以Na2PO4终止，化学式Na5P3O10，相对分子质量367.86，常用于食品中，作水分保持剂、品质改良剂、pH调节剂、金属螯合剂。 耐火水泥：以优质铝矾土和优质石灰为原料，按一定比例配合成适量成分的生料，经过烧结后所得以铝酸盐为主要成分的熟料，再磨成细粉，制成具有耐火性的水硬性胶凝材料，称为耐火水泥。耐火水泥的耐火度不低于1580℃。 2.5 职工定员及劳动制度 本项目生产人员从现有工程职工人数中进行调配，不新增职工人数，职工人数仍然为12人，工作制度为年工作300天，每天1班（工作时间为（7:30~11:30，13:30~17:30）），每班8小时。 本项目破碎、筛分、磨粉工序年工作时间约为40h/a（本项目改建完成后，全厂破碎、筛分、磨粉工序总加工量不变，为30000t/a，总加工时间不变，为2400h/a）；一次搅拌工序约400h/a，二次搅拌工序约400h/a；烘干工序约300h/a（每次烘烤约40t物料，每次烘烤时间约为12h）；烘烤工序约为600h/a（每次烘烤约40t物料，每次烘烤时间约为48h）。 3、产能分析 根据原环评资料显示，现有工程破碎、筛分、制粉线具有1台鄂破机、1台振动筛、1台粉磨机，以及1台回料对辊机，该生产线可年加工30000吨石英石块料，年运行时间为2400h。 本项目依托上述现有工程生产线进行物料细化，细化物料量约为500吨/年，加工时间约为40h/a。 项目依托生产设备生产能力见下表。 表5 项目依托设备生产能力分析表 设备; 设备数量; 设计最大生产能力（t/h）; 工程内容; 年时基数（h）; 年最大处理能力（t）. 鄂破机; 1台; 12.5; 本项目; 40; 500. 现有工程; 2360; 29500. 合计; 2400; 30000. 振动筛; 1台; 12.5; 本项目; 40; 500. 现有工程; 2360; 29500. 合计; 2400; 30000. 粉磨机; 1台; 3.75; 本项目; 40; 150. 现有工程; 2360; 8850. 合计; 2400; 9000. 依上表可知，本项目依托现有工程破碎筛分、制粉生产线进行物料细化，项目改建完成后，该生产线运行总时间不变，总加工量不变，扔为30000t/a，可保证项目改建完成后产能不增加。 4、总投资 本项目总投资50万元，全部为企业自筹。 5、本项目与现有工程依托关系 本项目依托现有工程生产车间、仓库、生产设备，以及依托利用其他公用辅助设施、环保设施、办公设施等，具体见下表。 表6 本项目与现有工程依托关系一览表 依托内容; 现有工程; 本项目. 主体工程; 1#生产车间; 已建; 依托1#生产车间内部鄂破机、对辊机、振动筛、粉磨机等生产设备。. 2#生产车间; 已建; 依托现有仓库改建，用于本项目产品搅拌、浇注成型、烘干等. 公用辅助工程; 办公楼; 已建; 依托现有. 门卫; 已建; 依托现有. 供电系统; 已建; 偃师市府店镇供电系统提供。依托现有. 供水工程; 已建; 用水由偃师市府店镇自来水供应。依托现有. 生产设设施; 鄂式破碎机; 已设置; 依托现有. 对辊机; 已设置; 依托现有. 振动筛; 已设置; 依托现有. 粉磨机; 已设置; 依托现有. 环保设施; （鄂破、筛分、对辊工序）袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 已建; 依托现有. （配料、搅拌、粉磨工序）袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 已建; 依托现有. 车辆冲洗设施; 已建; 依托现有. 化粪池1个，30m3; 已建; 依托现有. 垃圾桶; 已设置; 依托现有. |
| 与改扩建工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目厂区内现有工程为：年加工3万吨石英石项目，项目设置了1条生产线，主要产品为普通干式料、新干式料和炉料。 1、现有工程情况介绍 项目现有工程一览表如下： 表7 现有工程基本情况一览表 序号; 项目; 现有工程概况. 1; 职工人数; 12人，其中3人在厂内住宿. 2; 工作制度; 年工作300天，每日1班，每班8小时（7:30~11:30，13:30~17:30）. 3; 建设规模; 年加工3万吨石英石. 4; 主体工程; 1#生产车间; 建筑面积2000m2. 仓库; 建筑面积192m2. 5; 辅助工程; 办公楼; 2F，建筑面积800m2. 门卫; 1F，建筑面积50m2. 6; 环保工程; 废气; 鄂破、筛分、对辊工序配置1套袋式除尘器+15m排气筒. 配料、搅拌、粉磨工序配置1套袋式除尘器+15m排气筒. 车辆冲洗设施. 废水; 职工生活污水经化粪池处理收集，定期用于周边农田施肥. 噪声; 设备减震、厂房隔声. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门统一清运. 除尘器收集的粉尘全部回用于生产. 2、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见下表。 表8 现有工程主要生产设备 设备名称; 型号（规格）; 数量; 备注. 鄂式破碎机; 250×400; 1台; /. 对辊机; 1.2m×4.5m; 1台; /. 振动筛; S2F型; 1台; 多层直线型. 粉磨机; 900型; 1台; 含提升机、喂料仓、制粉收尘设施. 搅拌机; /; 1台; 含电动上料装置. 3、现有工程主要原辅材料消耗情况 现有工程主要原辅材料消耗情况见下表。 表9 现有工程原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 石英石; t/a; 30000; 块状，车间堆存. 2; 硼酸; t/a; 230; 粉状，袋装，车间堆存. 3; 改性酚醛树脂; t/a; 230; 粉状，袋装，车间堆存. 4; 水; t/a; 180; 自来水供应. 5; 电; 万kW/h; 30; 市政电网供电. （1）硼酸 硼酸为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，分子式为H3BO3，熔点：169℃，沸点：300℃，密度:1.43。有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。广泛应用于玻璃、医药、冶金、化工等行业。 （2）改性酚醛树脂 改性酚醛树脂是用不同的化合物或聚合物通过化学或物理方法（如共聚或机械混合）改性制得的酚醛树脂，改性后，酚醛树脂的冲击韧性、粘接性、机械强度、耐热性、阻燃性、尺寸稳定性、固化速度、成型工艺性等，分别得到提高。因此，可根据实际用途，选择不同的改性酚醛树脂。 4、现有工程生产工艺 现有工程生产工艺流程图如下： 图例：废气▲ 噪声● 图1 现有工程生产工艺流程及产物环节示意图 现有工程工艺流程简述： （1）原料破碎 外购的石英石入厂后在原料区堆存，生产时原料经入料口进入地下鄂式破碎机破碎，再经振动筛筛分后合格料由溜槽输送至吨包内灌装（物料规格为0~3mm、3~8mm、8~15mm、15~40mm），不合格料进入对辊机进行二次破碎后送至料振动筛再次筛分。 （2）制粉 制粉使用的是料仓内3~8mm粒径的石英石颗粒，物料送至粉磨机内进行磨粉，制成的180目粉料收集采用一级旋风收集装置，粉料在出料口采用编织袋密封收集，余风再经过一级旋风除尘器处理后由顶端风口排出，排风口连接布袋除尘器，对多余风进行过滤。 （3）搅拌 普通干式料：将0~3mm粒径的物料（80%）、180目粉料（15%）和计量过的改性酚醛树脂送至搅拌机进料斗内，通过提升机送至搅拌机内，搅拌均匀后打包即为成品。 新干式料：将0~3mm粒径的物料（45%）、3~8mm粒径的物料（40%）、180目粉料（15%）和计量过的改性酚醛树脂送至搅拌机进料斗内，通过提升机送至搅拌机内，搅拌均匀后打包即为成品。 炉料：将0~3mm粒径的物料（38%）、3~8mm粒径的物料（12%）、8~15mm粒径的物料（10%）、15~40mm粒径的物料（15%）、180目粉料（20%）和计量过的硼酸送至搅拌机进料斗内，通过提升机送至搅拌机内，搅拌均匀后打包即为成品。 5、现有工程主要污染物产排情况 5.1废气 根据《偃师市煜鑫耐火材料厂年加工3万吨石英石项目竣工环境保护验收监测报告表》中的验收数据（验收时产能达到设计产能的100%）： （1）有组织粉尘 ①现有工程破碎、筛分、对辊等工序产生的粉尘经集气措施+袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，监测结果平均值见下表。 表10 现有工程破碎、筛分、对辊等工序颗粒物产排情况 产生浓度; 产生量; 环保措施; 排放浓度; 排放量; 排放速率. 623.9mg/m3; 6.5891t/a; 袋式除尘器+15m排气筒；风量为4400m3/h，除尘效率为95.4%; 28.7mg/m3; 0.3031t/a; 0.13kg/h. 现有工程破碎、筛分、对辊等工序产生的粉尘经处理后排放平均浓度为28.7mg/m3，排放速率为0.13kg/h，排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。 现有工程“以新带老”措施为：更换袋式除尘器滤袋，除尘效率提升至99%。经推算后，更换滤袋后上述工序产生的粉尘经处理后排放浓度为6.24mg/m3，排放量为0.0659t/a。 ②现有工程搅拌、磨粉等工序产生的粉尘经集气措施+袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，监测结果平均值见下表。 表11 现有工程搅拌、磨粉等工序颗粒物产排情况 产生浓度; 产生量; 环保措施; 排放浓度; 排放量; 排放速率. 297.9mg/m3; 3.6177t/a; 袋式除尘器+15m排气筒；风量为5060m3/h，除尘效率为90.4%; 28.6mg/m3; 0.3473t/a; 0.14kg/h. 现有工程搅拌、磨粉等工序产生的粉尘经处理后排放平均浓度为28.6mg/m3，排放速率为0.14kg/h，排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。 现有工程“以新带老”措施为：更换袋式除尘器滤袋，除尘效率提升至99%。经推算后，更换滤袋后上述工序产生的粉尘经处理后排放浓度为2.98mg/m3，排放量为0.0362t/a。 （2）无组织粉尘 参照原环评工程分析内容，原料卸料、堆存、转运过程产尘量取0.02kg/t（物料），则粉尘产生量约为0.6t/a。采取喷干雾及车间密闭措施后，预计降尘量可达到90%，则原料卸料、堆存、转运过程粉尘排放量为0.06t/a。 现有工程搅拌工序前，采取人工配料及人工运料，参照原环评工程分析内容，配料过程产尘量取0.05kg/t（物料），则粉尘产生量约为1.5t/a。经采取喷干雾及车间密闭措施后，预计降尘量可达到90%，则配料过程粉尘排放量为0.15t/a。 现有工程“以新带老”措施为：采取自动配料系统、螺旋密闭输料至搅拌机内，以控制无组织粉尘排放。 综上，现有工程粉尘产排情况见下表。 表12 现有工程粉尘产排情况表 产尘点; 整改前排放量t/a; “以新带老”措施; 整改后排放量t/a; 增减量. 破碎、筛分、对辊等工序粉尘; 0.3031; 更换袋式除尘器滤袋，提高袋式除尘器的处理效率; 0.0659; -0.2372. 搅拌、磨粉等工序粉尘; 0.3473; 更换袋式除尘器滤袋，提高袋式除尘器的处理效率; 0.0362; -0.3111. 原料卸料、堆存、转运过程粉尘; 0.06; /; 0.06; 0. 配料过程粉尘; 0.15; 采取自动配料系统、螺旋密闭输料至搅拌机内，以控制无组织粉尘排放; 0; -0.15. 合计; 0.8604; /; 0.1621; -0.6983. 5.2废水 本项目新鲜水用量为180t/a，主要为职工生活用水，项目生产过程不用水。 本项目职工人数为12人，其中3人在厂内住宿（人均用水量按每人80L/d计算），9人不在厂内住宿（人均用水量按每人40L/d计算），生活用水量为180t/a，生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为144t/a（0.48t/d）。 本项目生活污水经化粪池收集处理后定期用于周边农田施肥。经过类比，生活污水中COD、氨氮的浓度分别为350mg/L、30mg/L。化粪池对COD、氨氮的去除效率分别20%、3%，则化粪池处理后的COD、氨氮的浓度分别为280mg/L、29mg/L，产生量分别为0.0403t/a、0.0042t/a。 5.3噪声 根据《偃师市煜鑫耐火材料厂年加工3万吨石英石项目竣工环境保护验收监测报告表》中的验收数据，东厂界昼间噪声值范围52.1~53.2dB（A）；南厂界昼间噪声值范围52.4~56.7dB（A）；西厂界昼间噪声值范围53.4~56.7dB（A）；北厂界昼间噪声值范围54.1~55.4dB（A）。现有工程正常运行时，四周厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类标准要求。 5.4固废 项目固体废物主要为除尘器收集的粉尘，以及职工生活垃圾。其中除尘器收集的粉尘全部回用于生产，生活垃圾经垃圾桶收集后运往城市生活垃圾填埋场卫生填埋。 6、污染物排放情况统计 根据上述分析，现有工程污染物产排情况统计见下表。 表14 现有工程整改前后污染物产排情况统计表 类型; 排放源; 污染物名称; 整改前排放量（t/a）; 整改后排放量（t/a）; 增减量 （t/a）. 大气污染物; 生产过程; 颗粒物; 0.8604; 0.1621; -0.6983. 水污染物; 生活污水; COD; 0.0403; 0.0403; 0. 氨氮; 0.0042; 0.0042; 0. 7、现有工程现存问题及以新带老措施 现场调查期间，该耐火材料项目现存的环保问题主要为： 表15 项目现存主要环保问题及整改措施一览表 序号; 现场主要环保问题; 以新带老措施; 完成时限. 1; 现有工程搅拌工序前，采取人工配料及人工运料，无组织粉尘控制不力; 采取自动配料系统、以及螺旋密闭输料; 2020.10. 2; 车间内遗留有散堆粉料; 及时清理处理; 2020.10. 3; 根据验收监测，现有工程配置的2套袋式除尘器除尘效率较低，袋式除尘器滤袋破旧; 及时更换滤袋，提高除尘效率; 2020.10. 4; 除尘器卸灰区未封闭，直接卸落到地面，不符合环保要求。; 设置除尘器卸灰区，并密闭；卸灰时用集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄，灰渣作为原料回用于生产。; 2020.10. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间，总面积668.58平方公里。偃师市东邻巩义市，距巩义市30 km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市府店镇府北村，项目所在厂区周围最近敏感点为北53m的滑城河村，南100m的滑城河村，项目周边敏感点分布详见附图3。 2、地形地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300—900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔150—400m，面积占全市的35.71％；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115—135m，面积占全市的31.37％；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140—300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2％。 3、气候气象 偃师市属暖温带大陆性季风气候，冬天寒冷、夏季炎热。根据偃师市气象站近20年间观测资料统计，多年平均气温为15.1℃，平均降雨量为526.5mm，主导风向为东北东，频率为8.8%，年平均风速为2.68m/s。 4、水文 4.1地表水 偃师市境内河流属黄河水系，黄河沿邙岭北麓流过，境内长1km多，伊、洛河在境内流程最长（伊河37km，洛阳42km），还有马涧河、刘涧河、沙河等季节性河流。全市共有水库13座，其中，中型水库2座；陶花店水库、九龙角水库；小型一类水库6座，小型二类水库5座。水资源年平均总量3.8亿m3，水资源的总量多，可利用量大，基本可以满足人民生活和工农业生产的需求，但分布不均，利用率低，伊洛川区相对丰富，其它地区较缺乏。 距离项目最近的水体为项目西约280m的桑家沟河，河是由上游嵩山煤矿所排矿井水形成，矿井水主要来源于开采工程涌水。 4.2 地下水 偃师地下水按贮存深度分为浅层地下水和中深层地下水。 1）浅层水：浅层水系指埋深60 米（局部可达70至80米）以内的地下水，按其富水程度可分为4个区。水量极丰富区：（单井出水量大于5000m3/d）。分布在伊、洛河一级阶地、河漫滩区，厚度40至56米，最厚可达70米，渗透系数100至120米每日，水位埋藏浅，小于5米。伊、洛河一级阶地强富水区范围北可到中州渠，南可到高龙、故县、营防口一带。分布面积约250平方公里。因此规划区基本上全部位于伊、洛河一级阶地强富水区。水量丰富区：（单井出水量1000 至5000m3/d），分布在伊河二级阶地、洛河北岸及伊洛河下游地带，含水层厚度10至50米，渗透系数25米每日左右，水位埋深一般小于10米。水量中等区：（单井出水量100 至1000m3/d）。分布在南部山前冲洪积倾斜坡地区，含水层岩性为粉细砂、砂砾石等，厚度10至15m，地下水位埋深30至40米。弱富水区：（单井出水量小于100m3/d）。分布在邙岭及白云岭一带，含水层岩性以亚砂土、粉细砂为主。本区地下水位埋深较大，一般都大于40米，富水性差。 2）中深层水：埋深60 至350 米，主要为层状孔隙承压水，据少数钻孔抽水试验资料，中深层水河川平原区单井出水量1000至5000m3/d，山前地带单井出水量小于1000m3/d。 境内浅层地下水和中深层地下水均属低矿化度、低硬度、中性淡水。地下水的水质，境内浅层及中深层地下水的物理性质为无色、无味、无肉眼可见物；按有关化学指标综合分析结果，全市的地下水水质：北部邙岭及南部山区地下水为优良，山前倾斜坡地区为良好，伊洛河谷平原区除顾县营防口村西北一带及偃师市区印刷厂一带水质较差外，其他地方水质均为良好，基本可为人、畜饮用，适于灌溉和工业锅炉用水。 本项目厂址位于水量中等区。 5、植被与生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 项目所在地植被类型主要农田植被，目前尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、矿产资源 偃师在古地质史上为一浅海沉积地带，蕴藏着十分丰富的沉积矿藏，如铝土矿、煤、水泥灰岩、白云岩、耐火土等。同时由于后来历次造山运动影响，形成各色各样的火成岩矿藏，象花岗岩、石英、钾长石等。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护）： 1、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69号，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量应执行二级标准要求。 本项目所在地不在洛阳市城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，本项目位于工业活动较多的乡村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区，四周厂界执行2类标准。 2、社会经济发展 偃师市工业在豫西地区起步较早，发展较快，现已基本形成了能源、化工、建材、轻纺、采矿、机械加工等六大优势行业和城管鞋业、翟镇针织、庞村钢制办公家具、岳滩摩托车等四大生产基地。全市现有工业企业13000多家，三资企业36家，工业产品达2000多种。主要产品有煤炭、尿素、水泥、摩托车、玻璃、壁纸、布鞋、针织品、铁箱等。其中香山牌水泥、洛环牌活塞环等30多种产品分别获部优、省优称号。偃师市乡镇企业比较发达，是全国镇企业百强县（市）之一。全市耕地面积78万亩，其中旱涝保守面积46万亩，常年粮食种植面积100万亩，粮食产量3.5×104kg；全市农业人口73万人，劳动力38万。全市初步形成了优质麦和小麦良种、林果、畜禽、花卉、蔬菜五大支柱产业，全市正在积极建设“优质农产品生产加工基地”和“优质畜产品生产加工基地”，偃师农业步入了农业发展的新阶段。 3、饮用水源保护区 根据调查并查阅《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办 〔2016〕23号）》，距离本项目最近的集中式饮用水水源地为府店镇饮用水水源地。 府店镇饮用水水源地为地下水型，服务于府店镇镇区，共有地下水井3眼，3眼水井距离较近，具体坐标分别为东经112° 49'55.6"，北纬34° 33'6.7"；东经112° 49'54.3"，北纬34° 33'9.6"；东经112° 49'56.9"。府店镇饮用水水源地保护区以拐点坐标确定，具体保护范围见附图5。 本项目距离该集中式饮用水水源地约3.97km，远在其保护范围之外。本项目与水厂保护区边界的位置关系见附图5。 4、交通运输 偃师市地处中原腹地，位于陇海经济发展带和河南省“三点一线”旅游热线上，东距郑州90km，西距洛阳30km，与龙门石窟、白马寺、少林寺等风景名胜区毗邻。陇海铁路和连霍、太澳高速公路穿境而过，310和207国道在此交汇贯通，全市城乡公路里程达723km，在全省率先实现了村村通公路。 5、文物古迹 洛阳市大遗址主要包括邙山陵墓群、东汉陵墓南兆域、汉魏洛阳城遗址、二里头遗址、隋唐洛阳城遗址等，本项目与大遗址保护区划相应位置关系见附图6。 春秋滑国故城：春秋滑国故城属于地下文物位于府店镇府北村东北，府店北河与滑城河之间的靴形台地上。保护范围：滑城河村所在的靴形台地，东南至原公路拐弯处南40 米建设控制地带：因周围环沟，不再设控制地带。本项目不在该文物单位保护范围内。 经对照，本项目不在各遗址保护范围及控制地带内。 6、与《府店镇土地利用总体规划（2010～2020 年）》的协调性分析 规划目标： 2020 年的耕地保有量为6371.90 公顷，基本农田保护面积 6965.84 公顷。2020 年建设用地总规模为859.13 公顷，规划期内净减331.8 公顷；城乡建设用地规模为765.24 公顷，规划期内净减331.8 公顷；城镇工矿用地规模为255.71 公顷，规划期内净增量为57.85 公顷；交通水利及其他建设用地规模为93.38 公顷，规划期内没有变化。2020 年农村居民点用地规模为509.53公顷，规划期内净减量为389.65 公顷。2010～2020 年建设占用耕地47.54公顷，土地整治补充耕地609.88 公顷。 耕地和基本农田保护： 调整后的基本农田面积应不低于县级规划下达的基本农田保护面积；调整后的基本农田平均质量等别应高于调整前的平均质量等别，或调整部分的质量等别有所提高；调整后的基本农田中非耕地的比重有所降低；调整后的基本农田集中连片程度应当有所提高。 建设用地： 允许建设区：指城乡建设用地规模边界所包含的范围，是现有建设用地区和规划期内新增城镇、工矿、村庄建设用地规划选址的区域，也即是现状建设用地区和规划确定的城乡建设用地指标落实到空间上的预期用地区。包括城镇、村庄、工矿等不同类型。 限制建设区：指除允许建设区、限制建设区、禁止建设区以外的区域，是城、镇、村、工矿的合理隔离带。主要包括农业用地区、园地区和林地区等类型。农业用地区是指为发展农业生产而划定的区域。分为基本农田区和一般耕地区两个区。 禁止建设区：指规划中确定的，以生态与环境保护空间为主导用途、禁止开展与主导功能不相符的各项建设的空间区域。 本项目厂区位于府店镇府北村，经对照《府店镇土地利用总体规划（2010～2020 年）》，项目厂区属于建设用地中允许建设区，项目与《府店镇土地利用总体规划（2010～2020 年）》位置关系见附图7。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 1.1达标区判定及基本污染物环境质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年洛阳市环境空气质量公报，2019年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为177天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2018年（181天）减少4天，达标率为48.5%。环境空气中首要污染物为PM2.5其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。 表16 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，以及O3的日最大8h平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表17 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准：（单位：μg/m3） SO2 24小时平均浓度150，1小时平均浓度500；NO2 24小时平均浓度80， 1小时平均浓度200；PM10 24小时平均浓度150；PM2.5 24小时平均浓度75；CO 24小时平均浓度4，1小时平均浓度10；O3 1小时平均浓度200，8小时平均浓度160。. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标，环境空气质量一般。 1.3区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前偃师市正在实施《偃师市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《偃师市2020年VOCs污染治理专项实施方案》等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年底，偃师市可以达到《偃师市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中：“2020年度目标，全市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度控制在85微克/立方米以下，PM2.5（细颗粒物）年均浓度控制在50微克/立方米以下，年度优良天数达标率达到71.2%以上。”的目标要求。 2、声环境质量现状 2.1监测点布设 为了解区域环境质量现状，本次声环境质量现状监测共布设6个监测点，分别位于项目区东、西、南、北厂界，以及北53m滑城河村最近居民点、南100m滑城河村最近居民点。监测点位置见附图3。 2.2监测时间及频率 监测时间和频率为昼、夜间各监测一次，连续监测2天，监测时间为2020年6月22~23日。 2.3评价标准 该项目位于偃师市府店镇，所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 2.4监测结果 监测期间，项目处于停产状态，监测及评价结果见下表。 表18 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 检测地点; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]; 标准值. 南厂界; 2020.6.22; 52.3; 42.4; 2类：昼间：60 dB(A)，夜间：50dB(A). 2020.6.23; 52.8; 42.5. 西厂界; 2020.6.22; 53.2; 42.6. 2020.6.23; 52.7; 42.6. 北厂界; 2020.6.22; 52.5; 42.7. 2020.6.23; 52.5; 42.5. 东厂界; 2020.6.22; 53.5; 43.2. 2020.6.23; 53.2; 42.9. 北53m滑城河村最近居民点; 2020.6.22; 53.6; 42.1; 1类：昼间：55 dB(A)，夜间：45dB(A). 2020.6.23; 53.1; 42.5. 南100m滑城河最近居民点; 2020.6.22; 53.4; 42.7. 2020.6.23; 53.7; 42.2. 由上表可知，本项目四周厂界昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，项目区域敏感点北53m滑城河村最近居民点、南100m滑城河最近居民点昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求。该区域声环境质量较好。 3、土壤环境质量现状 - 为了解项目所在区域土壤环境质量现状，建设单位委托河南摩尔检测公司2020年6月23日对厂区范围内土壤进行了监测，厂区内共布设三个土壤采样点，监测点位见附图3，监测结果见下表。 - 表19 土壤现状监测结果一览表（单位：mg/kg） 检测项目; 检测结果. 1#采样点（0-20cm）; 2#采样点（0-20cm）; 3#采样点（0-20cm）. 砷（mg/kg）; /; /; 12.7. 镉（mg/kg）; /; /; 0.145. 六价铬（mg/kg）; /; /; 未检出. 铜（mg/kg）; /; /; 26. 铅（mg/kg）; /; /; 27. 汞（mg/kg）; 1.72. 镍（mg/kg）; /; /; 41. 四氯化碳（μg/kg）; /; /; 未检出. 三氯甲烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 氯甲烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 二氯甲烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 四氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 三氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 氯苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,2-二氯苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,4-二氯苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 乙苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 甲苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 间+对二甲苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 邻二甲苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 硝基苯（mg/kg）; /; /; 未检出. 苯胺（mg/kg）; /; /; 未检出. 2-氯酚（mg/kg）; /; /; 未检出. 苯并[a]蒽（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯并[a]芘（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯并[b]荧蒽（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯并[k]荧蒽（μg/kg）; /; /; 未检出. 䓛（μg/kg）; /; /; 未检出. 二苯并[a,h]蒽（μg/kg）; /; /; 未检出. 茚并[1,2,3-cd]芘（μg/kg）; /; /; 未检出. 萘（μg/kg）; /; /; 未检出. 石油烃（C10-C40）（mg/kg）; 未检出; 8; 7. 坐标; E112°51'30.31" N34°35'2.54"; E112°51'34.93" N34°35'3.55"; E112°51'33.96" N34°35'2.62". 从上表可知，该项目土壤监测点各监测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目特征，本次评价确定环境保护目标见下表，分布情况见附图4。 表20 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区划. X; Y. 滑城河村; 0; 53; 北; 53; 村庄; 1300人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 滑城河村; 0; -100; 南; 100. 南村寨村; 415; 1126; 东北; 1200; 村庄; 380人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 南村; 700; 1527; 东北; 1680; 村庄; 2000人. 林西村; 1803; 1189; 东北; 2160; 村庄; 1120人. 林东村; 2400; 1237; 东北; 2700; 村庄; 860人. 后庄村; 1924; 1749; 东北; 2600; 村庄; 1140人. 冯杨寨村; 435; 0; 东; 435; 村庄; 1050人. 四合村; 1125; 0; 东; 1125; 村庄; 510人. 颜良村; 1110; -627; 东南; 1275; 村庄; 480人. 小相村; 1895; -882; 东南; 2090; 村庄; 2070人. 赵城村; 1910; -2129; 东南; 2860; 村庄; 1960人. 韦窑村; 1188; -2228; 东南; 2525; 村庄; 1480人. 刘村; 946; -1613; 东南; 1870; 村庄; 450人. 高村; 593; -1533; 东南; 1640; 村庄; 470人. 府西村; -337; -484; 西南; 590; 村庄; 2780人. 府店镇; -344; -627; 西南; 715; 镇区; 15850人. 幸福社区; -1256; 315; 西南; 1295; 小区; 3908人. 关庄村; -1617; 643; 西南; 1740; 村庄; 812人. 新寨村; -2198; -1293; 西南; 2550; 村庄; 653人. 屯寨村; -2069; -1624; 西南; 2630; 村庄; 680人. 三官庙村; -677; 593; 西北; 900; 村庄; 1353人. 马河村; -1544; 865; 西北; 1770; 村庄; 710人. 桑家沟村; -559; 1837; 西北; 1920; 村庄; 570人.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 PM10：24小时平均浓度150μg /m3，年平均浓度70μg /m3； PM2.5：年平均浓度35μg/m3； SO2：1小时平均浓度500μg /m3，年平均浓度60μg /m3； NO2：年平均浓度40μg /m3； CO：24小时平均浓度4mg /m3；O3：日最大8小时平均浓度160μg/m3； 2、《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中1类、2类 1类 昼间：55 dB(A) 夜间：45dB(A) 2类 昼间：60 dB(A) 夜间：50dB(A) 3、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 污染因子; 第二类用地. 筛选值（mg/kg）. 砷; ≤60. 镉; ≤65. 铜; ≤18000. 铅; ≤800. 汞; ≤38. 铬（六价）; ≤5.7. 镍; ≤900. 四氯化碳; ≤2.8. 氯仿; ≤0.9. 氯甲烷; ≤37. 1,1-二氯乙烷; ≤9. 1,2-二氯乙烷; ≤5. 1,1-二氯乙烯; ≤66. 顺-1,2-二氯乙烯; ≤596. 反-1,2-二氯乙烯; ≤54. 二氯甲烷; ≤616. 1,2-二氯丙烷; ≤5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ≤10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ≤6.8. 四氯乙烯; ≤53. 1,1,1-三氯乙烷; ≤840. 1,1,2-三氯乙烷; ≤2.8. 三氯乙烯; ≤2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ≤0.5. 氯乙烯; ≤0.43. 苯; ≤4. 氯苯; ≤270. 1,2-二氯苯; ≤560. 1,4-二氯苯; ≤20. 乙苯; ≤28. 苯乙烯; ≤1290. 甲苯; ≤1200. 间二甲苯+对二甲苯; ≤570. 邻二甲苯; ≤640. 硝基苯; ≤76. 苯胺; ≤260. 2-氯酚; ≤2256. 苯并[a]蒽; ≤15. 苯并[a]芘; ≤1.5. 苯并[b]荧蒽; ≤15. 苯并[k]荧蒽; ≤151. 䓛; ≤1293. 二苯并[a、h]蒽; ≤1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; ≤15. 萘; ≤70. 石油烃; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 污染物; 15m排气筒; 周界外浓度最高点. 排放速率; 排放浓度. 石英粉尘; 3.5kg/h; 60mg/m3; 1.0mg/m3. 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类 昼间：60 dB(A) 夜间：50 dB(A) 3、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2020)表1 污染物; 周界外最高允许浓度; 监控位置. 颗粒物; 1.0mg/m3; 企业边界. 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不新增职工人数，不增加水污染物排放量，故不推荐总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 本项目需对铝矾土块料、镁砂块、石英石块料料进行处理，依托现有工程生产设备进行处理，具体工艺流程图如下： 1、原料处理工艺流程（依托现有工程设备进行加工处理） 鄂破机 铝矾土块料、镁砂块料 图2 原料处理工艺工艺流程图 振动筛 40mm以上 骨料吨包袋装 提升 对辊机 0-3mm 3-8mm 8-15mm 15-40mm 粉尘、噪声 部分 粉磨机 180目粉料 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 原料处理工艺流程简述： （1）原料破碎 外购的铝矾土块料、镁砂块料、石英石块料入厂后在于车间内原料区堆存，生产时原料经入料口进入地下鄂式破碎机破碎，再经振动筛筛分后合格料由溜槽输送至吨包进行袋装（袋装物料规格分别为0~3mm、3~8mm、8~15mm、15~40mm），吨包袋装后于车间内暂存待利用。不合格料进入对辊机进行二次破碎后送至振动筛进行再次筛分。 其中约350吨的铝矾土骨料直接用于后续搅拌，约67.5吨铝矾土骨料运至粉磨机处用于制粉；全部镁砂骨料（约50吨）运至粉磨机处用于制粉，全部石英石骨料（约30吨）运至粉磨机处用于制粉。 （2）制粉 上述部分铝矾土骨料、全部镁砂骨料、石英石骨料送至粉磨机内进行磨粉，制成的180目粉料收集采用一级旋风收集装置，粉料在出料口采用编织袋密封收集，余风再经过一级旋风除尘器处理后由顶端风口排出，排风口连接有袋式除尘器，对多余风进行过滤。 2、成品生产 铝矾土骨料、粉料，镁砂粉料，硅微粉、三聚磷酸钠、粗硬剂 图2 成品生产工艺流程图 二次搅拌 浇注成型 振动压实 烘干50-80℃ 粉尘、噪声 成品 水 模具 噪声 拆除模具，常温养护 烘烤250℃ 一次搅拌 粉尘、噪声 螺旋输料 螺旋输料 工艺流程简述： 将加工好的铝矾土骨料、粉料，镁砂粉料，石英粉，以及外购的三聚磷酸钠、粗硬剂原料加入自动配料系统进行配料，由螺旋输送机输送至搅拌机内进行一次搅拌，主要为干料混料，混料完成后由螺旋输送机输送至另一台搅拌机进行加水密闭搅拌，搅拌约30min后，导入模具中进行成型，并使用平板振动器进行压实；然后带模具一起由行吊将半成品吊入烘干房内进行烘干，烘干房位于地下，上方设有开合门，物料从烘干房正上方进出，烘干温度约50-80℃，烘干12h后吊出物料，然后拆除模具，在车间内常温养护约5天；然后将物料再次吊入烘干房内进行烘烤，烘烤温度约为220℃，烘烤约48h后吊出，即为本项目成品。

主要污染工序： 本项目生产过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等，具体产污工序及污染物见下表。 表21 本项目主要排污节点及污染物情况一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 生产加工区; 本项目 +现有工程; 原料卸料、堆存、转运过程; 颗粒物. 鄂破、筛分、对辊工序; 颗粒物. 配料、搅拌、粉磨工序; 颗粒物. 本项目; 一次搅拌、二次搅拌过程; 颗粒物. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 除尘灰; 袋式除尘器; 粉尘. 注：本项目设置的烘干房主要用于产品烘干，采用电加热方式进行，加热温度约250℃，该过程不涉及大气污染物排放。. 1、废气 1.1源强分析 （1）依托设施源强 本项目依托现有工程鄂破、筛分、磨粉等设施对本项目所使用的铝矾土块料、镁砂块料进行加工细化，本项目建成后，全厂破碎、筛分、磨粉工序总加工量不变，为30000t/a，总加工时间不变，为2400h/a。 ①破碎、筛分、对辊等工序 破碎、筛分、对辊等工序产生的粉尘经集气措施+袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，完成更换袋式除尘器滤袋等“以新带老”措施后，该工序粉尘产排情况见下表。 表22 “以新带老”措施完成后破碎、筛分、对辊等工序颗粒物产排情况 产生浓度; 产生量; 环保措施; 排放浓度; 排放量; 排放速率. 623.9mg/m3; 6.5891t/a; 袋式除尘器+15m排气筒；风量为4400m3/h，除尘效率为99%; 6.24mg/m3; 0.0659t/a; 0.027kg/h. “以新带老”措施完成后破碎、筛分、对辊等工序产生的粉尘经处理后排放平均浓度为6.24mg/m3，排放速率为0.027kg/h，排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。 ②配料、搅拌、粉磨工序 配料、搅拌、粉磨工序产生的粉尘经集气措施+袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，完成更换袋式除尘器滤袋等“以新带老”措施后，该工序粉尘产排情况见下表。 表23 “以新带老”措施完成后配料、搅拌、粉磨等工序颗粒物产排情况 产生浓度; 产生量; 环保措施; 排放浓度; 排放量; 排放速率. 297.9mg/m3; 3.6177t/a; 袋式除尘器+15m排气筒；风量为5060m3/h，除尘效率为99%; 2.98mg/m3; 0.0362t/a; 0.015kg/h. “以新带老”措施完成后配料、搅拌、粉磨等工序产生的粉尘经处理后排放平均浓度为2.98mg/m3，排放速率为0.015kg/h，排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。 ③原料卸料、堆存、转运过程 参照原环评工程分析内容，原料卸料、堆存、转运过程产尘量取0.02kg/t（物料），则粉尘产生量约为0.6t/a。采取喷干雾及车间密闭措施后，预计降尘量可达到90%，则原料卸料、堆存、转运过程粉尘排放量为0.06t/a。 （2）新增设施源强 本项目新增2台搅拌机，在原料投入、搅拌过程会有粉尘产生。一次搅拌为干料密闭搅拌混料，二次搅拌为加水密闭搅拌，一次搅拌与二次搅拌时间均为400h/a。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工，一次搅拌过程产生量取0.5kg/t（物料），搅拌物料量约为500t/a，则搅拌过程产尘量约为0.25t/a；二次搅拌过程产生量取0.25kg/t（物料），搅拌物料量约为500t/a，则搅拌过程产尘量约为0.125t/a。 环评要求设置1套袋式除尘器，搅拌机落料口处设置密闭集气装置，搅拌工序产生的粉尘经集气措施引入袋式除尘器处理后，由15m排气筒排放。 表24 搅拌过程粉尘产生情况一览表 产生环节; 产生浓度; 产尘量; 环保措施; 排放浓度; 排放量; 排放速率. 一次搅拌、二次搅拌; 234.4mg/m3; 0.375t/a; 3#袋式除尘器+15m排气筒；风量为4000m3/h，除尘效率为99%; 2.34mg/m3; 0.0038t/a; 0.0095kg/h. 一次搅拌、二次搅拌工序产生的粉尘经处理后排放平均浓度为2.34mg/m3，排放速率为0.0095kg/h，排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。 等效排气筒分析：根据调查，上述3根排气筒之间距离小于其高度之和，等效排放速率为0.061kg/h，等效排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 2、废水 本项目运营后，新鲜用水量为60t/a，主要为生产用水。本项目不新增职工人数本增加生活污水排放量。 2.1 生活用水（不新增） 本项目职工从现有工程进行调配，不新增职工人数。职工人数仍为12人，3人在厂内食宿，食宿的职工按80L/人·d，其他按40L/人·d计算，生活用水量为180t/a，污水排放量按照用水量的80%计算，生活污水排放量为144t/a。生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。类比同类生活污水水质，经化粪池处理后COD、氨氮产生浓度分别为280mg/L、29mg/L，经化粪池处理后COD、氨氮排放量为0.0403t/a、0.0042t/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周围农户肥田。 2.2 生产用水 本项目生产用水主要为产品搅拌用水、车辆冲洗用水。 （1）搅拌用水 根据企业介绍，搅拌用水约为物料的12%，则该产品用水量约为60t/a。全部散失。 （2）车辆进出冲洗水（不新增） 现有工程于厂区入口处设置车辆清洗设施，配套循环水池（三格沉淀池）5m3，车辆清洗水循环使用，定期向循环水池内添加补充用水，不外排，添加量约为1t/d（300t/a）。 3、噪声 本项目营运期噪声主要有依托设备鄂破机、振动筛、对辊机、粉磨机等，新增设备搅拌机、平板振动器等高噪音设备运行时产生的噪声，声源声级值在80-88dB(A)之间，主要声源参数见下表。 表25 设备声源参数 单位：dB(A) 名称; 声源 声级值; 台数; 治理措施; 隔声量; 位置; 运行情况. 鄂破机; 88; 1台; 厂房隔声、地下; 30; 生产车间; 昼间运行，连续. 振动筛; 85; 1台; 厂房隔声; 20. 对辊机; 85; 1台; 厂房隔声、地下; 30. 粉磨机; 82; 1台; 厂房隔声; 20. 搅拌机; 80; 2台; 厂房隔声; 20. 平板振动器; 85; 1台; 厂房隔声; 20. 建议本项目采取以下噪声环保措施： - 尽量选择低噪声设备 - 调整车间内的平面布局，高噪声设备集中在车间中部，远离厂界。 - 高噪声设备与地面基础之间加设橡胶隔振垫，置于封闭车间内。 - 原料及加工车间厂房不留窗户。 - 运输车辆合理调度，厂区内减速慢行，禁止鸣笛。 - 厂房周围设置绿化带，在噪声传播途径上对其进一步衰减。 - 安排专一设备维修人员，定期对生产设备进行维护保养，维持设备处于良好的运转状态。 本项目生产设备均置于车间内，经采取基础减振、建筑物隔声、合理布置远离厂界等降噪措施，可有效降低设备生产噪声对厂界声环境的影响；同时采取对运输车辆合理调度，减速慢性，装卸物料时降低落差等措施，能够减少车辆作业噪声对厂界声环境的影响。 4、固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、脉冲袋式除尘器收集的粉尘。 （1）生活垃圾 本项目不新增职工人数，仍为12人，每年工作300天，生活垃圾产生量为1.8t/a。生活垃圾垃圾桶收集后由环卫部门清运处置。 （2）袋式除尘器收集的粉尘 项目袋式除尘器收集的灰渣量为10.476t/a，除尘灰袋装后定期回用于生产。 （3）残次品 根据企业经验介绍，残次品产生量约为2%，即为10t/a，全部重新破碎细化，回用于生产。 本项目的固体废物产生情况见下表。 表26 固体废物产排情况 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）; 暂存设施; 排放去向. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; 1.8; 垃圾桶; 运至垃圾中转站. 除尘器灰渣; 除尘器收尘; 固态; 粉尘; 一般固废; 10.476; 密闭隔间; 回用于生产. 残次品; 生产过程; 固态; 铝矾土等; 一般固废; 10; /; 回用于生产.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 产生量t/a | 浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 623.9 | 6.5891 | 6.24 | 0.0659 |
|  | 2#排气筒 | 颗粒物 | 297.9 | 3.6177 | 2.98 | 0.0362 |
|  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 234.4 | 0.375 | 2.34 | 0.0038 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | / | 0.6 | / | 0.06 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 本项目不新增 |  | 本项目不新增 |  |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.8 | / | 0 |
|  | 除尘器收尘 | 除尘器灰渣 | / | 10.476 | / | 0 |
|  | 生产过程 | 残次品 | / | 10 | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要有依托设备鄂破机、振动筛、对辊机、粉磨机等，新增设备搅拌机、平板振动器等高噪音设备运行时产生的噪声，声源声级值在80-88dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目主要利用厂区内现有厂房进行建设，基本不进行土建工程，对地表植被破坏较小。本项目周边植有道旁草木，厂区及周边多绿化，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用，本项目的建设对当地生态环境影响甚小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目主体工程为利用原有已建构筑物，剩余施工内容仅为部分地面硬化、设备安装等，剩余施工量较小，施工时间短，施工期环境影响有限，不会对周围环境造成不良影响。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1大气污染源强的确定 根据工程分析，本项目污染源包括点污染源和面污染源，点污染源为3根15m高排气筒，面污染源为1号生产车间，排放源参数见下表。 表27 本项目污染物排放点源参数一览表 编 号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速/(m/s); 烟气 温度/℃; 年排 放小 时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率(kg/h). 颗粒物. X; Y. 1; 1#排气筒; 93; 2; 226; 15; 0.3; 17.3; 20; 2400; 正常 排放; 0.027. 2; 2#排气筒; 93; 10; 226; 15; 0.3; 19.9; 20; 2400; 正常 排放; 0.015. 3; 3#排气筒; 93; 20; 226; 15; 0.3; 15.7; 20; 200; 正常 排放; 0.0095. 表28 矩形面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排 放小 时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率(kg/h). 颗粒物. X; Y. 1; 生产车间; 38; 0; 226; 55; 46; 0; 10; 2400; 正常 排放; 0.025. 1.2估算模型参数选取 本项目估算模型参数选取见下表。 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -17.3. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 1.3评价等级及评价范围 本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。其分级判据及估算模式计算结果见下表。 表30 评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），利用AerScreen模型计算污染物的地面浓度及占标率，结果见下表，评价工作等级判别标准见下表。 表31 估算模式计算结果一览表 下风向距离（m）; 1#排气筒（颗粒物）; 2#排气筒（颗粒物）; 3#排气筒（颗粒物）. 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率（﹪）; 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率（﹪）; 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率（﹪）. 下风向最大质量浓度及占标率; 2.4896; 0.5532; 1.3832; 0.3074; 0.8760; 0.1947. 下风向距离（m）; 面源（颗粒物）; /. 预测质量浓度（µg/m3）; 占标率（﹪）. 下风向最大质量浓度及占标率; 15.7060; 3.4902. 由上表可知：本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率为无组织颗粒物为3.4902%，大于1%，小于10%，确定大气环境影响评价等级为二级，因此，因此，本次大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域，详见附图4。 1.4污染物排放量核算 表32 大气污染物有组织排放量核算表 排放口类型; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口; 1#排气筒; 颗粒物; 6240; 0.027; 0.0659. 2#排气筒; 颗粒物; 2980; 0.015; 0.0362. 3#排气筒; 颗粒物; 2340; 0.0095; 0.0038. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.1059. 表33 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 1号生产车间; 生产过程; 颗粒物; 密闭料库，自然沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.06. 1.5 自行监测计划 表34 自行监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2#袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3#袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 注：监测频次来自于《排污单位自行监测技术指南 总则》（2017年6月1日实施）. 1.6 大气环境影响结论 综上所述，项目采取废气处置措施可行，经采取各种治理措施对污染物进行治理后大气污染物可达标排放。本项目所在区域属于不达标区，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目的大气污染源正常排放下颗粒物污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，且项目所在区域采取“加快推动工业企业绿色发展、全面实施涉气企业特别排放限值改造、实施重点行业超低排放改造、无组织排放治理”等措施，可以满足区域环境质量改善目标，因此，本项目大气环境影响可以接受。 项目大气环境影响评价自查表见下表。 表35 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（PM10 ） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据√; 主管部门发布分数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的 污染源□; 其他在建、拟建 项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境 影响预测 与评价; 预测模型; AERMOD √; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（PM10）; 不包括二次PM2.5√ 包括二次PM2.5□. 正常排放短期 浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年平 均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率>30%□. 非正常排放 1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率>100%□. 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的 整体变化情况; k ≤ -20%□; k >-20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ / ）; 监测点位数（ / ）; 无监测√. 评价 结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境 防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; 颗粒物（0.1659）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，本项目不新增生活污水产生量，现有工程产生的生活污水经化粪池处理收集，化粪池定期清理，用于周围农田肥田，不外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中的规定，确定本次地表水环境评价等级三级B，评价内容主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。 本项目化粪池容积为30m3，本项目建成后全厂生活污水产生量最大为0.48m3/d，化粪池可存储约62天的污水量，项目周边有大量农田，可满足排水需求。因此项目化粪池措施可行。 综上，项目依托措施可行，项目运营后对该区域的水环境影响不大。 水环境影响评价自查表如下： 表36 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他√; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级□；三级 A □；三级 B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时间; 数据来源. 丰水期□；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 调查范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 调查因子. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类□；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 本项目不新增; /. 氨氮; 本项目不新增; /. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测√; 手动□；自动□；无监测□. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; /. 评价结论; 可以接受√；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，“耐火材料及其制品”编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类，根据导则评价工作等级划分情况及要求，IV类项目无需地下水评价。 4、声环境影响分析 4.1声源参数 本项目为改建项目，物料细化依托现有工程鄂破机、振动筛、对辊机、粉磨机等生产设备进行细化，且项目背景噪声监测时，现有工程因设备检修未进行生产，因此本次噪声预测考虑项目改建完成后全厂生产设备（即现有工程生产设备、本次新增生产设备）运行时产生的噪声进行预测。主要生产设备声源参数见下表。 表37 设备声源参数 单位：dB(A) 内容; 设备名称; 声源声级值; 台数; 治理措施; 隔声量; 安放位置; 运行情况. 现有工程; 鄂破机; 88; 1台; 厂房隔声，地下; 30; 1号生产车间内; 昼间运行. 振动筛; 85; 1台; 厂房隔声; 20. 对辊机; 85; 1台; 厂房隔声，地下; 30. 粉磨机; 82; 1台; 厂房隔声; 20. 搅拌机; 80; 1台; 厂房隔声; 20. 本次改扩建工程; 搅拌机; 80; 2台; 厂房隔声; 20; 2号生产车间内; 昼间运行. 平板振动器; 85; 1台; 厂房隔声; 20. 4.2预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围：项目所在厂区厂界外200m内； 预测点位：四周厂界、滑城河村（北53m）、滑城河村（南100m）； 预测因子：等效连续A声级。 4.3预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 项目所在厂区厂界噪声预测结果见下表（项目仅昼间运行）。 表38 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界. 贡献值; 51.2; 53.4; 52.6; 49.6. 标准; 60; 60; 60; 60. 由上表可知，本项目所在厂区正常生产时所在厂区四周厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 噪声敏感点滑城河村处昼间噪声预测结果见下表。 表39 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 滑城河村（北53m）; 滑城河村（南100m）. 贡献值; 47.5; 32.1. 昼间背景值; 53.6; 53.7. 叠加值; 54.5; 53.7. 昼间标准; 55; 55. 敏感点滑城河村处昼间噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 综上，本项目的建设不会对区域声环境噪声大的影响。 5、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、脉冲袋式除尘器收集的粉尘。 5.1生活垃圾 本项目生活垃圾产生量约为1.8t/a，厂区内设置垃圾桶，生活垃圾由垃圾桶收集后定期送垃圾中转站。 5.2一般工业固体废物 脉冲袋式除尘器收集的灰渣量为10.476t/a，除尘灰袋装后定期回用于生产。要求除尘器卸灰口设置密闭隔间，卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用集装袋承装，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄。 根据企业经验介绍，残次品产生量约为2%，即为10t/a，全部重新破碎细化，回用于生产。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 6.1 评价等级 按照HJ2.1建设项目污染影响和生态影响的相关要求，根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型。 通过分析该项目特点，该项目土壤环境影响类型为污染影响型。土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。 - 6.1.1建设项目类别确定 根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，详见《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A。 拟建项目属制造业——金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品——其他，根据附录A可知，该项目属于Ⅲ类项目。 - 6.1.2建设项目占地规模 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。 拟建项目占地面积为3592.51m2，合计约0.36hm2，拟建项目占地规模为小型。 - 6.1.3土壤环境敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表40 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 拟建项目位于洛阳市府店镇府北村，拟建项目所在地周边200m范围内存在耕地等土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为敏感。 - 6.1.4评价工作等级 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表41 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 综上所述，拟建项目为Ⅲ类项目，建设项目占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感，因此，确定土壤环境影响评价工作等级为三级。 - 6.1.5土壤环境质量影响 本项目可能对土壤造成污染的物质为生活污水，本项目化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区地面均进行硬化，并采取防腐防渗措施，因此，生产过程中对厂区内表层土壤环境影响较小。 - 6.2建设项目土壤环境保护措施 - 6.2.1 源头控制 化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区地面均进行硬化，可有效减少因泄漏而造成的土壤污染。 - 6.2.2 过程防控 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： （1）大气污染型：污染物质来源于生产过程产生的粉尘，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是颗粒物，它们降落到地表可能会破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 （2）水污染型：项目厂区化粪池发生泄漏，致使土壤受到污染。 （3）固体废物污染型：拟建项目产生的一般固废在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤，造成土壤污染。 针对污染物大气沉降途径造成的污染，建设项目应在车间周边采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；针对污染物通过废水地面漫流、固体废物林溶液入渗等途径可能造成的污染，建设单位对厂区地面、生产车间地面进行防渗、硬化，以防止土壤环境污染。 6.3结论 结合项目特点、土壤环境影响结果及土壤环境保护措施，从土壤环境影响角度综合考虑，建设项目对区域土壤环境的影响可以接受。 表42 本项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影 响 识 别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.36）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（无 ）、方位（ ）、距离（ ）. 影响途径; 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（√ ）. 全部污染物; /. 特征因子; /. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级. 理 化 性 质; 资料收集; a）□；b）□；c）□；d）. 理化性质; /. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 见附图3土壤监测布点图. 表层样点数; 3; /; 0.2m. 柱状样点数; /; /; /. 现状监测因子; 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃共46项. 现 状 评 价; 评价因子; /. 评价标准; GB 15618□；GB 36600；表D.1□；表D.2□；其他（ ）. 现状评价结论; 各土壤监测点各监测因子均能达到GB36600-2018第二类用地筛选值要求. 影 响 预 测; 预测因子; /. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（定性描述）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防 治 措 施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. /; /; /. 信息公开指标; /. 评价结论; 从土壤环境影响的角度，总结项目建设的可行。. 注注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 7、“三本账”的清算 厂区现有项目目前停产，按其环评报告、验收报告的污染物排放量统计。则本项目建成前后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 表43 本项目污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目名称; 污染物; 现有工程排放量; 以新代老消减量; 本工程; 总体工程排放量; 排放增减量. 排放量. 废气; 颗粒物; 0.8604; 0.6983; 0.0038; 0.1659; -0.6945. 废水; 废水排放量; 144; 0; 0; 144; 0. COD; 0.0403; 0; 0; 0.0403; 0. 氨氮; 0.0042; 0; 0; 0.0042; 0. 8、环保投资估算 本项目投资额为40万元，其中环保投资为5.1万元，占总投资的12.71%。环保投资估算见下表。 表44 环保投资估算一览表 内容; 环保设施; 数量; 投资（万元）. 依托环保设施; 袋式除尘器+15m排气筒; 2套; /. 车辆冲洗设施及循环沉淀池; 1套; /. 30m3化粪池; 1个; /. 鄂破机、振动筛、粉磨机等设备减震; /; /. 生活垃圾桶; 若干; /. 本次新增环保设施; 袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 5. 平板振动器等设备减震; /; 0.1. 总计; 5.1. 9、产业政策相符性分析 9.1 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2020年6月9日在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码为：2020-410381-30-03-046555。本项目符合国家产业政策。 且根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第三类淘汰类第（七）条机械、工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批~第四批），本项目生产设备均不在淘汰类之列。 9.2与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（洛发〔2018〕23号）相符性分析 表45 项目与文件相符性分析一览表 序号; 实施方案要求; 本项目; 相符性. 1; 强化工业企业无组织排放管控。各地组织开展工业企业无组织排放状况摸底排查，重点是钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等行业和燃煤锅炉，2018 年10 月底前建立无组织排放改造全口径清单，包括企业名称、排放节点、污染物种类、拟采取的治理措施等。企业应制定无组织排放改造方案，对物料（废渣）储存、装卸、破碎、输送及工艺过程的无组织排放实施深度治理。; 本项目的原料、成品均存放于密闭生产车间内，物料加工过程全密闭，且车间顶部设有喷干雾设施。; 相符. 9.3与《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）相符性分析 表46 项目与文件相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）持续调整优化产业结构; 5. 严格新建项目准入管理。 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为耐火材料项目，从原有项目进行产能替代，不新增产能。 本项目烘干房采用电加热，加热温度仅约250℃，该过程不涉及大气污染物排放。项目建设位于府店镇工业园区。; 符合. 9.4与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2020]2号）相符性分析 表47 项目与文件相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （三）产业结构调整专项行动; 4. 严格新建项目准入管理。 严格新建项目准入管理：按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理设施。对2019年大气污染防治考核不合格的县(市、区）涉气项目实行差异化环评审批政策；现有项目的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为耐火材料项目，从原有项目进行产能替代，不新增产能。 本项目烘干房采用电加热，加热温度仅约220℃，该过程不涉及大气污染物排放。项目建设位于府店镇工业园区。 本项目改建完成后不新增大气污染物排放量。; 符合. 9.5与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）相符性分析 表48 项目与文件相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）污染治理任务; 4、工业无组织排放全面控制到位 （1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、 表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。2020 年10 月底前，全市钢铁、焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌站等15 个重点行业全面落实《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。市住建局负责商砼站无 组织排放污染治理和日常监管。逾期整治不到位的实施停产治理，治理无望的由辖区各县（市、区）人民政府(管委会）关闭。; 本项目的原料、成品均存放于密闭生产车间内，物料加工过程全密闭，且车间顶部设有喷干雾设施。; 符合. 9.6与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚[2020]2号）相符性分析 表49 项目与文件相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （三）产业升级改造专项; 3.严格新建项目准入管理。 按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入产业集聚区或工业园区并配套建设高效环保治理设施。; 本项目为耐火材料项目，从原有项目进行产能替代，不新增产能。 本项目烘干房采用电加热，加热温度仅约220℃，该过程不涉及大气污染物排放。项目建设位于府店镇工业园区。; 符合. 9.7与《偃师市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》相符性分析 表50 项目与文件相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. （一）料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目所有物料均存放于车间内，厂内无露天堆放物料。车间原料堆放区安装喷雾装置进行抑尘。; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 项目料场设置于车间内，车间为密闭车间，堆放区、工作区、转运通道均位于车间内。; 相符. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目物料堆放区地面硬化处理，并有专职人员打扫清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目车间内设有原料堆放区，原料堆放区设置有固定的喷干雾抑尘装置。; 相符. 厂区出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目厂区物料进出入口设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。; 相符. （二）物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目物料暂存于车间内，同时在物料暂存点设置喷干雾除尘设施。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目物料在生产车间均采用皮带输送，且皮带密闭，在落料点等处均设置有集气罩。; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘至少遮住槽帮上沿以下15 厘米；厂内无露天转运散状物料。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄，灰渣作为原料回用于生产。; 相符. （三）生产环节治理; 物料上料、破碎、筛分、混料应在封闭的厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。; 本项目生产车间为密闭车间，物料上料、破碎、筛分、搅拌均位于车间内，产尘点安装有相应的集气设施，配置脉冲袋式除尘器，粉尘经处理后由15m高排气筒达标排放。; 相符. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目生产工序全部位于生产车间内部，设专门物料暂存区，且配套喷干雾除尘设施。; 相符. （四）厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路全部硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 有专职卫生保洁人员和道路洒水设施，厂区清洁和有序。; 相符. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目厂区物料进出入口设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。在洗车台四周设置有废水收集槽，经收集后排入循环沉淀水池，经沉淀后循环使用不外排; 相符. 9.8与偃师市耐火材料行业规范标准（试行）相符性分析 表51 项目与文件相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. 一、生产布局; 禁止建设铝石、铝矾土煅烧项目，控制新增低端耐火材料产能，鼓励发展高端精细类、定形烘干类耐火材料；支持现有耐火材料生产企业联合重组，开展技术升级改造，推进节能减排，优化产业产品结构，逐步进入园区，提高生产集中度。; 本项目属于改建项目，属于定形烘干类耐火材料，属于鼓励发展行业; 相符. 二、工艺和装备; 禁止采用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等明令淘汰、限制的工艺和装备。; 本项目生产设备和工艺不涉及淘汰类、限制类工艺和装备; 相符. 四、清洁生产; （二）无组织排放治理 按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”以及“场地硬化、机械清扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，完成工艺环节废气及堆场的无组织排放治理。1．厂容厂貌基本要求。拆除影响企业形象的老旧厂房、料棚，建设标准化厂房。厂门口安装企业名称标志牌。厂区道路全部硬化，裸露土地全部硬化或绿化，厂区内外以常绿树种适当绿化，有专职卫生保洁人员和道路洒水保洁车辆、设施，厂区保持清洁和有序。厂区布局合理，符合生产流程，生活区和生产区相对分立，各类警示牌、提示牌、引导牌设置完善，车间内应划出检查、参观线路和通道，每个作业区应设置标识牌。场内基础设施完善，雨污分离，管网配套，污水处理设施完善，生活垃圾定点存放，定时清运。生活领域不使用燃煤，无燃煤散烧设施，职工食堂餐饮油烟设施完善。各类物料无露天堆放，厂房内各类物料分类有序存放。 2．堆场无组织排放控制措施。运输散流体物料采取密闭措施，防止沿途抛洒；厂区进出口建设车辆喷淋冲洗设施，车辆在驶离厂区进出口前应清洗车轮、清洁车身。装卸易散发粉尘的物料在封闭建筑物内进行，同时采取洒水喷淋措施。储存散流体的场所地面必须硬化，散流体物料储存于密闭料仓或封闭式建筑物内，建设洒水喷淋降尘设施，不得临时露天堆存散流体物料。 3．工艺废气无组织排放控制措施。厂内转移和输送散流体物料采用密闭输送系统，在上料点、落料点、接驳点配备除尘设施。物料加工（包括鄂破、粉碎、筛分、混料、成型等生产工艺）在密闭的空间或容器内作业；产生粉尘的作业配备除尘设施，禁止露天作业。不定型耐火材料的袋装作业在密闭空间进行，产生粉尘的配备除尘设施。; 本项目建成后，从物料堆存、转运、生产、传输过程均在密闭车间内进行，物料进料、破碎、磨粉等工序产尘点均配置有集气装置，粉尘经收集后经配套的脉冲袋式除尘器处理后由15m高排气筒达标排放。除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。原料堆存区以及生产车间配置有喷雾降尘装置；项目厂区地面进行硬化或绿化；原料运输为密闭厢车运输；厂区出入口配置车辆冲洗设施，减少无组织粉尘排放; 相符. 10、选址合理性分析 （1）本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 （2）本项目位于偃师市府店镇，符合府店镇土地利用规划，占用土地属于工业用地。 （3）本项目不在文物保护区范围内，不在饮用水保护区范围内。 （4）经过环境影响分析，本项目运营后，排放的废气污染物能够达标排放；本项目无废水排放；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。 （5）本项目的建设符合洛发〔2018〕23号、豫环攻坚办〔2020〕7 号、洛环攻坚[2020]2号、洛环攻坚办〔2020〕14 号、偃环攻坚[2020]2号、《偃师市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》、偃师市耐火材料行业规范标准（试行）的要求。 综上，本项目无环境制约因素；污染物排放达标，环境可接受；项目占地为工业用地，符合土地利用规划要求，选址从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1号生产车间 | 鄂破、筛分、对辊过程 | 颗粒物 | 集气设施+1#袋式除尘器+15m排气筒（依托） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 配料、磨粉、搅拌过程 | 颗粒物 | 集气设施+2#袋式除尘器+15m排气筒（依托） |  |
|  | 2号生产车间 | 搅拌过程 | 颗粒物 | 集气设施+3#袋式除尘器+15m排气筒 |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | 化粪池收集后由周边村民定期拉走用于肥田 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 |  | SS | 进出口设车辆冲洗设施，车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不排放 | 循环使用，不外排 |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后定期送垃圾中转站 | 合理处置 |
|  | 除尘器收尘 |  | 除尘器灰渣 | 回用于生产 | 合理处置 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要有依托设备鄂破机、振动筛、对辊机、粉磨机等，新增设备搅拌机、平板振动器等高噪音设备运行时产生的噪声，声源声级值在80-88dB(A)之间。经基础减振、厂房的隔音降噪等措施，昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要保护措施及预期治理效果： 本项目主要利用厂区内现有厂房进行建设，基本不进行土建工程，对地表植被破坏较小。本项目周边植有道旁草木，厂区及周边多绿化，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用，本项目的建设对当地生态环境影响甚小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

评价结论： 1、产业政策相符性分析结论 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2020年6月9日在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码为：2020-410381-30-03-046555。本项目符合国家产业政策。 2、项目选址可行性分析结论 本项目位于偃师市府店镇府北村，利用现有厂区内的构筑物进行建设，公司占用土地属于工业用地。本项目不在文物保护范围内。经过环境影响分析，本项目运营后，排放的颗粒物能够达标排放；本项目无废水外排；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。本项目无重大环境制约因素；污染物排放达标，环境可接受；项目占地为工业用地，符合土地利用规划要求，选址从环境保护角度分析是可行的。 3 环境质量现状 3.1空气环境质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年洛阳市环境空气质量公报，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，以及O3的日最大8h平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 3.2声环境质量现状 本项目四周厂界昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求；敏感点滑城河村昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求。该区域声环境质量较好。 3.3土壤环境质量现状 根据监测数据可知，该项目土壤监测点各监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。 4 营运期环境影响分析结论 4.1 大气环境影响分析 1#生产车间： 本项目所需原料铝矾土骨料、粉料，镁砂粉料，石英粉均依托现有工程设备进行加工生产，其中鄂破、筛分、对辊过程产生的粉尘经集气收集后通过1#袋式除尘器处理后由1根15米高的排气筒排放，排气筒排放的颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。配料、磨粉过程产生的粉尘经集气收集后通过2#袋式除尘器处理后由1根15米高的排气筒排放，排气筒排放的颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 2#生产车间 本项目搅拌工序会有粉尘产生，经集气收集后通过3#袋式除尘器处理后由1根15米高的排气筒排放，排气筒排放的颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 4.2 水环境影响分析 本项目无生产废水和生活污水的排放。本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成影响。 4.3地下水水环境影响分析 根据导则，“耐火材料及其制品”编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类，根据导则评价工作等级划分情况及要求，IV类项目无需地下水评价。 4.4 噪声环境影响分析 本项目营运期噪声主要有依托设备鄂破机、振动筛、对辊机、粉磨机等，新增设备搅拌机、平板振动器等高噪音设备运行时产生的噪声，声源声级值在80-88dB(A)之间。经基础减振、厂房的隔音降噪等措施，昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。 4.5 固体废物环境影响分析 本项目生活垃圾经垃圾桶收集后定期送垃圾中转站；除尘器收尘灰袋装收集后回用于生产。本项目的各种废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生大的影响。

评价要求与建议： （1）严格落实“三同时”政策。 （2）认真落实本环境影响评价文件提出的各项环境污染防治措施。 （3）本项目无生产废水和生活污水排放，不推荐总量控制指标。 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策，拟采取的污染防治措施可靠，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

环保设施“三同时”一览表

| 类别 | 污染源 |  | 环保设施、措施 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#生产车间 | 鄂破、筛分、对辊过程 | 集气设施+1#袋式除尘器+15m排气筒（依托） | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 配料、磨粉、搅拌过程 | 集气设施+2#袋式除尘器+15m排气筒（依托） | 1套 |  |
|  | 2#生产车间 | 搅拌过程 | 集气设施+3#袋式除尘器+15m排气筒（新建） | 1套 |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 30m3化粪池（依托） | 1个 | 周边村民拉走肥田 |
|  | 车辆冲洗废水 |  | 5m3沉淀池（依托） | 1套 | 循环使用 |
| 噪声 | 生产设备 |  | 基础减震、厂房隔音 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 垃圾桶（依托） | 若干 | 定期运往垃圾中转站 |
|  | 布袋收集粉尘 |  | 袋装 | / | 回用于生产 |