《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市鑫峰耐火材料有限公司年产4万支国家专利钢包引流器项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市鑫峰耐火材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吕中全 |  |  |  | 联系人 |  | 吕中全 |  |  |
| 通讯地址 | 河南省洛阳市偃师市山化镇关窑村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937911186 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 471900 |  |
| 建设地点 | 河南省洛阳市偃师市山化镇关窑村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目代码 | 2019-410381-30-03-018786 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1728 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 15.8 | 其中:环保投资（万元） |  |  |  | 5.71 | 环保投资占总投资比例 |  | 36.14% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  |  | 预期投产日期 | 2021年6月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 引流砂是钢包底部水口填充材料，它主要以沙漠砂、石英砂、宝珠砂为主要原料，少量炭黑为添加剂，按特定的粒径和重量百分比进行组合，经混合而制备成；引流砂具有良好的分散流动性、耐火度高、不烧结、不堵塞、出钢率引流率达100%，使用温度≥1750℃，不与钢水及合金成分发生化学反应，贮存质量不发生可变性，能满足炼钢工艺要求，是偏心炉炼钢最理想的耐火材料。 根据偃师市耐火材料行业产能置换工作协调会会议纪要，会议研究决定：从2021年起，在坚持不新增耐火材料行业产能的前提下，对偃师市行政区域范围内耐火材料行业实施产能等量或减量置换。 根据会议精神，偃师市鑫峰耐火材料有限公司决定从偃师市金佳铸造材料厂年产1000吨耐火材料项目中进行产能置换，置换量为1000吨/年，置换协议后附。偃师市金佳铸造材料厂年产1000吨耐火材料项目位于偃师市府店镇府南村，主要进行耐火管道生产，产品产量为1000吨/年，生产工艺主要为铝矾土→球磨机球磨→拌料机加水搅拌→真空炼泥机塑性→液压机成型→烘干间内烘干→隧道窑烧结→出窑自然降温后为项目成品；该项目已于2016年12月由河南汇能阜力科技有限公司编制完成《偃师市金佳铸造材料厂年产1000吨耐火材料项目现状环境影响评估报告》，并于2017年1月9日在偃师市人民政府网站上以环保备案公告〔2017〕3号进行了环保备案公告），目前偃师市金佳铸造材料厂年产1000吨耐火材料项目已停产。 本项目产能置换后可年产1000吨耐火材料，具体产品为年产4万支国家专利钢包引流器。 偃师市鑫峰耐火材料有限公司通过自主研制，外购成品粒径原料，经特定比例混合，混合后灌装入一定尺寸不锈钢钢管内，制成一种钢包引流器产品。偃师市鑫峰耐火材料有限公司根据市场调查，在偃师市山化镇关窑村租用郑州市金桥建筑机械租赁有限公司已建成厂房区域（经调查出租单位郑州市金桥建筑机械租赁有限公司占地面积3340.37m2，用地性质为工业用地，本项目租赁已建车间面积约1728m2），投资15.8万元新建年产4万支国家专利钢包引流器项目。 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2019年5月8日在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码为：2019-410381-30-03-018786。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目类别为 “二十七、非金属矿物制品业30——60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”中分类管理规定为：“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”为编制报告书，“其他”为编制报告表，本项目不为石棉制品，且不为含焙烧的石墨、碳素制品，类别属于“其他”，因此本项目应当编制环境影响评价报告表。 2、主要工程内容及建筑规模 本项目位于河南省洛阳市偃师市山化镇关窑村，地理位置见附图1。 本项目租用郑州市金桥建筑机械租赁有限公司已建成厂房进行建设生产，厂房建筑面积1728m2，属于工业用地（后附租赁协议及土地证），说明：土地证面积为50亩（33340.37m2），为郑州市金桥建筑机械租赁有限公司一期用地范围，本项目租赁车间位置位于一期用地范围内，一期用地范围东侧为该公司规划的二期用地范围，占地约50亩，二期用地土地、规划及文物等手续正在办理中，根据调查，二期用地现主要为空地。 项目所租用方郑州市金桥建筑机械租赁有限公司介绍： 郑州市金桥建筑机械租赁有限公司2014年将场地租赁给偃师市友来全钢扣件厂使用，该扣件厂投资10600万元建设年产3万吨全钢扣件项目，并于2014年1月对该项目进行了环境影响评价，同年3月21日偃师市环保局以偃环监表[2014]02号对偃师市友来全钢扣件厂年产3万吨全钢扣件项目进行了批复（批复文件附后），根据现场调查，由于经营原因，该扣件厂已停产。 本项目厂区主要工程内容为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程等。项目厂区平面布置见附图2，工程概况见下表。 表1 工程概况一览表 类别; 建设名称; 建筑面积; 数量; 备注. 主体工程; 生产车间; 1728m2（96m×18m）; 1个; 分为原料区、配料区、灌装区、不锈钢钢管堆放区、产品区等. 公用工程; 供电工程; 依托2台250kva的变压器，能够满足项目供电需求. 给水工程; 山化镇自来水管网供应. 排水工程; 经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥. 环保工程; 废气; 2套覆膜袋式除尘器+2根15m排气筒. 厂区出入口处设置车里冲洗设施. 废水; 1个18m3的化粪池，生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥. 噪声; 搅拌机减震、车间隔声. 固废; 生产区配置2个垃圾桶，垃圾桶收集的生活垃圾定期由环卫部分送城市生活垃圾填埋场填埋处置. 生产区设置1个10m2的一般固废暂存区，废弃包装材料收集暂存后，定期外售. 生产区设置1个5m2的危废暂存间，废机油收集暂存后，定期委托有资质单位进行处置。. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2 主要生产设备一览表 名称; 型号（规格）; 数量; 备注. 电子秤; /; 2台. 搅拌机; JZC350; 2台. 料槽; 0.5m3; 2个. 微波烘干机; SD-50HWV-6X; 2台; 电烘干. 输送机; /; 2台. 灌装台; /; 2个; 每个灌装台配置4个灌装料仓（每个约0.4m3，及中间料仓0.1m3）. 行吊; 5T; 2台. 循环水罐; 3.2m3; 4个; 配套微波烘干机使用. 4、主要产品产量 本项目主要产品产量见下表。 表3 主要产品方案 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 钢包引流器; 1800×φ（48、51、65）mm; 4万根; 净重25kg/根（不含钢管重量）. 5、主要原辅材料、能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表4 原辅材料及能源消耗情况一览表 类型; 项目; 年用量; 备注. 原料; 沙漠砂; 400t; 黄棕色，粒径约0.2mm，吨包袋装，于车间内原料区存放. 石英砂; 300t; 白色，粒径约0.3mm，吨包袋装，于车间内原料区存放. 宝珠砂; 298t; 黑色，粒径约0.1mm，吨包袋装，于车间内原料区存放. 炭黑; 1t; 黑色粉末，袋装，于车间内原料区存放. 食用淀粉; 1t; /. 不锈钢管; 4万根; 钢管一端已封口. 胶带; 50kg; /. 机油; 0.1t/5年; 设备维修使用. 能源; 生产用水; 73t; 烘干机配套循环水罐添加用水3t/a； 食用淀粉配比用水10t/a。均由山化镇自来水管网供给； 车辆清洗添加用水60t/a。. 生活用水; 96t; 由山化镇自来水管网供给。. 电; 7万度. 原辅材料理化性质： 沙漠砂：来源于沙漠的砂子，已经筛分处理后的成品，粒径约为0.2mm，主要成分为主要矿物成分是SiO2。 石英砂：石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒；石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2；石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫氏硬度7。 宝珠砂：宝珠砂是 以优质铝钒土为原料，经 煅烧、电熔、造粒、分筛等工艺而制成的。 炭黑：炭黑是一种无定形碳；轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，10~3000m2/g，比重1.8-2.1。 6、产能分析 本项目为新建项目，生产线年运行时间为2400h，年加工量约1000t。项目主要生产设备生产能力见下表。 表5 项目主要生产设备生产能力分析表 设备; 设备数量; 生产能力（t/h）; 年时基数（h）; 年处理能力（t）; 年需处理量（t）. 搅拌机; 2台; 0.16-0.25; 2400; 768-1200; 1000. 依上表可知，本项目建设完成后，生产设备能够满足生产需求。 7、用、排水情况 （1）用水 本项目新鲜水用量为169t/a，主要为职工日常生活用水、烘干机配套循环水罐添加用水、食用淀粉配比用水、车辆清洗补充水。 其中烘干机配套循环水罐添加用水约3t/a，为外购桶装纯净水； 食用淀粉配比按1:10进行，则用水约为10t/a，由山化镇自来水管网供给； 厂区主入口处设置车辆清洗设施，配套循环水池（三格沉淀池）5m3，车辆清洗水循环使用，定期向循环水池内添加补充用水，不外排，添加量约为0.2t/d（60t/a）。 生活用水由山化镇自来水管网供给，本项目劳动定员8人，均不在厂内食宿。按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），办公楼生活用水额定量为30～50L/d•人，本次评价按平均值40L/d•人计算，用水量为0.32t/d，全年工作300天，则年用水量96t/a。 （2）排水 本项目产生废水主要为职工生活污水。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水日产生量为0.256t/d，年产生量为76.8t/a，生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。 8、职工定员与劳动制度 本项目劳动定员8人，每年工作300天，单班制，每班8h，具体工作时间为（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00），均不在厂内食宿。 9、总投资 本项目总投资15.8万元，全部由企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用郑州市金桥建筑机械租赁有限公司已建成厂房及供电、给排水等配套设施进行生产，根据调查，郑州市金桥建筑机械租赁有限公司2014年将场地租赁给偃师市友来全钢扣件厂使用，该扣件厂投资10600万元建设年产3万吨全钢扣件项目，并于2014年1月对该项目进行了环境影响评价，同年3月21日偃师市环保局以偃环监表[2014]02号对偃师市友来全钢扣件厂年产3万吨全钢扣件项目进行了批复。与本项目有关的原有污染情况主要为偃师市友来全钢扣件厂年产3万吨全钢扣件项目运营过程中产生的废水、噪声、固废等，其中废水主要职工生活污水；噪声主要为冲压机运行时产生的机械噪声；固废主要为下脚料、次品、设备更换的废磨具、废机油、废液压油，以及职工生活垃圾。根据调查，该扣件厂由于经营问题，已于2019年10月停产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部地区的洛阳盆地东隅，南屏嵩岳，北临黄河，地理坐标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间，总面积668.58平方公里。偃师市东邻巩义市，距巩义市30 km；西接洛阳市郊区和孟津县，距洛阳市30km；南依嵩山接登封市、伊川县；北与孟州市隔黄河相望。 本项目位于偃师市山化镇关窑村，项目所租赁车间区域四周环境为：西为出租方西厂界，东为出租方绿化用地，南、北均为出租方闲置厂房。项目所在出租方厂区四周环境为：西为小路，路西为农田，北为农田，东为高速引线，南为进厂道路，路南为关窑村居户。厂区周边环境见附图3。 2、地形地貌 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300—900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔 150—400m，面积占全市的35.71％；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115—135m，面积占全市的31.37％；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140—300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2％。 根据现场调查，本项目占地区域地势平坦。 3、气候气象 偃师市属暖温带大陆性季风气候，冬天寒冷、夏季炎热。根据偃师市气象站近20年间观测资料统计，多年平均气温为15.1℃，平均降雨量为526.5mm，主导风向为东北东，频率为8.8%，年平均风速为2.68m/s。 4、水文 流经偃师境内的河流为伊河和洛河，伊河和洛河在偃师东部汇合成伊洛河。洛河发源于陕西省洛南县终南山，流经洛宁、宜阳、洛阳市区、偃师；伊河发源于河南省栾川县陶湾乡，流经栾川、嵩县、伊川、洛阳市郊区，至偃师市杨村与洛河汇合成伊洛河后向东流入黄河。伊洛河流域面积18881km2，平均年径流量33亿m3，约占黄河年径流量的7%，全长446.9km，经巩义回郭镇，黑石关，从巩义市西向北流经13km后，注入黄河。 本项目位于偃师市山化镇北部邙山岭上，附近没有地表水体。 5、植被与生物多样性 偃师市动植物资源较为丰富，林木达1200多种，各种动物220余种，农作物主要为小麦、玉米、棉花、花生、大豆等。 项目所在地植被类型主要农田植被，目前尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、矿产资源 偃师市南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿吨，可采储量达4亿吨）、铝矾土（探明储量5200多万吨）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2～3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护）： 1、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 本项目所在地不在偃师市城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区。 2、社会经济简况 偃师市是河南省委、省政府确定的经济改革开放特别发展试点县市之一，全市人口81.95万人，其中农业人口73.88万人。总面积668.58km2，其中耕地面积47996公顷。市内教育、医疗、卫生、文化、通讯、金融、服务及供电等基础设施完善。 山化镇位于偃师市区东6公里处，东、北与巩义市康店镇为邻，西与商都街道、邙岭乡接壤，南临伊洛河与巩义市回郭镇隔河相望，素有“洛阳东大门”之称。全镇总面积69平方公里，其中耕地面积4.7万亩。辖17个行政村，252个村民组，共4.8万人。 3、经济发展 偃师市工业在豫西地区起步较早，发展较快，现已基本形成了能源、化工、建材、轻纺、采矿、机械加工等六大优势行业和城管鞋业、翟镇针织、庞村钢制办公家具、岳滩摩托车等四大生产基地。全市现有工业企业13000多家，三资企业36家，工业产品达2000多种。主要产品有煤炭、尿素、水泥、摩托车、玻璃、壁纸、布鞋、针织品、铁箱等。其中香山牌水泥、洛环牌活塞环等30多种产品分别获部优、省优称号。偃师市乡镇企业比较发达，是全国镇企业百强县（市）之一。全市耕地面积78万亩，其中旱涝保守面积46万亩，常年粮食种植面积100万亩，粮食产量3.5×104kg；全市农业人口73万人，劳动力38万。全市初步形成了优质麦和小麦良种、林果、畜禽、花卉、蔬菜五大支柱产业，全市正在积极建设“优质农产品生产加工基地”和“优质畜产品生产加工基地”，偃师农业步入了农业发展的新阶段。 山化镇企业迅速发展，全镇共有各类企业130多家，从业人员达8000余人，初步形成化工、制鞋、科教仪器、机械加工等4大支柱产业。 山化镇农业致力于农业经济调整，积极实施农业综合开发，农业生产条件逐年改善。养殖业和特色种植业发展迅猛，全镇银条种植达1000亩、金银花600亩以及萝卜、大葱等其它蔬菜种植面积达1100多亩；生猪存栏达到6万多头、奶牛200多头，兴办了华星面粉厂、山化糖厂、天野畜牧养殖场等农字号企业，农业产业化步伐进一步加快，实现了养殖业、种植业及“农”字号企业三大突破，农民收入持续增加。同时，全镇的科技、教育、文化、卫生等社会事业全面得到进步。 4、交通运输 偃师市地处中原腹地，位于陇海经济发展带和河南省“三点一线”旅游热线上，东距郑州90km，西距洛阳30km，与龙门石窟、白马寺、少林寺等风景名胜区毗邻。陇海铁路和连霍、太澳高速公路穿境而过，310和207国道在此交汇贯通，全市城乡公路里程达723km，在全省率先实现了村村通公路。 山化镇呈半滩半坡状分布，陇海铁路、连霍高速公路、314省道平行穿境而过，交通便利。 5、饮用水源保护区 根据调查并查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办 〔2007〕125号）及《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办 〔2016〕23号）》，距离本项目最近的集中式饮用水水源地为偃师市一水厂饮用水水源地。 一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井），其一级保护区：取水井外围50米的区域。具体保护范围见附图5。 本项目距离该集中式饮用水水源地2号井一级保护区边界5.6km，本项目在该饮用水水源地保护范围之外。 6、文物保护 对项目附近现有文物分布情况进行了现状调查，本项目位于国家级文物保护单位邙山古墓群（东段）建设控制地带内。 邙山古墓群建设控制地带（东段）：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。北界孟津县会盟镇李家庄、小集村——偃师市邙岭乡东蔡庄村——偃师市山化乡南游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡南游殿村——山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 根据偃师市文物旅游局2014年1月3日出具的证明，友来全钢扣件厂拟在偃师市山化镇新征地进行厂房建设，偃师市文物旅游局对其所征地范围进行了文物勘探，经勘探发现2座古墓葬，并对古墓葬进行了考古发掘。且本项目为租用已建成厂房进行建设，不进行土建工程，不会对地下文物遗存造成影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 1.1达标区判定及基本污染物环境质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年洛阳市环境空气质量公报，2019年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为177天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2018年（181天）减少4天，达标率为48.5%。环境空气中首要污染物为PM2.5其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。 表7 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，以及O3的日最大8h平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表8 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准：（单位：μg/m3） SO2 24小时平均浓度150，1小时平均浓度500；NO2 24小时平均浓度80， 1小时平均浓度200；PM10 24小时平均浓度150；PM2.5 24小时平均浓度75；CO 24小时平均浓度4，1小时平均浓度10；O3 1小时平均浓度200，8小时平均浓度160。. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标，环境空气质量一般。 2、声环境质量现状 2.1监测点布设 为了解区域环境质量现状，本次声环境质量现状监测共布设4个监测点，位于项目所占区域的东厂界、西厂界、南厂界（项目北厂界紧临其他厂房，无法进行监测），以及敏感点最近关窑村居户。监测点位置见附图3。 2.2监测时间及频率 监测时间和频率为昼、夜间各监测一次，连续监测2天，监测时间为2020年1月15~16日。 2.3评价标准 该项目位于偃师市山化镇关窑村，区域有企业聚集，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 2.4监测结果 监测及评价结果见下表。 表9 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 测点位置; 监测值; 标准; 达标情况. 时间; 1月15日; 1月16日. 项目东厂界; 昼间; 51.5; 51.7; 60; 达标. 夜间; 41.1; 41.2; 50; 达标. 项目西厂界; 昼间; 51.6; 51.4; 60; 达标. 夜间; 40.7; 40.4; 50; 达标. 项目南厂界; 昼间; 51.4; 51.2; 60; 达标. 夜间; 40.2; 40.5; 50; 达标. 敏感点最近关窑村居户; 昼间; 50.2; 50.5; 60; 达标. 夜间; 40.1; 40.1; 50; 达标. 由上表可知，本项目东厂界、西厂界、南厂界、敏感点最近关窑村居户昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。该区域声环境质量较好。 3、土壤环境质量现状 为了解项目区域的土壤质量现状，建设单位委托河南摩尔检测有限公司于2021年3月8日对本项目所在区域的土壤质量进行了监测，共布设3个监测点，监测点位及监测因子见下表。 监测因子基本项目：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共计45项。以及因子石油烃。 表10 土壤监测点位及监测因子 位置; 采样点; 监测因子. 基本项目; 其他项目. 项目 厂区内; 3个表层样; 1#生产车间采样点 （0-0.2m）; /; 石油烃. 2#生产车间采样点 （0-0.2m）; /; 石油烃. 3#生产车间采样点 （0-0.2m）; （建设用地标准）45个; 石油烃. 监测结果见下表。 表11 土壤基本项目、特征项目监测结果 检测项目; 检测结果. 1#采样点（0-20cm）; 2#采样点（0-20cm）; 3#采样点（0-20cm）. 砷（mg/kg）; /; /; 11.8. 镉（mg/kg）; /; /; 0.227. 六价铬（mg/kg）; /; /; 1.0. 铜（mg/kg）; /; /; 48. 铅（mg/kg）; /; /; 45. 汞（mg/kg）; 0.068. 镍（mg/kg）; /; /; 52. 四氯化碳（μg/kg）; /; /; 未检出. 三氯甲烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 氯甲烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 二氯甲烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 四氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 三氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; /; /; 未检出. 氯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 氯苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,2-二氯苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 1,4-二氯苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 乙苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯乙烯（μg/kg）; /; /; 未检出. 甲苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 间+对二甲苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 邻二甲苯（μg/kg）; /; /; 未检出. 硝基苯（mg/kg）; /; /; 未检出. 苯胺（mg/kg）; /; /; 未检出. 2-氯酚（mg/kg）; /; /; 未检出. 苯并[a]蒽（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯并[a]芘（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯并[b]荧蒽（μg/kg）; /; /; 未检出. 苯并[k]荧蒽（μg/kg）; /; /; 未检出. 䓛（μg/kg）; /; /; 未检出. 二苯并[a,h]蒽（μg/kg）; /; /; 未检出. 茚并[1,2,3-cd]芘（μg/kg）; /; /; 未检出. 萘（μg/kg）; /; /; 未检出. 石油烃（C10-C40）（mg/kg）; 未检出; 未检出; 6. 坐标; E112°49'57.72" N34°45'5.07"; E112°49'57.61" N34°45'3.91"; E112°49'57.46" N34°45'2.64". 由上表可知，项目所在区域土壤中各项监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，在项目厂址周围没有发现文物、名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。项目区周围环境保护目标分别见下表，敏感目标分布图见附图4。 表12 项目区周围主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区划. X; Y. 关窑村; 0; -180; 南; 180; 村庄; 2220人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 蔺窑村; 1350; -780; 东南; 1560; 村庄; 2260人. 马洼村; 1900; 1296; 东北; 2300; 村庄; 2640人. 牙庄村; 830; 1597; 东北; 1800; 村庄; 3370人. 张窑村; -421; 1230; 西北; 1300; 村庄; 1020人. 古路沟村; -980; 693; 西北; 1200; 村庄; 1680人. 申阳村; -2000; 2236; 西北; 3000; 村庄; 2740人.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级 PM10：24小时平均浓度150μg/m3，年平均70μg/m3； PM2.5：24小时平均浓度75μg/m3，年平均35μg/m3 SO2：24小时平均浓度150μg/m3，年平均60μg/m3； NO2：24小时平均浓度80μg/m3，年平均40μg/m3 CO：24小时平均：4mg/m3； O3：日最大8小时平均：160μg/m3 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 2类：昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 3、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 污染因子; 第二类用地. 筛选值（mg/kg）. 砷; ≤60. 镉; ≤65. 铜; ≤18000. 铅; ≤800. 汞; ≤38. 铬（六价）; ≤5.7. 镍; ≤900. 四氯化碳; ≤2.8. 氯仿; ≤0.9. 氯甲烷; ≤37. 1,1-二氯乙烷; ≤9. 1,2-二氯乙烷; ≤5. 1,1-二氯乙烯; ≤66. 顺-1,2-二氯乙烯; ≤596. 反-1,2-二氯乙烯; ≤54. 二氯甲烷; ≤616. 1,2-二氯丙烷; ≤5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ≤10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ≤6.8. 四氯乙烯; ≤53. 1,1,1-三氯乙烷; ≤840. 1,1,2-三氯乙烷; ≤2.8. 三氯乙烯; ≤2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ≤0.5. 氯乙烯; ≤0.43. 苯; ≤4. 氯苯; ≤270. 1,2-二氯苯; ≤560. 1,4-二氯苯; ≤20. 乙苯; ≤28. 苯乙烯; ≤1290. 甲苯; ≤1200. 间二甲苯+对二甲苯; ≤570. 邻二甲苯; ≤640. 硝基苯; ≤76. 苯胺; ≤260. 2-氯酚; ≤2256. 苯并[a]蒽; ≤15. 苯并[a]芘; ≤1.5. 苯并[b]荧蒽; ≤15. 苯并[k]荧蒽; ≤151. 䓛; ≤1293. 二苯并[a、h]蒽; ≤1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; ≤15. 萘; ≤70. 石油烃; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级 （碳黑尘、染料尘）粉尘排放浓度为：18mg/m3 15m高排气筒排放速率为：0.51kg/h； 周界外浓度最高点：肉眼不可见 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 2类昼间：60dB(A) 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产过程中不产生污水，生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥，因此本项目不推荐总量指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 工艺流程及产污环节图： 原料 （砂类、炭黑） 人工称重 搅拌机 粉尘、噪声 料槽 微波烘干机 提升传送 灌装 成品 胶带封口 粉尘 粉尘 出料 接上 粉尘 粉尘 淀粉溶液 不锈钢管 胶带 淀粉、水 配比 输送 输送 工艺流程简述： 外购成品原料沙漠砂、石英砂、宝珠砂、以及炭黑，经人工称重后，然后依次放置转送皮带上，由传送皮带输送至搅拌机内进行搅拌，搅拌过程自动喷洒配置好的淀粉溶液，搅拌约1h，每次搅拌物料量约为0.21t。 搅拌均匀的物料卸入料槽内，经提升传送进入微波烘干机内将水分烘干（其中出料至料仓及提升传送均为密闭状态），烘干后物料直接落入斗提输送机内（落料、输送过程均密闭），由输送机输送至灌装平台上方中间料仓，由中间料仓设置的料管放料至平台上的4个灌装料仓内暂存。 平台下方设置灌装区域（灌装区域三面围挡，一面设置软帘），灌装区域设置4个放料口，人工放料至不锈钢管内，然后使用胶带对不锈钢管进行封口，封口后即为项目产品，入库待售。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为人工配料称重、搅拌、传输、出料、灌装等过程产生的粉尘。 环评要求：配料区设置集气罩；皮带输送廊道密闭，搅拌机料口封闭，设置吸风管；搅拌机后方料槽、提升、传送区域密闭，并设置吸风管；烘干后出料口密闭，设置吸风管；中间料仓密闭，设置吸风管；设置专门的封闭灌装区，设置吸风管。将上述集气罩、吸风管连接覆膜袋式除尘器。本项目具有2条生产线，共设置2套覆膜袋式除尘器，收集的粉尘经处理分别通过1根15m排气筒排放。 源强分析： 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂”相关产尘系数，计算本项目各产尘点粉尘产生量，具体见下表。 表13 本项目粉尘产排情况一览表 产生环节; 产尘系数kg/t; 物料总量t/a; 产生量 t/a; 防治措施; 排放方式. 人工配料; 0.2; 500; 0.1; 集气罩（集气效率90%）; 1#除尘器; 1号15m排气筒排放. 搅拌; 0.5; 500; 0.25; 密闭收集. 搅拌出料、提升、传送; 0.5; 500; 0.25; 密闭收集. 烘干后出料; 0.6; 500; 0.3; 密闭收集. 中间料仓进料; 0.6; 500; 0.3; 密闭收集. 成品灌装; 0.6; 500; 0.3; 设置专门的封闭灌装区. 人工配料; 0.2; 500; 0.1; 集气罩（集气效率90%）; 2#除尘器; 2号15m排气筒排放. 搅拌; 0.5; 500; 0.25; 密闭收集. 搅拌出料、提升、传送; 0.5; 500; 0.25; 密闭收集. 烘干后出料; 0.6; 500; 0.3; 密闭收集. 中间料仓进料; 0.6; 500; 0.3; 密闭收集. 成品灌装; 0.6; 500; 0.3; 设置专门的封闭灌装区. 表14 本项目有组织粉尘产排情况一览表 排气筒编号; 产生情况; 处理措施; 排放排放. 浓度(mg/m3); 总量 (t/a); 浓度(mg/m3); 总量 (t/a); 速率 (kg/h). 1号排气筒; 124.2; 1.49; 1#覆膜袋式除尘器，处理效率95%，风量5000m3/h，时间2400h; 6.21; 0.0745; 0.031. 2号排气筒; 124.2; 1.49; 2#覆膜袋式除尘器，处理效率95%，风量5000m3/h，时间2400h; 6.21; 0.0745; 0.031. 表20 本项目无组织粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况 （t/a）; 防治措施及处理效率; 排放排放. 总量(t/a); 速率(kg/h). 生产车间; 颗粒物; 0.02; 密闭车间，自然沉降（抑尘50%）; 0.01; 0.0042. 由上表可知，1号排气筒排放的颗粒物浓度均值为6.21mg/m3，排放速率为0.031kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“最高允许排放浓度18mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率0.51g/h”，亦能满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）重点行业超低排放改造--耐材行业—其他排气筒：颗粒物10mg/m3。 2号排气筒排放的颗粒物浓度均值为6.21mg/m3，排放速率为0.031kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“最高允许排放浓度18mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率0.51g/h”，亦能满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）重点行业超低排放改造--耐材行业—其他排气筒：颗粒物10mg/m3。 本项目不存在等效排气筒。 2、废水 本项目微波烘干机冷却添加水、搅拌过程喷洒的淀粉溶液用水均在生产过程中散失，车辆清洗水循环使用，项目不产生生产废水。本项目运营期产生的废水主要为主要是职工生活污水。 本项目劳动定员8人，均不在厂内食宿。按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），办公楼生活用水额定量为30～50L/d•人，本次评价按平均值40L/d•人计算，用水量为0.32t/d，全年工作300天，则年用水量196t/a。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水日产生量为0.256t/d，年产生量为76.8t/a， 项目生活污水依托现有18m3化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。 根据经验数据，COD、NH3-N产生浓度分别为350mg/m3、25mg/m3。则其产生量分别为0.0269t/a，0.0019t/a，化粪池处理效率取COD：20%，氨氮3%，则经化粪池处理后浓度分别为280mg/m3、24.25mg/m3，排放量分别为0.0215t/a，0.0019t/a。 3、噪声 本项目营运期噪声主要搅拌机设备运行噪声，噪声源位于生产车间内。根据同类项目类比设备噪声值约为75dB。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表15 设备声源参数 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 声源声级值; 治理措施; 隔声量; 安放位置; 运行情况. 搅拌机; 2台; 75; 厂房隔声，距离衰减; 20; 生产车间内; 连续运行. 4、固体废弃物 本项目营运期固体废物主要为职工生活垃圾，生产过程产生的废包装材料、袋式除尘器收集的粉尘、以及设备维修过程产生的废机油。 表16 固体废物汇总表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量. 1; 废包装材料; 生产过程; 固态; 木质、塑料; 一般固废; 0.5t/a. 2; 袋式除尘器收集的粉尘; 粉尘收集过程; 固态; 砂类; 一般固废; 2.831t/a. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; 1.2t/a. 4; 废机油; 设备维修; 液态; 高分子烃类化合物; 危险废物; 0.1t/5年. 4.1 一般固体废物 本项目袋装原料、不锈钢管木质包装拆封后会产生废弃的包装材料，产生量约为0.5t/a，在厂区内设置的一般固废堆场暂存后，定期外售。 本项目袋式除尘器收集的粉尘量约为2.831t/a，粉尘定期清理，回用于生产。 4.2 生活垃圾 本项目职工定员10人，每年工作300天，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，本项目生活垃圾产生量为1.2t/a。生活垃圾袋装分类收集后交由环卫部门处置。 4.3危险废物 根据《国家危险废物名录》，设备维修过程中产生的废机油属于危险废物。其中设备维修过程中产生的废机油废物代码为900-214-08，产生量为0.1t/a。废机油用铁桶收集后存放在危废暂存间内，定期交由具有资质的单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 配料、搅拌、传输、出料、灌装过程 | 1#排气筒 | 124.2mg/m3 | 1.49t/a | 6.21mg/m3 | 0.0745t/a |
|  |  | 2#排气筒 | 124.2mg/m3 | 1.49t/a | 6.21mg/m3 | 0.0745t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | / | 0.02t/a | / | 0.01t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 76.8t/a | COD | 350mg/L | 0.0269t/a | 280mg/L | 0.0215t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0019t/a | 24.25mg/L | 0.0019t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.2t/a | / | 0 |
|  | 包装拆封过程 | 废包装材料 | / | 0.5t/a | / | 0 |
|  | 粉尘收集过程 | 袋式除尘器收集的粉尘 | / | 2.831t/a | / | 0 |
|  | 设备维修 | 废机油 |  | 0.1t/5年 | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为搅拌机产生的噪声，噪声值约为75dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为租用已建成厂房、办公设施进行生产，不进行土建工程，项目区域内主要植被主要为人工绿化植被、农田作物等，没有珍稀动植物分布，不会对其区域生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 本项目为租用已建成厂房、办公设施进行建设，不进行土建工程，项目施工期建设仅为生产设备的安装，施工期环境影响较小。

运营期环境影响分析: 1、大气环境影响分析 1.1大气污染源强的确定 本项目主要大气污染因子是粉尘（以PM10计），以车间西南角为原点坐标，则污染物排放源参数见下表。 表17 点源参数调查清单 编号; 点源名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/ m/s; 烟气出口温度/℃; 年排放小时数/ h; 排放工况; 污染物排放速率/ kg/h. X; Y; PM10. 1; 1号排气筒; 0; 3; 239; 15; 0.4; 11.06; 20; 2400; 正常排放; 0.031. 2; 1号排气筒; 0; 96; 239; 15; 0.4; 11.06; 20; 2400; 正常排放; 0.031. 表18 矩形面源参数调查清单 编号; 面源名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/ h; 排放工况; 评价因子源强/ kg/h. X; Y; 颗粒物. 1; 车间; 0; 0; 239; 96; 18; 0; 5; 2400; 正常排放; 0.0042. 1.2评价标准 评价因子和评价标准下见表。 表19 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段标准; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时; 150; 《环境空气质量标准》（GB3092-2012）中二级标准. 1.3估算模型参数选取 本项目估算模型参数选取见下表。 表20 估算模型参数选取表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -17.3. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 100. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 1.4评价等级及评价范围 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目排放污染物的最大影响程度和最远影响范围（D10%），然后确定项目的大气环境评价工作等级。 本次评价根据正常工况排放的污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，以确定本项目的大气环境评价工作等级。其分级判据及估算模式计算结果见下表。 表21 评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1%. 表22 估算模式计算结果 下风向距离/m; 矩形面源1; 点源1; 点源2. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%); PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%); PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 50.0; 7.9866; 1.7748; 1.9224; 0.4272; 1.9224; 0.4272. 100.0; 6.8144; 1.5143; 2.8473; 0.6327; 2.8473; 0.6327. 200.0; 4.8884; 1.0863; 2.8584; 0.6352; 2.8584; 0.6352. 300.0; 4.1179; 0.9151; 2.4657; 0.5479; 2.4657; 0.5479. 400.0; 3.5458; 0.7880; 1.9599; 0.4355; 1.9599; 0.4355. 500.0; 3.0963; 0.6881; 1.5720; 0.3493; 1.5720; 0.3493. 600.0; 2.7375; 0.6083; 1.5275; 0.3394; 1.5275; 0.3394. 700.0; 2.4676; 0.5484; 1.4527; 0.3228; 1.4527; 0.3228. 800.0; 2.2421; 0.4982; 1.3598; 0.3022; 1.3598; 0.3022. 900.0; 2.0561; 0.4569; 1.2643; 0.2810; 1.2643; 0.2810. 1000.0; 1.8961; 0.4214; 1.1729; 0.2606; 1.1729; 0.2606. 1200.0; 1.6358; 0.3635; 1.0668; 0.2371; 1.0668; 0.2371. 1400.0; 1.4337; 0.3186; 0.9717; 0.2159; 0.9717; 0.2159. 1600.0; 1.2728; 0.2828; 0.8826; 0.1961; 0.8826; 0.1961. 1800.0; 1.1723; 0.2605; 0.8026; 0.1784; 0.8026; 0.1784. 2000.0; 1.0884; 0.2419; 0.7322; 0.1627; 0.7322; 0.1627. 2500.0; 0.9197; 0.2044; 0.6311; 0.1402; 0.6311; 0.1402. 3000.0; 0.7952; 0.1767; 0.5570; 0.1238; 0.5570; 0.1238. 3500.0; 0.7043; 0.1565; 0.5297; 0.1177; 0.5297; 0.1177. 4000.0; 0.6339; 0.1409; 0.4980; 0.1107; 0.4980; 0.1107. 4500.0; 0.5769; 0.1282; 0.4657; 0.1035; 0.4657; 0.1035. 5000.0; 0.5286; 0.1175; 0.4348; 0.0966; 0.4348; 0.0966. 10000.0; 0.2783; 0.0618; 0.2634; 0.0585; 0.2634; 0.0585. 11000.0; 0.2529; 0.0562; 0.2400; 0.0533; 0.2400; 0.0533. 12000.0; 0.2314; 0.0514; 0.2191; 0.0487; 0.2191; 0.0487. 13000.0; 0.2130; 0.0473; 0.2025; 0.0450; 0.2025; 0.0450. 14000.0; 0.1972; 0.0438; 0.1909; 0.0424; 0.1909; 0.0424. 15000.0; 0.1834; 0.0407; 0.1821; 0.0405; 0.1821; 0.0405. 20000.0; 0.1346; 0.0299; 0.1462; 0.0325; 0.1462; 0.0325. 25000.0; 0.1053; 0.0234; 0.1189; 0.0264; 0.1189; 0.0264. 下风向最大浓度; 7.9866; 1.7748; 2.9718; 0.6604; 2.9718; 0.6604. 下风向最大浓度出现距离; 49.0; 49.0; 83.0; 83.0; 83.0; 83.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 由上表可知： a、本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率为无组织颗粒物为1.7748%，大于1%，小于10%，确定大气环境影响评价等级为二级，因此，因此，本次大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域，详见附图4。 b、本项目有组织颗粒物下风向最大质量浓度为2.9718µg/m3，占标率为0.6604%；本项目无组织颗粒物下风向最大质量浓度为7.9866µg/m3，占标率为1.7748%。 1.4污染物排放量核算 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 1号排气筒; 颗粒物; 6210; 0.031; 0.0745. 2; 2号排气筒; 颗粒物; 6210; 0.031; 0.0745. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.149. 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 2; 生产车间; 生产过程; 颗粒物; 密闭车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.01. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.01. 表25 大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.159. 1.5 自行监测计划 表26 自行监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）重点行业超低排放改造--耐材行业—其他排气筒：颗粒物10mg/m3. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 注：监测频次来自于《排污单位自行监测技术指南 总则》（2017年6月1日实施）. 1.6 大气环境影响结论 综上所述，项目采取废气处置措施可行，经采取各种治理措施对污染物进行治理后大气污染物可达标排放。本项目所在区域属于不达标区，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目的大气污染源正常排放下颗粒物污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，且项目所在区域采取“加快推动工业企业绿色发展、全面实施涉气企业特别排放限值改造、实施重点行业超低排放改造、无组织排放治理”等措施，可以满足区域环境质量改善目标，因此，本项目大气环境影响可以接受。 项目大气环境影响评价自查表见下表。 表27 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（PM10 ） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据√; 主管部门发布分数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的 污染源□; 其他在建、拟建 项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境 影响预测 与评价; 预测模型; AERMOD √; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（PM10）; 不包括二次PM2.5√ 包括二次PM2.5□. 正常排放短期 浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年平 均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率>30%□. 非正常排放 1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率>100%□. 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的 整体变化情况; k ≤ -20%□; k >-20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ / ）; 监测点位数（ / ）; 无监测√. 评价 结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境 防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; 颗粒物（0.159）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，项目产生的生活污水经化粪池处理收集，化粪池定期清理，用于周围农田肥田，不外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中的规定，确定本次地表水环境评价等级三级B，评价内容主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。 本项目化粪池容积为18m3，本项目生活污水产生量仅为0.256m3/d，化粪池可存储70天的污水量，项目周边有大量农田，可满足用水需求。因此项目化粪池措施可行。 综上，项目依托措施可行，项目运营后对该区域的水环境影响不大。 水环境影响评价自查表如下： 表28 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他√; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级□；三级 A □；三级 B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时间; 数据来源. 丰水期□；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数 （）个. 现状评价; 调查范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 调查因子. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类□；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.0215; 280. 氨氮; 0.0019; 24.25. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测√; 手动□；自动□；无监测□. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; /. 评价结论; 可以接受√；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，“耐火材料及其制品”编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类，根据导则评价工作等级划分情况及要求，IV类项目无需地下水评价。 4、声环境影响分析 4.1声源参数 本项目营运期噪声主要为搅拌机设备运行噪声，噪声源位于生产车间内。根据同类项目类比设备噪声值约为75dB。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表29 设备声源参数 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 声源声级值; 治理措施; 隔声量; 安放位置; 运行情况. 搅拌机; 2台; 75; 厂房隔声，距离衰减; 20; 生产车间内; 连续运行. 4.2预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围：项目所占区域厂界外200m内； 预测点位：项目所占区域四周厂界，敏感点最近关窑村居户（南180m）； 预测因子：等效连续A声级。 4.3预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 项目所在厂区厂界噪声预测结果见下表（项目仅昼间运行）。 表30 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界; 敏感点最近关窑村居户. 贡献值; 50.4; 55.2; 57.4; 55.2; 12.8. 背景值; /; /; /; /; 50.5. 叠加值; /; /; /; /; 50.5. 标准; 60; 60; 60; 60; 60. 由上表可知，本项目所占区域正常生产时四周厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点最近关窑村居户处预测昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 综上，本项目的建设不会对区域声环境噪声大的影响。 5、固体废物影响分析 本项目营运期固体废物主要为职工生活垃圾，生产过程产生的废包装材料、以及袋式除尘器收集的粉尘。 5.1 一般固体废物 本项目袋装原料、不锈钢管木质包装拆封后会产生废弃的包装材料，产生量约为0.5t/a，在厂区内设置的一般固废堆场暂存后，定期外售。 本项目袋式除尘器收集的粉尘量约为2.831t/a，粉尘定期清理，回用于生产。 5.2 生活垃圾 本项目职工定员10人，每年工作300天，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，本项目生活垃圾产生量为1.2t/a。生活垃圾袋装分类收集后交由环卫部门处置。 5.3危险固体废物 5.3.1 危险废物贮存场选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表31 危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.02 （0.1t/5年）; 设备维修; 液态; 高分子烃类化合物; 高分子烃类化合物及添加剂; 5年; T，I; 危废暂存间. 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表32 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废桶1个; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 1; 均置于相应危废桶内; 150L/a; 5年. 本环评要求在生产车间内设置一个危废暂存间（约5m2），危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废机油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 6、土壤环境影响分析 6.1 评价等级 按照HJ2.1建设项目污染影响和生态影响的相关要求，根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型。通过分析该项目特点，该项目土壤环境影响类型为污染影响型。土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。 6.1.1建设项目类别确定 根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，详见《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A。 拟建项目属制造业——金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品——其他，根据附录A可知，该项目属于Ⅲ类项目。 6.1.2建设项目占地规模 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。 拟建项目占地面积为1728m2，合计0.1728hm2，拟建项目占地规模为小型。 6.1.3土壤环境敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表33 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于偃师市山化镇关窑村，项目厂界西为农田，土壤环境敏感程度为敏感。 6.1.4评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表4（如下表），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表34 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 6.1.5土壤环境质量影响 本项目可能对土壤造成污染的物质为生活污水，本项目化粪池区域，生产车间及厂区地面均进行硬化，因此，生产过程中对厂区内表层土壤环境影响较小。 6.2建设项目土壤环境保护措施 6.2.1 源头控制 化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区地面均进行硬化，可有效减少因泄漏而造成的土壤污染。 6.2.2 过程防控 拟建项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： （1）大气污染型：污染物质来源于生产过程产生的粉尘，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是颗粒物，它们降落到地表可能会破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 （2）水污染型：项目厂区化粪池发生泄漏，致使土壤受到污染。 （3）固体废物污染型：拟建项目产生的一般固废在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤，造成土壤污染。 针对污染物大气沉降途径造成的污染，建设项目应在车间周边采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；针对污染物通过废水地面漫流、固体废物林溶液入渗等途径可能造成的污染，建设单位对厂区地面、生产车间地面进行防渗、硬化，以防止土壤环境污染。 6.3结论 结合项目特点、土壤环境影响结果及土壤环境保护措施，从土壤环境影响角度综合考虑，建设项目对区域土壤环境的影响可以接受。 表35 项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影 响 识 别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.1728）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（无 ）、方位（ ）、距离（ ）. 影响途径; 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（√ ）. 全部污染物; /. 特征因子; /. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级. 理 化 性 质; 资料收集; a）□；b）□；c）□；d）. 理化性质; /. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 见附图3土壤监测布点图. 表层样点数; 3; /; 0.2m. 柱状样点数; /; /; /. 现状监测因子; 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃共46项. 现 状 评 价; 评价因子; /. 评价标准; GB 15618□；GB 36600；表D.1□；表D.2□；其他（ ）. 现状评价结论; 各土壤监测点各监测因子均能达到GB36600-2018第二类用地筛选值要求. 影 响 预 测; 预测因子; /. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（定性描述）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防 治 措 施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. /; /; /. 信息公开指标; /. 评价结论; 从土壤环境影响的角度，总结项目建设的可行。. 注注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 7、工程环保投资 该工程总投资15.8万元，环保投资约5.71万元，占总投资的36.14%。具体环保投资见下表。 表36 环保投资一览表 序号; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 1; 覆膜袋式除尘器+15m; 2套; 5. 2; 化粪池; 18m3/1个; 依托. 3; 车辆冲洗设施; 1套; 0.5. 4; 设备隔声减震; /; 0.1. 5; 垃圾桶; 若干; 0.01. 6; 一般固废堆场; 10m2/1个; 0.1. 合计; 5.71. 8、规划相符性分析 8.1 产业政策相符性分析 本项目属C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策要求。 8.2与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（洛发〔2018〕23号）相符性分析 表37 项目与文件相符性分析一览表 序号; 实施方案要求; 本项目; 相符性. 1; 强化工业企业无组织排放管控。各地组织开展工业企业无组织排放状况摸底排查，重点是钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等行业和燃煤锅炉，2018 年10 月底前建立无组织排放改造全口径清单，包括企业名称、排放节点、污染物种类、拟采取的治理措施等。企业应制定无组织排放改造方案，对物料（废渣）储存、装卸、破碎、输送及工艺过程的无组织排放实施深度治理。; 本项目为耐火材料项目，不涉及燃煤锅炉建设。 本项目的原料、成品的装卸均在车间内，物料加工过程全密闭，传输物料采用密闭皮带输送，生产线所有产尘点均设置集尘措施，将产生的粉尘引入袋式除尘器处理后排气筒有组织排放；成品灌装后均在密闭车间内存放。; 相符. ## 综上所述，本项目的建设与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相关要求相符。 8.3与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）相符性分析 表38 项目与文件相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）污染治理任务; 4、工业无组织排放全面控制到位 （1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、 表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。2020 年10 月底前，全市钢铁、焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌站等15 个重点行业全面落实《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。市住建局负责商砼站无 组织排放污染治理和日常监管。逾期整治不到位的实施停产治理，治理无望的由辖区各县（市、区）人民政府(管委会）关闭。; 本项目原料吨包袋装，成品于金属管内存放，均存放于密闭车间内，无露天堆放情况。 本项目的原料、成品的装卸均在车间内，物料加工过程全密闭，传输物料采用密闭皮带输送，生产线所有产尘点均设置集尘措施，将产生的粉尘引入袋式除尘器处理后排气筒有组织排放。 本项目建成后厂区进出口处设置车辆冲洗设施，并设置专人打扫厂区路面。符合文件要求的各项无组织粉尘排放控制措施。 与洛环攻坚办〔2019〕49 号文件相符性分析见下表。; 符合. 8.4与《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）相符性分析 表39 项目与文件相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. （一）料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目所有物料均存放于密闭原料库、生产车间内，厂内无露天堆放物料。车间原料堆放区安装喷雾装置进行抑尘。; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 项目料场设置于车间内，车间为密闭车间，堆放区、工作区、转运通道均位于车间内。; 相符. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间四面密闭，通道口安装推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目物料堆放区地面硬化处理，并有专职人员打扫清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目车间内设有原料堆放、成品区、生产区，各区均设置有固定的喷干雾抑尘装置。; 相符. 厂区出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目厂区物料进出入口设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。; 相符. （二）物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目物料暂存于密闭原料库、生产车间内。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目物料在生产车间均采用皮带输送，且皮带密闭，在落料点等处均设置有集气罩。; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目原料均吨包袋装，成品密封于钢管内；厂内无露天转运散状物料。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄，灰渣作为原料回用于生产。; 相符. （三）生产环节治理; 物料上料、破碎、筛分、混料应在封闭的厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。; 本项目生产车间为密闭车间，物料配料、搅拌、灌装均位于车间内，产尘点安装有相应的集气设施，配置脉冲袋式除尘器，粉尘经处理后由15m高排气筒达标排放。; 相符. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目生产工序全部位于生产车间内部。; 相符. （四）厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路全部硬化。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 有专职卫生保洁人员和道路洒水设施，厂区清洁和有序。; 相符. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目厂区物料进出入口设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。在洗车台四周设置有废水收集槽，经收集后排入循环沉淀水池，经沉淀后循环使用不外排; 相符. （五）建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 企业拟于厂区门口位置安装有视频、TSP监控设施。; 相符. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 企业拟在厂区大门处设有电子显示屏，公开TSP监控数据。; 相符. 8.5与《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）相符性分析 表40 项目与文件相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （二）加快产业结构调整，做好工业污染防治; 6.重点行业超低排放改造。 （9）耐材行业。2019年10月底前，耐材企业工业窑炉(不分燃料种类)完成超低排放改造和调试，隧道窑、辊道窑、梭式窑等窑炉烟气在基准氧含量18%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100毫克/立方米。其他排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米。所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。; 本项目为耐火材料行业，人工配料称重、搅拌、传输、出料、灌装等过程产生的粉尘经两套覆膜袋式除尘器进行处理，处理后通过2根15m排气筒排放，经预测排气筒排放浓度均为6.21 mg/m3，小于10 mg/m3。; 符合. 8.6与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚[2020]2号）相符性分析 表41 项目与文件相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （三）产业升级改造专项; 3.严格新建项目准入管理。 按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入产业集聚区或工业园区并配套建设高效环保治理设施。; 本项目为耐火材料新建项目，新建产能从偃师市金佳铸造材料厂年产1000吨耐火材料项目中进行置换。 本项目建设不涉及工业炉窑。; 符合. 9、选址合理性分析 （1）本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 （2）本项目位于洛阳市偃师市山化镇关窑村，为租用本项目租用郑州市金桥建筑机械租赁有限公司已建成办公、厂房进行建设生产，根据出租单位土地证，项目用地性质为工业用地。 （3）项目选址位于邙山古墓群（东段）建设控制地带内，根据偃师市文物旅游局2014年1月3日出具的证明，友来全钢扣件厂拟在偃师市山化镇新征地进行厂房建设，偃师市文物旅游局对其所征地范围进行了文物勘探，经勘探发现2座古墓葬，并对古墓葬进行了考古发掘。且本项目为租用已建成厂房进行建设，不进行土建工程，不会对地下文物遗存造成影响。 （4）厂址不在饮用水保护区范围内，周边多为企业。经过环境影响分析，本项目运营后，排放的颗粒物能够达标排放；本项目无生产废水排放；项目产生的噪声经过车间隔声，距离衰减，到达厂界的噪声值均可以满足标准要求；固废全部合理处置。 综上，本项目无环境制约因素；污染物排放达标，环境可接受；项目占地为工业用地，符合土地利用规划要求，选址从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 粉尘 | 2套袋式除尘器+2根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级 《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）重点行业超低排放改造--耐材行业—其他排气筒：颗粒物10mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、氨氮 | 化粪池18m3/1个（依托） | 用于周边农田施肥 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 进出口设车辆冲洗设施，车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不排放 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 运至市政垃圾填埋厂进行卫生处理 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 一般固废堆场10m2/1个 | 外卖 |
|  | 除尘过程 | 覆膜袋式除尘器收集的粉尘 | 定期清理袋装 | 回用于生产 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 危废暂存间5m2/1个 | 委托有资质单位进行处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为搅拌机等产生的噪声，噪声值约为75dB（A）之间，经减震、厂房隔声后，经预测项目四周厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 本项目为租用已建成厂房、办公设施进行生产，不进行土建工程，项目区域内主要植被主要为人工绿化植被、农田作物等，没有珍稀动植物分布，不会对其区域生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

评价结论： 1、建设项目产业政策符合性 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2019年5月8日在偃师市发展和改革委员会备案，备案代码为：2019-410381-30-03-018786。 2、厂址选择可行性 本项目位于偃师市山化镇关窑村，项目规划用地性质为工业用地；项目不进行土建工程，不会对地下文物遗存造成影响；项目不在饮用水保护区范围内；项目废气达标排放，废水经化粪池处理后用于农田施肥，噪声排放能够达标，固体废物能得到了合理的处置；项目无环境制约因素。因此，本项目选址从环境保护角度分析是合理的。 3、环境质量现状 3.1环境空气 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年洛阳市环境空气质量公报，洛阳市区域PM2.5、PM10的年均浓度，以及O3的日最大8h平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2019年度洛阳市属于不达标区。 3.2环境噪声 本项目东厂界、西厂界、南厂界、敏感点最近关窑村居户昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。该区域声环境质量较好。 4、环境影响分析 4.1大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为配料称重、搅拌、传输、出料、灌装过程产生的粉尘。环评要求配料区设置集气罩；皮带输送廊道密闭，搅拌机料口封闭，设置吸风管；搅拌机后方料槽、提升、传送区域密闭，并设置吸风管；烘干后出料口密闭，设置吸风管；中间料仓密闭，设置吸风管；设置专门的封闭灌装区，设置吸风管。将上述集气罩、吸风管连接覆膜袋式除尘器。本项目具有2条生产线，共设置2套覆膜袋式除尘器，收集的粉尘经处理分别通过1根15m排气筒排放。 经预测，1号排气筒排放的颗粒物浓度均值为6.21mg/m3，排放速率为0.031kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“最高允许排放浓度18mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率0.51g/h”，亦能满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）重点行业超低排放改造--耐材行业—其他排气筒：颗粒物10mg/m3。 2号排气筒排放的颗粒物浓度均值为6.21mg/m3，排放速率为0.031kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求“最高允许排放浓度18mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率0.51g/h”，亦能满足《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）重点行业超低排放改造--耐材行业—其他排气筒：颗粒物10mg/m3。 4.2水环境影响分析 本项目无生产废水产生，产生废水主要为职工生活污水，活污水依托现有18m3化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。 4.3噪声环境影响分析 本项目营运期噪声主要位搅拌机设备运行噪声，噪声源位于生产车间内。根据同类项目类比设备噪声值约为75dB。经预测项目正常运营后，本项目所占区域正常生产时四周厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点最近关窑村居户处预测昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 4.4固体废物影响分析 本项目生活垃圾采用垃圾桶收集，定期由环卫部门清运至市政垃圾填埋厂进行卫生处理；废包装材料暂存于一般固废堆场内，定期外卖；袋式除尘器收集的粉尘定期清理回用于生产；废机油于危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位进行处理。

评价建议 : （1）严格落实“三同时”政策。 （2）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，采取相应的防治措施后对环境影响较小，工程建设认真落实设计及环评提出的污染防治措施后，从环境保护角度看，本项目是可行的。

项目竣工“三同时”一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施、措施 | 备注 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产过程 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 2套 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级 《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2019〕11号）重点行业超低排放改造--耐材行业—其他排气筒：颗粒物10mg/m3 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池18m3/1个 | 依托 | 用于周边农田施肥 |
|  | 车辆冲洗废水 | 沉淀池 | 5m3/一套 | 循环使用 |
| 噪声 | 生产设备 | 隔声等 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1个 | / |
|  | 废包装材料 | 一般固废堆场10m2 | 1处 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 废机油 | 危废暂存间5m2 | 1处 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 |