《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别―按国标填写。

4．总投资―指项目投资总额。

5．主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 偃师市基业商品混凝土有限公司年产15万立方米商品混凝土扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 偃师市基业商品混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 鲍旭阳 |  |  | 联系人 | 鲍旭阳 |  |  |
| 通讯地址 | 洛阳市偃师市首阳山镇南蔡庄村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13938888495 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 471943 |  |
| 建设地点 | 洛阳市偃师市首阳山镇南蔡庄村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 偃师市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410381-30-03-109112 |  |  |
| 建设性质 | 新建 .改扩建.√技改 . |  |  | 行业类别及代码 | 水泥制品制造（C3021） |  |  |
| 占地面积（平方米） | 5316 |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 53 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 53 |
| 评价经费（万元） | / | 预投产日期 |  | 2021年4月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 偃师市基业商品混凝土有限公司位于偃师市首阳山南蔡庄村，成立于2012年，主要经营从事商品混凝土的生产销售，2012年5月偃师市基业商品混凝土有限公司委托洛阳市青源环保科技有限公司编制完成了《偃师市基业商品混凝土年产20万m3商品混凝土项目环境影响报告表》（以下简称“现有工程”），洛阳市环境保护局于2012年7月24日出具了《关于偃师市基业商品混凝土有限公司年产20万m3商品混凝土项目环境影响报告表的批复（洛环监表【2012】137号）（详见附件5）。2015年11月12日偃师市环境保护局出具了《关于偃师市基业商品混凝土有限公司年产20万m3商品混凝土项目竣工环境保护验收意见》（偃环监验【2015】17号）（详见附件5）。随着城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增加，偃师市基业商品混凝土有限公司在充分进行市场调研基础上看准时机，拟在现有工程基础上新增占地面积5316平方米，投资100万元建设年产15万立方米商品混凝土扩建项目（以下简称“本项目”）。 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”及“淘汰类”，项目建设符合国家产业政策。本项目已经偃师市发展和改革委员会同意备案，项目代码为2020-410381-30-03-109112，备案证明详见附件2。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 55石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”类项目，需编制环境影响报告表。 根据《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，洛阳佳蓝环保科技有限公司受偃师市基业商品混凝土有限公司的委托（详见附件1），针对该项目施工及营运期环境影响进行评价，并在现场勘查、收集资料的基础之上，本着“客观、公开、公正”的原则，编制完成了本项目环境影响报告表。 根据现场调查，本项目原料仓库及混凝土搅拌站已建成，属于未批先建项目。 2、项目位置及周边环境概况 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，在现有工程基础上新增占地面积5316平方米，新建一条商品混凝土生产线。根据偃师市自然资源和规划局出具的证明，政府批准城乡建设用地供地面积为5316平方米（详见附件3）。根据偃师市自然资源和规划局出具的证明，先期已办理土地证面积2249.19平方米（详见附件3），剩余3066.81平方米土地证后期办理。 项目厂区东侧和南侧为农田，西侧为道路，北侧隔道路为偃师市合祥建材制品有限公司，距离项目最近敏感点为东侧160m的沟口头村居民点。项目地理位置示意图详见附图一，周边环境和敏感点分布图详见附图二，平面布置图详见附图四。 3、项目建设基本情况 本项目占地面积为5316m2。项目基本情况见表1，主要建设内容见表2。 表1 项目基本情况表 序号; 名 称; 内 容. 1; 项目名称; 偃师市基业商品混凝土有限公司年产15万立方米商品混凝土扩建项目. 2; 建设性质; 扩建. 3; 建设地点; 偃师市首阳山镇南蔡庄村. 4; 占地面积; 5316m2. 5; 总投资; 100万元. 6; 劳动定员; 不新增劳动定员，从现有职工中调配10人. 7; 工作制度; 年工作时间300天，每天1班，每班8小时. 表2 项目主要建筑物规模一览表 名称; 项目; 现有工程建设内容及规模; 扩建工程建设内容及规模; 扩建后全厂建设内容及规模. 主体工程; 商品混凝土搅拌站; 1条商品混凝土生产线（包括搅拌站地基、地下式进料区、输送区），占地面积为800m2，生产规模20万m3/a; 1条商品混凝土生产线（包括搅拌站地基、地下式进料区、输送区），占地面积为800m2，生产规模15万m3/a; 2条商品混凝土生产线（包括搅拌站地基、地下式进料区、输送区），占地面积为1600m2，生产规模35万m3/a. 辅助工程; 办公楼; 2层，砖混，占地面积108m2; 依托现有工程; 2层，砖混，占地面积108m2. 司机休息室; 1间，砖混，占地面积18m2; 依托现有工程; 1间，砖混，占地面积18m2. 配电房; 1间，砖混，占地面积18m2; 依托现有工程; 1间，砖混，占地面积18m2. 仓库; 1间，砖混，占地面积105m2; 依托现有工程; 1间，砖混，占地面积105m2. 实验室; 1间，砖混，占地面积110.5m2; 依托现有工程; 1间，砖混，占地面积110.5m2. 柴油库; 1间（目前已停止使用）; /; /. 储运工程; 原料库; 1座，1层，钢构，建筑面积1500m2; 1座，1层，钢构，建筑面积1500m2; 2座，1层，钢构，建筑面积3000m2. 公用工程; 给水; 由厂区自备井提供; 由厂区自备井提供; 由厂区自备井提供. 排水; 排水主要为雨水和废水，采用雨污分流制; 依托现有工程; 排水主要为雨水和废水，采用雨污分流制. 供电; 由市政电网提供; 依托现有工程; 由市政电网提供. 环保工程; 废气治理; # ①运输车辆道路扬尘：道路硬化+洒水降尘+车辆冲洗； # ②骨料输送、计量、投料废气：采用全封闭廊道结构； # ③粉料筒仓废气：4套仓顶袋式除尘器（筒仓自带）； # ④堆场扬尘：定期洒水、全封闭料场+喷干雾装置；; # ①运输车辆道路扬尘：道路硬化+洒水降尘+车辆冲洗； # ②砂、石料装卸、堆存废气：全封闭料场+喷干雾装置； # ③粉料筒仓废气：4套仓顶袋式除尘器（筒仓自带）+2m高排气筒（1#）（距离地面25m）； # ④骨料输送、计量、投料废气：在配料仓上方设置集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（2#），对原料计量、输送、转载进行全封闭； # ⑤搅拌废气：1套脉冲袋式除尘器+全封闭主楼+15m高排气筒（3#）; # ①运输车辆道路扬尘：道路硬化+洒水降尘+车辆冲洗； # ②砂、石料装卸、堆存废气：全封闭料场+喷干雾装置； # ③粉料筒仓废气：8套仓顶袋式除尘器（筒仓自带）+2根2m高排气筒（1#、4#）（距离地面25m）； # ④骨料输送、计量、投料废气：在配料仓上方设置集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（2#、5#），对原料计量、输送、转载进行全封闭； # ⑤搅拌废气：2套脉冲袋式除尘器+全封闭主楼+15m高排气筒（3#、6#）. 噪声治理; 加装减震器、基座加固、墙体隔声等; 加装减震器、基座加固、墙体隔声等; 装减震器、基座加固、墙体隔声等. 废水治理; 项目生活污水经化粪池处理后由附近村民拉走用于农田施肥。清洗废水经三级沉淀池+清水池处理后循环使用不外排; 本次扩建不新增生活污水，搅拌机清洗废水、混凝土罐车冲洗废水和皮带廊道冲洗废水经砂石分离系统处理后回用，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排; 项目生活污水经化粪池处理后近期由附近村民拉走用于农田施肥，远期进入偃师市西区污水处理厂深度处理后排放。搅拌机清洗废水、混凝土罐车冲洗废水和皮带廊道冲洗废水经砂石分离系统处理后回用，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排. 固体废物; 生活垃圾由环卫部门定期统一清运；沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用于生产中; 本次扩建不新增生活垃圾，沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用于生产，除尘器收集粉尘回用于生产，沉淀池废渣回用于生产，混凝土块用于区域道路建设等综合利用，废机油和含油废手套暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 生活垃圾由环卫部门定期统一清运；沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用于生产，除尘器收集粉尘回用于生产，沉淀池废渣回用于生产，混凝土块用于区域道路建设等综合利用，废机油和含油废手套暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 4、项目主要设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量和符合生产要求为前提，选用成熟的生产线设备，主要工艺设备详见表3。 表3 项目主要设备一览表 设备名称; 型号; 单位; 现有工程; 扩建工程; 扩建后全厂. 混凝土生产线; 水泥筒仓; 200t; 个; 2; 2; 4. 粉煤灰筒仓; 200t; 个; 2; 2; 4. 减水剂储罐; 10t; 个; 1; 1; 2. 双卧轴搅拌机; JS2000; 个; 1; /; 1. MA04500/3000; 个; /; 1; 1. 电子皮带秤; 400t/h; 台; 1; 1; 2. 皮带运输机; /; 套; 1; 1; 2. 螺旋输送机; Φ273; 台; 4; 4; 8. 配料系统; /; 套; 1; 1; 2. 储水池; Φ2.5m，深3m; 个; 1; /; 1. 3m×4m×3m; 个; /; 1; 1. 其他; 地磅; /; 台; 1; /; 1. 运输车; 12m3; 辆; 5; 5; 10. 装载机; 50 型; 辆; 1; 1; 2. 砂石分离系统; 3个沉淀池; 4m×6m×2m; 套; 1; /; 1. 1个泥浆搅拌池; Φ2.5m，深6m. 1个清水池; 3m×5m×2m. 1个砂石分离机; /. 实验设备; /; 套; 1; /; 1. 无塔供水器; 15m3; 个; 1; /; 1. 15m3; 个; /; 1; 1. 空压机; W-2.0/8; 台; 1; 1; 2. 洗车台; /; 个; 1; /; 1. 车辆冲洗沉淀池; 4m×1.5m×1.5m; 个; 2; /; 2. 水泵; /; 个; 2; /; 2. 风机; /; 个; 1; /; 1. 经查阅国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》、国家工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批）和《河南省工业和信息化厅 关于印发河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录的通知》（豫工信产业【2019】190号），项目选用设备均不在国家明令淘汰设备范围内。 注：本次扩建实验室设备依托现有工程已建设完成的实验设备。实验设备均置于厂区北侧的实验室内，主要是对原料及成品性能的检验。检验过程主要为物理检测，如对水泥抗压强度的检验、水泥标准稠度、凝结时间、用水量、砂浆在运转及停放时的保水能力、稠度的稳定性、砌筑砂浆的抗压强度、水泥胶砂的干缩率、水泥各龄期的膨胀率等。 5、产品方案及主要原辅材料消耗情况 （1）产品方案 扩建项目建成后年生产15万m3商品混凝土。生产能力核算如下： 商品混凝土：项目180型商品混凝土搅拌站实际生产能力为100m3/h~120m3/h，本项目年工作300天，设备运行的有效时间约5h，则设备的产能为15万m3/a~18万m3/a，能够满足项目生产规模要求。 本项目产品方案见表5。 表5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 生产规模（万m3/a）; 备注. 现有工程; 扩建工程; 扩建后全厂. 1; 商品混凝土; C15~C50; 20; 15; 35; /. （2）主要原辅材料 项目建成后主要原辅材料消耗详见表6。 表6 原辅材料消耗一览表 原辅料名称; 现有工程消耗量（万t/a）; 扩建工程消耗量（万t/a）; 扩建后全厂消耗量（万t/a）; 备注. 骨料; 砂子; 17.84; 13.38; 31.22; 外购，配比系数0.892t（物料）/m3（产品），粒径0-5mm. 碎石; 18.4; 13.8; 32.2; 外购，配比系数0.92t（物料）/m3（产品），粒径5-20mm. 粉料; 水泥; 4.6; 3.45; 8.05; 外购，配比系数0.23t（物料）/m3（产品）. 粉煤灰; 1.8; 1.35; 3.15; 外购，配比系数0.09t（物料）/m3（产品）. 粉状添加剂（膨胀剂）; 0.14; 0.105; 0.245; 外购，配比系数0.007t（物料）/m3（产品）. 防冻剂; 0.15; 0.1125; 0.2625; 外购，配比系数0.0075t（物料）/m3（产品）. 其他; 减水剂（液体）; 1.4; 1.05; 2.45; 外购，配比系数0.07t（物料）/m3（产品）. 能源; 电; 30万(kW·h)/a; 23万(kW·h)/a; 53万(kW·h)/a; 市政电网供电. 水; 3.8289; 3.1740; 7.0029; 无塔供水器供水. 注：商品混凝土根据不同型号密度会有一定的差异，一般混凝土密度为2.35～2.45t/m3。 表7 减水剂和添加剂的种类和功能特性 名称; 功能特性. 减水剂; 混凝土减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变的条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变的条件下，节约水泥用量的外加剂。本项目使用的是粉状的脂肪族高效减水剂，主要为丙酮磺化合成的羰基焦醛，憎水基主链为脂肪族烃类，是一种绿色高效减水剂。不污染环境，不损害人体健康。对水泥适用性广，对混凝土增强效果明显，广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂。. 粉状添加剂（膨胀剂）; 本项目所用粉状添加剂主要为膨胀剂，属硫铝酸钙型膨胀剂，不含钠盐，不会引起混凝土化学反应。耐久性良好，膨胀性能稳定，强度持续上升。普通混凝土由于收缩开裂，往往发生渗漏，从而降低其使用功能和耐久性。添加少量膨胀剂，可拌制成补偿收缩混凝土，大大提高了混凝土结构的抗裂防水能力。可取消外防水作业，延长后浇缝间距，防止大体积混凝土和高强混凝土温差裂缝的出现。. 防冻剂; 防冻剂是一种能在低温下防止物料中水分结冰的物质，能使混凝土在负温下硬化，并在规定养护条件下达到预期性能。防冻剂可分为强电解质无机盐类、水溶性有机化合物类、有机化合物与无机盐复合类、复合型防冻剂。其主要成分为亚硝酸钠、碳酸盐、氯化钙、亚硝酸钙、尿酸、乙二醇等。它们可以降低混凝土拌和物中的冰点。也可以与减水剂等复合防冻，效果更好。防冻剂易溶于水，在运输、贮存过程中要防潮、防水。. 6、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目营运期用水采用无塔供水器供水，本项目不新增劳动定员，无生活用水，项目用水主要为生产用水，用水量为105.8m3/d（31740m³/a），无塔供水器的出水量为30m3/h，可以满足项目用水。 （2）排水 本项目依托厂区现有的排水系统，厂区排水采用雨污分流制，雨水经收集后排至市政雨水管网，生产废水均合理利用不外排，商品混凝土配料用水全部随产品带走，搅拌机清洗废水、混凝土罐车冲洗废水和皮带廊道冲洗废水经砂石分离系统处理后回用；车辆冲洗废水循环利用不外排；降尘用水全部蒸发或随产品带走。 （3）供电 本项目的供电依托厂区现有供电设施，由偃师市首阳山镇供电电网供给，年用电量约23万(kW·h)，可满足项目用电。 （4）采暖及制冷 项目冬季采暖和夏季制冷均采用分体式空调。 8、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员共计22人，均不在厂区食宿，工作时间为300天/a，每天1班，每班工作8小时。本次扩建项目所需人员从现有工程闲置人员中调配10人，不新增职工。 9、本项目与现有工程的依托关系 本项目与现有工程的依托关系见下表。 表8 本次扩建项目与现有工程的依托关系 名称; 本项目; 可行性分析. 主要设备; 实验室设备均依托现有工程; 厂区现有工程实验室设备共49台，全部位于厂区北侧实验室内，主要用于检测原料及成品性能，可以满足本项目需求。. 辅助工程; 办公室依托现有工程; 厂区现有工程办公室位于厂区西北侧，占地面积108m2，可以满足需求。. 司机休息室依托现有工程; 厂区现有工程司机休息室位于厂区北侧，占地面积18m2，可以满足需求。. 配电房依托现有工程; 厂区现有工程配电房位于厂区北侧，占地面积18m2，可以满足需求。. 仓库依托现有工程; 厂区现有工程仓库位于厂区北侧，占地面积105m2，可以满足需求。. 实验室依托现有工程; 厂区现有工程办公室位于厂区北侧，占地面积110.5m2，可以满足需求。. 公用 工程; 排水; 依托厂区现有雨污分流系统; 厂区现有雨水经雨水管网外排至厂区南侧，生活污水近期定期清掏，用于农田施肥，远期待污水管网接通后，进入偃师市西区污水处理厂深度处理后排放。. 供电; 依托厂区现有供电管网; 厂区内供电管网已建成，可以满足需求。. 环保 工程; 废水治理; 本项目不新增人员，无生活污水产生; 本项目扩建工程人员从现有工程调配10人，因此不新增生活污水。. 依托现有工程车辆冲洗设施设施; 现有工程在厂区入口处设置1座车辆冲洗台，冲洗废水经下方18m3的沉淀池沉淀后循环使用，因此依托现有车辆冲洗装置可行。. 依托现有工程砂石分离系统; 现有工程砂石分离系统已于2019年完成升级改造，包括1个砂石分离机（15t/h），3个沉淀池（144m3），1个泥浆搅拌池（30m3），1个清水池（30m3），本次扩建需进入砂石分离系统处理的废水量为11.47m3/d，扩建后全厂需进入砂石分离系统处理的废水量为22.94m3/d，根据砂石分离系统各参数可知，现有工程砂石分离系统可以满足全厂废水处理。. 固废治理; 依托现有一般固废暂存处; 本次扩建产生的混凝土块暂存于一般固废暂存处，现有工程一般固废暂存处（3m2）位于厂区北侧，主要用于暂存实验室产生的混凝土块，因此依托现有工程一般固废暂存处可行。. 由上表可知，本项目依托现有工程可行。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程基本情况 偃师市基业商品混凝土有限公司位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，占地7600m2。现有工程为偃师市基业商品混凝土有限公司年产20万m3商品混凝土项目，现有工程环境影响报告表由洛阳市青源环保科技有限公司于2012年7月编制完成，洛阳市环境保护局于2012年7月以“洛环监表[2012]137号文”对现有工程环评进行了批复。偃师市环保局于2015年11月12日以偃环监验【2015】7号文通过现有工程的验收（验收意见详见附件5）。 2、现有工程主要设备 现有工程主要设备分为生产设备和实验室设备，具体详见下表。 表12 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 水泥筒仓; 200t; 2; 个; 已完成验收. 2; 粉煤灰筒仓; 200t; 2; 个; 已完成验收. 3; 减水剂储罐; 10t; 1; 个; 已完成验收. 4; 双卧轴搅拌机; JS2000; 1; 个; 已完成验收. 5; 电子皮带秤; 400t/h; 1; 台; 已完成验收. 6; 皮带运输机 螺旋输送机; /; 1; 套; 已完成验收. Φ273; 4; 台; 已完成验收. 7; 配料系统; /; 1; 套; 已完成验收. 8; 储水池; Φ2.5m，深3m; 1; 个; 已完成验收. 9; 地磅; /; 1; 台; 已完成验收. 10; 运输车; 12m3; 5; 辆; 已完成验收. 11; 装载机; 50型; 1; 辆; 已完成验收. 12; 砂石分离系统; 3个沉淀池; 4m×6m×2m; 1; 套; 砂石分离系统已于2019年6月完成升级改造. 1个泥浆搅拌池; Φ2.5m，深6m. 1个清水池; 3m×5m×2m. 1个砂石分离机; /. 13; 无塔供水器; 15m3; 1; 个; 已完成验收. 14; 空压机; W-2.0/8; 1; 台; 已完成验收. 15; 洗车台; /; 1; 个; 已完成验收. 16; 车辆冲洗沉淀池; 4m×1.5m×1.5m; 2; 个; 已完成验收. 17; 水泵; /; 2; 个; 已完成验收. 18; 风机; /; 1; 个; 已完成验收. 表13 现有工程实验室设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 水泥标准恒温恒湿养护箱; HY-40B型; 1; 台; 已完成验收. 2; 行星式水泥胶砂搅拌机; JJ-5型; 1; 台; 已完成验收. 3; 水泥净浆搅拌机; NJ-160型; 1; 台; 已完成验收. 4; 全自动比表面积测定仪; FBT-9型; 1; 台; 已完成验收. 5; 沸煮箱; FZ-31型; 1; 台; 已完成验收. 6; 水泥细度负压筛析仪; FSY-150B型; 1; 台; 已完成验收. 7; 水泥胶砂振实台; ZS-15型; 1; 台; 已完成验收. 8; 水泥胶砂流动度测定仪; NLD-3型; 1; 台; 已完成验收. 9; 水泥稠度及凝结时间测定仪; /; 1; 台; 已完成验收. 10; 电子天平; BH-2000; 1; 台; 已完成验收. 11; 电子天平; FA1004型; 1; 台; 已完成验收. 12; 箱式电阻炉; SX2-4-10A型; 1; 台; 已完成验收. 13; 电动抗折试验机; DKZ-5000型; 1; 台; 已完成验收. 14; 电热恒温干燥箱; 101-1A型; 1; 台; 已完成验收. 15; 震击式标准振筛机; ZBSX-92A型; 1; 台; 已完成验收. 16; 水泥恒应力压力试验机; HYE-300型; 1; 台; 已完成验收. 17; 电液式压力试验机; WYA-2000型; 1; 台; 已完成验收. 18; 混凝土振实台; HZJ-A型; 1; 台; 已完成验收. 19; 混凝土含气量测定仪; HC-7L型; 1; 台; 已完成验收. 20; 回弹仪; ZC3-A型; 1; 台; 已完成验收. 21; 混凝土贯入阻力仪; HG-1000型; 1; 台; 已完成验收. 22; 自动加压混凝土渗透仪; HP-4.0型; 1; 台; 已完成验收. 23; 电子秤; TGS-200; 1; 台; 已完成验收. 24; 石子压碎指标测定仪; 150×127型; 1; 台; 已完成验收. 25; 针状规准仪; /; 1; 台; 已完成验收. 26; 片状规准仪; /; 1; 台; 已完成验收. 27; 混凝土压力泌水仪; SY-2型; 1; 台; 已完成验收. 28; 标准恒温恒湿养护控制设备; WSM-III; 1; 台; 已完成验收. 29; 单卧轴强制式混凝土搅拌机; HJW-30/60型; 1; 台; 已完成验收. 30; 水泥抗压夹具; 40*40型; 1; 台; 已完成验收. 31; 雷氏夹测定仪; LD-50型; 1; 台; 已完成验收. 32; 万用电炉; 1KW; 1; 台; 已完成验收. 33; 空气压缩机; ZBM-0.1/8型; 1; 台; 已完成验收. 34; 快速养护箱; A型; 1; 台; 已完成验收. 35; 电子天平; BH-30型; 1; 台; 已完成验收. 36; 雷氏夹; /; 1; 台; 已完成验收. 37; 试模; 100、150、175*185*150; 1; 台; 已完成验收. 38; 干湿温度计、温度计; TAL-2型 （0-300）℃; 1; 台; 已完成验收. 39; 负压筛; 0.045mm; 1; 台; 已完成验收. 40; 水泥净浆流动度测定试模; 36*60*60; 1; 台; 已完成验收. 41; 砂石筛; 0.15-9.5mm; 1; 台; 已完成验收. 42; 石子筛; 2.33-37.5mm; 1; 台; 已完成验收. 43; 水泥自动标准养护水箱; TJSS-III型; 1; 台; 已完成验收. 44; 混凝土氯离子含量快速测定仪; CLU-H; 1; 台; 已完成验收. 45; 亚甲蓝测定仪; YJL-2A; 1; 台; 已完成验收. 46; 混凝土收缩膨胀仪; DZBY-354; 1; 台; 已完成验收. 47; 混凝土收缩变形膨胀率测定仪; HSP-540; 1; 台; 已完成验收. 48; 比长仪; ISOBY-160; 1; 台; 已完成验收. 49; 低温试验箱; DX-40型; 1; 台; 已完成验收. 经查阅国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国家工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批）和《河南省工业和信息化厅 关于印发河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录的通知》（豫工信产业【2019】190号），项目选用设备均不在国家明令淘汰设备范围内。 3、现有工程劳动定员及工作制度 厂区现有工程劳动定员共计22人，均不在厂区食宿，工作时间为300天/a，每天1班，每班工作8小时。 4、现有工程污染源分析 现有工程主要污染因素为：废气、废水、噪声和固废等。 4.1废气 现有工程废气污染源主要有：物料输送、计量、投料粉尘，粉料筒仓粉尘，车辆运输扬尘，堆场扬尘，搅拌粉尘。 （1）物料输送、计量、投料粉尘：根据现有工程竣工环境保护验收报告可知，物料输送、计量、投料过程会产生少量粉尘，通过采取封闭输送带来降低粉尘无组织排放，原料输送、计量和投料均以封闭式进行。由于现有工程环评报告未对此部分粉尘定量分析，本次根据原辅材料用量核算采取措施后该过程粉尘无组织排放量为1.341t/a。 （2）粉料筒仓粉尘：水泥、粉煤灰均采用筒仓储存，根据现有工程竣工环境保护验收报告可知，粉料筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后由25m高排气筒排放，采取措施后该过程粉尘有组织排放量为0.216t/a。 （3）车辆运输扬尘：原料和产品运输过程中会产生车辆扬尘，根据现有工程竣工环境保护验收报告可知，车辆扬尘采取厂区洒水，车辆冲洗、设置围挡来降低无组织粉尘排放量，粉尘排放量较小。 （4）堆场扬尘：原料堆场在风力作用下会产生粉尘，根据现有工程环评报告可知，堆场扬尘采取定期洒水措施减少粉尘产生量，由于现有工程环评报告未对此部分粉尘定量分析，本次根据原辅材料用量核算采取措施后粉尘无组织排放量为0.5895t/a。 （5）搅拌粉尘：现有工程环评报告未对此部分粉尘进行分析，根据现场核查，目前已建设全封闭搅拌楼，搅拌机上方并安装有袋式除尘器，粉尘经袋式除尘器处理后于搅拌楼内无组织排放，本次根据原辅材料用量核算搅拌粉尘排放量为0.071t/a。 根据现场核查，企业于2019年6月份根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）文件中“洛阳市2019年工业无组织排放治理专项方案 十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”的要求进行整改，根据实际踏勘，现场整改情况如下：①料场密闭治理：厂界内无漏天堆放物料，现有工程原料库、筒仓、搅拌楼均已建设封闭车间，裸露地面均已硬化或绿化，库内已安装喷干雾装置；②物料输送环节治理：现有工程散状物料均采用密闭廊道或密闭提升机进行物料输送，厂区内运输车辆均采用密闭厢车运输；③生产环节治理：现有工程已建设全封闭搅拌楼，筒仓及搅拌机上方均配备高效袋式除尘器处理系统，投料口配套安装抽风管道，粉尘进入脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，全封闭式厂房内安装喷干雾抑尘装置，原料均存放于原料库和筒仓，生产车间无散放原料；④厂区、车辆治理：厂区道路均已硬化或绿化，定期洒水抑尘，厂区出口处配套安装两套车辆冲洗装置并设施废水收集池；⑤建设完善监测系统：企业已根据环保要求安装空气质量检测监控平台，主要排放数据在厂区大门口处公开。未整改到位的内容为：①现有工程筒仓及搅拌机除尘器处理后排气筒不规范；②皮带输送廊道未完全密闭。评价要求筒仓除尘器排气筒需高出筒仓2m，搅拌机除尘器排气筒高15m；皮带输送廊道需完全密闭。 为了解现有工程废气排放情况，评价引用洛阳德之誉环境科技有限公司于2020年11月24日~2020年11月25日对厂区废气的检测报告（监测报告见附件6），根据监测结果可知，现有工程厂界颗粒物无组织排放上风向周界外最低点浓度为0.201mg/m3，下风向周界外最高点浓度为0.350mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“颗粒物无组织排放限值0.5 mg/m3”排放要求。 6.2 废水 现有工程生活污水经化粪池处理后由附近村民拉走用于农田施肥。清洗废水经三级沉淀池+清水池处理后循环使用不外排。经现场勘查，现有工程化粪池为旱厕，不满足监测条件。 6.3 噪声 现有工程噪声源主要是搅拌机、空压机、水泵、风机等设备，为了解现有工程噪声对周围影响情况，评价引用洛阳德之誉环境科技有限公司于2020年11月24日~2020年11月25日对厂区及敏感点噪声的监测报告，具体监测结果见下表。 表 15 现有工程噪声检测结果 单位 dB(A) 检测时间 检测点位; 2020.11.24; 2020.11.25. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 57.4; 44.4; 57.2; 44.2. 南厂界; 56.3; 43.2; 56.2; 43.3. 西厂界; 57.2; 44.1; 57.4; 44.3. 北厂界; 56.1; 43.3; 56.5; 42.8. 沟口头村; 52.2; 42.2; 52.6; 42.1. 由监测结果可知，现有工程东、西、南、北厂界昼夜间噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 6.4 固体废物 现有工程产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废。生活垃圾产生量为4.5t/a，垃圾桶收集后定期由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。一般工业固废主要为沉淀池沉渣，沉淀池沉渣产生量为355t/a，经砂石分离机分离后，回用于生产。 7、现有工程三废排放情况汇总 现有工程三废排放情况见下表。 表16 现有工程三废排放情况一览表 类别; 污染物名称; 处置措施; “以新带老”措施; 现有工程排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 削减后排放量（t/a）. 废气; 堆场扬尘; 定期洒水; 全封闭料场+自动喷干雾设施; 0.5895; 0.3537; 0.2358. 物料输送、计量、投料粉尘; 封闭输送带; 全封闭输送廊道，投料口配套安装抽风管道+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 1.341; 0.8046; 0.5364. 搅拌粉尘; 封闭搅拌楼+脉冲袋式除尘器; 15m高排气筒排放; 0.071; /; 0.071. 粉料筒仓粉尘; 脉冲反吹布袋除尘器; 筒仓粉尘经过25m高排气筒排放; 0.216; /; 0.216. 车辆运输扬尘; 洒水抑尘+车辆冲洗池; 道路硬化; /; /; /. 食堂油烟; 油烟净化器; /; 0.0018; /; 0.0018. 非甲烷总烃; 自封闭式加油枪及密闭卸油; /; /; /; /. 废水; COD; 化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥; /; 0.1536; /; 0.1536. 氨氮; /; 0.0144; /; 0.0144. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾箱，定期交由环卫部门清运; /; 0; /; 0. 一般固体废物; 沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用于生产; /; 0; /; 0. 8、厂区主要环保问题及“以新带老”措施 根据现场调查，企业已于2019年6月份根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）文件中“洛阳市2019年工业无组织排放治理方案 十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”的要求进行整改。本项目原料仓库及混凝土搅拌站已建成，属于未批先建项目。项目厂区目前现存环保问题及整改要求如下。 表17 厂区现存的环保问题及“以新带老”一览表 序号; 存在问题; 整改措施; 整改完成日期. 1; 现有工程以新带老; 搅拌机袋式除尘器排气筒设置不规范; 15m高排气筒排放; 2021年4月底. 2; 粉料筒仓除尘器排气筒设置不规范; 2m高排气筒排放（距离地面25m）; 2021年4月底. 3; 皮带输送廊道未封闭完全; 皮带输送廊道全封闭; 2021年4月底. 4; 扩建工程; 皮带输送廊道未封闭完全; 皮带输送廊道全封闭; 2021年4月底. |

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 偃师市位于河南省中西部洛阳盆地东隅，东邻巩义市，西接洛阳市郊区和孟津县，南倚嵩山接登封市、伊川县，北与孟州市隔黄河相望。地理座标介于东经112°26′15″～113°00′00″和北纬34°27′30″～34°50′00″之间。全市东西长约44km，南北宽约34 km，总面积948.43km2。 首阳山镇东距偃师市市区7km，北依邙山、南界洛河，310、207国道、陇海铁路穿境而过，交通十分便利。 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，陇海铁路线以北。项目地理位置详见附图一。 2、地形、地貌及地质情况 偃师市南北高中间低，地貌景观略呈槽形，地表形态复杂多样，大体可分为山地、丘陵、坡地、平原四种类型。南部万安山，山势由东向西降低，海拔300-900m，最高峰1302m，面积占全市的16.72%；万安山北侧为丘陵和洪积冲积坡地，海拔150-400m，面积占全市的35.71％；中部伊洛河冲积平原，地势平坦，海拔115-135m，面积占全市的31.37％；北部邙山丘陵，东西走向，岭脊突起，海拔140-300m，最高峰403.9m，面积占全市的16.2％。 偃师市在地质构造上位于洛阳断陷盆地东部，地层区划属华北地层区豫西分区之嵩箕小区。改建项目经过地区属华北地层区豫西分区之嵩箕小区。主要为第四系下更新统、中更新统、全新统，基岩及出露岩层主要为三叠系、石炭系和寒武系地层。 3、气候、气象特点 偃师市属暖温带大陆性季风气候，受季风影响明显。春季受冷暖气流交替影响，天气多风少雨；夏季盛行从海上吹来暖湿的偏南风，高温多雨，秋季受蒙古高气压势力增强、副热带高气压南撤的影响，冷暖适宜，但有时秋雨绵绵；冬季盛行从北冰洋和西伯利亚地区及蒙古吹来的寒冷干燥的偏北风，雨雪稀少。 依据偃师市近20年间气象观测结果，当地主导风向为ENE，年平均风速为1.2m/s，年平均气温15.1℃，极端最高气温42.7℃，极端最低气温-17.3℃，年均相对湿度67.3%，年均降水量526.5mm。详见下表及下图： 表18 气象特征表 项 目; 单位; 数值; 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 15.1; 极端最高气温; ℃; 42.7. 极端最低气温; ℃; -17.3; 年平均降雨量; mm; 526.5. 最大年降雨量; mm; 1127.3; 最小年降雨量; mm; 319. 年蒸发量; mm; 1939.4; 年均相对湿度; %; 67.3. 年最大冻土深度; cm; 35; 年最大积雪厚度; cm; 23. 年平均风速; m/s; 1.2; 年无霜期; d; 211. 主导风向; ENE; 主导风频; 8.8%. 图1 近20年全年风向玫瑰图 4、水文 4.1地表水 偃师市属于黄河流域，项目附近地表水体主要有洛河、伊河、伊洛河。 洛河：洛河发源于陕西省华山南麓蓝田县灞源乡木岔沟竽园泉和洛南县西北部的洛源黑章村的龙潭泉，是潼关以下黄河上的最大支流。两源在洛南县洛源乡汇合后向东，在卢氏县河口街进入河南境，到卢氏、洛宁交界的故县水库入洛阳境，然后向东北流经洛宁、宜阳、洛阳市郊区至偃师市山化乡出境，在巩义神堤汇入黄河。干流全长446.9km，流域面积18881km2（含部分伊河）。据洛河白马寺水文站观测，洛河最大流量5000 m3/s（1958年），多年平均径流量为19.7亿m3，非汛期9.1亿m3。 伊河：原称伊水，为洛阳市境内第二大河，也是洛河的最大支流。发源于洛阳境内熊耳山南麓栾川县陶湾乡三合村闷顿岭。自西向东流，经栾川、庙子后向北流经谭头，然后向东北流至嵩县入陆浑水库，过伊川盆地到龙门入洛阳市，再向东至偃师市杨村汇入洛河，干流全长265km，流域面积6041km2。伊河龙门水文站多年平均流量为737.82m3/s，多年平均径流量为11.93亿m3，非汛期5.09亿m3。历史实测最大洪峰流量为6850 m3/s（1958年）。伊河上游在嵩县境内建有陆浑大型水库。 伊洛河：伊洛河属于黄河一级支流，因洛河和伊河在偃师市杨村附近汇聚而成并得名，在巩义市洛口以北入黄河。伊洛河水流量大，每秒可达到168m3，最高水位达106.25m，平均流速为0.67m/s。 项目周围地表水主要为中州渠和洛河，中州渠位于本项目厂区北侧180m，洛河位于本项目厂区南侧2.83km。项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产；生活废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走用于农田施肥。 4.2地下水 偃师市属洛阳盆地水文地质区，地下水的埋藏和分布明显受着地质构造和地貌的控制。在盆地内堆积有很厚的松散沉积，孔隙度良好，南部山区基岩裂隙及碳酸盐岩石的岩溶都比较发育，为地下水的补给和储存创造了良好的条件。承压水和潜水均有分布，但上层滞水量少，尤其是南北两坡更少。 地下水埋深在伊洛河一级阶地，一般小于5 m，向两侧随地形增高而变深，南坡一般为20～40m，滹沱岭可达70m，邙岭则在百米左右。南山随地质条件的不同而差异很大，有的地下水可直接出露地面，有的则在百米以下的碳酸类岩石之中。 偃师市境内地下水质量好，一般无色、无味、无臭、透明。化学类型简单，潜水多属HCO3-Ca-Mg型水，少数为HCO3-Ca水。 5、土壤、植被、动物 偃师市土壤分褐土、潮土2个土类、6个亚类、16个土属、39个土种。从北部邙岭乡的东蔡庄到最南边的县林场风门山一线，主要由低山、伊南坡地，伊洛河一级阶地和岭地组成。成土母质主要有马兰黄土、离石、午城黄土、黄土状物质（次生黄土）、第三级保德红土、灰岩及砂岩风化的残积物、坡积物及近代河流沉积物。偃师市大部分地区土壤层深厚，质地适中，有机质含量0.29%~6.54%，全氮0.026%~0.32%，有效磷平均含量14mg/kg，土壤pH值6.4~8.9，碱性稍高。 偃师市地处暖温带，动植物种类较为丰富，目前多为人工栽培和饲养。主要粮食作物有水稻、谷子、豆类、红薯等；主要经济作物有棉花、芝麻、花生、油菜、烟叶、麻类、瓜菜、蔬菜等；果树主要有苹果、核桃、杏、梨、桃、枣、柿子等；药用植物有荆芥、防风、生地、枸杞、原枝、血参、丹皮等；用材树种有泡桐、杨、柳、榆、槐、椿等。另外，偃师市有特产蔬菜--银条。偃师市主要动物种类有牛、猪、羊、鸡、鸭、兔、鹿等人工养殖的畜禽和狗、猫等家养宠物；野生动物主要有黄鼠狼、鼠、野兔、蛇、青蛙、鸟类、昆虫等。目前，偃师市分布的国家重点保护植物有杉、榉等23种，国家重点保护动物有穿山甲、鹳、鹰等10余种。 经实地勘察及查阅资料本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物存在。 6、《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》 6.1 规划期限及规划区范围 （1）规划期限：近期2015—2020年，中期2021—2030年，远期2030年以后。 （2）规划区范围：偃师市城市规划区范围为偃师市市域范围，偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里 6.2 市域城镇体系规划 （1）人口与城镇化水平 规划近期末（2020年），市域常住人口为68万人，其中城镇人口为43万人，城镇化水平为63％。 规划远期末（2030年），市域常住人口为78万人，其中城镇人口为61万人，城镇化水平为78％。 （2）城镇体系空间结构 偃师市域城镇体系发展形成“一心、两轴、两片”的空间形态。 “一心”指偃师中心城区，洛阳大都市东部的中心，偃师市域的政治、经济、文化和教育中心。 “两轴”分别为北部中州路发展轴和南部洛偃快速通道发展轴。中州路发展轴为主轴，以首阳山组团为洛偃联动发展的桥头堡，带动包含翟镇、岳滩、山化中心城区所辖街镇等地区发展；南部洛偃快速通道发展轴为副轴，以高龙镇作为洛偃联动发展的桥头堡，带动包含顾县、缑氏等伊河南岸城镇的发展。 “两片”指中心城区发展片区及伊河南岸城镇发展片区。中心城区发展片区：邙山以南、伊河以北的中心城区发展空间，包括中心城区、山化镇区、翟镇镇区。伊河南岸城镇发展片区：北至伊河、东、西至市域边界，南至万安山山地边缘；包括顾县、高龙、缑氏、大口、府店镇区，是偃师市城镇工业、物流、农业和旅游重点发展的地区，是偃师在空间和产业、生态等方面与洛阳伊滨新区对接，实现洛偃联动发展的重要地区，也是洛阳都市区远景发展的战略预留空间。 （3）规划用地布局 ①居住用地规划：规划居住用地为1506.63hm2，居住人口为45万人，占城市建设用地的31.12%，人均33.48m2。 ②行政办公用地规划：规划行政办公用地70.44hm2，占城市建设用地的1.46%。 规划市级行政办公中心选址位于首阳山组团南部、中州路东段，占地约40hm2；保留老城区部分办公机构；岳滩产业集聚区设置管理中心。 ③文化设施用地规划：规划文化设施用地35.83hm2，占城市建设用地的0.74%。于首阳山组团建设市级文化中心，位于中州路东段行政中心南侧，占地约16hm2，含文化中心和张海艺术馆；于老城滨江路西段设商城文化研究中心，占地约7hm2；岳滩创业文化展览馆位于滨河路西段南侧，占地约7hm2。其余区级文化设施结合各区公共中心设置。 ④教育科研用地规划：规划教育科研用地173.41hm2，占城市建设用地的3.59%。其中中小学用地116.5hm2。对散布在城区各处的职教科研单位，原则上予以保留和完善。于岳滩西部预留职教研发中心，占地约40hm2。 中小学应按标准配置，规划初级中学按2-3万人设置一所，小学按1-2万人设置一所。规划共设中学12所，小学24所。 ⑤体育用地规划：规划体育设施用地35.87hm2，于中州路东端设置体育中心，建设体育馆、综合训练馆、田径比赛馆和体育商城，占地约20hm2；老城区保留老城体育馆，新建体育馆位于伊洛大道东端，占地约8hm2；岳滩东北部结合集镇改造新建体育馆，占地约8hm2。 各居住区组团结合城市公园和接头绿地配套建设体育设施和健身设施，提高日常体育健身活动水平。 ⑥医疗卫生用地规划：规划医疗卫生用地34.97hm2，占城市建设用地的0.72%。 保留老城区现状医院，规划新建医院9所，其中首阳山组团5所，老城组团2所，岳滩组团2所。 全面推行社区卫生服务，原则上每个街道办事处或每3-10万人口设置一所社区卫生服务中心，并按每1.5-1万人设置一处社区卫生服务站。 ⑦社会福利设施用地规划：规划社会福利设施用地15.82hm2。设置市级社会福利中心两处，分别位于老城区商城遗址公园东北角和首阳新区古城墙遗址公园北侧。另在首阳山、岳滩和老城区各设一处区级福利院。 社区老年人日间照料中心和托老所结合居住区中心按3-5万人设置一处,新建居住区必须配建相应的养老设施用房。 ⑧商业设施用地规划：规划商业用地303.75hm2，占城市建设用地的6.27%。 ⑨商务设施用地规划：规划商务用地61.09hm2，占城市建设用地的1.26%。主要分布在3处，分别为汉魏路东侧企业总部园区、府佐路西南文化创意园区和岳滩西北创业办公园区。 ⑩娱乐康体用地规划：规划娱乐康体用地15.2hm2，占城市建设用地的0.31%。推进市民文化娱乐活动社区化进程，按照3-5万人设一处文化活动中心，0.7-1.5万人设一处文化活动站进行配置。城区共设区级文化活动中心5处，其中首阳山组团3处，老城和岳滩各1处。 ⑪公用设施营业网点用地规划：规划公用设施营业网点用地0.35hm2。 尽量利用现有加油加气站，优化现状建设。按服务半径0.9～1.2km设置，选址应符合国家标准防火规范的要求，进出口宜设在次干路上。规划城区新建各类加油站14处。 ⑫生产服务业综合用地规划：为推进岳滩产业向可持续发展转型，并大力保护洛河滨水环境，规划岳滩组团中部在现状工业用地的基础上设置生产服务业综合发展区，占地面积约170hm2。发展创意研发型特色产业,以及生产服务型商业和商务。成为岳滩产业升级转型的示范性园区。 ⑬工业用地规划：工业用地占地面积614.38hm2，占城市建设用地的12.69%。 偃师工业区采用集中园区建设模式，逐步搬迁老城区和首阳山商都西路沿线零散分布的工业用地，除现状火电厂外，新增工业用地集中于两大片区：陇海铁路北部产业集聚区和岳滩产业集聚区。其中岳滩产业集聚区考虑到伊河生态走廊的保护要求，以伊河北岸1.5km为界严格限制向南拓展，并逐步实现园区向无污染的新兴产业、高新产业和创意型产业转型。陇海铁路北部产业集聚区考虑到邙山陵墓群保护的要求限制向西拓展，现状工业用地改造升级须符合邙山陵墓群保护规划的规定，处理好和墓葬群保护的关系。 除两大产业集聚区外，中心城区不再增加新的工业发展用地，以高龙、顾县重点镇作为未来偃师中心城区和洛阳东片区产业转移的主要承接地。 ⑭仓储用地规划：偃师大型仓储区主要集中在陇海铁路北部沿线，占地面积33.92hm2，规划预留现状铁路货站道北商贸物流园作为远期仓储备用地。 ⑮商贸物流综合用地规划：以城市产业转型升级为主导原则，积极引导工业企业向第三产业转型，重点发展现代商贸物流产业。规划建设三大商贸物流综合产业园，总用地面积约240hm2。 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，陇海铁路线以北，不在偃师市城乡总体规划（2015-2030）规划范围内。根据偃师市自然资源和规划局出具的证明，政府批准城乡建设用地供地面积为5316平方米（详见附件3）。根据偃师市自然资源和规划局出具的证明，先期已办理土地证面积2249.19平方米（详见附件3），剩余3066.81平方米土地证后期办理中。 （4）市政基础设施规划 ①给水工程规划 规划完善城区现状伊洛水厂供水能力，增设偃师第三水厂（12万立方米/日）和偃师第四水厂（5万立方米/日）。镇一级加强高龙、顾县、翟镇、山化、缑氏、府店、大口、邙岭水厂建设，并尽量将周边农村居民点的供水纳入上述水厂服务范围中。 中心村和基层村尽量利用现有的给水设施，逐步改建或新建集中式小型供水工程，供水到户。 项目用水主要为生活用水，由首阳山镇供水公司提供，经调查，项目区域供水设施及供水管道已经建成，完全可以满足项目用水。 ②排水工程规划 1）污水系统规划 规划关停偃师市污水处理厂，保留偃师市西区污水处理厂、偃师市第三污水厂、聚贤路污水处理厂，提高其处理能力，并新建华夏路污水处理厂。 镇一级加强污水处理厂的建设，邙岭、翟镇、高龙、顾县、大口、缑氏、府店均设置污水处理厂，并在规划期末实现污水回用。 中心村和基层村按照资源共享原则，集中或分散配置小型污水处理设施。 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，本项目生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。 2）雨水工程规划 完善区域生态基底（“大海绵”）保护，建设海绵城市（镇）。结合城镇建设、城镇绿化和生态建设、雨水渗蓄工程、防洪工程建设，广泛采用透水铺装、绿地渗蓄、修建蓄水池等措施，最大限度地将雨水就地截流利用或补给地下水，增加水源地的供水量，达到雨水资源的充分利用。 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，雨水经厂区雨水管网收集至厂区西南侧道路。 ③供电工程规划 1）电源规划 规划期内保留华润首阳山电厂，至2030年，偃师中心城区共有发电厂3座，总装机容量达到4710兆瓦，各燃煤电厂均进行节能环保改造。大力发展清洁能源，重点建设邙山及万安山风力发电、万安山光伏发电等新能源项目。 2）变电站规划 至2030年偃师主网架将建成2座220千伏变电站，17座110千伏变电站，形成以2座220千伏变电站为支撑，17座110千伏变电站为主网架，220千伏与110千伏、110千伏与110千伏变电站之间都将形成环形的供电格局。 3）输配电线路规划 规划高压电力线路需绕行或地埋敷设区主要包括城镇建设用地、重要风景旅游景区和对架空裸导线有严重腐蚀性的地区。完善 110千伏和35 千伏电力网架，优化网络结构，满足网络安全、稳定、调度灵活的运行要求。严格控制区内架空高压线走廊， 220千伏走廊宽度40米，110千伏走廊宽度25米。原则上不再新建35千伏电压等级。 本项目供电由首阳山镇供电电网提供，经调查，项目区域供电设施已经建成，完全可以满足项目用电。 7、洛阳大遗址保护规划 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于首阳山镇，主要涉及到大遗址保护中的邙山陵墓群。 7.1《洛阳市邙山陵墓群保护条例》 第十一条 邙山陵墓群保护范围分为西段、中段和东段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县朝阳镇游王庄村至孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王庄村至洛阳市瀍河区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河区盘龙冢村。 洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界孟津县平乐镇左坡村南至孟津县平乐镇金村。 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 第十五条 在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 本项目位于邙山陵墓群（东段）保护范围内，偃师市文物旅游局组织文物勘探队已对该区域进行初步勘探，没有发现重要古文化遗存（详见附件4）。本次扩建工程原料库及搅拌楼均已建设完成，不再涉及土建工程，不会对文物历史风貌造成影响，项目建设期、运营期涉及文物相关问题，以文物部门意见为准。项目与大遗址保护区的位置关系见附图六。 8、《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号文）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），偃师市共有10处饮用水源保护区。距离本项目最近的水源地为偃师市首阳山镇供水厂地下水饮用水源保护区，偃师市首阳山镇供水厂地下水井群(共2眼井)具体区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 本项目位于偃师市首阳山镇地下水饮用水源保护区的西北侧，距离饮用水保护区边界的最近距离约725m，不在饮用水源保护范围内，符合饮用水源保护规划。项目与偃师市首阳山镇供水厂地下饮用水源地位置关系图详见附图七。 9、《铁路安全管理条例》 根据《铁路安全管理条例》第四章“铁路线路安全” 第二十七条要求，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，项目南侧为陇海铁路线，距离本项目约95m，满足《铁路安全管理条例》保护距离要求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、地面水、生态环境等）： 1、环境空气质量 （1）空气质量达标区判定 根据功能区划，本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据《2019 年洛阳市生态环境状况公报》，2019年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为177天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3），较2018年（181天）减少4天，达标率为48.5%。环境空气中首要污染物为PM2.5其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫，具体情况见下表。 表19 环境空气质量现状监测结果统计表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 洛阳市; CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1500; 4000; 37.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 188; 160; 117.5; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均浓度、PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。目前，洛阳市正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。2020年度目标为：全市氮氧化物减排30220吨，二氧化硫减排27880吨。全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到54微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，城市区优良天数达到260天以上。 （2）基本污染物环境质量现状 本次评价选择偃师市环境监测站2019年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表20 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 根据上表可知，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度均超标，本项目位于不达标区。目前偃师市正在实施的《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2020〕2号 ）污染防治措施将不断改善环境空气质量现状。 2、环境噪声现状 根据声环境功能划分，项目各厂界及敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。洛阳德之誉环境科技有限公司于2020年11月24日至2020年11月25日连续两天（每天昼夜各一次）对项目所在地声环境质量现状进行监测，现状检测期间，仅现有工程处于生产状态，结合项目周围敏感点分布情况，监测点位见附图三。本次声环境质量现状监测布点情况见表21，监测结果见表22。 表21 噪声监测点位一览表 编号; 点位; 监测因子. 1#; 项目东厂界; 等效A声级，Leq（A）. 2#; 项目西厂界. 3#; 项目南厂界. 4#; 项目北厂界. 5#; 沟口头村. 表22 本次声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 东厂界; 2020.11.24; 57.4; 60; 44.4; 50. 2020.11.25; 57.2; 44.2. 南厂界; 2020.11.24; 56.3; 43.2. 2020.11.25; 56.2; 43.3. 西厂界; 2020.11.24; 57.2; 44.1. 2020.11.25; 57.4; 44.3. 北厂界; 2020.11.24; 56.1; 43.3. 2020.11.25; 56.5; 42.8. 沟口头村; 2020.11.24; 52.2; 42.2. 2020.11.25; 52.6; 42.1. 由监测结果可知，项目东、西、南、北厂界及敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准的要求。项目所在区域声环境质量良好。 3、地表水 根据现场勘查，本项目生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。距离本项目最近的地表水体为洛河，洛河和伊洛河规划功能区为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。依据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组文件 关于印发洛阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案的通知》(洛环攻坚〔2020〕3号)，伊洛河汇合处断面评价标准：指标为Ⅲ类。 为了解区域地表水质量现状，本次引用“2019年环境监测年鉴（河流、湖库）”中“伊洛河汇合处断面”的监测数据进行评价。监测因子为COD、NH3-N和总磷，监测及评价结果见下表。 表23 地表水监测及评价结果 单位：mg/L 河流名称; 监测点位; 监测因子 采样日期; COD; NH3-N; 总磷. 伊洛河; 伊洛河汇合处断面; 2019/1; 18; 0.974; 0.143. 2019/2; 20; 1.360; 0.130. 2019/3; 33; 1.150; 0.160. 2019/4; 19; 0.861; 0.110. 2019/5; 25; 1.320; 0.160. 2019/6; 27; 0.519; 0.120. 2019/7; 18; 0.874; 0.080. 2019/8; 15; 0.140; 0.050. 2019/9; /; /; /. 2019/10; 9; 0.532; 0.080. 2019/11; 13; 0.348; 0.080. 2019/12; 12; 0.531; 0.080. 平均值; 19; 0.783; 0.108. 范围; 9~33; 0.140~1.36; 0.050~0.160. 标准值; 20; 1.0; 0.2. 最大超标倍数; 0.65; 0.36; 0. 超标率（%）; 27.3; 27.3; 0. 从监测结果可以看出，监测断面COD、NH3-N和总磷年平均浓度值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））III类标准限值要求和《洛阳市污染防治攻坚战领导小组文件 关于印发洛阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕3号）要求。针对个别月份超标的现状，偃师市人民政府下发了偃师市环境综合整治实施方案，要求对重点行业排污进行限期治理和深度治理，推进伊洛河流域的环境综合整治。对于污水管网覆盖到的区域，所有工业污水必须处理达标后截流进入污水管网；对于尚未覆盖到的区域，所有工业污水必须达标排放，否则依法予以取缔。生活污水禁止直接入河，同时加大流域内污水处理厂监管力度，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计伊洛河水质将得到有效改善。 - 土壤环境 本项目所在厂区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值（基本项目）标准要求，为了解该项目所在地厂址区域的土壤环境质量现状，建设单位委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2020年11月24日对项目所在地厂区内部进行了取样检测（监测报告详见附件6），取样点位分别为1#厂区东侧位置、2#厂区北侧位置（废弃柴油库）、3#厂区南侧位置，共三个表层样点（取样深度为0-0.2m）（监测点位详见附图三），监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的45项基本因子及石油烃1项特征因子，2#点位废弃柴油库采用地埋式储油罐，柴油库及储罐处均已硬化，目前处于停用状态，3#点位处已水泥硬化，因此2#、3#点位不具备采样条件，仅1#点位可取样监测，土壤具体监测结果见下表。 表24 土壤环境监测结果一览表 监测因子; 单位; 监测结果; 检出限; 标准值. 2020.11.24. 1#厂区东侧位置. 砷; mg/kg; 8.5; 0.01; 60. 镉; mg/kg; 2.13; 0.09; 65. 铬（六价）; mg/kg; 2.1; 2; 5.7. 铜; mg/kg; 24; 0.6; 18000. 铅; mg/kg; 33; 2; 800. 汞; mg/kg; 0.264; 0.002; 38. 镍; mg/kg; 39; 1; 900. 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 0.0013; 2.8. 氯仿; mg/kg; 未检出; 0.0011; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 未检出; 0.0010; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 0.0012; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 0.0013; 5. 1,1二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.0010; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.0013; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.0014; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 0.0015; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 0.0011; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 0.0012; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 0.0012; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.0014; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 0.0013; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 0.0012; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.0012; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 0.0012; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.0010; 0.43. 苯; mg/kg; 未检出; 0.0019; 4. 氯苯; mg/kg; 未检出; 0.0012; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 0.0015; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 0.0015; 20. 乙苯; mg/kg; 未检出; 0.0012; 28. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.0011; 1290. 甲苯; mg/kg; 未检出; 0.0013; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出; 0.0012; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 0.0012; 640. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 0.09; 76. 苯胺; mg/kg; 未检出; 0.0002; 260. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 0.06; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; 0.1; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出; 0.1; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; 0.2; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出; 0.1; 151. 䓛; mg/kg; 未检出; 0.1; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 未检出; 0.1; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出; 0.1; 15. 萘; mg/kg; 未检出; 0.09; 70. 石油烃; mg/kg; 未检出; 0.2; 4500. 由上表可知，本项目厂区土壤监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值（基本项目）标准要求，土壤环境质量较好。 5、生态环境 经现场查看，人为活动较为频繁，生态环境以人工生态环境为主，项目厂址周围天然植被较少，生态结构类型单一，区域内主要植物以人工栽培的农作物、树木、花草为主，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 结合评价区环境功能，主要环境保护目标是本项目周围的各环境要素都应达到国家的环境质量标准，项目建设应确保周围居民健康不受损害和影响。依据项目所在地域的环境保护要求特征，主要环保目标为周边居民点的空气环境和地表水环境质量，因此，本评价结合项目所在区域功能区划，确定主要环境保护目标如下表25。 表25 环境保护目标 环境要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离(m); 人数（人）. 环境空气; 沟口头村; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; N; 160; 1637. 香峪村; 环境空气; N; 1054; 3795. 坟庄村; 环境空气; N; 1540; 1321. 大冢头村; 环境空气; SN; 1070; 1649. 前纸庄村; 环境空气; S; 2280; 1015. 首阳山镇; 环境空气; S; 370; 5537. 城东村; 环境空气; S; 2470; 1000. 古城村; 环境空气; S; 2410; 2540. 羊二庄村; 环境空气; SW; 750; 2266. 前张村; 环境空气; SW; 2685; 2000. 白村; 环境空气; SW; 2360; 2000. 新庄村; 环境空气; NW; 660; 1373. 邢沟村; 环境空气; NW; 1770; 1300. 声环境; 沟口头村; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; N; 160; 1637. 地表水; 伊河; 地表水环境; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类; S; 5600; /. 中州渠; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类; S; 180; /. 伊洛河; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类; S; 10475; /. 文物; 邙山陵墓群（东段）; /; 国家级文物保护单位; 位于大遗址保护区范围.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 类别 | 执行标准 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 | 年平均浓度 |  | 24小时平均 |  | 日最大8小时平均 |  |
|  | 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | 60 µg/m3 |  | 150µg/m3 |  | / |  |
|  |  |  | NO2 | 40 µg/m3 |  | 80µg/m3 |  | / |  |
|  |  |  | PM10 | 70 µg/m3 |  | 150µg/m3 |  | / |  |
|  |  |  | PM2.5 | 35 µg/m3 |  | 75µg/m3 |  | / |  |
|  |  |  | CO | / |  | 4 mg/m3 |  | / |  |
|  |  |  | O3 | / |  | / |  | 160 µg/m3 |  |
|  | 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | COD：20 mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N：1.0 mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷：0.2mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 类别 | 标准名称及级（类）别 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 污染物 | 有组织 |  |  |  |  | 无组织周界外浓度最高点 |
|  |  |  |  | 浓度 | 排放高度 |  | 速率 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 120mg/m3 | 15m |  | 3.5kg/h |  | 1.0mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物 | 120mg/m3 | 25m |  | 14.45kg/h |  | 1.0mg/m3 |
|  |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/953-2020） | 散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物有组织排放限值10mg/m3，无组织排放限值0.5mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染制标准》（GB18599－2001）及修改单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 本次扩建不新增劳动定员，职工从现有闲置人员中调配，因此不新增总量控制指标。 扩建前，全厂控制总量：COD：0.1536t/a，NH3-N：0.0144t/a。 扩建后，全厂控制总量：COD：0.1536t/a，NH3-N：0.0144t/a； 本项目控制总量：COD：0 t/a，NH3-N：0 t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目工程分析

工艺流程及产污简述（图示）: 施工期流程及产污环节分析： 本项目原料仓库及混凝土搅拌站已建成，不再涉及施工，因此，施工期污染不再进行分析。 项目营运期流程及产污环节见下图： 扩建工程生产工艺流程见下图2。 图2 商品混凝土生产线工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 骨料（石子、砂子）通过货车加盖篷布进行运输至厂内，过磅后骨料封闭堆存于原料仓库内，汽车动力起尘和卸料过程会产生无组织粉尘。粉料（水泥、粉煤灰）采用密闭罐车运入厂区，用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的物料输送到粉料筒仓内，以待使用。工作人员各取少量原料拿入实验室，进行材料验收实验，主要确定粗细骨料的含水率，然后进行试配，开出最终配料单。整个粉料进仓过程在封闭的管道中完成，每个筒仓上方配套安装有脉冲反吹式带式除尘器，粉尘经处理后通过一根25m高排气筒外排。 骨料由铲车分别转运至骨料仓内，骨料仓为地埋式，进料口与地面持平，减少进料落差；然后由骨料仓卸料门卸入骨料计量斗中进行计量，计量好后卸到运转的平皮带上，由平皮带送到斜皮带机上，斜皮带机输送至搅拌机上部的骨料待料斗中，由骨料待料斗开门落至搅拌机内搅拌。该过程会产生粉尘。骨料输送、计量、投料过程中产生的粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放。 粉料由螺旋机送入粉料计量斗中进行计量，计量后进入搅拌机，此过程为密闭系统。该过程会产生少量粉尘。 采用水泵将水池中的水抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。减水剂由自吸泵从外加剂罐内抽至称量箱称量，称好的添加剂投入水箱经通过水计量斗，和水一起经喷水器喷入搅拌机。 根据需求，部分产品在生产过程中需添加少量粉状添加剂（膨胀剂），粉状添加剂（膨胀剂）采用粉料散装密闭罐车运入，由车上自备气力输送系统将其送入粉料筒仓内存放。使用时粉状添加剂由螺旋机送入膨胀剂计量斗中进行计量，计量后进入骨料传送带，随骨料一起由传送带运至搅拌机。 所有物料均通过微机控制计量，按不同标号和配合比同时落入搅拌机内，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行强烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车。该过程会产生粉尘，搅拌粉尘经收集后进入袋式除尘器处理，然后通过一根15m高排气筒排放。 在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，即取少量混凝土产品进行拌合后填入试模中，待成型后对混凝土强度进行试验，试验内容包括抗压强度试验、抗弯拉强试验等，其中抗压强度试验主要以确定混凝土强度等级，作为评定混凝土品质的重要指标，通过压力机对混凝土试验品进行压力测试，直到成品破坏时，记录相关的压力数据。抗弯拉强试验主要测定水泥混凝土抗折极限强度，是混凝土主要力学指标之一，试件用湿毛巾覆盖保持其干湿状态不变，然后抗折机对试件进行加荷，直至试件破坏，记下破坏极限荷载。经检验后的产品即可装车出库。不合格的在对其进行调制、搅拌，直至合格为止。搅拌楼采用全封闭结构。该过程会产生粉尘和实验室废弃物。 项目主要污染工序 1、施工期污染因素分析 根据现场勘查，本项目原料仓库及混凝土搅拌站已建成，不再涉及施工，故不再对其施工期污染因素进行分析。 2、营运期污染因素分析 2.1污染源识别 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见表19。 表26 项目主要污染物类型、产污来源及防治措施一览表 类别; 产生工序; 污染物; 治理措施. 废气; 运输车辆道路扬尘; 粉尘; 道路硬化+洒水降尘+车辆冲洗. 骨料装卸; 粉尘; 全封闭料场+喷干雾设施. 粉料筒仓呼吸; 粉尘; 仓顶袋式除尘器4套（自带）+2m高排气筒（距离地面25m）. 骨料输送、计量、投料; 粉尘; 原料投料口配套集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒；对原料计量、输送、转载进行全封闭. 搅拌主楼; 粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒. 废水; 清洗废水; COD、SS; 搅拌机清洗废水、混凝土罐车冲洗废水和皮带廊道冲洗废水经砂石分离系统处理后回用；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排. 噪声; 各类搅拌站生产区不同设备; 噪声; 减震、隔声、选用低噪声设备. 固废; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 回用生产. 沉淀池废渣; 一般固废; 回用生产. 混凝土块; 一般固废; 暂存于一般固废暂存处，用于区域道路建设等综合利用. 危废; 废机油; 危险废物HW08; 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行收集处置. 废含油手套; 危险废物HW49. 2.2运营期污染因素分析 2.2.1废气 本项目大气污染物主要为骨料装卸粉尘，物料输送、计量、投料粉尘、搅拌粉尘、粉料筒仓粉尘和车辆运输扬尘。 （1）车辆运输扬尘 项目运营期原料和产品运输主要的交通工具为运输车辆，由于运输量较大，在运输过程中会产生一定量的扬尘，对周围一定范围内环境会造成影响。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。本次评价选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q—汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V—汽车速度（km/h）； W—汽车载重量（t）； P—道路表面粉尘量（kg/m2），取0.10。 本项目载重骨料运输车辆、粉料运输车辆空车质量约10t，载重骨料运输车辆质量约30t，载重粉料运输车辆质量约50t，载重混凝土运输车辆质量约40t；车辆在厂区内行驶速度约10km/h，则由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表27。 表27 汽车运输道路扬尘量预测结果 车辆类型; 汽车平均速度（km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 空车; 10; 10; 0.1; 0.10. 载重骨料车辆; 30; 0.26. 载重混凝土车辆; 40; 0.33. 载重粉料车辆; 50; 0.40. 项目车流量：骨料运输量为33.53万t，单车每次运输量按20t计算，则运输车辆为33530车次（载重16765次，空车16765次）；混凝土运输量为15万m3，单车每次运输量按15m3计算，则运输车辆为20000车次（载重10000次，空车10000次）；粉料运输量8.11万t，单车每次运输量按40t计算，则粉料运输车辆为4056次（载重2028次，空车2028次）。汽车在厂区行驶距离为100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为1.135t/a。评价要求厂区道路硬化或绿化，并安排专人定时洒水抑尘（抑尘效率约为60%），采取该措施后粉尘排放量为0.454t/a。 （2）骨料装卸粉尘 本项目设置全封闭料库，主要用来存储砂、石等原料。顶层均设置有管道洒水系统，管道上每隔一定距离设置喷干雾头，可实现对料场堆料全网覆盖洒水，最大限度减少堆场的起尘量。因此，项目砂石扬尘主要为产生于汽车进厂卸料及铲车上料环节。砂子粒径为0mm～5mm，石子的粒径为5mm～20mm，本次评价计算采用修正后的《秦皇岛砂石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》中推荐的起尘公式： Qi=2.1G（Vi-V0）3×e-0.556w×fi×a Q=ΣQi 式中：Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a Q——砂场年起尘量，kg/a G——砂石场储砂量，t，本项目最大储存量为4200t Vi——35m上空的风速，m/s，取3m/s V0——砂粒起动风速，取2.94m/s W——砂含水量，%，本项目取10% fi——i类风速的年频率，年大于2.9m/s的风频为21.8% a——大雨修正系数，取0.96 根据公式计算可知，本项目骨料装卸粉尘产生量为0.884t/a。根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）及《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）要求，为进一步降低骨料装卸粉尘对环境的影响，评价要求采取如下措施： - 项目建设全封闭仓库，仅保留运输、运输车辆通道，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。采取此措施后，风力作用起尘将降至最低，机械装载或卸载过程中的起尘亦可有效隔离； b、针对机械装载粉尘，企业在料场安装喷干雾设施，具体设置为：料库顶层设置安装3排喷干雾管，每排喷干雾管每3m安装一个喷头，洒水范围覆盖整个骨料堆场。以确保有效降尘，评价要求制定装卸料相关制度，确保卸料时开启洒水系统进行洒水； c、装卸车在作业时，尽量降低物料落差。 经采取以上措施后，粉尘的抑尘效率约为85%，可有效降低骨料料场粉尘对周围环境的影响，装卸粉尘排放量为0.1326t/a，骨料装卸工作时间为2400h/a，排放速率为0.055kg/h。 （3）粉料筒仓产生的粉尘 本项目使用粉料（水泥、粉煤灰）均使用专用罐车运输，罐车抵达厂区后，以输送泵连接搅拌楼底部专用金属输送管道，在泵的压力下将粉料打入各筒仓。参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“30非金属矿物制品业系数手册 3021水泥制品制造”中混凝土制品物料输送储存颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，根据生产规模，项目粉料用量5.02万t，则颗粒物产生量为6.526t/a。根据项目设计资料，每罐车粉料运输量约为40t，每车卸料时间45min，则年累计粉料入库时间为942h，颗粒物产生速率为6.93kg/h。 本项目共设4个粉料筒仓，每个筒库料仓顶部配置一台仓顶脉冲式除尘器，共4台脉冲式除尘器，粉尘经除尘器处理后通过一根25m高排气筒（距离地面）排放，该除尘器的除尘效率可以达到99%以上，该部分粉尘产排放情况见下表。 表28 筒库粉尘产排放情况 污染源; 数量; 风量 (m3/h); 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 除尘 设施; 除尘效率 (%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 粉料筒仓; 4; 2000×4; 6.526; 6.93; 866.25; 袋式 除尘器4套（筒仓自带）+25m高排气筒（1#）; 99; 8.7; 0.069; 0.065. 由上表可知，项目筒库粉尘排放量约为0.065t/a，排放速率为0.069kg/h，排放浓度为8.7mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“散装水泥中转站及水泥制品生产 大气污染物排放限值颗粒物≤10 mg/m3”排放要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度为25m，最高允许排放速率为14.45kg/h）的要求。 （4）骨料输送、计量、投料过程粉尘 本项目骨料输送、计量、投料过程会产生一部分粉尘。本项目骨料砂、石输送至搅拌机的过程为：骨料由装载机分别转运至骨料仓内，然后由骨料仓卸料门卸入骨料计量斗中进行计量，计量好后卸到运转的平皮带上，由平皮带送到斜皮带机上，斜皮带机输送至搅拌机上部的骨料待料斗中，之后进入搅拌机。本项目投料区封闭；在配料仓上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放；另外斜传送带采用全封闭廊道结构，故在骨料输送过程中产生的粉尘可在停车过程中沉降下来，收集后回用于生产。 砂子粒径为0mm～5mm，石子的粒径为5mm～20mm，骨料堆场定时喷干雾，会减少粉尘的产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社1989年12月出版），在骨料配料、计量过程中粉尘的产生系数为0.01kg/t原料。项目骨料用量约为33.53万t/a，则项目在骨料配料、计量过程粉尘的产生量约为3.353t/a。 本项目共设置4个配料仓，评价要求项目在配料仓上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒（2#）排放。集气罩的收集效率按85%计，袋式除尘器的去除效率为95%，风机风量为8000m3/h，骨料配料、计量、投料时间为2400h/a。未被集气罩收集的粉尘经封闭车间和喷雾抑尘措施处理后，无组织逸散，封闭车间和喷雾抑尘的抑尘效率约为80%。则经过布袋除尘器处理后项目废气产排情况见下表。 表29 项目投料区废气污染物排放情况 污染源; 污染物的产生情况; 治理措施; 污染物的排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 投料区; 有组织; 148.4; 1.187; 2.85; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（2#）; 7.4; 0.059; 0.1425. 无组织; /; 0.2096; 0.503; 封闭、喷干雾; /; 0.042; 0.1006. 由上表可知，经过袋式除尘器处理后有组织废气的排放量为0.1425t/a，排放速率为0.059kg/h，排放浓度为7.4mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“散装水泥中转站及水泥制品生产 大气污染物排放限值颗粒物≤10 mg/m3”排放要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度为15m，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求。 （5）搅拌粉尘 项目建设1条180型混凝土搅拌系统主楼，搅拌过程会产生粉尘，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“30非金属矿物制品业系数手册 3021水泥制品制造”中混凝土制品物料混合搅拌颗粒物产污系数为0.166kg/t-产品，根据生产规模，项目混凝土所用粉料、骨料的量约为32.2万t/a，则颗粒物产生量为53.4t/a。搅拌机运行时间为1500h/a，搅拌粉尘产生速率为35.6kg/h。本项目采用脉冲反吹布袋除尘器来处理该部分废气，风机风量为5000 m3/h，脉冲反吹布袋除尘器的除尘效率可以达到99.9%，处理后的粉尘经1根15 m高排气筒（3#）排放。搅拌粉尘产排放情况见下表。 表30 搅拌主楼粉尘产排放情况 污染源; 风量 (m3/h); 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 除尘效率 (%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 搅拌机排气筒; 5000; 53.4; 35.6; 7120; 脉冲反吹布袋除尘器+15m高排气筒（3#）; 99.9; 7.12; 0.036; 0.053. 注：搅拌主楼的高度为25m，项目搅拌机排气筒高未超过搅拌主楼，按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 由上表可知，项目搅拌楼粉尘排放量约为0.053t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度为7.12mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“散装水泥中转站及水泥制品生产 大气污染物排放限值颗粒物≤10 mg/m3”排放要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度为15m，最高允许排放速率为1.75kg/h）的要求。 2.2.2废水 （1）生活污水 本次扩建不新增劳动定员，无生活污水产生。 （2）生产废水 ①商品混凝土配料用水 本项目年产15万m3商品混凝土，商品混凝土配料用水系数0.170m3/ m3产品，则商品混凝土配料用水量25500m3/a。商品混凝土配料用水一部分为新鲜水，一部分采用沉淀池处理后的浆水。根据《混凝土用水标准》（JGJ63-2006），混凝土对水质标准见下表。 表31 预应力混凝土水质要求 项目; PH; 不溶物(mg/L); 可溶物(mg/L); Cl-(mg/L); SO42-(mg/L); 碱含量(rag/L). 标准; ≥5.0; ≤2000; ≤2000; ≤500; ≤600; ≤1500. 根据建设单位提供的实验室检测资料，沉淀池废水满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）水质标准。根据企业实际数据，1m3 商品混凝土可利用0.015 m3-0.020 m3浆水，项目年产商品混凝土15万m3，按0.018 m3 浆水/m3 产品计，则可用浆水量为2700m3/a。则商品混凝土配料新鲜水的用量为76m3/d（22800m3/a）。 ②清洗废水 搅拌机清洗废水：商品混凝土搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，以防止搅拌机内混凝土结块。搅拌机每天冲洗水一次，每次冲洗水以2.0m3/次计，本项目设置有1台搅拌机，则搅拌机冲洗水用量为2.0m3/d（600m3/a），主要污染因子为SS，产污系数按0.9计，清洗废水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。清洗水由管道直接送至砂石分离系统处理+沉淀池二次沉淀后回用。 混凝土罐车冲洗废水：本项目混凝土罐车在停止生产停车时必须冲洗，每个罐车每天冲洗一次，每个罐车每次冲洗水2.0m3/次计，本项目新增5台混凝土罐车，则罐车冲洗水用量为10.0m3/d（3000m3/a）。产污系数按0.9计，清洗废水产生量为9.0m3/d（2700m3/a）。冲洗废水直接进入砂石分离系统进行处理。 皮带廊道冲洗废水：本项目皮带廊道使用过程中需定期冲洗，根据企业提供资料，皮带廊道每15d冲洗一次，单次冲洗水量为10.0m3/次计，本项目年工作时间为300d，则冲洗次数为20次/a，冲洗水量为200m3/a，冲洗废水经收集池收集后由管道抽送至砂石分离系统处理。 搅拌机清洗废水、混凝土罐车冲洗废水和皮带廊道冲洗废水产生量为3440m3/a，其中2700m3/a回用于混凝土生产，740 m3/a回用于罐车清洗，则混凝土罐车冲洗所用新鲜水量为7.53m3/d（2260m3/a）。 搅拌机清洗废水、混凝土罐车清洗水和皮带廊道冲洗废水进入砂石分离机过程及回用途径：搅拌机废水每天停机时清洗后，清洗废水泄入搅拌运输车，通过混凝土罐车送往砂石分离机，混凝土罐车内废水倒入砂石分离机收料口，再进行固液分离；搅拌运输车定期清洗，需要清洗时，将车驶入砂石分离机坡道，混凝土罐车卸料口对准砂石分离机，注水进行清洗，清洗废水直接泄入砂石分离机进料口，然后进行固液分离；砂石分离机分离后的废水经过二次沉淀后进入清水池，上清液回用于生产，实现废水循环利用。砂石送回料场综合利用，废水和砂石均不外排。项目砂石分离系统工艺流程见图3。 图3 砂石分离回收利用系统工艺流程示意图 车辆清洗用水：项目大门出口处设有1个洗车台，运输车辆出厂时需对汽车进行清洗，车辆冲洗水进入洗车台东侧的18m3沉淀池沉淀后循环使用。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），循环用水冲洗补水量按50L/辆·次，冲洗车辆192辆/d计，则循环用水冲洗补水为9.6m3/d（2880m3/a）。 ③降尘用水 原料堆场喷干雾用水：本项目需要在原料库内设置喷干雾装置，该设置仅在卸料、起尘时启用，根据企业提供资料，原料堆场喷干雾设施每小时喷干雾量为 4.0m³，平均每天喷干雾2h，则喷干雾用水量为 2400m³/a，用水为新鲜水。 地面喷洒用水：根据建设单位提供资料，企业每天会对厂区地面洒水，项目厂区地面洒水约为3000m2，用水指标按1.0L/m2·d计算，则日用水量3m3，年喷洒天数按200天计，年用水量为600m3/a，用水为新鲜水。抑尘为洒水式，不形成径流，全部蒸发损耗，无废水产生。 由上可知，本项目新鲜水用量为105.8m3/d（31740m3/a）。 本项目水平衡图见下图。 图4 本项目水平衡图 单位：m3/d 扩建后全厂水平衡图见下图。 图5 扩建后全厂水平衡图 单位：m3/d 扩建后全厂新鲜水用量为233.43m3/d（70029m3/a）。厂区供水采取无塔供水器供水，无塔供水器出水量为30m3/h，可以满足全厂用水需求。全厂需进入砂石分离系统处理的废水量为22.94m3/d，砂石分离机处理能力为15t/h，沉淀池容积为144m3，泥浆搅拌池容积为30m3，清水池容积为30m3，因此砂石分离系统可以满足全厂废水处理。 2.2.3噪声 本项目运营期主要的噪声污染源是空压机、搅拌机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查可知，车间内噪声源强在70-90dB（A）之间。针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况见表25。 表32 噪声产污情况一览表 设备名称; 噪声级(dB(A)); 台（套）数; 降噪措施; 降噪后噪声级（dB(A)）. 空压机; 90; 1; 减震基础、建筑隔声、消声; 65. 皮带运输机; 70; 1; 减震基础、建筑隔声; 55. 搅拌机; 85; 1; 减震基础、建筑隔声; 70. 螺旋输送机; 80; 4; 减震基础、建筑隔声; 60. 2.2.4固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废和危险废物。一般工业固废主要包括除尘器收集的粉尘、废渣、混凝土块，危险废物主要包括废机油、废含油手套。 （1）一般工业固废 ①除尘器收集粉尘 由工程分析可知，本项目除尘器收集的粉尘总量约为62.52t/a，收集到的粉尘回用于生产。 ②废渣 本项目清洗废水经沉淀池沉淀后，主要成分为砂石，经砂石分离机处理后，全部回用于生产，根据企业提供资料，沉淀池废渣产生量约为266t/a。 ③混凝土块 本项目商品混凝土在实验过程中会产生少量的混凝土块，根据企业提供资料，产生量约为10t/a，由企业集中收集后，用于区域道路建设等综合利用。 项目运营期一般固废情况如下表。 表33 运营期一般固废情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量(t/a); 性质; 处置方式. 1; 除尘器收集粉尘; 62.52; 一般固废; 回用于生产. 2; 废渣; 266; 一般固废; 回用于生产. 3; 混凝土块; 10; 一般固废; 用于区域道路建设等综合利用. （2）危险固废 项目机械设备在修理过程中产生的少量废含油手套及废机油，根据企业提供资料，废含油手套的产生量为0.01t/a，废机油的产生量为0.03t/a，机油每半年更换一次，依据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于“HW08 废矿物油”，废物代码为900-249-08；废含油手套属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-041-49。危险废物暂存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 1.135t/a | 0.454t/a |
|  | 骨料装卸粉尘 | 颗粒物 | 0.884t/a | 0.1326t/a |
|  | 粉料筒仓粉尘 | 有组织颗粒物 | 866.25mg/m3；6.526t/a | 8.7mg/m3；0.065t/a |
|  | 骨料输送、计量、投料粉尘 | 有组织颗粒物 | 148.4mg/m3；2.85t/a | 7.4mg/m3；0.1425t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.503t/a | 0.1006t/a |
|  | 搅拌主楼粉尘 | 有组织颗粒物 | 7120mg/m3；53.4t/a | 7.12mg/m3；0.053t/a |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生产区 | 除尘系统收集的粉尘 | 62.52 t/a | 0 |
|  |  | 废渣 | 266 t/a | 0 |
|  |  | 混凝土块 | 10 t/a | 0 |
| 危废 | 设备维修、检验 | 废机油 | 0.03 t/a | 0 |
|  |  | 废含油手套 | 0.01 t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声来源于生产车间内设备的运转，经过密闭车间、绿化及距离衰减后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目厂区位于洛阳市偃师市首阳山镇南蔡庄村，项目场区内空地进行绿化，美化环境的同时可减少项目对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 根据现场调查，本项目原料仓库及混凝土搅拌站已建成，故不再对其施工期环境影响进行分析预测。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）运输车辆的道路扬尘 由工程分析可知，道路扬尘产生量为3.78kg/d（1.135t/a），会对周围环境产生较大影响。为了最大限度减小原料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求企业采取的措施有： ①建设单位对厂区内外运输道路要加强养护、修整，道路两边进行绿化，并对该路段定期进行清扫和洒水抑尘，保持路面相对湿度； ②运输车辆加盖篷布或者使用厢车运输，防止物料洒落，同时配套建设洗车平台和冲洗废水收集池，车辆进出厂区需清洗车轮胎、车身。 ③车辆在沿村道路上要限速行驶，严禁超载超速，以降低二次扬尘对村庄造成的影响。 经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低60%左右，即汽车运输扬尘排放量为1.512kg/d（0.454t/a），对周围环境影响不大。 （2）大气影响预测与评价 根据本工程污染源强，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算本项目污染源的最大环境影响。本项目估算模型及点源、面源计算参数如下表所示。 表34 项目估算模型计算参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 43.6°C. 最低环境温度; -17.3°C. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 本项目估算模型以厂区中心位置为零点坐标。 表35 项目点源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 年排放小时数(h). X; Y; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 排气筒1#; -28; -52; 128.5; 25.0; 0.5; 20.0; 12.15; 颗粒物; 0.069; 942. 排气筒2#; 37; -62; 129.9; 15.0; 0.5; 20.0; 12.15; 颗粒物; 0.059; 2400. 排气筒3#; -21; -52; 128.7; 15.0; 0.4; 20.0; 11.86; 颗粒物; 0.036; 1500. 本项目为扩建项目，无组织颗粒物预测时需叠加现有工程无组织颗粒物排放情况。本次评价将现有工程原料库及搅拌楼作为面源1，扩建工程原料库及搅拌楼作为面源2，则矩形面源参数情况见下表。 表36 项目矩形面源参数一览表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 面源1; -5; -47; 130.0; 50; 46; 0; 10; 2400; 正常; 0.130. 面源2; 26; -27; 127.9; 50; 46; 0; 10; 2400; 正常; 0.097. 本项目点源与面源正常排放的颗粒物预测结果如下： 表37 Cmax和 Pmax预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%). 排气筒1#; 颗粒物; 450.0; 4.8404; 1.08. 排气筒2#; 颗粒物; 450.0; 5.4461; 1.21. 排气筒3#; 颗粒物; 450.0; 3.3197; 0.74. 面源1; 颗粒物; 900.0; 83.671; 9.30. 面源2; 颗粒物; 900.0; 62.407; 6.93. 表38 点源估算模型预测结果一览表 下风向距离(m); 排气筒1#点源颗粒物预测结果; 排气筒2#点源颗粒物预测结果; 排气筒3#点源颗粒物预测结果. 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 25; 0.7520; 0.17; 2.1398; 0.48; 1.6674; 0.37. 50; 2.1248; 0.47; 2.7724; 0.62; 2.0534; 0.46. 100; 4.8310; 1.07; 5.0011; 1.11; 3.2328; 0.72. 200; 3.5761; 0.79; 5.4464; 1.21; 3.3197; 0.74. 300; 2.6111; 0.58; 4.6941; 1.04; 2.8635; 0.64. 400; 2.0928; 0.47; 3.7294; 0.83; 2.2760; 0.60. 500; 1.7656; 0.39; 2.9907; 0.66; 1.8256; 0.41. 600; 1.5378; 0.34; 2.9120; 0.65; 1.7741; 0.39. 700; 1.4177; 0.32; 2.7676; 0.62; 1.6871; 0.37. 800; 1.3324; 0.3; 2.5896; 0.58; 1.5792; 0.35. 900; 1.2411; 0.28; 2.4070; 0.53; 1.4683; 0.33. 1000; 1.1519; 0.26; 2.2323; 0.50; 1.3621; 0.30. 1100; 1.0685; 0.24; 2.1222; 0.47; 1.2933; 0.29. 1200; 0.9921; 0.22; 2.0322; 0.45; 1.2389; 0.28. 1300; 0.9227; 0.21; 1.9404; 0.43; 1.1833; 0.26. 1400; 0.8601; 0.19; 1.8500; 0.41; 1.1285; 0.25. 1500; 0.8035; 0.18; 1.7628; 0.39; 1.0755; 0.24. 1600; 0.7525; 0.17; 1.6796; 0.37; 1.0250; 0.23. 1700; 0.7247; 0.16; 1.6010; 0.36; 0.9771; 0.22. 1800; 0.7053; 0.16; 1.5269; 0.34; 0.9321; 0.21. 1900; 0.6853; 0.15; 1.4574; 0.32; 0.8898; 0.20. 2000; 0.6651; 0.15; 1.3937; 0.31; 0.8503; 0.19. 2100; 0.6579; 0.15; 1.3540; 0.3; 0.8261; 0.18. 2200; 0.6522; 0.14; 1.3146; 0.29; 0.8021; 0.18. 2300; 0.6453; 0.14; 1.2759; 0.28; 0.7784; 0.17. 2400; 0.6373; 0.14; 1.2380; 0.28; 0.7553; 0.17. 2500; 0.6286; 0.14; 1.2012; 0.27; 0.7329; 0.16. ……; ……; ……; ……; ……; ……; ……. 25000; 0.1283; 0.03; 0.2263; 0.05; 0.1381; 0.03. 下风向最大质量浓度及占标率; 4.8404（105m）; 1.08; 5.4461（200m）; 1.21; 3.3197（200m）; 0.74. 表39 面源估算模型预测结果一览表 下风向距离(m); 面源1颗粒物预测结果; 面源2颗粒物预测结果. 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 25; 71.776; 7.98; 53.535; 5.95. 50; 81.879; 9.10; 61.071; 6.79. 100; 70.708; 7.86; 52.738; 5.86. 200; 45.039; 5.00; 33.593; 3.73. 300; 35.900; 3.99; 26.777; 2.98. 400; 29.271; 3.25; 21.832; 2.43. 500; 24.996; 2.78; 18.643; 2.07. 600; 22.389; 2.49; 16.699; 1.86. 700; 21.305; 2.37; 15.890; 1.77. 800; 20.354; 2.26; 15.181; 1.69. 900; 19.514; 2.17; 14.555; 1.62. 1000; 18.734; 2.08; 13.973; 1.55. 1100; 18.027; 2.00; 13.446; 1.49. 1200; 17.365; 1.93; 12.952; 1.44. 1300; 16.902; 1.88; 12.607; 1.4. 1400; 16.306; 1.81; 12.162; 1.35. 1500; 15.749; 1.75; 11.747; 1.31. 1600; 15.227; 1.69; 11.357; 1.26. 1700; 14.735; 1.64; 10.990; 1.22. 1800; 14.272; 1.59; 10.645; 1.18. 1900; 13.835; 1.54; 10.319; 1.15. 2000; 13.421; 1.49; 10.010; 1.11. 2100; 13.029; 1.45; 9.718; 1.08. 2200; 12.658; 1.41; 9.441; 1.05. 2300; 12.304; 1.37; 9.177; 1.02. 2400; 11.969; 1.33; 8.927; 0.99. 2500; 11.649; 1.29; 8.689; 0.97. ……; ……; ……; ……; ……. 25000; 2.026; 0.23; 1.511; 0.17. 下风向最大质量浓度及占标率; 83.671（60m）; 9.30; 62.407（60m）; 6.93. 表40 各厂界无组织废气浓度预测结果一览表 名称; 面源1颗粒物; 面源2颗粒物; 叠加后厂界颗粒物质量浓度（μg/m3）. 距离; 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 距离; 质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 东厂界; 25; 71.776; 7.98; 1; 28.932; 3.21; 100.708. 西厂界; 50; 81.879; 9.10; 42; 60.988; 6.78; 142.867. 南厂界; 20; 66.035; 7.34; 87; 56.963; 6.33; 122.998. 北厂界; 57; 83.506; 9.28; 8; 62.283; 4.10; 145.789. 由上表可知，本项目Pmax为面源1排放的颗粒物，Pmax值为9.30%，Cmax为83.671μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级（评价范围图详见附图二），不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。因此本项目大气评价范围为：以项目所在地为中心区域，边长5km的方形区域。 项目有组织颗粒物排放速率、排放浓度均可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物污染物排放限值10 mg/m3”排放要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放：最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），最高允许排放速率14.45kg/h（25m高排气筒）。 厂界颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“颗粒物无组织排放限值0.5 mg/m3”。 （3）大气环境防护距离 根据污染物厂界的预测结果可知，项目颗粒物在厂界四周及下风向的贡献浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“颗粒物无组织排放限值0.5 mg/m3”的要求，同时厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此不需要设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目大气污染物经处理后排放量极低，可达标排放，对周边环境影响可以接受。 （4）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 项目排放的大气污染物为颗粒物，排放方式包括有组织排放和无组织排放，本项目所属行业尚未发布行业排污许可证核发规范，据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。本项目有组织排放量核算如下。 表41 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （μg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 排气筒1#; 颗粒物; 8700; 0.069; 0.065. 2; 排气筒2#; 颗粒物; 7400; 0.059; 0.1425. 3; 排气筒3#; 颗粒物; 7120; 0.036; 0.053. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.2605. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.2605. ②无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算如下。 表42 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; 车辆运输; 车辆运输; 颗粒物; 硬化、绿化、洒水; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“颗粒物无组织排放限值0.5 mg/m3”; 500; 0.454. 2; 原料库; 骨料装卸; 颗粒物; 全封闭料场+喷干雾设施等; 500; 0.1326. 3; 原料库及搅拌楼; 骨料输送、计量、投料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+不低于15m高排气筒; 500; 0.1006. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.6872. ③大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算如下。 表43 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.9477. （5）企业自行监测计划 本项目排放的污染物为颗粒物，属于基本污染物，无其他大气污染物排放，不需要制定环境质量监测计划，根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气监测计划见下表。 表44 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒1#~6#; 颗粒物; 1次/2年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物污染物排放限值10 mg/m3”排放要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准“最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒），最高允许排放速率14.45kg/h（25m高排气筒）”. 表45 项目无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外20m处上风向设1处参照点，下风向设3处监测点; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“颗粒物无组织排放限值0.5 mg/m3”. 综上所述，本项目大气污染物经处理后排放量极低，可达标排放，对周边环境影响可以接受。 2、地表水环境影响分析 本项目不新增劳动定员，因此不新增生活用水，无生活污水产生。搅拌机清洗废水、混凝土罐车清洗水和皮带廊道冲洗废水进入砂石分离机（位于混凝土搅拌区西侧），砂石分离机分离后的废水经过三级沉淀池（144 m3）沉淀后进入泥浆搅拌池（30 m3），经搅拌沉淀后进入清水池（30 m3），上清液回用于生产，实现废水循环利用。对周围地表水环境影响较小。 建设项目地表水环境影响评价等级参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“表1 水污染影响型建设项目评价等级判定”可知，本项目生产废水全部循环使用，不外排，评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响预测。 本项目现有工程生活污水经化粪池处理后近期由附近村民拉走用于农田施肥，远期待市政管网铺设完成后，污水经市政管网进入偃师市西区污水处理厂深度处理。远期进入偃师市西区污水处理厂处理的可行性分析具体如下： ①处理规模及运行时间 洛阳市偃师市西区污水处理厂位于后纸庄，现已运行，目前处理能力2万m3 /d。收水范围：首阳山片区：西环路以东、永宁路以南、太和路以北区域及相国大道、陇海铁路、夷齐咱、滨河大道之间区域，服务面积约6.01平方公里。产业集聚区：一高路、北环路、杜甫大道、军民路、陇海铁路之间区域，服务面积约2.7平方公里。本项目位于陇海铁路路北，待污水管网铺设完成后，生活污水经污水管网进入偃师市西区污水处理厂处理后排放。 ②处理工艺 偃师市西区污水处理厂采用卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺，深度处理采用“机械搅拌混凝反应+斜板沉淀+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺。现执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 ③进水水质要求 该项目外排废水水质浓度为COD：280mg/L，BOD5：158.4mg/L，SS：140mg/L，NH3-N：29.1mg/L，均满足偃师市西区污水处理厂进水水质（COD 400mg/L、氨氮 35mg/L、SS 320mg/L）要求。 ④排水情况 处理后废水出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污染物排放COD≤50mg/L、氨氮≤5（8）mg/L。 综上所述，本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，陇海铁路路北，属于偃师市西区污水处理厂收水范围内；项目外排水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及偃师市西区污水处理厂进水水质要求；项目生活废水排放量为1.6m3/d，仅占偃师市西区污水处理厂处理规模（2万m3/d）的0.008%，项目废水的排入对偃师市西区污水处理厂的冲击影响较小，故本项目生活污水排入偃师市西区污水处理厂处理是可行的。 3、地下水环境影响分析 本项目属于商品混凝土生产项目，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”类第60条“砼结构构件制造、商品混凝土加工”类项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此不再对地下水环境影响进行分析。 4、噪声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)可知，本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，因此，评价等级为二级，评价范围为建设项目边界向外200m范围。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法，本次噪声预测采用点声源预测模式、面声源预测模式。本项目车间外墙可视为面源，设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： 多点源叠加公式为： L=10lg（Error: Reference source not found） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 面声源影响预测公式： L(r)=L（r0）—Adiv 当 r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：L (r0) —距离噪声源 r0 处的等效 A 声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 作为一个整体的长方形面声源（b＞a） ，中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离 r＜a/π时，几何发散衰减 Adiv≈0；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减 3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0） ；当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 由于本项目为扩建项目，因此预测时本项目需叠加现有工程的厂界噪声影响值，现有工程的厂界噪声影响值采用洛阳德之誉环境科技有限公司于2020年11月24日至2020年11月25日连续两天（每天昼夜各一次）对项目所在地声环境质量现状的监测数据，现状检测期间，仅现有工程处于生产状态，本项目以扩建生产车间为面源，其噪声在厂区边界的贡献值见下表。 表46 厂界周围及敏感点噪声预测值 单位：dB(A) 预测点位; 预测点位与噪声面源的距离（m）; 扩建工程昼间噪声贡献值（dB(A)）; 现有工程昼间噪声贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 叠加后贡献值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）. 东厂界; 1; 48.91; 57.4; /; 57.98; /; 昼间：60. 南厂界; 1; 48.91; 56.3; /; 57.03; /. 西厂界; 15; 42.14; 57.4; /; 57.53; /. 北厂界; 88; 26.65; 56.5; /; 56.5; /. 沟口头村; 220; 19.05; /; 52.6; /; 52.6. 由上表可知，项目夜间不运行，东、南、西、北厂界昼间噪声经过噪声防护措施治理后，四周厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准“昼间60dB(A)”的要求，敏感点噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准“昼间60dB(A)”。 因此，项目运营期间不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 5、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要分为一般工业固废和危险废物。一般工业固废主要包括除尘系统收集的粉尘、沉淀池废渣、混凝土块，危险废物主要包括废机油、废含油手套。 表47 运营期一般固体废物产生量及处理方式一览表 序号; 污染物名称; 产生量(t/a); 性质; 处置方式. 1; 除尘系统收集的粉尘; 62.52; 一般固废; 回用于生产. 2; 沉淀池废渣; 266; 一般固废; 回用于生产. 3; 混凝土块; 10; 一般固废; 用于区域道路建设等综合利用. 4; 废机油; 0.03; 危险废物; 危废暂存间分区暂存，后交由资质单位处置. 5; 废含油手套; 0.01; 危险废物. # 其中危险废物汇总情况见下表。 表48 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.03; 设备维修; 液态; 基础油、杂质; 废矿物油; 半年; T，I; 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理. 2; 废含油手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 设备维修; 固态; 棉、机油; 废矿物油; /; T/In. 注：危险特性一列，T表示“毒性”，I表示“易燃性”，In表示“感染性”。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表49 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废桶1#; 废机油; HW08; 900-249-08; 厂区北部; 2; 均置于相应危废桶/盒内; 0.34t; 12个月. 2; 危废桶2#; 废含油手套; HW49; 900-041-49; 2; 0.34t; 12个月. 本项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，内部设置不同的分区，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防止二次污染。 ① 本项目危废暂存间位于厂区北侧，占地面积4m2，满足本项目危废暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防风、防雨、防晒的要求，内部设置不同的分区且危险废物分区存放。 ② 危废暂存间内危废桶与相应的危险废物相容（不互相反应），危废桶与盛装液体危废表面之间保留100mm以上的空间。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A所示标签粘贴于相应的危废桶上。加强管理，危险废物暂存场所由专人负责危险废物的收集和管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。建立和健全严格的危险废物管理制度，对危险废物的收集系统、设施进行定期检查。对危险废物的产生量、临时储存量和进出厂的情况如实记录。 ③ 危废暂存间基础地面必须防渗，可采用至少2mm厚高密度聚乙烯涂料，或至少2mm厚的其他人工材料（如环氧树脂漆等），渗透系数≤10-10cm/s”。危险废物存放处四周设20cm高的围堰。 ④ 危废暂存间所在区域远离热源，避免因温度过高造成的环境风险。禁止将危险废物与一般固体废物及其它废物混合堆放，按处置去向分别存放。 危险废物贮存过程环境风险分析： 本项目危险废物中的废机油属于易燃易爆物品，因此确定本项目环境风险源为火灾、爆炸事故。 ① 主要危险物质性质 废机油吸收热量而不易散发热量，且存在热传导、热辐射的作用下或本身发热，使粒子表面受热，表面温度上升，粒子表面的分子产生热分解，形成高于环境空气温度的混合产物，这种产物与周围的气相和固相的可燃性继续进行化学反应，放出热量，温度很快增高，而使反应气体发生强烈的放热反应出现明亮的火焰，即发生事故。爆炸事故一旦发生将会引起连锁的火灾事故，不仅对周围大气环境造成一定的影响，而且会给企业造成不可估量的财产损失，甚至是导致人身伤害。 ② 风险防范措施 为保证生产车间的安全，本项目环境风险管理及防范措施如下： # A.规范厂区管理，危废暂存间严格按照相关要求设置，并设置明显的危险废物标识牌，并定期检查。 B 严格按照贮存周期，对危险废物进行清运，委托有资质的单位进行处理。 # C 设置足够数量的泡沫灭火器和消防栓。 D 危废暂存间沿危废暂存桶边界设置围堰，防止危险废物泄露对周围环境造成的影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“制造业 金属冶炼和延压加工及非金属矿物制品 其他 ”为Ⅲ类项目。评价区域土壤环境污染影响型敏感程度分级表和污染影响型评价工作等级划分表见下表。 表50 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 本项目. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; 敏感. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的; /. 不敏感; 其他情况; /. 表51 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感程度 评价工作 等级 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; 本项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目周围存在耕地，属于敏感型，本项目占地面积为5316平方米≦50000m2，占地规模为小型，因此土壤环境评价等级为三级。评价范围为50m范围内。本项目对土壤环境影响主要是原料及成品堆存、废机油等固体废物，未采取土壤保护措施或保护措施不当，部分污染物随水垂直入渗污染厂区土壤环境。为了减少固废垂直入渗到土壤环境中，造成土壤环境污染，评价要求建设单位做到以下几点： - 厂区一般固废暂存处地面采用混凝土硬化，严格遵照国家《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求及相关建筑设计规范：采用成熟的技术从严设计、施工。 - 生产车间地面、原料库地面及成品库地面硬化，并进行防渗，防渗系数达到1×10-11~1×10-13cm/s，减少其通过垂直入渗造成土壤环境受到污染。 - 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，内部设置不同的分区，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防止二次污染 综上所述，本项目采取相应措施后对厂区及周边土壤环境影响较小。 - 文物保护环境影响分析 - 本项目位于邙山陵墓群（东段）保护范围内，偃师市文物旅游局组织文物勘探队已对该区域进行初步勘探，没有发现重要古文化遗存（详见附件4）。本项目为商品混凝土扩建项目，本次扩建工程原料库及搅拌楼均已建设完成，施工期和建设期不再涉及土建工程，无深挖施工作业，对文物历史风貌造成的影响较小。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，本环评要求，项目营运期不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业，项目建设期、运营期涉及文物相关问题，以文物部门意见为准。 8、 污染物排放“三本账”情况 本项目属于扩建项目，本项目建成后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 表52 本项目建成后全厂污染物排放“三本账” 类别; 污染物; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 本工程排放量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 骨料装卸粉尘/堆场扬尘; 0.5895 t/a; -0.3537 t/a; 0.1326 t/a; 0.3684 t/a; -0.2211 t/a. 物料输送、计量、投料粉尘; 1.341 t/a; -0.8046 t/a; 0.2431 t/a; 0.7795 t/a; -0.5615 t/a. 搅拌粉尘; 0.071 t/a; /; 0.053 t/a; 0.124 t/a; +0.053 t/a. 粉料筒仓粉尘; 0.216 t/a; /; 0.065 t/a; 0.281 t/a; +0.065 t/a. 车辆运输扬尘; /; /; 0.454 t/a; 0.454 t/a; +0.454 t/a. 食堂油烟; 0.0018 t/a; /; /; 0.0018 t/a; 0. 废水; COD; 0.1536 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0.1536 t/a; 0 t/a. 氨氮; 0.0144 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0.0144 t/a; 0 t/a. 固废; 生活垃圾; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a. 一般工业固废; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a. 危险固废; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0 t/a. 9、总量控制指标 本项目现有工程生活污水经化粪池处理后定期清掏，近期由附近村民用于农田施肥，远期待污水管网建成后进入偃师市西区污水处理厂处理。现有工程总量控制指标分别为COD：0.1536t/a，氨氮：0.0144t/a。 本项目为扩建项目，本次扩建不新增劳动定员，无生活污水产生；商品混凝土配料用水全部随产品带走，搅拌机清洗废水、混凝土罐车冲洗废水和皮带廊道冲洗废水经砂石分离系统处理后全部回用；降尘用水全部蒸发不外排；车辆冲洗用水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。废气主要为颗粒物，因此不涉及总量控制因子。本次扩建项目实施后总量控制指标变化如下表所示。 表53 本次扩建项目实施后主要污染物总量指标变化情况 名称; 现有工程控制总量; 以新带老削减量; 本项目控制总量; 本项目建成后全厂控制总量; 排放增减量. COD; 0.1536t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0.1536t/a; 0 t/a. NH3-N; 0.0144t/a; 0 t/a; 0 t/a; 0.0144t/a; 0 t/a. 本项目扩建完成后全厂总量控制指标不变，因此本项目无新增总量控制指标。 10、产业政策符合性分析 （1）国家产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”及“淘汰类”，项目建设符合国家产业政策。本项目已于2019年1月25日取得偃师市发展和改革委员会出具的备案证明，项目代码为2020-410381-30-03-109112（备案证明见附件2）。 （2）地方政策符合性分析 ①与《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（洛发〔2018〕23 号）的相符性分析 根据《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（洛发〔2018〕23 号），本项目建设情况与三年行动计划（2018—2020 年）的对比情况见下表。 表54 本项目与洛发〔2018〕23 号对比一览表 序号; 三年行动计划（2018—2020 年）的要求; 本项目建设情况; 相符性. （二）调整优化产业结构，推进产业绿色发展; 11. 深化无组织排放治理。; 加快推进全市钢铁、建材（水泥、耐材、陶瓷、石灰、砖瓦、搅拌站）、有色、火电、焦化、铸造、焊剂、刚玉、玻璃、磨料磨具等行业和燃煤锅炉企业无组织排放治理工作，2018 年 10 月底前，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”以及“场地硬化、机械清扫，流体进库、密闭传输，喷干雾降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，尽快完成工艺环节废气及堆场的无组织排放治理。对未按时完成无组织排放治理改造的企业，依法予以处罚，实施停产整治。; 项目对石子、砂等易产生粉尘的物料建全封闭料场，安装喷干雾装置；粉料入粉料筒仓，筒仓粉尘由除尘器处理后通过25（15）m排气筒排放；投料区封闭，在配料仓上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放；运输皮带封闭；搅拌楼封闭，并安装袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放；厂区道路及场地硬化，出口处设有车辆冲洗设施、废水沉淀池。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（洛发〔2018〕23 号）的要求。 ②与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）相符性分析 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号），通知与本项目相关的要求有《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》，本项目建设情况其治理方案的对比情况见下表。 表55 本项目与洛阳市2019年工业无组织排放治理方案对比一览表 序号; 洛阳市2019年工业无组织排放治理方案; 本项目建设情况; 相符性. 十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准; （一）料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 散货采用密闭车厢运输入库堆放，料场安装喷干雾抑尘设施。; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 散货密闭料场覆盖所有散货堆场料区。; 相符. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 料库四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 地面硬化，加强管理，物料堆放区以外区域无明显积尘。; 相符. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 每个下料口设置独立集气罩，粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放。; 相符. 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 料库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 相符. （二）物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 项目皮带输送机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 项目运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下 15 厘米。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 项目除尘器卸灰区封闭，除尘灰采用密闭方式运输。; 相符. （三）生产环节治理; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 项目投料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 相符. 产生 VOCS 工序应有完善的废气收集及处理系统。; 本项目不产生 VOC S; 相符. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 本项目的原料分区堆存在密闭的料仓内，料仓内设有喷雾设施。; 相符. （四）厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 相符. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗。洗车平台出设置有收集洗车废水的沉淀池。; 相符. （五）建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 要求企业安装空气微站、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）的要求相符。 ③与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）的相符性分析 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号），本项目建设情况与洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案对比情况见下表。 表56 本项目与洛环攻坚〔2020〕2号对比一览表 洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案要求; 本项目建设情况; 相符性. （三）产业结构调整专项行动; 4.严格新建项目准入管理。; 按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限值发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业炉窑的建设项目，应进入县（市）产业集聚区并配套建设高效环保治理措施。对2019年大气污染防治考核不合格的县（市、区）涉气项目实行差异化环评审批政策；现有工程的升级改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，为扩建项目，主要生产商品混凝土。不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业，也无煤气发生炉和锅炉。扩建项目不新增大气污染物排放量; 相符. 由上表可知，项目建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）要求。 ④与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）的相符性分析 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号），本项目建设情况与洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的对比情况见下表。 表57 本项目与洛环攻坚办〔2020〕14号对比一览表 洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的要求; 本项目建设情况; 相符性. （一）污染治理任务; 4 、工业无组织排放全面控制到位; （1）工艺和工业堆场无组织排放治理 。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。2020 年 10 月底前，全市钢铁、焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌站等 15 个重点行业全面落实《洛阳市 2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。市住建局负责商砼站无组织排放污染治理和日常监管。逾期整治不到位的实施停产治理，治理无望的由辖区各县（市、区）人民政府(管委会）关闭。; 项目对石子、砂等易产生粉尘的物料建全封闭料场，安装喷干雾装置；粉料入粉料筒仓，筒仓粉尘由除尘器处理后通过25（15）m排气筒排放；投料区封闭，在配料仓上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放；运输皮带封闭；搅拌楼封闭，并安装袋式除尘器处理后通过一根15m排气筒排放；厂区道路及场地硬化，出口处设有车辆冲洗设施、废水沉淀池。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）的要求相符。 ⑤《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2020〕2号）相符性分析 根据《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2020〕2号），本项目与《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析见下表。 表58 本项目与《偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对比一览表 偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案要求; 本项目建设情况; 相符性. （三）产业升级改造专项行动; 3.严格新建项目准入管理。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业炉窑的建设项目，应进入产业集聚区或工业园区并配套建设高效环保治理措施。; 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，为扩建项目，主要生产商品混凝土。不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业，也无煤气发生炉和锅炉。; 相符. （五）工业污染深度治理专项行动; 1.提升工业大气污染综合治理水平。严格落实《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》，推动全市工业炉窑继续提标改造。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。散装物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭、封闭等方式输送。2020年10月底前，完成洛阳市定34家企业无组织排放治理任务。; 本项目采用密闭车厢运输入库堆放，料场安装喷干雾抑尘设施，粉状物料采用封闭式输送方式，项目皮带输送机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2020〕2号）的要求相符。 ⑥《河南省生态环境准入清单》相符性分析 根据《河南省生态环境准入清单》，本项目与区（县）级环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表59 本项目与《河南省生态环境准入清单》对比一览表 区（县）级环境管控单元生态环境准入清单 偃师市; 本项目建设情况; 相符性. 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求. 偃师市城镇重点单元（城关镇、首阳山镇、岳滩镇、翟镇）; 重点管控单元; 大气重点管控区; 空间布局约束：1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造；2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目；3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理；5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCs治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，为扩建项目，主要生产商品混凝土，无恶臭气体产生，不属于钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目。物料公路运输全部使用国五及以上重型载货车辆。; 相符. 污染物排放管控：优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。. 偃师市大气高排放区（故县镇、首阳山镇、翟镇、岳滩镇）; 重点管控单元; 大气环境重点管控区; 空间布局约束：1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代；3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平；4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平；5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业；6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业；7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，为扩建项目，主要生产商品混凝土，不涉及VOCs排放，项目生产不使用高污染燃料。不属于石油化工、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等重点行业。; 相符. 污染物排放管控：1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施；2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。. 偃师市一般管控单元（山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇山化乡、邙岭乡、首阳山镇、城关镇）; 一般管控单元; 水环境一般管控区; 空间布局约束：1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代；2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点；3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，为扩建项目，主要生产商品混凝土，不涉及VOCs排放。货物运输不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。无生产废水排放。; 相符. 污染物排放管控：1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料；2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量；3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。. 环境风险防控：1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险；2、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。. 资源开发效率：区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。. 根据上表可知，本项目建设内容与《河南省生态环境准入清单》中“区（县）级环境管控单元生态环境准入清单”的要求相符。 11、选址可行性分析 （1）项目位于洛阳市偃师市首阳山镇南蔡庄村，根据偃师市自然资源和规划局出具的证明，政府批准城乡建设用地供地面积为5316平方米（详见附件3）。根据偃师市自然资源和规划局出具的证明，先期已办理土地证面积2249.19平方米（详见附件3），剩余3066.81平方米土地证后期办理。 （2）项目建设符合《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于印发洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（洛发〔2018〕23 号）的要求；符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）的要求；符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2020〕2号）的要求；符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）要求；符合《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2020〕2号要求。 （3）项目距离偃师市首阳山镇供水厂地下水饮用水源一级保护区边界为725m，不在其保护区范围内，符合饮用水水源保护区划要求。 （4）项目所在位置周围交通便利，供电和供水设施齐全，建厂条件优越。项目废气主要为运输车辆扬尘、砂石料装卸粉尘、粉料筒仓粉尘、骨料输送、计量和投料粉尘，搅拌粉尘，通过采取道路硬化、洒水降尘、全封闭料场、喷干雾抑尘、安装除尘器等措施，减小对周围环境影响；项目噪声源主要来搅拌站及生产车间内各种生产设备，对噪声源采取一定的措施后对周围的影响较小；产生的固体废物均可得到合理处置。项目生产运营对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址合理可行。 12、环保投资估算 表60 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资额（万元）. 废气; 车辆运输扬尘; 道路硬化+洒水抑尘+车辆冲洗（依托现有）; /. 骨料装卸粉尘; 全封闭料场+喷干雾设施; 10. 粉料筒仓呼吸粉尘; 4套仓顶袋式除尘器（筒仓自带）+2m高排气筒（距离地面25m）; 10. 骨料输送、计量、投料粉尘; 原料投料口配套集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒；对原料计量、输送、转载进行全封闭; 8. 搅拌主楼; 1套脉冲式除尘器+全封闭主楼+15m高排气筒; 15. 废气监测系统; 安装空气微站、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 1.0. 废水; 混凝土罐车、搅拌机冲洗废水; 砂石分离系统+沉淀池（144m3）+泥浆搅拌池（30m3）+清水池（30m3）（依托现有）; /. 车辆冲洗废水; 自动洗车台+沉淀池（18m3）1座（依托现有）. 噪声; 密闭、减振、隔声等; 2. 固废; 除尘器收集粉尘、沉淀池废渣、混凝土块; 依托现有一般固废暂存处; /. 废机油、含油废抹布; 新建危废暂存间4m2（防风、防雨、防晒、防渗）; 2. 以新带老; 排气筒设置不规范; 搅拌机袋式除尘器和粉料筒仓设置规范排气筒; 3. 皮带输送粉尘; 皮带输送廊道全封闭; 3. 合 计; 53.0. 本项目环保投资共计53.0万元，占总投资100万元的53% 。环保投资主要用于废水、废气、噪声、固体废弃物的治理设施建设。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化+洒水降尘+车辆冲洗 | 达标排放 |
|  | 骨料装卸粉尘 | 颗粒物 | 全封闭料场+喷干雾设施 | 达标排放 |
|  | 粉料筒仓呼吸粉尘 | 颗粒物 | 4套仓顶袋式除尘器（筒仓自带）+2m高排气筒（距离地面25m） | 达标排放 |
|  | 骨料输送、计量、投料粉尘 | 颗粒物 | 投料区封闭；集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；传送带封闭 | 达标排放 |
|  | 搅拌主楼 | 颗粒物 | 配置1套脉冲式除尘器，全封闭主楼+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水污染物 | 混凝土罐车、搅拌机冲洗废水和车辆冲洗废水 | 生产废水 | 混凝土罐车、搅拌机冲洗废水和皮带廊道冲洗废水经砂石分离机处理后全部回用，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用 | 综合利用 |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘 |  | 回用于生产 | 合理妥善处置 |
|  | 沉淀池废渣 |  | 回用于生产 |  |
|  | 混凝土块 |  | 暂存于一般固废暂存处，用于区域道路建设等综合利用 |  |
|  | 废含油手套、废机油 |  | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 采取距离衰减、减振基础、绿化降噪等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准要求 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目环评建议要做好项目内外绿化环境的工作，尽可能绿化项目内外的一切边边角角的空地，尽可能绿化项目内外道路两侧的空地，以提高环境的自然净化能力，保护周围良好的生态环境状况。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一 环评结论 1、产业政策符合性结论 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”及“淘汰类”，已于2019年1月25日取得偃师市发展和改革委员会出具的备案证明，项目代码为2020-410381-30-03-109112，备案证明详见附件2。项目建设符合国家和地方相关产业政策。 2、选址符合性结论 本项目位于偃师市首阳山镇南蔡庄村，在现有工程基础上新增占地面积5316平方米，新建一条商品混凝土生产线。根据偃师市自然资源和规划局出具的证明，政府批准城乡建设用地供地面积为5316平方米（详见附件3）。根据偃师市自然资源和规划局出具的证明，先期已办理土地证面积2249.19平方米（详见附件3），剩余3066.81平方米土地证后期办理中。 项目厂区东侧和南侧为农田，西侧为道路，北侧隔道路为偃师市合祥建材制品有限公司。项目东侧距离160m为沟口头村民点、1054m为香峪村居民点、1540m为坟庄村居民点，东南侧距离1070m为大冢头村居民点，南侧距离2280m为前纸庄村居民点、370m为首阳山镇居民点、2470m为城东村居民点、2410m为古城村居民点，西南侧距离750m为羊二庄村居民点、2685m为前张村居民点、2360m为白村居民点，西北侧660m为新庄村居民点、1770m为邢沟村居民点。距离项目最近敏感点为东侧160m的沟口头村居民点。 此外，该项目产生的各项污染物防治措施防治后均能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小，符合当地环境规划要求。 3、建设项目周围环境现状评价结论 环境空气质量：本项目所在区域空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，2019年洛阳市NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO日平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3日最大八小时平均第90百分位数质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域为不达标区，与北方干燥气候有关。 声环境质量：项目四周厂界声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定的要求，敏感点声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 地表水质量：地表水质量现状：地表水质量评价区域主要地表水体为洛河，伊洛河汇合处监测断面水质主要污染物NH3-N浓度值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002））III类标准限值要求；COD浓度值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求，针对超标现状，偃师市人民政府下发了偃师市环境综合整治实施方案，要求对重点行业排污进行限期治理和深度治理，推进伊洛河流域的环境综合整治。对于污水管网覆盖到的区域，所有工业污水必须处理达标后截流进入污水管网；对于尚未覆盖到的区域，所有工业污水必须达标排放，否则依法予以取缔。生活污水禁止直接入河，同时加大流域内污水处理厂监管力度，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计伊洛河水质将得到有效改善。 土壤环境质量现状：本项目所在厂区土壤监测点污染因子监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值（基本项目）标准要求，土壤环境质量现状较好。 4、营运期影响评价结论 （1）废水 本项目不新增生活污水。生产废水中的搅拌机清洗废水、混凝土罐车冲洗废水和皮带廊道冲洗废水经砂石分离机处理后全部回用，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。 （2）废气 本项目大气污染物主要为车辆运输扬尘，骨料装卸粉尘，粉料筒仓呼吸粉尘，物料输送、计量、投料粉尘，搅拌主楼粉尘。 项目粉料筒仓呼吸粉尘经仓顶除尘器处理后通过2m高排气筒（1#）排放（距离地面25m），骨料输送、计量、投料粉尘设置集气罩收集后进入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（2#）排放，搅拌主楼全封闭，搅拌粉尘经除尘器处理后通过15m高排气筒（3#）排放。经预测，项目有组织颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“散装水泥中转站及水泥制品生产 颗粒物有组织排放限值10 mg/m3”排放要求；项目无组织颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“颗粒物无组织排放限值0.5 mg/m3”排放要求。采取上述措施后，本项目产生废气可达标排放，对周围环境影响很小。 （3）噪声 本项目产生的噪声主要来源于生产车间及搅拌站内各种生产设备的运转。经过减震基础、建筑隔声及距离衰减后贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类“昼间60dB(A)”的排放要求，敏感点预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准“昼间60dB(A)”。因此，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 本项目不新增生活垃圾，沉淀池废渣和除尘器收集粉尘全部回用于生产中，混凝土块暂存于一般固废暂存处，用于区域道路建设等综合利用，废含油手套、废机油集中暂存于厂区北侧危废暂存间（4m2），定期交由有资质单位处置。本项目产生的固体废物均能得到合理的处理或处置，对周围环境影响较小。 二 环评建议 1、建议措施 （1）建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保投资落实到位。 （2）建议公司对采用的机械设备加强管理，定期进行维护保养，以使设备处于良好的运行状态，从而降低设备运行噪声； （3）加强环保宣传与教育，建立完善的环保管理体系，各排污口标准化。 （4）要注意保护工人的安全及健康，在车间工作时应戴口罩、戴手套。 2、环保投资 经初步估算，该项目环保投资约53万元，占项目总投资的53％，主要环保投资项目详见工程环保设施（措施）及投资估算一览表。项目实施过程中必须落实上述环保资金，做到专款专用。 三 环评总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址基本可行，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、废气、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废水、废气、噪声和固废达标排放，建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，本项目从环保的角度上分析是可行的。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目大气影响评价范围及周围敏感点分布图 附图三 项目周边环境及监测点位示意图 附图四 项目厂区平面布置图 附图五 项目与偃师市城乡总体规划位置关系图 附图六 项目与大遗址保护区划位置关系图 附图七 项目与饮用水源的位置关系图 附图八 项目厂区现状图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 土地和规划证明 附件4 文物证明 附件5 现有工程环评批复及验收意见 附件6 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。