- 建设项目环境影响报告表

（报批版）

项   目  名  称：   洛阳睿曼实业有限公司

校用设备迁建项目

建设单位（盖章）：   洛阳睿曼实业有限公司

编   制  日  期：       2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳睿曼实业有限公司校用设备迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-410381-04-05-472233 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张召锋 | 联系方式 | 18237965222 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区） 高龙 乡（街道） 大屯村（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 东经112 度44分26.17秒， 北纬34度36分54.19秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2130金属家具制造 | 建设项目 行业类别 | “十八、家具制造业21-36木质家具制造211*；竹、藤家具制造212*；金属家具制造213*；塑料家具制造214*；其他家具制造219*” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 偃师市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 35.6 |
| 环保投资占比（%） | 11.9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 产业园区名称：高龙镇工业园区 审批机关：偃师市发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《高龙镇工业园区发展指导意见》偃发改［2013］135号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据偃发改［2013］135号高龙镇工业园区发展指导意见，高龙镇工业园区规划面积4507.9亩，根据高龙镇人民政府出具的证明（见附件11），本项目位于高龙镇工业区内，用地性质为工业用地，符合高龙镇总体规划，同意项目入驻。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（豫政［2020］37号）》分析 2020年12月28日河南省人民政府发布了《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（豫政［2020］37号）》，在该意见中提出了以下内容。 表1 《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 /; 相关内容. 总体目标; 2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽河南建设目标基本实现. 主要内容; （一）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定. 其中：重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线; 本项目位于重点管控单元. （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单. 建立“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全省生态环境总体准入要求；“3”为我省京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区三大重点区域大气生态环境管控要求；“4”为省辖黄河流域、淮河流域、海河流域、长江流域四大流域水生态环境管控要求；“18”为省辖市（含济源示范区）生态环境总体准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单; 本项目位于偃师市高龙镇大屯村，对照偃师市环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在位置环境管控单元属于偃师市大气布局敏感区，本项目与偃师市环境管控单元生态环境准入清单要求相符性见表2. 表2 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 文件要求; 本项目特点; 相符性. ZH41038120004; 空间布局约束. 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业; 本项目位于高龙镇工业区内，主要为钢制办公家具的生产; 相符. 污染物排放管控. 1、禁止新建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工等高排放、高污染项目；严格控制建筑陶瓷行业单纯新增产能; 本项目主要为钢制办公家具的生产，不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业; 相符. 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值; 本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066 -2020），VOCs执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）; 相符. 3、生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标; 本项目主要为钢制办公家具的生产，不属于生活垃圾发电厂; 相符. 由以上分析可知，本项目符合河南省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政［2020］37号）和偃师市环境管控单元生态环境准入清单要求。 2、国家产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”、“淘汰类”项目，符合国家产业政策。 3、与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚［2020］2号）的相符性分析 表3 与偃环攻坚［2020］2号相符性分析一览表 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. 严格新建项目准入管理：按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建工业窑炉的建设项目，应进入产业集聚区或工业园区并配套建设高效环保治理设施; 本项目为钢制办公家具生产项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业，本项目不涉燃煤设施，本项目为迁建项目，迁建后设置1燃气热风炉，项目位于高龙镇工业区内，根据偃师市高龙镇人民政府出具的证明（见附件11），本项目位于高龙镇工业园区内，用地性质为工业用地，符合高龙镇总体规划，同意本项目入驻; 相符. 严格VOCs 项目环境准入：提高涉VOCs 排放行业环保准入门槛，城市建成区内不再新建涉VOCs 工业项目，城市建成区现有涉VOCs 工业项目改、扩建不得增加VOCs 排放量；城市建成区外新建涉VOCs 工业项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的工业企业项目; 本项目为钢制办公家具生产项目，位于城市建成区外并且在高龙镇工业区内，本项目为迁建项目，迁建后通过采取高效的治理VOCs环保设施，从而实现迁建后不新增VOCs，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）本项目采用粉末涂料（塑粉）为低挥发性有机化合物含量涂料产品; 相符. 由上表可知，项目建设符合《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚［2020］2号）的要求。 4、与《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发〈偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案〉的通知》（偃环攻坚办［2021］5号）相符性分析 表4 偃环攻坚办［2021］5号文件相符性分析 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）工业 源 VOCs 污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶黏剂等行业完成VOCs 无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs 物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs 产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目为钢制办公家具生产项目，本项目拟设置独立的塑粉存储间，烘干固化工序进出口设置集气罩，固化工序产生的有机废气经收集后（集气效率85%），进入“UV光氧催化+活性炭吸附”进行处理后排放; 相符. 4、开展重点行业提标治理。 工业涂装VOCs治理。对工艺过程中排放的VOCs进行收集、处理，落实密闭措施，涂装工序VOCs排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020），设施收集率、去除率无法稳定达标的，应采用RTO、RCO、CO等技术实施深度治理。; 本项目为钢制办公家具制造，固化工序产生的有机废气经收集后（集气效率85%），进入“UV光氧催化+活性炭吸附”进行处理后排放，处理效率85%，有机废气有组织排放均满足《工业涂装挥发性有机物排放标准》DB41/1952-2020; 相符. （四）强化VOCs 环境监管; 严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为家具制造，本项目厂址位于高龙镇工业区；本项目为迁建项目，迁建后通过采取高效的治理VOCs环保设施，从而实现迁建后不新增VOCs，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）本项目采用粉末涂料（塑粉）为低挥发性有机化合物含量涂料产品，本项目所在区域不涉及饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发〈偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案〉的通知》（偃环攻坚办［2021］5号）中相关要求。 5、与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办［2020］14号文）相符性分析 表5 与洛环攻坚办［2020］14号相符性分析一览表 文件要求; 本项目特点; 相符性. 工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。; 本项目原材料为钢管、钢板、密度板，生产过程中车间密闭; 相符. 全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于10mg/m3; 本项目整合焊接区域，在车间内对其二次密闭，并采用集气罩+袋式除尘器处理焊接烟尘，经处理后颗粒物由1根15m高排气筒排放，其颗粒物排放浓度小于10mg/m3; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办［2020］14号）中相关要求。 6、与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办［2021］18号文）相符性分析 表6 与洛环攻坚办［2021］18号相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平; 2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策“要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目所涉及的VOCs物料为塑粉、白乳胶、热熔胶；固化廊道进出口处设置集气罩并外延集气投影面，收集的非甲烷总烃收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒达标排放，同时在涂胶区、冷压机和成型机上方设置集气罩，收集的非甲烷总烃收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒达标排放; 相符. 4、开展重点行业提标治理; 工业涂装VOCs治理。对工艺过程中排放的VOCs进行收集、处理，落实密闭措施，涂装工序VOCs排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求，设施收集率、去除率无法稳定达标的，应采用RTO、RCO、CO等技术实施深度治理; 项目板面加工区（包含涂胶、冷压、成型、封边工序）废气经密闭负压收集后，通过一套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，项目固化廊道进出口处设置集气罩并外延集气投影面，收集的非甲烷总烃收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经处理后非甲烷总烃排放浓度均可以满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求; 相符. （四）强化VOCs环境监管; 1、严格建设项目环境准入; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。; 根据偃师市高龙镇人民政府出具的相关证明可知，本项目位于高龙镇工业区范围内；项目生产过程中使用的塑粉、白乳胶、热熔胶均属于低VOCs物料; 相符. 3、提升监测监控能力; 进一步扩大VOCs企业排放在线监控设施安装范围，2021年9月底前，石油炼制、石油化工、现代煤化工等三大行业企业要全部建设VOCs排放在线监控设施；5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网; 本项目有机废气年排放量小于1吨，无需安装在线监控设施; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办［2021］18号文）中相关要求。 7、与饮用水源保护区的位置关系 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号 ），偃师市共有10处饮用水源保护区，距离本项目最近的水源地为高龙镇供水厂地下饮用水。偃师市高龙镇供水厂地下水井群（共3眼井）具体区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东95米、西100米、南100米至207国道、北200米的区域。 项目位于洛阳市偃师市高龙镇大屯村（项目坐标北纬N34°36′54.19″ 东经E112°44′26.17″），距离高龙镇集中供水厂地下水井群一级保护区边界直线距离约2.5 km，不在该饮用水源地保护范围内。 8、与文物保护规划的相符性 洛阳大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。 东汉陵墓南兆域规划范围为：核心区西至西庞村--高沟一线，南至高沟--肖村西寨一线，东至石村--肖村西寨一线，北至魏家窑--郝寨一线，陪葬墓区西至东彭店-魏家窑一线，南至魏家窑-郝寨一线，东至段湾--郝寨一线，北至伊河，面积共64.2 km2。 建设控制地带范围为西线：西彭店——东庞村——西庞村——偏桥——张沟村，约长16.24公里。南线：张沟村——东朱村——南后村，约长8.52公里。东线：南后村——大口镇——高龙——程子沟——段东，约长16,12公里。北线：段东——香椿崖——西彭店，约长8.28公里。 根据《中华人民共和国文物保护法》的规定： 第十八条 根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带，并予以公布。 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。 第十九条 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。 本项目位于偃师市高龙镇大屯村，属于东汉陵墓南兆域的建设控制地带（详见附图五）。项目厂区所在位置于2008年4月经偃师市文物旅游局钻探队进行文物勘探，勘探范围内未发现古文化遗存（文物证明见附件7）。本项目租赁洛阳市冠誉办公家具有限公司现有仓库闲置场地及办公楼进行建设，不涉及土建，本次评价要求，项目在建设运营过程中不得破坏文物保护单位的历史风貌，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目位置及平面布置情况 本项目建设地点位于洛阳市偃师市高龙镇大屯村北侧。项目厂址所在地块东侧临村庄生产路，西侧隔村庄生产路为废气煤场，南侧27m为207国道，北侧紧邻农田。项目周边主要环境敏感点分布情况如下：大屯村（南侧120m）。 本项目租赁洛阳市冠誉办公家具有限公司现有仓库中部分场地以及办公楼总计6000m2进行建设（租赁协议见附件3）。洛阳市冠誉办公家具有限公司现状厂房及办公楼均为租用洛阳市博雅堂办公机具有限公司现有厂房及办公楼（租赁协议见附件4），同时洛阳市冠誉办公家具有限公司现有工程《年产2万套钢制办公家具、以及3亿只金属瓶盖项目》于2019年11月取得环评手续，审批文号为偃环监表[2019]141号（详见附件8），并于2019年12月14日完成了竣工环境保护自主验收（详见附近9）。根据偃师市国土资源局出具的偃集用（2010）第2010273号土地证，本项目所在地块用地性质为工业用地（土地证见附件5），根据偃师市规划局出具的中华人民共和国乡村建设规划许可证（乡字第偃规（2010）002号），本项目所在地块符合城乡规划要求（规划证见附件6）。项目地理位置示意图见附图一，周围敏感点及周边环境见附图二。 根据现场调查，目前本项目租赁场地所在仓库部分场地已租赁给另外两家企业，分别为洛阳致强办公家具有限公司、偃师市旭方塑料制品厂，其中洛阳致强办公家具有限公司位于仓库北侧，占地约2100m2，偃师市旭方塑料制品厂位于仓库南侧中间，占地约1000m2，本项目租赁场地呈“n”型，位于洛阳致强办公家具有限公司场地南侧，偃师市旭方塑料制品厂东、西、北三侧。项目所在地块目前共计4家企业，即洛阳市冠誉办公家具有限公司、洛阳致强办公家具有限公司、偃师市旭方塑料制品厂、洛阳睿曼实业有限公司（本项目）。 本项目租赁场地呈“n”型，占地面积为5500m2，1层钢结构厂房，生产车间北侧610m2为板面加工区，而后车间内从西南侧向北依次布置为原料暂存及下料区、机械加工区，在由西侧向东侧布置为喷粉固化区，再由北侧向南侧布置为成品组装暂存区。项目所在厂区平面布局图见附图三，车间内部平面布置图见附图四。 2、项目建设基本情况 本项目总占地面积为6000m2，其中生产车间建筑面积为5500m2，办公楼建筑面积为500m2。本项目基本情况见表8，主要建设内容见表9。 表8 本项目基本情况表 项目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳睿曼实业有限公司. 统一社会信用代码; 91410381MA3X6XCX12. 法人代表; 张召锋. 项目名称; 洛阳睿曼实业有限公司校用设备迁建项目. 工程性质; 新建. 建设地点及用地性质; 洛阳市偃师市高龙镇大屯村；工业用地. 产品方案及生产规模; 年加工10万套校用设备. 占地面积; 6000m2. 工程投资; 300万元. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班8小时，夜间不生产. 劳动定员; 40人. 表9 项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 建设内容及规模（长×宽）; 备注. 主体工程; 生产车间（5500m2）; 原料暂存及下料区：20m×20m×10m; 依托现有场地自行改造. 机械加工区：40m×20m×10m 20m×15m×10m. 喷粉固化区：61m×25m×10m 33m×20m×10m. 板面加工区：61m×18m×10m. 成品组装暂存区：30m×20m×10m. 辅助工程; 办公楼; 占地面积500m2，3层，砖混结构，用于办公; 依托现有. 公用工程; 给水; 厂区自备井; 依托现有. 排水; 排水采用雨污分流的形式，雨水随地势走向流向南侧绿化带；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周围农田施肥; 依托现有. 供电; 由高龙镇供电所提供; 依托现有. 环保工程; 废水治理; 生活污水：15m3化粪池2个; 依托现有. 废气治理; ①激光切割工序粉尘和抛丸粉尘一起经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（1#）排放； ②设置集中焊接区域，并对该区域进行车间二次封闭，进出口设置推拉门，焊接操作台上方设置集气罩，焊接烟尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（2#）排放； ③喷粉间车间内二次密闭并配套旋风+滤筒除尘设施+ 15m高排气筒（3#）； ④烘干废气配套UV光氧催化+活性炭吸附设施+15m高排气筒（4#）； ⑤板材加工含尘废气经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（5#）； ⑥涂胶、冷压、成型、封边废气经集气罩+ UV光氧催化+活性炭吸附设施+15m高排气筒（6#）; 本项目 新建. 噪声治理; 厂房隔声; 依托现有. 固废治理; 生活垃圾：垃圾桶若干; 依托现有. 10m2固废间1个; 本项目 新建. 10m2危废暂存间1个; 本项目 新建. 3、项目主要设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量和符合环保要求为前提，选用成熟的生产线设备，则迁建后主要设备设施见下表。 表10 本项目主要设备一览表 序号; 位置; 生产设备名称; 型号/规格; 数量（台/条）; 备注. 1; 原料暂存及下料区; 激光切割机; /; 2; /. 2; 剪板机; Q11-4; 2; /. 3; 机械加工区; 切管机; YJ315C; 4; /. 4; 冲压机; J23-40; 8; /. 5; 折弯机; HLF-60; 4; /. 6; 弯管机; 3B/50; 5; /. 7; 抛丸机; Q3730; 2; /. 8; 二保焊机; NBC250; 22; /. 9; 点焊机; CNPS; 5; /. 10; 喷粉固化区; 空压机; W-0.9/B; 3; /. 11; 喷粉间; /; 3; /. 12; 热风炉; /; 2; 采用液化石油气为原料. 13; 烘干固化廊道; 2m×45m; 2; /. 14; 板面加工区; 精密裁板锯; F45B; 2; 木板下料、修整. 15; 雕刻机; /; 1; 木板雕刻，加工出成形面等. 16; 钻床; WK6413; 3; 在木制件上加工通孔或盲孔. 17; 磨角气鼓机; MM3223; 1; 修边、抛光. 18; 冷压机; 50型; 2; /. 19; 成型机; 120型; 2; /. 20; 封边机; MF-350A; 2; /. 全厂设备均不属于限制类和淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 4、产品方案 本次迁建完成后总计年产10万套校用设备，产品方案见下表。 表11 产品方案一览表 产品种类; 单位; 产量; 备注. 床架; 万套/年; 6; /. 课桌椅; 万套/年; 2; 桌面和凳面购买原料自行加工，其中桌面规格为：600mm×400mm×25/18/16mm，凳面规格为：340mm×240mm×25/18/16mm. 花架; 万套/年; 2; /. 合计; 万套/年; 10; /. 5、主要原辅材料及理化性质 本项目主要原辅材料见下表。 表12 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 数量; 单位; 备注. 1; 机械 加工; 钢管; 800; t/a; 外购. 2; 钢板; 200; t/a; 外购. 3; 五金配件; 10; t/a; 外购. 4; 焊丝; 3.2; t/a; 外购. 5; 二氧化碳; 3.0; t/a; 外购. 6; 润滑油; 3.0; t/a; 外购. 7; 液压油; 1.0; t/a; 外购. 8; 喷粉 工序; 塑粉; 30; t/a; 外购. 9; 烘干固化工序; 液化石油气; 65; t/a; 外购，100kg/罐. 10; 板材 加工; 基板; 2250; 张/a; 外购密度板，2440mm ×1220mm×25/18/16mm，密度为550kg/m3～880kg/m3. 11; 防火板; 4500; 张/a; 外购，2440mm×1220mm×0.5-1.0mm，损耗率约5%. 12; 白乳胶; 2.6; t/a; 外购，液体，聚乙烯塑料桶包装，25kg/桶，最大储存10桶，储存在板面加工区东北角. 13; 封边条; 1660; m2/a; 外购，损耗率约5%. 14; 热熔胶; 0.08; t/a; 外购，固体，纸塑复合袋包装，20kg/袋，最大储存4袋，储存在板面加工区东北角. 表13 主要原辅材料的理化性质及用途 序号; 名称; 性质及用途. 1; 环氧树脂塑粉; 以环氧树脂为主要原料，添加增光剂、钛白粉、硫酸钡、流平剂和色母粒而制成的热固性塑粉。环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称，它是环氧氯丙烷与双酚A的缩聚产物，分子式为（C11H12O3）n，熔点为145~155℃，可溶于丙酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等。无腐蚀性、性质稳定. 2; 防火板; 热固性树脂浸渍纸高压层积板，防火板是原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺，经过高温高压环境制成。是表面装饰用耐火建材，有丰富的表面色彩，纹路以及特殊的物流性能，广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域. 3; 白乳胶; 是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉（低档的就加轻钙，滑石粉等粉料），再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。白乳胶常温下为乳白色粘稠液体，溶剂为水，熔点为60℃，黏度≥1.5~4。主要成份：水、聚乙烯醇、VAE乳液、无醛防腐剂、填料。醋酸乙烯酯50%、聚乙烯醇5%、碳酸钙5%、水35%. 4; 热熔胶; EVA 热熔胶，白色呈微黄色粒状或棒状。是一种不需溶剂、不含水分的100%固体可熔性聚合物，它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔点：70-84℃；粘度：45000-75000（180℃）。相对硬度：70-80%；固化速度：8-12s。熔融后的EVA 热熔胶，呈浅棕色或白色。 项目所用EVA 热熔胶由乙烯-醋酸乙烯聚合物（EVA）、增粘剂（松香树脂）、粘度调节剂（石蜡）、填料（CaCO3）及抗氧化剂等成分组成，其中乙烯-醋酸乙烯聚合物40%～50%、松香树脂30%、石蜡10%、CaCO315%、抗氧化剂0.5%. 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中“8.1粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品”，本项目采用塑粉为粉末涂料即为低挥发性有机化合物含量涂料产品。 6、能源消耗 本项目能源消耗见下表。 表14 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; m³/a; 480; 厂区自备井提供. 2; 电; 万(kW·h)/a; 20; 偃师市高龙镇供电所提供. 3; 液化石油气; t/a; 65; 高龙镇购买. 7、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目营运期用水主要为生活用水，生活用水量为1.6m3/d（480m3/a），由厂区自备水井提供，可以满足本项目用水。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流的形式，雨水随地势走向流向南侧绿化带。生活污水经化粪池消解后定期清掏用于周围农田施肥。 （3）供电 本项目用电量约为20万(kW·h)/a，由偃师市高龙镇供电所提供，主要用于设施设备运转、办公生活用电，可以满足项目要求。 （4）采暖制冷 项目冬季采暖和夏季制冷均采用分体式空调。 8、劳动定员及工作制度 本项目职工人数共计40人。年工作时间为300天，每天1班，每班工作8小时（上午8：00-12：00，下午14：00-18：00），无食宿、无洗浴。 9、本项目与厂区现有工程的依托关系 本项目为租赁洛阳市冠誉办公家具有限公司现有仓库中部分场地以及办公楼进行的迁建项目，本项目与地块内现有工程的依托关系为： （1）依托厂区内现有办公楼、现有仓库中的闲置场地； （2）依托厂区内现有公用设施，如配电站、自备井； （3）依托厂区内现有化粪池。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污简述（图示）: 施工期工艺流程简述： 本次迁建工程主要为租赁现有厂房建设，不进行土建工程，仅需对其进行改造，购置并安装相关生产设备及其配套环保设施，施工期污染较小，因此本环评不再对施工期环境影响进行分析。 营运期工艺流程简述： 本次迁建完成后总计年产10万套校用设备，主要产品为床架、课桌椅和花架，其生产工艺基本相同，产污环节相同，但课桌椅需单独对板材加工成半成品后再与金属框架组装，因此本项目营运期生产工艺分为校用设备生产工艺和板材半成品加工生产工艺，其具体生产工艺流程及产物环节分别见下图： 1、校用设备生产工艺及产污环节见下图： 图1 校用设备生产工艺流程及产污环节示意图 校用设备生产工序主要分为机械加工、喷粉固化及装配。 （1）机械加工 ①剪切：根据设计图纸要求，利用剪板机、切管机或激光切割机将冷轧钢板或者管材按需求剪成不同长宽尺寸的板材或管材。该过程中会产生废边角料和噪声，激光切割会产生粉尘。 ②冲压：这个过程主要是借助冲压机，对钢板或管材冲出预留的锁眼、扣手等位置。该过程中会产生废边角料和噪声。 ③折弯：根据设计要求，将冲压后的板材或管材进行折弯。该过程中主要为设备运行产生的噪声。 ④焊接：将加工好的板材或管材进行组对焊接，焊接主要分为点焊和二保焊，其中点焊主要利用工件接触面之间的电阻，瞬间通过低电压大电流，使两个互相对接的金属接触面瞬间发热至融化并融合，该过程无烟尘产生；二保焊主要利用焊丝等焊材对工件进行焊接，该焊接过程中会产生焊接烟尘。 ⑤抛丸：将部分加工好的板材放入抛丸机中对其进行抛丸处理。该过程会产生粉尘。 （2）喷粉 本项目在租赁场地东北角设置喷粉固化区，区内设置2条封闭喷粉线以及1条固化廊道，为减少粉尘外溢并提高集气效率，喷粉线在两端各外延1.5m。喷粉线设有自动喷粉以及人工补粉两个喷粉间，利用静电吸附原理使塑粉附着在工件表面，该工序产生主要污染物为喷粉粉尘。 （3）固化 工件喷粉后通过自动轨道进入烘干固化廊道进行固化，项目使用液化石油气燃烧产生的热量直接对工件进行固化，固化温度在180~220℃，时间为20min。固化工段加快热固性粉末涂料固化速度及其附着强度，使粉末涂料在产品表面固化成膜，对产品表面起到保护的作用。固化过程产生有机废气。 （4）组装 将固化后的产品与外购的五金配件或者加工好的板材半成品件组装并用纸箱包装后即为成品。 2、板材半成品生产工艺及产污环节见下图： 图2 板材半成品生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： ①下料：将外购的密度板用精密锯裁按照设计及工艺要求，将板材裁锯成各种所需规格的产品部件。该工序会产生粉尘、设备噪声、废木料及废木屑。 ②雕刻：采用雕刻机对板面进行处理，雕刻出不同的形状或花型。该工序会产生粉尘、设备噪声、废木料及废木屑。 ③涂胶、冷压：人工用刷子在木板上均匀涂覆一层白乳胶，使其具有粘附能力，涂胶用量约200g/m2左右，涂胶面积约为12864m2。将防火板和基板，按照防火板-基板-防火板的顺序粘贴好，通过冷压机进行压制，常温下进行。该工序会产生白乳胶挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）、机械噪声及废胶桶。 ④成型：冷压后的木板通过板材成型机压制成所需要的板型，该过程采用电加热，加热温度为120℃～160℃，热压时间4～8min。该工序会产生白乳胶挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）、机械噪声。 ⑤修整：用精密锯对成型后的板材进行修整。该工序会产生粉尘、机械噪声、废木料及废木屑。 ⑥修型：采用磨角气鼓机等设备对工件进行修型处理，如倒圆角、修边、镂型等。该工序会产生粉尘、机械噪声、废木料及废木屑。 ⑦封边：在封边机的卡槽内装上封边条，采用热熔胶电加热后，使板材和封边条粘合。 项目所用热熔胶为EVA 热熔胶，由乙烯-醋酸乙烯聚合物（EVA）、增粘剂（松香树脂）、粘度调节剂（石蜡）、填料（CaCO3）及抗氧化剂等成分组成，其中乙烯-醋酸乙烯聚合物40%～50%、松香树脂30%、石蜡10%、CaCO315%、抗氧化剂0.5%。单耗约50g/m2，上胶面积约为1600m2，用胶量为0.08t/a。板材热熔胶加热温度为100℃～160℃。该工序会产生热熔胶挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）、机械噪声及包装废物。 ⑧开孔：按设计要求对板材进行开孔，此过程该工序会产生粉尘、机械噪声、废木料及废木屑。 ⑨开孔后的板材半成品件转入桌椅的装配工序中。 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源情况见下表。 表15 项目主要污染物类型、产物来源一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 营运期; 废气; 激光切割机、抛丸机; 激光切割工序、抛丸工序; 颗粒物. 二保焊; 焊接工序; 颗粒物. 喷粉间; 喷粉工序; 颗粒物. 热风炉; 固化工序; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃. 板材加工; 板材加工工序; 颗粒物. 冷压机、成型机、封边机; 涂胶、冷压、成型、封边工序; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体 废物; 机械加工区; 机械加工; 废金属边角料. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 袋式除尘器; 废气治理; 袋式除尘器收集的粉尘. 板材加工; 板材加工工序; 废木料及废木屑. 包装区; 包装工序; 废包装材料. UV光氧催化+活性炭吸附箱; 废气治理; 废活性炭、UV灯管. 冷压机、封边机; 涂胶工序; 废胶桶. 机械设备; 设备维护; 废液压油、废润滑油、含油废抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为迁建项目，洛阳睿曼实业有限公司现位于洛阳市偃师市首阳山镇石桥村2组，该公司于2016年12月委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制完成了《洛阳睿曼实业有限公司年产5万套校用设备项目现状环境影响评估报告》（以下简称“现有项目”或“现有工程”），并进行了备案公示（备案公示见附件10）。本次为整体迁建，迁建完成后现有工程将不存在。 1、现有工程环保手续情况 现有工程现状环境影响评估报告于2016年12月委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制完成，并进行了备案公示（备案公示见附件10）。本项目为整体迁建项目，迁建完成后现有工程将不存在。 2、现有工程生产工艺 图3 现有工程生产工艺流程及产污环节示意图 外购板材、管材经下料、冲压、折弯、焊接、外协抛丸后进入喷粉间喷粉，而后进入烘干间固化，固化后的部件经组装即可包装为成品。 3、现有工程产排污情况 3.1废气排放情况 现有工程废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘、喷粉工序产生的喷粉粉尘、烘干固化工序产生的含有机废气、颗粒物、SO2、NOx的废气。 （1）焊接烟尘 现有工程焊丝用量为1.6t/a，焊接过程烟尘产生量为0.0128t/a，车间内无组织排放。 （2）喷粉间粉尘 现有工程喷粉间塑粉用量为15t/a，经滤芯除尘设施处理后由15m高排气筒排放，现状评估期间根据监测数据可知，有组织粉尘排放浓度为24.1mg/m3，排放速率为0.1098kg/h，排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 （3）烘干间废气 现有工程烘干道采用天然气为能源，天然气用量为5万m3/a，喷粉间塑粉用量为15t/a，现状评估期间根据监测数据烘干道SO2、NOX、烟尘排放量分别为0.0247t/a、0.0463t/a、0.0194t/a，经15m高排气筒排放，排放浓度能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准。烘干道非甲烷总烃排放总量为0.0912t/a，车间内无组织排放。 3.2废水 现有厂区职工20人，营运期生活污水经化粪池消解处理后消解处理后用于周围农田施肥，根据现有工程现状评估报告，生活污水产生量为192t/a，经化粪池消解后用于农田施肥的不计入总量。 3.3噪声 现状评估期间根据监测数据可知，现有工程正常生产时厂区南、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.4固废 现有工程运营过程中产生的固废主要为生活垃圾、一般固废和危险废物，其中生活垃圾经厂区统一收集，由环卫部门清运；一般固废包括废金属边角料、废包装材料等；危险废物主要为含油废抹布、废液压油、废润滑油等。一般固废处理处置方式为收集桶收集后一般固废暂存区暂存后集中外售。危险废物处置方式为定期交由有资质单位进行处理。 4、现有工程污染物排放情况 依据洛阳睿曼实业有限公司年产5万套校用设备项目现状环境影响评估报告现有工程污染物排放情况见下表。 表16 现有工程污染物排放情况一览表 单位：t/a 项目; 污染物名称; 排放量. 废气; 颗粒物; 1.9786. SO2; 0.0247. NOX; 0.0463. 非甲烷总烃; 0.0912. 固废; 废金属边角料; 1.5. 除尘器收集的粉尘; 2.52. 废包装材料; 0.5. 废润滑油; 0.3. 废液压油; 0.1. 含油废抹布; 0.01. 生活垃圾; 3. 备注：固废均为产生及处置量 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目根据洛阳市环境监测站公开发布的2019年1-12月份洛阳市环境质量监测月报中的数据统计，具体情况见下表。 表18 洛阳市2019年空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 洛 阳 市; SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 152.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 188; 160; 117.5; 不达标. 由上表可知，污染物PM10、PM2.5年评价指标、O3日最大8h平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，根据《2019年洛阳市生态环境状况公报》，2019年度洛阳市属于不达标区。 针对区域环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚办〔2020〕2号）、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）等相关大气治理文件提出了对大气污染物排放加快治理、加强监控、加严管理等措施，将不断改善区域大气环境质量。 1.2其他污染物环境质量现状 本项目运行过程中排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃现状，本项目建设单位委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2021年2月17日至2月23日对厂区东北侧810m处的崔河村及厂区南侧120m处的大屯村非甲烷总烃环境质量现状进行监测，监测结果见下表。 表19 非甲烷总烃现状监测结果 监测点; 监测因子; 单位; 浓度范围; 达标情况; 超标率; 标准. 崔河村; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.61~0.78; 达标; 0; 2.0. 大屯村; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.62~0.79; 达标; 0; 2.0. 由上表可知，监测点非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃≤2mg/m3的要求。 2、地表水环境质量现状 为了解本项目附近地表水环境质量，本次地表水环境质量现状评价引用洛阳市环境保护局公开发布的2019年1～12月份洛阳市环境监测月报中伊洛河监测数据，监测结果见下表。洛河水功能区划为III类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表20 伊洛河汇合处断面监测结果 单位：mg/L 项目; COD; 氨氮; 总磷. 伊洛河汇合处断面; 监测值; 一月; 18; 0.974; 0.143. 二月; 20; 1.36; 0.13. 三月; 33; 1.15; 0.160. 四月; 19; 0.861; 0.110. 五月; 25; 1.32; 0.160. 六月; 27; 0.519; 0.120. 七月; 18; 0.874; 0.080. 八月; 15; 0.140; 0.050. 九月; /; /; /. 十月; 9; 0.532; 0.080. 十一月; 13; 0.348; 0.080. 十二月; 12; 0.531; 0.080. 评价标准; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 评价指数; 0.45~1.65; 0.14~1.36; 0.25~0.8. 最大超标倍数; 0.65; 0.36; 0. 超标率（%）; 25; 25; 0. 由上表可知：监测断面总磷的监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。其它监测因子超标原因与沿河上游村庄的生活污水未经处理直接排入有关。 针对伊洛河的超标现状，偃师市人民政府下发了偃师市环境综合整治实施方案，要求对重点行业排污进行限期治理和深度治理，推进伊洛河流域的环境综合整治。对于污水管网覆盖到的区域，所有工业污水必须处理达标后截流进入污水管网；对于尚未覆盖到的区域，所有工业污水必须达标排放，否则依法予以取缔。生活污水禁止直接入河，同时加大流域内污水处理厂监管力度，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。随着环境综合整治方案的逐步实施，预计伊洛河水质将得到有效改善。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标主要为居住区，详见下表。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。项目环境保护目标图见附图二。 表21 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 规模（人）; 相对厂界距离(m). 环境 空气; 大屯村; 居民; 二类; S; 2350; 120. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级： 15m高排气筒：颗粒物120mg/m3，3.5kg/h；非甲烷总烃120mg/m3，10kg/h 无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3；非甲烷总烃4mg/m3 2、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办［2020］14号） 焊接工序颗粒物排放浓度≤10mg/m3 3、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）： 排气筒高度应不低于15m，排放限值：颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOX：300mg/m3 4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号—表面涂装业： 企业边界非甲烷总烃建议排放值：2.0mg/m3 5、《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）： 家具制造业有组织非甲烷总烃排放浓度：50mg/m3； 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准 2类：昼间60dB（A），夜间50dB（A） 7、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总量 控制 指标 | 项目涉及的总量控制指标主要为废气：二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃；废水：COD、氨氮。项目总量控制指标如下： 表22 项目污染物排放总量指标 项目; COD; 氨氮; 二氧化硫; 氮氧化物; 非甲烷总烃. 迁建前工程总量; /; /; 0.0247; 0.0463; 0.0912. 迁建后工程总量; /; /; 0.0753; 0.2757; 0.0612. 增减变化量; /; /; +0.0506; +0.2294; -0.03. 备注：经化粪池消解后生活污水用于农田施肥的不计入总量 由于迁建前后生活污水均经化粪池消解后用于农田施肥，故生活污水中污染物不计入总量，即迁建后不设废水总量控制指标； 迁建前工程废气总量控制指标为二氧化硫0.0247t/a、氮氧化物0.0463t/a，非甲烷总烃0.0912t/a；迁建后工程废气总量控制指标为二氧化硫0.0753t/a、氮氧化物 0.2757t/a，非甲烷总烃0.0612t/a，因此迁建后项目废气二氧化硫排放新增0.0506t/a，氮氧化物排放新增0.2294t/a，非甲烷总烃减排0.03t/a。 SO2、NOX替代来源：洛阳睿曼实业有限公司校用设备迁建项目SO2排放量为0.0753t/a，NOX排放量为0.2757t/a，其替代来源为《偃师市全域环境污染突出问题专项整治百日攻坚实施方案》（偃发〔2019〕1号）中已拆除的偃师市军鑫矿业有限公司等7家企业和经省生态环境厅认定已实施总量减排工程的45个项目的减排量。 综上所述，本项目营运期废气总量控制指标为二氧化硫0.0753t/a、氮氧化物0.2757t/a，非甲烷总烃0.0612t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁已建成厂房，只进行简单的设备搬运、安装工作，不再进行土建活动，故不涉及施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染物有组织产排情况见下表。 表23 本项目营运期废气污染物有组织产排情况一览表 编号; 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况; 限值mg/m3; 标准; 达标情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 排放时间h/a; 处理能力t/a; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 1; 激光切割; 颗粒物; 25.8; 1.1; 有组织; 激光切割机下方设置抽气装置，与抛丸机废气一起经1台袋式除尘器处理+1根15m高排气筒（DA001）; 16000; 2400; 3.021; 90; 95; 是; 4.14; 0.0663; 0.159; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 达标. 抛丸工序; 颗粒物; 57; 2.19; 100. 2; 焊接工序; 颗粒物; 15.3; 0.0256; 有组织; 对焊接区域进行二次密闭，并在焊接平台上方安装集气罩，集气罩+1台袋式除尘器处理+1根15m高排气筒（DA002）; 10000; 150; 0.0207; 90; 90; 是; 1.53; 0.0153; 0.0023; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求; 达标. 3; 喷粉工序; 颗粒物; 140.6; 9; 有组织; 对喷粉区域二次密闭，3套旋风+滤筒二级处理设施+1根15m高排气筒（DA003）; 24000; 2400; 7.695; 90; 95; 是; 7.03; 0.1688; 0.405; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 达标. 4; 固化工序; SO2; 12.55; 0.0753; 有组织; 对烘干廊道进出口处设置集气罩并外延集气罩投影面，1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA004）; 4000; 1200; /; 80; /; 是; 12.55; 0.0502; 0.0602; 200; 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066 -2020）；《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951 -2020）; 达标. NOX; 45.95; 0.2757; /; /; 45.95; 0.1838; 0.2206; 300. 颗粒物; 4.7; 0.0283; /; /; 4.7; 0.0188; 0.0226; 30. 非甲烷总烃; 6; 0.036; 0.023; 80; 1.2; 0.0048; 0.0058; 50. 5; 板材加工工序; 颗粒物; 27.2; 0.2293; 有组织; 对板材加工区域二次密闭，采用集中收尘系统，加工设备上方设置集气罩+1台袋式除尘器+1 根 15m 高排气筒（DA005）; 6000; 1200; 0.1754; 85; 90; 是; 2.72; 0.0163; 0.0195; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 达标. 6; 涂胶冷压成型封边工序; 非甲烷总烃; 6.35; 0.134; 有组织; 对涂胶、冷压、成型、封边区域二次密闭，并在设备上方安装集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA006）; 14000; 1200; 0.0832; 80; 80; 是; 1.27; 0.0178; 0.0214; 50; 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 达标. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）和《河南省生态环境厅关于印发2020年重点排污单位名单的通知》，本项目非重点管理类项目，废气排放口类型均为一般排放口。 表24 本项目大气污染物排放口信息 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 激光切割抛丸工序废气治理设施排气筒; 颗粒物; 112.740425; 34.614914; 15; 0.6; 常温. DA002; 焊接工序废气治理设施排气筒; 颗粒物; 112.740281; 34.615079; 15; 0.5; 常温. DA003; 喷粉工序废气治理设施排气筒; 颗粒物; 112.740738; 34.615186; 15; 0.8; 常温. DA004; 固化工序废气治理设施排气筒; SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃; 112.740852; 34.615007; 15; 0.3; 40. DA005; 板材加工工序废气治理设施排气筒; 颗粒物; 112.740675; 34.615521; 15; 0.4; 常温. DA006; 涂胶、冷压、成型、封边工序废气治理设施排气筒; 非甲烷总烃; 112.740385; 34.615529; 15; 0.6; 常温. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气源强核算 本项目营运期废气主要为激光切割及抛丸粉尘，焊接烟尘，喷粉工序粉尘，固化工序产生产生的含SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃的废气，板材加工粉尘，涂胶、冷压、成型、封边工序产生的非甲烷总烃。 （1）有组织废气 ①激光切割及抛丸粉尘 本项目共设置2台激光切割机，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料等离子切割中无治理措施时，颗粒物排放系数为1.10kg/t原料，本项目金属材料切割量为1000t/a，则颗粒物产生量为1.1t/a。根据建设单位提供资料，激光切割机每天工作8h（年工作300d），则年工作2400h，因此切割工序颗粒物产生速率为0.4583kg/h。 本项目共设置2台抛丸机，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中钢材等金属材料抛丸无治理措施时，颗粒物排放系数为2.19kg/t原料，本项目金属材料切割量为1000t/a，则颗粒物产生量为2.19t/a。根据建设单位提供资料，抛丸机每天工作8h（年工作300d），则年工作2400h，因此抛丸工序颗粒物产生速率为0.9125kg/h。 为了保证激光切割及抛丸废气得到有效的处理，本项目拟采取的废气治理措施：在2台激光切割机下方分别设置抽气装置（废气收集效率为90%），收集的废气与抛丸机废气一起经1台袋式除尘器（风机风量为16000m3/h，处理效率为95%）处理后由1根15m高排气筒（1#）排放。 本项目激光切割颗粒物产生量为1.1t/a，进入袋式除尘器的颗粒物量为0.99t/a，则激光切割和抛丸工序进入袋式除尘器颗粒物量为3.18t/a，则激光切割抛丸工序颗粒物有组织排放量为0.159t/a，排放速率为0.0663kg/h，排放浓度为4.14mg/m3。 ②焊接烟尘 本项目焊接烟尘主要来自二氧化碳保护焊，采用焊丝，在焊接过程中产生少量焊接烟尘。 经查阅《焊接安全生产与劳动保护》表1各种焊接方法的烟尘发尘量和《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆，《科技情报开发与经济》，2010年04期），CO2保护焊机焊接材料的发尘量为5-8g/kg焊丝，本次按8g/kg焊丝计。本项目焊丝用量总计为3.2t/a，则焊接烟尘产生量为0.0256t/a。 根据建设单位提供资料，本项目共设置22台二保焊机，共设置5个焊接平台，本环评要求对焊接区域二次密闭，人员进出口采用推拉门的措施，并在焊接平台上方安装0.8m×1m的集气罩（共设5套，集气效率约为90%），集气罩上方设置有引风机管道及配套风机，将焊接工序产生的颗粒物引至1台袋式除尘器处理，风量为10000m3/h。 本项目焊接工序颗粒物产生量为0.0256t/a，年工作时间为150h，集气效率90%，袋式除尘器处理效率为90%，则焊接工序颗粒物有组织排放量为0.0023t/a，排放速率为0.0153kg/h，排放浓度为1.53mg/m3。 ③喷粉工序粉尘 本项目共设置喷粉间3个，塑粉用量总计为30t/a，即每个喷粉间塑粉用量为10t/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中采用粉末涂料的喷塑工艺中无治理措施时，颗粒物排放系数为300kg/t原料，本项目每个喷粉间塑粉用量均为10t/a，则每个喷粉间颗粒物产生量为3t/a。根据建设单位提供资料，单个喷粉间每天工作8h（年工作300d），则年工作2400h，因此喷粉工序颗粒物产生速率为3.75kg/h。 为了保证喷粉工序废气得到有效的处理，本评价要求对喷粉区域二次密闭，并对每个喷粉间采用旋风+滤筒二级处理设施喷粉工序产生的粉尘，而后通过1根15m高排气筒（3#）排放。 本项目喷粉工序颗粒物产生量为9t/a，年工作时间为2400h，集气效率90%，颗粒物处理效率95%，风机风量总计为24000m3/h，则喷粉工序颗粒物有组织排放量为0.405t/a，排放速率为0.1688kg/h，排放浓度为7.03mg/m3。 ④固化工序产生的含SO2、NOX、烟尘及非甲烷总烃的废气 本项目共设置2台热风炉，采用燃烧液化石油气为热源对固化廊内的工件进行加热。参照社会区域类登记培训教材中p123中表4-12的数据：烟尘的产污系数为2.2kg/万立方米-原料，同时根据（孟津）洛阳万凯耐火材料有限公司《洁净煤技术用优质耐火材料生产线（一期1000t/a）》验收监测资料：液化石油气比重为0.506kg/m3，SO2的产污系数为1.1588kg/t原料，NOX的产污系数为4.2412kg/t原料。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中采用粉末涂料的喷塑后烘干中无治理措施时非甲烷总烃排放系数为1.20kg/t原料。 本项目液化石油气用量总计为65t/a，塑粉用量总计为30t/a，则固化工序废气中SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃产生量分别为0.0753t/a、0.2757t/a、0.0283t/a、0.036t/a。 本评价要求对烘干廊道进出口处设置集气罩并外延集气罩投影面，集气罩上方设置有引风机管道及配套风机，将固化工序产生的废气引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后由1根15m高排气筒（4#）排放。 本项目固化工序废气中SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃产生量分别为0.0753t/a、0.2757t/a、0.0283t/a、0.036t/a。年工作时间为1200h，集气效率80%，非甲烷总烃处理效率80%，风机风量总计为4000m3/h，则固化工序SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃有组织排放量分别为0.0602t/a、0.2206t/a、0.0226t/a、0.0058t/a，排放速率分别为0.0502kg/h、0.1838kg/h、0.0188kg/h、0.0048kg/h，排放浓度分别为12.55mg/m3、45.95mg/m3、4.7mg/m3、1.2mg/m3。 ⑤板材加工粉尘 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》锯材加工工序：锯材厚度≤35mm，工业粉尘产污系数为0.321千克/立方米-产品，锯材产品160.8m3/a，则项目锯料粉尘产生量为0.0516t/a。 本项目雕刻、修型、钻孔等木加工过程中也会有木屑粉尘产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》和《工业污染源调查与研究（第二辑）》中提供的数据，木材加工过程的产尘系数为 1.75kg/（t木板）。项目产品160.8m3/a，原料利用率约95%，板材平均密度密度取600kg/m3，项目原料板材量为101.56t/a，则粉尘产生量为0.1777t/a。 则本项目板材加工粉尘产生量总计为0.2293t/a。 本评价要求对板材加工区域二次密闭，采用集中收尘系统，裁板锯、雕刻机侧边均设置有集气口，在集气口设置集气管道与袋式除尘器相连，并在磨角气鼓机、钻床设备上方设置集气罩。同时将裁板锯、雕刻机等设备下方区域封闭。粉尘通过抽风气管或集气罩收集后，汇入总管道进入末端中央除尘器处理，经处理后的粉尘通过 1 根 15m 高排气筒（5#）排放。 本项目板材加工粉尘产生量总计为0.2293t/a，年工作时间为1200h，集气效率85%，颗粒物处理效率90%，风机风量总计为6000m3/h，则板材加工工序颗粒物有组织排放量为0.0195t/a，排放速率为0.0163kg/h，排放浓度为2.72mg/m3。 ⑥涂胶、冷压、成型、封边废气 参考《广东省生态环境厅关于印发 重点行业挥发性有机物排放量 计算方法的通知》中石油化工、涂料油墨制造、印刷、制鞋、表面涂装行业VOCs排放量计算方法（试行）的表面涂装行业家具制造企业常用VOCS含量参考值，白乳胶VOCs含量为5%，项目白乳胶的用量为2.6t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.13t/a。涂胶过程中挥发的废气占VOCs含量的5%，冷压过程中挥发的废气占VOCs含量的15%，其余的在成型过程中挥发，则在涂胶过程中非甲烷总烃的产生量为0.0065t/a，冷压过程中非甲烷总烃的产生量为0.0195t/a，成型过程中非甲烷总烃的产生量为0.104t/a。 根据《佛山市工业污染源挥发性有机物（VOCs）排放与治理现状研究》，热熔胶的挥发系数为5%热熔胶用量，本项目封边胶用量0.08t/a，则封边产生非甲烷总烃0.004t/a。 则综上所述，本项目涂胶、冷压、成型、封边废气中非甲烷总烃产生量总计为0.134t/a。 本项目拟设置1台涂胶平台、2台冷压机、2台成型机、2台封边机，本评价要求对涂胶、冷压、成型、封边区域二次密闭，并在涂胶平台、冷压机、成型机、封边机上方安装0.8m×1m的集气罩（共设7套，集气效率约为80%），集气罩上方设置有引风机管道及配套风机，将涂胶、冷压、成型、封边工序产生的非甲烷总烃引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后由1根15m高排气筒（6#）排放。 本项目涂胶、冷压、成型、封边废气中非甲烷总烃产生量总计为0.134t/a，年工作时间为1200h，集气效率80%，非甲烷总烃处理效率80%，风机风量总计为14000m3/h，则涂胶、冷压、成型、封边废气中非甲烷总烃有组织排放量为0.0214t/a，排放速率为0.0178kg/h，排放浓度为1.27mg/m3。 （2）无组织废气 全厂无组织废气产排情况见下表。 表25 全厂无组织废气产排情况一览表 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 1.0527; 0.4386. 非甲烷总烃; 0.034; 0.0142. SO2; 0.0151; 0.0063. NOX; 0.0551; 0.0230. 1.2废气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 项目排放的大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）和《河南省生态环境厅关于印发2020年重点排污单位名单的通知》，本项目非重点管理类项目，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1027-2019），本项目属于登记管理行业，废气排放口类型均为一般排放口。本项目有组织排放量核算如下 表26 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 激光切割及抛丸工序排气筒DA001; 颗粒物; 4.14; 0.0663; 0.159. 2; 焊接工序排气筒DA002; 颗粒物; 1.53; 0.0153; 0.0023. 3; 喷粉工序排气筒DA003; 颗粒物; 7.03; 0.1688; 0.405. 4; 固化工序排气筒DA004; 颗粒物; 4.7; 0.0188; 0.0226. SO2; 12.55; 0.0502; 0.0602. NOX; 45.95; 0.1838; 0.2206. 非甲烷总烃; 1.2; 0.0048; 0.0058. 5; 板材加工工序排气筒DA005; 颗粒物; 2.72; 0.0163; 0.0195. 6; 涂胶冷压成型封边工序排气筒DA006; 非甲烷总烃; 1.27; 0.0178; 0.0214. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.6084. SO2; 0.0602. NOX; 0.2206. 非甲烷总烃; 0.0272. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.6084. SO2; 0.0602. NOX; 0.2206. 非甲烷总烃; 0.0272. （2）无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算如下。 表27 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 生产车间; 激光切割、焊接、喷粉、固化、板材加工、涂胶冷压成型封边; 颗粒物; 车间密闭+生产区域密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”要求；《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; 1; 1.0527. SO2; 0.4; 0.0151. NOX; 0.12; 0.0551. 非甲烷总烃; 2; 0.0340. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.0527. SO2; 0.0151. NOX; 0.0551. 非甲烷总烃; 0.0340. （3）大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算如下。 表28 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.6611. 2; SO2; 0.0753. 3; NOX; 0.2757. 4; 非甲烷总烃; 0.0612. 1.3废气污染治理设施可行性分析 本项目为金属家具制造项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1027-2019）中 “6.1.1废气污染防治可行性技术”分析本项目废气污染防治措施可行性。 （1）源头及工艺过程控制 表29 废气污染防治可行技术源头及工艺过程控制分析 《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1027-2019）废气污染防治可行性技术—源头及工艺过程控制; 本项目采取源头及工艺过程控制措施; 相符性. 排污单位应优化产品或生产工艺结构，采用先进的生产工艺和设备。采用低VOCS含量的原辅材料，减少有毒、有害原辅材料的使用。积极推广清洁生产新技术，如采用水性涂料或水性胶黏剂、无溶剂UV涂料、粉末涂料，鼓励使用集中供漆系统和高效涂装设备，提高涂料或胶黏剂的使用效率。; 本项目为钢制办公家具生产，采用塑粉以及水性胶黏剂; 相符. 涂装、流平及干燥环节均应在符合安全生产相关规定的前提下，采用密闭生产车间或生产线、安装废气收集设施并导入废气治理设施或排放管路。; 本项目采用烘干廊道对喷粉后的板件进行固化，并在烘干廊道进出口处设置集气罩，并且将废气引至UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理达标后排放; 相符. （2）污染物末端治理可行技术 表30 废气治理可行性技术污染物末端治理可行技术分析 废气来源; 污染物; 《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1027-2019）推荐废气治理可行技术; 本项目采取废气治理可行技术; 与推荐废气治理措施是否一致. 基材加工车间废气（木工车间、金属家具冲压焊接车间）; 颗粒物; 集尘罩 中央除尘 袋式除尘; 板材加工区、焊接区均二次密闭，产尘设备上方设置集气罩并配备袋式除尘; 一致. 打磨废气; 颗粒物; 中央除尘 袋式除尘 滤筒/滤芯过滤 负压收集; 抛丸工序设置袋式除尘; 一致. 喷粉废气（板式家具喷粉、金属家具喷粉）; 颗粒物; 袋式除尘 滤芯/滤筒过滤 旋风除尘; 喷粉工序设置旋风+滤筒除尘; 一致. 施胶废气、干燥废气; 挥发性有机物; 收集并引入治理设施 浓缩+燃烧/催化氧化; 本项目非甲烷总烃采用UV光氧催化+活性炭吸附的处理措施; 不一致. 由上表可知，根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1027-2019）本项目激光切割工序、抛丸工序、焊接工序、喷粉工序、板材加工区采用的废气治理措施可行，本项目针对非甲烷总烃采取的治理措施为UV光氧催化+活性炭吸附，现对该措施可行性进行简要分析。 UV光氧催化+活性炭吸附措施原理： 有机废气进入UV光解装置与紫外线、空气接触反应产生臭氧，利用臭氧对有机物进行氧化分解；同时大分子有机物在紫外线作用下转化为小分子化合物或者发生反应，生成水和二氧化碳，污染物得到去除。因UV光解净化效率相对较低，为了保证废气能稳定达标排放，在其后增加活性炭吸附器作为最终的把关处理，活性炭把废气中的有机物吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的目的。将UV光解和活性炭吸附结合使用，其吸附率保证总VOCs等长期稳定达标，最终净化气体。 类比同类型企业环评验收资料可知，非甲烷总烃采用UV光氧催化+活性炭吸附措施后，排放浓度满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）：家具制造业有组织非甲烷总烃排放浓度：50mg/m3，因此本项目非甲烷总烃采取UV光氧催化+活性炭吸附的治理措施技术可行。 1.5监测计划 本项目属于金属家具制造，根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1027-2019），本项目属于登记管理行业，废气有组织及无组织监测为每年一次，本项目监测计划见下表。 表31 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒DA001; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h”. 排气筒DA002; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h”同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求. 排气筒DA003; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h”. 排气筒DA004; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 1年1次; 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）大气污染物排放限值：颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOX：300mg/m3《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）家具制造业有组织非甲烷总烃排放浓度50mg/m3的要求. 排气筒DA005; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h”. 排气筒DA006; 非甲烷总烃; 1年1次; 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）家具制造业有组织非甲烷总烃排放浓度50mg/m3的要求. 厂区; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3 、非甲烷总烃4.0mg/m3，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（2.0mg/m3）限值要求。. 综上所述，本项目大气污染物经处理后排放量极低，可达标排放，对周边环境影响可以接受。 2、运营期水环境影响和保护措施 本项目营运期用水主要是生活用水，无生产用水。本项目劳动定员为40人，均不在厂区食宿，营运期废水主要为职工生活污水。 2.1项目水污染物排放信息 本项目水污染物排放信息见下表： 表32 本项目水污染物排放信息一览表 产排污环节; 职工生活. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; COD; SS; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.1344; 0.0768; 0.0115. 治理设施名称; 化粪池. 处理能力（t/a）; 0.0269; 0.023; 0.0003. 治理工艺; 化粪池厌氧. 治理效率（%）; 20; 30; 3. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（t/a）; 384. 污染物排放量（t/a）; 0.1075; 0.0538; 0.0112. 浓度（mg/L）; 280; 140; 29.1. 排放方式; 不排放. 排放去向; /. 排放规律; /. 是否达标; /. 2.2废水源强核算及达标分析 本项目劳动定员为40人，不在厂区食宿、洗浴，参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），营运期员工生活用水量按40L/人·d计，年工作300d，则项目生活用水量为1.6m3/d（480m3/a）。按排污系数80%计算，生活污水的产生量为384m3/a。项目生活污水经厂区现有化粪池处理后用于周围农田施肥，项目生活污水污染物的产排情况见下表。 表33 废水污染物产排情况一览表 类别; 水量m3/a; 污染物; 处理前; 处理措施; 去除效率 %; 处理后. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 384; COD; 350; 0.1344; 化粪池; 20; 280; 0.1075. SS; 200; 0.0768; 30; 140; 0.0538. NH3-N; 30; 0.0115; 3; 29.1; 0.0112. 2.3废水污染治理措施可行性分析 本项目厂区所在地块内共计4家企业，即洛阳市冠誉办公家具有限公司、洛阳致强办公家具有限公司、偃师市旭方塑料制品厂、洛阳睿曼实业有限公司（本项目），其中本项目生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a），洛阳市冠誉办公家具有限公司生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a），偃师市旭方塑料制品厂生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a），洛阳致强办公家具有限公司生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a），总计本项目所在地块生活污水产生量为3.04m3/d（912m3/a），废水经厂区内已建2座15m3化粪池处理后由附近村民拉走肥田。 根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，本项目完成后整个厂区生活污水产生量为3.04m3/d，化粪池总容积为30m3，满足废水停留时间满足12小时以上。因此本项目生活污水依托现有化粪池收集处理措施可行。本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目高噪声设备主要是激光切割机、剪板机、切管机、冲压机、折弯机、弯管机、抛丸机等机械设备；根据类比调查可知，车间内噪声源强70-90dB（A）之间，仅昼间生产。针对不同的噪声特性，工程中均采取相应的防治措施，噪声源及防治措施情况见下表。 表34 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 源强〔dB(A)〕; 治理措施; 治理后的噪声值〔dB(A)〕. 1; 激光切割机; 2; 85; 厂房隔声、距离衰减; 65. 2; 冲压机; 8; 88; 68. 3; 折弯机; 4; 82; 62. 4; 切管机; 4; 82; 62. 5; 剪板机; 2; 84; 64. 6; 空压机; 2; 90; 70. 7; 弯管机; 5; 80; 60. 8; 抛丸机; 2; 88; 68. 9; 精密裁板锯; 2; 85; 65. 10; 雕刻机; 1; 78; 58. 11; 冷压机; 2; 75; 55. 12; 成型机; 2; 75; 55. 13; 封边机; 2; 75; 55. 14; 钻床; 3; 70; 50. 15; 磨角气鼓机; 1; 70; 50. 16; 风机; 28; 88; 78. 3.2声环境影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。 ①噪声源衰减（面源） 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤a/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当a/π＜r≤b/π，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： L(r)=L（r0）—10lg（r/r0） 当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： L(r)=L（r0）—20lg（r/r0） 式中：L (r) —距离噪声源 r处的等效 A 声级值，dB(A)； L (r0) —距离噪声源r0处的等效 A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 预测时，根据判别结果，取合式公式进行预测。 ②多点源叠加公式为： 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 ③厂界噪声预测与评价 本项目工作时间为上午8：00~12：00，下午14：00~18：00，8小时工作制，夜间不生产。本次评价对四周厂界噪声进行预测。项目噪声源对四周厂界噪声值预测情况见下表。 表35 项目噪声预测一览表 预测点 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 到达各厂界贡献值; 46.2; 56.6; 48.1; 50.1. 背景值; /; /; /; /. 预测值; /; /; /; /. 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间≤60dB(A). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目夜间不生产，由上表可知，本项目运营期间高噪声设备对厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准“昼间60dB（A）”的要求，对周围环境的影响较小。 3.3噪声监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测方案如下： 表36 项目噪声监测方案 序号; 监测点位; 监测目标目标; 监测频次. 1; 东厂界; 厂界噪声; 连续监测两天，每季度一次. 2; 南厂界. 3; 西厂界. 4; 北厂界. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危险废物。 一般固废：废金属边角料、除尘器收集的粉尘、废包装材料、废木料及废木屑。 危险废物：废液压油、废润滑油、含油废抹布、废UV灯管、废活性炭、废胶桶。 表37 项目固废产生量及处理方式一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 处理方式. 1; 生活垃圾; 6t/a; 生活垃圾; 由环卫部门处理. 2; 废金属边角料; 3t/a; 一般固废; 10m2固废暂存间暂存定期外售. 3; 除尘器收集的粉尘; 3.254t/a; 一般固废. 4; 废包装材料; 1t/a; 一般固废. 5; 废木料及废木屑; 5t/a; 一般固废. 6; 废润滑油; 0.6t/a; 危险废物HW08; 10m2危废暂存间暂存定期交由有资质单位处理. 7; 废液压油; 0.2t/a; 危险废物HW08. 8; 含油废抹布; 0.02t/a; 危险废物HW49. 9; 废活性炭; 1.7888t/a; 危险废物HW49. 10; 废UV灯管; 40根/年; 危险废物HW29. 11; 废胶桶; 0.13t/a; 危险废物HW49. - 备注：含油废抹布豁免的条件是混入生活垃圾，本项目产生的含油废抹布严禁混入生活垃圾。 - 本项目危废情况见下表。 表38 本项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08 废矿物油; 900-209-08; 0.6; 设备维修; 液态; 矿物油; 废矿物油; 1a; T/I; 危废暂存处分区暂存，后交由有资质单位处理. 2; 废液压油; HW08 废矿物油; 900-218-08; 0.2; 设备维修; 液态; 矿物油; 废矿物油; 1a; T/I. 3; 含油废抹布; HW49其他废物; 900-047-49; 0.02; 设备 维修; 固态; 棉、机油; 废矿物油; 1a; T/C/I/R. 4; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.7888; 活性炭装置; 固态; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 100d; T. 5; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 40根/年; UV光氧催化设备; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 1a; T/In. 6; 废胶桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.13; 涂胶工序; 固态; 白乳胶; 白乳胶; 1a; T/In. - 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表见下表。 表39 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废桶1#~4#; 废润滑油; HW08 废矿物油; 900-209-08; 生产车间内部组装暂存区东南角; 0.8; 均置于相应危废收集桶内; 0.6t; 300d. 2; 危废桶5#~6#; 废液压油; HW08 废矿物油; 900-218-08; 0.4; 0.3t; 300d. 3; 危废桶7#; 含油废抹布; HW49其他废物; 900-047-49; 0.2; 0.15t; 300d. 4; 危废桶8#~11#; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.8; 0.6t; 100d. 5; 危废桶12#~17#; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 1.2; 0.9t; 300d. 6; 危废桶18#; 废胶桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.2; 0.15t; 300d. 本环评要求在车间内成品组装暂存区东南角设置危废暂存桶和1座10m2一般危废暂存间，一般危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。 危废暂存间选址可行性分析： ①危废暂存处选取在车间内部，占地面积约10m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防风、防雨、防晒的要求； ②本项目选取塑料桶作为危废暂存桶，危废暂存桶置于危废暂存处。本项目危废主要含有废矿物油等有机成分，与塑料容器相容（不互相反应），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危废贮存容器的要求。 ③本环评要求危废暂存处采取相应的防渗措施，防渗要求应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中“防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。本项目拟采取的防渗措施为：将危废暂存间地面刷上2mm厚的环氧树脂地坪漆。 ④本项危废处拟设置在成品组装暂存区东南角，危废间所在区域远离热源，避免因温度过高造成的环境风险。 本项目采取以上措施后固废、危废均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 5、运营期地下水环境影响分析 本项目可能对地下水造成污染的部位主要为危废暂存间和化粪池。本项目厂区设置有危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工；危废暂存间做到三防（即防渗漏，防雨淋，防流失）。项目化粪池采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求。 经采取措施后，本项目对地下水的影响很小。 6、运营期土壤环境影响分析 本项目危废暂存间设置有围堰，并采取防腐防渗措施，不会对周边土壤环境造成影响；项目可能导致的土壤污染途径为大气沉降。根据现场调查可知，项目北侧为农田，项目正式投入运营后，应对周边土壤进行跟踪监测，监测计划如下表所示。 表40 本项目土壤自行检测情况 监测点位; 监测因子; 监测频次. 主导风向上、下风向各设置一个表层样监测点; 挥发性有机物; 每五年检测一次. 7、运营期环境风险影响分析 7.1主要危险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 进行本项目危险物质识别，本项目主要危险物质为液化石油气，其中液化气采用瓶装，液化气瓶存放于喷粉固化区东南角，每次购买量约为2t，液化石油气最大储存量为2t。 7.2环境影响途径 表41 项目可能影响环境的途径表 环境要素类别; 事故类型; 事故后果. 大气; 液化石油气泄漏; 液化石油气泄漏后产生的废气造成环境空气污染和接触者中毒。. 7.3环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①液化石油气气瓶存放区严格按化学品仓库进行建设和管理，按要求配备自然通风窗和防爆通风机、消防器材等，确保出现液化石油气泄漏时可及时疏散泄漏气体，避免可燃气体集聚、遇明火后发生爆炸、火灾事故。 ②生产期间安排专人对液化石油气气瓶存放区、气瓶、天然气管道进行定期检查，发现泄漏现象时马上停产进行处理。 ③从事液化石油气使用的人员，必须进行安全教育和技术训练，经考试合格发放操作证方可独立操作。 （2）风险应急处理措施 ①发生液化石油气泄漏时，迅速切断液化石油气来源，加强现场通风，疏散附近人群。 ②及时查明原因，提出防范措施。本着“三不放过”（即查不出原因不放过、找不出责任不放过、提不出措施不放过）的原则，及时召开事故分析会，查明原因，提出防范措施；未查明原因、采取必要的安全措施之前，不得恢复送气生产。 ③发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废水， 并在厂内采取导流方式将消防废水、泡沫等统一收集，而后将其交由有资质单位处理。 7.4环境风险分析结论 本项目环境风险评价结论认为，项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目各种风险事故均不会对区域环境保护目标造成影响，项目的风险防范措施可行。综上所述，项目从环境风险角度可行。 8、电磁辐射影响分析 本项目为金属制品制造项目，不涉及电磁辐射内容。 9、污染物排放“三本账”情况 本项目迁建前后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 表42 迁建前后全厂污染物排放“三本账” 单位：（t/a） 类别; 污染物; 迁建前工程排放量; 以新带老削减量; 迁建后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 1.9786; 1.9786; 1.6611; -0.3175. SO2; 0.0247; 0.0247; 0.0753; +0.0506. NOX; 0.0463; 0.0463; 0.2757; +0.2294. 非甲烷总烃; 0.0912; 0.0912; 0.0612; -0.03. 固废; 生活垃圾; 3; 3; 6; +3. 一般工业固废; 2; 2; 12.254; +10.254. 危险废物; 0.41; 0.41; 2.7388; +2.3288. 备注：固废均为产生及处置量 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 激光切割抛丸工序排气筒DA001 | 颗粒物 | 2台激光切割机下方均设置抽气装置，与2台抛丸机废气一起经1台袋式除尘器处理，最终由1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h” |
|  | 焊接工序排气筒DA002 | 颗粒物 | 对焊接区域进行二次密闭，人员进出口采用推拉门的措施，并在焊接平台上方安装0.8m×1m的集气罩（共设5套，集气效率约为90%），集气罩上方设置有引风机管道及配套风机，将焊接工序产生的颗粒物引至1台袋式除尘器处理，最终由1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h”同时满足洛环攻坚办〔2020〕14号颗粒物10mg/m3标准要求 |
|  | 喷粉工序排气筒DA003 | 颗粒物 | 对喷粉区域二次密闭，并对每个喷粉间采用旋风+滤筒二级处理设施（共设3套）处理喷粉工序产生的粉尘，而后通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h” |
|  | 固化工序排气筒DA004 | 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃 | 对烘干廊道进出口处设置集气罩并外延集气罩投影面，集气罩上方设置有引风机管道及配套风机，将固化工序产生的废气引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后由1根15m高排气筒排放 | 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）大气污染物排放限值：颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOX：300mg/m3《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）家具制造业有组织非甲烷总烃排放浓度50mg/m3的要求 |
|  | 板材加工工序排气筒DA005 | 颗粒物 | 对板材加工区域二次密闭，采用集中收尘系统，裁板锯、雕刻机侧边均设置有集气口，在集气口设置集气管道与袋式除尘器相连，并在磨角气鼓机、钻床设备上方设置集气罩。同时将裁板锯、雕刻机等设备下方区域封闭。粉尘通过抽风气管或集气罩收集后，汇入总管道进入袋式除尘器处理，经处理后的粉尘通过 1 根 15m 高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“最高允许排放浓度限值为120mg/m3；排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为3.5kg/h” |
|  | 涂胶冷压成型封边工序排气筒DA006 | 非甲烷总烃 | 对涂胶、冷压、成型、封边区域二次密闭，并在涂胶平台、冷压机、成型机、封边机上方安装0.8m×1m的集气罩（共设7套，集气效率约为80%），集气罩上方设置有引风机管道及配套风机，将涂胶、冷压、成型、封边工序产生的非甲烷总烃引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后由1根15m高排气筒排放 | 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）家具制造业有组织非甲烷总烃排放浓度50mg/m3的要求 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经厂区现有化粪池处理后定期清掏用于周围农田施肥 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经厂区垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理；废金属边角料、除尘器收集的粉尘、废包装材料、废木料及木屑经一般固废暂存间收集后，定期外售；废液压油、废润滑油、含油废抹布、废UV灯管、废活性炭、废胶桶经危废暂存间收集后，定期交由具有危废处置资质的单位进行处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 液化石油气气瓶存放区严格按化学品仓库进行建设和管理，按要求配备自然通风窗和防爆通风机、消防器材等，确保出现液化石油气泄漏时可及时疏散泄漏气体，避免可燃气体集聚、遇明火后发生爆炸、火灾事故。 生产期间安排专人对液化石油气气瓶存放区、气瓶、天然气管道进行定期检查，发现泄漏现象时马上停产进行处理。 从事液化石油气使用的人员，必须进行安全教育和技术训练，经考试合格发放操作证方可独立操作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目各项污染物经处理、处置后均能达标排放，满足国家、省、市相关排放标准，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、废气、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废水、废气、噪声和固废达标排放，建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，本项目从环保的角度上看是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0753t/a | / | 0.0753t/a | +0.0753t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.2757t/a | / | 0.2757t/a | +0.2757t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 1.6611t/a | / | 1.6611t/a | +1.6611t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0612t/a | / | 0.0612t/a | +0.0612t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废金属边角料 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 3.245t/a | / | 3.245t/a | +3.245t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废木料及废木屑 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 含油废抹布 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.7888t/a | / | 1.7888t/a | +1.7888t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 40根/a | / | 40根/a | +40根/a |
|  | 废胶桶 | / | / | / | 0.13t/a | / | 0.13t/a | +0.13t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①