- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市洛芳食品有限公司年加工500吨糕点食品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2104-410381-04-01-938827 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 程莉 | 联系方式 | 13938899911 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区顾县镇新安滩村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度 112 度 41 分 27.626 秒，纬度 34 度 44 分 43.121 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1411糕点、面包制造C1432速冻食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业，21、方便食品制造149” |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200.00 | 环保投资（万元） | 27.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 13.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、偃师市顾县镇总体规划（2014～2030年） 根据《偃师市顾县镇总体规划》（2014～2030年），镇区近期主要向北发展，完成胡商国际城和铝合金城的建设，同时稳步推进建成区改造，远期向东、向南发展。镇区空间结构为“两轴两心五区”。 两轴：两条综合发展轴，东西向为主，南北向为次。两条轴线是生活区、工业区紧密联系的纽带； “两心”：镇区公共中心位于镇区中部，是镇区办公、体育、医疗、文化及商业等设施的主要集聚地；镇北公共中心位于镇区北部，为胡商国际城、铝合金城服务，主要配套社区级公共设施； “五区”：包括镇区综合中心生活区、镇北配套生活服务区、顾县镇工业区、白云岭工业区、胡商和铝合金城商贸物流园区。 本项目位于顾县镇白云岭工业区，属于顾县镇总体规划内“五区”范围内，用地属工业用地，符合规划要求。项目选址符合偃师市顾县镇总体规划（2014~2030年），顾县镇镇区总体规划图见附图四。 2、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政[2021]7号）》分析 2021年6月23日洛阳市人民政府发布了《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（豫政[2021]7号）》，在该意见中提出了以下内容。洛阳市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的 52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。对照文件内容附件三“洛阳市生态环境管控单元分布图” 该项目所在区域偃师市顾县镇位于重点管控单元。 2.1《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》中洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于偃师市顾县镇，区域环境管控单元编号为ZH41038120003，属于大气环境重点管控区。与本项目有关的要求分析列表如下： - 洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码及名称; 管控单元分类; 文件要求; 本项目特点; 相符性. ZH41038120003 大气高排放区; 重点管控单元; 空间布局; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。; 本项目生产过程使用的能源为电能及天然气，不涉及高污染燃料；; 相符. 2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目不属于以上重点行业; 相符. 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 不涉及; 相符. 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。; 不涉及; 相符. 岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业; 不涉及; 相符. 翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业; 不涉及; 相符. 推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业; 不涉及; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目生产过程使用的能源为电能及天然气，不涉及高污染燃料；; 相符. 2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目所属行业类别为食品制造业，不属于重点行业。; 相符. 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目油炸、烘焙废气经油烟净化除味一体机处理后通过15m高排气筒排放，可以满足要求。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 3、生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师市顾县镇白云岭工业区，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 距离本项目最近的集中式饮用水水源地为顾县镇饮用水水源地，1#井划定的保护区距离本项目1.8km，2#井划定的保护区距离本项目2.0 km；本项目与饮用水源位置关系见附图六。距离本项目最近的文物为东汉陵墓南兆域，不在其保护范围和控制地带内，本项目位于其建设控制地带外东北侧3.1km。 （2）环境质量底线 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%；环境空气中首要污染物为细颗粒物（PM2.5），其次为可吸入颗粒物（PM10）；洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，2020年度洛阳市属于不达标区。根据偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18 号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能、天然气，设置密闭的生产车间，和面、炒面粉尘经高效袋式除尘器处理后经15m高排放。烘焙、油炸油烟经集气罩收集后由1套油烟净化除味一体机器处理后经15m高排气筒排放。烘焙天然气燃烧废气经密闭管道汇集后经15m高排气筒排放（与烘焙、油炸废气共用）。食堂油烟经油烟净化装置处理后经过高于楼顶的专用烟道排放。本项目生活污水经依托洛阳三阳食用菌有限公司厂区内设置的化粪池处理，定期清掏肥田；生产废水经一体化污水处理设施处理暂存于废水暂存池，用于绿化及道路洒水。本项目一般固废经收集暂存后妥善处置。 因此，本项目建设不会加剧区域环境恶化，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目属于食品制造业，无行业资源利用率指标相关要求。项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响。 （4）环境准入负面清单 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）及洛阳市生态环境准入清单，已在上文对生态环境准入清单进行分析，经对照，本项目符合洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 4、国家产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”及“淘汰类”，项目建设符合国家产业政策。 5、与《洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）的相符性分析 - 本项目与洛环攻坚办〔2020〕14号对比一览表 洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的要求; 本项目建设情况; 相符性. （一）污染治理任务; 1）燃气锅炉升级改造。2020 年 9 月底前，全市域4 蒸吨/小时及以上燃气锅炉和直燃机全部加装低氮燃 烧器，改造后在基准含氧量 3.5%、锅炉负荷75%以 上工况下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分 别不高于 5、10、50 毫克/立方米。不治理或达不到超 低排放的由辖区政府强制拆除。; 本项目设置2台电蒸汽发生器，运行过程中无大气污染物产生。; 相符. （2）监测监控任务。继续扩大工业炉窑在线监控。2020 年 9 月底前，在耐火材料、石灰烧制、日用陶瓷、烧结砖瓦、有色金属冶炼及压延、陶瓷纤维、铸造等行业中选择一批炉窑型企业加装工业炉窑排放在监测设施，并与市局联网。; 本项目为烘焙食品制造企业，不需要安装在线监测设施。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）的要求相符。 6、与《偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）的相符性分析 - 本项目与偃环攻坚〔2021〕4号对比一览表 偃环攻坚〔2021〕4号文的相关要求; 本项目; 相符性. 偃师市 2021 年 大气污染防治攻坚战 实施方案; 1.严格环境准入 （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全区原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃（光伏玻璃除外）、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化举报项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目位于偃师市顾县镇白云岭工业区，产品为糕点食品。不属于高耗能、高排放项目，本项目严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，项目为新建项目，环评要求项目建设满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）要求; 相符. 2．加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。巩固 VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报区生态环境局备 案并加强日常监管。强化VOCs 无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年3 月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4月底前，工业涂装、铸造等涉VOCs行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成 VOCs无组织排放提升治理；5月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目生产工序均在密闭厂房内进行，油炸工序涉及 VOCs排放，油炸机上方设置集气罩，收集废气经油烟净化除味一体机处理后经 15m高排气筒达标排放。. 偃师市 2021年 水污染防治攻坚战实施方案; 12．实施工业企业废水深度治理。严格控制水环境承载力相对较弱的重点区域、重点流域项目环境准入，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB41 2087-2021）的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、化工、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，严防已关闭企业死灰复燃。; 本项目生活污水经依托洛阳三阳食用菌有限公司厂区内设置的化粪池处理，定期清掏肥田；生产废水经一体化污水处理设施处理暂存于废水暂存池，用于周边农田灌溉。. 偃师市 2021年 土壤污染防治攻坚战实施方案; 8.严格用地准入，加强联动监管。污染地块信息共享、联动监管，区自然资源和规划、生态环境部门相互通报污染地块管理相关信息。加强历史关闭搬迁化工、石油加工企业遗留地块土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节监管，自然资源和规划部门在编制国土空间规划时，要充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。; 本项目符合“三 线一单”，符合偃师市生态环境分区管控要求。. 根据上表可知，本项目建设内容与《偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）的要求相符。 7、与偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市 2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 与偃环攻坚办〔2021〕5 号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）涉颗粒物企业基本要求; 3．全面提升 VOCs 无组织防治水平。 2021 年 4 月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs 无组织排放提升治。治理标准：建立原 辅料存储间、调配间；VOCs 物料转 移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位 外逸，整体车间成微负压状态；对 VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目位于偃师市顾县镇白云岭工业区，产品为糕点食品。生产设备能源为电、天然气。不属于高耗能、高排放项目，废气达标排放。本项目农副食品加工业，油炸工序涉及VOCs排放，油炸机上方设置集气罩，收集废气经油烟净化除味一体机处理后经15m 高排气筒达标排放，集气效率为90%，处理效率 90%。; 相符. （四） 强化 VOCs 环境 监管; 1．严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放 量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目，新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区；严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs 年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉 VOCs 项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉 VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为新建项目，为农副食品加工业，项目位于偃师市顾县镇白云岭工业区。本项目产生的VOCs 经油烟净化除味一体机处理后可达标排放。新增 VOCs 实行区域内 VOCs 排放等量削减替代。; 相符. 8、与环大气〔2019〕56 号相符性分析 根据关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56 号）中的总体要求，本项目与其相符性分见下表。 - 项目与环大气〔2019〕56 号文相符性一览表 由上表可知，本项目建设符合关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56 号）的相关要求。 文件要求; 本项目特点; 相符性. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于偃师市顾县镇白云岭工业区，项目烘焙采用天然气为热源，不使用煤炭。本项目不属于禁止新增产能行业，项目不涉及煤气发生炉。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点 （装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目生产工序全部在车间内进行，面粉全部为袋装储运; 相符. 9、与洛环攻坚办〔2020〕14号相符性分析 根据洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号），本项目与之相符性分析如下： - 项目与洛环攻坚办〔2020〕14 号文相符性分析表 由上表可知，本项目符合洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办【2020】14号）文件相关规定。 文件要求; 本项目特点; 相符性. 严格源头管控。全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建 成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料 煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为新建项目，建设地点位于偃师市顾县镇白云岭工业区，本项目窑炉不使用煤炭，加热过程采用天然气为热源。本项目炉窑排放废气污染物新增总量指标进行总量替代。; 相符. 10、河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版） 根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）中相关内容，本项目在满足通用行业基本要求后根据锅炉和各类工业炉窑差异化指标进行绩效分级，相关指标分析如下表所示。 - “通用行业”绩效分级指标相符性分析 差异化指标; 通用行业基本要求; 本项目; 相符性. （一）涉颗粒物企业基本要求; - 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目涉及颗粒物的主要生产工序为和面产生的少量粉尘，其它工序不涉及；面粉储存于密闭车间内， 生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后通过高效袋式除尘器处理，经1根15m高排气筒排放；; 相符. 2 、物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目分装物料主要为面粉，全部袋装储存于室内; 相符. 3 、物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 面粉储存于密闭车间内， 生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后通过高效袋式除尘器处理，经1根15m高排气筒排放; 相符. 4 、成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 不涉及; 相符. 5 、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后通过高效袋式除尘器处理，经1根15m高排气筒排放; 相符. （二）涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求（B级企业）; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关 政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于允许类项目，符合河南省、洛阳市和偃师相关文规划及文件要求。满足B级要求。; 相符. PM、SO2 、NOx排放浓度分别不高于10、100、200mg/m3（基准含氧量：9%）; 本项目燃气炉窑PM、SO2 、NOx排放浓度分别8.3mg/m3、1.67mg/m3、15.59mg/m3，满足排放浓度要求。; 相符. 根据上表可知，本项目满足通用行业基本要求后根据锅炉和各类工业炉窑差异化指标进行绩效分级中B级企业相应指标要求。 11、《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》洛市环【2021】47号相符性分析 - 洛市环【2021】47号相符性分析 类别; 差异化指标; 绩效引领性指标要求; 本项目; 相符性. 涉颗粒物排放工艺; 能源类型; 以电、天然气为能源; 以电、天然气为能源; 相符. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类、不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 相符. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）; 项目采用高效袋式除尘器，除尘效率为99%; 相符. 无组织管控要求; 物料装卸; 符合河南省通用行业基本要求; 由上文可知，项目无组织管控要求符合河南省通用行业基本要求; 相符. 物料储存. 物料转移和输送. 成品包装. 工艺过程. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求; 本项目PM排放浓度为4.89、8.3mg/m3; 相符. 涉VOCs排放工序; 能源类型; 以电、天然气为能源; 以电、天然气为能源; 相符. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类、不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 相符. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集：蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧)进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上)等高效处理工艺。; 本项目产生的VOCs 经油烟净化除味一体机处理后可达标排放; 相符. 排放限值; I.全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100％和80％：废气去除率达不到80％或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界任意1 h NMHC平均浓度低于2mgm3。3.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目PM排放浓度为4.89、8.3mg/m3、非甲烷总烃排放浓度为4.5mg/m3，VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100％和90％; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市洛芳食品有限公司主要从事糕点、粽子等食品的生产与经营。拟投资200万元，赁洛阳市三阳食用菌有限公司闲置厂房，建设年加工500吨糕点食品项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院（2017）第682号文《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“十一、食品制造业，24、其他食品制造149”中“盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造（以上均不含单纯混合、分装的）”，故本项目应编制环境影响报告表。 洛阳市洛芳食品有限公司委托我公司承担本项目的编制工作，委托书见附件1。我公司接受委托后，安排有关技术人员对实施项目区域进行了实地勘查，收集了相关资料，按照环评导则、技术规范的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、项目位置及平面布置情况 本项目建设地点位于偃师市顾县镇白云岭工业区。北侧为工业区东西路、南侧为偃师市三阳食用菌有限公司、西侧为工业区南北路、东侧为偃师东诚有限公司，项目中心点坐标东经112.786819°、北纬34.640976°。项目周边主要环境敏感点分布情况如下：东王村居民点（北侧700m）。 本项目租赁洛阳市三阳食用菌有限公司闲置厂房进行建设，洛阳市三阳食用菌有限公司厂区占地面积约10960m2，主要进行食用菌的培育，该项目环评豁免，于2015年10月建厂投产，2020年12月停产至今。目前厂区仅有洛阳市洛芳食品有限公司一家企业。 根据顾县镇人民政府出具的证明显示，同意本项目入驻（见附件5）。根据偃师市顾县镇总体规划，本项目用地性质为工业用地（见附图四）。项目地理位置图见附图一，周边环境概况见附图三。 项目租赁厂房为钢结构厂房，占地面积约3000m2，包括生产车间、仓库、办公室等，生产糕点食品并配套建设附属设备及设施。项目具体平面布置见附图二。 3、工程建设内容及规模 项目基本情况及项目的组成情况见下表。 - 项目基本情况一览表 序号; 名称; 内容. 1; 项目名称; 年加工500吨糕点食品项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 偃师市顾县镇白云岭工业区. 4; 占地面积; 3000m2. 5; 总投资; 200万元. 6; 劳动定员; 20人. 7; 工作制度; 年工作300天，每天8个小时. 8; 运输; 汽车运输. - 项目组成一览表 名称; 项目; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积为3000m2，钢结构，一层；; 粽子生产区：清洗间（物料清洗）、配料间（原料配比）、成型间（粽子成型）、熟制间（粽子蒸煮）、内包间、外包间（产品包装）; 租赁. 油炸糕点生产区：配料间（原料配比）、和面间（和面）、醒发间（和面后醒发）、成型间（糕点、油炸类产品成型）、油炸间（油炸类产品加工）、烘焙间（糕点烘焙）、冷却间（产品加工完冷却）、内包间、外包间（产品包装）、成品库（产品存放）. 辅助工程; 办公楼; 二层，砖混结构；主要包括：办公室及临时休息室；. 公用工程; 采暖及制冷; 空调; /. 供电; 依托厂区现有的供电线路; /. 供水; 依托厂区现有的给水管网; /. 排水; 按雨污分流设置，厂区原有的雨污水管网已建成，能够满足本项目需要。; /. 环保工程; 废气治理; 和面、炒面粉尘经集气罩收集通过高效袋式除尘器处理经15m高排气筒排放。 油炸、烘焙油烟经集气罩收集后由1套油烟净化除味一体机处理后经15m高排气筒排放。 天然气燃烧废气经密闭管道汇集后经15高排气筒排放（与油炸、烘焙废气共用）。 食堂油烟经油烟净化除味一体机处理后经过高于楼顶的专用烟道排放 污水处理站恶臭：地埋式一体化污水处理装置，加盖封闭，定期喷洒除臭剂; 新建. 噪声治理; 设备采取设置独立底座、车间隔声；运输车辆进出厂时低速行驶; 新建. 废水治理; 1座化粪池（5m3），生活污水经化粪池处理定期清掏肥田；生产废水、餐厅废水经隔油池处理后，然后经厂区一体化污水处理设备处理后暂存在废水暂存池（18m3）用于绿化及道路洒水。; 新建. 固废治理; 一般固废暂存区1处; 新建. 4、主要生产设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量和负荷生产要求为前提，均选用成熟的生产线设备，本项目生产设备明细见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 产品分类; 设备名称; 型号; 数量/台; 备注. 1; 油炸类产品; 新麦酥皮机; SM-520FY; 4; 位于2#成型间，油炸类成型. 2; 全自动压面机; /; 2; 位于和面间，和面之后压光. 3; 油炸锅; XD-1200; 2; 位于油炸间，炸制. 4; 烘烤类产品; 花元打蛋机; SM-202; 2; 位于打蛋间，蛋糕液搅拌. 5; 洗蛋打蛋一体机; /; 1; 位于打蛋间，蛋糕液搅拌. 6; 蛋糕注料机; /; 2; 位于2#成型间，蛋糕类成型. 7; 拌馅机; /; 2; 位于2#成型间，月饼类馅料搅拌. 8; 拓成成型机; TC-CX-H; 1; 位于2#成型间，月饼成型. 9; 广式月饼成型机; TC-BX-A; 1; 位于2#成型间，广式月饼成型. 10; 酥皮成型三件套; 4; 位于2#成型间，月饼成型. 11; 乐园万能搅拌机; 80; 1; 位于2#成型间，馅料搅拌. 12; 切段机; /; 1; 位于2#成型间，糕点成型后切断. 13; 蛋糕打发机; CT-400L; 1; 位于打蛋间，蛋糕液搅拌. 14; 至远撒料机; ZYJD-022; 1; 位于2#成型间，糕点上面撒配料. 15; 炒面机; /; 1; 位于和面间，部分馅料需要使用熟面配比，需进行炒制. 16; 冷却线; /; 1; 位于冷却间，糕点类自然冷却输送带. 17; 挤沙机; /; 1; 位于1#成型间，豆类磨制. 18; 胶体磨; JMS-130; 1; 位于1#成型间，豆类磨制. 19; 搓枣机; /; 1; 位于1#成型间，制作馅料里的枣泥. 20; 下摆搅拌莲蓉锅; JT-XXKL; 1; 位于1#成型间，馅料炒制，主要用于蓉砂类糕点，作用与设备名称无关. 21; 可倾式蒸煮锅; JL-QZ; 2; 位于1#成型间，主要用于豆类蒸煮，已蒸气为热源. 22; 模具喷油机; /; 2; 位于烘焙间，糕点类模具喷油. 23; 转炉; /; 4; 位于烘焙间，烘烤，2台以天然气为热源，2台以电为热源. 24; 隧道炉; /; 1; 位于烘焙间，烘烤，以天然气为热源. 25; 冷冻类产品; 全自动煮粽锅; 1000*1500; 4; 位于熟制间，以蒸汽为热源. 26; 全自动灭菌锅; 1200*2400; 1; 位于杀菌间，粽子真空包装前需进行灭菌. 27; 棕叶清洗机; 1800*1400*1400; 1; 位于清洗间，粽叶清洗. 28; 拌米机; 1200*1500*1600; 1; 位于配料间，粽子配料. 29; 洗米机; 1200*750*1200; 1; 位于清洗间，洗米. 30; 公用; 赛思达和面机; NFJ-75; 2; 位于和面间. 31; 拓成摆盘机; TC-BP-A; 1; 成品摆放. 32; 小型蒸汽发生器; WNS2-1; 2; 1蒸吨/小时（用电）. 33; 天恒包装机; YP-280A-117; 1; 位于内包、外包间，包装. 34; 全自动真空包装机; ZBL-100; 4. 35; 松川包装机; ZW-300E; 4. 36; 嘉利真空包装机; JL-SLRZ; 1. 37; 四人工作台; 2970*900*780; 4; 员工操作台. 38; 冷库; 100*50; 1; 保鲜冷冻用. 39; 冷库; 40*35; 1. 40; 金属探测仪; /; 2; 成品检验. 5、产品方案 本项目的产品方案：年加工500吨糕点食品。详见下表。 - 产品方案一览表 产品名称; 产品种类; 年产量（吨/a）. 油炸类; 麻花、沙琪玛等; 170. 烘烤类; 月饼、鲜花饼、绿豆饼、蛋糕等; 260. 冷冻类; 粽子; 70. 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗件表13。 - 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 运输方式; 备注. 油炸类; 面粉; 95; t/a; 汽车运输; 外购，用于麻花、沙琪玛等油炸类产品制作. 白糖; 29.5; t/a; 汽车运输. 鸡蛋; 8.5; t/a; 汽车运输. 馅料; 22; t/a; 汽车运输. 食用油; 25; t/a; 汽车运输; 其中配料使用15t、油炸工序使用10t. 烘烤类; 面粉; 114; t/a; 汽车运输; 外购，用于月饼、鲜花饼、蛋糕等烘烤类产品制作. 食用油; 20; t/a; 汽车运输. 白糖; 56; t/a; 汽车运输. 花生; 11; t/a; 汽车运输. 瓜子; 6; t/a; 汽车运输. 芝麻; 3; t/a; 汽车运输. 果脯; 23; t/a; 汽车运输. 红豆; 16; t/a; 汽车运输. 鸡蛋; 11; t/a; 汽车运输. 冷冻类; 糯米; 42; t/a; 汽车运输; 外购，用于粽子等冷冻类产品制作. 糖; 7; t/a; 汽车运输. 猪肉; 1.5; t/a; 汽车运输. 八宝; 4; t/a; 汽车运输. 板栗; 1.5; t/a; /. 水; 14; m3/a; /; 依托厂区现有管网. 能源资源; 水; 1232; m3/a; /; 依托厂区现有管网. 电; 8万; kw·h; /; /. 天然气; 1.0; 万m3; /; /. 7、公用工程 （1）给水 项目用水来自于村内自来水，能够满足本项目生产生活需要。 （2）排水 本项目采用雨污分流制。雨水经自然地势流走；生产废水经一体化污水处理站处理后用于绿化和道路洒水；、生活污水经厂区化粪池处理后定期外运回田。 （3）供电 本项目用电来自于顾县镇供电管网，能够满足生产生活用电需求。 （4）供暖制冷 本项目采用空调供暖制冷。 8、劳动定员及制度 - 本项目劳动定员为20人，年工作300天，每天8小时，年工作2400h。本项目员工均为附近居民，均不在厂区食宿。 9、水平衡 - 本项目给水由市政自来水管网提供，主要包括生产用水和生活用水。 - 生产用水 - 主要为生产添加水、糯米、粽叶清洗用水、鸡蛋清洗水、猪肉清洗水用水、红豆清洗用水、设备清洗水、地面清洗水、蒸煮用水和纯水制备用水。 - ①生产添加水：本项目粽子类产品加工过程中需添加部分新鲜水，添加量为14m3/a，粽子生产周期为每年4-6月，故每天耗水量为0.16m3/d，此部分水全部由产品带出，无废水产生。 - ②糯米、粽叶清洗水：项目粽子生产原料糯米及粽叶使用前需进行清洗，清洗水用量为142m3/a，根据粽子生产周期可知，日用水量为1.58m3/d。清洗水部分飘洒或附着在原料上，废水产生量为80%，即1.264m3/d，113.6m3/a。 - ③鸡蛋、猪肉、红豆清洗水：本项目产品制作原料（鸡蛋、猪肉、红豆）需要进行清洗，用水水质为自来水，不添加其他物质。根据建设单位提供的信息，鸡蛋清洗用水总量为0.167m3/d，50m3/a；猪肉清洗用水为0.01m3/d，3m3/a；红豆清洗用水为0.05m3/d，15m3/a，废水产生量均为新鲜水用量的80%。 - ④设备清洗水：本项目在每日工作结束后会对部分设备进行清洗，用水水质为自来水，根据建设单位提供的资料，设备清洗用水量为 0.2m3/d，本项目年工作300天，则设备清洗用水总量为 60m3/a（0.16m3/d），废水产生量为新鲜水用量的80%。 - ⑤地面清洗水：本项目在每日工作结束后会对车间地面进行清洗，用水水质为自来水，清洗区域总面积为1500m2。依据建设单位提供的相关资料，地面清洁用水按0.6L/（m2·d）计，本项目年工作300天，则地面清洁用水总量为0.9m3/d（270m3/a），废水产生量为新鲜水用量的80%。 - ⑥蒸煮用水：本项目绿豆和粽子需要蒸煮，根据业主提供资料以及类比同类企业，蒸煮用水量为 0.3-0.6m3/次，本项目按照0.6m3/次计算。绿豆每天每天蒸煮1次，蒸煮用水量为0.6m3/d，180m3/a；粽子生产时每天蒸煮3次，蒸煮用水量为1.8m3/d，162m3/a。蒸煮温度保持在100-120℃，部分蒸煮水变成水蒸气蒸发，因此蒸煮废水排水系数按照70%计算，则蒸煮废水排水量为239.4m3/a。 - ⑦纯水制备用水：本项目蒸汽发生器供水采用净水器，从而避免碳酸盐在管道、容器、锅炉产生结构现象。根据企业提供的设计资料，纯净水用量为30t/a。根据企业提供设计资料，新鲜水制备纯净水制得率取0.6，则此工序新鲜水用量为50t/a，浓水排放量为20t/a。 （2）生活用水 本项目劳动定员20人，不在厂区食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），用水量50/（人•d），则项目生活用量为1m3/d（300m3/a）。生活污水排污系数取经验值0.8，则项目生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。 - 项目水平衡图如下： 新鲜水（6.637） 产品带出 0.16 生产添加水 损耗0.316 1.58 1.264 糯米、粽叶清洗 损耗0.0454 0.227 0.1816 鸡蛋等辅料清洗 损耗0.04 一体化污水 处理设备 0.16 0.2 4.0056 设备清洗 损耗0.18 0.72 0.9 4.0056 地面清洗 暂 存 池 4.1136 灌溉 损耗0.72 1.68 2.4 蒸煮用水 浓水0.068 0.108 损耗0.062 0.102 0.04 0.17 纯水制备 蒸汽发生器 损耗0.2 1 0.8 生活用水 化粪池 定期回田 0.8 图1 项目水平衡图1（含粽子生产） m3/d 图2 项目水平衡图2（不含粽子生产）m3/d 新鲜水（3.097） 浓水0.068 设备清洗 地面清洗 纯水制备 一体化污水 处理设备 蒸汽发生器 暂 存 池 0.16 0.2 损耗0.04 0.72 0.9 损耗0.18 0.42 0.102 0.04 1.5896 1.4816 鸡蛋等辅料清洗 损耗0.0454 0.227 0.1816 蒸煮用水 0.6 损耗0.18 0.17 生活用水 化粪池 定期回田 1 损耗0.2 0.8 0.8 损耗0.062 1.4816 0.108 灌溉 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 油炸类产品（麻花）工艺流程简述 废水、固废和面 粉尘 鸡蛋清洗、去壳 搅拌 混合和面 静置醒发 面粉、油、白糖 成型 油炸 油烟 冷却 包装 成品 图3 油炸类产品生产工艺流程及产污环节示意图 原料准备：鸡蛋通过人工清洗、打蛋去壳后使用搅拌机搅拌均匀；将外购的面粉、白糖和油按照比例准备待用。 混合和面：将面粉、鸡蛋、油白糖等原料放入和面机内进行和面，然后使用全自动压面机将面团压光。 静置醒发：面团在醒发室进行醒发，醒发时温度为20℃，时间为2小时。 成型：将醒发好的面团转移至酥皮机，酥皮机直接将面团加工至指定形状。 油炸：将成型后原料放入油炸锅中油炸（温度在170℃左右），炸至面条表皮金黄捞起控油冷却，油炸过程中会产生少量油烟。 包装：使用全自动包装机对产品进行包装，包装后即得成品，入库待售。 二、烘烤类产品（月饼类）工艺流程简介： 馅料制作 五仁类 蓉沙类 洗豆 配料：花生、瓜子、芝麻、果脯等 废水 煮豆 废水 磨豆 面粉、油、白糖 炒豆沙 废气 制枣泥 和面 成型制作 烘烤 废气 包装待售 图4 烘烤类产品生产工艺流程及产污环节示意图 本项目月饼类产品包括两种，一种是五仁类，另外一种是蓉沙类，两种产品制作工艺基本相同，都是外购面粉、油等配料—和面—馅料制作—成型—烘烤—包装成品。区别是馅料及馅料制作方式不同，详细生产工艺如下： 和面：外购面粉、食用油及白糖，按比例置入和面机内进行和面。 制馅：①五仁类：外购花生、瓜子、芝麻、果脯等原料，按比例混合待用。 ②蓉沙类：蓉沙类馅料主要是原料为红豆，外购红豆清洗后放入可倾式蒸煮锅内进行蒸煮，蒸煮后的红豆置入挤沙机或胶体磨中进行磨制，然后使用下摆搅拌莲蓉锅进行炒沙。 成型：将和好的面、馅分别放入自动成型机，由自动包馅成型机制作成型。 烘烤：将成型的物料放入热风旋转炉内，热风旋转炉以天然气为燃料，间接加热烘烤，温度为200℃-220℃，烘烤时间为13min。燃烧废气通过管道汇集后有组织排放，烘烤油烟通过集气罩收集后经油烟净化除味一体机处理后有组织排放。 晾置、包装、入库：刚出炉的月饼放入冷却线进行冷却，然后用封口机进行包装，之后进行外包装，得到成品入库。 三、烘烤类产品（蛋糕类）工艺流程简介 搅拌 面粉、油、白糖 混合 打发 成型 鸡蛋清洗、去壳 烘烤 冷却 包装 成品 废水、固废和面 粉尘 喷油防粘 油烟 图5 烤类产品（蛋糕类）工艺流程 原料准备：鸡蛋通过人工清洗、打蛋去壳后使用搅拌机搅拌均匀；将外购的面粉、白糖和油按照比例准备待用。 混合打发：将搅拌完成的鸡蛋与其他配料按比例混合，然后使用蛋糕打发机将原料进行充分打发。 成型：打发后的物料注入模具进行成型，为防止粘连，成型前使用喷油机对模具内表面进行喷油处理。 烘烤：将成型的物料放入热风旋转炉或隧道炉内，热风旋转炉及隧道炉以天然气为燃料，间接加热烘烤，温度为200℃-220℃，烘烤时间为10min。燃烧废气通过管道汇集后有组织排放，烘烤油烟通过集气罩收集后经油烟净化除味一体机处理后有组织排放。 晾置、包装、入库：刚出炉的月饼放入冷却线进行冷却，然后用封口机进行包装，之后进行外包装，得到成品入库。 粽子生产工艺流程简介： 外购原材料 粽叶、糯米、猪肉清洗 废水 配料称重 包制成型 蒸煮 废水 出锅 晾晒、入库冷藏 图6 粽子生产工艺流程及产污环节示意图 肉粽与素粽制作工艺相同，只是馅料不同。粽叶经过清洗机清洗，糯米经过洗米机浸泡清洗后倒入大盆中，通过拌米机及拌肉机将事先调好的其他原材料按比例调配后倒入大盆中和糯米手工搅拌均匀，然后将糯米手工包入粽叶内，然后经过用蒸煮锅蒸煮，通过杀菌线杀菌冷却后出锅，然后放入冷库冷藏。 项目生产过程产污环节见下表。 - 项目生产过程产污环节表 项目; 产污环节; 污染物. 废气; 和面工序; 粉尘. 油炸工序; 油烟、非甲烷总烃. 烘烤; SO2、NOx、烟尘、油烟、非甲烷总烃. 餐厅; 油烟. 污水处理站; 恶臭气体. 废水; 原辅料清洗; 清洗废水. 设备清洗. 车间地面清洗. 蒸煮; 蒸煮废水. 蒸汽发生器定期排水; 清净下水. 纯水制备; 浓水. 员工生活; 生活废水. 固废; 包装; 废包装纸箱、塑料袋. 打蛋; 鸡蛋壳. 污水站; 污泥. 脱模; 废食物屑. 纯水制备; 废石英砂、废活性炭、废过滤膜. 油炸; 废植物油. 噪声; 生产设备; 等效连续A 声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经现场调查，本项目租赁现有厂房进行建设，厂房自建设完成以来一直处于闲置状态，洛阳市洛芳食品有限公司于2021年5月租赁该闲置厂房用于建设本项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。其中5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。六项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 - 洛阳市2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。因此区域属于不达标区。 根据《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021]5号），洛阳市制定主要任务：以大气环境质量改善为核心，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施PM2.5和O3协同控制，强化VOCs和NOx协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，深入打好大气污染防治攻坚战，不断增强人民群众蓝天获得感。 制定工作目标：（一）年度目标：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物 （PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例 完成省定目标。（二）阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在70微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数、第三阶段10-12月PM2.5平均浓度完成省定目标。 1.2基本污染物环境质量现状 本次评价选择偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师市 2020 年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。 基本污染物环境质量现状见下表。 - 偃师市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.75; 不达标. 根据上表可知，偃师市2020年度大气污染物SO2年均浓度、NO2 年均浓 度、CO 24小时平均第95百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5的年均浓度、O3 日最大8小时第90百分位数平均质量均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 为了解本项目附近地表水环境质量，本次地表水环境质量现状评价引用洛阳市环境保护局公开发布的2020年1～12月份洛阳市环境监测月报中伊洛河监测数据，监测结果见下表。洛河水功能区划为III类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 - 伊洛河汇合处断面监测结果 单位：mg/L 项目; COD; 氨氮; 总磷. 伊洛河汇合处断面; 监测值; 一月; 16; 0.489; 0.076. 二月; 18; 0.594; 0.054. 三月; 20; 0.331; 0.050. 四月; 20; 0.260; 0.050. 五月; 18; 0.520; 0.090. 六月; 20; 0.410; 0.050. 七月; /; /; /. 八月; /; /; /. 九月; 9; 0.150; 0.040. 十月; 17; 0.180; 0.040. 十一月; /; /; /. 十二月; /; /; /. 评价标准; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 评价指数; 9~20; 0.150~0.594; 0.040~0.090. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 由上表可知：监测断面各因子的监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于偃师市顾县镇白云岭工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。为了解本项目所在区域的声环境质量现状，委托河南申越检测技术有限公司对项目所在区域声环境现状进行了监测，监测时间为2021年5月6日~5月7日，监测结果见下表。 - 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 东厂界; 2021.5.6; 53.1; 60; 44.0; 50. 2021.5.7; 53.1; 43.2. 南厂界; 2021.5.6; 55.0; 46.3. 2021.5.7; 54.2; 45.2. 西厂界; 2021.5.6; 51.6; 44.4. 2021.5.7; 52.7; 43.5. 北厂界; 2021.5.6; 55.0; 42.3. 2021.5.7; 49.9; 41.9. 由监测结果可知，项目东、南、西、北厂界声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定的要求，项目所在区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 结合评价区环境功能，主要环境保护目标是本项目周围的各环境要素都应达到国家的环境质量标准，项目建设应确保周围居民健康不受损害和影响。依据项目所在地域的环境保护要求特征，主要环保目标为周边居民点的空气环境和地表水环境质量。 本项目租赁厂区外500米范围内不涉及环境空气敏感点，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项目和面、炒面粉尘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2标准限值。 - 大气污染物综合排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放. 排气筒高度; 排放浓度; 排放速率; 监控点; 浓度. 颗粒物; 15m; 120mg/m3; 3.5kg/h; 周界外浓度 最高点; 1.0mg/m3. 本项目采用的热风旋转炉和隧道炉采用天然气为燃料，属于工业窑炉。排放颗粒物、SO2、NOX 执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物特别排放限值（其他行业）。 - 工业窑炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 限值; 监控点. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. SO2; 200. NOX; 300. 油炸废气、烘烤废气排放执行《餐饮业油烟污染物排放标准》DB41/1604-2018，见下表。 - 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 大型; 油烟：1.0; ≥95. 非甲烷总烃：10. 小型; 油烟：1.5; ≥90. 注：本项目生产车间油炸、烘烤工序执行大型规模排放标准，食堂油烟执行小型规模排放标准。 - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染项目; 排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处 1h 平均浓度; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 边界处非甲烷总烃排放限值参照的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）企业无组织排放监控点浓度限值：2.0mg/m3。 - 废水 项目采用雨污分流的方案，雨水进入雨水管网。生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田；生产废水然后经一体化污水处理站处理后用于周边农田灌溉。 - 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类【2类：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）】 |
| 总量 控制 指标 | 洛阳市洛芳食品有限公司年加工500吨糕点食品项目废水不外排，无需核定总量。 （1）本项目大气总量控制指标： 本项目大气污染排放产生包括天然气燃烧产生的SO2 2kg/a、NOx18.71kg/a以及油炸、烘焙过程产生的非甲烷总烃0.336t/a。 总量替代方案： 废气：本项目新增 VOCs 排放量为0.336t/a，其替代来源为偃师区2021年减排档案中VOCs减排量。 本项目新增SO2 2kg/a、NOx18.71kg/a，其替代来源为《偃师市全域环境污染突出问题专项整治百日攻坚实施方案》（偃发〔2019〕1号）中已拆除的偃师市军鑫矿业有限公司等7家企业和经省生态环境厅认定已实施总量减排工程的45个项目的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建成厂房，只进行简单的设备搬运、安装工作，不再进行土建活动，故不涉及施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气污染物产排情况 （1）和面、炒面粉尘 烘烤类产品及油炸类产品和面投料及炒面过程中有粉尘排放。参照美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编制的《逸散性工业粉尘控制技术》中装卸料粉尘排放因子产生系数 2.5kg/t，本项目面粉用量为209t/a，则粉尘产生量为0.5225t/a。 根据生产设备情况及产污环节，在和面机加料口及炒面机上方设集气罩，上方设置风管连接主管道，收集后的粉尘通过管道引入高效袋式除尘器处理，处理后的尾气经15m高排气筒排放（DA001）。 本项目粉尘产生量为0.5225t/a，集气罩收集效率为85%，进入废气治理设施的粉尘量为0.4441t/a，高效袋式除尘器的除尘效率为99%，除尘器风量为3000m3 /h。经治理设施处理后，粉尘排放量为0.0044t/a，和面投料及炒面工序年运行时间为300h，则粉尘排放浓度为4.89mg/m3。 未被收集的10%粉尘，产生量为0.0523t/a，经车间无组织排放。 - 和面、炒面工序废气产排情况一览表 （2）烘焙、油炸油烟 排放形式; 生产工序; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 治理设施; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否为可行技术. 有组织; 和面、炒面; 颗粒物; 0.4441; 1.48; 493.4; 高效袋式除尘器处理风量3000m3/h 去除率99%; 是; 0.0044; 0.147; 4.89. 无组织; 和面、炒面; 颗粒物; 0.0523; 0.17; /; /; /; 0.0523; 0.17; /. 本项目油炸系列食品共设置2台油炸锅，烘焙类产品设置4台热风旋转炉和1台隧道炉。按照每台设备上方排气罩灶面投影面积为1m2计算，合计为7m2，对照《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）附录 A 属于大型规模。 油炸类产品油炸过程中及烘焙类产生在烘烤过程中会有油烟和非甲烷总烃产生。根据类比调查资料，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%；非甲烷总烃挥发量约4%。本次植物油使用量约45t/a，其中油炸产品配料用油不考虑产污，产生污染物的部分为油炸用油及烘焙用油，为30t/a，则油炸及烘焙工序油烟产生量约0.9t/a，非甲烷总烃产生量约1.2t/a。 油炸机、烘焙炉上方分别设置排烟集气罩，通过管道进入油烟净化除味一体机进行处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002）。配套引风机风量设计为20000m3/h。 本项目油炸及烘焙工序共产生油烟0.9t/a、非甲烷总烃1.2t/a。生产线排烟罩收集效率约为90%，进入废气治理设施的油烟量、非甲烷总烃量分别为0.81t/a、1.08t/a，去除效率分别为95%、80%。经治理设施处理后，油烟排放量为0.0405t/a，排放速率0.0169kg/h，排放浓度为0.84mg/m3；非甲烷总烃排放量为0.216t/a，排放速率0.09kg/h，排放浓度为4.5mg/m3。 未被收集的10%油烟及非甲烷总烃，产生量为0.09t/a、0.12t/a，经车间无组织排放。 - 油炸、烘焙工序废气产排情况一览表 由上表可知，本项目油炸、烘焙工序产生的油烟和非甲烷总烃经油烟净 化装置处理后可满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型规模限值要求。 排放形式; 生产工序; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 治理设施; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否为可行技术. 有组织; 油炸、烘焙; 油烟; 0.81; 0.3375; 16.875; 油烟净化除味一体机处理风量20000m3/h去除率95%、80%; 是; 0.0405; 0.0169; 0.84. 非甲烷总烃; 1.08; 0.45; 22.5; 0.216; 0.09; 4.5. 无组织; 油炸、烘焙; 油烟; 0.09; 0.0375; /; /; /; 0.09; 0.0375; /. 非甲烷总烃; 0.12; 0.05; /; /; /; 0.12; 0.05; /. （3）天然气燃烧废气 本项目设置4台热风旋转炉和1台隧道炉，其中2台热风旋转炉与1台隧道炉以天然气为燃料，项目建成达产后，年消耗天然气的量为10000m3。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，SO2 产污系数：GSO2=0.000002Skg/m3-天然气，根据《天然气》（GB17820-2018），二类天然气总硫≤100mg/m3，本项目按最不利取100mg/m3，则SO2 产生量为2kg/万m3-天然气。NOX 产污系数：GNOX=0.001871kg/m3-天然气=18.71kg/万m3-天然气，烟尘的产生量为 10 千克/万立方米-原料。 本项目隧道炉、旋转炉风机为1000m3/h，天然气燃烧废气与油炸、烘焙工序废气共用1根15m高排气筒排放。天然气燃烧废气产排情况见下表。 - 天然气燃烧废气产排情况一览表 由上表可知：天然气燃烧废气中主要污染物排放浓度满足参照的河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑排放限值要求。 生产工序; 主要污染物; 废气量; 污染物产生量kg/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 污染物排放量kg/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3. 天然气燃烧; SO2; 1000m3/h; 2.0; 0.0017; 1.67; 2.0; 0.0017; 1.67. NOx; 18.71; 0.016; 15.59; 18.71; 0.016; 15.59. 烟尘; 10; 0.0083; 8.3; 10; 0.0083; 8.3. （4）食堂油烟 本项目职工餐厅仅供应午餐，产生食堂油烟。年工作300天，餐厅就餐人数为20人/d，人，按每天 2 餐计，厨房内设置了两个基准灶头（属于《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准中划定的小型餐饮单位）。根据调查，北方居民人均食用油为30g/人·次，挥发量占 2~4%，本项目取均值3%计算，则油烟产生量为5.4kg/a，餐厅日运行时间为2h，则食堂油烟产生量0.009kg/h。食堂设2个基准灶头，油烟机总排风量为4000m3/h，则油烟产生浓度为2.25mg/m3。 食堂设计安装油烟净化装置1台，最低去除效率不低于90%，则处理后油烟浓度为0.225mg/m3，预计油烟排放量为0.54kg/a，经过高于楼顶的专用烟道排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）排放标准（规模：小型，油烟最高允许排放浓度：1.5mg/m3，净化设施油烟最低去除效率：90%）的要求。 - 餐厅油烟产排情况一览表 （5）污水处理站恶臭 生产工序; 主要污染物; 污染物产生量kg/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 治理设施; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否为可行技术. 餐厅; 油烟; 5.4; 0.009; 2.25; 油烟净化器处理风量4000m3/h 去除率90%; 是; 0.54; 0.0009; 0.225. 本项目新建1座10m3/d 地埋式污水处理站，污水处理站废气主要为恶臭气体，主要成分为氨气、硫化氢，营运期间通过采取对产生臭气的单元加盖、污水处理站周围种植一些对恶臭气体强吸附性的植物、定期喷洒除臭剂等措施，项目营运期间污水处理站恶臭对周围环境空气影响较小，本次环评不做定量分析。 1.2排放口基本情况 项目和面、炒面工序产生的粉尘经高效袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，对应排放口编号为DA001；油炸、烘焙油烟及非甲烷总烃进入油烟净化除味一体机处理，处理后的废气与隧道炉、旋转炉天然气燃烧废气共用1根15m高排气筒排放，对应排放口编号为DA002。 排放口基本情况见下表。 - 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 废气排放口; 经度：112°47′11.883″ 纬度：34°38′29.472″; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. DA002废气排放口; 经度：112°47′13.127″ 纬度：34°38′29.028″; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. 1.3大气环境影响分析 项目完成后产生的和面、炒面粉尘经集气罩+高效袋式除尘器+15m高排气筒排放，经核算，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2颗粒物其他120mg/m3标准；油炸、烘焙过程中产生的油烟和非甲烷总烃经油烟净化除味一体机装置处理后，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型规模限值要求；天然气燃烧废气满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表 1 其他炉窑排放限值要求；食堂油烟废气满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模限值要求，对周围环境 影响较小。 1.4污染防治设施可行性分析 油烟净化除味一体机是一种集合了排出油烟、消声除味、净化杀菌等多种功能于一体的新型抽油烟机器。 其工作原理：1、离心分离段：采用机械除油技术，利用风机气体动力进行净化油烟。通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式，使油烟分子在叶轮盘、片上撞击聚集。使油烟呈微粒油雾状，被离心力甩入箱体内壁，由漏油管流出。2、高效过滤消声段：经过前端处理后，去除了大部分油烟，而逃逸的微米级油烟被后置的高效过滤段（粗过滤和精过滤）处理后大部分被过滤，余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有毒有害物质及异味等进入低温等离子体净化段处理。高效过滤段在过滤净化同时具有吸声降噪作用，使设备整体噪声得到有效控制。3、低温等离子净化段：该段主要采用电晕放电方法产生高浓度离子，然后利用等离子体使通过电场的烟气中的颗粒带上不同（正、负）的电荷，从而自相吸引，凝并，单个体积增大聚集成大团而沉降，这样使烟气得到净化，可以对小至亚微米级的细微油烟颗粒物进行有效的收集。区别于静电式直接利用电场极板吸附油烟颗粒的净 化方式，延长电场有效工作时间，达到低碳运行。等离子体是一种聚集态物质，其所拥有的高能电子同油烟中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应，并在反应过程中产生多种活性自由基和生态氧，即臭氧分解而产生的原子氧。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸，蛋白质，使其不能进行正常的代谢和生物合成，从而致其死亡；而生态氧能迅速将油烟分子异味气体分解或还原为低分子无害物质。4、设备末端设有独立消声段：采用优质玻璃纤维消声材料，利用内部多孔的网格结构体系，使得声波能方便有效进入纤维体深层，将声能转化为震动能被转化和吸收，确保降低设备噪声。由于它采用了离心分离段的技术，所以在抽油烟过程中能把油甩入箱体内壁，然后由漏油管流出。高效的过滤消声技术，使它在使用过程中的噪声得到有效控制。低温等离子净化段能迅速的将油烟分子异味气体分解或还原为低分子无害物质。 故本项目采用油烟净化除味一体机是可行的。 2、废水 2.1 废水产排情况 - 本项目排放的废水主要为生产废水和生活污水，废水排放总量为 781.5426m3/a。 - （1）生产废水 - ①糯米、粽叶清洗废水：项目粽子生产原料糯米及粽叶使用前需进行清洗，清洗水用量为142m3/a，根据粽子生产周期可知，日用水量为1.58m3/d。清洗水部分飘洒或附着在原料上，废水产生量为80%，即1.264m3/d，113.6m3/a。 - ②鸡蛋、猪肉、红豆清洗废水：本项目产品制作原料（鸡蛋、猪肉、红豆）需要进行清洗，用水水质为自来水，不添加其他物质。根据建设单位提供的信息，鸡蛋清洗用水总量为0.167m3/d，50m3/a；猪肉清洗用水为0.01m3/d，3m3/a；红豆清洗用水为0.05m3/d，15m3/a，废水产生量均为新鲜水用量的80%，合计产生量为54.4m3/a。 - ③设备清洗废水：本项目在每日工作结束后会对部分设备进行清洗，用水水质为自来水，根据建设单位提供的资料，设备清洗用水量为 0.2m3/d，本项目年工作300天，则设备清洗用水总量为60m3/a（0.2m3/d），废水产生量为新鲜水用量的80%，即48m3/a（0.16m3/d）。 - ④地面清洗废水：本项目在每日工作结束后会对车间地面进行清洗，用水水质为自来水，清洗区域总面积为1500m2。依据建设单位提供的相关资料，地面清洁用水按0.6L/（m2·d）计，本项目年工作300天，则地面清洁用水总量为0.9m3/d（270m3/a），废水产生量为新鲜水用量的80%，即216m3/a（0.72m3/d）。 - ⑤蒸煮废水：本项目绿豆和粽子需要蒸煮，根据业主提供资料以及类比同类企业，蒸煮用水量为 0.3-0.6m3/次，本项目按照0.6m3/次计算。绿豆每天每天蒸煮1次，蒸煮用水量为0.6m3/d，180m3/a；粽子生产时每天蒸煮3次，蒸煮用水量为1.8m3/d，162m3/a。蒸煮温度保持在100-120℃，部分蒸煮水变成水蒸气蒸发，因此蒸煮废水排水系数按照70%计算，则蒸煮废水排水量为239.4m3/a。 - ⑥纯水制备废水：本项目蒸汽发生器供水采用净水器，从而避免碳酸盐在管道、容器、锅炉产生结垢现象。根据企业提供的设计资料，纯净水用量为30m3/a。根据企业提供设计资料，新鲜水制备纯净水制得率取0.6，则此工序新鲜水用量为50m3/a，浓水排放量为20m3/a。此类废水为清净下水，直接排入暂存池内用于绿化或灌溉。 ⑦蒸汽发生器定期排水 煮锅和炒锅采用蒸汽间接加热，冷凝水回流到蒸汽发生器内，为保证蒸汽发生器的水质，蒸汽发生器定期排水，根据企业提供的资料蒸汽发生器每半个月排放一次，年排放量为12m3。此部分水位清净下水，直接进入暂存池内，作绿化或灌溉用。 综上所述，本项目生产废水主要有糯米、粽叶清洗水、鸡蛋、猪肉、红豆清洗水、设备清洗废水、蒸煮废水、纯水制备废水。纯水制备废水为清净下水，除含盐较高外，可视为不含有机质，直接排入暂存池内用于绿化或灌溉；其余生产经收集后进入厂区内新建污水处理站处理，处理后用于绿化或灌溉。 （2）生活用水 本项目劳动定员20人，不在厂区食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），用水量50/（人•d），则项目生活用量为1m3/d（300m3/a）。生活污水排污系数取经验值0.8，则项目生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。 项目废水产情况见下表： - 项目废水产排一览表 序号; 废水类型; 废水量 m3/a; 排放去向. 生产废水; 糯米、粽叶清洗废水; 113.6; 671.4; 污水处理站处理后用于灌溉. 鸡蛋、猪肉、红豆清洗废水; 54.4. 设备冲洗废水; 48. 地面清洗废水; 216. 蒸煮废水; 239.4. 纯水制备废水; 20; 直接进入暂存池用于绿化或灌溉. 蒸汽发生器定期排水; 12. 生活污水; 240; 依托厂区经化粪池处理，定期清掏肥田. 2.2 废水治理措施 # 生产废水经一体化污水处理站（10m3/d）处理后用于周边农田灌溉。生活污水依托厂区经化粪池处理，定期清掏肥田。 # 本项目一体化污水处理站工艺流程详见下图。 图7 项目污水处理站工艺流程 处理工艺详细说明如下： 污水进入隔油池沉降后，清液自流入调节池，隔油池内浮油通过排油管道进入污泥池。 污水进入调节池进行3级沉降，均质均量。之后经泵提升至 GL-一体化生物反应器后，进入水解酸化池，进行生化反应；水解酸化池在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。水解酸化池出水进入生物接触氧化池。在生物接触氧化池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。在微生物培养期间投加适量高效微生物，加快有机物的氧化分解，使废水得到净化。生物膜生长至一定厚度后，填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物膜的生长，此时，脱落的生物膜将随出水流至沉淀池。泥水自流入斜板沉淀中，有效的进行固液分离，污泥下沉至底部泥斗中，上层清液流入清水池。清水池安装消毒系统，经消毒后的清水用于周边农田灌溉。 本工艺具有耐冲击，占地面积小的优点，操作维修简便，控制系统采用全自动控制。 # 本项目污水处理站进口废水量为671.4m3/a，本次评价类比《淄博齐鲁食品有限公司面包、糕点、月饼、面食生产加工项目环境影响报告表》中污水处理站数据（该公司生产工艺和本项目相同，因此废水产生源强具有可类比性），该污水处理站进口数据如下：COD327mg/L、SS182mg/L、BOD5173mg/L、氨氮32mg/L、TP4mg/L、TN40mg/L、动植物油35mg/L。项目污水处理前后情况如下表： - 项目生产废水处理情况表 污染物; 处理前浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理效率（%）; 处理后浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 废水量; /; 671.4; /; /; 671.4. COD; 327; 0.2195; 80; 65.4; 0.0439. BOD5; 140; 0.1162; 85; 21; 0.0141. SS; 182; 0.1222; 90; 18.2; 0.0122. NH3-N; 32; 0.0215; 65; 11.2; 0.0075. 动植物油; 35; 0.0235; 85; 5.25; 0.0035. TP; 4; 0.0027; 65; 1.4; 0.0009. TN; 40; 0.0269; 60; 16; 0.0107. - 项目生活污水处理情况表 污染物; 处理前浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理效率（%）; 处理后浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. COD; 350; 0.084; 20; 280; 0.0672. SS; 180; 0.0432; 40; 108; 0.0259. NH3-N; 30; 0.0072; 3; 29.1; 0.0070. 生产废水、餐厅废水经隔油池处理后，经一体化污水处理站（10m3/d）处理后用于周边农田灌溉。生活污水依托厂区化粪池处理，定期清掏肥田。 2.3废水治理措施可行性分析 ①一体化污水处理设备可行性分析 项目废水日最大产生量为4.0056m3/d，项目一体化污水处理站的设计处理能力为10m3/d，能够满足项目的废水处理需求。废水经一体化污水处理设备处理后，废水浓度为COD65.4mg/L、BOD521mg/L、SS18.2mg/L、 NH3-N11.2mg/L、动植物油5.25mg/L。能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准（pH：6~9、COD≤100 mg/L、BOD5≤30 mg/L、NH3-N≤15 mg/L、动植物油≤20 mg/L、SS≤70 mg/L）同时能够满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准（pH：5.5~8.5、COD≤200 mg/L、BOD5≤100 mg/L、SS≤100 mg/L）。 ②依托化粪池合理性分析 经现场调查，目前该厂区共设有1座化粪池（5m3），厂区现只有本项目，本项目生活污水排放量为240m3/a，即0.8m3/d；远小于依托化粪池容积5m3，本项目生活污水近期定期清淘用于农田施肥；远期待污水管道铺设到位后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂深度处理。因此，本项目依托厂区现有化粪池是可行的。 ③废水处理后排放可行性分析 项目废水处理后暂存于的32m3暂存池（4m×4m×2m）中，用于周边农田灌溉。暂存池入水日最大量为4.4534m3，暂存池可容纳至少7天废水。项目厂区外农田主要农作物为小麦和玉米，根据《河南省地方标准 农业与农村生活用水定额》（DB41/T 958-2020）,完全消纳本项目工程废水需要6.1亩农田，项目周边分布有大量农田（远大于6.1亩），废水可完全消纳。 本项目废水全部用于周边农田灌溉，项目废水排水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准同时能够满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准。 综上项目废水处理措施可行。 3、噪声 本项目噪声主要为风机、空压机、和面机、打蛋机、包装机等设备运转产生的噪声。噪声源强在70-85dB(A)之间。所有设备均安装在生产车间内，车间内高噪声设备与车间边界距离约为5m，衰减值约14dB（A），厂房隔声的屏障衰减值约为15dB（A）。项目主要高噪声设备声源值及治理措施见下表。 - 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强〔dB(A)〕; 治理措施; 治理后的噪声值〔dB(A)〕. 1; 风机; 4; 75; 底座加固、距离衰减（设备与车间边界距离约为5m，衰减值约14dB（A）），厂房隔声的屏障衰减值约为15dB（A）; 46. 2; 成型机; 3; 80; 51. 3; 和面机; 2; 70; 41. 4; 花元打蛋机; 2; 70; 41. 5; 全自动压面机; 2; 75; 46. 6; 拌馅机; 2; 75; 46. 7; 包装机; 10; 80; 51. 8; 炒面机; 1; 80; 51. 9; 拌米机; 1; 70; 41. 10; 搅拌机; 1; 75; 46. 11; 洗米机; 1; 70; 41. 12; 切段机; 1; 75; 46. 13; 胶磨机; 1; 80; 51. 14; 搓枣机; 1; 80; 51. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： 多点源叠加公式为： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 面声源影响预测公式： L(r)=L（r0）—Adiv 当 r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：L (r0) —距离噪声源 r0 处的等效 A 声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离 r＜a/π时，几何发散衰减 Adiv≈0；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0） ；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 面声源衰减到四周厂界和敏感点的预测结果见下表。 - 面声源在厂界处的预测值 预测点位; 车间到各厂界的距离; 昼间噪声贡献值/dB(A); 标准值/dB(A). 东厂界; 5m; 48.5; 昼间：60 夜间：50. 西厂界; 90m; 20.3. 南厂界; 35m; 30.1. 北厂界; 5m; 48.5. 由上表可知，东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声经过噪声防护措施治理后，四周厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周围影响较小。 4、固体废物 本项目运营期产生的固废主要是①一般固废：废包装材料，食物残渣，废过滤介质、污水处理站污泥、废植物油及职工生活垃圾。 （1）一般固废 废边角料：产品包装机装箱时，会产生废包装材料，如塑料薄膜、纸箱等，产生量约为0.5t/a。原料拆包时会产生面粉袋、纸盒纸皮等包装材料，产生量约为2t/a，则项目的废包装材料产生量约为2.5t/a。收集暂存后外售。 食物残渣：项目产生的食物残渣主要为糕点碎屑等。糕点在脱模会产生少量碎屑，根据建设单位提供的经验数据。以上食品残渣产生量约为1.0t/a。收集后暂存外售。 废蛋壳：项目生产过程中会产生的废蛋壳。根据建设单位提供的经验数据，产生量约为0.5t/a，收集后暂存外售。 废过滤介质：净水设备采用砂滤+炭滤+膜过滤工艺，石英砂3-5年更换一次，更换量为0.03t/a，由生产厂家进行回收处理；活性炭每年更换一次，更换量为0.02t/a，由生产厂家进行回收处理；废反渗透滤芯每 4个月更换 1次，年产生量为3根/a，由更换厂家回收。 污水处理站污泥：根据污水处理站设计污水去除效率，污水处理站污泥产生量约为1t/a，定期清掏后外运至垃圾填埋场进行填埋。 废植物油：项目油炸工序会产生部分废油，项目运行后油炸用油总用量为10t/a，部分被产品带出及油烟损耗，废植物油产生量为5t/a，用桶装容器收集后定期外售。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员20人，年工作300天，每人每天产生的生活垃圾量按0.5kg/（人·天）计算，则生活垃圾产生量为10kg/d（3t/a）。本评价要求在厂区设置数个垃圾桶，生活垃圾经统一收集之后，交由环卫部门处理。 5、地下水、土壤 本项目为食品制造项目，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为和面、炒面工序产生的粉尘及烘焙、油炸工序产生的非甲烷总烃，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。本项目生产废水经厂区污水处理站处理后定期用于周边农田灌溉，生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：生活污水化粪池、污水处理站在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①厂区化粪池、污水处理站严格按照设计规范做好防渗防腐处理，防渗系数达到设计要求。 ②生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ③加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏 事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的规定，对环境风险源进行了识别，本项目涉及的危险物质主要为液化天然气（主要成分为甲烷）。本项目天然气有罐装储存，最大储存量为0.2t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得危险物质甲烷临界量为10t。根据附录C计算危险物质数量与临界量比Q=0.2/10=0.02。当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目环境风险风险评价等级为简单分析。 根据风险识别，本项目主要存在的事故类型是火灾及泄露引起的环境污染。 为降低本项目发生风险事故的概率和减少事故危害，评估要求项目采取以下风险防范措施： （1）加强设备维护保养、所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏。 （2）提高操作管理水平，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 综上，建设单位切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，本项目对周围的环境风险可接受。 7、环境管理和环境监测计划 7.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家及地方的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 7.2 监测计划 项目污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业》（HJ1030.3-2019）等文件执行，项目污染源监测计划见下表。 - 项目污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 油烟、非甲烷总烃、颗粒物、 SO2、NOx; 1次/年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》 （DB41/1604-2018）大型规模限值要求；河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑排放限值要求；. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔 2017〕162号）企业无组织排放监控点浓度限值：2.0mg/m3. 废水; 污水处理站排放口; pH值、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、动植物油; 1次/半年; 满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准同时能够满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准. 噪声; 四周厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 8、环保投资及环保验收 本项目总投资200万元，其中环保投资为27.2万元，约占总投资的13.6%。具体内容见下表。 - 工程环保分项投资一览表 项目; 污染源; 主要环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 和面、炒面粉尘; 经集气罩收集通过高效袋式除尘器处理经15高排气筒排放(DA001); 5. 天然气燃烧废气; 燃烧废气经密闭管道汇集后经15m高排气筒排放（DA002）; 0.3. 烘焙; 油炸、烘焙油烟经集气罩收集后由1套油烟净化除味一体机净化器处理后经15m高排放（DA002）; 8. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后通过房顶烟道排放; 1. 污水处理站恶臭; 地埋式一体化污水处理装置，加盖封闭，定期喷洒除臭剂; 0.5. 废水; 生活污水; 依托厂区现有化粪池（5m3）; /. 生产废水; 一体化污水处理设施; 10. 噪声; 各生产设备; 采用隔声、基础减震等措施; 2. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶（若干个）; 0.1. 一般工业固废; 一般固废暂存区（10m2）; 0.3. 投资估算合计; 27.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 和面、炒面粉尘 | 颗粒物 | 经集气罩收集通过高效袋式除尘器处理经15高排气筒排放(DA001)。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 油炸、烘焙 | 油烟 | 烘焙、油烟经集气罩收集后由1套油烟净化除味一体机处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》 （DB41/1604-2018）大型规模限值要求 |
|  | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 、二氧化硫、氮氧化物 | 燃烧废气经密闭管道汇集后经15m排气筒（DA002）排放 | 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB41/1066-2020）表1 其他炉窑排放限值要求 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限 值：监控点处1h平均浓度 6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3； 《关于全省开展工业企业挥发性机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）企业无组织排放监控点浓 度限值：2.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、氨氮、BOD5、SS、植物油、TP、TN | 生产废水经厂区一体化污水处理设备处理后暂存在废水暂存池（32m3）用于周边农田灌溉。 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经厂区垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理；废包装材料、食物残渣、废蛋壳、废植物油经一般固废暂存间收集后，定期外售；废过滤介质定期更换经一般固废暂存间收集后，由厂家回收；废污泥收集后外运填埋 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化； |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目各项污染物经处理、处置后均能达标排放，满足国家、省、市相关排放标准，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、废气、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废水、废气、噪声和固废达标排放，建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，本项目从环保的角度上看是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 2kg/a | / | 2kg/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 18.71kg/a | / | 18.71kg/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0667t/a | / | 0.0667t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.336t/a | / | 0.336t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | / |
|  | 食物残渣 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废反渗透滤芯 | / | / | / | 3根/a | / | 3根/a | / |
|  | 废蛋壳 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废污泥 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废植物油 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①