报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳市偃师区顶梁柱制鞋厂年产120万双布鞋项目

建设单位（盖章）：洛阳市偃师区顶梁柱制鞋厂

编制日期：2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市偃师区顶梁柱制鞋厂年产120万双布鞋项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2202-410381-04-01-577375 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 丁亚魁 | 联系方式 |  | 15136386222 |
| 建设地点 |  | 洛阳市偃师区槐新街道窑头工业区 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 48 分 34.880 秒， 34 度 43 分 41.270 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1951纺织面料鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 第十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品及制鞋业-32制鞋业-有塑料注塑工艺的 |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 200.0 | 环保投资（万元） | 12.6 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 6.3 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1348.8 |  |
| 专项评价设置情况 |  |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。本项目已经洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2202-410381-04-01-577375。 2《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》相关内容 （1）规划期限：2015—2030年。 （2）规划区范围：本城乡总体规划分偃师市域、偃师市中心城区两个地域层次。 偃师市域：偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里，简称全市或市域。 偃师市中心城区：偃师市中心城区指伊河以北、邙岭山脚以南、汉魏故城遗址以东、规划东外环路以西的集中城市建设用地区域，简称中心城区或城市。本次规划的中心城区含老城、首阳山、岳滩等三个城区组团。城市建设用地规模为48.4平方公里。 本项目位于洛阳市偃师区窑头工业区标准化厂房内,对照《偃师市城乡总体规划》（2015-2030）中心城区土地使用规划，本项目土地性质属于工业用地，《偃师市城乡总体规划》（2015-2030）中心城区土地使用规划见附图5。根据偃师市人民政府出具的国有土地使用证（证号：偃国用（2011）第110033号）和偃师市规划局出具建设用地规划许可证，本项目所在窑头工业区占地属于工业用地，工程建设符合城乡规划要求。 2 “三线一单”相符性分析 2.1生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区窑头工业区，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图8。 饮用水源保护区划调查：本项目位于偃师区窑头工业区标准化厂房内，根据调查并查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》，距离本项目最近的饮用水水源地为偃师市一水厂地下水饮用水源保护区（共6眼井），一级保护区：取水井外围50米的区域。本项目距离保护区边界1.58km，不在水源地保护区范围内，符合水源保护区划要求。本项目与水源地位置关系图见附图7。 文物调查：与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 本项目位于偃师区窑头工业区，位于邙山陵墓群东段建设控制地带内，本项目利用现有厂房布置生产设备进行建设，本项目不建设厂房及其他构筑物设施，无土建活动，具体以文物部门意见为准。本项目与大遗址保护区划相对位置见附图6。 陇海铁路线：项目所在园区南170m为陇海铁路线（距离所在车间256m），满足《铁路安全管理条例》第二十七条中“铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离为：其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。”的规定，不在保护区范围内，满足条例及规范要求。 2.2环境质量底线 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）、《偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，聚氨酯浇注过程产生的有机废气经收集后通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气达标排放；废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理，通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理；生活垃圾经垃圾桶临时收集后，由环卫部门清运处置；原料包装桶车间内暂存，厂家回收；废活性炭、废UV灯管、废清洗剂暂存于危险废物暂存间内，定期交由具有资质的单位进行处置。 本项目排放的VOCs在偃师区区域内进行替代，区域内不新增大气污染物的排放量，因此项目建设不会增加对区域环境的压力。 2.3资源利用上线 本项目生产营运过程中不消耗煤，年用电量为20万度电，不会突破资源利用上线，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 2.4环境准入负面清单 本项目位于偃师区窑头工业区，属于偃师区城关镇。根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），偃师区城关镇环境管控单元生态环境准入清单要求如下。 - 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相 符 性. 环境要素类别; 管控要求. 管控单元分类：偃师市城镇重点单元，环境管控单元编码：ZH41038120002. 大气重点管控区; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、逐步关闭区内30万千瓦以下发电机组；城市建成区内工业企业逐步退出并入园入区发展，对退城入园企业的生产、环保、安全等各方面进行严格管控，实现区域规模化集中管理。 5、沿邙山大道两侧，提升改造塑编、校用设备、建材、制鞋等传统行业。积极引导制鞋企业和制鞋产业链上游配套企业逐步退城退村进园区，高标准配套VOCs治理措施，逐步推广集中治理，实现集中集聚发展。; 1、本项目位于偃师区窑头工业区，不在居民住宅区等人口密集区域和其他需要特殊保护的区域，本项目属于新建制鞋业，无恶臭气体产生。 2、本项目为制鞋业，不属于左列禁止新建、改、扩建项目。 3、本项目属于C1951纺织面料鞋制造业。 4、本项目不涉及5、位于偃师区窑头工业区，项目配套建设VOCs治理措施。; 符合. 管控单元分类：一般管控单元，环境管控单元编码：ZH41038130001. 水环境一般管控区; 空间布局约束; 1、重点行业新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。; 1、本项目属于制鞋业，不属于重点行业。 2、本项目厂址位于窑头鞋业园区，不在居民区内，项目VOCs排放量在区域内进行等量削减替代。; 符合. 根据上表分析，本项目符合偃师市环境管控单元生态环境准入清单要求。 3《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 根据偃师市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办[2021]5号）文，与本项目相关内容相符性分析见下表。 - 《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》相符性分析 要求; 环评要求; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理. 3、全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目为新建项目，各种液态原料采取桶装，物料的转移均在密闭生产车间内进行；生产设备均位于密闭生产车间内， 各条生产线产污节点设置集气设施，废气经治理设施处理后排放。VOCs排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求。; 符合. 4、开展重点行业提标治理。（4）制鞋工业企业 VOCs治理。2021年3月底前，制鞋企业实施源头替代，使用的原辅料VOCs含量限值执行《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020） 标准，对工艺过程中产生的有机废气进行收集治理，落实密闭措施，VOCs排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔 2017〕162号）限值要求，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。; 本项目各种生产设备均位于密闭生产车间内，有机废气经集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置收集处理后，经排气筒排放，VOCs排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求。使用的原辅料VOCs含量限值执行《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020） 标准。; 符合. （四）强化VOCs环境监管. 1、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。; 本项目位于偃师区窑头工业区，生产过程中产生的有机废气经治理达标后排放，新增VOCs实现区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。项目使用低VOCs含量的原辅材料，采取废气收集措施，安装高效防治设施，确保废气达标排放。; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办[2021]5号）中相关要求。 4偃师区污染防治攻坚战领导小组《关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）相符性分析 2021年6月18日，偃师区污染防治攻坚战领导小组《关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号），对照该文件，项目与该文件的相符性分析见下表。 - 偃环攻坚〔2021〕4号相符性分析 偃环攻坚〔2021〕4号文的相关要求; 项目特点; 相符性. （一）持续调整优化产业布局，推动产业绿色转型升级. 1.严格环境准入 （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全区原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃（光伏玻璃除外）、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化举报项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为鞋业制造项目，不属于禁止新建、扩建等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理要求，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目满足偃师市环境管控要求，满足“三线一单”准入要求，强化项目环评及“三同时”管理要求。对照重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南、河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版），本项目应按文件要求采取减排措施。; 符合. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 2. 开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、砖瓦窑、铸造、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。; 本项目生产工序产生有机废气经集气罩收集，通过“UV光氧+活性炭吸附装置”治理后实现达标排放。; 符合. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理. 1. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强对全市低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。2021年3月底前，全市木质家具制造、工程机械制造、钢结构制造、卷材制造等行业按照比例完成源头替代，包装印刷、制鞋工业、汽修行业全部完成源头替代；4月底前，工业涂装等涉VOCs行业企业全部完成源头替代；5月底前，家具制造、制鞋、包装印刷及含涂装工序企业，原辅材料达到重点行业绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业全部纳入包括夏季在内的错峰生产调控。; 本项目聚氨酯生产线使用脱模剂属于水性脱模剂，属于低VOCs含量原料，从源头减少VOCs产生。; 符合. 2.加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报区生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年3月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4月底前，工业涂装、铸造等涉VOCs行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂等行业完成VOCs无组织排放提升治理；5月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目属于新建项目，各种液态原料采取桶装，物料的转移均在密闭生产车间内进行；各条生产线设置在密闭生产车间内，各产污节点安装收集设施，经“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，达标排放。; 符合. 根据上表分析，项目符合《偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号），的相关要求。 5与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函[2020]340号相符性分析 - 表4 制鞋工业绩效引领性指标相符性分析 引领性指标; 制鞋工业; 本项目情况; 符合性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 本项目不涉及胶粘剂、浇注头定期清洗，所使用的清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。; 符合. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘器或静电除尘工艺处理。; 项目聚氨酯浇注过程产生的有机废气经集气罩收集后采用“光氧催化+活性炭吸附装置”组合工艺处理。; 符合. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求。; 根据计算结果，本项目NMHC排放浓度不高于40mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3。; 符合. 无组织排放; 1.冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2.胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3.工艺生产过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4.生产车间密闭。; 1. 项目聚氨酯浇注过程产生的有机废气经集气罩收集后采用“光氧催化+活性炭吸附装置”组合工艺处理； 2.本项目不涉及胶粘剂、处理剂等，清洗剂、聚氨酯浇注料桶装密闭储存； 3.不涉及； 4.生产车间为密闭的标准化车间。; 符合. 根据以上分析内容，本项目原辅材料、污染防治设施符合制鞋工业绩效引领性指标。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来及概况 洛阳市偃师区顶梁柱制鞋厂是一家布鞋加工销售企业，拟投资200万元，租赁偃师区窑头工业区标准化厂房建设年产120万双布鞋项目，项目占地1348.8m2。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第十六项-皮革、毛皮、羽毛及其制品及制鞋业-32制鞋业-有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及为上的”，全部编制报告表，本项目含有注塑工艺（聚氨酯塑料浇注成型），属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2建设内容 2.1建设场地 本项目位于偃师区窑头工业区，窑头工业区位于偃师市陇海铁路道北，凤凰大道以东，凤凰北路以南，部队围墙以西区域，本项目租赁窑头工业区现有标准化厂房进行建设，本项目所在车间为窑头工业区12号楼第四层（共五层），生产车间面积1348.8m2。根据偃师市人民政府出具的国有土地使用证（证号：偃国用（2011）第110033号），本项目所在窑头工业区占地属于工业用地，项目建设符合城乡规划要求。土地证及租赁协议见附件。本项目地理位置图见附图1，周围环境概况见附图4。 2.2建设内容 本项目建设内容主要包括：租赁现有厂房，安装生产设备及其他公用辅助设施、环保设施等。主要工程内容见下表。 - 主要工程设施一览表 类别; 名称; 内容、规模; 备注. 主体工程; 生产车间1348.8m2; 布置聚氨酯生产线、缝纫机、锁边机、飞织机、烫布机等; 12#楼第4层. 公用工程; 给水; 自来水; 依托现有. 排水; 生活污水经园区化粪池收集，通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理; 依托现有. 供电; 槐新街道办供电系统; 依托现有. 环保工程; 废气; 浇注生产线; 有机废气：集气设施+UV光氧催化+活性炭吸附装置（1套）+17m高排气筒（1根，排气筒高度2m，离地高度17m）; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水经园区化粪池收集，通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理; 依托现有. 噪声; 车间隔声、距离衰减; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交环卫部门处理处置; /. 一般工业固废; 废原料包装桶，车间内暂存，供货厂家回收；废包装材料、废布料头等经10m2一般固废暂存区暂存后外售; 新建. 危险废物; 废活性炭、废UV灯管、使用后的废清洗剂等，危废暂存间6m2，交有资质单位处理处置; 新建. 2.3生产规模 本项目生产规模为年产120万双布鞋，为聚氨酯布鞋（PU鞋底），具体产品方案见下表。 - 产品方案一览表 产品名称; 规格; 产量. 聚氨酯布鞋; 女鞋：35码-41码; 60万双/年. 男鞋：39码-44码; 60万双/年. 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 主要生产设备一览表 生产单元名称; 工艺名称; 设施; 参数名称; 备注. 名称; 型号; 数量. 飞织 单元; 鞋帮制作; 飞织机; QLKJ型; 27台; 鞋帮制作. 烫布机; 功率2.0kw; 1台; 鞋帮烫平. 聚氨酯浇注单元; 聚氨酯浇注生产线; 烘箱; 1.5m×1.5m; 2台; 原料预热. 烤帮生产线; /; 2条; 鞋帮套帮、电烤帮定型. 聚氨酯浇注成型机; DB-508D; 2条; 包括浇注机和成型流水线等. 检验包装线; /; 2条; 成品检验、包装. 缝纫加工; 锁边机; 功率2.0kw; 4台; 鞋帮锁边. 缝纫机; 功率2.0kw; 4台; 鞋帮缝纫. 环保 单元; 光氧催化+活性炭吸附; 生产线有机废气收集治理设施; 风量：11000m3/h; 1套; 集气装置+UV光氧催化+活性炭吸附+17m高排气筒（1根，排气筒高度2m，离地高度17m）. 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》和工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批-第四批），本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录。 2.5主要原辅材料及能源 本项目的主要原辅材料用量及能源的消耗情况见下表。 - 原辅材料及能源用量情况一览表 名称; 消耗量; 单位; 物质形态; 包装形式; 备注. 原材料; 聚氨酯原液A料; 50; t/a; 液态; 20kg桶装; 聚氨酯生产线原料. 聚氨酯原液B料; 49; t/a; 液态; 25kg桶装. 聚氨酯C料; 1; t/a; 液态; 2kg桶装. 纱线; 3.5; t/a; /; /; 鞋帮原料. 辅助材料; 色浆; 4; t/a; 液态; 20kg桶装; 外购. 脱模剂; 2; t/a; 液态; 25kg桶装; 外购. 缝纫线; 0.2; t/a; /; /; 外购. 包装材料; 120; 万套/a; 纸制品; /; 外购包装纸箱. 鞋材配件; 120; 万套/a; /; /; 鞋垫、鞋撑等. 工业黄油; 0.1; t/a; 固态; 密封桶装; 用于设备润滑. 乙酸乙酯; 0.14; t/a; 液态; 密封桶装; 用于聚氨酯浇注头清洗. 能源; 新鲜水; 160; m3/a; /; /; 槐新街道办供水系统. 电; 20; 万度/a; /; /; 槐新街道办供电系统. 主要原辅材料理化性质如下： （1）聚氨酯鞋底原液：鞋底用聚氨酯树脂/ PU鞋底原液，是制备聚氨酯鞋底的原料。鞋底用聚氨酯是介于橡胶与塑料之间的微孔弹性体，是含开孔的微孔弹性结构，微孔直径0.01-0.1mm，成型密度0.3-1.0，通常有1-2 mm自结皮，具有优越的回弹性。本项目使用PU鞋底原液为聚酯型，一般由A、B、C三个组分构成。 （2）原液A料：聚酯多元醇，聚酯多元醇通常是由有机二元羧酸（酸酐或酯）与多元醇（包括二醇）缩合（或酯交换）或由内酯与多元醇聚合而成，分子量约为2000。聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氮基等极性基团，内聚强度和附着力强，具有较高的强度、耐磨性。脂肪族（多指已二酸聚酯）聚酯二元醇多用于生产浇注型聚氨酯弹性体、热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底、PU革树脂、聚氯酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等。 （3）原液B料：B料的主要成分为异氰酸酯、聚氨酯树脂等，使用时需要加热（40-50℃）降低物料粘度，是生产聚氨酯塑料的必要原料之一。 （4）C料：主要成分是胺类，起到促进固化的效果。 - 表8 PU原液主要组成成分 名称; 组分; 含量（单位：%（w/w））. 聚氨酯原液-A料; 聚酯多元醇; 90-97. 硅油; 0.2-0.1. 水; 0.4-0.5. 小分子二元醇; 3-5. 聚氨酯原液-B料; 聚酯多元醇; 40-50. 聚醚多元醇; 10-15. MDI; 40-50. 磷酸; 50-80ppm. 聚氨酯原液-C料; 乙二醇; 65-70. 三乙烯二胺; 30-35. （5）色浆：为无机颜料，作为聚氨酯染色剂，添加不同色浆用于改变聚氨酯的颜色。 （6）脱模剂：水性脱模剂，脱模剂组分组成为：乳化蜡液10%~15%，甲基硅油乳液15%~20%，改性硅油乳液5%~8%，去离子水50%~55%，乳化剂4.5%~6%，添加剂0.5%~1%，防腐剂0.3%~0.5%，挥发性有机化合物（VOCs）含量为0.8%。主要应用于聚氨酯制品生产过程浇注成型后脱离模具。其特点为以水为分散相，形成的水溶物既具备使聚氨酯泡沫脱模的功能，又具备生物降解性，环保性较强。 （7）工业黄油：润滑脂，属于半固体润滑剂，能覆盖于摩擦表面，可隔离水气、湿气和其它有害介质与金属的接触，从而减轻腐蚀磨损，防止生锈，保护金属表面。 （8）乙酸乙酯：无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃(开杯)。本项目用于聚氨酯生产线浇注头清洗工序。 2.6职工定员及劳动制度 项目劳动定员为20人，年工作200天，工作制度为单班制，工作时间8h（8:00-12:00，14:00-18:00）。 2.7给排水 本项目用排水情况见下表。 - 用水及废水产生情况一览表 类别; 用水单元; 用水系数; 使用单位; 用水量; 废水量; 排放去向. 生活 用水; 职工生活; 40L/人·d; 20人；200d/a; 0.8m3/d；160m3/a; 0.64m3/d；128m3/a; 化粪池收集，进入洛阳市中州渠人工湿地 进一步处理. 本项目水平衡图如下： 职工生活用水 0.8 0.16 0.64 化粪池 洛阳市中州渠人工湿地 0.64 新鲜用水 0.8 图1本项目水平衡图 单位：m3/d 2.8厂区、车间平面布置 偃师区窑头工业区建设多栋标准厂房，主要入驻制鞋业类相关项目。园区东侧为空地，西侧为凤凰公园，南侧为空地、空地南170m为陇海铁路线，北侧为园区道路、道路北为空地，周围交通便利。 本项目所在车间为园区12号楼第4层，于车间内西北侧、东侧各布置1条聚氨酯生产线，车间南部设置鞋帮制作区、原料区和半成品区，车间北部设置成品区、办公区、缝纫区等，生产流畅，布局合理。本项目平面布置图见附图2。 2.9本项目与园区工程依托关系 本项目生产车间、公用辅助设施依托园区工程。 - 本项目与窑头鞋业园区工程依托关系一览表 依托内容; 窑头鞋业园区; 本项目; 备注. 主体工程; 生产车间; 已建; /; 利用现有厂房安装生产设备及环保设施进行建设. 公用辅助工程; 供电系统; 已建; /; 槐新街道办供电系统. 供水系统; 已建; /; 园区给水管网供给. 环保设施; 化粪池; 已建; /; 依托园区现有设施. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1生产工艺流程 本项目包括2条聚氨酯生产线，聚氨酯生产线一般采用椭圆形模具循环生产线，鞋帮、鞋底一次浇注成型（连帮成型），聚氨酯生产线包括浇注机和成型流水线等。生产线加热成型工序采用电加热。 工艺流程简述： （1）鞋面加工：外购纱线经过飞织机、烫布机制作鞋帮，制作好的鞋帮经缝纫机、锁边机加工即成鞋面。锁边后的鞋面经鞋面加热箱（电加热，温度105℃左右），加热软化后，套在鞋楦上定型。然后将鞋楦安装在聚氨酯注塑一体机对应的链条鞋底模具卡套上。 （2）物料准备：A、B组分原料在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为40-50℃），按配比在A料中加入C料、色浆，密封搅拌均匀。搅拌后的A料和B料分别加入原液罐中，按配方要求及浇注量分别调节两个组分的计量泵，两组原液在混合装置中经高速搅拌混合均匀。 （3）鞋底鞋面浇注压合：聚氨酯水性脱模剂经喷射机喷射在鞋模具上，物料经注射机头的浇注口浇注在鞋模具上，鞋楦与其压合，得到布鞋。布鞋进入烘干箱内烘干处理，烘干箱采用电加热，温度约40~50℃，烘干定型时间4-5min，烘干后的布鞋脱去模具，检验包装即为成品。模具经脱模后，在空模具上喷脱模剂后再进行浇注，流水线进入下一个循环。 （4）每天聚氨酯生产线停止浇注后，使用乙酸乙酯对聚氨酯生产线浇注头进行清洗，乙酸乙酯易挥发，挥发至空气中以非甲烷总烃计。清洗后废液使用容器收集并密封保存。在危废暂存间暂存，交有资质单位处理处置。 检验 包装 脱模剂 成品 有机废气、噪声 包装材料 图1聚氨酯生产线生产工艺流程及产污环节图 有机废气 模具组合 鞋帮 缝纫 鞋面加热、套帮 A组分 B组分 加热降低粘度 加热降低粘度 加入C组分及颜料 投入A料罐、搅拌 计量 B组分 计量 混合头搅拌 鞋底模型 浇注 烘干定型 有机废气、噪声 脱模 纱线 废气、废乙酸乙酯溶液 乙酸乙酯 飞织 2产污环节 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 - 本项目产污环节一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 聚氨酯生产线; 浇注工序; 非甲烷总烃. 烘干定型工序; 非甲烷总烃. 喷涂脱模剂; 非甲烷总烃. 浇注头清洗; 乙酸乙酯，以非甲烷总烃计. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体废物; 原料包装袋; 原料使用; 废原料包装袋. 原料包装桶; 原料使用; 废原料包装桶. 鞋帮制作加工; 鞋帮制作; 废布料头. 废气治理设施; 废气治理; 废活性炭. 废UV灯管. 聚氨酯生产线; 浇注头清洗; 使用后的废清洗剂. 职工日常; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁偃师区窑头工业企业标准空厂房进行建设，不存在原有污染情况及环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1环境空气质量现状 1.1达标区判定 本项目位于洛阳市偃师区，评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》可知：2020年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为PM2.5，其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。 - 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 由上表可知，2020年度洛阳市PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定洛阳市属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 1.2环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 为了解该项目区域环境空气质量，根据偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师市2019年优良天数202天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 - 区域空气质量现状监测数据一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 201; 160; 125.6; 不达标. 由上表可知，偃师市PM2.5及PM10的年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，偃师市属于不达标区。 本项目产生废气污染物主要为非甲烷总烃废气，产生有机废气有组织收集，通过“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后达标排放，对周围环境空气影响较小。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目厂区周围环境空气中非甲烷总烃质量现状，本次评价引用《偃师市恒晟制鞋有限责任公司年产80万双制鞋项目环境影响报告表》监测数据，监测时间2021年03月11日-03月13日连续3天，监测点位：许庄村（项目东南侧3.1km），监测点位见附图3，监测结果见下表。 - 其他污染物环境质量现状监测数据一览表 监测点; 监测因子; 1小时平均浓度. 浓度范围mg/m3; 标准值; 占标率%; 超标率%. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.43-0.72; 2mg/m3; 21.5-36; 0. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 1.3区域污染物达标消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）、《偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2地表水环境质量现状 本项目生活污水经园区化粪池收集预处理后，通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入伊洛河。为了解伊洛河现状水质，利用洛阳市环境监测站2020年对伊洛河汇合处断面的监测数据评价统计，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 表14 2020年伊洛河监测断面地表水监测数据评价统计表 单位：mg/L COD; NH3-N; TP. 平均值; Ⅲ类 标准; 超标倍数; 平均值; Ⅲ类 标准; 超标倍数; 平均值; Ⅲ类标准; 超标 倍数. 17.778; 20; /; 0.367; 1.0; /; 0.056; 0.2; /. 由上表可知，2020年伊洛河交汇处断面COD、NH3-N、TP平均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 本项目车间外500米范围内涉及居民区，厂界外50米范围内没有声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，本项目500m范围内大气环境保护目标为窑头村、中迈夏都城小区。具体情况见下表。 - 环境保护目标一览表 保护目标; 相对方位; 距本项目最近距离; 距园区最近距离; 人口. 大气环境; 窑头村; 西南; 300m; 146m; 600人. 南; 280m; 220m; 2260人. 中迈夏都城小区; 西北; 370m; 90m; 1200人. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 类别; 标准及等级; 污染物/指标; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值、表9 企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度60mg/m3. 非甲烷总烃; 企业边界任何1小时大气污染物浓度限值4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500mg/L. 氨氮; /. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 东、西、南、北厂界; 昼间60dB（A）. 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修订单. 注：非甲烷总烃无组织排放同时满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求（有机废气处理效率70%，工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3限值要求；. |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放指标从偃师市污染负荷消减量中调剂： 生活COD、氨氮：本项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。本项目生活污水COD、氨氮排放量为0.0307t/a、0.0031t/a。纳入洛阳市中州渠人工湿地已申报的总量，本项目不再申报水污染物总量指标。 VOCs：本项目新增VOCs排放量0.116t/a，替代来源为偃师区2021年减排档案中的VOCs减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目租赁现有车间安装生产设备进行建设。施工期主要建设内容为生产设备安装，不涉及土建工程。施工时间约2个月。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，通过园区化粪池收集，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目实施后，聚氨酯生产线产生的有机废气经集气设施收集后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后的废气经1根17m高排气筒（1根，排气筒高度2m，离地高度17m）排放。废气污染物排放情况统计见下表。 - 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 核算排放时间（h）; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 聚氨酯生产线; 浇注机、烘干箱、喷脱模剂、浇注头清洗; 浇注、烘干、喷脱模剂、浇注头清洗; 非甲烷总烃; 0.3734; 21.2; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置，风机风量11000m3/h 收集效率90% 非甲烷总烃去除率80%; 是; 4.24; 0.0466; 0.0746; 1600; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 聚氨酯生产线; 浇注机、烘干线、喷脱模剂、浇注头清洗; 浇注、烘干、喷脱模剂、浇注头清洗; 非甲烷总烃; 0.0414; /; 无组织; 车间密闭; /; /; /; 0.0414; 1600. 注：表格中数据来源为《第二次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册》—《塑料制品行业系数手册》、《废弃资源综合利用行业系数手册》，以及物料衡算。《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃60mg/m3. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目有机废气治理措施为技术规范推荐措施，治理措施可行。生产线产生的有机废气经集气设施收集后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2废气污染源强核算 本项目产生废气主要为聚氨酯生产线浇注、喷脱模剂、烘干过程中产生的有机废气。 聚氨酯生产线工作时间为200d/a，本项目生产车间内设生产区、办公区等，生产区车间内密闭设置，各条生产线产污节点单独设置集气设施，产生有机废气经收集后通过各自引风管接入主风管，有机废气由主风管引入1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，处理后废气通过1根17m高排气筒（1根，排气筒高度2m，离地高度17m）排气筒排放。 （1）聚氨酯生产线有机废气源强分析 本项目设置聚氨酯生产线2条，聚氨酯浇注废气参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》292塑料制品业系数手册--塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数2.7千克/吨-原料，本项目聚氨酯生产线原辅材料用量为104t/a，则浇注过程非甲烷总烃产生量为0.2808t/a。烘干工序温度约为60-80℃，烘干过程挥发少量的非甲烷总烃，挥发量约为原料量的0.1%，则烘干工序非甲烷总烃产生量约0.104t/a。脱模工序脱模剂用量2t/a，挥发性有机化合物（VOCs）含量为0.8%，喷脱模剂工序非甲烷总烃产生量约0.016t/a。聚氨酯浇注停止后，使用乙酸乙酯清洗。单条生产线每次清洗用量200mL，聚氨酯生产线年生产时间为200d/a，乙酸乙酯年用量0.14t/a。乙酸乙酯清洗后使用容器承接，废液使用容器收集，并密封保存。乙酸乙酯易挥发，容器承接过程在几分钟内完成，挥发量以年用量的10%、挥发在空气中以非甲烷总烃计，产生量为0.014t/a。聚氨酯生产线有机废气产生量为0.4148t/a。 针对聚氨酯生产线，环评要求：（1）每条聚氨酯生产线浇注工序浇注口上方设集气罩（集气罩四周设置垂帘，2个）；（2）烘干道进出口上方设置集气罩，废气通过引风管连接到主风管（共4个），（3）喷脱模剂工位设置集气罩（集气罩四周设置垂帘，2个），废气通过引风管连接到主风管；（4）各工位产生废气经收集后合并处理，有机废气经主风管引入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，处理后的尾气经1根17m高排气筒（排气筒高度2m，离地高度17m）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；浇注工序取0.1m（浇注作业区集气罩四边设置垂帘），喷脱模剂工序取0.1m（浇注作业区集气罩四边设置垂帘），烘干工序取0.3m； A---集气罩口面积，m2，浇注工序集气罩口面积为1.5m×1.5m，喷脱模剂工序集气罩口面积0.6m×0.6m，烘干工序集气罩口面积为0.4m×0.4m（每条生产线2个）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目最小控制风速取0.4m/s。 由此计算出浇注工序集气罩风量0.705m3/s，喷脱模剂工序风量0.138m3/s，烘干道口集气罩风量0.318m3/s（2个），合计5324.4m3/h，单条聚氨酯生产线配套风机风量合计以5500m3/h计，本项目共2条聚氨酯生产线，配套风机风量为11000 m3/h。 本项目聚氨酯生产线废气的收集效率以90%计，“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理效率为80%计。生产线年工作1600h/a（8h/d，200d/a）。则经集气罩收集到的有机废气量为0.3734t/a，未被集气罩收集到的有机废气量为0.0414t/a。 废气经集气罩收集后通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后排放浓度为4.24mg/m3，排放速率为0.0466kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求。 未被收集的非甲烷总烃量约为0.0414t/a，车间通风无组织排放。 1.3大气排放口 大气排放口信息见下表。 - 大气排放口基本信息表 排放口编号; 名称; 污染物; 排放口 地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气筒温度℃; 排放口 类型. DA001; 有机废气处理设施排气筒; 非甲烷总烃; 112.809774，34.728228; 17; 0.3; 20; 一般排放口. 注：本项目位于园区12号楼第四层，该栋厂房共五层，排气筒高度应高于标准厂房楼顶. 1.4环境影响分析 本项目位于偃师区窑头工业区，该区域环境空气属于二类。根据洛阳市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台一系列相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。本项目营运期针对废气采取的措施为：生产线产生有机废气采取集气设施收集+“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后通过17m排气筒排放。处理后非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及相关标准限值要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2废水 本项目职工定员20人，无食宿，年工作200d。无食无宿生活用水量按40L/人·d，本项目生活用水量为160m3/a（0.8m3/d），则生活污水产生量为128m3/a（0.64m3/d，产污系数按80%计）。生活污水水质：COD 300mg/L、NH3-N25mg/L，COD、氨氮产生量分别为0.0384t/a、0.0032t/a。本项目生活污水进入园区化粪池处理，化粪池对COD、氨氮去除效率为20%、3%，化粪池处理后COD 240mg/L、NH3-N24.25mg/L，则生活污水COD、氨氮排放量分别为0.0307t/a、0.0031t/a。生活污水经园区化粪池处理后，进入污水管网排入中州渠污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师市山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 依托可行性分析：窑头工业区建设16栋标准化厂房，每栋五层，每栋厂房配套建设化粪池，化粪池容积50m3。本项目位于12号楼第4层，经现场调查，二层、三层已入驻企业，一层、四层、五层为空置，本项目位于四层。本项目生活污水产生量0.64m3/d，根据建设单位提供资料，一层企业用水量约为1m3/d，废水产生量约为0.8m3/d，二层企业用水量约为0.8m3/d，废水产生量约为0.64m3/d， 化粪池有效容积满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）化粪池生活污水停留时间为12-24小时的要求。因此本项目生活污水依托园区化粪池进行处理可行。 洛阳市中州渠人工湿地收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。本项目位于窑头鞋业园区，区域污水管网完善，位于洛阳市中州渠人工湿地的收水范围内。 生活污水经化粪池处理后，水质因子浓度为COD 240mg/L、NH3-N24.25mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求为：COD350mg/L、氨氮45mg/L，本项目生活污水经化粪池处理后，水质浓度满足洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求。 本项目建成后，生活污水排放量约为0.64m3/d，目前洛阳市中州渠人工湿地日处理量约为1000m3/d，富余处理能力约为5000m3/d，项目废水可被洛阳市中州渠人工湿地所接纳，对湿地的运行不会造成负荷。故本项目依托洛阳市中州渠人工湿地处理是可行的。 因此，项目营运期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 3噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 本项目噪声源主要有聚氨酯浇注成型机、缝纫机、锁边机、飞织机、环保设施及风机等设备运行噪声，声压级在55-85dB(A)之间，主要生产设备声源参数见下表。 - 设备声源参数 单位：dB(A) 主要高噪设备; 数量; 声源声 级值; 工作方式; 减噪措施; 排放强度; 持续时间h/d. 聚氨酯浇注成型机; 2台; 70; 间歇; 厂房隔声; 50; 8. 缝纫机; 4台; 55; 间歇; 厂房隔声; 35; 8. 锁边机; 4台; 55; 间歇; 厂房隔声; 35; 8. 飞织机; 27台; 65; 间歇; 厂房隔声; 45; 8. 风机; 2台; 85; 间歇; 厂房隔声; 65; 8. 3.2噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 - 运营期厂界噪声结果 单位：dB(A) 点位; 昼间; 是否达标. 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值. 东厂界; 38.1; 51.7; 51.9; 60; 达标. 西厂界; 33.6; 52.8; 52.9; 60; 达标. 南厂界; 35.4; 52.2; 52.3; 60; 达标. 北厂界; 32.8; 53.6; 53.6; 60; 达标. 由上表可知，本项目建成后，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4固体废物 4.1固体废物产排情况 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废包装材料、废原料包装桶、废布料头、有机废气治理设施定期更换的废UV灯管和废活性炭、聚氨酯浇注头清洗产生的废清洗剂等。本项目固废产生及处理处置方式见下表。 - 项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 产生量t/a; 利用处置方式和去向. 原料包装; 废包装袋; 一般工业固废; 0.2; 在一般固废暂存间暂存，定期外售. 鞋帮加工; 废布料头; 一般工业固废; 0.8. 原料包装; 废原料包装桶; 一般工业固废; 1.0; 厂家回收. 废色浆包装桶; 危险废物; 0.1; 分类在危废暂存间密封暂存，交有资质单位处理. 有机废气处理设施; 废活性炭; 危险废物; 1.64. 废UV灯管; 危险废物; 0.01. 浇注头清洗; 废清洗剂; 危险废物; 0.178. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 2; 交环卫部门. 生活垃圾：本项目职工20人，每年工作 200 天，按每人每天产生垃圾 0.5kg 计算，生活垃圾产生量为2t/a，厂区内设置垃圾桶，分类收集交由环卫部门清运处置。 废包装桶：本项目废包装桶主要来自原材料（聚氨酯原辅料、脱模剂、清洗剂等）的使用，产生量约1.0t/a。 废活性炭：本项目生产过程产生的有机废气通过“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，其中活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的71%计，1t活性炭可吸附0.2t有机废气，则活性炭用量为1.36t/a，废活性炭产生量约为1.64t/a（废活性炭产生量与有机废气吸附量合计）。本项目活性炭装置按装载量300kg计算，项目活性炭装置需定期更换活性炭3次/年。 废UV灯管：UV光氧催化装置定期更换的废汞灯管产生量为0.01t/a。 废乙酸乙酯溶液：聚氨酯浇注头清洗产生的废乙酸乙酯溶液，乙酸乙酯年用量0.14t/a，挥发量0.014t/a，废乙酸乙酯产生量为0.126t/a，废乙酸乙酯溶液中含有部分聚氨酯废料，聚氨酯废料量以年用量的0.05%计，则废乙酸乙酯溶液产生量为0.178t/a。 对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭、废汞灯管、废原料桶、废乙酸乙酯溶液属于危险废物，废活性炭危废编号HW49：900-039-49，废汞灯管危废编号HW29：900-023-29，废乙酸乙酯溶液危废编号HW06：900-402-06，废原料桶危废编号HW49：900-041-49。本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治 措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.64; 有机废气治理; 固态; 有机废气、纤维; 3次/ a; 毒性; 分类在危废暂存间密封暂存，交由资质单位处理处置。. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.01; UV光解装置; 气态+固态; 汞蒸气; 1次/a; 毒性. 废乙酸乙酯溶液; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-402-06; 0.178; 聚氨酯浇注头清洗; 液体; 乙酸乙酯; 1次/d; 毒性、易燃性. 废原料桶; HW49其他废物; 900-041-49; 1.0; 原料使用; 固态; 废原料桶; 1次/d; 毒性. 4.2环境管理要求 车间内设置6m2危险暂存间，危险废物分类收集，密封储存，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 - 项目危险废物贮存场所（设施）情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 生产车间内; 6m2; 金属桶装; 1 t; 半年. 废UV灯管; HW29 含汞废物; 900-023-29; 金属桶装; 0.005t; 半年. 废乙酸乙酯溶液; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-402-06; 密封保存; 0.03t; 半年. 废原料桶; HW49 其他废物; 900-041-06; 密封保存; 0.05t; 半年. 危险暂存间设为封闭隔间，具备防风、防雨、防晒等功能，且贮存间地面与裙角均用防渗混凝土建造，表层无裂痕，并应在防渗混凝土层外采用防渗材料铺设，保证渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2.0mm；存放区四周设有砖混围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露。本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 5地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为密封桶装的废活性炭、废UV灯管等，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。本项目使用液态物料均在专用桶内存放，存放在车间内，车间地面已做防渗措施。 本项目车间位于标准厂房第四层，并采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B，表B.1突发环境事件风险物质及临界量”中风险物质，本项目使用的乙酸乙酯属于风险物质（乙酸乙酯临界量为10t），本项目乙酸乙酯年用量为0.14t/a，最大储存量为35kg（高40cm，直径30cm储罐一个），本项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.0035，属于Q˂1范围，因此本项目无需进行风险专项评价。乙酸乙酯储存过程应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封，应与碱金属等分开存放，切忌混储。 7自行监测计划 本项目环境监测任务外委环境监测站完成，企业不设环境监测机构。本项目位于偃师区窑头工业区，园区厂房为五层标准厂房，各栋厂房之间均有道路可通行，未设置围墙。园区为鞋业园区，入驻各类制鞋业相关项目。参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123-2020）中相关内容，结合本项目排污特点及园区环境，项目监测计划见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测内容; 污染物名称; 监测频次; 执行排放标准. 有机废气处理设施排气筒DA001; 烟气量,烟气流速; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 8环保投资估算 本项目总投资为200万元，环保投资为12.6万元，占总投资的6.3%。环保投资估算见下表。 - 环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 投资 （万元）. 废气; 生产线有机废气; 本项目生产区车间内密闭设置，聚氨酯生产线产污节点设置集气设施，产生的有机废气经收集后通过各自引风管接入主风管（每条生产线引风管设置管道风机），集气设施+UV光氧催化+活性炭吸附装置+17m高排气筒（1根，排气筒高度2m，离地高度17m）; 12. 废水; 生活污水; 化粪池依托园区现有; /. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存间10m2; 0.2. 危废固废; 1个6m2危废暂存间; 0.4. 合计; 12.6. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气处理设施排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气设施+UV光氧催化+活性炭吸附装置（1套）+17m高排气筒（1根，排气筒高度2m，离地高度17m） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求 |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |
| 地表水环境 | 化粪池出口 | COD、氨氮 | 化粪池50m3，依托园区现有 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存间10m2，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间6m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原料暂存区、危废暂存间、生产区采取完善的防渗和管理措施，杜绝跑、冒、滴、漏，在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，保证各项污染防治措施稳定运行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可文件；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； （2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录等； （3）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；排放口规范化设置，粘贴标识牌。 （4）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市偃师区顶梁柱制鞋厂年产120万双布鞋项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.116 | / | 0.116 | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0384 | / | 0.0307 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0032 | / | 0.0031 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 废布料头 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | / |
|  | 废原料包装桶 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.64 | / | 1.64 | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废乙酸乙酯溶液 | / | / | / | 0.178 | / | 0.178 | / |
|  | 废色浆包装桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |