报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年回收加工处理4万吨废旧塑料改建项目

建设单位（盖章）：偃师市艾菲废旧物资回收有限公司

编制日期：2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市艾菲废旧物资回收有限公司 年回收加工处理4万吨废旧塑料改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410381-42-03-096193 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘洋 | 联系方式 | 15838516365 |
| 建设地点 |  | 河南省偃师市高龙镇辛村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112°41'37.100"，34°37'52.300" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 第三十九、废弃资源综合利用业42中85非金属废料和碎屑加工处理422类 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） |  | 7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 新增18000 （拟建原料仓库及成品仓库占地） |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类），本项目与专项评价设置原则对比情况见下表。 表 1-1 项目与专项评价设置原则对比表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气污染因子未列入《有毒有害大气污染物名录》； 本项目排放废气不含二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目改建前生产废水经处理达标后经偃师市中友电厂污水管网排入伊河，改建后生产废水经处理达标后全部回用于生产，不外排。; 无. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。; 无. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水 。; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不向海洋排放污染物 。; 无. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 无. 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 河南省生态环境分区管控总体要求 对照河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函[2021]171号）文件，本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容相符性分析如下： - -2 《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 1河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目; 相符性. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目为改建项目，行业类别为非金属废料和碎屑加工处理，属于废旧资源综合利用。 2、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3、本项目行业类别为非金属废料和碎屑加工处理，属于废旧资源综合利用，不属于左列禁止、限制发展项目。 4、本项目行业类别为非金属废料和碎屑加工处理，属于废旧资源综合利用，不属于两高项目。; 相符. 2河南省生态空间总体准入要求. 分区; 类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动。; 本项目所在地不属于生态红线区域。; 不涉及. 一般生态空间; 水土保持重要区、生物多样性维护重要求区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他。; 本项目不涉及左列所述区域。; 不涉及. 3河南省大气生态环境总体准入要求. 管控纬度; 准入要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径 30 公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 1. 本项目行业类别为非金属废料和碎屑加工处理，蒸煮锅采用电加热。 2. 本项目用地为工业用地规划，符合高龙镇规划。本项目行业类别为非金属废料和碎屑加工处理，不属于左侧所列项目。; 相符. 污染物排放管控; 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成 VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治 VOCs 排放，新改扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到 B 级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 3、本项目行业类别为非金属废料和碎屑加工处理。 4、本项目行业类别为非金属废料和碎屑加工处理，不属于重点行业。本项目为改建项目，生产过程不涉及VOCS废气产生及排放。 5、本项目严格执行项目环评及“三同时”管理，改建后达到省绩效分级B 级要求。 6、不涉及。 7、本项目采用电加热。; 相符. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3. 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4. 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目为改建项目，行业类别为非金属废料和碎屑加工处理，属于废旧资源综合利用，使用电能，不涉及锅炉。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容要求。 2.“三线一单”相符性分析 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号，三线一单即为“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，以下进行逐条分析： （1）生态保护红线 本项目位于偃师市高龙镇，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 根据调查并查阅《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办 〔2016〕23号）》，距离本项目最近的集中式饮用水水源地为高龙镇集中饮用水水源地。高龙镇集中供水厂位于高龙镇，水源地位于供水站站附近，设计供水能力为2880m3/d，供水区域包含辖区内高龙、左村、辛村、高也、铺刘、逯寨、石牛、段西、段东、苗湾、李湾、陶花店、共12个村庄，供水人口共计3.9万余人。水源地共包括3眼水井，其中1#、2#井位于水厂内部，井深240m，井口直径0.31m，设计取水量为40m3/h 。3#井位于水厂外，井深210m，井口直径0.31m，设计取水量为40m3/h。具体坐标分别为东经112°42'36.15"，北纬34°37'46.74"；东经112°42'34.50"，北纬34°37'45.70"；东经112°42'34.50"，北纬34°37'50.19"。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号，偃师市高龙镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东95m、西100m、南100m至207国道、北200m的区域。本项目位于该集中式饮用水水源地一级保护区边界西1400m，不在该集中饮用水水源地保护范围之内（具体保护范围及与项目的位置关系见附图四）。 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于高龙镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南兆域。东汉陵墓南兆域位于偃师市李村镇、庞村镇、寇店镇、高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。洛南东汉陵墓群西距洛阳市区大约20km，可分成两个部分：核心区域（帝陵）和外围区域（陪葬墓群）。核心区域地处万安山北麓高坡上，地势高亢宽阔，海拔高度较高；外围区域位于核心区域的东部、东北部，地处伊洛河河谷和万安山山麓高坡下，地势平缓面积狭小，海拔高度较低。整个陵区占地面积大于200km2，现存和已经被夷平的古代墓冢大约167座。东汉时期帝陵及陪葬墓遗产价值的全部载体。包括：遗产本体和环境的全部遗迹遗物、以及其它相关历史文化信息载体。遗产本体——洛南东汉陵墓群整体格局，陵区格局、墓区格局，陵冢、墓冢地上与地下的全部遗存，陵园格局与全部遗存。遗产环境——与洛南东汉陵墓群遗产本体的营造活动有直接价值关联的全部自然环境要素和人工环境要素。主要包括万安山低山丘陵，洛河、伊河故道与陵墓区的相对地形关系，历史植被品种，以及东汉都城遗址汉魏洛阳故城。可移动文物——在洛阳东汉陵墓群遗址范围内出土、与遗产价值有直接关联的全部可移动文物。保护范围和建设控制地带由2008年河南省人民政府公布的“皇陵南兆域”确定。保护范围——包括帝陵核心区和陪葬墓区两部分。帝陵核心区西至西庞村—高沟一线，南至高沟—肖村西寨一线，东至石村—肖村一线，北至西庞村—石村一线。陪葬墓区西至东彭店—魏家窑一线，南至魏家窑—郝寨一线，东至段湾—郝寨一线，北至伊河，面积共64.2km2。重点保护区——对帝陵和重要陪葬墓划定重点保护区，以墓冢为中心的1km2范围为其重点保护区，总面积约7.2km2。一般保护区——重点保护区外的保护范围为一般保护区，总面积约57km2。建设控制地带——西至上村—毛村一线，南至张沟—孙家瑶一线，东至段湾—董村一线，北至伊河，面积约109km2。本项目位于其一般保护范围内，根据偃师市文物局勘探证明，未发现古文化遗存，本项目对文物的影响以文物部门意见为主。本项目与文物保护区的关系见附图五。 （2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师市高龙镇，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）等相关大气治理文件，提出无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能，破碎过程为湿式破碎无废气产生，清洗废水经“气浮池、厌氧、好氧处理工艺” 生产废水经污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”后回用于生产不外排；项目产生的一般固废集中收集后综合利用或合理处置，危险废物在厂区暂存后定期交由有资质单位进行处理。 （3）资源利用上线 本项目改建后生产过程中新鲜水用水量为31.1m3/d（9330m3/a），项目年加工废塑料量为4万t/a，则综合新水消耗为0.2333吨/吨废塑料，符合《废塑料综合利用行业规范条件》中PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。本项目生产过程所用能源为电能，用电量55万kWh/a，经计算本项目综合电耗约13.75kwh/t-原料，满足《废塑料综合利用行业规范条件》中相关要求（塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500kwh/t原料），符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区高龙镇，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地属于偃师市大气布局敏感区，区域环境管控单元编号为ZH41038120004。项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-3 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41038120004; 偃师市大气布局敏感区; 大气环境重点管控区; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。; 1、本项目不属于禁止类。; 相符. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3生活垃圾发电厂要提高运营管理效率， 严格控制各项污染物排放， 安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 1、本项目不属于上述高污染、高排放项目。 2、本项目生产过程不排放二氧化硫、氮氧化物、VOCS。原料仓库及污水处理站会产生少量硫化氢及氨等恶臭气体。 3、本项目不涉及。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 3.产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于“鼓励类”第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第15款“三废”综合利用及治理技术、装备和工程；第27款“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合当前国家产业政策。且该项目已于2020年11月23日在洛阳市偃师市发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410381-42-03-096193。 4相关规划 4.1与《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 - 表1-4 与《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》（本项目涉及内容）; 本项目; 相符性. 一、重点任务. 2、严格环境准入 严格项目环评审批，对列入禁止生产的超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农膜、含塑料微珠日化品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等项目不予环评审批；新上废旧塑料资源化利用项目环评审批执行入驻产业集聚区、合规的工业园区或循环经济园区原则VOCs排放量不超0.5吨/年，并实行VOCs排放总量削减替代；持续推进废塑料回收利用企业废气提标治理，废气污染物全面执行VOCs特别排放标准限值。; 本项目位于偃师区高龙镇，为改建项目。本项目废塑料回收加工工艺为外购废塑料经湿式破碎、清洗、包装即为成品废塑料，原料仓库及污水处理站会产生少量硫化氢及氨等恶臭气体。; 相符. 4.2偃师市污染防治攻坚战领导小组《关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）相符性分析 2021年6月18日，偃师市污染防治攻坚战领导小组《关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号），对照该文件，项目与该文件的相符性分析见下表。 - 表1-5 偃环攻坚〔2021〕4号相符性分析 偃环攻坚〔2021〕4号文的相关要求; 项目特点; 相符性. （一）持续调整优化产业布局，推动产业绿色转型升级. 1.严格环境准入 （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全区原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃（光伏玻璃除外）、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化举报项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目属于废弃资源综合利用业，不属于禁止新建、扩建“两高”项目和产能过剩的产业项目。; 相符. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理要求，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 对照偃师市环境管控单元生态环境准入清单，本项目满足偃师市环境管控要求，满足“三线一单”准入要求，强化项目环评及“三同时”管理要求。对照重污染天气通用点行业应急减排措施制定技术指南等文件，本项目应按文件要求采取相应的无组织排放、监测监控、环境管理等措施，满足要求。; 相符. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 2. 开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、砖瓦窑、铸造、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。; 原料仓库及污水处理站会产生少量硫化氢及氨等恶臭气体，要求原料仓库内安装排气扇，及时通风，污水处理站污泥及时处理。项目生产废水经污水处理站处理后排放满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”后回用于生产不外排。; 相符. 根据上表分析，项目符合《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号），的相关要求。 4.3与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）( HJ/T 364-2007）》相符性分析 对照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）( HJ/T 364-2007）》，本项目与相关要求的相符性见下表。 - 表1-6 本项目与“技术规范”符合性分析 序号; 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）的相关要求; 本项目; 相符性. 1; 废塑料回收、 运输和贮存要求; 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废原料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。; 本项目原料为废旧PET塑料，主要原料为废旧矿泉水瓶、塑料等，不涉及属于医疗废物和危险废物的废塑料。不涉及含卤素废塑料的回收和再生利用。; 相符. 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行。废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒。包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288。不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。; 本项目废塑料瓶打扎后运输采用厢车运输，运输过程加篷布遮盖，保证无遗撒。打扎外包装为塑料膜包装，防水、耐压、遮蔽性好。; 相符. 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施；不同种类的废塑料应分开存放。; 项目废塑料回收后存放于原料棚内，可实现防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散。; 相符. 2; 废塑料的预处理和再生利用要求; 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。; 项目采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；采用机械化和自动化作业。; 相符. 废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全。; 本项目废塑料分选采用光学分选。; 相符. 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。; 项目采用物理清洗， 不使用清洗药剂。; 相符. 废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥等；自然干燥的场所应采取防风措施。; 本项目废塑料干燥采用节能真空干燥。. 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内：现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。; 本项目为改建项目，项目不在城市规划范围内，不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区。用地性质为工业用地。; 相符. 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志。; 项目建有围墙，场区分区明确，设置专门的原料区、生产区、产品贮存区等。; 相符. 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。; 项目采用污水处理站对项目废水进行处理，污泥经压滤机处理后，再经固化压块晾晒后外售至建材厂或运至垃圾填埋厂填埋。; 相符. 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。; 项目选用低噪声设备，设备均安置在室内，设备噪声经隔声、减振、消声后，项目噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准要求。; 相符. 废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。; 建设单位需建立环保专人管理制度，实行ISO14000制度，设置环境管理岗位，负责全厂环境保护的管理；定期对环保净化设备进行保养和维护，对净化材料制订定期更换机制。; 相符. 3; 再生利用制品要求; 不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料；再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类作发泡剂；制造人体直接接触的再生制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。; 本项目仅对废塑料进行破碎清洗加工，不涉及再生利用制品制造。; 相符. 由上表可见，本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）( HJ/T 364-2007）》的相关要求。 4.4与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析 对照《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环保部、发改委、商务部公告2012年55号），本项目与“管理规定”提出的与本项目相关的要求的相符性见下表。 - 表1-7 本项目与“管理规定”符合性分析 序号; 废塑料加工利用污染防治管理规定的相关要求; 本项目; 相符性. 1; 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。; 项目符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。; 相符. 2; 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 项目不在居民区，原料为废旧PET塑料瓶及饮料瓶等，不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 相符. 3; 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 项目采用污水处理站对项目废水进行处理，污泥经压滤机处理后，再经固化压块后送至建材厂处理或运至垃圾填埋厂填埋。; 相符. 4; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 污水处理站污泥经板框压滤，再经固化压块后外售建材厂或运至垃圾填埋厂填埋；生活垃圾送往垃圾填埋场；废机油等危险废物定期委托有处理资质单位进行处理处置。本项目不涉及残余垃圾、滤网。; 相符. 5; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。 禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。 禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。 进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。 进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。; 本项目使用的废旧塑料均为项目周边地区及周边企业产生的废饮料瓶、废塑料瓶，不使用进口废塑料。; 相符. 6; 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。; 本项目使用的废旧塑料均为项目周边地区及周边企业产生的废饮料瓶、废塑料瓶，不使用进口废塑料。; 相符. 由上表可见，本项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关要求。 4.5与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 对照《废塑料综合利用行业规范条件》，与本项目相关的要求的相符性见下表。 - 表1-8 与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 序号; 废塑料综合利用行业 规范条件的相关要求; 本项目; 相符性. 1; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 本项目为塑料破碎清洗工艺，无再生造粒。; 相符. 2; 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目原料为废旧饮料瓶、塑料瓶等，不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 相符. 3; 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 项目为改建项目，不在城市规划范围内，符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。; 相符. 4; 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 项目不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区，国土局已出具相关文件。; 相符. 5; PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。; 本项目为废塑料破碎、清洗、分选企业，属于改建项目，年加工4万吨废塑料。; 相符. 6; 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗约13.75kwh/t-原料，低于500千瓦时/吨废塑料。项目塑料再生综合新水消耗量为0.2333吨/吨废塑料，低于1.5吨/吨废塑料。; 相符. 7; 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。; 本项目改建后采用较为先进的生产工艺和设备、自动化水平较高，具有节能环保、维护成本低的优点。; 相符. 8; 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 本公司为废塑料破碎、清洗、分选类企业本项目采用自动化处理设备和设施。项目破碎工序采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序实现自动控制和清洗废水循环利用，降低耗水量。; 相符. 9; 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; /; 相符. 10; 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 项目设有生产车间，地面全部硬化。; 相符. 11; 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 原料、产品、废物贮存在生产车间及原料仓库中。厂区管网“雨污分流”。; 相符. 12; 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 废塑料中的金属收集后外售；购回的废塑料瓶、饮料瓶打扎包装后入厂区，不产生橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物。; 相符. 13; 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 项目采用污水处理站对厂区内的废水进行处理，污泥经压滤机处理后，再经固化压块晾晒后外售建材厂或运至垃圾填埋厂填埋，项目不采取盐卤分选工艺。; 相符. 14; 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 无再生工序。; 相符. 15; 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 项目噪声设备主要有破碎清洗线等设备，选用低噪声设备，设备均安置在室内，设备噪声经墙体进行隔声处理；噪声大的设备安装时设置减振垫；风机与管道连接采用柔性连接。经采取上述降噪措施后，项目噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。; 相符. 由上表可见，本项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》相关要求。 4.6与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符性分析 对照《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020），与本项目相关的要求相符性见下表。 - 表1-9 与《废塑料回收技术规范》符合性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. 4.总体要求. 4.1宜按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001等建立管理体系。; 本项目已通过GB/T 19001-2016质量管理体系认证，通过GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系认证，严格按照要求建立管理体系。; 相符. 4.2应建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度。; 本项目已建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度; 相符. 4.3应建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。; 本项目已建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。; 相符. 4.4宜建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年。; 本项目已建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣加工后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年。; 相符. 4.5废塑料分拣企业应具备排污许可证。; 本项目已按照相关要求进行排污许可证的申请工作。; 相符. 4.6废塑料回收过程中产生或夹杂的危险废物，或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的，应交由有相关处理资质的单位进行处理。; 本项目分拣的杂物主要为废金属、废木条、废玻璃、泥土等，属于一般固废。本项目废塑料接收过程中未发现有危险废物、医疗废物或其他疑似危险废物。; 相符. 4.7从事废塑料分拣的回收从业人员应进行岗前培训。; 本项目从事废塑料分拣的回收从业人员应进行岗前培训。; 相符. 5.收集. 5.1应按废塑料的种类进行分类收集。废塑料分类及相应原生塑料应用参见附录A的表A.l。; 本项目回收的废塑料主要成分包括PET，根据附录A为废通用工程塑料。; 相符. 5.2废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒。; 本项目按照要求进行废塑料收集工作。; 相符. 5.3废塑料收集过程中不得就地清洗。; 本项目回收的废塑料打包运至厂区后，利用清洗机进行清洗，不就地清洗; 相符. 5.4废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施。; 本项目利用破碎机进行破碎，破碎工序采用湿式破碎，并配套建设有污水处理设施。; 相符. 6.分拣. 6.1废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料、废塑料合金(共混物)和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。; 本项目回收的废塑料按照废通用塑料和废通用工程塑料分类，并按照国家相关规定进行处理处理。; 相符. 6.2废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、x-射线荧光分选、气流分选、重介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。; 本项目主要回收废通用塑料和废通用工程塑料，采用人工和自动分拣技术。; 相符. 6.3废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。; 本项目采用人工和自动分拣技术， 不使用强酸。; 相符. 6.4废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置。; 本项目废塑料分选过程能将不同组分的塑料分拣开来，符合文件要求; 相符. 6.5破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施。; 本项目破碎工序采用湿法破碎技术，并配套了污水处理设施对废水进行处理后回用于生产不外排。; 相符. 6.6废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。; 本项目的清洗场地做防水、 防渗漏处理。; 相符. 6.7废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂。; 本项目使用清洗机进行清洗，清洗过程不使用含磷清洗剂。; 相符. 6.8分拣后的废塑料应采用独立完整的包装。; 本项目分拣后的废塑料按照分类集中进行打包、备用，采用独立完整的包装。; 相符. 7.贮存. 7.1废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定。; 本项目的废塑料贮存场地符合GB18599的有关规定。; 相符. 7.2不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识。; 本项目的废塑料均为PET塑料，加工后废塑料根据不同颜色分区储存。; 相符. 7.3废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。; 本项目的废塑料存放在封闭车间内，设置有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，不进行露天堆放。; 相符. 7.4废塑料贮存场所应符合GB50016的有关规定。; 本项目废塑料贮存场所按照GB50016的有关规定进行设置。; 相符. 7.5废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备。; 本项目废塑料贮存场所配备消防设施，消防器材配备满足GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓采取防冻措施，并安装消防报警设备。; 相符. 8.运输. 8.1废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具,防止遗撒。; 本项目废塑料运输过程确保打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒。; 相符. 8.2废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒。; 本项目废塑料包装物防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中确保包装完好，无遗撒。; 相符. 8.3废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。; 本项目废塑料包装物表面标明废塑料种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识清晰、易于识别、不易擦掉。; 相符. 8.4废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载。; 本项目废塑料运输工具在运输途中不超高、超宽、超载。; 相符. 综上所述，本项目建成后将严格执行《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）的相关要求。 4.7《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析如下。 - 表1-10 通用行业应急减排措施相符性分析 差异化指标; 涉及PM10行业基本要求; 本公司. 通用行业 基本要求; - 物料装卸。 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目原料为废旧塑料瓶，打扎后送至厂区卸至原料仓库内，装卸过程无废气产生。. 2、物料储存。 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 一般物料：本项目原料废塑料瓶至厂区后原料库存放，中间半成品料车间内密闭料仓存放。 危险废物：本项目危废主要为废机油等，危废间暂存后定期交资质单位处理。. 3、物料转移和输送。 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、 密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目物料破碎采用湿式破碎，生产过程无粉尘产生及排放。. 4、成品包装。 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目成品为废PET 片，粒径较大，有一定含水率，包装过程无废气产生和排放。要求车间地面专人负责打扫，及时清扫，保证地面无明显积尘。. 5、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目生产过程在密闭车间内进行，破碎采用湿式破碎，产生的废水经厂区污水站处理。生产过程不涉及废气。. 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%， B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（ A 级/B级 100%）；④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）。; 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国五排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准； 3.厂区内不涉及危险品及危废运输； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。. （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150 吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报 A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并7能保留数据 6 个月以上。; 我公司日均进出货物超过150吨，参照《重污染天气通用行业移动源应急管理技术指南》建立电子台账，厂区安装有高高视频监控。. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 企业环保档案包括：环评批复文件和竣工环保验收文件、排污许可证、环境管理制度、废水治理设施运行管理规程、符合排污许可证监测项目及频次要求的废水监测报告。. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）；⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B 级企业必需）。; 1.企业运行后建立生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2. 企业运行后建立废水污染治理设施运行管理信息； 3. 企业运行后建立监测记录信息（排放口废水排放记录等）； 4. 企业运行后建立主要原材料消耗用量记录表； 5. 企业运行后建立运输车辆、厂内车辆台账(进出场时间、车辆信息、运送货物名称及运量等)。. （3）人员配置 合理配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目建成后会配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目生产工艺和装备均不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; /. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 本项目按要求进行用电管控。. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化。无成片裸露土地。; 本项目建成后厂区内地面全部硬化，车间内地面全部硬化，厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。. 根据以上分析内容，本项目建设完成后，该企业符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 项目由来及项目概况 偃师市艾菲废旧物资回收有限公司位于偃师市高龙镇辛村顾龙路南侧，偃师市环境保护局于2018年7月19日以偃环监表（2018）5号对《偃师市艾菲废旧物资回收有限公司年回收加工4万吨PET废旧塑料瓶片项目》进行了批复，公司于2019年9月完成自主验收，于2019年12月20日申请排污许可证（简化管理），证书编号为：91410381MA3X8T4C9M001V，已按照要求进行年报填写及申报。 本项目现有生产工艺为外购废塑料瓶（饮料瓶、塑料瓶）经整瓶预洗、过滤除铁、脱标、人工挑拣、湿式破碎、初清洗、高温蒸洗、二次清洗、风选、分色包装即为成品。现拟对现有生产工艺进行技改：1）增加整瓶色选；2）瓶身2条清洗线改为4条清洗线，各种颜色进行分色清洗；3）增加瓶身PET片二级湿破，改变产品粒径；4）增加废塑料标签及废脱水粉末清洗工艺。技改后全厂生产能力未发生变化为年回收加工处理4万吨废旧塑料。 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第15款“三废”综合利用及治理技术、装备和工程；第27款“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，符合当前国家产业政策。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定和要求，本项目需进行环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42第85条金属废料和碎屑加工处理421”中废塑料加工处理，因此，本项目的环境影响评价类别为报告表。 1.1建设场地 本项目位于偃师市高龙镇辛村，厂区为租用华天彩钢闲置厂区，本项目在现有厂区内进行技改，技改后全厂占地面积26000平方米（原工程占地面积8000平方米，技改新增占地18000平米，主要为新建原料仓库及成品仓库占地）。根据偃师市人民政府出具的文件，项目现有用地为工业用地，符合规划要求；根据高龙镇人民政府出具的证明，项目新增用地为工业用地，位于高龙镇工业区，符合规划要求。本项目厂区北侧为顾龙路，南为空地，西为空地，东侧为华天彩钢和空地。最近的居民点为北100米的阎楼村居民及东侧60米的辛村居民。 1.2工程内容 本工程主要为对生产工艺进行技改，改建办公楼为4层，新建原料仓库及成品仓库，其余生产车间、辅助工程、公用工程、环保工程依托现有，主要工程内容及见下表。 表2-1 全厂主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 现有工程内容; 技改工程内容. 主体工程; 生产车间; 4200m2，钢架结构，主要进行废旧塑料瓶的破碎清洗，包括生产区、成品区、原料区。; 依托现有，主要进行废旧塑料瓶的破碎清洗，包括生产区。布局发生调整，原料区和成品区移至原料仓库和成品仓库。. 储运工程; 原料仓库; /; 8000m2，钢架结构，拟新建. 成品仓库; /; 8000m2，钢架结构，拟新建. 辅助工程; 厕所; 1个10m3化粪池。; 依托现有. 门卫; 1个，砖混结构。; 依托现有. 办公室; 1座，1层，砖混结构。; 1座，改建为4层，砖混结构. 公用工程; 给水; 镇自来水管网。; 依托现有. 供电; 镇配电所供给。; 依托现有. 排污; 生活污水经化粪池收集后农户肥田。; 依托现有. 生产废水经污水处理站处理后部分回用，部分外排。; 生产废水依托现有污水处理站处理全部回用不外排。. 环保工程; 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施。; 依托现有. 废水; 生活污水：10m3化粪池1个。; 依托现有. 生产废水：污水处理设施1套。; 依托现有. 固废; 职工生活垃圾：生活垃圾收集桶。; 依托现有. 一般固废：15m2固废间1个; 依托现有. 危险固废：5m2危废间1个; 依托现有. - 主要产品及产能 技改前后项目产量未发生变化，为年回收加工处理4万吨废旧塑料，具体见下表。 表2-2 主要产品方案及产量一览表 序号; 项目; 名称; 规格; 现有产量; 技改后产量. 1; 主产品; PET瓶片; 粒径1.4-1.6cm，含水率1%; 4万t/a; /. 粒径1.0 -1.2cm，含水率1%; /; 4万t/a. 2; 副产品; 瓶盖儿; 粒径1.2-1.4cm，含水率3%; 8000t/a; 8000t/a. 废塑料标签; 粒径0.5-0.8cm，含水率3%; /; 1200t/a. 废塑料粉末; 粒径0.2-0.5cm，含水率3%; /; 450t/a. 1.4主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 |
| --- | --- |

表2-3     主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表

| 生产 单元 | 生产工艺 | 生产设施 | 型号 | 现有数量 （台/套） | 技改新增数 量（台/套） | 技改后总数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产线 | 分拣脱标工序 | 双龙螺杆上料机 | 螺杆直径1m | 8 | / | 8 | / |
|  |  | 拆包机 | 出料口尺寸1.2m-1.5m | 2 | / | 2 | / |
|  |  | 整瓶预洗机 | 非标 | 1 | / | 1 | / |
|  |  | 整瓶分色机 | 非标 | / | 2 | 2 | 技改新增2台 |
|  |  | 12米分拣平台 | 非标 | 2 | / | 2 | / |
|  |  | 脱标机 | 非标 | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 6米分拣平台 | 配金属探测仪 | 2 | / | 2 | / |
|  |  | 储存仓 | / | 4 | / | 4 | / |
|  | 破碎清洗工序 | 湿式破碎机 | 一次破碎 | 2 | 4 | 4 | 原2台破碎机拆除，新建4台小破碎机 |
|  |  | 清洗线 | 初清洗、料仓、高温漂煮锅、二清洗 | 2 | 4 | 4 | 原2条清洗线拆除，新建4条小清洗线 |
|  |  | 脱水机 | / | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 湿式破碎机 | 二次破碎 | / | 2 | 2 | 技改新增2台，成品粒径变小 |
|  | 分选分色工序 | 风选机 | 非标 | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 智能分色机 | 非标 | 2 | 2 | 4 | 技改新增2台 |
|  |  | 材质分选机 | 非标 | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 老化分选机 | 非标 | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 储存仓 | / | 4 | / | 4 | / |
| 2#生产线 | 分拣脱标工序 | 双龙螺杆上料机 | 螺杆直径1m | 8 | / | 8 | / |
|  |  | 拆包机 | 出料口尺寸1.2m-1.5m | 2 | / | 2 | / |
|  |  | 整瓶预洗机 | 非标 | 1 | / | 1 | / |
|  |  | 整瓶分色机 | 非标 | / | 2 | 2 | 技改新增2台 |
|  |  | 12米分拣平台 | 非标 | 2 | / | 2 | / |
|  |  | 脱标机 | 非标 | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 6米分拣平台 | 配金属探测仪 | 2 | / | 2 | / |
|  |  | 储存仓 | / | 4 | / | 4 | / |
|  | 破碎清洗工序 | 湿式破碎机 | 一次破碎 | 2 | 4 | 4 | 原有2台破碎机拆除，新建4台小破碎机 |
|  |  | 清洗线 | 初清、料仓、高温漂煮锅、二清 | 2 | 4 | 4 | 原有2条清洗线拆除，新建4条小清洗线 |
|  |  | 脱水机 | / | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 湿式破碎机 | 二次破碎 | / | 2 | 2 | 技改新增2台，成品粒径变小 |
|  | 分选分色工序 | 风选机 | 非标 | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 智能分色机 | 非标 | 2 | 2 | 4 | 技改新增2台 |
|  |  | 材质分选机 | 非标 | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 老化分选机 | 非标 | 1 | 1 | 2 | 技改新增1台 |
|  |  | 储存仓 | 非标 | 4 | / | 4 | / |
| 瓶盖 | 破碎清洗 | 湿式破碎机 | 非标 | 1 | / | 1 | / |
|  |  | 清洗线 | 非标 | 1 | / | 1 | / |
|  |  | 脱水机 | 非标 | 1 | / | 1 | / |
|  |  | 瓶盖储存仓 | 非标 | 1 | / | 1 | / |
|  | 分选 | 风选机 | 非标 | 1 | / | 1 | / |
|  |  | 智能分色机 | 非标 | 1 | / | 1 | / |
| 废标签 | 破碎清洗 | 湿式破碎机 | 非标 | / | 1 | 1 | 技改新增1台 |
|  |  | 脱水机 | 非标 | / | 1 | 1 | 技改新增1台 |
|  |  | 清洗线 | 非标 | / | 1 | 1 | 技改新增1台 |
| 废粉末 | 清洗 | 清洗线 | 非标 | / | 1 | 1 | 技改新增1台 |
|  |  | 脱水机 | 非标 | / | 1 | 1 | 技改新增1台 |
| 其他 | 1 | 叉车 | / | 6 | / | 6 | / |
|  | 2 | 铲车 | / | 1 | / | 1 | / |
|  | 3 | 空压机 | / | 2 | / | 2 | / |
|  | 4 | 地泵 | SCS120t3×16 | 1 | / | 1 | / |
|  | 5 | 包装机 | / | 3 | 4 | 7 | 技改新增4台 |
| 环保 设备 | 1 | 污水处理设施 | / | 1 | / | 1 | / |
|  | 2 | 污泥板框压滤机 | / | 1 | / | 1 | / |
|  | 3 | 污泥压块机 | / | / | 1 | 1 | 技改新增1台 |

| 建设内容 | 1.5 原辅材料及能源 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 单位; 现有耗量; 技改后耗量; 备注. 原辅料; 废塑料瓶; 万t/a; 5; 5; 回收废旧矿泉水瓶、饮料瓶. 氢氧化钠; t/a; 25; 25; 清洗剂，25kg袋装. 清洗助剂; t/a; 3; 3; 阴离子表面活性剂（无磷）. PAM; kg/a; 0.05; 0.05; 污水处理药剂. PAC; kg/a; 1.6; 1.6; 污水处理药剂. 生石灰; t/a; 0.2; 0.2; 污水处理药剂. 能源; 用电; 万度/年; 50; 55; 偃师市电网供应. 用水; t/a; 8500; 9330; 镇自来水管网. 废塑料来源控制： 1）项目不回收废旧塑料薄膜，不回收盛装农药、化肥、废燃料、强酸、强碱及其他化学品的废弃塑料包装瓶及瓶片；不回收属于医疗废物和危险废物的废塑料；不回收含放射性原料、卤素、危险废物的废弃塑料瓶及瓶片。 2）本项目废塑料原料的回收、包装、运输和储存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HT/J364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。 3）废塑料在收集过程中经初步筛选，运输前进行包装，确保运输过程包装完好，无废塑料遗撒，进场后堆放在厂房原料堆存区。 1.6 水平衡分析 给水：项目用水由镇自来水管网供应，本项目新鲜水用量为9330t/a（31.1t/d），其中生活新鲜水用量为180t/a（0.6t/d），主要是职工生活用水；生产新鲜水用量为9150t/a（30.5t/d），主要为PET片二次清洗（第4清洗槽）及二次湿破用水。排水：废水主要为职工生活污水及生产废水，职工生活污水经化粪池收集后农户拉走肥田，生产废水经污水处理站处理后回用于生产工序不外排。水平衡分析见下图。 整瓶预洗 一次湿破 初清洗 高温蒸洗 二清洗4槽 二次湿破 新鲜水用量 31.1 20 废塑料瓶5 25 40 2 14.7 23 18.6 4.3 成 品 污水站 清水池 40 3 2.5 28.4 4 生产30.5 126 2 3 9 8.3 8.3 26.7 13.4 8 清 洗 废瓶盖2.85 湿式破碎 清 洗 废塑料粉末0.26 湿式破碎 清 洗 废塑料标签0.3 职工生活 化粪池 农户肥田0.48 生活0.6 0.48 0.12 20 10.5 8 16 8.75 15.7 0.8 0.8 24.45 5 2.5 0.5 0.5 2.1 4.6 6.7 2.71 0. 505 3 1.3 0.2 159.86 125 159.5 瓶盖片 0.8 废标签片 0.1 废粉末 0.045 二清洗2.3槽 二清洗1槽 6 3 21.5 13.4 13.4 34.4 37 污泥 0.36 2.4 2.76 159.5 本项目水平衡图 单位：m3/d 1.7 劳动定员及劳动制度 项目技改后未新增职工人数，工作制度未发生变化，职工人数为15人，工作制度为10小时工作制，全年工作300天。 1.8 厂区平面布置 本项目为在现有车间内进行技改，技改完成后厂区内构筑物主要为办公楼1座，生产车间1座，原料仓库1座，成品仓库1座，污水处理站1座。根据厂区平面布局，办公楼位于厂区门口西侧即厂区西北部，生产车间位于厂区内西南部，原料仓库位于厂区东北部，成品仓库位于厂区内东南部，污水处理站位于生产车间与原料仓库之间。厂区内各构筑物分区明确，布局较合理。 本项目生产车间内主要进行废塑料瓶的破碎清洗加工，车间东部区域为开包色选脱标工序，开包色选脱标工序西侧为废塑料粉末线及废标签线；车间中部区域从北向南一次为料仓、人工分选、一次湿破、储料仓、清洗线、二次湿破，一次湿破西侧为废瓶盖线；车间西部区域自南向北依次为分选分色工序、一次湿破工序及半成品区。车间内总体布局工序流畅较合理。 1.9技改前后生产能力分析 本项目技改后增加整瓶色选工艺，对后续破碎清洗工序进行分色加工，增加2次破碎工序，具体技改前后PET片生产设备变化见下表。 表2-5 技改前后废PET片生产设备变化一览表 设备名称; 技改前数量; 技改后数量; 备注. 1#PET片生产线; 整瓶色选机; /; 2台; 技改新增2台. 脱标机; 1台; 2台; 技改新增1台. 一次破碎机; 2台; 4台; 原有拆除，新增4台. 清洗线; 初清洗; 2个; 4个; 原有拆除，新增4台. 料仓; 2个; 4个; 原有拆除，新增4台. 高温漂煮锅; 2个; 4个; 原有拆除，新增4台. 二清洗; 2个; 4个; 原有拆除，新增4台. 二次破碎机; /; 2台; 技改新增2台. 脱水机; 1台; 2台; 技改新增1台. 风选机; 1台; 2台; 技改新增1台. 智能分色机; 2台; 4台; 技改新增2台. 材质分选机; 1台; 2台; 技改新增1台. 老化分选机; 1台; 2台; 技改新增1台. 2#PET片生产线; 整瓶色选机; /; 2台; 技改新增2台. 脱标机; 1台; 2台; 技改新增1台. 一次破碎机; 2台; 4台; 原有拆除，新增4台. 清洗线; 初清洗; 2个; 4个; 原有拆除，新增4台. 料仓; 2个; 4个; 原有拆除，新增4台. 高温漂煮锅; 2个; 4个; 原有拆除，新增4台. 二清洗; 2个; 4个; 原有拆除，新增4台. 二次破碎机; /; 2台; 技改新增2台. 脱水机; 1台; 2台; 技改新增1台. 风选机; 1台; 2台; 技改新增1台. 智能分色机; 2台; 4台; 技改新增2台. 材质分选机; 1台; 2台; 技改新增1台. 老化分选机; 1台; 2台; 技改新增1台. 本项目技改前现有1#线一次破碎工序含2台破碎机，清洗工序含2条清洗线（初清、料仓、高温漂煮锅、二清），现有2#线一次破碎工序含2台破碎机，清洗工序含2条清洗线（初清、料仓、高温漂煮锅、二清）。技改后现有4台一次破碎机拆除更换为8台小型一次破碎机进行分色破碎，拆除现有4条清洗线更换为8条小型清洗线进行分色清洗。 根据工信部2021年12月16日发布的《废塑料综合利用行业规范》企业名单（第五批）2021第40号，本项目位于公布名单之列，本项目生产工艺、生产能力、能耗、自动化水平均符合《废塑料综合利用行业规范》要求。具体技改前后废PET片主要生产设备生产能力分析见下表。 表2-6 技改前后主要生产设备生产能力分析一览表 生产设备名称; 生产能力; 年生产时间; 数量; 年总产能; 设计产能; 备注. 破碎清洗工序; 一次破碎机; 技改前; 4.5-5t/h; 3000h; 4台; 5.4-6万t; 5万t/a; 满足. 技改后; 2.2-2.5t/h; 3000h; 8台; 5.28-6万t; 5万t/a; 满足. 清洗线; 技改前; 3.5-4.5 t/h; 3000h; 4条; 4.2-5.4万t; 4万t/a; 满足. 技改后; 2-2.5t/h; 3000h; 8条; 4.8-6万t; 4万t/a; 满足. 分拣脱标工序; 整瓶预洗机; 技改前; 18-20t/h; 3000h; 1台; 5.4-6万t; 5万t/a; 满足. 技改后; 18-20t/h; 3000h; 1台; 5.4-6万t; 5万t/a; 满足. 整瓶分色机; 技改前; /; /; /; /; /; /. 技改后; 10-12t/h; 3000h; 2台; 6-7.2万t; 5万t/a; 满足. 脱标机; 技改前; 18-20t/h; 3000h; 1台; 5.4-6万t; 5万t/a; 满足. 技改后; 18-20t/h; 1500h; 2台; 5.4-6万t; 5万t/a; 满足. 分选分色工序; 风选机; 技改前; 15-18t/h; 3000h; 1台; 4.5-5.4万t; 4万t/a; 满足. 技改后; 15-18t/h; 1500h; 2台; 4.5-5.4万t; 4万t/a; 满足. 智能分色机; 技改前; 7-8t/h; 3000h; 2台; 4.2-4.8万t; 4万t/a; 满足. 技改后; 7-8t/h; 1500h; 4台; 4.2-4.8万t; 4万t/a; 满足. 材质分选机; 技改前; 15-18t/h; 3000h; 1台; 4.5-5.4万t; 4万t/a; 满足. 技改后; 15-18t/h; 1500h; 2台; 4.5-5.4万t; 4万t/a; 满足. 老化分选机; 技改前; 15-18t/h; 3000h; 1台; 4.5-5.4万t; 4万t/a; 满足. 技改后; 15-18t/h; 1500h; 2台; 4.5-5.4万t; 4万t/a; 满足. 有上述分析可知，本项目技改后设备生产能力符合设计产能要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2、生产工艺及产污环节 2.1生产工艺 废PET瓶 整瓶色选 开 包 储存仓 人工分拣 一次破碎甩干 初清洗甩干 半成品储存仓 高温蒸洗甩干 二次清洗甩干 二次破碎脱水 智能分色 材质分选 成品包装 分拣除铁 中水 瓶盖储存仓 破碎 漂洗脱水 风 选 智能分色 副产品包装 中水 固废 未脱标瓶 废水 废水 废水 清洗剂、 自来水 中水 固废 脱标 储存仓 风 选 老化分选 整瓶预洗整瓶色选 废标签粉碎 清洗脱水 副产品包装 废粉末 清洗脱水 副产品包装 中水、清洗剂 固废 技改工艺 技改工艺 现有工艺 中水 废水 工艺流程简述： 本项目现有生产工艺为外购废塑料瓶（饮料瓶、塑料瓶）经整瓶预洗、过滤除铁、脱标、人工挑拣、湿式破碎、初清洗、高温蒸洗、二次清洗、风选、分色包装即为成品。现拟对现有生产工艺进行技改：1）增加整瓶色选；2）瓶身2条清洗线改为4条清洗线，各种颜色进行分色漂洗；3）增加瓶身二级湿破，改变产品粒径；4）增加废塑料标签及废脱水粉末清洗工艺。 2.1.1 分拣脱标 开包：外购回收的PET瓶（饮料，矿泉瓶水等），暂存至原料存储区，经开包机开包。 分拣除铁：在分拣平台上人工及金属探测器去除金属等杂质。 整瓶清洗；废饮料瓶通过双龙螺杆上料机进入整瓶预洗机，整瓶预洗不加热，主要清洗瓶身灰垢及石子，清洗后进入储存仓。 整瓶色选：技改新增整瓶色选，通过色选机将不同颜色的瓶子进行分选，不同颜色的瓶子分别进入后续生产线。 脱标：经脱标机将标签与PET瓶身分离，PET瓶储存仓暂存，技改前作为固废直接外售，技改后增加废标签破碎清洗工艺，做为副产品外售。 人工分拣：在分拣平台上采用人工挑拣的方式分选出标签未脱掉的PET瓶，再次脱标。 2.1.2 破碎清洗 一次破碎：脱标后的PET瓶经湿式破碎机（在破碎机入料斗注水粉碎）粉碎成片状并甩干，粒径约为1.4-1.6cm，再经螺旋输送机进入清洗线。 清洗线：技改后1#、2#生产线原有2条清洗线拆除，新增4条小型清洗线，对不同颜色废塑料瓶进行破碎清洗。每条清洗线包括1个初清洗工序、1个PET瓶身片储料仓、1个高温漂洗煮锅、1个二次清洗工序。初清洗：粉碎后碎片具有不同的密度，可在粉碎后利用重力原理进行分离，PP/PE 材质漂在水面上，PET沉淀在槽底，漂洗过程根据密度不同去除粉碎后瓶盖（PP材质漂活水面上），经初清洗对瓶身和瓶盖进行分离，瓶身片甩干进入半成品储存仓。高温蒸洗：分离后的瓶身碎片经传送带传至蒸锅内进行蒸洗（采用电加热85-90℃）并加清洗药剂，清洗时间约为20min，对瓶片中粘结剂、灰和原瓶中残留物进行去除，PET瓶片分解温度为353℃，在高温蒸洗过理不会产生分解废气，高温蒸煮后对PET片。二次清洗：蒸洗后瓶片还含有少量的水和清洗剂需要用水漂洗，清除废清洗剂等，二清洗工序含4个清洗池，废水逆流循环使用，二清洗后对PET片进行甩干。 二次破碎：清洗后的PET片进入二次破碎，破碎后粒径约为1.0-1.2cm，经脱水机脱水至含水率约为1%。 2.1.3 分色分选 风选：经破碎清洗后的PET片里面混有少量废标签，采用风选机利用负压风机吸出。 智能分色：破碎清洗后的PET片里面可能会混有少量杂色，经智能分色机分出杂色。 材质分选：破碎清洗后的PET片可能混有少量PP/PE片（瓶盖），经材质分选机将不同材质分开。 老化分选：破碎清洗后的PET片里面可能混有少量老化氧化片，采用老化分选机将老化氧化片分离出来。 2.1.4副产品 副产品瓶盖片：经初清洗瓶盖与瓶身分离后，瓶盖经破碎（湿式破碎）后粒径约为1.0-1.2cm，再经清洗（含2个清洗池）脱水，经风选、智能分色后分别进行包装，即为副产品瓶盖片。 副产品废塑料粉末：初清洗甩干、高温蒸洗甩干、二清洗甩干、二次破碎脱水后产生的废塑料粉末粒径约为0.2-0.5cm，经清洗脱水包装，即为副产品废塑料粉末。 副产品废塑料标签：经脱标后产生的废塑料标签经湿式粉碎机粉碎至粒径约为0.5-0.8cm，再经清洗机清洗脱水后打包，即为副产品废塑料标签。 2.2污水处理工艺 本项目技改后总产能未发生变化，废水处理设施依托现有，废水处理工艺未发生变化，废水排放方式及排放去向未发生变化。污泥处置增加压块机，对污泥添加固化剂，经板框压滤至含水率60%，再经压块后外售至建材厂或运至垃圾填埋厂填埋，脱浓水重新进入调节池。项目污水处理工艺见下图。 调节池 中和池 气浮池 初沉池 厌氧池 好氧池 二沉池 清水池 回用生产 污泥 污泥浓缩池 板框压滤机 压块 外售建材厂或运至垃圾填埋厂填埋 生产废水 PAM、PAC 生石灰 技改新增 现有工艺 固化剂 脱浓水 2.3产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 表2-7 本项目产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 运 营 期; 噪声; 设备运行过程; 设备运行过程; 噪声等效声级. 废气; 原料仓库; 原料堆存; 硫化氢、氨. 污水处理站; 污水、污泥处理; 硫化氢、氨. 废水; 职工生活; 职工生活; COD、氨氮. 生产废水; 清洗过程; COD、氨氮、SS、阴离子表面活性剂、BOD5. 固体废物; 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 生产设备; 设备维护; 废机油. 分拣除铁; 分拣除铁; 废金属、废石子. 老化分选; 老化分选; 废老化塑料片. 污水处理; 污水处理; 废污泥块. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3、现有项目概况 偃师市艾菲废旧物资回收有限公司位于偃师市高龙镇辛村顾龙路南侧，偃师市环境保护局于2018年7月19日以偃环监表（2018）5号对《偃师市艾菲废旧物资回收有限公司年回收加工4万吨PET废旧塑料瓶片项目》进行了批复，公司于2019年9月完成自主验收，于2019年12月20日申请排污许可证，证书编号为：91410381MA3X8T4C9M001V。 3.1现有工程工艺及产污环节 现有项目生产工艺为外购废塑料瓶（废饮料瓶、废塑料瓶）经整瓶预洗、过滤除铁、脱标、人工挑拣、湿式破碎、初清洗、高温蒸洗、二次清洗、风选、分色包装即为成品。产污环节主要为原料堆存排放的恶臭气体，废水主要为职工生活污水、污水处理站排放的废水，固废主要为职工生活垃圾、废金属石子杂质、废标签、废老化塑料片、废瓶盖、废清洗塑料渣、废污泥等一般固废，废机油等危险固废。 3.2 现有工程达标排放分析 3.2.1废水 根据2021年6月15日及16日的自行检测报告，项目厂区生产废水经污水处理站处理后厂区污水排口COD排放浓度为41mg/L、氨氮排放浓度为0.768mg/L，SS排放浓度为25mg/L，阴离子表面活性剂排放浓度为0.01mg/L，五日生化需氧量排放浓度为7.48mg/L，各污染因子排放浓度均能够满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4 一级标准要求。职工生活污水经化粪池收集后农户肥田。 3.2.2固废 现有工程固废主要为职工生活垃圾、废标签、废瓶盖、废塑料清洗渣、废老化塑料片、废金属废石子、废污泥、废机油等。项目职工生活垃圾2.25t/a定期运至垃圾填埋场处理，废标签1200t/a、废老化塑料片0.1t/a、废金属石子杂质230t/a、废瓶盖8000t/a、废塑料清洗渣450t/a、废污泥360t/a等一般固废厂区固废堆场暂存后合理处置，废机油0.5t/a等危废厂区危废间暂存后定期交资质单位处理。 3.2.3噪声 根据2021年6月15-16日的自行检测报告，现有工程正常生产时四周厂界昼间噪声检测值为51.5-53.8 dB（A），夜间噪声监测值为41.2-44.7dB（A），噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 3.3现有工程总量控制指标 根据环评批复现有工程总量控制指标为COD：0.7168t/a（生活0.0403t/a，生产0.6783t/a），氨氮0.0194t/a（生活0.0042t/a，生产0.0152t/a）。 3.4现有工程存在问题及整改措施 现有工程运行过程部分原料存放于车间外露天堆存，雨季易产生渗滤液等，不符合现行环保要求，拟建设原料仓库，原料废塑料瓶全部原料仓库内存放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 本项目厂址位于偃师市高龙镇辛村，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 由上表可知，2020年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 1.2基本污染物环境质量现状 为了解该项目区域环境空气质量，根据偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师市2020年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 - 表3-2 区域空气质量现状监测数据一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.57; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.57; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.75; 不达标. 由上表可知，偃师市PM2.5及PM10的年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。 1.3 区域污染物达标消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）、《偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2声环境质量现状 根据2021年6月15日及16日的检测报告，现有工程正常生产时四周厂界昼间噪声检测值为51.5-53.8 dB（A），夜间噪声监测值为41.2-44.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 3地表水环境质量现状 为了解该项目所在区域地表水环境质量现状，评价利用洛阳市环境监测站2020年对伊洛河汇合处断面的监测数据评价统计，监测因子为COD、氨氮、TP。根据洛阳市地面水环境功能区划分，洛河伊洛河汇合口断面执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准；监测结果见下表。 表3-3 2020年伊洛河监测断面地表水监测数据评价统计表 单位：mg/L COD; NH3-N; TP. 平均值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 平均值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 平均值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 17.778; 20; /; 0.367; 1.0; /; 0.056; 0.2; /. 由上表可知，2020年伊洛河交汇处断面COD、NH3-N、TP平均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂区外500米范围内涉及环境空气敏感点西北100米的阎楼村，东60米的辛村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-4 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 坐标; 人口; 保护目标; 方位; 相对本项目厂区距离米; 功能 区划. 大气环境; 112.69577980, 34.63387882; 1500; 阎楼村; 西北; 100; 二类. 112.69844055, 34.63087735; 1800; 辛村; 东; 60. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类 2类：昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 4类：昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) 2、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单 3、《城市污水再生利用 工业用水水质》GBT19923-2005 “洗涤用水”标准限值 SS 30mg/L， BOD530mg/L |
| 总量 控制 指标 | 根据环评批复现有工程总量控制指标为COD：0.7168t/a（生活0.0403t/a，生产0.6783t/a），氨氮0.0194t/a（生活0.0042t/a，生产0.0152t/a）。技改后生产废水全部回用不外排，生活污水经化粪池收集后农户肥田，因此技改后不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境保护措施 本项目为在现有厂区内对现有生产线进行技改，工程内容主要为改建现有一层办公楼为三层，新建原料仓库、成品仓库，其余生产车间、辅助工程、公用工程、环保工程依托现有，企业购置设备安装后进行生产。施工期主要影响是施工扬尘、施工废水、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 1.1 施工期扬尘 本工程施工期主要是新建综合车间1个、搅拌楼2座等。施工现场的地表平整产生扬尘；物料和建材装卸运输过程中产生的扬尘，以及焊接过程的焊接烟尘。采取施工场地设置围挡，场区经常洒水，运输车辆设苫布遮盖，减速慢行等措施，可以有效降低扬尘产生。 1.2施工期废水 本工程施工期废水主要为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员的生活污水。要求在施工场地出入口处设沉淀池，用于处理运输车辆冲洗废水，并在冲洗区和施工场地设置排水沟，车辆冲洗水经排水沟流入沉淀池，沉淀后回用于下一班设备的再清洗或施工场地洒水抑尘，不外排。本项目施工期平均施工人数约为20人，施工期为3个月，施工人员人均用水量约30L/d，则用水量为0.6t/d，排污系数取0.8，则污水产生量为0.48t/d，主要污染物COD浓度约300mg/L、NH3-N浓度约25mg/L。则污染物COD产生量为0.144kg/d，NH3-N产生量为0.012kg/d。本工程施工不设施工营地，施工人员日常生活主要在附近村庄中进行；施工人员生活污水经化粪池收集后农户定期拉走肥田。 1.3施工期噪声 本工程施工期间噪声主要是挖掘机、打桩机、切割机、电锯、振动棒等施工机械产生的噪声，以及建筑材料装卸、搬运产生的碰撞噪声和运输噪声等。经类比，施工机械设备单机运行时的噪声值在75～95dB(A)之间。评价要求施工机械尽量入棚操作，并尽量远离施工场界，合理安排工作时间，禁止夜间进行施工作业等措施，以降低施工噪声对周围环境的影响。 1.4施工期固废 本工程施工中固体废物主要是建筑垃圾和少量的生活垃圾。施工期生活垃圾产生量为1.0kg/d，经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清理，送垃圾填埋场处理。本项目建筑垃圾主要为建筑过程产生的建筑废料，厂区内临时堆存后及时外售。 项目施工时间较短，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、污水、固体废物、生态防治，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |

|  | 二、运营期环境影响和保护措施 1 废气 项目运营期废气主要为恶臭气体，主要在原料存放区的废塑料瓶残留物产生、污水处理站污水处理及污泥处理时产生，主要污染因子硫化氢、氨气，属于无组织面源，产生量较小，企业原料仓库内安装有排气扇，加强通风后影响不大。污水处理站要求污泥及时清理减少堆存，减轻恶臭气体对环境影响。技改后原料、产能未发生变化，未新增大气污染物排放。 2. 废水 本项目新鲜水用量为9330t/a（31.1t/d），其中生活新鲜水用量为180t/a（0.6t/d），主要是职工生活用水；生产新鲜水用量为9150t/a（30.5t/d），主要为PET片二次清洗（第4清洗槽）及二次湿破用水。 2.1生活用水 本项目职工15人，技改前后未发生变化，职工均不在厂内住宿，生活用水量按不在厂内食宿每人每天40 L水计算，生活水用量约为180t/a（0.6t/d），废水产生量为144t/a（0.48t/d），生活污水经化粪池处理后排放浓度及排放量为：COD280mg/L，氨氮29.1mg/L，COD0.0403t/a，氨氮0.0042t/a。职工日常生活污水经5m3化粪池收集后农户拉走肥田。 2.2生产用水 本项目技改后生产新鲜水用量为9150t/a（30.5t/d），主要为PET片二次清洗（第4清洗槽）及二次湿破用水。本项目技改后生产用水总量为190t/d，其中新鲜水量为30.5t/d，废水回用量为159.5t/d，本项目技改后生产废水产生总量为159.86t/d，废水经污水处理站处理后159.5t/d回用，0.36t/d污泥蒸发带走，废水不外排。 2.2.1 给排水 1）PET片清洗破碎用水 本项目PET片整瓶清洗、一次湿破、清洗线（初清洗、高温蒸洗、二次清洗）、二次湿破生产过程均需用水。其中整瓶清洗、一次湿破、初清洗、高温蒸洗、二次清洗的1清洗槽）用水均为污水处理站处理后的中水约125t/d；二次湿破及二次清洗的4清洗槽用水为新鲜水约30.5t/d，二次清洗4槽清洗后废水逆流清洗至3槽再至2槽，PET片清洗破碎产生的废水量为126t/d。 整瓶清洗：根据企业实际生产过程提供的资料，整瓶清洗过程耗水量约为120kg/t产品，整瓶清洗来料总量为167t/d，则该过程用中水量约为20t/d，来料含水量为3%合5t/d，整瓶清洗甩干后物料含水量不大于5%合8.3t/d，蒸发量为2t/d，该工序废水产生量为14.7t/d。 一次湿破：根据企业实际生产过程提供的资料，湿破过程耗水量约为150kg/t产品，来料总量为167t/d，则该过程用中水量约为50t/d，破碎甩干后物料含水量不大于5%合8.3t/d，蒸发量为2t/d，该工序废水产生量为23t/d。 初清洗：根据企业实际生产过程提供的资料，初清洗过程耗水量约为240kg/t产品，来料总量为167t/d，则该过程用中水量约为40t/d，初清洗后PET片物料含水量约为20%合26.7t/d，蒸发量为3t/d，该工序废水产生量为18.6t/d。 高温蒸洗：高温蒸洗来料含水率约20%，蒸煮过程蒸发量为9t/d，蒸煮甩干后物料含水率为10%，蒸锅水量约为10t，10天更换一次，4个蒸煮锅更换产生废水总量约为4.3t/d。 二次清洗：二次清洗含4个清洗槽，根据企业实际生产过程提供的资料，二次清洗过程1槽耗水量约为300kg/t产品，二次清洗来料总量为134t/d，则该1槽用中水量约为40t/d，PET片物料来料含水量约为10%合13.4t/d。4槽清洗过程耗水量约为240kg/t产品，水用量约为32t/d（新鲜水用量为10.5t/d，二次湿破废水21.5t/d），4槽清洗后逆流排至3槽，再排至2槽，二次清洗过程蒸发量为12t/d，废水产生量为65.4t/d。 二次湿破：根据企业实际生产过程提供的资料，二次湿破过程耗水量约为150kg/t产品，来料总量为134t/d，则该过程用新水量约为20t/d，破碎甩干脱水后物料含水量不大于3%合4t/d，蒸发量为2.5t/d，该工序废水产生量为21.5t/d回用于二次清洗4槽。 2）瓶盖片破碎清洗用水 本项目瓶盖片破碎机清洗过程用水均为污水处理站处理后的中水约24t/d，产生的废水量为24.45t/d。 湿破：根据企业实际生产过程提供的资料，瓶盖片湿破过程耗水量约为300kg/t产品，来料含水量为2.85t/d，则该过程用中水量约为8t/d，破碎甩干后物料含水量不大于5%合1.3t/d，蒸发量为0.8t/d，该工序废水产生量为8.75t/d。 清洗：清洗含2个清洗槽，根据企业实际生产过程提供的资料，清洗槽1耗水量为300kg/t产品，清洗槽2耗水量约为300kg/t产品，清洗来料总量为26.7t/d，则清洗过程用中水量约为16t/d，清洗脱水后物料含水量不大于3%合0.8t/d，蒸发量为0.8t/d，该工序废水产生量为15.7t/d。 3）废标签破碎清洗用水 本项目废标签破碎清洗用水均为污水处理站处理后的中水约7.5t/d，产生的废水量为6.7t/d。 湿破：废标签来料总量为4t/d（含水量0.3t/d），该过程用中水量约为2.5t/d，破碎甩干后物料含水量不大于5%合0.2t/d，蒸发量为0.5t/d，该工序废水产生量为2.1t/d。 清洗：清洗含1个清洗槽，清洗过程用中水量约为5t/d，清洗脱水后物料含水量不大于3%合0.1t/d，蒸发量为0.5t/d，该工序废水产生量为4.6t/d。 4）废塑料粉末清洗用水 本项目塑料粉末清洗用水为污水处理站处理后的中水约3t/d，清洗含1个清洗槽，清洗来料总量为1.5t/d（含水量0.26t/d），则清洗脱水后物料含水量不大于3%合0.045t/d，蒸发量为0.505t/d，该工序废水产生量为2.71t/d。 表4-1 项目给排水平衡汇总表 序号; 生产部门; 总用水量; 新鲜用水量; 消耗水量; 生产废水量; 污泥带走. 1; 破碎清洗线; 190m3/d; 30.5m3/d; 24m3/d; 159.86m3/d; 0.36m3/d. 2; 工业废水处理站; /; /; /; 159.86m3/d; /. 3; 回用水量; 159.5m3/d; /; /; 159.5m3/d; /. 4; 总用水量; 190m3/d; /; /; /; /. 5; 总排放量; /; /; /; 0m3/d; 0.36m3/d. 6; 年新鲜水用量; /; 30.5m3/d; /; /; /. 2.2.2生产废水处理方案 本项目技改后总产能未发生变化，废水处理设施依托现有，废水处理工艺未发生变化，污泥处理增加污泥固化压块工序，项目污水处理工艺见下图。 调节池 中和池 气浮池 初沉池 厌氧池 好氧池 二沉池 清水池 回用生产 污泥 污泥浓缩池 板框压滤机 压块 外售建材厂或垃圾填埋场 生产废水 固化剂 PAM、PAC 生石灰 4）生产废水污染源强及排放量 本项目技改后污水处理站处理废水量为159.85t/d，废水处理后159.5t/d回用于生产不外排，其余0.36t/d随污泥蒸发带走。技改后项目与现有工程原料及产品相同，废水水质相同，废水处理工艺相同，因此技改后废水水质类比现有工程废水水质检测报告，技改后项目废水经处理后浓度见下表。 表4-2 技改后项目废水排污数据汇总表 浓度（mg/L，pH除外） 分类; pH; COD; SS; BOD5; 阴离子表面活性剂; 氨氮. 废水量47850m3/a; 浓度mg/L; 6-9; 41; 25; 7.48; 0.1; 0.768. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”; /; /; 30; /; /; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目技改后生产废水经污水处理设施处理后废水浓度均可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”。 2.2.3生产废水处理措施可行性分析 技改后项目与现有工程原料及产品相同，废水水质相同，污染因子相同，且现有工程生产废水经处理后废水处理设施能稳定运行及达标排放。现有工程生产废水产生量为172.18t/d，技改后项目废水产生量为159.85t/d，厂区污水处理站处理能力为200t/d，因此技改后厂区现有生产废水处理设施处理能力可满足技改后项目废水处理需要，不会对污水处理设施的稳定运行及达标排放造成影响。 2.3废水排放去向 技改后项目生活污水量未发生变化，生活污水经化粪池收集后农户肥田。技改后生产废水产生量为159.85t/d，污水处理站处理达标后159.5t/d回用于生产不外排，其余0.36t/d随污泥蒸发带走。本项目技改后与技改前生产废水排放去向发生变化，技改后废水全部回用不外排，减轻对该区域的地表水环境的影响。 2.4 雨污分流 本项目区采用雨污分流制，本项目生活污水化粪池收集后农户肥田，生产废水经污水处理站处理后回用于生产不外排，雨水井厂区雨水管道排至厂区外雨水管网。 2.5废水总量指标 技改前项目废水总量指标为COD0.7186t/a，氨氮0.0194t/a。技改后生产废水不外排，生活污水经化粪池收集后农户肥田。因此技改后无废水总量控制指标。 3噪声 3.1噪声源 本技改项目新增噪声源主要为整瓶分色机、脱标机、破碎机、风选机、分选机、分色机、泵类、污泥压块机、包装机等，声源声级值在75～89dB（A）之间。其所用设备噪声源强见表4-3。 表4-3 设备声源参数 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 源强; 防治措施; 降噪效果[dB(A)]; 工作方式. 整瓶色选机; 2台; 75; 车间内; 20; 连续. 脱标机; 2台; 78; 车间内; 20; 连续. 破碎机; 9台; 89; 车间内; 20; 连续. 风选机; 2台; 85; 车间内; 20; 连续. 分选机; 4台; 82; 车间内; 20; 连续. 分色机; 4台; 82; 车间内; 20; 连续. 泵; 3台; 88; 减震、车间内; 20; 连续. 污泥压块机; 1台; 86; 基础减震; 20; 间歇. 包装机; 3台; 80; 车间内; 20; 连续. 3.2噪声排放 本项目生产工序均为10小时，仅昼间工作。本项目正常生产时高噪声设备对厂界昼间噪声预测结果见下表（夜间不生产）。 表4-4 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 现状值; 昼间; 53.1; 52.7; 52.8; 53.8. 贡献值; 昼间; 50.42; 51.67; 51.35; 49.96. 叠加值; 昼间; 55.25; 54.87; 54.62; 55.12. 北厂界执行4类，东、南、西厂界执行2类. 由上表可知，本项目运营期间高噪声设备对厂界昼间噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准要求。因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3.3噪声检测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-5 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、 南厂界、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 4. 固体废物 4.1固废产生量 本项目产生的固体废物主要有职工生活垃圾、废老化塑料、废金属石子等杂质、废污泥、废机油等，项目废标签、废塑料粉末、废瓶盖片加工后做为副产品外售不属于一般固废。技改后固废产生及存放处理处置方式见下表。 表4-6 技改后固废产生量及处置方式一览表 来源; 污染物名称; 产生量; 处理方式; 性质. 职工生活; 生活垃圾; 2.25t/a; 环卫部门清运至生活垃圾填埋场; 一般固废. 原料挑拣除杂; 废金属石子; 230t/a; 15m2固废间暂存后定期外售; 一般工业固废. 分选; 老化塑料片; 0.5t/a; 15m2固废间暂存后定期外售; 一般工业固废. 污水处理站; 废污泥; 60t/a; 污泥棚污泥固化压块后外售建材厂或运至垃圾填埋厂填埋; 一般工业固废. 设备维护; 废机油; 0.5t/a; 5m2危废间暂存后定期交资质单位处理; 危险固废. 1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，技改前后本项目职工人数未发生变化为15人，年工作300天，则本项目技改前后生活垃圾产生量未发生变化为2.25t/a，经现有垃圾桶收集暂存后定期由环卫部门统一处理。 2）废金属石子 本项目生产挑拣及去铁过程会产生一定量的废金属及石子，技改前后产生量未发生变化，产生量约为230t/a，袋装在厂区现有固废间暂存后废金属定期外售，废石子用于周边填坑铺路。 3）废老化塑料片 本项目分选过程回选出一定量的废老化塑料片，约为0.1t/a，袋装在厂区现有固废间暂存后废金属定期外售。 4）污水处理站污泥 本项目污水处理站产生的污泥约1080t/a（含水率90%），经固化及板框压滤机脱水后约360t/a含水率为30%，技改后污泥处理增加固化压块环节，添加固化剂混合及压块后约为60t/a（含水率5%），定期外售建材厂或运至垃圾填埋厂填埋。 5）废机油 项目设备定期维护会产生一定量的废机油属于危废，每半年更换一次，技改后产生量约为废机油0.5t/a，经现有5m2危废间暂存后定期交资质单位处理。 4.2 环境管理要求 1）固废防治措施可行性分析 项目生产设备维护更换的废机油属于危险固废。本项目危险废物汇总情况及贮存场所基本情况见下表。 表4-7 危险废物贮存设施汇总表 危废名称; 危废类别 及代码; 产生量; 产生工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废机油; HW08： 900-249-08; 0.5t/a; 机械设备使用1a/次; 液态; 矿物油; 0.2t， 1年; 毒性; 分类使用容器收集，5m2危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，危险废物暂存场所应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间内的危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志；危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签；起运时包装要完整，装载应稳妥。 本厂区危废间均位于车间内，面积均为5m2，危废间内的危废区周边设置有0.2m高围堰及警示标志、地面经防渗漏处理，采用专用容器分区存放，并按规定设立危险废物标志，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度，本厂区危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求，污染防治措施可行。本项目技改后未增加危废产生量及种类，危废间利用现有可行。 2）危险废物管理制度： ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性进行收集、贮存、运输、转移危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据生产实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥专人负责本车间所产生的危险废物的收集、分类、标识和数量登记工作，在收集、分类、标识工作过程中，要严格按照有关要求，对操作人员进行必要的危害告知培训，督促操作人员佩戴必要的安全防护用品。 ⑦专人对产生的危险废物进行严格管理，对产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 ⑧对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 5. 地下水、土壤 5.1污染途径 项目在生产运行过程中对地下水环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，危险废物贮存容器和储存设施基础防渗层发生事故、污水处理站泄露，则污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染，属于间歇入渗型污染。因此本项目地下水的污染途径主要以非正常状况下危废间危废泄漏、污水处理站泄露间歇性入渗型污染。 本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物以及最高法司法解释中规定的，不涉及大气沉降源。本项目正常生产时在做好防渗措施的情况下不会对土壤造成影响，本项目危废间废油、污水处理站发生泄漏，若地面防渗性能差或未及时发现可能会使污染物通过垂直入渗形式对土壤产生影响。因此确定本项目对土壤的影响主要是非正常情况下危废间危废泄漏发生的垂直入渗。 5.2环境保护措施与对策 源头控制：加强管理，定期对涉及液态原料的各桶进行检查，污水处理站进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救。过程防控：危废间及污水处理站各构筑物底部均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。 本项目危废间位于车间内，污水站位于厂区内，泄漏源周围200米范围内无居民及集中饮用水源等敏感目标。项目生产过程采取报告中提出的保护措施后，不会对土壤及地下水敏感目标造成影响。 6环保投资估算 本项目总投资为200万元，主要为生产工艺进行技改，大部分环保工程均依托现有，环保投资为14万元，占总投资的7%，环保投资估算见下表。 表4-8 环保投资估算一览表 项目; 处理措施; 投资(万元). 废水; 生活污水; 1个10m3化粪池（依托现有）; /. 生产废水; 厂区污水处理站1套（依托现有）; /. 污泥处置装置; 10. 噪声; 生产设备; 隔音减震措施; 3. 固废; 一般固废; 1个15m2固废间（依托现有）; /. 危险固废; 1个5m2危废间（依托现有）; /. 废气; 原料仓库; 排气扇及通风装置; 1. 合计; /; 14. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 硫化氢、氨 | 原料原料仓库存放， 设通风排气设施 | / |
|  |  |  | 污水处理站污泥及时处理 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池1个10m3（利用现有） | 化粪池处理后用于 周围农户肥田。 |
|  | 生产废水 | PH、COD、氨氮、BOD5、阴离子表面活性剂 | 污水处理设施1套（利用现有） +新增污泥处置装置 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”全部回用不外排。 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类、4类。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废暂存区1个15m2，固体废物分区暂存，台账记录； 危险废物暂存区1个5m2，危废暂存后定期交资质单位处理，台账记录； |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区及车间内地面全部硬化，危废间及污水处理站地面及构筑物防腐防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 7）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于偃师市高龙镇辛村，在现有厂区内进行技改，根据偃师市人民政府出具的文件，项目用地为工业用地，根据高龙镇人民政府出具的证明，项目用地为工业用地，位于高龙镇工业区，符合总体规划。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证；技改后生产工序自动化程度提高，采取相应的环保措施后，项目噪声排放能够达标；职工生活污水经化粪池处理，定期用于周围农户肥田；生产废水经污水站处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）“洗涤用水”后全部回用不外排，生产废水回用率增加，排水排放量减少，减轻对外地表水环境影响；固体废物均得到了合理的处置。项目的建设符合相关政策及文件要求，因此本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.7186t/a | 0.7186t/a | / | 0 | 0.7186t/a | 0 | -0.7186t/a |
|  | 氨氮 | 0.0194t/a | 0.0194t/a | / | 0 | 0.0194t/a | 0 | -0.0194t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 2.25t/a | / | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 |
|  | 废金属石子杂质 | 230t/a | 230t/a | / | 0 | 0 | 230t/a | 0 |
|  | 废污泥 | 360t/a | 360t/a | / | 0 | 300t/a | 60t/a | -300t/a |
|  | 废老化塑料片 | 0.1t/a | 0.1t/a | / | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废标签 | 1200t/a | 0 | / | 0 | 1200t/a | 0 | -1200t/a |
|  | 废瓶盖 | 8000t/a | 0 | / | 0 | 8000t/a | 0 | -8000t/a |
|  | 废塑料清洗渣 | 450t/a | 0 | / | 0 | 450t/a | 0 | -450t/a |
| 危险固废 | 废机油 | 0.5t/a | 0.5t/a | / | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①