- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南中桥桥梁科技有限公司年产4万

吨钢结构桥梁项目

建设单位（盖章）：河南中桥桥梁科技有限公司

编制日期：        二〇二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南中桥桥梁科技有限公司年产4万吨钢结构桥梁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-410381-04-05-169920 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王浩 | 联系方式 | 15136111151 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业大道中段 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度43分59.546秒，34度41分37.775秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33——66、结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.73 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7920 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 1、规划名称：《偃师市产业集聚区发展规划（2009-2020）》；审批机关：河南省发展和改革委员会；审批文号：豫发改工业[2010]2045号。 2、规划名称：《偃师市产业集聚区发展规划调整方案》；审批机关：河南省发展和改革委员会；审批文号：豫发改工业[2012]1653号。 3、规划名称：《偃师市产业集聚区空间发展规划和控制性详细规划》；审批机关：偃师市人民政府；审批文号：偃政文[2016]21号。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评文件名称：《偃师市产业集聚区总体发展规划环境影响报告书》；审查机关：河南省环境保护厅；审查文号：豫环审[2010]287号。 2、规划环评文件名称：《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》；审查机关：河南省环境保护厅；审查文号：豫环函[2015]167号。 3、规划环评文件名称：《偃师市产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》；审查机关：河南省生态环境厅；审查文号：豫环函[2019]189号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）》相符性分析 - 1.1《偃师市产业集聚区发展规划》（2013-2020）相关内容 - 偃师市产业集聚区是河南省首批确认的 180 个产业集聚区之一，《偃师市产业集聚区总体发展规划（2009-2020）》由河南省城市规划设计研究院有限公司2009年编制完成，2010年3月编制完成集聚区的规划环评报告书，并经河南省环境保护厅豫环审【2010】287号文审查通过。随着产业集聚区的迅速发展，其整体规划面积及工业用地面积偏小，主导产业单一等问题越发突出，偃师市市委市政府决定对偃师市产业聚集区进行调整，在洛河以北、北环路沿线（城关镇）规划布局新材料、新能源产业区，洛阳市发展和改革委员会、洛阳市国土资源局、洛阳市城乡规划局、洛阳市环境保护局等联合签发《关于调整偃师市产业集聚区规划范围和主导产业定位的请示》，河南省发展和改革委员会以豫发改工业【2012】1653号）批复偃师市产业集聚区发展规划调整方案。《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》由中色科技股份有限公司编制完成。2015年5月26号，河南省环境保护厅形成该环境影响报告书的审查意见（豫环函〔2015〕167号）。调整后的规划简介： - （1）规划范围 产业集聚区总用地面积11.9km2，按“一区两园”设置，分为南、北两园。南园位于岳滩镇，为机械加工产业园；北园位于城关镇，为新材料、新能源产业园。 南园规划范围：东起连霍高速引线，南至规划的创业路、西至规划的310国道（已改道，西移4.3km），北至科创路，规划面积5.4km2。 北园规划范围：东起经一路、连霍高速引线，南至华夏路，西至一高路、潘屯西路，北至北环以北约300米，规划面积6.5km2。 - （2）规划期限 规划期限为：2013－2020年，近期规划期限：2013－2015年，远期规划期限：2016－2020年。 - （3）产业定位 - 集聚区规划的主导产业：重点发展机械加工和新材料产业。发展定位为全国重要的三轮摩托车及电动交通工具生产基地，偃师市新材料生产基地。 - （4）产业布局及功能分区 - 根据集聚区发展现状和规划设想，产业集聚区形成“一区二园”的空间结构，分为南园和北园。其中南园设置3个功能区即机械加工区、仓储物流区和综合服务区；北园设置4个功能区即新材料工业区、新能源工业区、仓储物流区及综合服务区。 - （5）集聚区公辅设施 - ①给水 - 集聚区采用偃师市集中供水作为水源，供水利用偃师市第二水厂（现有、城关镇后纸庄，供水能力5万t/日）及偃师市第三供水厂（规划水厂、岳滩镇谷堆头，供水能力20万t/日），水源由河滩取水井群供给。 - ②排水 - 集聚区排水采取“雨污分流”，雨水管道布置充分利用地形和水系，沿道路铺设，就近分片排入地表水体。 - 规划雨水、污水管网同步建设。集聚区内的污水通过城市污水干管汇入污水处理厂。规划集聚区分南园和北园分别建设污水处理厂。 - 集聚区北园污水依据地势分片区分别排入偃师市第一污水处理厂和北园污水处理厂。规划北园以杜甫大道为界，以东区域污水排入偃师市第一污水处理厂，以西区域污水排入北园污水处理厂。 - ③供气 - 西气东输二线洛阳-偃师天然气管道项目已于2011年12月30日正式建成，2012年5月9日完成了该管道与中石油西气东输天然气管道的对接，管道已具备通气条件。目前偃师市产业集聚区天然气门站已经建成，园区天然气输送管道已经埋管，偃师分配气量近期20万m3/d、远期分配气量30万m3/d。 - ④供热措施 - 产业集聚区供热热源为由河南华润电力首阳山公司热电联产改造项目提供。供热管网采用枝状管网敷设，与主干道同步实施。 - ⑤供电 - 产业集聚区北园现有1座220KV变电站，建设规模主变压器3×240MVA，220/110/10KV出线，供偃师市产业集聚区北园用电。 - （6）环境准入要求 - 根据《偃师市产业集聚区发展规划调整方案（2013-2020）环境影响报告书》，对新入驻项目准入条件如下： - ①产业要求 - 根据产业集聚区规划建设南园以三轮摩托车整车、零部件加工为主，北园以新材料、新能源为主的的产业定位，原则上只允许进驻与主导产业相关的产业进入，严禁高耗能、高污染等项目进入园区，同时鼓励引进国外知名品牌及大型联合企业，进行强强联合；鼓励引入太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用及制造项目；鼓励引入直径200mm以上的硅单晶及抛光片、直径125mm以上直拉或直径50mm以上水平生长化合物半导体材料项目；鼓励引入汽车关键零部件：汽油机增压器、电涡流缓速器、轮胎气压监测系统（TPMS）、随动前照灯系统、LED前照灯、数字化仪表、电控系统执行机构用电磁阀、大型客车专用车桥、空气悬架、吸能式转向系统、大中型客车变频空调、高强度钢车轮、载重车后盘式制动器等项目；鼓励进行摩托车整车及发动机系统设计开发及零部件关键技术开发制造；鼓励摩托车轻量化及环保新材料制造；鼓励摩托车型式试验及维修用检测系统开发制造；鼓励油车、柴油车尾气净化装置制造，柴油车排污控制配套设备制造等。 - ②生产规模和工艺技术要求 - 按照《关于进一步完善摩托车准入管理事项的通知》工信部产业【2009】115号文件要求：新建摩托车企业总投资不得低于2亿元，注册资本不得低于8000万元；新建企业应当具备年产两轮摩托车30万辆、或年产三轮摩托车15万辆的生产能力，具备总装、冲焊、涂装等工艺及检测设备；应当建立产品研究开发机构；国家支持和鼓励《公告》内摩托车企业按有关政策要求进行兼并重组，做大做强。《公告》内企业重组后搬迁的，应当重新申报准入许可。 - 按照《关于电动摩托车生产企业及产品准入管理有关事项的通知》要求：新建电动摩托车生产企业的（含子公司、分公司），应当按照国家有关摩托车投资管理规定先行办理项目备案手续，并依据《摩托车生产准入管理办法》、《关于进一步完善摩托车准入管理事项的通知》、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强摩托车行业管理等有关问题的通知》、《电动摩托车生产准入条件现场考核补充规定》等管理规定办理相关手续，符合要求后方可生产。 - 现有《公告》内（燃油）摩托车生产企业拟生产电动摩托车的，应当依据《电动摩托车生产准入条件现场考核补充规定》的要求，完善相关准入条件，向工业和信息化部提出申请，经考核合格批准后，方可生产电动摩托车。《公告》内电动摩托车生产企业拟生产燃油摩托车的，也应根据有关规定，完善相关准入条件，向工业和信息化部提出申请，经考核合格批准后，方可生产燃油摩托车。 - 按照《多晶硅行业准入条件》要求：多晶硅项目应当符合国家产业政策、用地政策及行业发展规划，新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30％。严格控制在能源短缺、电价较高的地区新建多晶硅项目，对缺乏综合配套、安全卫生和环保不达标的多晶硅项目不予核准或备案；在依法设立的基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，居民集中区、疗养地、食品生产地等环境条件要求高的区域周边1000米内或国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，不得新建多晶硅项目。已在上述区域内投产运营的多晶硅项目要根据该区域有关规划，依法通过搬迁、转停产等方式逐步退出。 - ③清洁生产要求 - 对进入园区的摩托车企业清洁生产水平应满足《清洁生产标准汽车制造业（涂装）》HJ/T293-2006 标准二级标准要求控制；对于新建多晶硅企业清洁生产水平按照《光伏制造行业规范条件》中资源回收利用及能耗水平要求控制。区内重点企业应按照 GB/T24001建立并运行环境管理体系。 - ④环保控制要求 - 集聚区内现有及拟引入企业严格按照《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》HJ/T293-2006二级标准要求的污染物控制指标进行控制。依据《光伏制造行业规范条件》要求，在产业布局与项目设立上要求光伏制造企业及项目应符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求；国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的基本农田保护区、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要生态功能保护区和生态环境敏感区、脆弱区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。上述区域内的现有企业应逐步迁出。 - 偃师市产业集聚区环境准入条件见表1-1。 - 表1-1 偃师市产业集聚区环境准入条件 - 类别; - 要求. 布局选址; 规划后续发展按集聚区规划用地布局，不占用文物保护用地、饮用水水源保护地、特殊用地、绿地及非建设用地。. - 鼓励行业; - 符合规划产业定位和行业准入要求的摩托车、发动机及零部件、特种车、农机、汽车配件以及绿色制造、高端装备制造业等新兴产业。 - 多晶硅下游产品，如硅片、太阳能组件、薄膜太阳能电池项目及多晶硅铸锭、分子筛等新能源、新材料项目，汽车、飞机等高端有色金属合金应用新材料；依托现有河南恒星、建龙微纳，发展有利于产业链延伸，技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的新材料（含化工新材料）产业及涉及环保治理新材料项目。 - 与集聚区产业定位相符，和现有产业能形成上、下链条，能够实现改造升级的退城入园、产业转移项目。 - 集中喷涂工程项目。 - 环境污染小，环境风险低的一类工业项目。. - 限制行业; - 属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中限制类项目（能够实现改造升级的产业转移、退城入园项目除外）； - 建材行业（限制条件：涉及用煤的项目）；商业、金融、卫生、社会保障和福利业（限制条件：限制规模与选址，只限于综合服务区）； - 对与规划产业布局冲突，已建成并办理了相关环保手续的企业，限制其产能，鼓励其向主导产业转型。. - 禁止行业; - 属于《产业结构调整指导目录（2019本）》中淘汰类项目； - 属于《市场准入负面清单（2018 年版）》禁止准入类项目； - 钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。 - 造纸、纺织印染、制革及毛皮鞣制、食品发酵等高耗水项目；与主导产业发展不相容的食品加工和制造、制药等项目。 - 建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，露天和敞开式喷涂项目。 - 使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施。 - 新建环境风险大的项目；易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目。 - 不符合国家或行业产业政策要求的项目。. - 基本条件; - 应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准和行业准入条件要求，企业清洁生产水平必须达到行业清洁生产二级水平以上和国内先进水平要求； - 在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目达到国内同行业领先水平； - 建设规模应符合国家产业政策的要求； - 环保搬迁入驻集聚区或者限期治理的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家或地方最新的生态环境管理要求。. - 总量控制; - 新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷消减量或城市污染负荷消减量中调剂； - 属于环保搬迁或改造的项目，污染物排放指标不能超过总量指标要求。. - 1.2本项目与《偃师市产业集聚区发展规划》（2013-2020）相符性分析 - （1）土地利用规划符合性 - 经对照《偃师区产业集聚区发展规划（2013-2020）——用地规划图》（见附图7），本项目占地属于规划的二类工业用地，符合产业集聚区用地规划要求。 - （2）产业布局符合性 - 经对照《偃师区产业集聚区发展规划（2013-2020）——产业布局图》（见附图8），本项目位于偃师市产业集聚区机械加工区，产品为钢结构桥梁，符合工业园区产业布局，同时偃师区产业集聚区管理委员会于2021年10月29日出具有关证明，同意本项目入驻。（入驻证明见附件5） - （3）环境准入符合性 - 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许建设类项目，符合国家产业政策要求。本项目废气、废水、固废等经采取措施后可以满足国家环境保护标准、清洁生产标准、行业准入条件要求。综上，对照表1-1，本项目不属于偃师市产业集聚区限制和禁止行业。 - 本项目建设规模符合国家产业政策要求，本项目工艺技术达到国内同行业领先水平。 - 因此，本项目符合偃师市产业集聚区环境准入条件。 - （4）公辅设施条件 - 产业集聚区供水、供电、供气、供暖能满足项目需求，本项目位于偃师市第三污水处理厂收水范围内，无生产废水，生活污水达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》表4中三级标准后经集聚区污水管网排入第三污水处理厂深度处理。 - 综上所述，本项目与《偃师市产业集聚区发展规划》（2013-2020）的有关内容相符合。 2、本项目与《偃师市产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价》相符性分析 本项目与《偃师市产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价》相符性分析见下表。 - 表1-2 与《偃师市产业集聚区发展规划跟踪评价》相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 布局选址; 规划后续发展按集聚区规划用地布局，不占用文物保护地、饮用水源保护地; 特殊用地、绿地及非建设用地。 本项目位于偃师市产业集聚区洛阳北易三轮摩托车有限公司厂院内，土地性质为二类工业用地，不在文物保护范围及饮用水源保护范围内; 相符. 鼓励行业; 符合规划产业定位和行业准入要求的摩托车、发动机及零部件、特种车、农机、汽车配件以及绿色制造、高端装备制造业等新兴产业。 多晶硅下游产品，如硅片、太阳能组件、薄膜太阳能电池项目及多晶硅铸锭、分子筛等新能源、新材料项目，汽车、飞机等高端有色金属合金应用新材料；依托现有河南恒星、建龙微纳，发展有利于产业链延伸，技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的新材料（含化工新材料）产业及涉及环保治理新材料项目。 与集聚区产业定位相符，和现有产业能形成上、下链条，能够实现改造升级的退城入园、产业转移项目。 集中喷涂工程项目。 环境污染小，环境风险低的一类工业项目。; 根据《国民经济行业分类》，本项目属于C3311金属结构制造，项目选址位于机械加工区，符合产业集聚区产业布局；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许建设类项目，符合国家产业政策；且本项目配套设置1座密闭喷烘一体式的喷漆房，废气经“过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后对环境污染较小。; 相符. 限制行业; 属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中限制类项目（能够实现改造升级的产业转移、退城入园项目除外）； 建材行业（限制条件：涉及用煤的项目）；商业、金融、卫生、社会保障和福利业（限制条件：限制规模与选址，只限于综合服务区）； 对与规划产业布局冲突，已建成并办理了相关环保手续的企业，限制其产能，鼓励其向主导产业转型。. 禁止行业; 属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中淘汰类项目； 属于《市场准入负面清单（2018年版）》禁止准入类项目； 钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。 造纸、纺织印染、制革及毛皮鞣制、食品发酵等高耗水项目；与主导产业发展不相容的食品加工和制造、制药等项目。 建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，露天和敞开式喷涂项目。 使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施。 新建环境风险大的项目；易燃；易爆和剧毒等危险品物流项目。 不符合国家或行业产业政策要求的项目。. 由上表可知，本项目不属于偃师市产业集聚区环境准入清单中的限制类、禁止类行业，且企业已取得偃师区产业集聚区管理委员会出具的同意项目入驻的证明（详见附件5），因此项目选址符合偃师市产业集聚区环境准入。 项目与河南省生态环境厅《关于偃师市产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函[2019]189号）相符性分析见下表。 - 表1-3 与豫环函[2019]189号相符性分析一览表 要求; 具体内容; 相符性. 三、为发挥好跟踪评价的有效性，进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议; （一）合理用地布局。进一步加强与城市总体规划的衔接，优化调整用地布局；按照《报告书》要求，落实对区内产业或用地规划不符合的企业的优化调整建议，对不符合文物保护要求以及与不符合规划的企业，逐步搬迁、关停或者限制产能；严格落实饮用水源保护相关要求，加强对区内饮用水井的保护；工业区域生活居住区之间设置绿化隔离带，在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 经对照偃师市产业集聚区发展规划（2013-2020）用地规划图，项目用地规划为工业用地；对照《洛阳市城市总体规划——大遗址保护区划图》，本项目不在遗址保护范围内，且本项目租赁已建成车间进行建设，仅进行设备安装，无土建工程。. （二）进一步优化产业定位和结构。积极推进产业转型升级，大力发展主导产业，着力发展绿色、循环和低碳经济；鼓励建设集中喷涂项目；对于未达到规划规模的多晶硅、分子筛等化工新材料生产规模，应以现有企业为基础进行技改、扩建，现有企业应积极发展延伸产业链，加快推动产业转型升级；禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止造纸、纺织印染、制革、毛皮鞣制、食品发酵等高耗水的项目以及与主导产业发展不相容的食品加工和制造、制药项目。; 本项目属于结构性金属制品制造项目，不属于钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）等禁止行业，且以电为能源，无燃煤设施，无生产废水排放，与审核意见相符。. （三）进一步完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，建设污水处理和中水深度处理回用工程，完善配套污水管，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气，完善配套供热管网，提高集聚区集中供热率; 本项目用水为集聚区集中供水，本项目选址位于偃师市第三污水处理厂收水范围内，在生活污水达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》表4中三级标准后经集聚区污水管网排入第三污水处理厂深度处理。. （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCS等污染物的排放。加快对现有涂装等行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；积极推行中水回用，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A 标准，并适时对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。; 项目切割、焊接、抛丸工序产生的颗粒物经滤筒除尘器处理后经15m高排气筒排放；有机废气经“过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后，达标排放，符合规划环评审核意见要求。. 由上表可知，本项目不属于规划环评审核意见（豫环函[2019]189号）中的禁止类行业，产生的废气经治理达标后排放，因此项目符合该审核意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的相符性分析 1.1生态保护红线 本项目位于偃师区产业集聚区工业大道中段，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。距离本项目最近的集中式饮用水水源地为岳滩西集中供水厂地下水井群，项目位于其保护范围西南侧约767m处，因此不在其保护范围内（见附图6）；项目所在区域不在生态保护红线区域内。 1.2环境质量底线 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》中的数据，2020年洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此，2020年度洛阳市属于不达标区。 根据偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，区域范围内的PM2.5和PM10以及O3年均浓度超标；项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值（2.0mg/m3）的要求。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市及偃师区先后出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）、《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）、《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办〔2021〕5号）等相关大气治理文件，提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 距离项目最近的地表水体为洛河，根据引用2020年洛阳市地表水常规监测断面-伊洛河汇合处的年报监测数据资料，监测断面各监测因子COD、氨氮和总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 本项目生产过程使用电能，生产工序在密闭车间内进行，固定切割工位，切割粉尘经自带收尘装置收集进入滤筒除尘器（TA001）处理后通过一根15m（DA001）排放；固定焊接工位，焊接烟尘经集气罩收集进入同一套滤筒除尘器（TA001）处理后通过15m排气筒排放（DA001）；抛丸粉尘经管道进入滤筒除尘器（TA002）处理后通过一根15m排气筒排放（DA002）；设置密闭喷烘一体式喷漆房，喷漆及烘干废气经“过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”（TA003）处理后通过一根15m排气筒（DA003）排放；本项目无生产废水，生活废水经园区管网排入偃师区第三污水处理厂进行深度处理；各类高噪声设备经基础减振、厂房隔声措施后，厂界噪声达标排放；项目产生固体废物均妥善处置，不产生二次污染。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 1.3资源利用上线 本项目位于偃师区产业集聚区工业大道中段，租赁现有已建成厂房进行建设，满足土地资源利用上限管控要求；用水由园区管网集中供给，能够满足用水量；用电由市政电网供给，能够满足用电要求；本项目不涉及供热煤炭等资源利用。综上，技改项目符合资源能源利用上线管控要求。 1.4环境准入清单 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），生态环境总体准入要求包括空间布局约束、污染物排放控制、资源利用效率要求三个维度。本项目位于洛阳市偃师区产业集聚区，本次依据洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单进行分析。 - 表1-4 与《洛阳市生态环境准入清单》相符性分析一览表 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41038120001; 重点管控单元; 偃师产业集聚区; 商城、首阳山、岳滩、顾县; 空间布局约束; - 1、严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。 - 2、项目大气环境防护距离内不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 - 3、集聚区北园与洛阳大遗址保护中邙山陵墓群有部分的重叠，需要按照文物保护的相关要求进行开发建设，对部分与产业集聚区规划限制类的企业，要逐步搬迁、关停或限产。 - 4、禁止新建（除新材料外的）化工企业以及非集中喷涂（共享项目外）的有涉重工艺等新鲜水耗量大、水污染物排放量大的项目。 - 5、重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料（含化工）等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。; 1、本项目位于产业集聚区机械加工区，符合用地功能； 2、本项目大气环境防护距离内无新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3、本项目位于产业集聚区南园，配套建设1座喷烘一体式的喷漆房，不属于“有涉重工艺等新鲜水耗量大、水污染物排放量大的项目”。; 符合. 污染物排放管控; - 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 - 2、重点行业（化工、包装印刷、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 - 3、新建、改建、扩建涉VOCS 排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs 无组织排放治理。 - 4、引导整合区内摩托车整车制造企业，加强喷漆、涂装生产线污染治理力度，逐步实现 VOCs在线监控联网达标排放。推进天燃气入厂入户工作，逐步取缔CNG罐，减少中间运输环节污染物排放。 - 5、入区企业废水需进入不得设置直接入河的废水排放口，按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 1、本项目不涉及燃煤设施的建设。 2、本项目颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。项目主要污染物排放满足总量减排要求。 3、本项目涉及VOCS，在密闭车间内设置1座独立密闭喷烘一体式的喷漆房，喷漆烘干过程产生的有机废气采用“过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放。 4、本项目所在厂区雨污分流，配套污水管网，生活污水由园区污水管网排入第三污水处理厂深度处理。; 符合. 环境风险防控; - 1、加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，涉及重大危险源的项目其储存和使用场所应远离河道，减少环境风险。 - 建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案；基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。 - 做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 - 4、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目落实环境风险防范措施，减少环境风险事故发生。; 符合. 资源开发利用; - 1、区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 - 2、产业集聚区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为新建项目，清洁生产水平应达到国内先进水平，不涉及再生水回用。; 符合. 根据以上分析，本项目符合“三线一单”管控要求。 2、与相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 2.1产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目不属于该目录中鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目；本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列，且项目于2021年10月29日经洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码：2110-410381-04-05-169920。本项目符合国家产业政策。 2.2《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 2.3《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》 本项目生产工艺装备和产品均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内，符合河南省相关政策。 2.4《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》洛环攻坚办[2019]49号 表1-5 与洛环攻坚办[2019]49号文件相符性分析一览表 主要内容; 本项目情况; 相符性. 洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案. 严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉 VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs排放量；城市规划区外新建涉 VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs 含量原辅材料和产品。2019年底前，城市区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目为新建项目，位于偃师区产业集聚区，不在城市建成区内，实行区域内有机废气排放等量削减替代；本项目使用的水性漆、高固体分涂料均为低VOCS含量的材料。; 符合. 加大工业涂装VOCs治理力度。钢结构制造行业。大力推广使用高固体分涂料，到 2020 年底前，使用比例达到 10%以上，试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间 内作业，建设废气收集与治理设施。; 本项目涂装使用水性漆、高固体分涂料，采用高压无气喷涂工艺。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》洛环攻坚办[2019]49号文件中的相关规定。 2.5项目与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析 - 表1-6 与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》相符性分析 主要内容; 本项目情况; 相符性. （一）污染治理任务; 工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设滤筒除尘器，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 本项目设置固定焊接工位，工位上方设置集气，焊接烟尘废气经集气罩收集引入滤筒除尘器处理达标后通过15m高的排气筒排放，排放浓度低于10毫克/立方米。; 符合. 根据以上分析内容，本项目的建设符合《洛阳市2020 年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）文件要求。 2.6本项目与《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）相符性分析 根据《偃师市污染防治攻坚战领导小组关于印发偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）的相关要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 - 表1-7 与偃环攻坚办〔2021〕4号文相符性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 四、大气污染防治重点任务. 1.1; （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全区原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃（光伏玻璃除外）、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为新建项目属于金属制品业，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业。; 相符. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理要求。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目属于新建项目，项目的建设符合“三线一单”管理要求。对照《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装类B级企业标准，项目从原辅材料、有组织排放、无组织排放、VOCS治理设施、排放限值等方面按照B级要求进行建设。; 相符. 1.2; （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 2.加强工业企业VOCS全过程运行管理。巩固VOCS综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCS无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开放变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年3月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4月底前，工业涂装、铸造、农药制造、炼焦化学等涉VOCS行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCS无组织排放提升治理。; 本项目生产车间密闭，水性漆、高固体分涂料、稀释剂等含VOCs物料在储存、使用过程中均处于密闭环境；喷漆房密闭，调漆、喷漆、烘干均处于密闭喷漆房内，废气经管道过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，且废气排放系统无旁路支管。; 相符. 2; 三、水污染防治主要任务. 2.1; （五）做好水生态环境管理基础工作; 19、严格环境准入 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于高耗水、高排放工业项目。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《偃师市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（偃环攻坚〔2021〕4号））中相关要求。 2.7与《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）相符性分析 根据偃师市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》的通知（偃环攻坚办〔2021〕5号）文，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 - 表1-8 与偃环攻坚办〔2021〕5号文相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; - 工业源VOCS污染治理 3.全面提升VOCS无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCS无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCS物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCS产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目使用水性漆、高固体分涂料及稀释剂均存放于密闭容器内。使用时将密闭容器转移至封闭式喷漆房内取用，取用后及时将容器加盖密闭，调漆、喷漆、烘干及喷枪清洗工序均位于喷漆房内，喷漆房整体呈微负压状态，对产生的废气采用“过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”处理后通过15m排气筒达标排放。; 相符. 2; - 强化VOCS环境监管 1.严格建设项目环境准入。提高涉VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目，新建涉VOCS排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCS建设项目环境影响评价，实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCS项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCS年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业涉VOCS项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地抱去区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCS项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目位于偃师市产业集聚区南园内，在调漆、喷漆、烘干过程中产生VOCS，严格按照规定实行区域VOCS排放削减替代替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。本项目不在文物保护范围及饮用水水源保护区范围内，且项目施工期仅涉及设备安装，不涉及土建。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师市2021年挥发性有机物治理专项方案》（偃环攻坚办〔2021〕5号）中相关要求。 2.8《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相符性分析 表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目所使用的水性漆、高固体分低VOCs涂料、稀释剂等含VOCs物料均为桶装，在室内辅料仓库暂存；仓库做防渗措施。 非取用状态时，水性漆、高固体分低VOCs涂料、稀释剂等原辅材料均密闭封口储存。; 相符. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 含VOCs产品的使用过程。VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目生产车间密闭，调漆、喷漆、烘干工序均在密闭喷烘一体式的喷漆房内进行，喷漆房废气经收集进入过滤棉+活性炭吸附/脱附催化燃烧装置处理后通过一根15m排气筒排放。; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 基本要求：VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 评价要求有机废气治理设施与生产工艺设备同步运行，若废气收集处理系统发生故障或检修时，及时停运对应的生产工艺设备，待检修完毕后同步投入使用。; 相符. 废气收集系统要求：1.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法的因素，对VOCs废气进行分类收集。2.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。3.废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行。; 根据生产工艺特点，本项目调漆、喷漆、烘干工序均在密闭喷漆房内完成，VOCs废气采用负压密闭管道收集，废气收集系统的输送管道密闭，在负压下运行。; 相符. VOCs排放控制要求; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气经过收集治理后，排放浓度可以满足《河南省工业涂装挥发性有机物排放标准》标准求。; 相符. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15m。; 相符. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 要求企业建立台账，记录有机废气治理系统的运行时间、废气处理量、活性炭更换周期和更换量等信息，台账保存期限不少于3年。; 相符. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》，评价要求建设单位按照标准要求做好有机废气治理的有关工作，确保有机废气稳定达标排放。 2.9《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号） 为进一步突出精准治污、科学治污、依法治污，更好地保障公众身体健康，积极应对重污染天气，在《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》（环办大气函[2019]648号）基础上，对重污染天气重点行业应急减排技术指南进行修订，扩大绩效分级行业范围，完善相关指标和减排措施。 本项目属于金属制品制造项目，生产工艺包含喷涂工序，纳入重点行业工业涂装类项目。本项目对照绩效分级B级企业指标进行建设。 - 表1-10 与绩效分级B级企业指标相符性分析 差异化指标; B级企业; 本项目情况; 相符性. 原辅材料; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 本项目涂料含量满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）标准规定。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；4、密闭回收废清洗剂；5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；; 本项目无组织非甲烷总烃排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值要求；水性漆、高固体分涂料、稀释剂等物料均储存于密闭容器内，水性漆、高固体分涂料、稀释剂等含VOCs物料存放于密闭辅料库房内；本项目喷漆房为喷烘一体式喷漆房，采用干式喷漆工艺。; 符合. 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 本项目采用高压无气喷涂工艺。; 符合. VOCs治理设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式文丘里等高效漆雾处理装置；2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%；3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施; 本项目喷涂废气采用干式过滤棉过滤去除漆雾，使用水性漆、高固体分涂料进行喷涂，喷漆房有机废气（以VOCs计）采取末端治理设施，废气污染物非甲烷总烃经管道收集进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理，通过一根15m排气筒排放。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放排放的NMHC为30~40mg/m3、TVOC为50~60mg/m3；2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3；3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 本项目有机废气经收集通过管道进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理，通过一根15m排气筒排放，排气筒出口非甲烷总烃（以VOCs计）排放浓度能够满足小于30~40mg/m3，颗粒物排放浓度能够满足当前环保要求。; 符合. 2.10与《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）相符性分析 表1-11 与《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）相符性分析 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 水性涂料中VOC含量的限量值要求. 建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）; 金属基材防腐涂料; 双组份; 车间底漆≤300g/L; 本项目为金属制品业，采用水性无机富锌漆（双组份）进行喷涂。水性无机富锌漆挥发分占比1%、固化剂挥发分占比15%，水性无机富锌漆与固化剂配比为4:1，根据计算，每升水性涂料中水性无机富锌漆挥发分15.58g、固化剂挥发分58.42g，则本项目水性涂料中VOC含量为74g/L。; 相符. 溶剂型涂料中VOC含量的限量值要求. 建筑物和构筑物防护涂料; 金属基材防腐涂料; 车间底漆; 有机≤650g/L; 本项目为金属制品业，采用丙烯酸聚氨酯漆进行喷涂。丙烯酸聚氨酯漆挥发分占比10%、稀释剂挥发分占比100%，丙烯酸聚氨酯漆与稀释剂配比为5:1，根据计算，每升溶剂型涂料中丙烯酸聚氨酯漆挥发分105g、稀释剂挥发分210g，则本项目溶剂型涂料中VOC含量为315g/L。; 相符. 由上表可知，本项目符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）相关要求。 2.11与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020）相符性分析 表1-12 与《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020）相符性分析 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 源头控制; 涂料选择; 强化源头替代。宜采用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低 VOCs 含量原辅材料应符合相应标准要求。; 本项目采用水性漆、高固体分涂料喷涂，不采用溶剂型涂料、清洗剂等物料；本项目使用的水性漆、高固体分涂料属于低VOCs含量原辅材料。; 相符. 涂装工艺、设备选择; 推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用；推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用喷涂-烘干涂装工艺，喷涂工艺紧凑；采用高压无气喷涂技术。; 相符. 过程控制; 贮存过程; VOCs原辅材料应存储于密闭容器内，并存放于封闭空间。确保VOCs原辅材料贮存过程中容器加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目水性漆、高固体分涂料等含低VOCs原辅材料存储于密闭容器内，并存放于密闭辅料库房内；原辅材料贮存过程中容器加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭。; 相符. 调配过程; VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或封闭空间内进行，计量、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目调漆在密闭喷漆房内进行，调漆废气经密闭管道收集后进入有机废气处理设施。; 相符. 输送过程; VOCs原辅材料应采用密闭管道或采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在贮存、调配、输送过程中一旦发现泄漏，应及时修复和处置。; 本项目水性漆、高固体分涂料采用密闭包装桶贮存，贮存、调配、输送过程中一旦发现泄漏，应及时修复和处置。; 相符. 涂装过程; 1.喷枪选择。根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 2.喷涂操作。降低喷枪压力和喷涂速率并保持平衡，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离宜15 cm～20cm，喷枪运行速度宜0.4 m/s～0.7 m/s。 3.换色作业。准确控制换色涂料用量，缩短换色时间，按照从浅到深的顺序涂装。类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。 4.装备设施。涂覆、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施。无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs处理设施。 5.涂料回收。对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目喷漆工件为平面波形钢腹板，工件面积较大，采用大型喷枪进行喷涂，喷枪与涂面垂直，喷涂距离约15cm，喷枪运行速度约0.5m/s；本项目不涉及换色作业。本项目调漆、喷漆、烘干工序均在密闭喷漆房内完成喷漆房废气经过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理后通过一根15m排气筒（DA003）排放。; 相符. 清洗过程; 合理控制有机清洗剂用量，少量多次清洗。集中清洗应在密闭装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入密闭容器，回收储存。清洗完成后，沾染有机清洗剂的废抹布等应放入密闭容器，减少无组织排放。; 本项目采用水性漆、高固体分涂料喷涂，采用纯水清洗喷枪，清洗废水回用作调漆原料，不涉及使用有机清洗剂。; 相符. 末端治理; 排放控制要求; 工业涂装工序VOCs排放应符合GB37822、GB16297或相关行业、地方排放标准的规定。收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，配置的VOCs处理设施处理效率不低于80%。; 本项目涂装工序有组织非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准，无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），喷漆工序颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。本项目采取活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理效率不小于90%。; 相符. 废气收集; - 企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 - 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理，采用溶剂型涂料时，烘干废气宜单独收集处理。 - 废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按GB 14443、GB14444合理设置通风量。 - 废气收集系统采用排风罩的，应符合GB/T16758的规定。采用外部罩的，应按GB/T16758、AQ/T 4274-2016 规定的方法测量控制风速，距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，有行业要求的按相应规定执行。 - 集气方向尽可能与污染气流运动方向一致，避免和减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 根据生产工艺特点及操作方式，本项目喷漆房密闭并设置集气管道收集喷漆房废气。本项目采用水性漆、高固体分涂料喷涂，调漆、喷漆、烘干废气过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理。本项目喷漆房密闭，喷漆工序风量为60000m3/h，烘干废气风量为8000m3/h。本项目集气方向尽可能与污染气流运动方向一致，避免和减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 相符. 预处理; 预处理工艺应根据废气的成分、性质、污染物的含量和后续VOCs处理设施要求等因素进行选择。 喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，可采用过滤、洗涤等方式预处理后，送入后续 VOCs处理设施。 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。 涂装废气送入后续VOCs 处理设施前，应将有机物浓度控制在其爆炸极限下限的 25%以下。 过滤装置两端应装设压差变送器，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。; 本项目喷漆房内漆雾颗粒经过滤棉进行过滤，对进入活性炭吸附/脱附-催化装置处理的有机废气进行预处理；有机废气经管道进入活性炭吸附/脱附-催化装置；本项目过滤装置两端按要求设置压差变送器，过滤棉定期更换。; 相符. 预处理工艺选择; 1.处理工艺选择应遵循安全第一，同时兼顾成熟可靠和经济适用的原则。 2.依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择处理工艺。工业涂装工序 VOCs 废气处理工艺参见附录 A。 3.处理设施的防火、防爆设计应符合GB 50016、GB 50058、GB 50160、GB 20101 等有关标准的规定。 4.当废气中VOCs具有回收价值且浓度大于1500 mg/m3时，宜进行回收利用并实现达标排放。 5.喷涂、晾干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理工艺，小风量的可采用固定床活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾干废气一并处理。若采用活性炭进行吸附，不应采用超过120℃热空气吹扫脱附。 6.使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧工艺单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 7. 采用一次性活性炭吸附技术的，应及时更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目喷漆房废气采取活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，选用的废气治理措施为附录A中的可行性处理工艺。本项目废气治理措施防火、防爆设计满足GB 50016、GB50058、GB50160、GB20101等有关标准要求。本项目调漆、喷漆、烘干等工序产生的有机废气分别收集后通过同一套活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置一并处理；活性炭脱附温度不高于120℃。; 相符. 催化燃烧运行要求; 1.催化燃烧装置应满足HJ/T 389、HJ2027的要求。 2.设施的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的 120% 进行设计，处理效率达到97%以上。 3.催化燃烧装置的设计空速宜大于10000 h-1，但不应高于40000 h-1。 4.进入燃烧室的气体温度应达到气体组分在催化剂上的起燃温度，混合气体按照起燃温度最高的组分确定。 5.进入催化燃烧装置的废气中颗粒物浓度应低于10 mg/m3，不得含有引起催化剂中毒的物质，进入燃烧室的有机废气浓度应控制在其爆炸极限下限的 25% 以下。 6.催化燃烧装置应设置自动控制系统。应具有自动记录温度变化曲线的功能以备查。 7.治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。; 本项目选用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理喷漆房废气，处理效率达到90%以上，颗粒物进入催化燃烧装置浓度小于10mg/m3；本项目选用固定床吸附装置；采用蜂窝状活性炭作为吸附材料，气体流速低于1.2m/s；采用热空气脱附，温度约110℃，不高于120℃；废气治理设施配备事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。; 相符. 吸附（-脱附）; 1.吸附（－脱附）工艺应满足HJ/T 386、HJ 2026的要求。 2.设施的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的 120%进行设计，处理效率应达到90%以上。 3.进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1 mg/m3，废气温度宜低于40℃。 4.连续稳定产生的涂装废气可以采用固定床、移动床（包括转轮吸附装置）和流化床吸附装置，非连续产生或浓度不稳定的废气宜采用固定床吸附装置。当使用固定床吸附装置时，宜采用吸附剂原位再生工艺。 5.固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定，采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6 m/s；采用纤维状吸附剂时，气体流速宜低于 0.15 m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2 m/s。对于采用蜂窝状吸附剂的移动床吸附装置，气体流速宜低于1.2 m/s；对于采用颗粒状吸附剂的移动床吸附装置，吸附层的气体流速应根据吸附剂的用量、粒度和体密度等确定。 6.选择沸石作为吸附材料时，转轮吸附区的设计风速不应大于3 m/s，转轮厚度不宜小于400mm，转轮的转速宜为2 r/h～6 r/h，转轮系统应确保吸附区、脱附区和冷却区间的密封隔离设施的漏气率不大于1%。 7.脱附方式宜优先选择氮气反吹方式。如果采用热空气方式，活性炭的脱附温度应该控制在110℃左右，一般不得高于120℃，脱附时间不得低于6 h。沸石转轮脱附时，热气流温度宜为180 ℃～220℃，不应高于300℃。脱附后废气中有机物的浓度应严格控制在其爆炸极限下限的25%以下。 8.对于一次性吸附工艺，当排气浓度不能满足排放要求时应及时更换吸附剂。 9.治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。. 二次污染防治; - 废涂料桶、废有机溶剂、涂料渣以及其它含VOCs的废料，暂存过程中逸散的VOCs应采取有效措施达到 GB 37822规定。 - 废有机溶剂、涂料渣、废过滤棉、废吸附剂、废催化剂以及其它含VOC 的废料，按危险废弃物处置要求进行暂存、处理。 - 对于热力燃烧过程中产生的含硫、氮等的无机废气，以及治理过程中产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本项目废醇酸树脂漆桶、废稀释剂桶、废活性炭、废过滤棉属于危险废物，暂存于危废暂存间内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单进行暂存，委托资质单位处置。; 相符. - 由上表可知，本项目符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020）相关要求。 2.12与饮用水源保护区文件相符性分析 依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）和《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办［2016］23号）以及《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办[2019]125号），偃师市岳滩镇共有3处集中式饮用水水源地，分别为： ①偃师市岳滩镇东水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东200米、西170米、南180米、北200米至310国道的区域。 ②偃师市岳滩镇西水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东190米、西190米、南180米、北190米的区域。 ③偃师市岳滩镇三水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东221米、西217米、南187米、北202米的区域。 - 本项目位于洛阳市偃师县产业集聚区工业大道中段大阳洛阳北易三轮摩托车有限公司院内（项目中心坐标为东经：112º43′59.546″，北纬：34º41′37.775″），距离岳滩镇西水厂一级水源保护区边界767m，不在岳滩镇西水厂地下水饮用水源保护区范围内。 - 2.13文物保护 - 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。 - 二里头遗址位于洛阳盆地东部的偃师市境内，遗址上最为丰富的文化遗存属二里头文化，其年代约为距今3800～3500年，相当于古代文献中的夏、商王朝时期。该遗址南临古洛河、北依邙山、背靠黄河，范围包括二里头、圪垱头和四角楼等三个自然村，面积不少于3平方公里。 - 本项目位于偃师市产业集聚区工业大道中段洛阳北易三轮摩托有限公司院内，位于二里头遗址保护范围边界约3.7km，不在二里头遗址保护范围内，本项目与二里头遗址位置关系见附图9。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 - 钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、轻型的结构形式，相对于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高等综合优点。目前国家对基础设施的大力投资，以及对去产能、大力提倡用结构安全、高效、节能、环保的钢结构桥梁取代混凝土桥梁的趋势，近年来桥梁钢结构市场异常火爆，桥梁钢结构板材较轻、较厚，效益较好。因此，河南中桥桥梁科技有限公司租赁偃师区产业集聚区闲置厂房，拟投资1100万元建设河南中桥桥梁科技有限公司年产4万吨钢结构桥梁项目，项目建成后达到年产4万吨桥梁波形钢腹板生产能力。 - 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求。本项目已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2110-410381-04-05-169920。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目属于“三十、金属制品业—结构性金属制品331—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 - 受河南中桥桥梁科技有限公司的委托（委托书见附件1），我单位承担了“河南中桥桥梁科技有限公司年产4万吨钢结构桥梁项目”的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 - 项目建设内容 - 本项目建设内容见下表。 - 表2-1 本项目主要建设内容一览表 - 项目组成; - 名称; - 建设内容. - 主体工程; - 生产车间; - 车间占地面积7920m2，1层，钢混结构，包括切割区、焊接区、压型区、抛丸区、喷漆房、原料区、辅料库房、成品区和办公区. - 公用工程; - 供水; - 由产业集聚区集中供水. - 供电; - 由产业集聚区集中供电. - 排水; - 雨污分流，雨水经管网排入洛河，生活污水经园区污水管网排入偃师区第三污水处理厂进行深度处理。. - 环保工程; - 废气治理; - 切割废气; - 收尘装置; - 滤筒除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）. - 焊接废气; - 固定工位+集气罩. - 抛丸废气; - 滤筒除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）. - 喷漆房废气; - 密闭负压收集+过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（TA003）+15m排气筒（DA003）. - 废水治理; - 依托厂区现有化粪池. - 噪声治理; - 基础减振，厂房隔声. - 固废治理; - 1座10m2的危废暂存间，1座20m2的一般固废暂存间. - 生活垃圾; - 垃圾桶若干，定期由环卫部门清运. - 2、生产规模及产品方案 - 本项目主要产品为波形钢腹板，主要用作钢结构桥梁配件，产品方案见下表。 - 表2-2 本项目产品方案一览表 - 产品名称; - 规格（mm）; - 年产量; - 备注. - 数量（件/年）; - 单件重（t）; - 总重（t/a）. - 桥梁波形钢腹板; - 7500×3200×22; - 50; - 4.15; - 207.5; - 低合金中厚钢材质，采用高固体分涂料进行喷涂. - 9100×3200×26; - 50; - 5.94; - 297. - 8100×4800×24; - 50; - 7.33; - 366.5. 7500×3200×22; - 100; - 4.15; - 415; 桥梁中厚钢材质，采用水性漆喷涂. - 9100×3200×26; - 100; - 5.94; - 594. - 8100×4800×24; - 100; - 7.33; - 733. - 桥梁波形钢腹板; - 7500×3200×22; - 3120; - 4.15; - 12948; - 耐候钢材质，不喷漆. - 9100×3200×26; - 1848; - 5.94; - 10977.12. - 8100×4800×24; - 1819; - 7.33; - 13333.27. - 合计; - 39871.39t/a; - /. - 3、主要生产设备及设施 - 本项目主要生产设备设施见下表。 - 表2-3 本项目主要生产设施一览表 - 序号; - 类别; - 名称; - 规格型号; - 数量; - 用途. - 1; - 设备; - 数控等离子切割机; - HM5012-400A; - 1台; - 切割下料. - 2; - 半自动火焰切割机; - CG1-30; - 1台; - 切割下料. - 3; - 压型机; - 4000T; - 1台; - 用于压制钢板. - 4; - 二保焊机; - 500; - 10台; - 用于焊接工序. - 5; - 埋弧焊机; - 1000; - 2台. - 6; - 碳弧气刨机; - 630k; - 4台. - 7; - 电弧栓柱焊机; - 3150; - 2台. - 8; - 抛丸机; - Q6512-16; - 1台; - 用于喷漆前处理. - 9; - 无气喷涂机; - QPT7028K; - 2台; - 喷涂. - 10; - 磁力钻; - FF-23; - 2台; - 钻孔. - 11; - 设施; - 喷烘一体式喷漆房; - 12m×5m×6m; - 1座; - 喷漆烘干. - 4、原辅材料及能源消耗 - 本项目主要原辅材料及资源能源消耗情况见下表。 - 表2-4 主要原辅材料及资源能源消耗一览表 - 序号; - 产品名称; - 原辅材料名称; - 规格; - 年用量（t/a）; - 备注. - 1; - 桥 梁波形钢腹板; - 低合金中厚钢; - Q355C/D; - 875; - 外购，厚度16mm~30mm. 丙烯酸聚氨酯漆; - 树脂60%，填料30%，二甲苯9%，助剂1%; 1.325; 外购，25kg/桶，储存于辅料库房. 稀释剂; - 二甲苯40%，200#溶剂油60%; 0.265; 外购，25kg/桶，储存于辅料库房，主要成分二甲苯、200#溶剂油. - 实芯焊丝; - /; 0.5; - 外购. - 焊条; - /; 0.2; - 外购. - 碳棒; - /; 0.02; - 外购. - 焊钉; - ML15; 0.1; - 外购. - 大六角高强螺栓; - /; 0.1; - 外购. - 二氧化碳气体; - /; 5; - 外购，40L钢瓶，每瓶25kg. - 2; - 桥梁波形钢腹板; - 桥梁中厚钢; - Q355qC/D; - 1743; - 外购，厚度16mm~30mm. - 水性无机富锌漆; - 水玻璃12.5%、锌粉60%、氯化镁2.5%、助剂1%、水24%; - 4.214; 外购，25kg/桶，储存于辅料库房. 固化剂; - 三羟甲基丙烷-三[3-（2-甲基吖丙啶基）丙酸脂]100%; 1.054; 外购，25kg/桶. - 纯水; - /; - 1.054; - 外购，用于配制水性漆. - 实芯焊丝; - /; 1; - 外购. - 焊条; - /; 0.3; - 外购. - 碳棒; - /; 0.04; - 外购. - 焊钉; - ML15; 0.3; - 外购. - 大六角高强螺栓; - /; 0.2; - 外购. - 二氧化碳气体; - /; 10; - 外购，40L钢瓶，每瓶25kg. - 3; - 桥梁波形钢腹板; - 耐候钢; - Q355NHC/D; - 37377; - 外购，厚度16mm~30mm. - 实芯焊丝; - /; - 22.5; - 外购. - 焊条; - /; - 7.5; - 外购. - 碳棒; - /; - 0.94; - 外购. - 焊钉; - ML15; - 5.6; - 外购. - 大六角高强螺栓; - /; - 4.7; - 外购. - 二氧化碳气体; - /; - 205; - 外购，40L钢瓶，每瓶25kg. - 4; - /; - 液压油; - /; - 200L/a; - 外购，200L/桶. - 5; - /; - 新鲜水; - /; - 360; - 由园区供水管网供给. - 6; - /; - 电; - /; - 70万kWh/a; - 由园区供电管网供给. - 根据客户要求，本项目部分产品需要喷涂漆料，其中低合金中厚钢板采用高固体分漆料进行喷涂，桥梁中厚钢采用水性漆进行喷涂，本项目喷涂工序使用的漆料成分见下表。 - 表2-5 漆料成分一览表 物料名称; 主要成份; 含量（%）; 备注. 水性无机富锌漆; 水玻璃; 12.5; 固体成分75%， 挥发分1%. 锌粉; 60. 氯化镁; 2.5. 助剂（有机挥发份）; 1. 纯水; 24; 水24%. 纯水; 纯水; 100; 水性漆用稀释剂. 固化剂; 三羟甲基丙烷-三[3-（2-甲基吖丙啶基）丙酸脂]; 100; 水性漆用固化剂. 丙烯酸聚氨酯漆; 树脂; 60; 固体成分90%， 挥发分10%. 填料; 30. 二甲苯（有机挥发份）; 9. 助剂（有机挥发份）; 1. 稀释剂; 二甲苯（有机挥发份）; 40; 醇酸树脂漆用稀释剂，挥发分100%. 200#溶剂油（有机挥发份）; 60. - 本项目设置专门的辅料库房，用于储存漆料，水性无机富锌漆、丙烯酸聚氨酯漆、稀释剂、纯水等辅助材料，位于喷烘一体房南侧，建筑面积为10m2，水性无机富锌漆、丙烯酸聚氨酯漆、稀释剂等均采用密封桶装，在不取用的状态下保持容器密闭，取用时将容器移至喷漆房内使用。辅料库房地面参照重点防渗区域标准（等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）进行防渗处理。 - （1）漆料用量核算 - 根据建设单位提供资料，本项目低合金中厚钢波纹腹板采用丙烯酸聚氨酯漆进行上下表面喷涂，桥梁中厚钢波纹腹板采用水性无机富锌漆进行上下表面喷涂，喷涂厚度均为50µm。 喷漆用量采用以下公式计算： m=ρδ⋅S×10−6(NV⋅ε) 其中：m—油漆总用量（t/a）； ρ—油漆密度（g/cm3）； δ—涂层厚度（μm）； S—涂装总面积（m2/年）； NV—漆料中的体积固份（%）； ε—着漆率，本次评价取60%。 - 本项目喷漆工件的喷涂面积见下表。 - 表2-6 喷涂面积核算一览表 名称; - 规格 （长×宽×厚mm）; 数量（件/年）; 单件喷涂面积（m2）; 年喷涂总面积（m2/a）; 备注. 桥梁波形钢腹板; - 7500×3200×22; 50; 48; 2400; 采用高固体分涂料喷涂. - 9100×3200×26; 50; 58.24; 2912. - 8100×4800×24; 50; 77.76; 3888. - 7500×3200×22; 100; 48; 4800; 采用水性漆喷涂. - 9100×3200×26; 100; 58.24; 5824. - 8100×4800×24; 100; 77.76; 7776. 喷涂面积合计; 27600; /. - 本项目水性漆、丙烯酸聚氨酯漆使用量见下表。 表2-7 漆料用量计算参数一览表 产品; 密度ρ g/cm3; 涂层厚度δ μm; 漆中体积固体分NV （%）; 上漆率ε %; 喷涂面积m2/a; 喷漆用量（t/a）. 水性漆; 纯水; 固化剂; 丙烯酸聚氨酯漆; 稀释剂. 低合金中厚钢波纹腹板; 1.26; 50; 60.74; 60; 9200; /; /; /; 1.325; 0.265. 桥梁中厚钢波纹腹板; 1.67; 50; 40.51; 60; 18400; 4.214; 1.054; 1.054; /; /. 漆中体积固体分NV（%）计算过程如下： 水性无机富锌漆： 表2-8 水性漆参数一览表 名称; 主要成分; 规格含量（%）; 密度（g/cm3）; 质量（g）; 体积（cm3）. 水性无机富锌漆 （配比为4）; 水玻璃; 12.5; 1.4; 0.5; 0.3571. 锌粉; 60; 7.14; 2.4; 0.3361. 氯化镁; 2.5; 1.56; 0.1; 0.0641. 助剂; 1; 0.81; 0.04; 0.0494. 水; 24; 1; 0.96; 0.96. 固化剂（配比为1）; 三羟甲基丙烷-三[3-（2-甲基吖丙啶基）丙酸脂]; 100; 1.224; 1; 0.8170. 稀释剂（配比为1）; 纯水; 100; 1; 1; 1. 由上表可知，水性无机富锌漆按照水性漆：稀释剂：固化剂=4：1：1的比例配制，总体积V=3.5837cm3，固体分体积V1=1.4517cm3，则漆中体积固体分NV（%）=V1/V×100%=40.51。 丙烯酸聚氨酯漆： 表2-9 丙烯酸聚氨酯漆参数一览表 名称; 主要成分; 规格含量（%）; 密度（g/cm3）; 质量（g）; 体积（cm3）. 丙烯酸聚氨酯漆（配比为5）; 树脂; 60; 1.17; 3; 2.5641. 填料; 30; 5.63; 1.5; 0.266. 二甲苯; 9; 0.86; 0.45; 0.5233. 助剂; 1; 0.81; 0.05; 0.0617. 稀释剂（配比为1）; 二甲苯; 40; 0.86; 0.4; 0.4651. 200#溶剂油; 60; 0.77; 0.6; 0.7792. 由上表可知，丙烯酸聚氨酯漆按照漆：稀释剂=5：1的比例配制，总体积V=4.6613cm3，固体分体积V1=2.832cm3，则漆中体积固体分NV（%）=V1/V×100%=60.74。 （2）漆配比及主要成分 本项目低合金中厚钢波纹腹板采用丙烯酸聚氨酯漆喷涂，配比按照漆料：稀释剂=5:1的比例混合而成；桥梁中厚钢波纹腹板采用水性无机富锌漆喷涂，配比按照水性漆：稀释剂：固化剂=4：1：1的比例混合而成。喷涂过程中60%固体份附着在工件表面，40%固体份飞溅形成漆雾颗粒。 本项目喷漆原辅材料用量情况见下表。 表2-10 喷漆原辅材料用量一览表 序号; 名称; 主要成分; 规格含量（%）; 年用量（t/a）; 备注. 1; 水性无机富锌漆（4.214t/a）; 固体份; 水玻璃; 12.5; 0.527; 固体份75%. 锌粉; 60; 2.529. 氯化镁; 2.5; 0.105. 挥发份; 助剂; 1; 0.042; 挥发份按全部进入废气计. 水; 24; 1.011; 蒸发. 2; 丙烯酸聚氨酯漆（1.325t/a）; 固体份; 树脂; 60; 0.795; 固体份90%. 填料; 30; 0.398. 挥发份; 二甲苯; 9; 0.119; 挥发份进按全部进入废气计. 助剂; 1; 0.013. 3; 水性漆用固化剂（1.054t/a）; 三羟甲基丙烷-三[3-（2-甲基吖丙啶基）丙酸脂]; 100; 1.054; 参与固化的交联反应，最终85%形成固体，15%挥发. 4; 水性漆用稀释剂（1.054t/a）; 纯水; 100; 1.054; /. 5; 丙烯酸聚氨酯漆用稀释剂（0.265t/a）; 二甲苯; 40; 0.106; 挥发份进按全部进入废气计. 200#溶剂油; 60; 0.159. 本项目主要原料理化性质见下表。 表2-11 项目原辅材料理化性质一览表 有害物质名称; 理化性质. 水性无机富锌漆; 水性无机富锌漆以超细高活性锌粉为主要防锈原料 ，对钢材基层有阴极保护作用，耐盐雾和耐湿热性能优异，广泛用作于强腐蚀环境中的钢结构长效防锈漆。. 水玻璃; 中文名称硅酸钠，略带绿色或白色粉末，透明块状或粘稠液体。熔点1088℃，不燃，具腐蚀性、强刺激性，LD50：1280mg/kg（大鼠经口）。. 锌粉; 浅灰色的细小粉末，熔点419.6℃，沸点907℃，引燃温度500℃，爆炸下限212-284mg/m3%（V/V）；遇湿易燃，具刺激性。. 氯化镁; 无色六角晶体，易潮解，熔点708℃，沸点1412℃，蒸气压1.33（1732℃），LD50：2800mg/kg（大鼠经口），不燃，受高热分解放出有毒的气体。. 助剂; 主要加速漆膜的氧化、聚合、干燥等。. 丙烯酸聚氨酯漆; 可燃液体，有芳香气味，主要用于汽车涂装、金属和塑料表面涂装，相对密度0.8-1.3g/mL，闪点＞21℃，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火，高温有燃烧爆炸危险。. 三羟甲基丙烷-三[3-（2-甲基吖丙啶基）丙酸脂]; 无色至淡黄色透明液体，折射率1.477，闪点110℃，相对密度（水=1）1.10。吞食有害。. 二甲苯; 无色透明液体，有类似甲苯的气味，易燃，饱和蒸气压1.33kPa（32℃），闪点25℃，熔点-25.5℃，沸点144.4℃，自燃温度463℃，相对密度（水=1）0.88，爆炸上限、下限7.0%、1.0%（V/V），燃烧分解物为一氧化碳、二氧化碳，其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇火源引起回燃。. 200#溶剂油; 易燃液体，主要成分辛烷、庚烷，极度易燃，对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染；其蒸汽或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现主要有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐；对皮肤有刺激性，其蒸汽与空气形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇火源引起回燃。. - 5、公用工程 - （1）给水 - 本项目用水主要为职工生活用水和水性漆稀释用水。 - 生活用水：本项目劳动定员15人，厂内不提供食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）及同类型项目运行情况，生活用水量按80L/人•d计，用水量为1.2m3/d（360m3/a）。项目用水由产业集聚区供水管网供给。 - 水性漆稀释用水：水性漆用稀释剂为纯水，外购桶装纯水用于配制水性漆，水性漆和水的配比为4:1。本项目水性漆使用量为4.214t/a，则纯水用量为1.054t/a。该水分随着烘干工序蒸发损耗。 - （2）排水 - 本项目无生产废水，主要废水为职工生活污水，排放系数按0.8计，生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a）。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入偃师市第三污水处理厂集中处理。 - 本项目水平衡见下图。 市政污水管网 生活用水 化粪池 水性漆稀释用水 蒸发损耗1.054 损耗72 偃师市第三污水处理厂 360 1.054 288 288 新鲜水 纯水 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） - （3）供电 - 本项目总用电量约70万kw·h/a，由产业集聚区供电线路供给，主要用于项目生产设备及日常照明，可以满足生产、生活需求。 - 7、劳动人员及工作制度 - 本项目劳动定员为15人，厂内不提供食宿，实行两班制，每班工作时间为8h，年工作300d。 - 8、项目平面布置 - 本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷”的原则，结合场地的用地条件和工艺流程需要，厂房建设严格按规范进行，平面布置力求功能分区合理，平面布置图详见附图4。 - 车间设置2个大门，分别位于车间东西两侧。生产车间内部功能分区明确，车间东部从北至南依次为原料区、切割区和压型区，车间中部为焊接区，西部从北至南依次为成品区、喷漆区和抛丸区等。本项目生产车间布置具有功能分区明确，工艺衔接紧凑，物流顺畅的特点，平面布置相对合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 一、施工期 本项目租赁已建成车间，施工期主要为生产设备及环保设施的安装，不涉及土石方开挖和场地平整等工序，本次评价不再对施工期进行工程分析。 二、营运期 1、生产工艺流程和产污环节 本项目产品为桥梁波形钢腹板，生产工艺流程及产污环节见下图。 外购钢板 切割下料 压型 组件焊接 组队焊接 制孔 抛 丸 喷漆烘干 桥梁波形钢腹板成品（喷漆） 废气、噪声、固废 废气、固废 废气、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 桥梁波形钢腹板半成品（不喷漆） 消除应力 零件终检、拼装 包装 零件终检、拼装 包装 桥梁波形钢腹板成品（不喷漆） 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）切割下料 采用数控等离子切割机、火焰切割机对外购钢板进行切割下料，将钢板切割成翼缘板部件和波形板材料待下一工序备用，该工序会产生切割粉尘、设备噪声和废边角料。 （2）压型 采用压型机将切割后的波形板材料进行冷压成型，压型后的波纹板送至焊接区备用。压型机定期需要更换液压油，该工序产生噪声、固废。 （3）组件焊接、组队焊接 切割后的翼缘板部件和压型后的波形板板料送至焊接区，采用二氧化碳气体保护焊机将波形板进行组件焊接，然后再采用埋弧焊机、电弧栓柱焊机将焊钉焊接到翼缘板部件上进行组对焊接，该工序产生焊接烟尘、焊渣。 （4）消除应力 将焊接后的波形钢腹板放置在振动工作平台上进行震动消除应力。 （6）制孔 采用磁力钻在波形钢腹板侧边钻出螺栓孔，该工序产生噪声和边角料。 （7）抛丸 喷漆前需将待喷漆工件进行预处理，去除工件表面的铁锈和焊渣，达到增加后续漆膜的附着力和耐腐蚀性能目的。采用抛丸机对工件进行抛丸处理，该工序产生粉尘、噪声和固废。耐候钢桥梁波形钢腹板不需要进行喷漆处理，抛丸后即为成品。 （8）喷漆烘干 本项目配套设置1座喷烘一体式喷漆房，规格为6m×12m×3m。待喷漆工件经轨道推入喷漆房内，每次可以进行一套波形腹板的喷涂作业，同一批次喷漆颜色相同，低合金中厚钢波形腹板采用高固体分漆进行喷漆，桥梁中厚钢波形腹板采用水性漆喷涂，喷涂厚度均为50μm。 喷漆房由房体、送排风系统、加热系统、照明系统、电控系统和废气处理系统组成。项目采用人工高压无气喷涂技术进行喷漆，喷烘一体房采用全封闭上送风下排风方式。喷漆时送风机、排风机同时启动，室外新鲜空气由进风口经过进风过滤器进入喷漆室内，在喷漆室内形成由上而下的微风气流，使喷漆时产生的漆雾随气流而向下运动，不向四周弥散。喷漆完成后工件在喷漆房继续停留静止10~20min左右流平，以便漆料中的挥发气体在一定时间内挥发掉，挥发气体挥发的同时湿漆膜也得以流平，从而保证了漆膜的平整度和光泽度。喷漆过程产生的废气在有序气流的作用下，含漆雾废气经过滤棉过滤后进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，通过15m高排气筒排放。 喷漆后的工件放置在喷烘一体式喷漆房内，采用电加热红外光辐射法对工件进行烘烤干燥，烘干温度38℃，水性漆烘干时间2h，高固体分漆烘干时间1h。工件烘干过程中有机废气经管道收集进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，通过15m高排气筒排放。 本项目不单独设置调漆室，喷漆前将密闭状态的漆料从漆料暂存区转移至喷漆房内，在喷漆房内将漆料及稀释剂按照一定配比配制，在调漆桶内采用机械搅拌的方式进行调配后密闭保存备用。 每次喷漆完成后，需采用清洗剂将喷漆机进行一次清洗，其中，水性漆喷涂机采用的清洗剂为纯水，高固体分丙烯酸聚氨酯漆喷涂机采用的清洗剂为稀释剂（主要成分为二甲苯、200#溶剂油），清洗剂用量为2L/次。喷漆机清洗后将清洗废液收集至密闭容器中，回用于下次调漆。本项目调漆、喷枪清洗时间较短，且与喷漆工序紧密连接，有机废气直接计入喷漆废气。项目调漆、喷枪清洗、喷漆及烘干均在喷烘一体房内进行。 2、主要污染工序 本项目项目运营期污染物产生情况见下表。 表2-12 本项目运营期污染物产生情况一览表 类别; 产污环节; 污染物; 主要污染因子; 处理处置措施. 废水; 办公生活; 生活污水; COD、氨氮; 经厂区化粪池预处理后排入市政污水管网进入偃师市第三污水处理厂集中处理. 废气; 切割下料; 粉尘; 颗粒物; 收尘装置; 滤筒除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）. 焊接; 粉尘; 颗粒物; 固定工位+集气罩. 抛丸; 粉尘; 颗粒物; 滤筒除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）. 调漆、喷漆、烘干; 漆雾、有机废气; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 密闭负压收集+过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（TA003）+15m排气筒（DA003）. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 噪声; 基础减振，厂房隔声. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门统一清运. 下料; 废边角料; 一般固体废物; 分类暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. 焊接; 焊渣; 一般固体废物. 废气治理; 除尘器收尘灰; 一般固体废物. 喷漆; 废水性漆桶; 一般固体废物; 暂存于一般固废暂存间，由厂家回收. 废丙烯酸聚氨酯漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废漆渣; 危险废物; 采用专门的容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. 设备维护; 废液压油; 危险废物. 废气处理设施; 废活性炭; 危险废物. 3、物料平衡 ①本项目密闭喷烘一体喷漆房尺寸为6m×12m×3m，调漆、喷枪清洗、喷漆及烘干均在喷漆房内进行，共用一套有机废气处理装置。调漆、喷枪清洗时间较短，且与喷涂工序直接相衔接，产生的废气作为喷漆废气核算。喷漆工序工作时间300h/a，烘干工序工作时间1200h/a。 ②本项目喷漆过程中固体份60%附在工件表面，20%形成漆渣，20%形成漆雾颗粒物；有机挥发份以废气形式排放，其中喷漆工序挥发性有机废气占40%，烘干工序有机废气占60%。 ③喷漆房全密闭采用上送风下排风的换气方式，喷漆废气量约为60000m3/h；烘干废气量约为8000m3/h。 ④喷漆、烘干过程中废气收集率按95%计，无组织废气产生量按5%计。 ⑤喷漆过程中产生的漆雾颗粒采用过滤棉处理，其对漆雾的去除效率按90%计。 ⑥喷漆、烘干工序产生的有机废气（非甲烷总烃、二甲苯）采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理，有机废气去除效率按80%计。 ⑦本项目活性炭床：规格为1500mm×1000mm×1000mm的活性炭床3套，每个活性炭床内置活性炭3层，填充量约1m3，活性炭密度按500kg/m3计算，每套内置活性炭500kg。 本项目水性无机富锌漆用量为4.214t/a（固体份占比75%，非甲烷总烃占比1%，水占24%）；固化剂用量为1.054t/a（固体份占比为85%，非甲烷总烃占比为15%）；丙烯酸聚氨酯漆用量为1.325t/a（固体份占比为90%，非甲烷总烃占比为1%，二甲苯占比为9%）；稀释剂用量为0.265t/a（非甲烷总烃占比为60%，二甲苯占比为40%）。 本项目喷漆原辅材料中固体份、有机挥发分消耗情况见下表。 表2-13 本项目喷涂有机物质消耗情况一览表 名称; 用量（t/a）; 固体份; 非甲烷总烃; 二甲苯. 占比（%）; 含量（t/a）; 占比（%）; 含量（t/a）; 占比（%）; 含量（t/a）. 水性无机富锌漆; 4.214; 75; 3.161; 1; 0.042; /; /. 固化剂; 1.054; 85; 0.896; 15; 0.158; /; /. 丙烯酸聚氨酯漆; 1.325; 90; 1.193; 1; 0.013; 9; 0.119. 丙烯酸聚氨酯漆用稀释剂; 0.265; /; /; 60; 0.159; 40; 0.106. 合计; /; /; 5.25; /; 0.372; 0.225. 备注：水性无机富锌漆中的水以及稀释剂（水）合计含量为2.065t/a，未计入有机质物料平衡图中。 本项目漆料平衡图见下图。 漆料有 机物质 5.847 固体份 5.25 非甲烷总烃 0.372、二甲苯0.225 上漆率60% 附着产品3.15 20%进入漆雾 漆雾颗粒 1.05 有组织 95%收集 过滤棉 去除量 处理效率90% 颗粒物 0.898 有组织排放 无组织产生 颗粒物 0.1 5%未收集 颗粒物0.052 有组织 95%收集 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置 去除量 处理效率80% 非甲烷总烃0.282、二甲苯0.171 有组织排放 非甲烷总烃0.071、二甲苯0.043 无组织产生 5%未收集 非甲烷总烃0.019、二甲苯0.011 20%进入漆渣 漆渣1.05 图2-3 喷漆房有机质物料平衡图 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁洛阳北易三轮摩托有限公司闲置车间，经现场调查，项目租用厂房为空厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 本项目位于洛阳市偃师区，评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》：2020年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为PM2.5，其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 根据洛阳市污染防治攻坚战领导小组《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）中《洛阳市2021年大气污染防治攻坚实施方案》，制定主要任务：以大气环境质量改善为核心，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施PM2.5和O3协同控制，强化VOCS和NOX协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，深入打好大气污染防治攻坚战，不断增强人民群众蓝天获得感。 制定工作目标：（一）年度目标：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。（二）阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在70微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数、第三阶段10-12月PM2.5平均浓度完成省定目标。 1.2项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 为了解该项目区域环境空气质量，本次评价选择偃师市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师市2020年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.75; 不达标. 根据上表可知，偃师市2020年度大气污染物SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5的年均浓度、O3日最大8小时第90百分位数平均质量均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）等相关大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 1.3特征污染物环境质量现状评价 # 本项目排放的废气特征污染物为非甲烷总烃和二甲苯，为了解特征污染物的质量现状，项目建设单位委托河南哈勃环境检测有限公司对项目下风向的周堂村特征污染物二甲苯进行了监测，监测时间为2021年12月7~2021年12月9日。本次评价特征污染物非甲烷总烃现状数据引用《偃师市旭升彩印包装厂年产1000万个包装纸盒及年产1000万对鞋撑项目环境影响评价报告表（报批版）》中河南摩尔监测有限公司于2020年3月26日~2020年4月1日对潘屯村（位于本项目厂区北侧3880m处）的监测数据，监测数据见下表。 表3-3 特征污染物监测及评价结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 污染指数; 超标率/%; 达标 情况. 潘屯村; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 670~760; 0.335~0.38; 0; 达标. 周堂村; 二甲苯; 1小时平均; 200; 未检出; /; /; 达标. # 由上表监测结果可知，项目所在区域特征污染物二甲苯小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中二甲苯空气质量浓度限值（200μg/m3），非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2.0mg/m3的要求。 2、地表水质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价引用2020年洛阳市地表水常规监测断面-伊洛河汇合处的年报监测数据资料。伊洛河汇合处断面为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体监测因子为：COD、氨氮、TP，监测结果见下表。 表3-4 伊洛河汇合处控制断面监测结果 时间; COD; NH3-N; TP. 监测值(mg/L); Ⅲ类标准(mg/L); 超标倍数; 监测值(mg/L); Ⅲ类标准(mg/L); 超标倍数; 监测值(mg/L); Ⅲ类标准(mg/L); 超标倍数. 2020.01; 16; 20; /; 0.489; 1.0; /; 0.076; 0.2; /. 2020.02; 18; 20; /; 0.594; 1.0; /; 0.054; 0.2; /. 2020.03; 20; 20; /; 0.331; 1.0; /; 0.050; 0.2; /. 2020.04; 20; 20; /; 0.26; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.05; 18; 20; /; 0.520; 1.0; /; 0.09; 0.2; /. 2020.06; 20; 20; /; 0.410; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.07; 无. 2020.08; 无. 2020.09; 9; 20; /; 0.15; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.10; 17; 20; /; 0.18; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.11; 无. 2020.12; 无. 由上表可知，监测断面各监测因子COD、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境 本项目为新建项目，以本项目所租赁车间为厂界，根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，本次评价不再进行声环境现状监测。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标，本次不再进行生态现状调查。 5、电磁辐射 - 项目不属于电磁辐射类项目，本次评价不作电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤 本项目租赁闲置厂房进行建设，厂房内已地面全部硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，本次不再开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市偃师市岳滩镇产业集聚区。根据现场调查，项目厂界外500m范围内的无大气环境保护目标；厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水环境保护目标。详见附图3。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放控制标准见下表。 表3-5 本项目污染物排放标准 环境要素; 执行标准名称 及级（类）别; 项目; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 最高允许排放浓度1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 最高允许排放浓度4.0mg/m3. 二甲苯; 有组织; 最高允许排放浓度70mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 最高允许排放浓度1.2mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 非甲烷总烃; 有组织; 表1：最高允许排放浓度50mg/m3. 无组织; 表2：在涂装工序厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度限值为6mg/m3，监控点处任意一次浓度限值为20mg/m. 二甲苯; 有组织; 表1：最高允许排放浓度20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 表面涂装业：有机废气排放口建议排放浓度60mg/m3. 无组织; 其他行业：企业边界建议排放浓度2.0mg/m3. 二甲苯; 有组织; 表面涂装业：有机废气排放口建议排放浓度20mg/m3. 无组织; 其他行业：企业边界建议排放浓度0.2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织; 厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度限值6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值限值20mg/m3. 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）工业涂装行业B级; 颗粒物; 有组织; 车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30~40mg/m3. 无组织; 厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 厂界噪声; 昼间≦65dB(A)，夜间≦55dB(A). 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; pH; 6~9. COD; 500mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 偃师市第三污水处理厂进水水质要求; pH; 6~9. COD; 350mg/L. 氨氮; 35mg/L. SS; 200mg/L. 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，其中，非甲烷总烃、二甲苯污染物均以VOCS计。 （1）SO2、NOX总量控制指标 本项目废气污染物不涉及SO2、NOX，本项目颗粒物排放量为0.819t/a；本项目VOCs排放量为0.144t/a，其替代来源为偃师区2021年减排档案中的VOCs减排量。 （2）COD、氨氮总量控制指标 本项目废水主要为生活污水，新增主要污染物COD0.086t/a、氨氮0.0086t/a。生活污水由污水管网排入偃师市第三污水处理厂深度处理，深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表 1 一级 A 标准后排放，故本项目废水无需申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为生产设备及配套的环保设备设施的安装，不涉及土建工程。本项目施工期短，施工过程中依托现有项目环保措施： （1）废气。施工过程为设备拆除及安装，不涉及土建，清理地面可能产生少量灰尘。本项目区域采取洒水降尘。 （2）废水。施工期无废水产生。 （3）噪声。施工期设备安装过程中产生噪声，依托现有车间隔声措施进行降噪。 （4）固体废物。施工期固体废物主要为设备安装过程中产生的废包装箱、废包装材料，依托现有固废暂存间暂存，外售综合利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1正常工况 1.1.1废气源强分析 本项目废气主要包括切割废气、焊接烟尘、喷漆房废气（包括调漆、喷漆、烘干）、抛丸废气。 - （1）切割废气 ①有组织废气 本项目采用等离子切割机对原材料进行切割下料，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》中，切割粉尘的产生量为原材料使用量的1‰，本项目切割钢材总量为40000t/a，切割作业时间为16h/d（4800h/a），则切割废气产生速率为8.33kg/h、产生量为40t/a。 治理措施：项目固定切割工位，切割废气经自带收尘装置（2个）收集后通过管道进入滤筒除尘器（TA001）处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。废气收集效率按98%计，滤筒除尘器的处理效率按99%计，风机风量20000m3/h，经计算，本项目切割下料工序有组织粉尘产生量为39.2t/a，产生速率为8.17kg/h，产生浓度408.33mg/m3。切割下料工序有组织粉尘经滤筒除尘器处理后，粉尘排放量为0.392t/a，排放速率为0.0817kg/h，排放浓度为4.08mg/m3。切割下料有组织粉尘排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/Nm3，排气筒高度15m时最高允许排放速率3.5kg/h）。 ②无组织废气 切割下料工序未捕集粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘产生量为0.8t/a，产生速率0.167kg/h。经车间阻隔后粉尘以无组织形式进入大气中，车间阻隔率按70%计，无组织粉尘排放量为0.24t/a，排放速率为0.05kg/h。 - （2）焊接烟尘 - ①有组织 - 本项目采用二保焊、埋弧焊、电弧焊进行焊接，以实芯焊丝为焊接材料，源强采用产污系数法核算，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“33-37机械行业系数手册”09焊接，二氧化碳保护焊、埋弧焊采用实芯焊丝进行焊接，废气颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，电弧焊采用焊条进行焊接，废气颗粒物产污系数为20.2千克/吨-原料。本项目实芯焊丝用量为24t/a，焊条用量为8t/a，焊接工作时数为4h/d（1200h/a），焊接烟尘产生情况见下表。 表4-1 项目各种焊接用量及产尘量估算汇总 焊接工艺; 焊接材料; 用量（t/a）; 产污系数（kg/t-原料）; 产尘量（t/a）. 二保焊、埋弧焊; 实芯焊丝; 24; 9.19; 0.221. 电弧焊; 焊条; 8; 20.2; 0.162. 总计; /; 32; /; 0.383. - 治理措施：环评要求固定焊接工位，并在其上方设置集气罩。本项目共有10台二保焊机、2台埋弧焊机、2台电弧螺柱焊机和4台碳弧气刨机，根据车间分布情况，本项目共设置10个固定工位，评价要求在工位上方设置集气罩10个，焊接废气收集后与切割废气共用1套滤筒除尘器（TA001）处理，后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。废气收集效率按90%计，滤筒除尘器的处理效率按99%计，风机风量20000m3/h，经计算，本项目焊接工序有组织粉尘产生量为0.345t/a，产生速率为0.288kg/h，产生浓度14.38mg/m3。 - ②无组织 - 本项目焊接工序未捕集粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘产生量为0.038t/a，产生速率0.0317kg/h。经车间阻隔后粉尘以无组织形式进入大气中，车间阻隔率按70%计，无组织粉尘排放量为0.011t/a，排放速率为0.0092kg/h。 - （3）抛丸废气 - 根据企业提供资料，本项目在焊接完成后需采用抛丸机对工件进行抛丸，抛丸工段时间约为4h/d（1200h/a）。根据《第二次全国污染源普查工业源产排污核算系数手册》机械加工行业系数手册产排污系数说明，抛丸工段颗粒物产生系数为2.19千克/吨-原料，需要抛丸的原料约为2618t/a，则抛丸工序颗粒物的产生量为5.73t/a，抛丸粉尘以有组织形式收集，经配套滤筒除尘器（TA002）处理后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放。配套风机量为10000Nm3/h，则抛丸粉尘产生浓度为477.5mg/m3；产生速率为4.775kg/h，滤筒除尘器设计去除效率为99%，则抛丸粉尘排放浓度为 4.78mg/m3，排放速率为0.0478kg/h，年排放量为0.057t/a。 - （4）喷漆房废气 - 本项目设置1座密闭喷烘一体式喷漆房，由房体、送排风系统、加热系统、照明系统、电控系统和废气处理系统等部分组成整体密闭，仅预留产品轨道门，用于喷漆后产品运送，不运送时则关闭，房内微负压，采用上送风下排风的换气方式。喷烘一体房尺寸设计为6m×12m×3m，喷烘一体房设计规格可满足生产需要。 - 本项目低合金中厚钢材质的波形钢腹板采用丙烯酸聚氨酯漆进行喷涂，桥梁中厚钢材质波形钢腹板采用水性无机富锌漆进行喷涂，喷涂厚度为50μm。工件喷涂流程为：工件经轨道进入喷漆房→喷漆→烘干→结束作业。根据建设单位提供资料，喷漆时间为300h/a，工件烘干时间为1200h/a。 - 本项目调漆、喷漆、烘干工序均在喷漆房内进行，调漆过程产生挥发性有机废气，喷漆工序产生有机废气、漆雾颗粒、漆渣，烘干过程中有机溶剂全部挥发为有机废气。喷漆房主要废气污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。 治理措施：喷漆工序产生的漆雾经过滤棉层进行过滤处理，调漆、喷漆、烘干过程中挥发性有机废气（非甲烷总烃、二甲苯）经集气装置收集后进入活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（TA003）处理，通过一根15m排气筒（DA003）排放。 喷漆房废气收集系统集气效率按95%计，过滤棉去除漆雾颗粒效率按90%计，活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置对有机废气（非甲烷总烃、二甲苯）去除效率按80%计。 ①喷漆废气 - 根据建设单位提供资料，本项目喷烘一体喷漆房在喷漆时送风机、排风机同时启动，室外新鲜空气经进风系统进入喷漆作业空间，气流由上向下在工件周围形成风幕，漆房内有载风速可达0.3m/s以上，喷漆时产生的漆雾及有机废气随气流迅速往下吹进下部风道。喷漆室设计为下抽风方式，根据企业提供资料，本项目喷漆工序风机风量取60000m3/h，喷漆时间为300h/a。项目调漆及喷枪清洗均在喷漆房内完成，调漆、喷枪清洗时间较短，且与喷漆工序直接衔接，产生的废气计入喷漆工序，不再另做计算。 - 根据物料衡算，本项目漆雾颗粒产生量为1.05t/a、非甲烷总烃产生量0.372t/a、二甲苯产生量0.225t/a，喷漆房废气收集率约为95%，有组织颗粒物产生量为0.998t/a，产生速率3.327kg/h，产生浓度55.45mg/m3。涂装过程中40%挥发性有机物进入喷漆废气，60%挥发性有机物进入烘干废气。喷漆工序有组织非甲烷总烃产生量为0.141t/a，产生速率0.47kg/h，产生浓度7.83mg/m3；喷漆工序有组织二甲苯产生量为0.086t/a，产生速率0.287kg/h，产生浓度4.78mg/m3。 - ②烘干废气 - 根据物料衡算，烘干工序主要废气污染物为非甲烷总烃、二甲苯，烘干工作时间为1200h/a，风量为8000m3/h。烘干工序有组织非甲烷总烃产生量为0.212t/a，产生速率0.177kg/h，产生浓度22.13mg/m3；有组织二甲苯产生量为0.128t/a，产生速率0.107kg/h，产生浓度13.38mg/m3。 - ③喷漆房无组织废气 - 本项目喷漆房集气系统及其效率为95%，未捕集的废气污染物以无组织形式扩散至大气中。根据物料衡算，无组织颗粒物产生量为0.052t/a，产生速率为0.173kg/h；无组织非甲烷总烃产生量为0.019t/a，产生速率为0.016kg/h；无组织二甲苯产生量为0.011/a，产生速率为0.009kg/h。 本项目废气治理措施见下表。 表4-2 废气污染治理措施一览表 污染物名称; 污染工序; 治理措施; 排放方式. 颗粒物; 切割; 固定工位，自带收尘装置; 滤筒除尘器（TA001）+15m排气筒（DA001）; 有组织排放. 颗粒物; 焊接; 固定焊接工位，集气罩. 颗粒物; 抛丸; 滤筒除尘器（TA002）+15m排气筒（DA002）. 非甲烷总烃; 调漆、喷漆、烘干; 过滤棉; 活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（TA003）+15m排气筒（DA003）. 二甲苯. 颗粒物; 喷漆. 颗粒物; 生产车间; 车间密闭; 无组织排放. 非甲烷总烃. 二甲苯. 本项目有组织废气污染物产生及排放情况见下表。 表4-3 有组织废气产排情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 风量(m3/h); 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 有组织排放口编号. 量(t/a); 速率(kg/h/); 浓度（mg/m3）; 处理工艺; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 1; 切割; 颗粒物; 20000; 39.2; 8.17; 408.33; 固定工位+自带收尘装置; 滤筒除尘器，处理效率99%; 4.12; 0.082; 0.395; DA001. 2; 焊接; 颗粒物; 0.345; 0.288; 14.38; 固定工位+集气罩. 3; 抛丸; 颗粒物; 10000; 5.73; 4.775; 477.5; 滤筒除尘器，处理效率99%; 4.78; 0.0478; 0.057; DA002. 4; 喷漆; 颗粒物; 60000; 0.998; 3.327; 55.45; 过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（TA003），过滤棉处理效率90%，有机废气处理效率80%; 颗粒物; 5.55; 0.333; 0.1; DA003. 非甲烷总烃; 0.141; 0.47; 7.83; 非甲烷总烃; 0.78; 0.047; 0.071. 二甲苯; 0.086; 0.287; 4.78; 二甲苯; 0.48; 0.029; 0.043. 5; 烘干; 非甲烷总烃; 8000; 0.212; 0.177; 22.13. 二甲苯; 0.128; 0.107; 13.38. 表4-4 有组织废气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 切割焊接废气排放口; 颗粒物; 112°44′4.450″; 34°41′38.882″; 15; 0.7; 常温. 2; DA002; 抛丸废气排放口; 颗粒物; 112°44′1.688″; 34°41′32.567″; 15; 0.5; 常温. 3; DA003; 喷漆房废气排放口; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 1112°44′1.707″; 34°41′34.537″; 15; 1.3; 40. 表4-5 有组织废气污染物排放执行标准一览表 序号; 排放方式; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 1; 有组织; DA001; 切割焊接废气排放口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 120mg/m3; 3.5kg/h（15m高排气筒）. 2; 有组织; DA002; 抛丸废气排放口; 颗粒物. 3; 有组织; DA003; 喷漆烘干废气排放口; 颗粒物. 非甲烷总烃; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）：金属制品业; 50mg/m3; /. 二甲苯; 20mg/m3; /. - 由上表可知，切割、焊接工序有组织颗粒物排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/Nm3，排气筒高度15m时最高允许排放速率3.5kg/h）；抛丸工序颗粒物排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/Nm3，排气筒高度15m时最高允许排放速率3.5kg/h）。 - 喷漆房排气筒（DA003）有组织非甲烷总烃排放浓度均满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2中相关要求（金属制品业有组织非甲烷总烃排放浓度50mg/m3，甲苯与二甲苯排放限值：20mg/m3）；有组织颗粒物、二甲苯排放速率及排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（颗粒物排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率3.5kg/h；二甲苯最高允许排放浓度70mg/m3，最15m高排气筒最高允许排放速率1.0kg/h）。 - 同时，非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1中表面喷涂企业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度60mg/m3，建议去除效率70%；甲苯与二甲苯建议排放浓度20mg/m3的要求；颗粒物有组织排放浓度可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）工业涂装行业B级企业排放限值：颗粒物有组织排放浓度10mg/m3要求。 本项目无组织废气产排情况见下表。 表4-6 无组织废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 切割机; 颗粒物; 0.8; 0.167; 车间密闭，阻隔率70%; 0.24; 0.05. 焊机; 颗粒物; 0.038; 0.0317; 0.011; 0.0092. 喷烘一体式喷漆房; 颗粒物; 0.052; 0.173; 密闭独立喷烘一体房，颗粒物阻隔率70%; 0.016; 0.052. 非甲烷总烃; 0.019; 0.016; 0.019; 0.016. 二甲苯; 0.011; 0.009; 0.011; 0.009. 表4-7 无组织废气排放执行标准一览表 生产设施编号/无组织排放编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或者地方污染物排放标准. 厂界; 生产过程; 颗粒物; 生产车间密闭，设置独立密闭喷烘一体房; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 《工业涂装业挥发性有机物排放标准》（DB41/1951—2020）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值; 2.0mg/m3. 二甲苯; 0.2mg/m3. 厂房外; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 监控点处1h平均浓度限值6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值限值20mg/m3. 1.1.2废气处理措施可行性分析 - 涂装行业有机废气的处理方法主要有催化燃烧法、直接燃烧法和吸附法等。本项目喷漆及烘干工序产生的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。因此，本项目采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧法（CO）处理喷漆、烘干工序产生的有机废气。车间排放的喷漆废气由风机抽动经风管引出后经过滤棉预处理，初步净化后的气体进入活性炭吸附器，本项目采用1个吸附器进行脱附，其余吸附器进行吸附。脱附废气通入催化床，在电加热和催化剂的作用下起燃，燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量。经处理后的非甲烷总烃、二甲苯的排放浓度和排放速率均可满足相关标准要求，措施合理可行。 1.3废气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织排放口为一般排放口。项目有组织排放量核算见下表。 表4-8 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /. 一般排放口. DA001; 颗粒物; 4.12; 0.082; 0.395. DA002; 颗粒物; 4.78; 0.0478; 0.057. DA003; 颗粒物; 5.55; 0.333; 0.1. 非甲烷总烃; 0.78; 0.047; 0.071. 二甲苯; 0.48; 0.029; 0.043. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.552. 非甲烷总烃; 0.071. 二甲苯; 0.043. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.552. 非甲烷总烃; 0.071. 二甲苯; 0.043. （2）无组织排放量核算 表4-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 切割工序; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2周界外最高允许浓度限值; 1.0; 0.24. 2; 焊接工序; 颗粒物; 1.0; 0.011. 3; 喷漆房; 喷漆工序; 颗粒物; 车间密闭，喷漆房密闭; 1.0; 0.016. 4; 调漆、喷漆、烘干工序; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃、二甲苯排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准要求；同时，执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办【2017】162 号）“其他行业”排放建议值。; 2.0; 0.019. 5; 二甲苯; 0.2; 0.011. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.267. 非甲烷总烃; 0.019. 二甲苯; 0.011. （3）大气污染物年排放量核算 表4-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.819. 2; 非甲烷总烃; 0.09. 3; 二甲苯; 0.054. 1.1.4监测计划 #### 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目大气监测计划见下表。 表4-11 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 排气筒（DA003）; 非甲烷总烃、二甲苯; 1次/季; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》附件1 ；《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）工业涂装行业B级企业. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1. 厂界; 颗粒物、 非甲烷总烃、二甲苯; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》附件2 ；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 生产车间边界; 非甲烷总烃; 1次/季度. 1.3非正常工况 本项目非正常排放主要为滤筒除尘器堵塞、过滤棉过滤效率降低、活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置出现故障，导致除尘效率和有机废气处理效率降低，非正常排放频次按一年一次，每次持续1h进行污染物产生量核算。本项目非正常工况污染物排放情况见下表。 表4-12 非正常工况废气污染物产生及排放情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 风量(m3/h); 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 有组织排放口编号. 产生量(kg/次); 速率(kg/h); 浓度（mg/m3）; 处理工艺; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(kg/次). 1; 切割; 颗粒物; 20000; 8.17; 8.17; 408.33; 固定工位+自带收尘装置; 滤筒除尘器，处理效率0; 422.7; 8.458; 8.458; DA001. 2; 焊接; 颗粒物; 0.288; 0.288; 14.38; 固定工位+集气罩. 3; 抛丸; 颗粒物; 10000; 4.775; 4.775; 477.5; 滤筒除尘器，处理效率0; 4.775; 4.775; 477.5; DA002. 4; 喷漆; 颗粒物; 60000; 3.327; 3.327; 55.45; 过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置（TA003），过滤棉处理效率0，有机废气处理效率0; 颗粒物; 55.45; 3.327; 3.327; DA003. 非甲烷总烃; 0.47; 0.47; 7.83; 非甲烷总烃; 29.96; 0.647; 0.647. 二甲苯; 0.287; 0.287; 4.78; 二甲苯; 18.16; 0.394; 0.394. 5; 烘干; 非甲烷总烃; 8000; 0.177; 0.177; 22.13. 二甲苯; 0.107; 0.107; 13.38. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒、DA002排气筒废气污染物排放浓度远远高于正常工况排放水平，为防止非正常工况废气污染物直接排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责滤筒除尘器、活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置等环保设施的日常维护和管理，每日检查设备情况并进行记录，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理制度，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期检修生产设备，定时维护集气罩、集气装置、滤筒除尘器、活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置以及原料输送装置，确保废气污染物产生及收集设施站正常运行。 - 1.3环境影响分析 综上所述，本项目所采用的废气污染治理设施可行，项目排放的污染物需按要求进行削减替代；周边敏感点距离较远，大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 - 2、废水 本项目运营期产生的废水主要是工作人员生活污水及初期雨水。 - 2.1废水污染源分析 项目无生产废水，仅生活污水。本项目营运期劳动定员15人，两班制，每班工作时间8小时，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）及同类型项目运行情况，生活用水量按80L/人•d计，用水量为1.2m3/d，360m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为产生量为0.96m3/d、288m3/a，类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD：300mg/L，SS：200mg/L，氨氮：30mg/L。则生活污水水污染物产生量约为COD：0.086t/a，SS：0.058t/a，氨氮：0.0086t/a。生活污水经园区污水管网排入市政污水管网，最后经偃师市第三污水处理厂进一步处理达标后外排，对周围环境影响较小。 - 2.2化粪池依托可行性分析 - 本项目废水产生量为0.96m3/d，依托厂区内现有化粪池处理，根据企业提供资料，现有化粪池余量约20m3/d，因此本项目依托现有化粪池处理可行。 - 2.2污水处理厂依托可行性分析 偃师市第三污水处理厂位于偃师市岳滩镇岳滩村西南，临近伊河，占地30亩，设计处理能力 11.5万m3/d（近期6万m3/d、远期11.5万m3/d），目前基础建成部分污水处理能力3万m3/d，实际处理能力1万m3/d。主要收水范围为偃师市产业集聚区南园生产废水和岳滩镇的生产废水、生活污水。污水处理厂进水水质要求为：COD350mg/L，氨氮35mg/L，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《河南省黄河流域水污染物排放标准》（GB/T 1.1—2020）表1-公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值-二级标准。经调查，目前偃师市第三污水处理厂日处理污水量约为8700m3/d，余量充足。本项目厂址位于偃师市第三污水处理厂收水范围内，排水水质满足污水处理厂进水水质要求。因此，本项目废水依托偃师市第三污水处理厂处理是可行的。 - 2.3监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目废水排放口监测计划见下表。 表4-13 废水监测方案 - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次; - 执行排放标准. - 污水排放口; - COD、氨氮; - 1次/年; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准；偃师市第三污水处理厂进水水质要求。. - 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目主要噪声源为切割机、抛丸机、风机等，根据类比调查可知，车间内噪声源强在85~90dB(A)之间。设备在运行过程采取建筑隔声以及车间内距离衰减之后噪声情况见下表。 表4-14 本项目噪声设备源强一览表 设备名称; 数量（台）; 初始源强dB（A）; 距厂界距离（m）; 治理措施; 治理后源强dB(A). 东厂界; 西厂界; 北厂界. - 数控等离子切割机; 1台; 85; 5; 64; 10; 基础减振、厂房隔声，加装消音器; 60. - 半自动火焰切割机; 1台; 85; 5; 64; 15; 60. - 抛丸机; 1台; 85; 60; 9; 80; 60. - 风机; 4台; 90; 50; 19; 50; 65. 注：南侧为公共厂界。 3.2噪声影响及达标分析 本次声环境影响评价选用如下预测模式： ①高噪声源衰减分析方法 当a/π≤r≤b/π时，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当r≤a/π时，面声源可近似退化为线源，声压级计算公式为： 当r≥b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： 式中：ro——距声源的距离，取1m； r——关心点距声源的距离，m； L0——距噪声源距离为ro处的噪声值，dB(A)； L——距噪声源距离为r处的噪声值，dB(A)； ②噪声源叠加影响分析方法 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 本项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-15 厂界噪声影响预测结果 声源位置; 声源名称; 治理后源强（dB（A））; 数量; 东厂界 （dB（A））; 西厂界 （dB（A））; 北厂界 （dB（A））. 生产车间; - 数控等离子切割机; 60; 1台; 46.02; 23.88; 40. - 半自动火焰切割机; 60; 1台; 46.02; 23.88; 36.48. - 抛丸机; 60; 1台; 24.44; 40.92; 21.94. - 风机; 65; 4台; 37.04; 45.44; 37.04. 贡献值; 49.31; 46.80; 42.94. 标准限值; 昼间; 昼间≤65. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标. 注：南侧为公共厂界。 由上表可知，本项目营运期东、西和北厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目自行监测计划见下表。 表4-16 噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 东、北、西厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 本项目营运期主要固体废物包括一般固体废物、危险废物以及生活垃圾。 （1）一般固体废物 本项目运营期一般固体废物主要为废边角料、焊渣、废水性漆桶和除尘器收尘。 ①废边角料 本项目切割、钻孔工序会产生一定的边角料及金属碎屑，产生量约为100t/a，经收集暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ②焊渣 本项目焊接使用焊丝，焊接过程中会产生焊渣。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报2010年9月，徐海萍）中，焊渣=焊材使用量×（1/11+4%），本项目焊丝、及焊条用量为32t/a，则焊渣的产生量约为4.2t/a，经收集暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ③废水性漆桶 本项目废水性漆桶产生量约169个/年，废漆桶单个重量约为3kg，则废水性漆桶产生量为0.5t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间内，定期交由水性漆厂家回收利用。 ④除尘器收尘 本项目切割、焊接、抛丸工序产生粉尘，滤筒除尘器收集处理产生除尘器收尘，属于一般固体废物。根据工程分析，除尘器收尘产生量约44.823t/a，暂存于固废暂存间，定期外售综合利用。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为废活性炭、废过滤棉、废漆渣、废丙烯酸聚氨酯漆桶、废稀释剂桶和废液压油。 ①废活性炭 本项目有机废气采用活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理有机废气，有组织非甲烷总烃产生量为0.353t/a，有组织二甲苯产生量为0.225t/a。根据建设单位提供资料，本项目活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置共设置3个活性炭箱，运行期间，2个活性炭箱吸附有机废气，1个活性炭箱脱附有机废气，每个活性炭箱内活性炭装填量约0.5t。本项目活性炭吸附/脱附一定次数后，活性炭吸附、脱附效果逐渐减弱，每年更换一次废活性炭，废活性炭产生量为1.5t/a。根据《国家危险废物名录（2021年本）》，属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②废丙烯酸聚氨酯漆桶、废稀释剂桶及废固化剂桶 本项目使用丙烯酸聚氨酯漆及稀释剂对低合金中厚钢材质的桥梁波形钢腹板进行喷涂，产生废漆桶约53个/年，废稀释剂桶产生约11个/年，废固化剂桶产生约43个/年，单个重量约为3kg，产生量约0.32t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废丙烯酸聚氨酯漆桶、废稀释剂桶及废固化剂桶属于HW49其他废物“非特定行业”，危废代码：900-041-49，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。 ③废过滤棉 本项目喷漆房内分别采用水性无机富锌漆、高固体分丙烯酸聚氨酯漆进行喷涂，喷漆过程中产生的漆雾颗粒采用过滤棉进行过滤，根据工程分析，废过滤棉产生量约1t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废过滤棉属于HW49其他废物“非特定行业”，危废代码：900-041-49，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。 ④漆渣 本项目喷漆过程产生漆渣，根据工程分析，漆渣产生量1.05t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，漆渣属于HW12染料、涂料废物“非特定行业”，危废代码：900-252-12，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。 ⑤废液压油 本项目压型机需采用液压油进行能量传递、系统润滑和冷却，日常使用中需要补充损耗量，但长期使用后杂质含量增加会影响设备运行，需定期更换。本项目液压油在线使用量为0.2t/a，更换周期为两年，因此，废液压油的产生量为0.1t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021 年版），废液压油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，产生行业为非特定行业，废物代码900-218-08，危险特性T，I。更换的废液压油应置于密闭容器内在厂内危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。 - （3）生活垃圾 - 本项目劳动定员15人，年工作天数300天，生活垃圾产生量按0.5kg/(人.d)计算，则生活垃圾产生量为2.25t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 本项目固体废物产生情况及处置措施见下表。 表4-17 固体废物产生量及处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置 方式. 1; 废活性炭; 废气治理; 危险 废物; HW49 （900-039-49）; 1.5; 委托资质单位处置. 2; 废丙烯酸聚氨酯漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶; 喷漆; HW49（900-041-49）; 0.32. 3; 废过滤棉; 喷漆; HW49（900-041-49）; 1. 4; 漆渣; 喷漆; HW12（900-252-12）; 1.05. 5; 废液压油; 设备维护; HW08（900-218-08）; 0.1. 6; 废边角料及金属碎屑; 切割下料、钻孔; 一般 固废; /; 100; 外售综合利用. 7; 焊渣; 焊接; /; 4.2. 8; 废水性漆桶; 喷漆; /; 0.5; 厂家回收. 9; 除尘器收尘灰; 废气治理; /; 44.823; 外售综合利用. 10; 生活垃圾; 办公生活; /; /; 2.25; 定期由环卫部门统一清运. 表4-18 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.5; 废气治理; 固态; 活性炭; 有机物; 年/次; T; 采用专门容器分类存放，定期交由有资质单位处置. 2; 废丙烯酸聚氨酯漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.32; 喷漆; 固态; 铁; 有机物; 年/次; T. 3; 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 1; 喷漆; 固态; 过滤棉; 有机物; 年/次; T. 4; 漆渣; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 1.05; 喷漆; 固态; 漆渣; 有机物; 年/次; T，I. 5; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.1; 设备维修保养; 液态; 液压油; 化学添加剂、矿物油; 年/次; T，I. 本项目设置活性炭、废过滤棉、废漆渣、废液压油、废丙烯酸聚氨酯桶、废稀释剂桶、废固化剂桶分类暂存于危废暂存间内，定期委托资质的单位处置。 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，本次环评要求建设单位在收集、转运、贮存过程中应严格执行以下措施： （1）危险废物收集措施： ①设置专用收集容器进行收集。 ②收集过程中做好无散落、无泄露工作；如有散落、泄露情况发生，及时进行清理（液态物质需佩戴防护手套用布片擦拭干净），保证无残留。 ③收集结束后应及时清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 （2）危险废物转运措施： ①由专用容器盛装，防止泄漏； ②如有泄漏，及时佩戴防护手套用布片擦拭干净； ③转运完毕后及时填写台账记录； ④危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 （3）危险废物贮存要求： ①危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作，地面硬化防渗，四周围堰设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 ②废活性炭、废过滤棉、废液压油分别存放于危废暂存间专用容器内，废醇酸树脂漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶分别存放于危废暂存间专门区域内，委托资质单位处置。 本项目固体废物均可得到妥善处置，不产生二次污染。 5、地下水影响分析 本项目生产过程中无废水外排，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯等废气污染物，颗粒物通过大气沉降方式扩散。技改项目区域位于生产车间内，车间密闭，地面硬化，本项目污染物无地下水污染途径。 6、土壤环境影响分析 本项目污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯等废气污染物，车间地面硬化，无土壤污染途径。 7、生态 不涉及。 8、电磁辐射 不涉及。 - 9、环境风险 9.1风险源调查及风险物质识别 本项目主要风险源为辅料库房，贮存物质为液压油、水性无机富锌漆、高固体分丙烯酸聚氨酯漆、稀释剂、固化剂等喷漆所需的原辅材料，高固体分丙烯酸聚氨酯漆包含二甲苯，固化剂主要成分为三羟甲基丙烷-三[3-（2-甲基吖丙啶基）丙酸脂]，稀释剂包括二甲苯和200#溶剂油，均属于化学物质，主要风险类型为泄漏、火灾。 本项目主要化学物料使用及贮存情况见下表，理化性质见表2-9。 表4-19 项目风险物质使用及贮存情况一览表 序号; 物质名称; 使用量(t/a); 厂内最大贮存量（t）; 形态及贮存容器. 1; 高固体分丙烯酸聚氨酯漆; 1.325; - 0.5; 液态，桶装，25kg/桶. 2; 稀释剂; 0.265; - 0.05; 液态，桶装，25kg/桶. 3; 固化剂; 1.054; - 0.3; 液态，桶装，25kg/桶. 4; 液压油; 0.17; - 0.17; 液态，桶装，200L/桶. 9.2风险潜势初判和评价等级确定 9.2.1Q值判定 根据 HJ169-2018 附录 B 有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），结合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 344 号），根据《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2018）中规定，项目风险物质最大贮存量及临界量见下表。 表4-20 建设项目重大危险源识别一览表 序号; 物质名称; 危险类别CAS; 临界量（t）; 厂内最大贮存量（t）; qi/Qi. 1; 高固体分丙烯酸聚氨酯漆; 390 危害水环境物质; 100; 0.5; 0.005. 2; 稀释剂; 390 危害水环境物质; 100; 0.05; 0.0005. 3; 固化剂; 390 危害水环境物质; 100; 0.3; 0.003. 4; 液压油; 油类物质; 2500; 0.17; 0.000068. 合计; 0.0086. 由上表可知，本项目Q值为0.0086＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 9.2.2评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，详见下表。 表4-21 建设项目环境风险潜势划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; Ia. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由上表可知，本项目的环境风险评价等级不属于一级、二级、三级，进行简单分析即可。 9.3环境风险防范措施 本项目主要风险物质为液压油、高固体分丙烯酸聚氨酯漆、稀释剂、固化剂等原辅材料，其中风险物质中含有二甲苯、溶剂油等化学物质，可能发生的风险事故为泄漏、火灾。 （1）危险化学品安全防范措施 ①化学品分类贮存。辅料库房内储存液压油、高固体分丙烯酸聚氨酯漆、稀释剂、固化剂等危险物质，远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。库温不超过30℃，保证原料仓库内容器密封，库房内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②在危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。根据《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定，在喷漆房等使用有毒有害物品作业场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生风险事故及职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 ③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 （2）火灾事故风险防范措施 ①加强对原材料的安全管理，保证安全生产，厂区内严禁明火，禁止吸烟； ②严格按照《建筑设计防火规范》合理布局，生产车间内设置相应的防火、防触电安全警示、标志。 ③按照《建筑灭火器的配置设计规范》，在辅料库房、危废暂存间醒目位置配置干粉灭火器、泡沫灭火器等灭火设施。 （3）危险废物暂存与转移风险防范措施 本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，评价建议采取措施防止事故风险： ①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，危废暂存间应密闭，应做好防雨、防风、防晒、防渗漏、防丢失、防扩散等措施。 ②废活性炭、液压油、废过滤棉等均应以符合要求的专门容器盛装，危废暂存间内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ③危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，标志牌按照（GB155562.2-1995）要求制作，注明严禁无关人员进入。 ④加强日常监控，组织专人负责危废库安全，以杜绝安全隐患。 （4）废气事故排放风险防范措施 ①及时更换活性炭、过滤棉确保废气处理效率。 ②定期检修设备，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态。 ③加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 ④废气污染防治设施出现故障维修时，不得进行调漆、喷漆、烘干等工序。 综上所述，在采取工程防护及环评建议的风险防范措施后，本项目环境风险水平可接受。 10、选址可行性分析 - 本项目厂址位于偃师区产业集聚区工业大道中段，租赁现有已建成厂房进行建设，根据建设单位提供的土地证明，用地性质为工业用地，符合土地利用总体规划。距离项目最近的饮用水水源地为项目西南侧767m处的偃师区岳滩西集中供水厂地下水井群，不在其保护区范围内，符合集中式饮用水源保护区区划，综上，本项目厂址选址可行。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割、焊接废气排放口（DA001） |  | 颗粒物 | 集气装置（2个） | 滤筒除尘器+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  |  |  | 颗粒物 | 固定工位+集气罩（10个） |  |  |
|  | 抛丸废气排放口（DA002） |  | 颗粒物 | 滤筒除尘器+15m高排气筒排放 |  |  |
|  | 喷漆房废气排放口（DA003） |  | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 独立密闭喷烘一体房+负压收集+过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置+15m排气筒 |  | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃、二甲苯执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中“金属制品业”排放限值，同时非甲烷总烃执行《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》（2020年修订版）工业涂装行业B级企业：车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。 |
|  | 生产车间 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 车间密闭 |  | 颗粒物、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2周界外最高允许浓度限值；非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求；同时，非甲烷总烃、二甲苯执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办【2017】162 号）“其他行业”排放建议值 |
| 地表水环境 | 厂区总排口 |  | COD | 化粪池 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准；偃师市第三污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 厂房隔音，基础减振 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物 | 废活性炭 |  | 1座10m2危废暂存间 |  | 委托资质单位处置 |
|  |  | 废丙烯酸聚氨酯漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶 |  |  |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |  |  |
|  | 一般固体废物 | 废边角料及金属碎屑 |  | 1座20m2一般固废暂存间 |  | 外售综合利用 |
|  |  | 焊渣 |  |  |  | 外售综合利用 |
|  |  | 废水性漆桶 |  |  |  | 厂家回收 |
|  |  | 除尘器收尘灰 |  |  |  | 外售综合利用 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 垃圾桶收集 |  | 环卫部门统一清运 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间地面硬化 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①辅料库房内储存液压油、高固体分丙烯酸聚氨酯漆、稀释剂、固化剂等危险物质，远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。库温不超过30℃，保证原料仓库内容器密封，库房内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②加强对原材料的安全管理，保证安全生产，厂区内严禁明火，禁止吸烟。 ③严格按照《建筑设计防火规范》合理布局，生产车间内设置相应的防火、防触电安全警示、标志。 ④按照《建筑灭火器的配置设计规范》，在辅料库房、危废暂存间醒目位置配置干粉灭火器、泡沫灭火器等灭火设施。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |  |

- 六、结论

河南中桥桥梁科技有限公司年产4万吨钢结构桥梁项目的建设符合当前国家产业政策和环保政策，厂址选择合理，本项目产生的废气、噪声、固体废物经采取相应的防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。从环境保护的角度来说，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.819t/a |  | 0.819t/a | +0.819t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.09t/a |  | 0.09t/a | +0.09t/a |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.054t/a |  | 0.054t/a | +0.054t/a |
| 废水 | 化学需氧量 |  |  |  | 0.086t/a |  | 0.086t/a | +0.086t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0086t/a |  | 0.0086t/a | +0.0086t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料及金属碎屑 |  |  |  | 100t/a |  | 100t/a | +100t/a |
|  | 焊渣 |  |  |  | 4.2t/a |  | 4.2t/a | +4.2t/a |
|  | 废水性漆桶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘器收尘灰 |  |  |  | 44.823t/a |  | 44.823t/a | +44.823t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 漆渣 |  |  |  | 1.05t/a |  | 1.05t/a | +1.05t/a |
|  | 废丙烯酸聚氨酯漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶 |  |  |  | 0.32t/a |  | 0.32t/a | +0.32t/a |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①