- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ：洛阳恒赢塑业有限公司年加工半成品

集装袋40万条项目

建设单位（盖章）：      洛阳恒赢塑业有限公司

编  制  日  期  ：          2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳恒赢塑业有限公司年加工半成品集装袋40万条项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-410381-04-01-212261 |  |  |
| 建设单位联系人 | 许号峰 | 联系方式 | 18638841222 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区） 首阳山 乡（街道） 石桥村310国道边 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度40分7.463 秒，34度43分29.978秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料丝、绳及编织品制造（C2923） 包装装潢及其他印刷（2319） | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业23 39印刷231 二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 4.8 |
| 环保投资占比（%） | 16 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 940 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》 1.1 规划期限及规划区范围 （1）规划期限：近期2015—2020年，中期2021—2030年，远期2030年以后。 （2）规划区范围：偃师市城市规划区范围为偃师市市域范围，偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里。 1.2 市域城镇体系规划 （1）城镇体系空间结构 偃师市域城镇体系发展形成“一心、两轴、两片”的空间形态。 “一心”指偃师中心城区，洛阳大都市东部的中心，偃师市域的政治、经济、文化和教育中心。 “两轴”分别为北部中州路发展轴和南部洛偃快速通道发展轴。 “两片”指中心城区发展片区及伊河南岸城镇发展片区。 （2）规划用地布局 ①居住用地规划：规划居住用地为1506.63hm2，居住人口为45万人，占城市建设用地的31.12%，人均33.48m2。 ②行政办公用地规划：规划行政办公用地70.44hm2，占城市建设用地的1.46%。 ③文化设施用地规划：规划文化设施用地35.83hm2，占城市建设用地的0.74%。 ④教育科研用地规划：规划教育科研用地173.41hm2，占城市建设用地的3.59%。 ⑤体育用地规划：规划体育设施用地35.87hm2。 ⑥医疗卫生用地规划：规划医疗卫生用地34.97hm2，占城市建设用地的0.72%。 ⑦社会福利设施用地规划：规划社会福利设施用地15.82hm2。 ⑧商业设施用地规划：规划商业用地303.75hm2，占城市建设用地的6.27%。 ⑨商务设施用地规划：规划商务用地61.09hm2，占城市建设用地的1.26%。 ⑩娱乐康体用地规划：规划娱乐康体用地15.2hm2，占城市建设用地的0.31%。 ⑪公用设施营业网点用地规划：规划公用设施营业网点用地0.35hm2。 ⑫生产服务业综合用地规划：为推进岳滩产业向可持续发展转型，并大力保护洛河滨水环境，规划岳滩组团中部在现状工业用地的基础上设置生产服务业综合发展区，占地面积约170hm2。 ⑬工业用地规划：工业用地占地面积614.38hm2，占城市建设用地的12.69%。偃师工业区采用集中园区建设模式，逐步搬迁老城区和首阳山商都西路沿线零散分布的工业用地，除现状火电厂外，新增工业用地集中于两大片区：陇海铁路北部产业集聚区和岳滩产业集聚区。其中岳滩产业集聚区考虑到伊河生态走廊的保护要求，以伊河北岸1.5km为界严格限制向南拓展，并逐步实现园区向无污染的新兴产业、高新产业和创意型产业转型。陇海铁路北部产业集聚区考虑到邙山陵墓群保护的要求限制向西拓展，现状工业用地改造升级须符合邙山陵墓群保护规划的规定，处理好和墓葬群保护的关系。除两大产业集聚区外，中心城区不再增加新的工业发展用地，以高龙、顾县重点镇作为未来偃师中心城区和洛阳东片区产业转移的主要承接地。 ⑭仓储用地规划：偃师大型仓储区主要集中在陇海铁路北部沿线，占地面积33.92hm2，规划预留现状铁路货站道北商贸物流园作为远期仓储备用地。 ⑮商贸物流综合用地规划：以城市产业转型升级为主导原则，积极引导工业企业向第三产业转型，重点发展现代商贸物流产业。规划建设三大商贸物流综合产业园，总用地面积约240hm2。 本项目位于洛阳市偃师市首阳山街道石桥村310国道边，租赁偃师市泰达电务设备有限公司闲置厂房进行建设（租赁协议详见附件5）。根据《偃师市城乡总体规划图（2015-2030）》，本项目不在中心城区规划范围内（详见附图五），根据偃师市自然资源和规划局出具的土地证，项目用地性质为工业用地。（详见附件6）。2、项目与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）符合性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区-管控的意见》（洛政〔2021〕7 号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”约束，本项目位于偃师市首阳山街道石桥村310国道边，属于重点管控单元（详见附图八） （1）生态保护红线 本项目位于偃师市首阳山街道石桥村310国道边，对照生态红线区划等内容，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，本项目的建设不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域 PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大八小时平均第90百分位数质量浓度，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，CO24小时平均第95百分位数质量浓度、NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区正在实施的《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）、《洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知》（偃环攻坚办〔2022〕7号）等措施，将不断改善区域大气环境质量。 本项目距离洛河1.9km，根据洛阳市环境监测站公开发布的2020年1-12月洛阳市环境质量监测月报中“伊洛河汇合处断面”的环境监测数据，“伊洛河汇合处断面”COD、氨氮、总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 本项目裁布机和裁带机上方采取软帘密闭并设置集气罩，印刷机采取密闭罩，收集后的气体进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，最后通过15m高排气筒排放。生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。本项目一般固废合理处置，危险废物交由有资质单位处置。 为了不增加对区域环境的压力，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，本项目VOCs替代量为0.0594t/a，项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，用电量约50000kW·h/a，用水量为96m3/a。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师市首阳山街道石桥村310国道边，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）中洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目属于重点管控单元（ZH41038120003）。与本项目有关的要求分析列表如下： 表1 本项目与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）相符性分析 区（县）级环境管控单元生态环境准入清单 偃师区; 本项目建设情况; 相符性. 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求. ZH41038120003; 重点管控单元; 大气高排放区; 空间布局约束：1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展，高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。; 本项目不使用燃料，位于偃师市首阳山街道工业园区范围内，VOCs排放量为0.0411t/a，采取等量削减替代。; 相符. 污染物排放管控：1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施；2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目不使用燃料；本项目印刷和裁切工序产生的VOCs经密闭罩/集气罩收集后进入UV光氧+活性炭吸附装置处理。VOCs执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》; 相符. - 3、相关生态环境保护法律法规及政策符合性分析 - 3.1国家产业政策相符性分析 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”及“淘汰类”，属于允许建设项目，已于2022年6月24日取得洛阳市偃师区发展和改革委员会出具的备案证明，项目代码为2206-410381-04-01-212261（备案证明见附件2），因此符合国家产业政策。 3.2项目与《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 # 表2 本项目与偃环攻坚办〔2022〕8号对比一览表 偃环攻坚办〔2022〕8号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级。3.推进绿色低碳产业发展。; （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制"两高"项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实"两高"项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 本项目为集装袋半成品加工项目，不在禁止和限制行业之列，为允许建设项目。; 相符. （2）严格落实"三线一单"、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及"三同时"管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 项目建设符合“三线一单”要求。可达到重点行业A级绩效水平; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战。; 27.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。对工业涂装、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。; 本项目所用水性油墨满足《油墨中挥发性有机化合物VOCs含量的限值》（GB38507-2020）; 相符. 29.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目水性油墨存储于密闭车间内，使用后及时加盖密闭，本项目印刷工序采取密闭罩收集后进入UV光氧+活性炭吸附装置处理。. 由上表可知，本项目与《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）要求相符。 3.3项目与洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 表3 本项目与偃环攻坚办〔2022〕7号对比一览表 偃环攻坚办〔2022〕7号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制; 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设成内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、罐装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目印刷工序采取密闭罩收集废气，热裁切工序采取四周软帘密闭，并安装集气罩收集废气。向墨槽中加油墨时采用漏斗。本项目使用油墨VOCs质量占比大于10%，水性油墨存储于密闭车间内，使用后及时加盖密闭。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理; 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治，推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃(如涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。; 本项目为印刷和裁切废气经密闭罩/集气罩收集后进入“UV光氧+活性炭吸附”装置处理。废活性炭交由有资质单位处置。; 相符. 由上表可知，本项目与洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）要求相符。 3.4 项目与关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 本项目属于塑料制品业，为外购半成品集装袋加工，无投料、挤塑、冷却等工序，因此不再分析《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品（四）绩效分级指标”中“差异化指标-A级企业”绩效指标。本项目涉及印刷工序，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中“三十一、包装印刷，（四）绩效分级指标”中“差异化指标-A级企业”，项目与A级企业指标要求相符性见下表。 表4 项目与印刷行业绩效分级差异化指标A级企业相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 原辅材料; - 凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤ 15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs 含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； - 柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤ 5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上； - 平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中 VOCs≤10%），或使用零醇润版胶印技术； - 丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上； - 印铁制罐生产过程 100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料 - 复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； - 上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%及以上； - 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达100%及以上。; 1、不涉及； 2、本项目为柔印版印刷工艺且采用非吸收性材料印刷，水性油墨（VOCs≤25%）的使用比例为100%； 3、不涉及； 4、不涉及； 5、不涉及； 6、不涉及； 7、不涉及； 8、不涉及。; 相符. 无组织排放; - 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - 胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； - 供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； - 印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； - 清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； - 复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； - 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs 物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 1、项目废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别控制要求； 2、本项目水性油墨直接使用，不涉及调墨； 3、本项目向墨槽中加油墨时采用漏斗； 4、本项目采用封闭刮刀；印刷机整体排风收集； 5、不涉及； 6、不涉及； 7、本项目油墨等涉VOCs原料均在全密闭空间内储存，含VOCs等危险废物均使用密闭容器储存于危险废物暂存间内。; 相符. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥ 2 kg/h 时，建设末端治污设施，处理效率≥80%; 1、不涉及； 2、本项目使用非溶剂型原辅材料，车间排气中NMHC初始排放速率为0.041kg/h，无需建设末端治污设施，本项目所用UV光氧+活性炭吸附装置处理效率为85%；; 相符. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于 6 mg/m3、任意一次浓度值不高于 20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 1、根据预测结果，本项目NMHC排放浓度不高于20mg/m3； 2、无组织排放监控点可满足NMHC 的1h平均浓度值不高6mg/m3、任意一次浓度值不高于20 mg/m3； 3、不涉及。; 相符. 监测监控水平; - 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的自行监测管理要求；2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期及；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、项目严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的自行监测管理要求；2、本企业不属于重点排污企业；3、本企业拟安装专用仪器仪表记录治理设施参数，并保存数据1年以上。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。; 企业建设完成后，环保档案应齐全，环评批复文件、排污许可证及执行报告、竣工验收文件、废气检测报告均存档。; 相符. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的监测报告）；2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气）消耗记录; 企业后续生产需按左列要求记录生产设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，监测记录信息，原辅材料消耗记录等。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业拟设专职环保人员，对厂区安全环保方面进行管理，并定期参加环保培训等。; 相符. 运输 方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后，原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输，同时要求物流公司运输车辆须达到国五及以上排放标准；项目厂区不涉及非道路移动机械。; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 项目建成后，企业按照要求建立门禁系统和电子台账。; 相符. 由上可知，本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中“三十一、包装印刷，（四）绩效分级指标”中“差异化指标-A级企业”要求相符。 4、文物古迹 大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳城遗址、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。本项目位于首阳山镇，主要涉及到大遗址保护中的邙山陵墓群和汉魏洛阳城遗址。 （1）邙山陵墓群 邙山陵墓群是指洛阳市行政区域内位于邙山的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等朝代帝陵及其陪葬墓群，其保护范围分为西段、中段和东段。其中东段位于偃师市境内，为东汉、曹魏、西晋陵区。 东段保护范围：北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》第十五条规定，在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 （2）汉魏洛阳城遗址 东至偃师市首阳山镇白村至后张村间外郭城城墙外50米南北一线；西至洛龙区白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津县平乐镇上屯村外郭城残垣北50米东西一线；南至偃师市佃庄镇王圪垱村南东西一线界桩以内的区域。汉魏故城建设控制地带为保护范围外延200米的带状区域。 根据《洛阳市汉魏故城保护条例》第十条规定，在汉魏故城保护范围内，不得擅自进行与汉魏故城保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需建设生产生活设施的，应当符合汉魏故城保护规划，依法履行报批手续。 根据大遗址保护区划图，本项目同时位于邙山陵墓群（东段）及汉魏洛阳城遗址保护范围内（详见附图六），根据洛阳市偃师区文物局出具的证明，经文物勘探，本项目所在厂区无发现古文化遗存（详见附件7）。本次评价要求：项目正式投产前应征得相关文物部门同意，在运营过程中不再进行任何土建工程。项目在运营期应严格执行环保措施，不得破坏邙山陵墓群（东段）和汉魏洛阳城遗址的环境风貌，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动，尽量减小对周围环境的影响。 5、饮用水源保护区分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号文）和《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125号），距离本项目最近的水源地为偃师市首阳山镇供水厂地下水饮用水源保护区，偃师市首阳山镇供水厂地下水井群(共2眼井)具体区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 本项目位于偃师市首阳山镇地下水饮用水源保护区的西侧，距离饮用水保护区边界的最近距离约4030m，不在饮用水源保护范围内，符合饮用水源保护规划。项目与偃师市首阳山镇供水厂地下饮用水源地位置关系图详见附图七。 6、《河南省铁路安全管理规定》（河南省人民政府令第198号） 根据2021年1月1日起实施的《河南省铁路安全管理规定》第三章“铁路线路及运营安全”第十三条：铁路线路两侧应当按照国家规定设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 第三十条：禁止在铁路电力路线两侧各500米范围内升放风筝、气球、孔明灯等低空漂浮物体。不得使用弓弩、弹弓、气枪等攻击性器械实施可能危害铁路安全的行为。 第三十三条：高速铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外各200米范围内禁止抽取地下水。 本项目位于洛阳市偃师市首阳山街道石桥村310国道边，项目北侧距离12m处为陇海铁路线，陇海铁路线属于一般铁路，本项目不在铁路线路安全保护区，本项目建设完成后严格遵守《河南省铁路安全管理规定》要求的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 塑料吨包袋作为方便快捷的包装材料，已经大量取代了麻袋、布袋及其他材料制成的包装袋，鉴于良好的市场前景，洛阳恒赢塑业有限公司拟租用闲置车间投资30万元，建设洛阳恒赢塑业有限公司年加工半成品集装袋40万条项目（以下简称“本项目”）。 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许建设项目，符合国家产业政策。根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部 部令第16号）的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29—53塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目涉及热切，需编制环境影响报告表。 1、项目基本情况及主要建设内容 本项目主要建设内容为生产车间。本项目基本情况见表5，主要建设内容见表6。 表5 本项目基本情况一览表 序号; 名 称; 内 容. 1; 项目名称; 洛阳恒赢塑业有限公司年加工半成品集装袋40万条项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设地点; 洛阳市偃师市首阳山街道石桥村310国道边. 4; 占地面积; 940m2. 5; 总投资; 30万元. 6; 劳动定员; 8人，均不在厂区食宿、洗浴. 7; 工作制度; 年工作时间300天，每天1班，每班8小时，夜间不生产. 表6 本项目主要建筑物规模一览表 名称; 项目; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 占地面积为940m2，20m×47m×8m，砖混+钢构，包含生产区和仓库; 依托租赁厂房. 公用 工程; 给水; 由首阳山供水系统提供; 依托租赁厂区现有供水系统. 排水; 生活污水经化粪池处理; 依托租赁厂区现有排水系统. 供电; 由首阳山供电管网提供; 依托租赁厂区现有供电设施. 环保 工程; 废气治理; 裁布机和裁带机上方采取软帘密闭并设置集气罩、印刷机采取密闭罩，废气经收集后进入“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，最后通过15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池（5m3）处理后定期清掏，用于农田施肥; 依托租赁厂区现有化粪池. 噪声治理; 基础减振、墙体隔声、距离衰减等; 新建. 固体废物; 生活垃圾设置垃圾桶收集后统一清运；车间东侧设置固废暂存处（5m2），废边角料和废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售，废水性油墨桶集中收集后定期交由厂家回收；废UV灯管和废活性炭分类暂存于车间东侧危废暂存间（4m2），定期交由有资质单位处置; 新建. 2、产品方案及生产规模 表7 本项目产品方案及生产规模 产品名称; 产量（万条/a）; 规格; 备注. 集装袋; 40; 一般为90cm×90cm×120cm，单个集装袋重量约1.4kg; 本项目外购半成品集装袋进行后续加工. 3、主要原辅材料及能源消耗 表8 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 基布; 530; t/a; 外购. 2; 吊带; 30; t/a; 外购. 3; 水性油墨; 1.1; t/a; 外购，25kg/桶可直接使用，用于印刷. 4; 水; 96; m³/a; 首阳山供水管网提供. 5; 电; 50000; (kW·h)/a; 首阳山供电管网提供. 水性油墨：液体，沸点100℃，可溶于水，pH为8.5，比重（水=1）为1.2，产生极少量挥发性有机气体，主要成分为水性丙烯酸树脂30%，水30%，松香改性树脂11.25%，颜料10%，乙醇15%（挥发分），乙醇胺3%（挥发分），聚乙烯0.5%（挥发分），2-萘磺酸、甲醛的聚合物钠盐（分散剂）0.1%，稳定剂0.1%（挥发分），消泡剂0.05%（挥发分）（水性油墨检测报告详见附件8）。 根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值要求中“水性油墨 柔印油墨 非吸收性承印物≦25%”。本项目水性油墨中挥发性有机化合物的含量为18.65%，能够满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1要求。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备为印刷机、裁布机、缝纫机和打包机等，具体详见下表。 表9 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 印刷机; LH-850; 2台; 外购. 2; 裁断机; XCLP3-350; 2台; 外购，冷切. 3; 裁布机; 2B-DDJ-1500; 1台; 外购，热切. 4; 裁带机; H4-6; 1台; 外购，热切. 5; 缝纫机; YT255; 8台; 外购. 6; 打包机; /; 2台; 外购. 经查阅国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国家工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），项目选用设备均不在国家明令淘汰设备范围内。 5、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员共计8人，均不在厂区食宿、洗浴。工作时间为300d/a，每天1班，每班8小时（上午8:00~12:00，下午2:30~6:30），夜间不生产。 6、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目营运期用水主要为生活用水，用水量为96m3/a，由市政供水管网提供，可满足项目用水需求。 生活用水：本项目劳动定员8人，均不在厂区食宿、洗浴，参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），营运期员工生活用水量按40L/人·d计，年工作300d，则项目生活用水量为0.32m3/d（96m3/a）。按排污系数80%计算，生活污水的产生量为0.256m3/d（76.8m3/a）。项目水平衡图见下图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）排水 本项目排水采用雨污分流，雨水依托厂区现有的排水系统，生活污水经厂区5m3化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥。 （3）供电 本项目用电量为50000(kW·h)/a，由首阳山供电管网提供，可满足项目用电需求。 （4）采暖 项目冬季采暖和夏季制冷均采用分体式空调。 7、厂区平面布置 本项目车间呈南北走向，大门位于南侧。厂区南侧为生产区，生产设备位于东西两侧，北侧为仓库。设备布局基本上参照工艺流程进行布设，整体布局较为顺畅，平面布置较为合理（厂区平面布置图详见附图四）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污简述（图示）: 施工期工艺流程简述： 本项目生产车间处于闲置空车间，施工期主要为设备安装，施工期较短，施工期影响较小，且随着施工期的结束而消失。因此不再对施工期影响进行分析。 营运期工艺流程（图示）： 本项目主要为半成品集装袋加工，具体生产工艺流程见下图。 图2 工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节简述： 裁切：根据客户需求，将外购基布吊带采用裁断机（冷切）或裁带机、裁布机（均为热切）进行裁剪，并对毛边进行修整，该过程会产生有机废气、废边角料及设备噪声。 印刷：根据客户需求，产品需要印刷logo等字体，本项目所用印刷机内部共设置三个颜料槽，用于盛装不同颜色的油墨，墨槽无需清洗，该过程中会产生少量有机废气、废油墨桶及设备噪声。 缝纫：经裁剪和印刷后的基布与吊带送至缝纫工序，用缝纫机缝制。 打包：缝制完成后的集装袋每50或100个为一组，利用打包机打包后作为成品外售。 主要污染工序 1、施工期污染因素分析 根据现场勘查，本项目生产车间为闲置空厂房，施工期仅对设备进行安装，对周围环境影响较小，故不再对其施工期污染因素进行分析。 2、营运期污染因素分析 2.1 污染源识别 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表10 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染物名称; 产生工序; 治理措施. 废气; 非甲烷总烃; 裁切和印刷; 裁布机和裁带机上方采取软帘密闭并设置集气罩、印刷机采取密闭罩，废气经收集后进入“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，最后通过15m高排气筒（DA001）排放. 废水; COD、SS、NH3-N; 职工生活; 经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 合理布局、减振基础，建筑隔声、距离衰减等. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 设置若干垃圾桶收集后，交由环卫部门清运. 废边角料、废包装袋和废水性油墨桶; 生产过程; 车间东侧设置5m2的一般工业固体废物暂存处，废边角料和废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售，废水性油墨桶集中收集后定期交由厂家回收. 废UV灯管和废活性炭; 生产过程; 车间东侧设置4m2的危废暂存间，分类暂存，收集后交由有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁偃师市泰达电务设备有限公司闲置车间940m2，根据现场调查，偃师市泰达电务设备有限公司于2016年11月取得《偃师市泰达电务设备有限公司年生产13万台铁路信号灯项目现状环境影响评估报告》，并在环保局网上进行环保备案公示。本项目租赁现有闲置空车间原为仓库和存储杂物区，目前处于闲置状态，无环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 根据功能区划，本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，了解区域环境质量现状，本次评价引用洛阳市生态环境局发布《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的数据，洛阳市环境质量现状达标情况见下表。 表11 洛阳市2021年环境空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率 （%）; 达标情况. 洛阳市; CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1100μg/m3; 4000μg/m3; 28; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29μg/m3; 40μg/m3; 73; 达标. O3; 日最大八小时平均第90百分位数质量浓度; 172μg/m3; 160μg/m3; 108; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77μg/m3; 70μg/m3; 110; 不达标. PM2.5; 年平均; 量浓度 43μg/m3; 35μg/m3; 123; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。为了改善环境空气质量，洛阳市正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价引用《偃师市鼎泰鑫成防腐设备有限公司年产100台防腐储罐项目环境影响报告表》（报批版）中洛阳德之誉环境科技有限公司于2020年12月31日~2021年1月6日对义井村（位于本项目西南侧1580m处）的检测数据，具体检测数据详见下表。 表13 环境空气质量现状评价表 监测点; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 检测值范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 义井村; 非甲烷总烃; 2.0; 0.67~0.76; 33.5~38; 0; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃监测浓度为0.67~0.76之间，满足参照的《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境浓度2.0mg/m3的限值要求。 2、环境噪声现状 - 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不再对声环境质量现状进行监测。 - 3、地表水 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本次不设地表水专项评价，仅对地表水环境质量现状进行分析。 距离本项目最近的地表水体为洛河，位于本项目南侧1.9km，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。故地表水环境质量引用2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首次参与评价）水质为劣Ⅴ类。表明伊洛河水质可满足其Ⅲ类水环境功能要求。 随着《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域地表水环境将进一步得到提升。 4、生态环境 本项目位于洛阳市偃师市首阳山街道石桥村310国道边，周边主要分布为村庄、农田，评价区域内地表植被以人工植被为主，没有特殊生态系统等生态敏感保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。具体环境保护目标详见下表，项目环境保护目标图见附图二。 表15 环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离(m). 地表水; 洛河; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类; S; 1900. 文物; 邙山陵墓群（东段）及汉魏洛阳城遗址; /; 国家级文物保护单位; 位于大遗址保护区范围. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 类别; 标准名称及级（类）别; 标准值. 废气; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1、表3; 污染物; 有组织. 排放浓度; 排放高度; 速率. 非甲烷总烃; 40mg/m3; 15m; 1.0kg/h. 厂区内无组织排放限值：监控点处1h平均浓度值 6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3（监控位置在厂房外）. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中的排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号; 印刷工业：有机废气排放口非甲烷总烃建议去除效率为70%；工业企业边界非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A; 非甲烷总烃厂区内无组织排放限值：监控点处1h平均浓度限值6mg/m3、监控点处任意一次浓度限值20mg/m3. 固体 废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 厂界噪声; 东、西、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准昼间60dB（A），夜间50dB(A). |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运过程中生活污水产生量为0.256m3/d（76.8m3/a），经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。 本项目VOCs排放量为0.0411t/a，采取区域内等量削减替代，其替代来源为偃师区2021年减排档案中的VOCs减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | / |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染物产排情况见下表。 表16 本项目营运期废气污染物产排情况一览表 编号; 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况; 限值mg/m3; 标准; 达标情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 处理能力t/a; 收集效率; 处理效率; 是否可行; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 1; 裁切; 非甲烷总烃; 28.7; 0.0080; 有组织; UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）; 9500; 0.1725; 95%; 85%; 是; 4.31; 0.0410; 0.0304; 40; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1; 达标. 印刷; 0.1949. 2; 裁切; 非甲烷总烃; /; 0.0004; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.0007; 0.0004; 2.0; 豫环攻坚办【2017】162号; 达标. 印刷; /; 0.0103; /; /; /; /; /; /; 0.0137; 0.0103. - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。本项目废气排放口基本情况详见下表。 表17 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数(h); 污染物名称. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). DA001排气筒1#; 一般排放口; E112.668899; N34.725039; 15.0; 0.5; 常温; 13.45; 1350; 非甲烷总烃. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气源强核算 （1）本项目废气主要为裁切工序和印刷工序产生的有机废气。塑料制品行业无污染源源强核算专项技术指南，参考《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，本项目废气源强核算采用产污系数法。 ①裁切工序产生的有机废气 - 本项目外购基布和吊带材质为聚乙烯、聚丙烯等，裁带机和裁布机均为电加热裁剪切割，加热温度为160℃，小于原材料的分解温度（约为220℃），仅会产生少量单体，以非甲烷总烃计。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，其单位产品非甲烷总烃排放量为0.3kg/t-产品，本项目基布和吊带的使用量为560t/a，热切工序因受热裁切的基布的吊带的重量约为总重量的5%，则热切过程有机废气产生量为0.0084t/a，热切工作时间为600h/a。 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： - Q=0.75（10X2+A）×Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.2m； - A—集气罩口面积，m2， Vx—最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 本项目拟在裁布机和裁带机上方采取四面软帘密闭，并设置集气罩（共2个，收集效率约为95%），尺寸约为1.0m×1.0m；经计算每个集气罩所需风量约为1890m3/h，有机废气经集气罩收集后，进入“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 ②印刷工序产生的有机废气 本项目根据客户需求部分产品需要印刷logo等文字信息，印刷过程中会产生有机废气。印刷过程采用水性油墨，为常温印刷，自然干燥，无需烘干。根据油墨成分可知，水性油墨中挥发性有机化合物含量为18.65%，本项目水性油墨使用量为1.1t/a，本项目按挥发成分全部挥发考虑，则印刷工序中有机废气（非甲烷总烃）总产生量为0.2052t/a，印刷工作时间为750h/a。 参考《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）附录D密闭罩的风量计算公示为：L=υ×F×β×3600 式中：L——密闭罩的计算风量，m3/h； υ——操作口平均风速，m/s；一般取0.4~0.6； 本项目取0.5。 F——操作口面积，m2；本项目印刷工序操作口尺寸为1m×1.5m。 β——安全系数，一般取1.05~1.1，本项目取1.05。 本项目共设置2台印刷机，拟采取密闭罩（共2个，收集效率约为95%）对印刷废气进行收集，经计算单个密闭罩的风量为2835m3/h，收集后的废气与裁切废气共用一套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放。设计风机风量为9500m3/h，设计去除效率为85%。非甲烷总烃经过“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后有组织排放量为0.0304t/a，排放速率为0.0410kg/h，排放浓度为4.31mg/m3，无组织排放量为0.0107t/a，排放速率为0.0144kg/h，非甲烷总烃排放浓度及排放速率均能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1中“有组织非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h”的标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】62号中“印刷行业有机废气排放口非甲烷总烃建议去除效率为70%”的要求。 （2）废气污染治理设施技术可行性分析 本项目废气中主要污染物质为非甲烷总烃，根据根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“塑料制品业 附表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参数表”塑料丝、绳及编织品制造产生的非甲烷总烃可行技术为喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目生产过程中产生的非甲烷总烃采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，属于可行性技术。 - （3）企业自行监测计划 - 本项目排放的污染物为非甲烷总烃，属于基本污染物，无其他大气污染物排放，不需要制定环境质量监测计划，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目废气监测计划见下表。 表18 项目有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒1#; 非甲烷总烃; 每年1次; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中要求. 表19 项目无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外下风向设监测点3处; 非甲烷总烃; 每年1次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中的排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 厂区内; 非甲烷 总烃; 每年1次; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 2、废水 本项目营运期用水主要为生活用水，废水主要为生活污水。 - 生活污水 本项目生活污水产生量为0.256m3/d（76.8m3/a），经化粪池处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。水污染物排放信息见下表： 表20 本项目水污染物排放信息一览表 产排污环节; 职工生活. 废水类别; 生活污水. 废水产生量（m3/a）; 76.8. 污染物种类; COD; SS; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.02689; 0.0154; 0.0023. 治理设施名称; 化粪池. 处理能力; 5m3. 治理工艺; 化粪池厌氧. 治理效率（%）; 20; 30; 3. 是否为可行技术; 是. 废水产生量（m3/a）; 76.8. 污染物排放量（t/a）; 0.0215; 0.0108; 0.0022. 浓度（mg/L）; 280; 140; 29.1. 排放方式; 不排放. 排放去向; /. 排放规律; /. 是否达标; /. （3）废水源强核算及达标分析 本项目劳动定员8人，均不在厂区食宿、洗浴，参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），营运期员工生活用水量按40L/人·d计，年工作300d，则项目生活用水量为0.32m3/d（96m3/a）。按排污系数80%计算，生活污水的产生量为0.256m3/d（76.8m3/a），生活污水经化粪池（5m3）处理后由附近村民定期清掏，用于农田施肥。 （4）废水污染治理措施可行性分析 本项目化粪池容积为5m3，生活污水产生量为0.32m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（2019年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，本项目化粪池满足废水停留时间12小时以上。因此本项目生活污水经化粪池收集处理措施可行。 由上可知，本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要是设备运行过程产生的噪声，主要设备为印刷机、裁断机、裁布机等。根据类比调查可知，车间内噪声源强在75-85dB(A)之间。厂区四周建设砖混围墙，设备在运行过程采取建筑隔声以及车间内距离衰减措施，具体的噪声源强调查清单详见下表。 表21 工业企业主要噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段; 采取措施后噪声/dB(A). （声压级/距声源距离）/(dB(A)/m). 1; 生产车间; 印刷机; 2; 75/1; 距离衰减、厂房隔声等; 9:00~12:00; 55. 2; 打包机; 2; 80/1; 16:00~18:30; 60. 3; 空压机; 2; 85/1; 8:00~18:00; 65. - 达标分析 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。声环境影响预测模式如下： 多点源叠加公式为： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 面声源影响预测公式： L（r）=L（r0）—Adiv 当 r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：L （r0） —距离噪声源 r 0处的等效 A 声级值，dB（A）； r —预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 作为一个整体的的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离 r＜a/π时，几何发散衰减 Adiv≈0；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减 3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 本项目以生产车间为面源，其噪声在厂区边界的预测值见下表。 表22 面声源在厂界四周的噪声预测值 预测点位; 昼间噪声贡献值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）; 达标情况. 东厂界; 51.2; 昼间：60; 达标. 西厂界; 51.2; 达标. 南厂界; 44.1; 达标. 北厂界; 44.1; 达标. 本项目夜间不生产。由上表可知，厂区东、西、南、北厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准〔昼间≤60dB(A)〕要求。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目厂界自行监测计划见下表。 表23 本项目自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 东、西、南、北厂界; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求. 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾和一般工业固体废物和危险固废。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员8人，年工作300天，厂区不提供食宿，职工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为4.0kg/d（1.2t/a），由企业集中收集，运往垃圾中转站集中处理。 （2）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体废物主要为废边角料、废包装材料和废水性油墨桶。 ①废边角料：本项目在裁切过程中会产生少量边角料，根据企业提供资料，废边角料产生量约为原料用量的0.1%，则废边角料的产生量约为0.56t/a。固体废物代码为292-999-99，废边角料集中收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售。 ②废包装材料：本项目所用原料在拆包过程中会产生少量废包装袋，产生量约为0.8t/a，固体废物代码为292-999-99，废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售。 ③废水性油墨桶：本项目印刷过程采用水性油墨，水性油墨包装桶的产生量为44个/a，固体废物代码为292-999-99，水性油墨桶集中收集后暂存于一般固废暂存处，定期交由厂家回收。 （3）危险废物 本项目运营期危险固废主要为废UV灯管和废活性炭。 ①废UV灯管：本项目采用“UV 光氧催化+活性炭吸附”装置处理有机废气，装置采用高能紫外灯管，使用过程中定期需更换UV灯管。本项目UV 光氧催化装置共有20根灯管，紫外灯管使用寿命约为8000~10000小时，项目UV灯管按每年更换1次计算，则本项目运营期产生的废UV灯管的量为20根/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废UV 灯管属于“HW29 含汞废物”，危废代码为900-023-29 ，暂存于危废间后定期送有资质的单位进行处置。 ②废活性炭：根据《简明通风设计手册》可知，活性炭的吸附能力约为1kg活性炭吸附0.24kg的有机废气，“UV光氧催化+活性炭吸附”装置的处理效率为85%（UV光氧催化处理效率为25%，活性炭处理效率为75%），根据废气污染源源强分析部分可知“UV光氧催化+活性炭吸附”装置中有机废气的收集量为0.2029t/a，则活性炭吸附VOCs量约为0.1141t/a，活性炭所需量为0.4755t/a，则废活性炭产生量约为0.5896t/a。建议活性炭箱最大填充量为500kg，每年更换一次。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49 其他废物”，废物代码为900-039-49。废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期送有资质的单位进行处置。 综上，本项目产生的固废情况见下表。 表24 一般固体废物类别代码及产生情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 类别代码; 处置方式. 1; 废边角料; 0.56t/a; 292-999-99; 集中收集后定期外售. 2; 废包装袋; 0.8t/a; 292-999-99; 集中收集后定期外售. 3; 废水性油墨桶; 44个/a; 900-999-66; 集中收集后定期交由厂家回收. # 表25 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 20根/a; 生产过程; 固体; 含汞灯管; 含汞灯管; 1年; T; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.5896t/a; UV光氧+活性炭吸附装置; 固态; 无定形碳; 非甲烷总烃; 1年; T. 危废暂存间的基本情况见下表。 表26 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积 （m2）; 贮存方式; 贮存 能力（t/a）; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 车间东侧; 4; 置于相应危废桶/盒; 1.0; 半年. 2; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.34; 半年. 本项目拟建设的危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。 ① 本项目危废暂存间位于生产车间内，占地面积4m2，满足本项目危废暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，内部设置不同的分区且危险废物分区存放。 ② 本项目危废桶与相应的危险废物相容（不互相反应），危废桶与盛装液体危废表面之间保留100mm以上的空间。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A所示标签粘贴于相应的危废桶上。加强管理，危险废物暂存场所由专人负责危险废物的收集和管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。建立和健全严格的危险废物管理制度，对危险废物的收集系统、设施进行定期检查。对危险废物的产生量、临时储存量和进出厂的情况如实记录。同时，将产生的危废定期交由有危险废物资质的单位进行处理，严禁随意处置危险废物。 ③ 危废暂存间基础地面必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，液体危险废物存放处四周设20cm高的围堰。危废暂存场所按照GB1556.2-1995的要求设置提示性和警示性图形标志，加强管理，制定危废管理制度。 ④ 危废暂存间所在区域远离热源，避免因温度过高造成的环境风险。禁止将危险废物与一般固体废物及其它废物混合堆放，按处置去向分别存放。 5、环保投资估算 本项目环保投资共计4.8元，占总投资30万元的16%。具体投资情况见下表。 表27 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染物; 环保措施; 投资额（万元）. 废气; 裁切和印刷工序有机废气; 裁布机和裁带机上方采取软帘密闭并设置集气罩；印刷机采取密闭罩；“UV光氧+活性炭吸附装置”+15m高排气筒; 3.0. 废水; 生活污水; 依托已建化粪池1座（5m3）; /. 噪声; 设备噪声; 密闭、减振、隔声等; 0.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 危险废物; 危废暂存间（防风、防雨、防晒、防渗）4m2，位于车间东侧; 1.0. 一般工业固体废物; 一般工业固体废物暂存处5m2，位于车间东侧; 0.2. 合 计; 4.8. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001排气筒1# | 非甲烷总烃 | 裁布机和裁带机上方采取软帘密闭并设置集气罩；印刷机采取密闭罩，废气经收集后进入“UV光氧+活性炭吸附装置”+15m高排气筒 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表2二级标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中的排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号要求 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | / | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中的排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥 | / |
| 声环境 |  | 厂界 | 连续等效A声级 | 基础减震、厂房隔声、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 生活垃圾采用垃圾桶集中收集后定期交由环卫部门处置；废边角料和废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售，废水性油墨桶集中收集后定期交由厂家回收；废UV灯管和废活性炭属于危险废物，分类暂存于危险废物暂存间定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | / |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 |  | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。项目正式运营后，应做好厂区环保档案、台账记录的保存，台账保存期限不得少于五年。 环保档案：1、环境批复文件；2、竣工验收文件；3、废气治理设施运行管理规程；4、一年内废气监测报告。 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（布袋更换频次等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录。 |  |  |  |

- 六、结论

根据前述，洛阳恒赢塑业有限公司年加工半成品集装袋40万条项目符合国家产业政策，选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0411t/a |  | 0.0411t/a | +0.0411t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0215t/a |  | 0.0215t/a | +0.0215t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0022t/a |  | 0.0022t/a | +0.0022t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 0.56t/a |  | 0.56t/a | +0.56t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废水性油墨桶 |  |  |  | 44个/a |  | 44个/a | +44个/a |
| 危险废物 | 废UV灯管 |  |  |  | 20个/a |  | 20个/a | +20个/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.5896t/a |  | 0.5896t/a | +0.5896t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①