- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市山化镇东屯村樱桃树鞋厂年产 50 万双布鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-410381-04-05-969751 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 马卫兵 | 联系方式 | 18237933993 |
| 建设地点 |  | 洛阳市偃师区山化镇东屯鞋业园区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度49分52.500秒，34度43分30.613秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 纺织面料鞋制造（C1951） | 建设项目行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19—32 制鞋业 195 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师市发展和改革 委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） |  | 12 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与“三线一单”相符性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7 号）的要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”约束，本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，属于一般管控单元，不属于优先保护单元。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；本项目不在洛阳市生态保护红线内。 综上所述，本项目的实施不会对区域生态保护红线造成影响，符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 根据《2021 年洛阳市生态环境状况公报》数据，项目区域SO2、NO2年均质量浓度，CO 24小时平均第 95 百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度、O3 日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度均超标。洛阳市实施的洛阳市生态环境保护委员办公室《关于印发洛阳市 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）等措施，将不断改善区域大气环境质量。 本项目废气经处理后可达标排放，对环境影响较小；废水主要为职工生活污水，经化粪池预理后，经市政管网排向中州渠人工湿地处理。冷却水循环使用，定期补充不外排；生产设备均在密闭车间内，经建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，对周围的声环境影响较小；一般工业固体废物集中收集后外售或综合利用，危险废物在危废暂存间暂存后定期交有资质单位安全处置，职工生活垃圾收集于垃圾桶，定期交环卫部门处置；故项目建成后对周边环境影响较小，项目建设不会导致区域环境突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，用地性质属于工业用地，满足土地资源利用上线管控要求；本项目用水取自自来水，由东屯村供水系统提供，用电由东屯村供电系统提供，且项目耗水、耗电量较少。因此，本项目符合资源能源利用上线管控要求。 - 生态环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）文，本项目属于《洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单》中一般管控单元，环境管控单元名称：一般管控单元，编码：ZH41038130001，相符性分析见下表。 表 1 洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。 2、以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸 造企业入园入区发展。; 本项目属于布鞋制造行业，位于东屯村鞋业园区，排放VOCs实行区域内等量替代; 相符. 污染物排放管控; 1.禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 4、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目不使用机动车船。有机废气经 UV 光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放，可满足相关排放限值。生活污水经化粪池处理后，排入中州渠人工湿地处理。; 相符. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入中州渠人工湿地处理，不会对地下水造成污染。; 相符. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目冷却水循环使用，定期补充，不外排，水资源利用率较高。; 相符. 2、政策符合性分析 2.1产业政策相符性分析 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许建设项目，已经偃师市发展和改革委员会同意备案，项目代码为：2206-410381-04-05-969751（备案证明详见附件2），因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2.2 与《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 本项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析见下表。 表 2 本项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文对比一览表 偃环攻坚办〔2022〕8号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 3.推进绿色低碳产业发展。（1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制"两高"项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实"两高"项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 本项目属于布鞋加工项目，不属于高耗能、高排放项目；不属于全市明确禁止的行业、生产工艺和产业目录。不属于水泥行业。; 相符. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及"三同时"管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 项目建设符合“三线一单”要求；本项目属于国家绩效分级重点行业中制鞋业，项目建设按照制鞋业“引领性”指标要求进行; 相符. 2.3 与洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区 2022 年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 表 3 与偃环攻坚办〔2022〕7号相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 重点任务（二）强化无组织排放过程控制; 6、加强无组织排放废气收集; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设成内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、罐装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料除外。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送、等环节应密闭。; 本项目属于制鞋业，生产过程中不使用胶粘剂，原辅料储存、生产设施均位于密闭生产车间内。生产过程产生的 VOCs经集气罩收集，由“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理后有组织排放，VOCs 有组织排放满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放限值要求。VOCs 无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）要求。; 相符. 2.4 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表 4 本项目与（GB37822-2019）相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求：VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 项目所用聚氨酯原液密闭存储，全环节密闭管理。; 相符. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统；VOCs 物料卸（出）、放料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统；企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回用量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息; 生产过程产生的 VOCs经集气罩收集，由“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理后有组织排放; 相符. 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求：企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作; 建设单位定期对设备与管线进行泄漏检测与修复工作; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求：VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；废气收集系统的输送管道应密闭；VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合 GB16297或相关行业排放标准的规定；排气筒高度不低于15m; 生产过程产生的 VOCs经集气罩收集，由“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理后有组织排放，VOCs 有组织排放满足豫环攻坚办〔2017〕162 号排放限值要求。VOCs 无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。; 相符. 由上表可知，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求相符。 2.5 与关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 本项目属于制鞋项目，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中“三十五、制鞋，（四）绩效引领性指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”，项目与引领性指标要求相符性见下表。 表 5 项目与制鞋工业绩效引领性指标相符性分析一览表 引领性指标; 制鞋工业; 本项目情况; 相符性. 原辅 材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总 量的 30%以上，或不使用各类胶粘剂 和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》 （GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性 有机化合物限量》（GB 33372-2020） 要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化 合物含量限值》（GB 38508-2020）要 求; 本项目不涉及胶粘剂。项目使用水性清洗剂对模具进行清洗，清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 生产过程产生的 VOCs经集气罩收集，由“UV 光氧+活性炭吸附”装置处理后有组织排放，含尘废气由袋式除尘器处理后有组织排放; 相符. 排放 限值; NMHC 排放浓度不高于 40 mg/m3，PM排放浓度不高于 20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 经预测项目NMHC最大排放浓度为 4.5 mg/m3，PM最大排放浓度为 6.14 mg/m3，满足绩效引领性指标要求。; 相符. 无组织排放; - 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； - 2、胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含 VOCs 物料的 容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、工艺过程产生的 VOCs 废料（渣、 液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含 VOCs 物料的废包装容器加盖密闭； 4、生产车间封闭; - 1.项目生产过程产生的颗粒物经集气罩收集、袋式除尘器处理后有组织排放；注塑、注模、发泡、喷脱模剂工序产生的有机废气经集气罩收集、UV 光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放； - 2.项目不涉及胶粘剂、处理 - 剂、油墨，使用水性清洗剂对模具进行清洗，采用密闭桶装储存。 - 3.生产过程中产生的废润滑油，使用密闭桶装并加盖密封，暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置； - 4.项目原辅料、产品储存以及 - 生产过程均位于密闭生产车间内。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口安装 NMHC 在线监测设备（FID 检测器），数据保存 一年以上; 企业未被纳入重点排污单位; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成后严格按照要求执行; 相符. 台账记录; - 生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等； - 2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等； 3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等； 4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs 纯度、使用量、回收量、去向等； 5、燃料（天然气等）消耗记录； 6、VOCs 废料处置记录; 项目建成后严格按照要求执行; 相符. 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 项目建成后将设置环境管理机构和环保工作领导小组; /. 运输方式; - 1.物料公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； - 2.厂内运输使用国五及以上排放标准的车辆（含燃气）或新能源车辆占比为100%； - 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例为100%。; 项目建成后将按要求进行运输; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 项目建成后按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账; 相符. 综上所述，项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中“三十五、制鞋，（四）绩效引领性指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”的相关要求。 3、其他相关规划符合性分析 3.1 文物 本项目在邙山陵墓群（东段）建设控制范围内。邙山陵墓群（东段）保护范围包括以下区域： 偃师境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村至偃师市首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。邙山陵墓群（东段）建设控制地带包括以下区域： 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化镇游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化镇游殿村至偃师市山化镇忠义村；南界洛河河道北堤。 项目厂址位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，属于邙山陵墓群（东段）大遗址建设控制地带（详见附图五）。本项目租赁现有厂房，不涉及土建工程，涉及文物相关问题以文物部门意见为准。 3.2饮用水水源地位置关系 本项目位于偃师市山化镇东屯村 24 组，根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），距离本项目最近饮用水水源地为偃师市第一供水厂地下水井群 2# 井，本项目位于其保护区范围外9.4 km，不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 偃师市山化镇东屯村樱桃树鞋厂位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，是一家专业从事布鞋生产的企业。经充分市场调研，企业拟投资 100 万元建设年产 50 万双布鞋项目（以下简称“本项目”）。 经查阅《产业结构调整指导目录（ 2019 年本）》，本项目产品、生产规模、生产工艺及采用的生产设备均不属于限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已经在偃师市发展和改革委员会备案，备案文号为：2206-410381-04-05-969751（见附件 2 ）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十六、皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业 19、制鞋业 195 中“塑料注塑工艺的”类别，因此，本项目应编制环境影响报告表。 2、地理位置与周围环境 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，租赁偃师市洪英鞋厂闲置生产车间进行建设（证明详见附件3）。项目南侧为兴业鞋业、北侧红星鞋业，西侧为火凤凰鞋厂，东侧为村道，隔路为空地。 距离项目最近的敏感点为北侧320m的东屯村居民，项目周围环境示意图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 3、主要建设内容 本项目主要建设内容见下表。 表 6 项目主要建设内容一览表 名称; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 砖混结构，一层，占地面积850m2; 租赁已建. 辅助 工程; 办公室; 一间，砖混结构，建筑面积150m2; 租赁已建. 公用 工程; 给水; 由东屯村供水系统供水; 依托现有. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管排至厂外，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理; 依托现有. 供电; 由东屯村供电系统供给; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）；集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置（2套）+15m高排气筒（DA002）; 新建. 废水治理; 冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池（10m3）处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理; 新建. 噪声控制; 厂房隔声、距离衰减; 新建. 固废治理; 生活垃圾收集于垃圾箱中，交由环卫部门定期清运；一般固废暂存区5m2，危废暂存间10m2; 新建. 4、产品方案 本项目产品方案见下表。 表 7 本项目产品方案 序号; 产品名称; 产量; 单位. 1; PVC鞋底布鞋; 30; 万双/年. 2; PU鞋底布鞋; 20; 万双/年. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原料及能源消耗情况详见下表。 表 8 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 飞织鞋面; 万双/a; 50; 外购半成品鞋面. 2; PVC树脂; t/a; 38; 袋装，25kg/袋，PVC鞋底布鞋原料. 3; 钙粉; t/a; 28. 4; 丁酯; t/a; 35; 桶装，200kg/桶，PVC鞋底布鞋原料. 5; PU原液; 聚氨酯A液; t/a; 20; A液、B液及C液，以1：1：0.02 混合，20kg/桶. 6; 聚氨酯B液; t/a; 20. 7; 聚氨酯C液; t/a; 0.4. 8; 色浆; t/a; 0.8; PU鞋底布鞋辅料，20kg/桶. 9; 水性清洗剂; t/a; 0.2; 用于清洗浇注机头， 5kg/桶. 10; 水性脱模剂; t/a; 0.1; 主要成分为水和硅油，5kg/桶. 11; 缝线; t/a; 0.1; /. 12; 鞋盒; 万个/a; 50; /. 13; 鞋垫; 万双/a; 50; /. 14; 包装箱; 个/a; 5000; 纸箱. 15; 润滑油; t/a; 0.2; 用于设备维护. 16; 水; m3/a; 210; 由东屯村供水、供电系统供给. 17; 电; 万kW·h/a; 20. 原料理化性质分析： 聚氯乙烯树脂（PVC）：氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物，是世界上产量最大的通用塑料。为无定形结构，粒径为 60-250μm 白色粉末，支化度较小，相对密度 1.4 左右，玻璃化温度 77-90℃，对光和热的稳定性较差，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 钙粉：采用轻质碳酸钙，用化学加工方法制得的，由于它的沉降体积（2.4~2.8mL/g）比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积（1.1~1.9 mL/g）大，因此被称为轻质碳酸钙。其特点为白色粉末或无色结晶、无气味，粒径为 0.5~15μm。碳酸钙在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用。能提高制品的硬度，还可以提高制品的表面光泽和表面平整性。在一般塑料制品中添加碳酸钙耐热性可以提高，由于碳酸钙白度在 90%以上，还可以取代昂贵的白色颜料起到增白作用。 丁酯：通常指乙酸丁酯或醋酸丁酯，分子式：C6H12O2 相对分子量：116.16 性状：无色透明液体，有水果香气。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃ 时溶于约 120 份水。其蒸气比空气重，相对密度 0.8826。凝固点-77℃。沸点125-126℃，比热容（20℃）1.91KJ/(kgK)。折射率 1.3951。闪点（闭杯）22℃。易燃，燃点 421℃。粘度（20℃）0.734mPas。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.4%-8.0%（体积）。有刺激性，高浓度时有麻醉性。 PU：简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 表 9 PU原液主要成分 序号; 名称; 组分; 含量（单位：%（w/w））. 1; PU-A料; 聚酯多元醇; 90-97. 硅油; 0.2-0.1. 水; 0.4-0.5. 小分子二元醇; 3-5. 2; PU-B料; 聚酯多元醇; 40-50. 聚醚多元醇; 10-15. 二苯基甲烷二异氰酸酯; 40-50. 磷酸; 50-80ppm. 3; PU-C料; 乙二醇; 65-70. 三乙烯二胺; 30-35. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：二苯基甲烷二异氰酸酯简称 MDI。有 4，4'-MDI、2，4'-MDI、2，2'-MDI 等异构体，应用最多的是 4，4'-MDI。白色至淡黄色熔触固体，加热时有刺激性臭味。相对密度（50°C/4°C）1.19，熔点 40~41°C，沸点 156~158°C（1.33kPa），粘度（50°C）4.9mPa. s，闪点（开口）202°C，折射率 1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。有毒，蒸气压比 TDI 的低，对呼吸器官刺激性小，空气中最高容许浓度为 0.000002%。 水性脱模剂：脱模剂组分组成为：乳化蜡液 10%~15%，甲基硅油乳液15%~20%，改性硅油乳液 5%~8%，去离子水 50%~55%，乳化剂 4.5%~6%，添加剂 0.5%~1%，防腐剂 0.3%~0.5%，该水性脱模剂主要应用于聚氨酯制品生产过程浇注成型后脱离模具。其特点为以水为分散相，形成的水溶物既具备使聚氨酯泡沫脱模的功能，又具备生物降解性，环保性较强。 水性清洗剂：水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：阴离子表面活性剂 50%，阳离子表面活性剂 10%，渗透剂 45%~10%，防锈剂 5%，助剂 5%，消泡剂 1%，缓蚀剂 1%，水 18%，挥发性有机化合物（VOCs） 含量为 0.8%。 色浆：为无机颜料，作为聚氨酯染色剂，根据客户需求添加不同种类用于改变聚氨酯的颜色。 6、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表 10 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 生产设备; 注塑机; RHI-20JB; 3台; 用于PVC鞋底布鞋生产. 2; 烘箱; 11m×1.2m; 4台; 每台注塑机和聚氨酯生产线分别设置一台。. 3; 聚氨酯鞋底生产线（PU生产线）; HY-DSP211-120A; 1条; 用于PU鞋底生产布鞋. 4; 破碎机; /; 1台; 注塑过程边角料回用. 5; 混料锅; /; 3台; 用于注塑原料混合、预热. 6; 搅拌机; /; 3台. 7; 锁边机; 2.0kw; 1台; 用于鞋面配套生产. 8; 缝纫机; /; 2台. 9; 修边机; /; 1台; 聚氨酯生产线配套. 全厂设备均不属于“限制类”和“淘汰类”，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员 15 人，年工作时间为 300 天，每天 1 班，每班 8小时（8:00~12:00、13:30~17:30），夜间不生产。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目用水为职工生活用水和冷却循环水补水，其中循环水补充量为30m3/a，职工生活用水量180m3/a，由山化镇东屯村供水系统供水，可满足本项目需求。 （2）排水 本项目循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。生活污水经厂区化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理。 （3）供电 本项目新增用电量为 20万(kW·h)/a，由东屯村供电系统供电，可满足本项目用电需求。 9、平面布置 本项目位于洛阳市偃师区山化镇东屯村，租赁偃师市洪英鞋厂闲置生产车间进行建设，租赁车间位于厂区西北侧，包含聚氨酯鞋底生产线1条位于厂区西侧，PVC树脂鞋底注塑机3台位于厂区北侧，原料区和成品区位于车间东侧，缝纫、修边、锁边区位于厂区南侧，设备布局符合生产需求，原辅材料转区合理布置。厂区平面布置详见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期环境影响简要分析 本项目租赁已建车间，施工期主要是设备安装，不涉及土建工程，对周围环境影响较小。 营运期工艺流程 1、PVC鞋底布鞋工艺流程 图 1 PVC鞋底布鞋生产工艺流程及产污环节图 （1）混合搅拌：外购 PVC 树脂、钙粉、丁酯经过人工投料进入搅拌机进行混合搅拌。此工序产生投料颗粒物、噪声。 （2）混料机预热：混合料由人工投入注塑机配套搅拌机内进行加热预热，采用电加热方式，加热温度为 50-60℃，以缩短后续注塑机物料熔融耗时，提高生产效率。此工序产生投料颗粒物、噪声。 （3）鞋面成型（缝纫、锁边、固帮）：外购当地加工好的纺织面料鞋面，经过缝纫机与后贴片缝合，缝合后的鞋面经过锁边机进行锁边，锁边后的鞋面人工套在鞋楦上固帮成型，此工序不产生污染物。 （4）烘干：为了提高注塑工序产品质量，避免鞋面硬度，影响注塑效果，项目将鞋面放至高架烘干箱进行表面软化（烘箱温度约 80℃），方便注塑工序使用。此工序不产生污染物。 （5）注塑：混合料经预热后，经人工投料至注塑机料斗内，物料进入注塑机机筒进行熔融塑化，采用电加热的方式，注塑机加热温度为 180℃~190℃，将鞋面固定在模具上，在机筒内螺杆旋转和压力的作用下，熔融态的物料挤出注入模具后与鞋面进行完全融合。此工序产生非甲烷总烃、氯化氢废气、噪声和废边角料。 （6）检验：注塑完成后的布鞋经人工检验，产生的有瑕疵的鞋子，可进行低价销售。此工序不产生一般固废。 （7）破碎：将注塑工序产生的废边角料经破碎后回用于注塑工序。此工序产生颗粒物和噪声。 （8）包装、入库：将注塑完成的鞋子内加装鞋垫，并收纳至鞋盒。将包装后的鞋盒使用包装箱进行打包，之后入库待售。此工序不产生污染物。 - 2、PU鞋底布鞋工艺流程 图 2 PU鞋底布鞋生产工艺流程及产污环节图 （1）PU 原液混合搅拌：桶装 PU 原液（聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液）需要在电烘箱中加热以降低物料粘度（温度为 40-50℃），保持物料的流动性；聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液、色浆分别加入原液罐内储存，聚氨酯 A 液、聚氨酯 B 液、色浆按配比进行混合搅拌后加入聚氨酯 C 液搅拌均匀，暂存至混合液罐储存。 （2）鞋面成型：外购成品鞋面经过缝纫机与后贴片缝合，缝合后的鞋面经过锁边机进行锁边，锁边完成的鞋面经过人工安装至鞋面模具上固帮成型。 （3）清洗浇注头、喷脱模剂：浇注成型机配备模具每次成型全部脱模后需在模具上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后将混合鞋底原液注入模具中，循环流水线；同时水性清洗剂对浇注头进行清洗，防止注孔堵塞。该工序产生喷脱模剂废气非甲烷总烃。 （4）注模、发泡成型、脱模：聚氨酯混合液罐、原液罐均配置有计量泵，由计量泵计量将混合料浇注到鞋模中；将鞋面放入模具固定，然后鞋楦下压与鞋底模具进行压合，人工合模后进入流水线，模具缓慢通过 PU 流水线烘干道道，该通道使用电加热保温，将模具温度保持在 70~80℃，等到 PU 原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋。然后进行清洗浇注头、喷脱模剂、注入聚氨酯混合液，循环流水线。该工序产生非甲烷总烃。 （5）修边：成品鞋在修边机完成修边，去除鞋底毛刺。该过程产生修边废料。 （6）检验：修边完成后的布鞋经人工检验，产生的有瑕疵的鞋子，可进行低价销售。此工序不产生一般固废。 （7）包装：包装、入库：将注塑完成的鞋子内加装鞋垫，并收纳至鞋盒。将包装后的鞋盒使用包装箱进行打包，之后入库待售。 根据工艺流程及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施见下表。 表 11 项目运营期产污环节一览表 类别; 污染物种类; 产污工序; 治理措施. 废气; 颗粒物; 混合搅拌; 集气罩+袋式除尘器1套+15m高排气筒（DA001）. 混料机预热. 破碎工序. 非甲烷总烃; 注塑工序; 集气罩+UV 光氧催化+活性炭吸附装置（2 套）+15m 排气筒（DA002）. 氯化氢. 非甲烷总烃; 喷脱模剂. 注模工序. 浇注成型. 废水; 生活污水; 职工生活; 经化粪池处理后，经市政管网排入中州渠人工湿地处理. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 密闭隔声、基础减振. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 收集于垃圾桶由环卫部门定期清运. 废边角料、废包装材料; 生产过程; 经收集后暂存于厂区一般固废暂存区（5m2），废边角料经破碎后回用于生产过程，废包装材料定期外售。. 除尘器收尘; 废气治理; 回用于生产过程. 废活性炭、废UV灯管; 废气治理; 分类暂存于厂区内设置的危险废物暂存间，定期交有资质单位处置. 废润滑油; 设备维护. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁偃师市洪英鞋厂闲置生产车间进行建设，生产车间现状为空置车间，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于河南省洛阳市偃师区山化镇东屯村，所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17900），具体情况见下表。 表 12 环境空气质量现状监测结果统计表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 洛阳市; CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 172; 160; 103.61; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 由上表可知，NO2 年平均质量浓度、SO2 年平均质量浓度、CO24h平均第 95 百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大 8 小时平均浓度、PM2.5、PM10年均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价借用《偃师市山化镇王窑村百全鞋材加工厂年加工 100 万双鞋底片项目》环境影响报告表中，河南永蓝检测技术有限公司于 2021 年 4 月 4 日-4 月 6 日对偃师市山化镇王窑村（距离本项目 1.7km）的现状监测数据，监测因子为非甲烷总烃、氯化氢，具体监测结果见下表 表 13 其他污染物现状监测结果及评价统计表 监测点位; # 污染因子; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 王窑村; 非甲烷总烃; 2.0; 0.21-0.31; /; 0; 达标. 氯化氢; 0.05; 0.02~0.03; /; 0; 达标. 根据监测结果可知，该区域非甲烷总烃小时平均浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度值 2.0mg/m3的要求；氯化氢小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D 小时平均浓度值 0.05mg/m3的要求。 - 2、地表水环境质量现状 本项目南侧2.2 km为伊洛河，为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用洛阳市环境监测站公开发布的 2020 年 1-12 月份洛阳市环境质量监测月报中的伊洛河汇合口断面的环境监测数据进行统计。根据洛阳市地面水环境功能区划分，伊洛河汇合口断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，监测结果见下表： 表 14 伊洛河汇合口控制断面监测结果 单位：mg/L 河流名称; 监测 点位; 采样日期; 监测因子. COD; NH3-N; 总磷. 洛河; 伊洛河汇合口断面; 2020/1; 16; 0.489; 0.076. 2020/2; 18; 0.594; 0.054. 2020/3; 20; 0.331; 0.050. 2020/4; 20; 0.26; 0.05. 2020/5; 18; 0.520; 0.09. 2020/6; 20; 0.410; 0.05. 2020/7; /; /; /. 2020/8; /; /; /. 2020/9; 9; 0.15; 0.04. 0.0; 2020/10; 17; 0.18; 0.04. 2020/11; /; /; /. 2020/12; /; /; /. 标准指数范围; 0.45-1.0; 0.15-0.594; 0.2-0.38. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准值; 20; 1.0; 0.2. 最大超标倍数; /; /; /. 超标率（%）; /; /; /. 由上表可知，伊洛河交汇处断面 2020 年各因子均值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 - 声环境质量现状 - 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此不再对声环境质量现状进行监测。 - 4、生态环境 - 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以工业企业等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标为东屯村和山底村，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 表 15 主要环境保护目标 环境 要素; 保护 对象; 坐标; 保护 内容; 环境功 能区; 规模（人）; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离(m). 环境空气; 东屯村; 34.720380°N 112.831006°E; 居民; 二类; 4000; N; 320. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 类别; 标准名称 及级（类）别; 标准值. PVC鞋底布鞋生产工序; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 限值. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 周界外浓度最高点; 0.2. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. PU鞋底布鞋生产工序; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 60; 15; /; 企业边界浓度限值; 4.0. 非甲烷总烃同时满足; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3，建议去除效率为70%。. 工业企业边界：“其他企业-非甲烷总烃排放建议值≤2.0mg/m3”. 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 固体 废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 类标准 昼间：60 dB（A） 夜间：50 dB（A）. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 废气污染物： 偃师市山化镇东屯村樱桃树鞋厂年产 50 万双布鞋项目VOCs排放量为 0.0874t/a，其替代来源为偃师区2021年减排档案中的VOCs减排量。 废水污染物：本项目无生产废水，职工生活污水经化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理，故不再进行总量指标核定。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁已建成车间进行建设，不涉及土建工程，施工期主要为设备安装、调试对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 本项目营运期废气产排情况见下表。 表 16 本项目废气污染物产排情况一览表 主要生产单元; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. PVC鞋底; 投料、破碎; 颗粒物; 1.472; 306.7; 有组织; 袋式除尘器（设计风量8000m3/h）+15m高排气筒（DA001），收集效率90%，去除效率98%; 是; 6.14; 0.049; 0.0294; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. PVC鞋底、PU鞋底; 注塑; 氯化氢; 0.53; 0.0058; UV光氧+活性炭吸附装置（2套）+1根15m高排 气筒（DA002），收集效率90%，非甲烷总烃去除效率86%，对氯化氢无去除效率; 是; 0.53; 0.0032; 0.0058; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、非甲烷总烃排放浓度同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号）要求. 非甲烷总烃; 32.2; 0.3482; 是; 4.5; 0.0271; 0.0487. - 从上表可以看出，排气筒DA001颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；DA002非甲烷总烃和氯化氢排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）和《河南省生态环境厅关于印发2020年重点排污单位名单的通知》，本项目为非重点管理类项目，废气排放口类型均为一般排放口。本项目废气排放口基本情况详见下表。 表 17 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数(h); 污染物名称. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001排气筒; 一般排放口; E 112.831191; N 34.316974; 15; 0.5; 常温; 600; 颗粒物. DA002排气筒; E 112.831148; N 34.716930; 15; 0.4; 常温; 1800; 氯化氢、非甲烷总烃. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1 废气源强核算 本项目营运过程中废气污染源主要为 PVC 鞋底布鞋生产过程中混料锅、搅拌机、注塑机料斗投料过程及破碎机破碎过程中产生的颗粒物，注塑工序产生的非甲烷总烃、氯化氢；PU 鞋底布鞋生产线喷脱模剂、注模、烘干发泡工序产生的非甲烷总烃。 （1）投料、破碎废气 PVC 鞋底布鞋生产时人工将原料投料至混料锅、搅拌机、注塑机料斗内产生投料颗粒物，破碎机破碎过程产生颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 制鞋行业系数手册》中纺织面料鞋注塑工艺颗粒物产污系数 5450mg/双-产品，本项目 PVC 鞋底布鞋年产量为 30 万双布鞋，则注塑过程投料废气颗粒物产生量为 1.635 t/a。项目注塑会产生一部分废边角料，经破碎机破碎后回用于注塑工序。根据企业提供废品率为 2% 核算，产生量为 2.02 t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》非金属废料和碎屑加工处理业中废 PVC 干法破碎废气颗粒物产生量 450g/t-原料，则破碎粉尘产生量为 0.001 t/a。 根据生产设备情况及产污环节，本项目将搅拌机在车间内进行二次密闭，并设置集气罩，集气罩面积1.2m×1.2m，混料锅集气罩面积0.8m×0.8m（3个），破碎工序集气罩面积0.8m×0.8m，所有集气罩四周均设置垂帘。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； （a+b）---集气罩周长，单位：m。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取 0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取 0.25~0.5m/s，本项目取 0.3m/s。 由上述公式计算出：搅拌机集气罩的风量为2177m3/h，混料锅集气罩的风量为 4356m3/h，破碎机集气罩的风量为 1452m3/h，总计风量为 7985m3/h，以8000m3/h 计。产生的颗粒物经集气罩（集气效率 90%）收集后，经袋式除尘器（设计风量 8000m3/h，设计处理效率 98%）处理后经 15m高排气筒排放（DA001）。 投料作业时间约为 600h/a，破碎机破碎时间为 30h，则经收集的颗粒物量为 1.4724t/a，处理后排放量为 0.0294t/a，排放速率为 0.049kg/h，排放浓度为 4.9mg/m3，详细产排情况见下表： 表 18 PVC生产线颗粒物产排情况表 污染源; 产生情况; 处理设施; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 颗粒物; 有组织; 306.7; 2.454; 1.472; 袋式除尘器+15m高排气筒; 6.14; 0.049; 0.0294. 无组织; /; 0.2726; 0.1636; 车间密闭; /; 0.1363; 0.0818. （2）注塑废气 本项目共 3 台注塑机，年运行 1800 h。注塑过程会产生非甲烷总烃和氯化氢。注塑过程非甲烷总烃产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数 2.7kg/t-产品，本项目 PVC鞋底产量为 101t/a，则非甲烷总烃产生量为 0.2727t/a。 聚氯乙烯在密闭容器中受热分解产生会产生少量的氯化氢，本项目的制鞋工序注塑机温度为 180℃~190℃，本次评价以最高的挤出温度结合实验条件进行计算。参照中国卫生检验杂质 2008 年 4 月第 18 卷第 4 期《气象色谱-质谱法分析聚氯乙烯 加热分解产物》的研究结论：在加热温度 190℃时，每 1 吨聚氯乙烯分解产生氯化氢气体的量约为 0.1683kg，即聚氯乙烯分解产生氯化氢的量为 0.1683kg/t 原料。本项目注塑工序聚氯乙烯的使用量为 38t，氯化氢的产生量为 0.0064t/a。 注塑线为环形线，根据生产设备情况及产污环节，注塑机机头上方设置集气罩（集气效率 90%），集气罩上方设置风管连接主风管，经 1 套“UV 光氧+活性炭吸附”装置（1#，对非甲烷总烃去除效率为 86%，对氯化氢无处理效率）处理后与PU鞋底生产线共用1根 15m 高排气筒（DA002）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3 /s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目注塑工序取 0.3m； A---集气罩口面积，m2 ，集气罩口面积为 0.7m×0.5m（2个），0.4m×0.3m（1个）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取 0.25-0.5m/s，本项目最小控制风速取 0.3m/s。 由上述公示可以算出：注塑口集气罩的风量为 1013m3/h（2个），907m3/h（1个）。项目共计 3 台注塑机，总计风量为 2933m3/h，以 2900m3/h计。 （3）PU鞋底生产线注模、烘干废气 本项目共建设 1 条聚氨酯生产线（PU鞋底生产线），日运行时间 8h/d，年运行 2400h。聚氨酯鞋底注模阶段短时间内有少量热气挥发出来，主要为含多元醇和少量聚氨酯单体气体，以非甲烷总烃计。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》塑料零件制造行业--树脂、助剂--配料、混合、挤出/注塑--挥发性有机污染物产污系数 2.7kg/t-产品，本项目PU鞋底产量为 41.2t/a，则聚氨酯鞋底注模废气的产生量为 0.1112t/a。 本项目在注模生产过程所用脱模剂主要成分为硅油和水，喷脱模剂时有少量有机废气产生以非甲烷总烃计，挥发量为按脱模剂的 3%计，则脱模剂非甲烷总烃产生量为 0.003t/a。 项目聚氨酯料混合搅拌过程为密闭搅拌，发泡成型道为直线型，针对生产线废气产生污染物及产污工序，本次环评要求：①浇注工序设封闭隔间，浇注口上方设集气罩，浇注作业区二次密闭；②烘干道进出口上方设置集气罩（进出口各一个）；③喷脱模剂工位设置集气罩（集气罩四周设置垂帘）；④各工位产生废气经收集（集气效率 90%）后，经 1 套“UV光氧+活性炭吸附”装置（2#，对非甲烷总烃去除效率为86%）处理，尾气与PVC鞋底生产线共用 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； （a+b）---集气罩周长，单位：m，注模集气罩口面积 0.8m×0.8m（1 个/线），喷脱模剂集气罩口面积 0.5m×0.5m（1 个/线），发泡成型道集气罩口面积 0.4m×0.4m（1个/线）。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取 0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取 0.25~0.5m/s，本项目取 0.3m/s。 由上述公式计算出：聚氨酯生产线集气罩风量 3084m3 /h，以3100m3/h计。则本项目非甲烷总烃和氯化氢产排情况见下表： 表 19 项目非甲烷总烃、氯化氢产排情况表 污染源; 产生情况; 处理设施; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 有组织; 32.2; 0.1934; 0.3482; UV光氧+活性炭吸附装置2套+15m高排气筒; 4.5; 0.0271; 0.0487. 无组织; /; 0.0215; 0.0387; 车间密闭; /; 0.0215; 0.0387. 氯化氢; 有组织; 0.53; 0.0032; 0.0058; UV光氧+活性炭吸附装置2套+15m高排气筒; 0.53; 0.0032; 0.0058. 无组织; /; 0.0003; 0.0006; 车间密闭; /; 0.0003; 0.0006. 1.2废气污染治理设施可行性分析 - 1.2.1废气污染治理设施达标排放分析 - 根据上述源强分析计算可知本项目建设完成后，排气筒DA001颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；DA002非甲烷总烃和氯化氢排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。 1.2.2废气污染治理设施技术可行性分析 本项目废气中主要污染物质为非甲烷总烃和颗粒物，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）4.1.5 产排污节点、主要污染物及污染治理设施要求，颗粒物采用袋式除尘器或静电除尘，挥发性有机物采取低温等离子法、光氧催化法、吸附法、生物法等，本项目颗粒物采用袋式除尘器处理，非甲烷总烃采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，属于可行性技术。 1.3废气环境影响 项目废气采取措施后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；非甲烷总烃和氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求，对周围大气环境影响较小，可以接受。 1.4企业废气自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）5.4自行监测管理要求，本项目废气监测计划见下表。 表 20 项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求. DA002; 非甲烷总烃、氯化氢; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；非甲烷总烃同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号附件2要求. 厂界; 颗粒物、氯化氢; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 豫环攻坚办〔2017〕162号附件2要求. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、废水 2.1源强 本项目劳动定员15人，员工为附近村民，就近回家食宿。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版），非食宿员工生活用水量取40L/(人•d)。则本项目生活用量为0.6m3/d（180m3/a），生活污水产生系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。本项目生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地。 （3）废水源强核算 表 21 废水污染源源强核算结果一览表 产污环节; 污染物种类; 废水排放量（m3/a）; 污染物的产生; 治理设施; 污染物的排放; 排放时间（h/d）. 浓度mg/L; 产生量t/a; 去除率%; 浓度mg/L; 排放量（t/a）. 职工 生活; COD; 144; 350; 0.0504; 20; 280; 0.0403; 8. SS; 220; 0.0317; 30; 154; 0.0222. NH3-N; 30; 0.0043; 3; 29.1; 0.0042. （4）依托化粪池可行性分析 经调查，本项目所在厂区现有1个化粪池（10 m3）。本项目生活污水产生量为0.48 m3/d，项目投运后化粪池接纳生活污水量为0.48 m3/d，本项目所在厂区洪英鞋业生活污水产生量为0.8 m3/d，化粪池剩余容积9.2 m3，可满足本项目生活污水12～24h停留时间要求。综上所述，本项目依托化粪池预处理措施可行。 （5）项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师市山化镇王窑村，于 2018 年 12 月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师市华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为 6000m3 /d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准修改单》（GB18918-2002）的一级 A 标准。收水范围为：偃师市文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。洛阳市中州渠人工湿地设计进水浓度为：COD≤350mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤55mg/L、SS≤160mg/L、TP≤5mg/L。本项目位于洛阳市中州渠人工湿地收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。项目营运期废水排放量 0.48m3 /d，洛阳市中州渠人工湿地处理能力为 6000m3 /d，本项目废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力。 综上所述，本项目废水能得到合理处置，对周围水环境影响不大，采取的措施可行。 2.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期废水监测计划，详见下表： 表 22 项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 化粪池出口; pH、COD、SS、氨氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求. 3、声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目噪声源主要为混料锅、搅拌机、注塑机、聚氨酯生产线等设备运转产生的噪声，其噪声源均为固定噪声源，源强为75~80dB(A)之间，其主要噪声源强及防治措施见下表。 表 23 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段. X; Y; Z. 1; 生产车间; 注塑机; RHI-20JB; 75; 厂房隔声、距离衰减; 14.0; 36.0; 1.5; 6.0; 55; 10:00~18:00. 2; 注塑机; RHI-20JB; 75; 8.0; 36.0; 1.5; 12.0; 55; 10:00~18:00. 3; 注塑机; RHI-20JB; 75; 2.0; 36.0; 1.2; 2.0; 55; 10:00~18:00. 4; 聚氨酯生产线; HY-DSP211-120A; 75; 3.0; 22.5; 1.2; 3.0; 55; 8:00~18:00. 5; 破碎机; /; 80; 2.0; 14.0; 1.0; 2.0; 60; 10:00~11:00. 6; 搅拌机; /; 80; 2.0; 10.0; 1.0; 2.0; 60; 8:00~10:00. 7; 搅拌机; /; 80; 2.0; 5.0; 1.0; 2.0; 60; 8:00~10:00. 8; 搅拌机; /; 80; 2.0; 1.0; 1.0; 2.0; 60; 8:00~10:00. 3.2声环境影响及达标分析 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业声环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目西、南、北厂界与其他企业共界，本次评价范围为东厂界。 （2）评价方法及预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室内点声源的预测 a、室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r——室内某声源距离围护结构的距离，m； R——房间常数； Q——方向性因子。 b、室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c、室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外生源： 式中：Lw——为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级， dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lwoct， 由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②室外声源传播衰减预测模式： 式中： L(r1)——距声源距离r1处声级，dB(A)； L(r2) ——距声源距离r2处声级，dB(A)； r1——受声点1距声源间的距离，(m)； r2——受声点2距声源间的距离，(m)； △L——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； A ——预测线声源时取10，预测点声源时取20。 ③声级叠加 式中：L总——噪声叠加后的总的声压级，dB(A)； LAi——单个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源个数。 （3）预测结果 采用上述噪声预测模式进行预测计算，得到各噪声源传播至各厂界处的噪声贡献值，以及各噪声源噪声传播至各厂界综合叠加后，对各厂界最大噪声贡献值及预测值，具体见下表。 表24 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 运营期噪声预测; 昼间; 贡献值; 49.2; 49.5; 57.4; 58.3. 标准值; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目四厂界昼间贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 综上所述，本项目营运期生产设备噪声对周边声环境影响较小。 3.3噪声监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）等文件相关内容，本项目噪声监测方案如下： 表 25 项目噪声监测方案 序号; 监测点位; 监测目标; 监测频次. 1; 东厂界; 厂界噪声; 每季度一次，每次2天. 2; 西厂界; 西厂界、南厂界、北厂界与其他企业共界， 不再监测. 3; 南厂界. 4; 北厂界. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员 15 人，年工作 300 天，非住宿人员人均生活垃圾产生量按 0.5 kg/d计，则生活垃圾产生量为 7.5 kg/d（2.25 t/a），厂区设置若干垃圾桶由企业集中收集后定期由环卫部门清运。 （2）一般固体废物 废边角料：根据企业提供资料，项目废边角料产生量约为 2.02 t/a，暂存于一般固废暂存间，破碎后回用于生产。 废包装材料：根据企业提供资料，项目废包装材料（主要包括废包装袋、纸盒、包装桶等）产生量约为 0.33 t/a，属于一般工业固废，集中收集后，暂存于一般固废暂存处，定期外售。 除尘器收尘：PVC鞋底布鞋生产过程中有组织颗粒物产生量为1.4724 t/a，排放量为0.0294 t/a，则袋式除尘器收尘灰为1.443 t/a，暂存于一般固废暂存处，回用于生产。 （3）危险废物：废润滑油、废UV灯管、废活性炭。 ①废UV灯管 本项目有机废气处理装置UV灯管定期更换产生废UV灯管，废UV灯管属于危险废物HW 29，危废代码为：900-023-29，每年更换一次约为0.002 t/a，收集后暂存危废间定期委托有资质单位处理。 ②废活性炭 本项目有机废气采用蜂窝状活性炭进行吸附过滤，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.2kg/kg活性炭，非甲烷总烃处理量为0.2995t/a，则本项目运营期产生的废活性炭的产生量为1.797t/a。每套活性炭吸附装置活性炭的装填量为124.8kg，更换周期为每2个月1次。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-039-49），由塑料袋密封包装后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ③废润滑油：生产设备运行维护需要用到润滑油，根据企业提供资料，废润滑油年产生量约为0.03t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于“HW08废矿物油”，危废代码为：900-217-08，暂存于车间内的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 项目一般固废产生量及处置方式详见下表： 表 26 项目一般固废产生量及处理方式一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 编码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 2.25 t/a; 生活垃圾; /; 由环卫部门处理. 2; 废边角料; 2.02 t/a; 一般工业固废; 195-999-06; 破碎后回用于生产过程. 3; 废包装材料; 0.33 t/a; 一般工业固废; 195-999-07; 暂存于一般固废暂存处，定期外售. 4; 除尘器收尘; 1.443 t/a; 一般工业固废; 195-999-06; 回用于生产过程. # 项目危废产生情况汇总详见下表： 表 27 本项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08 废矿物油; 900-217-08; 0.03; 设备维修; 液态; 矿物油; 废矿物油; 1a; T/I; 危废暂存间密闭分区暂存，后交由有资质单位处理. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.797; 有机废气处理设施; 固态; 有机废气; 有机废气; 三个月; T. 5; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.002; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 1a; T/In. - 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表见下表。 表 28 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积 （m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 车间中部; 8; 分区暂存，放置于专用容器内; 2.0 t; 1年. 废润滑油; HW08废矿物油与含废矿物油废物; 900-217-08; 0.05 t; 1年. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.002t; 1年. 4.3 处置去向及环境管理要求 项目各类危险废物经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将废活性炭、废润滑油、废UV灯管集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的塑料容器、铁质密闭容器集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。 ②制定危废收集操作规程，内容包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危废收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、口罩等。 （2）危险废物暂存要求 ①危废储存库地面基础应采取防渗，地面、墙裙基础建设环氧树脂防渗地坪，暂存场所达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求；危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物的统计、收集、暂存、转运和管理工作，作好危废情况的记录，并即时存档以备查阅。 ③危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求进行存储和管理。铁质密闭容器贮存前应进行检验，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废；必须定期对所贮存的危废设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 - 危险废物转运 - 危险废物转移过程中，废活性炭要求采用不透风的塑料包装袋作为内衬对其进行转移，废润滑油等液态危废采用铁质容器进行转移，转移过程中注意封闭容器，避免泄漏，避免二次污染。严格执行《危险废物转移电子联单管理办法（试行）》，塑料容器、铁质密闭容器转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危废运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危废接受单位照联单内容对塑料容器、铁质密闭容器核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 - 综上所述，项目危险废物的收集、贮存和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目为新建项目，排放的废气污染物主要为非甲烷总烃和氯化氢，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理；对土壤及地下水有影响的主要为化粪池、危废暂存间暂存的危险废物垂直入渗产生的污染。化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，避免非正常泄漏的产生，对地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 6.1主要危险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B进行本项目危险物质识别，本项目风险物质为PU-B液中含有的MDI，CAS号：26447-40-5，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，最大储存量60 kg，依据前文原辅材料分成分析，PU-B液中MDI成分含量为40%-50%，则MDI最大含量为0.03 t，临界量0.5 t，则本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.06<1，本项目风险潜势为I，故简要分析本项目风险，建议采取以下风险防范措施： 6.2环境风险防范措施及应急要求 厂区环境风险主要是 MDI 的泄漏事故，为此，特制订以下风险防范措施： 根据现场勘查，本项目使用的 PU 原液均采用 20 kg 桶装，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区已经设置了混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处理，储罐下方设置收集桶。项目 PU 原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 6.4环境风险分析结论 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，企业风险程度可以接受。 7、电磁辐射影响分析 本项目为制鞋项目，不涉及电磁辐射内容。 8、环保投资估算 本项目总投资为100万元，其中环保投资约12万元，占总投资的12% 。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固体废物的治理设施建设。 表 39 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资 （万元）. 废水治理; 生活污水; 依托厂区现有化粪池（1座，10m3）; /. 废气治理; 投料、破碎废气：颗粒物; 1套，集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 4. 注塑、聚氨酯生产线废气：氯化氢、非甲烷总烃; 1套，浇注作业区二次密闭+集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 6. 噪声治理; 噪声; 减震基础、建筑隔声; 0.5. 固废治理; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶; 1.5. 废边角料、废包装材料; 收集后暂存于一般固废暂存处5m2，定期外售. 废润滑油; 设置10 m2的危废间. 废活性炭. 废UV灯管. 合 计; 12. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料、破碎废气（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 注塑、聚氨酯生产线废气（DA002） | 氯化氢、非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；非甲烷总烃同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号要求 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物、氯化氢 | 厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 豫环攻坚办〔2017〕162号要求 |
|  | 厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后经市政管网排入中州渠人工湿地处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 各高噪声设备工作时的机械噪声 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集于垃圾桶，由环卫部门定期清运；废润滑油、废活性炭、废 UV 灯管分类收集暂存于危废暂存间（10 m2）定期委托有资质单位处置；废边角料经破碎后回用于生产过程，除尘器收尘回用于生产过程，废包装材料暂存一般固废暂存区5 m2），定期外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | PU 原液生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区已经设置了混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处，储罐下方设置收集桶；PU 原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和 操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ 1123—2020）建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，保证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，偃师市山化镇东屯村樱桃树鞋厂年产50万双布鞋项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理，各项污染物经处理、处置后均能达标排放，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废气、废水、噪声达标排放，固废合理处置，项目建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1112 t/a |  | 0.1112 t/a | +0.1112 t/a |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.0064 t/a |  | 0.0064 t/a | +0.0064 t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0874 t/a |  | 0.0874 t/a | +0.0874 t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0444 t/a |  | 0.0444 t/a | +0.0444 t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0046 t/a |  | 0.0046 t/a | +0.0046 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 2.02 t/a |  | 2.02 t/a | +2.02 t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.33 t/a |  | 0.33 t/a | +0.33 t/a |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  | 1.443 t/a |  | 1.443 t/a | +1.443 t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.03 t/a |  | 0.03 t/a | +0.03 t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.002 t/a |  | 0.002 t/a | +0.002 t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.797 t/a | / | 1.797 t/a | +1.797 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①