报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：偃师市鑫辉耐火材料有限公司年产5000吨

耐火材料改建项目（一期）

建设单位（盖章）：偃师市鑫辉耐火材料有限公司

编制日期：2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市鑫辉耐火材料有限公司 年产5000吨耐火材料改建项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-410381-04-05-529546 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 韦朝辉 | 联系方式 | 13703888805 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区府店镇刘村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度52分6.418秒，34度33分47.984秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—60、耐火材料制品制造308 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于偃师市府店镇刘村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 距离本项目最近的集中式饮用水水源地为府店镇饮用水水源地，最近距离为3.4km；本项目选址不属于文物保护范围区。 根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 2）环境质量底线 本项目位于洛阳市偃师区，根据洛阳市生态环境监测中心公布的2021年1~12月份监测数据，洛阳市区环境空气达标天数为246天，达标率为67.4%，优良天数同比增加2天。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能，生产过程在密闭生产车间内进行。喂料、颚破、锤破、筛分、对辊、提升、球磨等过程产生的粉尘经高效覆膜袋式除尘器处理，通过1根15m排气筒排放；生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处置；高效覆膜布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；废机油于危废暂存间内暂存后，定期委托有资质单位进行处理。综上项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 3）资源利用上线 本项目用地为工业用地，能源使用电能，厂区不涉及煤等燃料使用，生活污水经化粪池收集处理后肥田，无生产废水产生及排放。因此项目建设符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区府店镇刘村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）及《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月）可知，项目所在地属于偃师市大气布局敏感区，环境管控单元编码为ZH41038120004，管控单元分类为重点管控单元，环境要素类别为大气环境重点管控区，见附图5。项目与偃师市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下： 表1-1 偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单元; 管控要求; 本项目; 相符性. 偃师市大气布局敏感区（环境管控单元编码为 (ZH41038120004）; 空间布局约束; 1、高龙镇区域引导智能家居、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展。 4、缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 本项目位于偃师市府店镇工业园区内，生产产品为耐火材料初加工半成品。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs排放的工业企要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、生活垃圾发电厂要提高运营管理效率， 严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 本项目生产产品为耐火材料半成品（生产过程不含烧结烘干），不属于高排放、高污染项目。 本项目不属于重点行业，不属于生活垃圾发电厂。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 2.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。该项目已于2022年6月6日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，备案代码为：2206-410381-04-05-529546。本项目符合国家产业政策。 2.2与《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》相符性 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》共有四批，对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），本项目使用设备均不在其淘汰目录内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 2.3与《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》相符性 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目使用设备均不在其淘汰落后的目录内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 2.4“两高”文件相符性分析 本一期项目产品属于耐火材料半成品，不涉及烘干烧结工艺，经查《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）、《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业[2021]812号）、《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）等文件的相关规定，本项目不属于相关文件中注明的“两高”项目。 3、相关文件相符性分析 3.1与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 表1-5 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 2022年大气污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3、推进绿色低碳产业发展（1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。（2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目符合“三线一单”、区域污染物消减等相关要求；本项目属于耐火材料制造，产品为耐火材料初加工半成品，不涉及烧结烘干工序，不属于高耗能、高排放的项目。不属于电解铝等产能过剩行业不属于左列表格中严禁新增产能的产能过剩的项目和产能置换项目；经对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》豫环文〔2021〕100号，本项目不属于该文件中所列的22个“两高（高排放、高污染）”行业项目；项目不属于左列所列严禁新增产能的行业；本项目建成后严格执行项目环评及“三同时”管理，项目建成后达到省绩效分级重点行业A 级以上要求。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）豫环委办〔2022〕9号文相关要求。 3.2、项目与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）相符性分析 表1-3 项目与洛阳市2020年工业污染治理专项方案相符性分析一览表 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）污染治理任务; 4、工业无组织排放全面控制到位 （1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。 所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目的原料、成品的装卸均在密闭料生产车间/料仓内，物料加工过程全密闭，物料传输密闭输送，生产线所有产尘点均设置集尘罩，将产生的粉尘引入高效覆膜布袋除尘器处理后排气筒高空排放；成品均在密闭生产车间吨包袋存放；车间内设置自动喷雾装置覆盖降尘；车辆进出口设置车辆冲洗装置。; 符合. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚[2020]14号）相关要求。 3.3、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 生态环境部办公厅《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）针对不同治理水平和排放强度的工业企业，分类施策。本项目属于耐火材料行业，主要产品为耐火材料初加工半成品，不涉及烧结烘干工艺，对照不定形耐火制品企业绩效引领性指标，本项目的相符性分析见下表。 - 表1-4 不定形耐火制品企业绩效引领性指标相符性分析 引领性 指标; 引领性指标; 本项目. 能源类型; 电; 本项目使用电能. 排放限值; PM排放浓度不高于10mg/m3; 本项目技改完成后排气筒排放的颗粒物浓度均小于10mg/m3。. 无组织排放; 1、物料采取封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸；; 本项目原料存放在密闭生产车间内，车间内安装喷干雾装置，抑制粉尘外逸。. 2、生产工艺产尘点(装置)应采取封闭或设置集气罩并配备除尘设施；; 本项目各产尘点均设置收尘管，并配备高效覆膜袋式除尘器处理产生的粉尘。. 3、物料破碎及制备成型过程应在封闭厂房中进行，并配备除尘设施；; 颚破机、锤破机等设备均置于地下，地面彩钢瓦封闭，并配备高效覆膜袋式除尘器处理产生的粉尘。. 4、粒状、块状物料应采用入棚入仓等方式进行储存；; 原料存放在密闭生产车间内。. 5、料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存；; 原料存放在密闭生产车间内，安装喷干雾装置，厂区出入口配备自动门。. 6、粒状物料采用封闭等方式输送，粉状物料采用封闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机、气力输送等方式输送; 物料采用封闭的输送带输送。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告:3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目运营后环保档案应齐全，环评批复文件、排污许可证及执行报告、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程及废气监测报告均存档。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；2、废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料更换量和时间等)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放手工监测记录等)；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料(电)消耗记录; 本项目运营后及时记录台账，台账记录包括：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；2、废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料更换量和时间等)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放手工监测记录等)；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料(电)消耗记录。. 管理制度健全：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目运营后设置完善的管理制度，包括设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力等。. 运输方式; - 物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆： - 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆； - 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 本项目运营后物料公路运输车辆和厂内运输车辆均采用达到国五及以上排放标准车辆，厂内非道路移动机械采用达到国三及以上排放标准机械。. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目运营后建立门禁系统和电子台账。. 根据以上分析内容，本项目能源类型、污染治理技术、排放限值、无组织排放、监控水平、环境管理水平、运输方式、运输监管等指标均符合企业绩效引领性指标要求。 3.4、与《耐火材料行业规范条件2014》相符性分析 根据《耐火材料行业规范条件（2014年本）》（工业和信息化部2014年第84号），对本项目行业相符性进行分析，具体对比结果见下表。 表1-5 与耐火材料行业规范条件相符性分析一览表 文件要求; 环评要求; 相符性. 生产布局; 耐火材料项目应综合考虑资源、能源、环境容量和市场需求，符合主体功能区规划、产业发展规划、环境保护规划和项目所在地城乡规划，符合土地利用总体规划和土地使用标准。; 本项目位于偃师市府店镇，根据偃师市人民政府出具的土地证，本项目符合规划要求。; 相符. 控制新增产能，鼓励实施等量或减量置换，依托现有耐火材料生产企业，通过联合重组，“退城入园”，开展技术改造，推进节能减排，生产和推广不定形耐火材料，优化产业结构，提高生产集中度。; 本项目技改前后生产能力未发生变化，未新增产能。; 相符. 世界遗产地、风景名胜区、生态保护区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域和非工业建设规划区不得新建、扩建耐火材料项目。; 本项目不在世界遗产地、风景名胜区、生态保护区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域，符合要求。; 相符. 清洁生产; 原料堆场配建围墙和顶盖，破（粉）碎、筛分、均化、输送、成型和成品加工等易产生粉尘的环节，配套除尘装置，防止粉尘无组织排放。含尘气体经处理达标后排放。; 本项目原料在密闭的车间库内堆存；颚破、锤破、位于地下，对辊、筛分在密闭车间内进行，并进行二次密闭。生产全过程物料为密闭输送，密闭提升、密闭料仓储存，产生的粉尘分别经除尘效率99%高效袋式除尘器处理后15m排气筒达标排放。; 相符. 配套建设窑炉烟气除尘、脱硫、脱硝等治理装置。烟气经治理达标后排放。; 本一期项目不涉及窑炉。; 相符. 建立雨污分流系统。生产工艺废水回用率不低于90%，污水经治理达标后排放。; 本项目厂区无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后用于农户肥田；车辆冲洗水循环使用不外排。厂区雨水井雨水管道排至场外。符合相关要求。; 相符. 原料加工、制品成型等易产生噪声的工段，配套建设降噪设施。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）; 本项目所有生产设备均安置于车间内，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 相符. 节能降耗和综合利用; 回收再利用生产过程产生的碎矿、粉矿和回收的粉尘等固体废物，鼓励回收再利用，用于耐火材料。; 本项目各除尘器收集的粉尘固废区暂存后全部回用于生产。; 相符. 依法开展工业节能评估与审查，采用节能环保型窑炉，并以新带老配套建设企业余热回收利用设施。; 本一期项目不涉及窑炉。; 相符. 本项目的建设符合《耐火材料行业规范条件（2014年本）》（工业和信息化部2014年第84号）中的有关规定。 3.5、与《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）中《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》，本项目建设完成后与“耐火材料行业无组织排放治理标准”相关内容相符性分析见下表。 表1-6 与《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 耐火材料行业无组织排放治理标准; 本项目; 相符性. 料场 密闭 治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目所有原料及成品全部进车间存放，无露天堆放。原料装卸、堆存区域上方安装喷干雾抑尘设施。; 符合. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目物料的堆放、转运、加工均在密闭车间内。; 符合. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 车间均四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 车间地面全部硬化，加强管理，物料堆放区以外区域无明显积尘。; 符合. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目进料口与地面持平，上方设置集气罩，产生的粉尘引入高效覆膜布袋除尘器进行处理。; 符合. 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 各生产车间功能明确，车间安装固定的喷干雾抑尘装置。; 符合. 厂区出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 厂区生产区出口安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 符合. 物料 输送 环节 治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目采取密闭皮带或提升机输送物料，输送机受料点和卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施。; 符合. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目的皮带输送机在密闭廊道内运行，物料提升机为密闭式，所有落料位置均设施集气装置，并配备除尘系统。; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米。不在厂内露天转运散状物料。; 符合. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰时直接装袋，不落到地面。; 符合. 生产 环节 治理; 物料上料、破碎、筛分、混料应在封闭的厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。; 本项目生产线位于密闭车间内，颚式破碎机、锤破机、球磨机等设备均置于地下，对辊筛分车间内二次密闭，物料上料、破碎、筛分、球磨等加工过程的所有产尘点均安装集气罩，并配备高效覆膜布袋除尘器。; 符合. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目的原料存放在密闭车间内，原料堆放区安装喷干雾装置；生产设施均置于密闭车间内。; 符合. 厂区 、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 符合. 对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区出口处设置车辆冲洗设施，采用高压水对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台旁设置洗车废水收集设施。; 符合. 建设完善 监测 系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 建设单位按要求安装视频、空气微站等监控设施。; 符合. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 建设单位按要求安装监控设施。; 符合. 由上述分析可知，本项目技改后满足洛环攻坚办〔2019〕49 号文中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及概况 偃师市鑫辉耐火材料有限公司位于偃师区府店镇刘村，始建于2013年，2016年根据清理整改要求完成《偃师市鑫辉耐火材料有限公司年产5000吨耐火材料项目现状评估报告》，并进行备案，产品方案及产量为年产5000吨硅砖，生产工艺为外购耐火骨料、硅石经颚破、对辊、筛分、搅拌、压力成型、烘干、烧结（采用煤气发生炉）即为成品。现拟对现有生产线进行技改，技改前后产品产量均未发生变化，生产工艺为外购硅石、铝矾土等原料经颚破、锤破、对辊、球磨、筛分、混合搅拌、压制成型、烘干、烧结（采用管道天然气）即为成品。本技改项目分两期进行，一期主要为原料前加工，产品方案及产量为年产5000吨耐火材料初加工半成品，二期为成型烧结，产品方案及产量为年产5000吨耐火硅铝砖。本次评价对象为一期项目。 技改后一期生产工艺为外购硅石、铝矾土等原料经颚破、锤破、对辊、筛分、球磨、包装即为成品。一期主要生产设备颚破机、锤破机、振动筛、球磨机、对辊机、料仓、提升机、输送板带等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目类别为 “二十七、非金属矿物制品业30——60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”中分类管理规定为：“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”为编制报告书，“其他”为编制报告表，本项目不属于石棉制品，且不属于含焙烧的石墨、碳素制品，类别属于“其他”，因此本项目应当编制环境影响评价报告表。 受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 2、工程内容及建设场地 2.1建设场地 本项目位于洛阳市偃师区府店镇刘村，为在现有厂区内进行技改，不新增用地。根据偃师市国土资源和规划局出具的文件，项目用地为工业用地，根据府店镇人民政府出具的证明，项目用地符合府店镇总体规划，同意项目建设。 本项目所在厂区东侧为废弃料厂，南为道路，西为207国道，北为临街商户。距离项目最近的居民点为西110米的刘村居民。项目地理位置见附图1。 2.2 工程内容 本次技改内容为（仅分析一期）： 1）生产工艺发生变化。技改前为原料经颚破、对辊、筛分后进入混合搅拌工序；技改后为原料经颚破、锤破、对辊、球磨、筛分后进入混合搅拌工序，本次一期生产工艺原料加工增加锤破、球磨工序。 2）原料及产品方案变化。技改前原料为耐火骨料、硅石，产品为硅砖，技改后原料为硅石、铝矾土，产品方案为硅铝砖。 3）环保设施发生变化。技改前为仅在颚破机进料口、筛分机上方设置集气罩管道对产生的颗粒物进行收集后引至布袋除尘器；技改后对原料加工工序进行升级，更换为高效覆膜布袋除尘器对产生的颗粒物进行处理，并且将颚破机、锤破机、球磨机置于地下，对辊及筛分车间内进行二次密闭，物料采用密闭输送提升。 本次技改项目依托现有生产车间进行设备布置安装，不新增占地，现有生产设备设施已经全部拆除。本项目技改前后项目组成变化情况见表2-1，具体工程内容见表2-2，技改工程与现有工程依托关系见表2-3。 表2-1 技改前后项目组成变化情况一览表 项目组成; 现有工程建设内容; 本次技改内容; 变化情况. 建设内容; 生产车间、烧制车间、办公楼; 生产车间、烧制车间、办公楼; 未发生变化. 原料; 耐火骨料、硅石; 铝矾土块料、硅石; 耐火骨料为铝矾土块料. 产品方案 及产量; 年产5000吨硅砖; 一期为年产5000吨耐火材料初加工半成品，二期为年产5000吨硅铝砖; 产品由硅砖变为硅铝砖. 生产工艺; 原料经颚破、对辊、筛分、搅拌、压力成型、烘干、烧结（采用煤气发生炉）即为成品; 一期：原料经颚破、锤破、 对辊、球磨、筛分; 增加锤破、球磨工序，工艺发生变化. 二期：混合搅拌、压制成型、烘干、烧结（采用管道天然气）即为成品; 本次不涉及. 生产设备; 颚式破碎机、提升机、对辊机、振动筛、搅拌机、成型机、烧结窑、烘干窑、煤气发生炉等; 一期：颚式破碎机、对辊机、锤破机、振动筛、球磨机、提升机等; 设备进行更新，新增加1台锤破机、1台球磨机等. 二期：烧结窑、烘干窑、混合 搅拌机、成型机; 本次不涉及. 环保设施; 1套袋式除尘器+1根15m高排气筒、脱硫除尘设施+15米排气筒1套等; 一期：1套高效覆膜布袋除尘器 +1根15m高排气筒; 进行环保升级，更换为高效覆膜布袋除尘器. 二期：脱硫脱硝除尘设施 +1根15米排气筒; 本次不涉及. 表2-2 项目主要工程内容一览表 项目 组成; 项目 名称; 现有工程建设内容; 本次技改内容; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 60m×20m×8m，原料前处理生产线（含原料区、破碎筛分区），现已全部拆除; 原料前处理生产线（含颚破、锤破、对辊、筛分、球磨、料仓），依托现有生产车间; 拟建. 成型烧制车间; 30m×35m×8m，成型烧结生产线（含成型区、烘干烧结隧道窑，采用煤气发生炉供热），现已全部拆除; /; 二期. 辅助 工程; 办公楼; 建筑面积50m2，1层。; 依托现有; /. 公用 工程; 供电; 由府店镇110kV变电所供给; 依托现有; /. 供水; 用水来自府店镇自来水管网; 依托现有; /. 环保 工程; 废气; 破碎筛分混合粉尘：袋式除尘器+ 15m排气筒1套，已拆除; 喂料、颚破、锤破、对辊、筛分、球磨、提升、落料粉尘：高效覆膜布袋除尘器+15米排气筒1套; 拟建. 隧道窑废气：脱硫除尘设施+15米排气筒1套，已拆除; /; 二期. /; 原料装卸粉尘：密闭车间，喷淋抑尘; 拟建. /; 物料输送：密闭板带输送、密闭提升; 拟建. /; 颚破、锤破、球磨位于地下，筛分及对辊车间内二次密闭; 拟建. 废水; 1个10m3化粪池，处理后的生活污水用于农田施肥; 依托现有; /. /; 厂区门口进出车辆冲洗水池及冲洗设备1套; 拟建. 噪声; 设置减震基础、车间隔声等; /; 拟建. 固废; 生活垃圾：收集桶若干; 依托现有; /. /; 1个固废暂存区（5m2）; 拟建. /; 1个危废暂存间（5m2）; 拟建. 表2-3 技改项目与现有工程依托关系一览表 项目组成; 项目名称; 现有工程建设内容; 依托关系. 主体工程; 生产车间; 60m×20m×8m; 依托现有. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积50m2，1层。; 依托现有. 公用工程; 供电; 由府店镇110kV变电所供给; 依托现有. 供水; 用水来自府店镇自来水管网; 依托现有. 环保工程; 废水; 1个10m3化粪池; 依托现有. 固废; 生活垃圾：收集桶若干; 依托现有. 表2-4 一期项目与二期项目依托关系一览表 项目 组成; 项目名称; 一期工程建设内容; 二期工程内容. 主体 工程; 生产车间; 60m×20m×8m，钢架结构; /. 成型烧制车间; /; 30m×35m×8m，钢架结构. 辅助 工程; 办公楼; 建筑面积50m2，1层; 依托一期. 公用 工程; 供电; 由府店镇110kV变电所供给; 依托一期. 供气; /; 天然气管道. 供水; 用水来自府店镇自来水管网; 依托一期. 环保 工程; 废气; 破碎筛分球磨粉尘：袋式除尘器+ 15m排气筒1套; /. 原料装卸粉尘：密闭车间，喷淋抑尘; /. 物料输送：密闭板带输送、密闭提升; /. 颚破、锤破、球磨位于地下，筛分及对辊车间内二次密闭; /. /; 混合搅拌废气：袋式除尘器+ 15m排气筒1套. /; 隧道窑废气：脱硫脱硝除尘设施+15米排气筒1套. 废水; 1个10m3化粪池，生活污水处理后的用于农田施肥; 依托一期. 厂区门口进出车辆冲洗水池及冲洗设备1套; 依托一期. 噪声; 设置减震基础、车间隔声等; /. 固废; 生活垃圾：收集桶若干; 依托一期. 1个固废暂存区（5m2）; 依托一期. 1个危废暂存间（5m2）; 依托一期. 3、主要产品及产能 本项目技改前后总产能保持不变，技改前产品为年产5000吨硅砖，技改后一期为年产5000吨耐火材料初加工半成品。具体的产品及产能见下表。 表2-5 主要产品和产能一览表 /; 产品名称及方案; 产量; 备注. 技改前; 硅质耐火砖; 230mm×114mm×65mm; 5000t/a; 总产能 未发生变化. 技改后一期; 硅石粉料; 300目; 1000t/a; 5000t/a. 硅石骨料; ＜1mm、1-3mm、3-5mm、5-8mm、8-10mm、10mm以上; 1500t/a. 铝矾土骨料; ＜1mm、1-3mm、3-5mm、5-8mm、8-10mm、10mm以上; 1500t/a. 铝矾土粉料; 300目; 1000t/a. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 结合现场调查，现有生产设备设施已经部分拆除，技改后项目生产设备设施全部为新建，无利用旧设备设施。本项目主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数见下表。 表2-6 主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数一览表 单元; 序号; 工艺设备名称; 参数型号（规格）; 数量（台）; 备注. 技改后一 期生产 设备设施; 1; 颚破机（地下）; PE400mm*600mm; 1; 拟建. 2; 喂料仓; /; 1; 拟建. 3; 锤破机（地下）; PC400mm*600mm /; 1; 拟建. 4; 对辊机; 600mm*800mm; 1; 拟建. 5; 提升机; ne-30/80; 3; 拟建. 6; 振动筛; DZSF1025型; 2; 拟建. 7; 球磨机（地下）; 900型; 1; 拟建. 6; 输送板带; 800mm*9m; 2; 拟建. 7; 料仓; 50m3; 4; 拟建. 8; 覆膜布袋除尘器; /; 1; 拟建. 技改前 生产设备 设施; 1; 颚破机; 250*400; 1; 废弃已拆除. 2; 搅拌机; /; 1; 废弃拟拆除. 3; 对辊机; 250*400; 1; 废弃已拆除. 4; 振动筛; 2.5*1m; 1; 废弃已拆除. 5; 布袋除尘器; /; 1; 废弃已拆除. 6; 压力机; SK-600; 2; 废弃拟拆除. 7; 双段式煤气发生炉; 15*2m; 1; 废弃已拆除. 8; 烧结隧道窑; /; 1; 废弃已拆除. 9; 烘干隧道窑; /; 1; 废弃已拆除. 10; 脱硫除尘设施; /; 1; 废弃已拆除. 5、主要原辅材料的种类和用量 技改前原料为耐火骨料、硅石，技改后为铝矾土块、硅石，本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-7 项目原辅材料消耗一览表 名称; 技改前年用量; 技改后一期年用量; 备注. 铝矾土块料; /; 3500t/a; 块状，粒径约为20-30cm. 耐火骨料; 2000t/a; /; 块状，粒径约为20-30cm. 硅石; 3000t/a; 1500t/a; 块状，粒径约为10-15cm. 水; 1860t/a; 240t/a; 镇自来水管网. 电; 48万; 20t/a; 镇电网. 煤; 400 t/a; /; /. 6、劳动定员及劳动制度 本项目技改前职工15人，技改后一期职工10人，本项目实行1班工作制，每班工作时间8小时（8:00-12：00；14:00-18:00），年工作时间为300天。 7、用排水 给水：项目用水由镇自来水管网供应，技改后一期项目新鲜水用量为240m3/a合0.8m3/d。 排水：本项目无生产废水产生及排放，废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池收集后农户肥田。 0.2 0.2 5 车辆冲洗 生产0.4 0.2 车间喷雾系统 0.2 新鲜水0.8 0.08 农户肥田0.32 职工生活 化粪池 生活0.4 0.32 技改后一期项目水平衡图 单位：m3/d 散失 8、产能分析 本技改项目分两期进行，一期产品方案及产量为年产5000吨耐火材料初加工半成品，二期为对一期半加工产品进行再加工，产品方案为年产5000吨耐火硅铝砖。技改后项目产能主要为二期烧结工序进行控制。 表2-8 技改后生产设备生产能力分析表 序号; 设备名称; 设计生产能力; 工作时间; 设备数量; 年处理能力; 年需要处理量. 1; 颚破机; 2.5-4t/h; 2400h/a; 1台; 6000~9600吨/年; 5000吨/年. 2; 锤破; 2.5t/h; 2400h/a; 1台; 6000吨/年; 5000吨/年. 3; 对辊机; 2.5~3t/h; 2400h/a; 1台; 6000~7200吨/年; 3000吨/年. 4; 振动筛; 1~1.5t/h; 2400h/a; 2台; 4800~7200吨/年; 3000吨/年. 5; 球磨机; 1~1.5t/h; 2400h/a; 1台; 2400~3600吨/年; 2000吨/年. 根据上表可知，本项目生产设备均能满足生产需求。 9、厂区平面布置 本项目在现有厂区车间内进行技改，不新增车间，原有设备设施全部拆除。厂区分生产车间，成型烧制车间，办公区、车棚。办公区位于厂区东南侧，生产车间位于厂区东侧，成型烧制车间位于厂区北侧。 本一期项目主要生产在生产车间内进行，布置有原料区，颚破区、锤破区、对辊区、筛分区、球磨区、成品区。车间内南部为原料区，中部为加工区，中部西侧布置为锤破区（地下）、颚破区（地下），中部东侧布置为球磨区（地下）、对辊区、筛分区、，车间北部为成品吨包存放区。结合工艺要求项目厂区平面布置合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程 生产工艺流程 硅石、铝矾土 地下颚破 输送提升 1#中间料仓 地下球磨 振动筛 3#分级料仓 2#料仓 颗粒物 颗粒物、噪声 颗粒物 地下锤破 对辊 出料包装 提升 喂料仓 颗粒物、噪声 颗粒物、噪声 出料包装 外售 外售 颗粒物、噪声 颗粒物、噪声 颗粒物 颗粒物、噪声 工艺流程简述： 1）原料运输及存放 外购的硅石（粒径约为10-15cm）、铝矾土（粒径约为20-30cm）厢车入厂后车间内存放。本项目原料运至厂区后卸入密闭车间内存放，车间原料区上方设置喷雾抑尘装置。 2）颚破锤破 原料经铲车转运至喂料仓，经喂料仓落料至地下密闭输送板带，然后进行地下颚破，颚破出料粒径约为4-6cm，颚破后物料经密闭输送至地下锤破，然后经密闭输送板带及密闭提升机提升至密闭1#中间料仓。 3）筛分 1#中间料仓内的物料一部分经密闭输送至振动筛进行筛分，2个筛分机一共分6级，筛分后获得6种粒料（＜1mm、1-3mm、3-5mm、5-8mm、8-10mm、10mm以上），6种不同规格的合格骨料分别经各自的出料口落料至格式3#成品料仓，6种不同规格的骨料直接作为成品包装外售。 4）对辊球磨 1#中间料仓内的物料一部分经密闭输送进入对辊机，然后密闭管道输送至地下球形磨进行制粉，粒径约为500目，粉料由球形磨出料口提升至2#成品料仓，经包装后即为成品外售。 2、产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-9 项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 喂料仓入料、鄂破机破碎、锤破机破碎、中间料仓落料、振动筛筛分、筛分出料包装、对辊破碎、球磨、成品料仓出料包装等过程; 颗粒物. 噪声; 鄂破机、筛分机、锤破机、对辊破碎机、球磨机、 提升机、包装机、风机等生产设施; 等效A声级. 固废; 高效覆膜布袋除尘器; 收尘灰. 职工生活; 生活垃圾. 设备检修; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 对辊 偃师市鑫辉耐火材料有限公司位于偃师区府店镇刘村，始建于2013年，2016年根据清理整改要求完成《偃师市鑫辉耐火材料有限公司年产5000吨耐火材料项目现状评估报告》，并进行备案。产品方案及产量为年产5000吨硅砖，技改前生产工艺为外购耐火骨料、硅石经颚破、对辊、筛分、搅拌、压力成型、烘干、烧结（采用煤气发生炉）即为成品。现有生产设备设施已于2020年废弃并部分拆除。 - 原有项目生产工艺 水 耐火骨料 硅石 压力成型 筛分 颚破 搅拌 烘干 烧结 成品包装外售 余热干燥 管道天然气 标识：废气 噪声 固废 外购耐火骨料、硅石经颚破后再经筛分，筛分合格料进入混合搅拌工序，不合格料进行锤破后重新进入筛分工序，混合搅拌后经压力成型，烘干、烧结即为成品。 3、原有项目污染物排放情况 根据《偃师市鑫辉耐火材料厂年产5000吨耐火材料项目现状评估报告》实测数据，现有项目各污染物排放情况见下表。 表2-10 污染物排放汇总见下表 类别; 污染物; 排放量（t/a）; 总量控制指标（t/a）. 大气; 颗粒物; 0.6314; /. SO2; 1.1894; 1.1894. NOx; 3.0727; 3.0727. 氟化物; 0.0182; /. 生活污水; COD; 0.0336; 0.0336. NH3-N; 0.0029; 0.0029. 固体废物; 生活垃圾; 4.5; /. 废机油; 0.2; /. 煤焦油; 4; /. 脱硫灰; 15; /. 袋式除尘器收集的粉尘; 20; /. 4、原有项目“以新带老”措施 原有项目生产设备设施已部分拆除。针对原有项目存在的环保问题提出以下“以新带老”措施，具体见下表。 表2-11 环保设施以新带老措施一览表 序号; 现存问题; “以新带老”措施. 1; 生产车间未安装喷干雾装置，厂区未安装门禁系统，未安装视频监控设施，车间门窗封闭不严。; 按要求在车间上方安装喷干雾装置，厂区门口按要求安装门禁系统，按要求安装视频监控设施，对车间门窗封闭不严处进行整改，加强车间密闭。. 2; 仅在颚破机进料口筛分机上方，对辊机出料口安装收尘设施，连接至布袋除尘器处理后15米排气筒排放。; 在喂料仓口、颚破机进出料口、对辊机进出料口、筛分机上方、密闭料仓上方均设置集气罩管道，布袋除尘器更换为高效覆膜布袋除尘器处理后15米排气筒排放。. 3; 粉尘收集措施效果差，输送板带敞开式输送，中间物料为人工转运，无组织散失严重。; 颚破机置于地下，对辊机筛分机车间内二次密闭，中间物料密闭料仓存放，生产过程密闭输送提升，减少颗粒物无组织散失。. 4; 危废间设置不符合环保要求。; 按照要求建设危废间，地面经硬化防渗处理，周边设置0.2米高围堰。. 5; 厂区门口未设置进出车辆冲洗设施，不符合现行环保政策要求。; 公司厂区门口设置车辆进出冲洗水池，冲洗废水循环使用不外排。. 6; 厂区内未设置专门雨水管道，不能保证雨污分流。; 按要求设置专门雨水管道，保证雨污分流。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号等相关大气治理文件，实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2、声环境质量现状 项目厂址周边50米范围内无声环境敏感目标，未进行噪声现状检测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居住区为西120m的刘村、西南280m的韦窑，东420m的松柏村，西北420m的高村，厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标刘村和高村，具体情况见下表。 表3-2 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位及距厂址距离(m); 人口(人); 功能区划. 大气环境; 刘村; 西110m; 780; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 高村; 西北420m; 650. 韦窑; 西南280m; 630. 松柏村; 东420m; 420. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 《耐火材料工业大气污染物排放标准》DB41/ 2166—2021表1表2 颗粒物排放浓度10mg/m3，厂房窗外监控点处1 h平均浓度值1.0mg/m3 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类 昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A) 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 本项目技改前SO2排放量为1.1894t/a，NOx排放量为3.0727t/a，技改后一期项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目于现有工程车间内进行设备布置与安装，不新增占地，不新增构筑物，项目拟于2022年9月施工，施工工期为2个月。施工期不进行厂房等构筑物土建工程，主要影响是切割地面、安装设备过程产生的噪音，地面切割后产生的一些建筑垃圾，施工人员生活垃圾和生活污水等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于地面切割、设备安装、调试工程，本环评要求：施工过程中施工机械合理布局，噪声大的设备，尽量放置在施工场地中央。由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾，切割地面产生的建筑垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。建筑垃圾用于铺路或建筑垃圾消纳场。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1、废气 1.1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污设施产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称处理能力、收集效率去除率; 是否技术可行. 技改一期生产线; 颚破锤破对辊筛分球磨; 颗粒物; 11.1916t/a; 466mg/m3; 有组织; 集气效率98%的集气罩+除尘效率99%的高效覆膜布袋除尘器; 可行; 4.66mg/m3; 0.092kg/h; 0.1639t/a; 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）限值要求. 颗粒物; 0.2284t/a; /; 无组织; 各产尘点设置集气管道/罩，颚破机、锤破机、球磨机入地，对辊机振动筛车间内二次密闭，密闭输送提升，车间喷雾设施; 可行; /; /; 0.2284t/a. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2污染源源强核算 参考《工业源产排污核算方法和系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数表-破碎工序颗粒物产污系数为1.13kg/t-产品、废气量为245m3-t产品，筛分工序颗粒物产污系数为1.13kg/t-产品、废气量为245m3-t产品，粉磨工序颗粒物产污系数为1.19kg/t-产品、废气量为276m3-t产品，各工序颗粒物产排情况见表4-2，各产排污环节风量设置见表4-3，各产污环节废气收集措施见表4-4。 表4-2 颗粒物产生情况一览表 生产工序; 产污环节; 产污系数 (kg/t-产品); 运行时间; 物料用量; 产生速率; 产生量. 破碎工序; 喂料仓、颚破、锤破、对辊、入中间料仓; 1.13; 1200h; 5000t/a; 4.7Kg/h; 5.65t/a. 筛分工序; 振动筛、成品仓 出入料; 1.13; 1200h; 3000t/a; 2.825Kg/h; 3.39t/a. 粉磨工序; 球磨、成品仓 出入料; 1.19; 1200h; 2000t/a; 1.98Kg/h; 2.38t/a. 表 4-3 各产污环节风量设置情况 工序; 源强参数; 物料 通过量; 核算废气量; 拟设风量; 最终排放方式. 废气量. 生产车间; 喂料仓入口; /; 5000t/a; /; 3000m3/h; 高效覆膜布袋除尘器 15m排气筒DA001. 颚破机进出口; 245m3-t产品; 5000t/a; 1020m3/h*2; 3000m3/h. 锤破机进出口; 245m3-t产品; 5000t/a; 1020m3/h*2; 3000m3/h. 对辊机进出口; 245m3-t产品; 2000t/a; 408m3/h*2; 3000m3/h. 1#中间料仓; 245m3-t产品; 5000t/a; 1020m3/h; 2000m3/h. 振动筛上方; 245m3-t产品; 3000t/a; 612.5m3/h; 1500m3/h. 球磨机磨尾; 276 m3-t产品; 2000t/a; 460 m3/h; 1500m3/h. 2#成品仓上方; 245m3-t产品; 3000t/a; 612.5m3/h; 1500m3/h. 3#成品仓上方; 276m3-t产品; 2000t/a; 460m3/h; 1500m3/h. 合计; 20000m3/h. 表4-4 废气收集及处理设施一览表 生产工序; 污染防治措施. 颚破 锤破 中间料仓; 密闭车间内，车间内安装喷干雾装置。. 喂料仓采用三面封闭和前侧活动门措施，上部设封闭仓顶，仓顶中间留设吸风口（直径50cm左右），引入高效覆膜布袋除尘器。. 颚破锤破地下设置，出料口均在地下与提升机密闭连接，各进料口设集气罩引入高效覆膜布袋除尘器主风管。. 各生产设备和料仓之间的物料输送采用密闭皮带廊道。. 中间料仓，设置为密闭料仓，上方设吸风管引入高效覆膜布袋除尘器。. 对辊 球磨 成品仓; 对辊进出口设置集气罩，引入高效覆膜布袋除尘器，对辊车间内二次密闭。. 球磨机至于地下，球磨机磨尾设积尘管道连接高效覆膜布袋除尘器。. 产品料仓为密闭仓，进口设集气管，引入高效覆膜布袋除尘器主风管，产品出口由带密封口的包装袋密闭接料，出口采用双套管结构，接料废气通过外侧套管返回仓内。. 筛分 成品仓; 分筛机均加盖密闭，上方设吸风管引入高效覆膜布袋除尘器；入口与提升机出口共用设集气罩引入高效覆膜布袋除尘器；各筛分出口设集气罩引入高效覆膜布袋除尘器。筛分机车间内二次密闭。. 产品料仓为密闭仓，进口设集气管，引入高效覆膜布袋除尘器主风管，产品出口由带密封口的包装袋密闭接料，出口采用双套管结构，接料废气通过外侧套管返回仓内。. 原料; 密闭车间，所有原料均袋装存放，车间内安装喷干雾装置。. 密闭输送、密闭提升。. /; 生产区出口附近安装自动感应式车辆冲洗设施，对出厂车辆的车轮和底盘进行冲洗。. 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。. 1.3废气达标排放情况 本项目生产过程颗粒物产生量为11.25t/a，生产线各产尘点均设置集气罩（管），且生产线在车间二次封闭或地下设置，废气有组织收集效率达98%，再经除尘效率99%的高效覆膜布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。风机风量20000m3/h，则本项目粉尘排放情况见下表。 表4-5 粒物产生及排气情况一览表 污染物; 排放方式; 产生情况; 排放情况. 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量. 颗粒物; 有组织; 466mg/m3; 9.195kg/h; 11.1916t/a; 4.66mg/m3; 0.092kg/h; 0.1639t/a. 无组织; /; 0.31kg/h; 0.2284t/a; /; /; 0.2284t/a. 由上表可知，本项目废气经收集后再经除尘效率99%高效覆膜布袋除尘器处理后15米排气筒排放，颗粒物浓度能够满足《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）限值要求“10mg/m3”。 1.4大气排放口 大气排放口信息见下表。 表4-6 大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 高效覆膜布袋除尘器排口; 颗粒物; 112°52'6.418"; 34°33'47.984"; 15; 0.4; 常温. 1.5自行监测要求 依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目大类属于“二十五、非金属矿物制品业30”——“69、耐火材料制品制造”，其中“耐火陶瓷制品及其他耐火材料制品3089”属于登记管理。经查，本项目属于登记管理。建议自行监测计划如下。 表4-7 大气自行监测及记录信息表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1年1次; 河南省地方标准《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）. 车间门窗外1m设1个点，厂界外上风向1个点，下风向三个点; 颗粒物; 1次/年; 河南省地方标准《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）. 1.6环境影响分析 建设项目位于偃师市府店镇刘村，该区域环境空气属于二类。依据洛阳市环境监测站2021年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。距离本项目最近的环境保护目标为西侧110m的刘村，本项目营运期针对废气采取的措施后污染物均能够达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2、废水 - 本项目新鲜水用量为240t/a（0.8t/d），其中生活新鲜水用量为120t/a（0.4t/d），主要是职工生活用水；生产新鲜水用量为120t/a（0.4t/d），主要为进出车辆冲洗用水补充水。 - 2.1生活用水 #### 本项目职工10人，不在厂内住宿，生活用水量按不在厂内食宿每人每天40 L水计算，生活水用量约为120t/a（0.4t/d），废水产生量为96t/a（0.32t/d），类比同类水质，污染物产生浓度分别为：COD300mg/m3，氨氮25mg/m3，产生量分别为COD0.0288t/a，氨氮0.0024t/a，职工日常生活污水经现有化粪池收集后农户拉走肥田。污染物排放浓度分别为：COD240mg/m3，氨氮24.25mg/m3，排放量分别为COD0.023t/a，氨氮0.0023t/a。 #### 本项目生活污水量为96t/a（0.32t/d），经厂区内1个10m3化粪池收集后农户拉走肥田。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，全厂生活污水产生量为0.32m3/d，化粪池容积为10m3，满足废水停留时间满足12小时以上（每20天清掏一次）。因此本项目生活污水经化粪池收集处理措施可行。本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 - 2.2生产用水 - 本项目生产新鲜水用量为120t/a（0.4t/d），主要为进出车辆冲洗用水补充水，车间喷雾用水。本项目进出车辆冲洗补充新鲜水用量为0.2t/d，主要为原料、成品运输车等，该部分废水循环使用，补充水全部蒸发；生产车间喷雾用水0.2t/d，该部分水全部蒸发。 - 2.3 雨污分流 本项目所在厂区采用雨污分流制，厂区无生产废水产生及排放，生活污水化粪池收集后农户肥田；雨水采用沟渠设置，雨水直接排至厂区外雨水边沟。 3、噪声 3.1噪声源 项目营运期新增噪声源主要为颚破机、锤破机、对辊机、振动筛、球磨机、提升机、包装机、风机等生产设施等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-8 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物 插入损失 dB（A）; 建筑物外声 压级dB（A）. X; Y; Z. 颚破机; 88; 基础减震，厂房隔声，地下设置; 5; 25; -0.5; N35，E15，S25，W5; N40，E50，S50，W58; 昼间; 20; N20，E34， S30，W38. 锤破机; 88; 基础减震，厂房隔声，地下设置; 5; 20; -0.5; N40，E15，S20，W5; N40，E50，S52，W58; 昼间; 20; N20，E30，S32，W38. 对辊机; 88; 厂房隔声，车间内二次密闭; 15; 20; 1; N40，E5，S20，W15; N40，E75，S70，W72; 昼间; 20; N20，E55，S50，W52. 提升机; 80; 厂房隔声; 5; 20; -0.5; N40，E15，S20，W5; N48，E66，S65，W68; 昼间; 20; N28，E46，S45，W48. 提升机; 80; 厂房隔声; 15; 25; 1; N35，E5，S25，W15; N50，E70，S62，W65; 昼间; 20; N30，E50，S42，W45. 提升机; 80; 厂房隔声; 15; 15; 1; N45，E5，S15，W15; N46，E70，S65，W65; 昼间; 20; N26，E50，S45，W45. 振动筛; 82; 厂房隔声，车间内二次密闭; 15; 25; 1; N35，E5，S25，W15; N50，E68，S65，W66; 昼间; 20; N30，E48，S45，W46. 振动筛; 82; 厂房隔声，车间内二次密闭; 15; 25; 1; N35，E5，S25，W15; N50，E68，S65，W66; 昼间; 20; N30，E48，S45，W46. 球磨机; 90; 基础减震，厂房隔声，地下设置; 15; 15; -0.5; N45，E5，S15，W15; N45，E55，S55，W58; 昼间; 20; N25，E35，S35，W38. 包装机; 75; 厂房隔声; 15; 10; 1; N50，E5，S10，W15; N50，E70，S68，W65; 昼间; 20; N30，E50，S48，W45. 包装机; 75; 厂房隔声; 15; 30; 1; N30，E5，S30，W15; N40，E70，S60，W65; 昼间; 20; N20，E50，S40，W45. 风机; 90; 基础减震，厂房隔声; 15; 35; 1; N25，E5，S35，W15; N75，E85，S72，W78; 昼间; 20; N55，E65，S52，W58. 3.2 噪声影响 本项目生产制度为8小时工作制，仅昼间工作。本项目正常生产时高噪声设备对厂界昼间噪声预测结果见下表。 表4-9 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东厂界. 贡献值; 昼间; 54.36; 55.26; 55.51; 58.25. 标准值; 2类：昼间60. 由上表可知，本项目运营期间高噪声设备对厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-10 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、 南厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 4.1 固废产生情况 本项目营运期产生的固体废物主要为高效覆膜布袋除尘器收集的粉尘、生产过程产生的废机油，职工生活垃圾等。本项目固体废物产生情况见下表。 表4-11 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向. # 职工生活; # 生活垃圾; # 一般固体废物; # /; # 固态; # /; # 2.25; # 垃圾桶收集; # 环卫部门收集后定期运至生活垃圾填埋场. # 高效覆膜布袋除尘器; # 收集的粉尘; # 一般工业固体废物; # /; # 固态; # /; # 11; # 袋装; # 一般固废暂存区暂存后回用. # 设备维修; # 废机油; # 危险废物HW08 900-214-08; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T,I; # 0.1; # 专用容器; # 交由有危废处置资质单位处置. 备注：本项目高效覆膜布袋除尘器收集的除尘灰属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别及代码为66：900-999-66。 4.2 固废存储设施可行性分析 1）一般固废暂存区 厂区车间内建设1个5m2固废暂存区，固废暂存区按相关要求进行防风、防雨、防晒进行建设，并建立工业固体废物管理台账，记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，固废暂存区能够满足一般固废收集暂存需求。 2）危废暂存间 针对危险废物废油厂区内建设1个5m2危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗、防溢流功能，地面及裙角采取防渗措施，盛装液体危险废物的桶加盖密闭，设置危险废物识别标志。危废暂存间能够满足危险废物收集暂存需求。 4.3环境管理要求 环境管理要求：危险废物并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 5、地下水、土壤 危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废机油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。经分析本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、环保投资 该项目总投资500万元，环保投资约30万元，占总投资的6%。具体环保投资见下表。 表4-12 环保投资一览表 类别; 环保措施; 环保投资. 废气; 各产尘点设置集气管道/罩; 高效覆膜布袋除尘器1台 +15m排气筒1根; 20. 颚破机、锤破机、球磨机入地. 对辊机振动筛车间内二次密闭. 密闭输送提升，车间喷雾设施. 废水; 厂区门口车辆冲洗设施1套; 4.2. 化粪池（10m3）1个; 利用现有. 固废; 垃圾桶若干; 利用现有. 1个5m2危废间; 0.6. 1个5m2一般固废暂存区; 0.2. 其他; 地面硬化绿化、视频监控设施、空气微站、降尘缸、 TSP总悬浮颗粒物等监控设施。; 5. 合计; 30. 7、“三本账” 表4-13 污染物三本账一览表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 现有工程 排放量; 以新带老 削减量; 技改后一期 排放量; 技改前后 变化量. 大气污染物; 颗粒物; 0.6314; 0.6314; 0.3923; -0.2391. SO2; 1.1894; /; 1.1894; -1.1894. NOx; 3.0727; /; 3.0727; -3.0727. 水污染物; COD; 0.0336; 0.0336; 0.023; -0.0106. 氨氮; 0.0029; 0.0029; 0.0023; -0.0006. 固体废物; 生活垃圾; 4.5; 4.5; 2.25; -1.25. 废机油; 0.2; 0.2; 0.1; -0.1. 煤焦油; 4; 4; /; -4. 脱硫灰; 15; 15; /; -15. 除尘器收尘灰; 20; 20; 11; -9. 注：固体废物为生产量。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排放口 | 颗粒物 | 高效覆膜布袋除尘器（1套）+15m排气筒（1根） | 河南省地方标准《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021） |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | 各产尘点设置集气管道，颚破机、锤破机、球磨机入地，对辊机振动筛车间内二次密闭，密闭输送提升，车间喷雾设施 | 河南省地方标准《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021） |
| 地表水环境 | 职工生活污水 | COD、氨氮 | 1个10m3化粪池 | 化粪池收集后农户定期肥田 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区1个5m2，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间1个5m2，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废机油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告。 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录。 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

偃师市鑫辉耐火材料有限公司位于偃师区府店镇刘村，在现有厂区内进行建设，根据偃师市人民政府出具的文件，项目用地为工业工地，根据府店镇人民政府出具的证明，项目位于府店镇工业区，符合府店镇总体规划。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证；采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；职工生活污水经化粪池处理后农户肥田；固体废物均得到了合理的处置。项目的建设符合相关政策及文件要求，因此本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.6314t/a | / | / | 0.3923t/a | 0.6314t/a | 0.3923t/a | -0.2391t/a |
|  | SO2 | 1.1894t/a | 1.1894t/a | / | 0 | 1.1894t/a | 0 | -1.1894t/a |
|  | NOx | 3.0727t/a | 3.072t/a | / | 0 | 3.0727t/a | 0 | -3.0727t/a |
| 废水 | COD | 0.0336 t/a | 0.0336t/a | / | 0.023t/a | 0.0336t/a | 0.023t/a | -0.0106t/a |
|  | 氨氮 | 0.0029t/a | 0.0029t/a | / | 0.0023t/a | 0.0029t/a | 0.0023t/a | -0.0006t/a |
| 一般固 体废物 | 生活垃圾 | 4.5t/a | / | / | 2.25t/a | 4.5t/a | 2.25t/a | -1.25t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.2t/a | / | / | 0.1t/a | 0.2t/a | 0.1t/a | -0.1t/a |
|  | 煤焦油 | 4t/a | / | / | 0 | 4t/a | / | -4t/a |
| 一般工业 固体废物 | 脱硫灰 | 15t/a | / | / | 0 | 15t/a | / | -15t/a |
|  | 除尘器收尘灰 | 20t/a | / | / | 11t/a | 20t/a | 11t/a | -9t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①