- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 偃师市汇龙制鞋厂年产30万双布鞋扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-410381-04-01-371453 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李龙祥 | 联系方式 | 13803794165 |
| 建设地点 |  | 洛阳市偃师区山化镇汤泉村汤泉工业区五排三号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度49分19.703秒，北纬34度43分27.986秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1951纺织面料鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 23制鞋业195类别中“塑料注塑工艺的”类别 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） |  | 6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否；□是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  |  |  |
| 规划 及规 划环 境影 响评 价符 合性 分析 |  |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展改革委令2019第29号，2020年1月1日后实施）鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求。 2、与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性 项目与之相符性见下表。 - 项目与豫环函〔2021〕171号相符性分析一览表 类别; 准入要求; 本项目特点; 相符性. 河南省产业发展总体准入要求; 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 2.本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类项目，不涉及《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.本项目属于制鞋业，不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 相符. 河南省大气生态环境总体准入要求; 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 2.本项目位于偃师区山化镇汤泉村汤泉工业区，项目新增VOCs排放施行区域内替代。; 相符. 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。; 4.项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放；VOCs经集气罩收集进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，VOCs排放执行相关要求限值。项目不涉及食堂油烟。; 相符. 3、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），本项目与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目厂址位于偃师区山化镇汤泉村汤泉工业区，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”（附图五），本项目位于偃师区一般管控单元内。 （2）环境质量底线 大气：根据洛阳市、偃师区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出了《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号），偃师区出台了《偃师区污染防治攻坚战领导小组关于印发2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚〔2021〕4号）等相关大气治理文件提出了推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施PM2.5和O3协同控制，强化VOCs和NOx协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 声环境：根据项目所在厂区区域的声环境质量现状监测结果，本项目所在区域的昼间声级值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 地表水：洛阳市环境监测站公开发布的2020年1-12月份洛阳市环境质量监测月报中的洛河伊洛河汇合口断面的环境监测数据进行统计2020年1月～2020年12月中伊洛河交汇处断面COD、NH3-N、TP均未出现超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用能源为电能，不涉及燃煤；无生产废水外排；项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 4、与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相符性 项目厂址位于偃师区市山化镇汤泉村汤泉工业区，项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 - 项目与洛市环[2021]58号相符性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目特点; 相符性. ZH41038130001; 一般管控单元; 空间布局约束; - 重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。 - 以市鞋业园区为主，包括东屯村鞋业园区、汤泉村泉兴鞋业园区等功能园区，重点集聚发展制鞋企业，新上制鞋企业应入园入区，远离居民区等环境敏感点。 3、依托邙岭镇现有壁纸、彩印包装等企业成立印刷产业园区，重点发展新型环保壁纸和新型环保包装材料，培育生态旅游、黄杨加电商等产业。逐步引导区内铸造企业入园入区发展。; 1、项目位于偃师区山化镇汤泉村汤泉工业区，本项目新增VOCs排放施行区域内替代； 2、项目位于偃师区山化镇汤泉村汤泉工业区，3、项目不涉及; 相符. 污染物排放管控; - 禁用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 - 现有工业企业应逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 - 重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 - 新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 5、强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、本项目不使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、项目建成后逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 3、项目不涉及二氧化硫、颗粒物、氮氧化物排放；VOCs排放执行相关要求限值。 4、项目不属于污水厂项目。 5、项目不涉及餐饮油烟。; 相符. 环境风险防控; - 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 - 做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、调查评估垃圾填埋场周边土壤环境状况，对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入等管控措施。; 1、项目不涉及危险化学品、水污染源，不会对地表水体产生影响。 2、项目建成后企业制定相关防控措施，做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 3、项目不在垃圾填埋场周边。; 相符. 资源开发效率; 区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河；生产过程中产生的有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放，项目的清洁生产水平可达到国内先进水平。; 相符. 5、《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 与偃环攻坚办〔2022〕8号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. (一)调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理， 国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达 到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上 绩效水 平。; 本项目为制鞋业，扩建项目，满足"三线一单"要求；项目不属于髙耗能、髙排放项目建设；项目建成后可达到绩效分级A级水平。; 相符. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 开展简易低效 VOCs 治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs 企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置 情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与 生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低 温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果 差的，建立清单台账，力争 2022 年6月底前基本 完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量， 确保稳定达标排放; 项目属于制鞋业，项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放。 治理设施产生的废活性炭在危废暂存间分区暂存， 定期委托有资质的单位收 集处理。; 相符. 提升VOCs无组织排放治理水平。2022 年5月底 前全面排查含 VOCs 物料储存、转移和输送、设 备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无 组织排放情况，组织开展 VOCs 抽测，开展工业 涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况 检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。 工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集 效果差、含 VOCs 原辅材料和废料储存不密闭等 问题。对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序， 在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作 业或安装二次密闭设施，收集处理 VOCs 废气。; 项目属于制鞋业，VOCs物料桶装密闭储存；为提高VOCs收集效率，建设单位拟对产生VOCs的工序进行二次封闭（集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方），控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放。; 相符. 由上表可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相关要求。 6、与洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环委办〔2022〕8号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 与洛环委办〔2022〕8号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. (一)巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作; 完善工业企业源头替代工作。对近几年来在汽车制造、木制家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs含量原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目为制鞋业，本项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟在产生VOCs的工序集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方，控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放。; 相符. (二)强化无组织排放过程控制; 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。……含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。……使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 项目属于制鞋业，VOCs物料桶装密闭储存；不涉及胶粘剂；项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟在产生VOCs的工序的集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方，控制无组织VOCs的排放。集气罩口控制风速不低于0.3m/s；有机废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放。; 相符. (三)强化工业企业V0Cs 治理; 11、全面淘汰低效治理设施。各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为 主的企业，排查薄弱环节，制定"一企一策"治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时,其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m²/g(BET法)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 项目有机废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放。VOCs治理设施定期更换的废UV灯管、废活性炭等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。; 相符. (五)完善监测监控体系; 开展监测工作。8月底前,完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查, 对挥发性有机物排污单位风量大于10000m2/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设 施(FID检测器)。; 项目为制鞋业，废气排放口均为一般排放口，无需安装VOCs 排放在线监控设施。; 相符. 7、与偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 与偃环攻坚办〔2022〕7号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）巩固完善低 VOCs 含量原辅材料源头替代工作; 1.木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs原辅材料的产品名称，VOCs含量和使用量等，建立管理合账。定 期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检杳产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目为制鞋业，本项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟在产生VOCs的工序的集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方，控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放。; 相符. （二）强化无组织排放过程控制; 4. 加强无组织排放废气收集。产生 VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空问中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空问。对采用局部收集方式的企业，距皮气收集系统排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不低于 0.3m/s，推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔问保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闲、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等问歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闲化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力沆或系送方式;有机液休进料应采用底部、浸入管给料方式；固休物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（钢结构等）实施分段涂装，皮气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用 VOCs 质量占比小于 10%原辅材料的除外。使用VOCs 质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟在产生VOCs的工序的集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方，控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放。; 相符. （三）强化工业企业 VOCs 治理; 9．全面淘汰低效治理设施。各镇(街道)进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化，一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs 企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动 VOCs 排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等)、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定。一企一策”治理方菜。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂，废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活 性炭作为吸附剂时，其碘值不低650mg/g，采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100 m2/g( BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的 VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300°C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目为制鞋业，本项目生产车间全封闭，有机废气经集气罩收集后经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理，企业定期、定量更换UV灯管和活性炭，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g。保证废气达标排放。; 相符. （五）完善监测监控体系; 13.开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目生产设施有机废气排放口属于一般排放口，目前不需要安装在线检测设施。; 相符. 8、与《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）相符性分析。 相符性分析详见下表。 - 与洛环攻坚办[2019]49号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）料场封闭治理. 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 项目所有原料均在密闭生产车间内贮存。; 符合. 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 项目生产车间覆盖所有堆放区、工作区和主通道。; 符合. 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门， 在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间四面密闭，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 4、所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 本项目厂区道路全部硬化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 符合. 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目不涉及; 符合. 6、库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目不涉及; 符合. （二）物料输送环节治理. 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目不涉及; 符合. 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 符合. 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目原料运输车辆严格按照要求装卸。; 符合. 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰直接盛装在防漏包装袋内，不直接卸落到地面。除尘灰经收集后回用于生产，不外运。; 符合. （三）生产环节治理. 1、上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 本项目不涉及; 符合. 2、在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS 处理设施。; 本项目为提高VOCs收集效率，建设单位拟在产生VOCs的工序的集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方，控制无组织VOCs的排放。有机废气经过“UV光氧催化+活性炭吸附”处理后达标排放。; 符合. 3、禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 项目使用原料在生产车间内全密闭储存；生产环节在密闭良好的车间内运行，相应产尘点配备有完善的废气收集和处理系统。; 符合. （四）厂区、车辆治理. 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路全部硬化，空地后期进行绿化，厂区无裸露空地。; 符合. 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目设置专用洒水车辆定期对场内道路洒水清扫。; 符合. 9、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“三十五、制鞋，（四）绩效分级指标”中“制鞋工业绩效引领性指标”相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 与制鞋工业绩效引领性指标相符性分析一览表 引领性指标; 制鞋工业; 本项目特点; 相符性. 原辅材料; 1.水基型、热熔型胶粘剂占胶粘剂总量的30%以上，或不使用各类胶粘剂和处理剂； 2.胶粘剂符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB 19340-2014）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求； 3.清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求; 1、本项目不涉及胶粘剂。 2、项目使用水性清洗剂对模具进行清洗，根据水性清洗剂理化性质分析，项目清洗剂不涉及挥发分，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。; 相符. 污染治理技术; 主要产污环节废气收集后，有机废气采用生物法、低温等离子、吸附等组合工艺处理，含尘废气采用袋式除尘或静电除尘工艺处理; 项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放。; 相符. 排放限值; NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，PM排放浓度不高于20mg/m3，其余各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） 排放限值要求，并满足相关地方排放标准要求; 项目生产过程中NMHC排放浓度不高于40 mg/m3，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。; 相符. 无组织排放; 1、 冷粘、硫化、注塑、模压、线缝工艺单元涉及的主要产污环节（合布、丝网印刷、刷胶粘剂、刷处理剂、帮底起毛、喷光、鞋底生产、硫化、原料搅拌、注塑、橡胶注射、模压等）产生的含尘和有机废气采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统； 2、 胶粘剂、处理剂、清洗剂、油墨等存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装含VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装含VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、 工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）存放于密闭容器或包装袋中；盛装过含VOCs物料的废包装容器加盖密闭； 4、 生产车间封闭; 1.项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭吸附装置处理后有组织排放； 2.项目不涉及胶粘剂，使用水性清洗剂对模具进行清洗，采用密闭桶装储存。; 相符. 监测监控水平; 纳入重点排污单位的企业、环境管理部门要求安装在线监测的企业主要排放口 '安装NMHC在线监测设备（FID检测器），数据保存 一年以上; 企业未被纳入重点排污单位的企业; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、 一年内废气监测报告; 项目建成后按要求整理环保档案。1、环评批复文件；2、排污登记；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息：生产时间、运行负荷、产品产量等；2、废气污染治理设施运行管理信息：吸附剂更换频次、催化剂更换频次等；3、监测记录信息：主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等；4、主要原辅材料消耗记录：VOCs 原辅材料名称、VOCs纯度、使用量、回收量、去向等；5、燃料（天然气等）消耗记录；6、VOCs废料处置记录; 按要求整理台账记录：1、生产设施运行管理信息；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料消耗记录；5、VOCs废料处置记录 项目不涉及天然气。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 10、文物 偃师区是夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝古都，是全国黄河重点旅游热线及全省“三点一线”旅游线路和以洛阳为中心的河洛文化的重要组成部分，素有洛阳“九朝古都半在偃”之称。境内有二里头文化、西亳商城、汉魏古城遗址；有中国最早的国立大学东汉太学等遗址；西周伯夷叔齐墓、秦相吕不韦墓、唐太子李弘墓，又有唐代武则天亲书的升仙太子碑、东汉灵台等古迹，是唐代高僧玄奘、宋朝名相吕蒙正的故乡。 （1）邙山陵墓群 第十一条邙山陵墓群保护范围分为西段、中段和东段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县朝阳镇游王村至孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。 洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县送庄镇东立射村至孟津县会盟镇靳村；西界孟津县送庄镇东立射村至孟津县平乐镇左坡村南；东界孟津县会盟镇靳村至孟津县平乐镇天皇村半个寨自然村；南界孟津县平乐镇左坡村南至孟津县平乐镇金村。 （三）东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界首阳山一线；西界偃师区首阳山镇寨后村、保庄村至偃师区首阳山镇义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师区城关镇塔庄村；南界偃师区首阳山镇义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 保护范围依法重新划定的，从其新的规定。 第十二条邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师区的分界线；南界洛河河道北堤。 （三）东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津县、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四）夹河段：偃师区境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师区首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 （2）汉魏洛阳城遗址 根据《洛阳市汉魏故城保护条例》，汉魏故城保护区域分为保护范围和建设控制地带。 保护范围的边界为东至偃师区首阳山镇白村至后张村间外郭城城墙外50米南北一线；西至洛龙区白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津县平乐镇上屯村外郭城残垣北50米东西一线；南至偃师区佃庄镇王圪村南东西一线界桩以内的区域。建设控制地带的边界为汉魏故城建设控制地带为保护范围外延200米的带状区域。 在汉魏故城保护范围内，不得擅自进行与汉魏故城保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需建设生产生活设施的，应当符合汉魏故城保护规划，依法履行报批手续。 项目厂址位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村汤泉工业区，属于邙山陵墓群（东段）大遗址建设控制地带（附图四）。本次扩建项目是在现有厂房内增加设备，不新增土地，不进行新的土建。 11、饮用水源保护区划 项目厂址位于偃师区山化镇汤泉村汤泉工业区，根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），偃师区水源井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 离本项目最近水源地为偃师区第一供水厂地下水井群2#井；本项目距偃师区第一供水厂地下水井群2#井一级保护区边界为3.8km（东侧）（附图六），不在其保护范围内，符合水源保护区划要求。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 偃师市汇龙制鞋厂（以下简称“建设单位”）成立于2008年8月，位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，属于偃师区鞋业产业区，主要从事布鞋的生产销售。 - 建设单位目前建设了一条PU成品鞋生产线，和2条PVC成品鞋生产线，年产布鞋150万双，该生产线于2020年4月26日完成建设项目环境影响登记表登记（附件5），于2020年5月10日完成排污许可登记，并取得登记回执（附件4），登记编号：91410381561046121W001X。为满足市场及客户需求，建设单位拟投资50万元，扩建一条年产30万双PU鞋底布鞋生产线，本次扩建项目完成后全厂可达到年产180万双布鞋的生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19，32、制鞋业195”类别，中“塑料注塑工艺的”类别，因此，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（见附件1），我单位承担了这一项目的环境影响评价工作。我公司收到委托后，经过对现场调查和查阅有关资料，按照环境影响评价相关技术导则的规定，编制完成本项目的环境影响报告表。 2、建设地点及周围环境状况 项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村，项目所在地属于偃师区汤泉工业区，根据偃师区人民政府颁发的土地证，项目用地为工业用地，根据偃师区规划局发放的规划许可证，项目符合山化镇土地利用总规划。厂址东侧为无名鞋厂、西侧为鸿通鞋厂、北侧为空厂房，南侧为厂区道路。项目地理位置图见附图一，周边敏感点分布图见附图二。 3、主要建设内容 项目属于扩建项目，在现有生产车间内新增1条PU鞋底布鞋生产线，为了增加PVC布鞋的款式和鞋码新增2台注塑机，不增加PVC布鞋的产能。具体建设内容见下表，车间平面布置图见附图三。 - 工程主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 现有一座两层生产车间，占地面积1800m2，总建筑面积3600m2；利用现有二楼车间新增1条PU鞋底布鞋生产线，内部划分各生产区域、储存区域; 依托现有. 办公及生活设施; 办公区; 办公用房450m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 汤泉村自来水管网; /. 供电; 汤泉村电网; /. 环保工程; 废气治理; 有机废气; 本次扩建项目淘汰原有“UV光氧+活性炭吸附”装置，新增1套“UV光氧+活性炭吸附”装置，项目建成后全厂有机废气均进入本次新建的“UV光氧+活性炭吸附”装置处理。; 新建. 废水治理; 生活污水经一个（12m3）化粪池和一个（9m3）化粪池处理后通过汤泉村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。; /. 噪声控制; 各高噪声设备均安装在车间内，厂房隔声。; /. 固废治理; 一般固废暂存处（8m2）; 依托现有. 危险废物暂存间（5m2）; 依托现有. 4、产品方案及规模 项目产品方案见下表。 - 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 扩建前产量; 本次扩建项目产量; 扩建后全厂产量. 1; PVC鞋底布鞋; 万双/年; 60; 0; 60. 2; PU鞋底布鞋; 万双/年; 90; 30; 120. 3; 合计; 万双/年; 150; 30; 180. 备注：新增2台注塑机仅增加PVC布鞋的款式和鞋码，不增加PVC布鞋的产能。. 5、主要原辅材料及能源消耗 本次扩建项目仅新增PU鞋底布鞋的产能，新增原料仅涉及PU原液和水性清洗剂、水性脱模剂；主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 扩建前用量; 本次扩建项目用量; 扩建后用量; 增减量; 备注. 原辅材料; 飞织鞋面; 万片/a; 150; 30; 180; +30; 外购半成品鞋面. PVC树脂; t/a; 80; 0; 80; 0; 外购三种原料按比例混合搅拌后的物料. 钙粉; t/a; 60; 0; 60; 0. 丁酯; t/a; 75; 0; 75; 0. PU原液; t/a; 120; 40; 160; +40; 包括A液、B液及C液，以1：1：0.0002混合，20kg桶装. 色浆; t/a; 1.5; 0.5; 2; +0.5; 用于鞋底调色，20kg桶装，液态. 水性清洗剂; t/a; 2.25; 0.25; 2.5; +0.25; 用于冲洗模具. 水性脱模剂; t/a; 1.35; 0.25; 1.6; +0.25; 主要成分水和硅油. 能源; 水; t/a; 360; 60; 420; +60; /. 电; Kw·h; 120万; 25; 145万; +25万; /. PU：简称为聚氨酯，是一种新型的有机高分子材料。聚氨酯弹性体性能介于塑料和橡胶之间，耐油，耐磨，耐低温，耐老化，硬度高，有弹性。主要用于制鞋工业和医疗业。聚氨酯还可以制作粘合剂、涂料、合成革等。 - PU原液主要组成成分 - 名称; - 组分; - 含量（单位：%（w/w））. - PU-A料; - 聚酯多元醇; - 90-97. - 硅油; - 0.2-0.1. - 水; - 0.4-0.5. - 小分子二元醇; - 3-5. - PU-B料; - 聚酯多元醇; - 40-50. - 聚醚多元醇; - 10-15. - MDI; - 40-50. - 磷酸; - 50-80ppm. - PU-C料; - 乙二醇; - 65-70. - 三乙烯二胺; - 30-35. MDI：无色到淡黄色透明液体，熔点13.2℃，沸点118℃，溶于丙酮、醚，遇明火高温可燃，与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈。 硅油：硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同，分子量增大，粘度也增高，固此硅油可有各种不同的粘度，从0.65厘沲直到上百万厘沲。如果要制得低粘度的硅油，可用酸性白土作为催化剂，并在180℃温度下进行调聚，或用硫酸作为催化剂，在低温度下进行调聚，生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。 磷酸：是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H3PO4，分子量为97.994，熔点42℃，沸点261℃，密度1.874g/mL。急性毒性：经口LD501.7mL/100g body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: median lethal pH - Lepomis macrochirus - 3 - 3.25 pH - 96 h；不易挥发，不易分解，无刺激性气味，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元弱酸，磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。 乙二醇：无色无臭、有甜味液体，熔点-12.9℃，沸点197.3℃，闪点111.1℃，密度1.113g/cm³，急性毒性：经口LD50 7712 mg/kg body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: LC50 - Pimephales promelas - > 72860 mg/L - 96 h；对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。 三乙烯二胺：亦称三亚乙基二胺。白色或淡黄色晶体，熔点159.8℃，沸点174℃，闪点50℃（开杯），急性毒性：经口LD50 700mg/kg body weight，生态毒性：鱼类急性毒性试验: LC0 - Cyprinus carpio - > 100 mg/L - 96 h。有氨味，本品是有机合成中间体，合成光稳定材料，广泛用于聚氨酯泡沫、弹性体与塑料制品及成型工艺。 色浆：为无机颜料，作为聚氨酯染色剂，根据客户需求添加不同种类用于改变聚氨酯的颜色。 聚酯多元醇:有机物,通常是由有机三元羧酸（酸酐或酯）与多元醇 (包括二醇）缩合。聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氨基等极性基团，内聚强度和附着力强，具有较高的强度、耐磨性。脂肪族（多指己二酸聚酯〕聚酯二元醇妥用手生产浇注型聚氨酷弹性体．热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底．PU革树脂、聚氦酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等。由己二酸与 1,4-丁二醇、1.6-己二醇或乙二醇制得的聚酯二醇为蜡状固体，得到的聚氨酯弹性体结晶性强，初粘力大，得到制品的机械强度也较高；由带侧基的二醇制得的聚酯如PMA 和PPA 常温呈液态，柔软，用于油墨、软革等，PMA 耐水解性较好。 聚醚多元醇：是主链含有醚键，端基或侧基含有大于2个羟基的低聚物。是以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成。聚醚一般常用分子量为800～2000的丙二醇聚醚、分子量为400～4000的三羟甲基丙烷聚醚和端羟基的聚四氢呋喃。作为胶黏剂用的聚醚树脂应去掉聚合时残留下来的碱性催化剂，因为它们能催化异氰酸酯二聚，影响胶黏剂的质量。通常用酸来中和，使聚醚呈微弱酸性(不影响聚氨酯的反应)。制备聚氨酯胶黏剂所用的聚醚要求较为严格，除羟值、酸值外，要求含钾、钠离子量应少于10，含水量小于0.05%，否则有可能产生凝胶。用聚醚树脂配制的聚氨酯胶黏剂具有良好的耐水性，抗冲击性和低温性。 水性脱模剂：主要成分为硅油15%、硅油树脂15%、乳化液3%、水67%。脱模剂外观乳白色，比重大于0.8，微有愉快气味，PH值大于7.0，本品以水为分散介质，不含任何有毒有害物质，提高模具与聚合物之间的润滑性。用途及性能：主要用于聚氨酯脱模，分散性好，易于喷涂，使用方便，脱模力小；耐气候性好，存储性能稳定；对模具表面无腐蚀，无结垢现象，便于清洗。 水性清洗剂：水性清洗剂属于环保水基清洗剂，主要组分组成为：非离子表面活性剂（脂肪酸聚氧乙烯酯，沸点351.5 C，熔点61-62.5 C）50%，阳离子表面活性剂（高级脂肪胺盐，沸点223 C，熔点177-181 C）10%，渗透剂（仲烷基硫酸酯钠，沸点108.9 C，熔点180-185 C；仲烷基磺酸钠，熔点>300 C）10%，防锈剂（六亚甲基四胺，沸点252.7 C，熔点280 C；氯化钠，沸点1465 C，熔点801 C）5%，助剂（三聚磷酸钠，熔点622 C）5%，消泡剂（脂肪酸脂，沸点267 C，熔点61.3 C）1%，缓蚀剂（膦羧酸；磺化木质素，熔点26 C）1%，水18%。各组分不涉及危险物质。 - 主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 - 工程主要设备一览表 设备名称; 型号(规格); 现有工程; 本次扩建; 扩建完成后; 备注. 数量（台/条）. 注塑机; SZE-20YCA; 2; 2; 4; 注塑机模具不能更改，本次新增注塑机用于生产不同鞋码不同款式的PVC鞋底布鞋，扩建后全厂PVC鞋底布鞋产能不变. 破料机; PC; 1; 3; 4; 用于不同颜色的不合格PVC鞋底的破碎. 打料锅; YE2-132M-4; 2; 3; 5; 用于不同颜料的PVC鞋底原料的搅拌. 热料锅; YE2-160M-4; 3; 2; 5. 高架烘箱; 电加热; 2; 2; 4; 加热鞋面定型处理，加热温度100度. PU生产线; /; 1; 1; 2; 包括高架烘箱、原料搅拌系统、浇注系统、发泡烘干系统. 公用; 下料机; /; 0; 2; 2; 鞋面裁剪. 锁边机; 功率 2.0kw; 3; 2; 5; /. 缝纫机; 功率2.0kw; 30; 0; 30; 鞋面修改. 7、公用工程 7.1 供电系统 项目供电由汤泉村电网供给，可以满足项目的用电需求。 7.2 给排水 本次扩建项目新增员工生活用水，由厂区原有供水管网供给，新增生活用水量60m3/a；生活污水产生后依托厂区现有化粪池预处理后，经市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 图1本项目水平衡图 单位：m3/d 职工生活用水 0.48 0.48 化粪池 洛阳市中州渠人工湿地 0.12 0.6 新鲜 用水 8、劳动定员及工作制度 厂区原有劳动定员30人，实行8小时工作制（8:00~12:00；14:00~18:00），年工作天数300天。 本次扩建项目新增员工15人，实行8小时工作制（8:00~12:00；14:00~18:00），年工作天数100天。 9、厂区平面布置 本项目位于山化镇汤泉工业区，车间第1层原有两条注塑生产线，本次扩建项目为了增加鞋子的颜色和款式，新增三条注塑生产线，不增加PVC布鞋的产能；车间第2层原有一条聚氨酯浇注线，本次扩建在2层左侧新增一条聚氨酯浇注线。车间内各分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。车辆由厂区道路直接进入生产车间，鞋底原料暂存于原料暂存区；半成品鞋面经锁边机加工处理后，送至制鞋生产线；成品暂存于车间内的成品暂存区。制鞋生产线排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资，总体布局较合。厂区平面布置图见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 扩建工程新增1条PU鞋底布鞋生产线，生产工艺流程见下图。 1、PU鞋底布鞋生产工艺 图 1 PU布鞋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 鞋面成型：外购成品纺织面料鞋面，人工检验后质量合格的鞋面，经缝纫机缝制商标，手工套在鞋楦上固帮，对质量不合格的鞋面进行拆改，重新缝纫、锁边后再进行套鞋楦固帮步骤。套好鞋面的鞋楦安装在聚氨酯流水线对应的链条鞋底模具卡套上。 鞋底成型：PU鞋底原液中，将A料、B料及催化剂C料以1:1:0.02的比例，同时加入适量颜料，进行混合搅拌，再通过料斗将混合原液注入模具中，将固帮成型的鞋面放入模具，人工合模后进入流水线，模具缓慢通过PU流水线进入电加热烘干箱内烘干处理，将模具温度保持在70~80℃，等到PU原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋。取出的成品鞋，接着用修边机进行修边工序，修边完成经检验合格后配入鞋垫即可成品入盒。不合格产品拆除鞋面回用，鞋底作一般固废处理。 用水性清洗剂（根据上文成分分析，无挥发份）对空模具进行冲洗，冲洗过程使用喷枪对注孔处冲洗，防止注孔堵塞，冲洗晾干后上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后又开始将混合原液注入模具中，循环流水线。 备注：本项目纺织鞋面均来自外购，外购前建设单位使用缝纫机自行设置飞织鞋面样本，样本制作完成后交由外协单位批量生产。 主要污染工序： 1、废气 本扩建项目营运过程中废气主要为聚氨酯生产线浇注工序产生的有机废气、鞋底浇注后烘干工序产生的有机废气以及脱模剂使用过程中产生的有机废气。 2、废水 项目不涉及生产用水，废水主要为职工生活污水。生活污水依托厂区现有化粪池处理后通过汤泉村污水管网排入中州渠人工湿地进一步处理，出水最终排至伊洛河。 3、噪声 扩建项目运营期噪声污染源主要为PU鞋底布鞋生产线、风机、锁边机等设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，噪声值在70-85dB（A） 4、固体废物 项目营运期固废主要为鞋底边角料、鞋面边角料、废UV灯管、废清洗剂、废活性炭及员工生活垃圾；废包装桶由供应商带走回收利用，不在厂区暂存。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环保手续履行情况 偃师市汇龙制鞋厂位于偃师区山化镇汤泉村，厂区现有项目为《偃师市汇龙制鞋厂年产150万双布鞋项目》，建设有1条PU生产线和2条PVC生产线，生产规模为年产150万双布鞋；现有项目劳动定员30人，年工作300天。现有项目于2020年4月26日完成建设项目环境影响登记表登记（附件5），于2020年5月10日完成排污许可登记，并取得登记回执（附件4），登记编号：91410381561046121W001X，有限期限自2020年5月10日至2025年5月9日止，现有项目环保手续完备。 - 现有工程生产工艺 - PVC鞋底布鞋生产工艺： 图 2 PVC布鞋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）缝边：将外购的鞋面布料进行缝边加工。此工序污染物为噪声和废布料头。 （2）固帮：把鞋面套上鞋楦，人工拉腰帮，将鞋面与半鞋垫固定到鞋楦上。 （3）上料、搅拌：将外购的 PVC 树脂粉、丁酯、钙粉、发泡剂以及邻苯二甲酸二丁酯通过人工上料至搅拌机内，搅拌 20 分钟，并加热到 30℃~40℃，使 PVC 料初步预热。此工序污染物为颗粒物和废包装袋。 （4）打料：注塑前需将原料放至打料锅进行预热，加热温度为 50℃左右，一少部分产品需要加入色浆进行搅拌。此工序污染物为颗粒物气和噪声。 （5）鞋底注塑：将上楦好的半成品插入插跟后，放在注塑定形机上，预处理后的鞋底料通过加热管道注入模具中注塑鞋底，注塑过程为电加热，加热温度为160℃左右。此过程会产生噪声、非甲烷总烃及氯化氢。 （6）脱楦、整理：鞋子经过人工脱鞋楦后，人工整理剪去鞋底等多余的部分， 放入鞋垫、泡沫鞋撑等，检验合格后可包装入库。此过程产生废边角料。 （7）打包：将包装后的鞋盒进行打包，之后入库待售。 （8）破碎：将脱楦、整理工序产生的废边角料经破碎后回用于注塑工序。此 工序污染物为废气和噪声。 - PU鞋底布鞋生产工艺： 图 3 PU布鞋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 鞋面成型：外购成品纺织面料鞋面，人工检验后质量合格的鞋面，经缝纫机缝制商标，手工套在鞋楦上固帮，对质量不合格的鞋面进行拆改，重新缝纫、锁边后再进行套鞋楦固帮步骤。套好鞋面的鞋楦安装在聚氨酯流水线对应的链条鞋底模具卡套上。 鞋底成型：PU鞋底原液中，将A料、B料及催化剂C料以1:1:0.02的比例，同时加入适量颜料，进行混合搅拌，再通过料斗将混合原液注入模具中，将固帮成型的鞋面放入模具，人工合模后进入流水线，模具缓慢通过PU流水线进入电加热烘干箱内烘干处理，将模具温度保持在70~80℃，等到PU原液发泡成型后与鞋面完全贴合，将模具打开，取出成品鞋。取出的成品鞋，接着用修边机进行修边工序，修边完成经检验合格后配入鞋垫即可成品入盒。不合格产品拆除鞋面回用，鞋底作一般固废处理。 用水性清洗剂（根据上文成分分析，无挥发份）在生产线上对空模具进行冲洗，冲洗过程使用喷枪对注孔处冲洗，防止注孔堵塞，冲洗晾干后上面喷上一层脱模剂（主要成分是水、硅油），然后又开始将混合原液注入模具中，循环流水线。 备注：本项目纺织鞋面均来自外购，外购前建设单位使用缝纫机自行设置飞织鞋面样本，样本制作完成后交由外协单位批量生产。 - 现有工程产排污情况 - 3.1现有工程大气污染分析 3.1.1颗粒物 PVC鞋底布鞋生产过程中先将PVC树脂、钙粉及丁酯投放至搅拌锅内进行搅拌，然后投料至密闭打料锅内进行充分混合，打料锅加盖密闭搅拌，最后投料至注塑机内进行注塑，搅拌锅投料、搅拌，打料锅及注塑机投料过程产生颗粒物。 打料锅及注塑机均在密闭车间内，搅拌锅、打料锅和注塑机上方均设置集气罩，集气罩四周设置软帘，长度至投料口位置下方，收集粉尘经袋式除尘器处理后通过排气筒（DA001）排放。河南哈勃环境检测有限公司于2021年8月对现有工程除尘器废气排放口进行采样检测，根据监测报告，满负荷工况下颗粒物排放浓度为4.7mg/m3，排放速率为0.011kg/h，现有项目废气排放时间为320h/a，则颗粒物年排放量为0.0035t/a。综上，现有工程颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值的要求。 3.1.2有机废气 现有工程有1条PU鞋底布鞋生产线和2条注塑生产线。PU鞋底布鞋生产线在加脱模剂、注模、发泡成型和烘干过程中会产生挥发性有机废气；注塑生产线在注塑机挤出过程会产生挥发性有机废气。全厂产生的有机废气经集气罩收集后共用一套有机废气“UV光氧+活性炭吸附”装置，有机废气经处理后通过一根15m高排气筒有组织排放（DA002）。 河南哈勃环境检测有限公司于2021年8月对现有工程废气排放口进行采样检测，根据监测报告，满负荷工况下全厂非甲烷总烃的排放速率为0.018kg/h。非甲烷总烃实际排放量为0.0432t/a，现有工程“UV光氧+活性炭吸附”装置非甲烷总烃处理效率为85.4%，则全厂有组织非甲烷总烃产生量为0.2959t/a（0.1233kg/h）。 现有工程有机废气产生点位集气罩收集废气，废气收集效率按90%计。则全厂无组织排放的非甲烷总烃量为0.0329t/a（0.0137kg/h）。 综上所述，现有工程非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。 - 3.2废水 项目不涉及生产用水，废水主要为职工生活污水，经厂区化粪池预处理后，经市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。 现有劳动定员30人，均不在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为360t/a（1.2t/d），排污系数按80%计，污水产生量为288t/a（0.96t/d）。生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。现有工程废水排放情况见下表。 - 现有工程废水产排情况一览表 类别; 水量; COD; 氨氮; SS. 生活污水处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 200. 产生量（t/a）; 288; 0.1008; 0.0086; 0.0576. 化粪池去除效率; /; 20%; 3%; 50%. 生活污水处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 288; 0.0806; 0.0084; 0.0288. GB8978-1996三级标准; /; 500; /; 400. 3.3固废 本项目现有工程固废主要为废活性炭、废UV灯管、员工生活垃圾、鞋面边角料。废活性炭暂存危废暂存间定期由有资质单位安全处置，并签署危废处置协议（附件六） ，生活垃圾定期送环卫部门处置。 - 4、现有工程污染物排放情况 - 现有工程污染物排放量汇总表 污染物类型; 主要污染物名称; 排放量（固体废物产生量）. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.0035. 非甲烷总烃（t/a）; 0.0761. 废水; COD（t/a）; 0.0806. 氨氮（t/a）; 0.0084. 固废; 鞋底边角料（t/a）; 1.2. 鞋面边角料（t/a）; 0.04. 不合格鞋底（t/a）; 0.9. 废清洗剂（t/a）; 2.25. 废活性炭（t/a）; 1.471. 废UV灯管（t/a）; 0.002. 生活垃圾（t/a）; 4.5. 5、现存环保问题 根据现场调查情况，项目现有工程的主要环境问题及整改措施见下表。 - 现存环境问题及整改措施一览表 序号; 现存环境问题; 整改措施. 1; 危废管理台账不规范; 规范设置危废管理台账. 2; 管理要求不到位，部分原料桶零散放置; 加强物料管理，原料桶统一区域放置，禁止敞口放置. 3; 生产线存在跑冒滴漏情况，有部分浇注废料散落地面; 加强操作管理，避免跑冒滴漏。浇注废料属于一般固废，应及时清理，在一般固废暂存间暂存后定期外售。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，本次评价采用洛阳市环境监测站公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的有关数据分析项目所在区域环境空气质量现状，数据统计结果见下表。 - 洛阳市2021年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表监测结果分析可知，该区域监测因子为SO2、NO2、CO的监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10、O3的监测结果均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，洛阳市属于不达标区。 洛阳市出台了《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）,偃师区出台了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）及《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）等一系列措施，预计将不断改善区域大气环境质量。 2、特征污染物环境质量现状 为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价借用《偃师区山化镇东屯攀峰制鞋厂环境影响报告表》，河南永蓝检测技术有限公司于2020年9月14-20日对许庄村（位于本项目南侧，距离2km）的现状监测数据，监测因子为非甲烷总烃，具体监测结果见下表。 - 特征污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 监测浓度; 标准值; 超标率(%); 最大超标倍数. 许庄村; 非甲烷总烃; 0.20~0.24; 2.0; 0; 0. 非甲烷总烃环境质量标准参考国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版）。. 根据监测结果可知，本项目所在区域非甲烷总烃1小时平均值为0.20~0.24 mg/m3，非甲烷总烃监测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 二、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价于2022年05月10日对项目南厂界昼间声环境现状进行了监测；厂址东侧为无名鞋厂、西侧为鸿通鞋厂、北侧为空厂房，不具备监测条件。监测期间，现有工程各生产线正常运行；监测结果见下表，监测点位见附图二。 - 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 2022.05.10; 标准; 达标情况. 昼间; 昼间; /. 南厂界; 50.6; 60; 达标. 由上表可知，项目南厂界昼间噪声监测值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 三、地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用洛阳市环境监测站公开发布的2020年1-12月份洛阳市环境质量监测月报中的洛河伊洛河汇合口断面的环境监测数据进行统计。根据洛阳市地面水环境功能区划分，洛河伊洛河汇合口断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，监测结果见下表。 - 伊洛河汇合处控制断面监测结果 单位：mg/L 时间; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2020.01; 16; 20; /; 0.489; 1.0; /; 0.076; 0.2; /. 2020.02; 18; 20; /; 0.594; 1.0; /; 0.054; 0.2; /. 2020.03; 20; 20; /; 0.331; 1.0; /; 0.050; 0.2; /. 2020.04; 20; 20; /; 0.26; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.05; 18; 20; /; 0.520; 1.0; /; 0.09; 0.2; /. 2020.06; 20; 20; /; 0.410; 1.0; /; 0.05; 0.2; /. 2020.07; 无. 2020.08; 无. 2020.09; 9; 20; /; 0.15; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.10; 17; 20; /; 0.18; 1.0; /; 0.04; 0.2; /. 2020.11; 无. 2020.12; 无. 由上表可知，2020年1月～2020年12月中伊洛河交汇处断面COD、NH3-N、TP均未出现超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 四、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外500米范围内主要环境保护目标见下表，主要环境保护目标分布见附图二。 - 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距厂界距离（m）; 环境特征; 保护级别. 环境空气; 汤泉村; N; 130; 3500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 大气; GB16297-1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表2新污染源大气污染物排放限值 其他; 颗粒物; ≤120mg/m3. 3.5kg/h. 非甲烷总烃; ≤120mg/m3. 10kg/h. 表2新污染源大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; ≤1.0mg/m3. 非甲烷总烃; ≤4.0mg/m3. 豫环攻坚办[2017]162号; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》; 其他行业; 非甲烷总烃; ≤80mg/m3. 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3. GB31572-2015; 《合成树脂工业污染物排放标准》; 表5大气污染物排放限值; 非甲烷总烃; ≤60mg/m3. 颗粒物; ≤20mg/m3. 表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; ≤4.0mg/m3. 颗粒物; ≤1.0mg/m3. GB37822-2019; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 无组织排放厂房外特别排放限值; 非甲烷总烃; ≤6.0mg/m3. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2 类; 昼间; ≤60dB（A). 废水; GB8978-1996; 《污水综合排放标准》; 表4三级; SS; ≤400mg/L. COD; ≤500mg/L. 氨氮; /. 固废; GB18599-2020; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》. GB18597-2001; 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目总量控制建议指标如下。 废气污染物： 现有工程总量控制指标：非甲烷总烃0.0761t/a； 本次扩建项目总量控制指标：非甲烷总烃0.0155t/a； 项目建成后全厂总量控制指标：非甲烷总烃0.0916t/a。 废水污染物： 现有工程总量控制指标：COD 0.0806t/a，氨氮0.0084t/a， 本次扩建项目总量控制指标：COD 0.0134t/a，氨氮0.0014t/a，项目不新增废水排放量。 总量替代方案： 废气：本项目新增VOCs排放量为0.0155t/a，其替代来源为偃师区2021年减排档案中的VOCs减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用现有厂房，仅需在车间内安装设备，所以不再分析施工期污染情况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 - 1.1PU鞋底布鞋生产线废气 （1）有组织废气 本次扩建新增1条聚氨酯生产线，注模发泡成型、烘干及加脱模剂过程中产生有机废气。类比《偃师区山化镇睿成制鞋厂年产30万双布鞋项目竣工环境保护验收监测报告》中满负荷生产条件下，聚氨酯生产线有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”处理后的排放速率为0.011kg/h。本项目与“偃师区山化镇睿成制鞋厂年产30万双布鞋项目”产品、工艺、原辅材料、污染控制措施、管理水平均相同，满足类比条件，因此本项目新建的1条聚氨酯生产线非甲烷总烃排放速率为0.011kg/h。 由于现有工程有机废气装置处理风量不能满足现有及扩建后的需求，因此建设单位拟淘汰现有有机废气处理装置并新建1套“UV光氧+活性炭吸附”装置，全厂有机废气均进入本次新建的“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，净化后的废气通过DA002排气筒排放。河南哈勃环境检测有限公司于2021年8月对现有工程废气排放口进行采样检测，根据监测报告，现有工程满负荷工况下非甲烷总烃的排放速率为0.018kg/h。 根据生产设备情况及产污环节，本次新增的1条聚氨酯鞋底布鞋生产线浇注工序、烘干工序和喷脱模剂工序设置顶部集气措施，集气罩口四周加装软帘，长度覆盖至污染源产生位置下方。 根据《大气污染控制工程》中PU鞋底布鞋生产线集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×（a+b）×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h。 a、b---有害物散发矩形平面两边，单位：m，浇注区有机废气散发矩形平面两边0.8m、0.6m（1个），烘干区有机废气散发矩形平面两边0.4m、0.4m（2个），喷脱模区有机废气散发矩形平面两边0.6m、0.4m（1个）。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目浇注工序高度取0.8m，烘干工序高度取0.3m，喷脱模工序高度取0.5m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出生产线浇注集气罩的风量为2257.92m3/h，烘干集气罩（2个）风量为967.68m3/h，喷脱模剂工序集气罩风量为1008m3/h，总计4233.6m3/h。本次扩建完成后全厂共建设2条PU鞋底生产线，总风量8467.2m3/h，以8500m3/h计。 根据《大气污染控制工程》中注塑机集气罩侧吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75×（10×H2+A）×V0 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/s。 H---污染源至集气罩的距离，单位：m，本项目注塑工序取0.3m。 A---集气罩口的截面积，单位：m2，单个集气罩口面积均为0.2m×0.4m。 V0---污染源气体流速，m/s，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由上述公式计算出注塑口侧吸集气罩的风量为0.294m3/s，即1058.4m3/h。本次扩建完成后全厂共设置4台注塑机，总计风量为4233.6m3/h，以4500m3/h计。 综上，本次新建的1套“UV光氧+活性炭吸附”装置风机风量共计13000m3/h，本次扩建完成后全厂非甲烷总烃的排放速率为0.029kg/h，排放浓度为2.23mg/m3。本次扩建项目有组织非甲烷总烃排放量为0.0088t/a，非甲烷总烃去除效率按85.4%计，则有组织产生量为0.0603t/a（0.0753kg/h），有组织产生浓度为17.72mg/m3。 （2）无组织废气 本次扩建项目有机废气产生点位设置集气罩收集废气，同时集气罩四周设置软帘并垂落至废气源下方进行二次密闭，项目废气收集效率按90%计。本次扩建项目无组织排放的非甲烷总烃量为0.0067t/a（0.0084kg/h），主要通过对产生有机废气的生产工序进行二次密闭以减少无组织非甲烷总烃的产生。 在加强车间内环境管理、提高工人意识、完善二次密闭措施的前提下，本项目的无组织废气不会对周围环境产生大的影响。 1.2废气治理设施及产排情况 本扩建项目建成后全厂非甲烷总烃治理设施及产排情况详见下表。 - 扩建项目建成后全厂非甲烷总烃治理设施及产排情况汇总表 排放形式; 生产工序; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否为可行技术. 有组织; 原有工程; 非甲烷总烃; 0.2959; 0.1233; 18.97; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置 处理风量13000m3/h 收集效率90% 非甲烷总烃去除率85.4%; 是; 0.0432; 0.018; 2.23. 扩建; 非甲烷总烃; 0.0603; 0.0753; 17.72; 0.0088; 0.011. 无组织; 原有工程; 非甲烷总烃; 0.0329; 0.0137; /; 产生有机废气的工序二次密闭; 是; 0.0329; 0.0137; /. 扩建; 非甲烷总烃; 0.0067; 0.0084; /; 0.0067; 0.0084; /. 本次扩建项目和现有工程共用一套“UV光氧+活性炭吸附装置”，非甲烷总烃有组织排放浓度以全厂计。由上表可知项目建成后非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。 1.3 排放口基本情况 本次扩建项目PU鞋底布鞋生产线产生的废气经集气罩收集后进入本次新增的“UV光氧+活性炭吸附”装置处理，净化后的废气通过DA002排气筒排放。 - 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 废气排放口; 112°49′19.727″ 34°43′27.732″; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. DA002 废气排放口; 112°49′19.776″ 34°43′27.732″; 15; 05; 常温; 一般排放口. 1.4 废气污染源源强核算结果及相关参数 本扩建项目建成后全厂废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 - 废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 本次扩建项目和现有工程共用一套“UV光氧+活性炭吸附装置”，非甲烷总烃有组织排放速率、排放浓度以全厂计。综上所述，本次扩建项目产生的有机废气非甲烷总烃经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值。 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h/a. 核算方法; 浓度 mg/m3; 产生量 kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/h. DA002; 现有 工程; 非甲烷总烃; 实 测 法; 18.97; 0.1233; UV光氧+活性炭吸附装置; 85.4%; 实 测 法; 13000; 2.23; 0.018; 2400. 新建工程; 类 比 法; 17.72; 0.0753; 类 比 法; 0.011; 800. 无 组 织; 现有 工程; 实 测 法; /; 0.0137; 车间密闭，产生有机废气的工序二次密闭; /; 实 测 法; /; /; 0.0137; 2400. 新建工程; 类 比 法; /; 0.0084; /; 类 比 法; /; /; 0.0084; 800. #### 1.5 非正常工况废气排放源 本次扩建项目共设一套“UV光氧+活性炭吸附装置”作为废气治理措施，UV光氧+活性炭吸附装置出现故障导致其失效作为非正常工况进行分析，此时处理效率为0。废气处理设施出现故障的可能性较小，且根据现有工程生产实践表明，事故发生的几率很低，厂区内管理较为严格，如发生事故巡检人员可在半小时内发现，并及时关停相关设备。本次评价以PU鞋底布鞋生产线时DA002排气筒发生故障，持续时间0.5h作为本次评价的非正常工况条件，主要污染物排放情况详见下表。 - 非正常工况下废气污染源排放情况一览表 序号; 废气污染源; 废气量（m3/h）; 污染物 名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg）; 排放标准值. 浓度mg/m3. 1; DA002; 13000; 非甲烷总烃; 2.23; 0.029; 0.052; ≤4. 由上表可以看出，非正常工况下，DA002排气筒排放废气中非甲烷总烃排放浓度可达标排放，对环境大气造成较小污染。因此，在各环保设施设备运行过程中应重视其日常管理和维护，按照产品说明规范操作，加大作业人员培训管理力度，制定完善的巡检制度，发现问题及时有效解决，使环保设施以较好的状态投入运行，最大程度避免非正常工况的发生。 1.6 大气环境影响分析 根据空气现状监测结果，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2022]12号），偃师区出台了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）和《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）等相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。项目评价范围的特征污染因子非甲烷总烃1小时浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度限值要求。 项目完成后废气排放口非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值；因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目不涉及生产用水，废水主要为职工生活污水。 本次扩建项目新增劳动定员15人，均不在厂区食宿，年工作100d；根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/（人•天）计，生活用水量为60t/a（0.6t/d），排污系数按80%计，本次扩建工程新增生活污水产生量为48t/a（0.48t/d），生活污水水质：COD 350mg/L、NH3-N30mg/L；COD、氨氮产生量分别为0.0168t/a、0.0015t/a。扩建工程生活污水进入园区化粪池处理，化粪池对COD、氨氮去除效率为20%、3%，化粪池处理后COD 280mg/L、NH3-N29.1mg/L，则本次扩建工程生活污水COD、氨氮新增排放量分别为0.0134t/a、0.0014t/a。生活污水依托厂区现有化粪池处理后，进入污水管网排入中州渠污水管网，进入洛阳市中州渠人工湿地进一步处理。生活污水经厂区2个化粪池降解处理，生活污水在化粪池内的水力停留时间12～24h，两个化粪池容积分别为一个12m3，一个9m3，可以满足水力停留时间要求；项目生活污水经化粪池降解处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及洛阳市中州渠人工湿地接管水质要求（COD350mg/L，氨氮45mg/L），经中州渠污水管网进入洛阳市中州渠人工湿地进行深度处理，最终排入伊洛河。项目生活污水排放方式属间接排放。 - 本项目废水产排情况一览表 类别; 水量; COD; 氨氮; SS. 生活污水处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 200. 产生量（t/a）; 48; 0.0168; 0.0015; 0.0096. 化粪池去除效率; /; 20%; 3%; 50%. 生活污水处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 48; 0.0134; 0.0014; 0.048. GB8978-1996三级标准; /; 500; /; 400. 综上所述，本项目生活污水依托厂区化粪池进行处理。因此本项目的建设不会对该区域的水环境产生大的影响。 （3）项目废水进入洛阳市中州渠人工湿地可行性分析 洛阳市中州渠人工湿地位于偃师区山化镇王窑村，于2018年12月完成提标改造，提标改造工艺采用倒置缺氧/厌氧/接触氧化（A/A/O）＋人工湿地＋混凝沉淀＋纤维转盘过滤＋紫外线消毒工艺。污泥处理采用重力浓缩＋叠螺脱泥机，脱水后外运至偃师区华润热力有限公司进行焚烧处理。处理规模为6000m3/d，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准修改单》（GB18918-2002）的一级A标准。收水范围为：偃师区文化路以东，中州渠沿线包括北窑村、神沟庙、汤泉村、许庄寨、东山咀、魏窑、寨沟、王窑村、化村、山化乡和山化村等村庄在内，中州渠下游直到入伊洛河口范围内的中州渠污水。 本项目位于洛阳市中州渠人工湿地收水范围，且该区域污水管网已铺设完善，项目废水具备直接排入洛阳市中州渠人工湿地的条件。本次扩建项目营运期废水排放量48m3/a，洛阳市中州渠人工湿地处理能力为6000m3/d，本项目废水量远小于洛阳市中州渠人工湿地的处理能力。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 扩建项目新噪声源主要为聚氨酯生产线、锁边机、风机等设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为70~85dB（A）。其主要噪声源强及防治措施见下表。 - 项目主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 高噪声设备名称; 数量; 噪声 源强; 运行情况; 防治措施; 采取措施后车间外. 聚氨酯生产线; 1条; 80; 间断; 车间隔声、距离衰减; 60. 锁边机; 2台; 70; 间断; 车间隔声、距离衰减; 50. 风机; 3台; 85; 间断; 车间隔声、距离衰减; 65. 3.2 预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3 预测结果 经调查，项目生产采用昼间单班工作制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此本次评价仅预测项目昼间噪声源对厂界四周噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 - 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 影响对象; 贡献值; 背景值 昼间/夜间; 叠加值; 标准值/昼间; 达标情况. 东厂界; 50.2; /; 50.2; 60; 达标. 西厂界; 44.3; /; 44.3; 60; 达标. 南厂界; 43.9; 50.6; 50.6; 60; 达标. 北厂界; 49.8; /; 49.8; 60; 达标. 由上表知，项目建成后，四周厂界昼间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值要求；项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要为鞋底边角料、鞋面边角料、废活性炭、废清洗剂、废UV灯管等。 废包装桶：本项目废包装桶主要来自原材料（聚氨酯原辅料、脱模剂等）的使用，产生量约0.02t/a。根据现有实际情况，供应商提供新原料时空桶直接带走回收利用仍作为包装桶使用，厂区不暂存空桶。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）6.1a相关内容，本项目完整的原料废包装桶回收后仍可用作包装材料，可不作为危废进行分析。破损的原料废包装桶作为危险固废暂存于固废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 4.1 一般工业固体废物 （1）鞋底边角料 本项目生产过程会产生废边角料及残次品，按照原材料用量的1%计。本次PU鞋底的注塑原液用量为40t/a，因此产生的聚氨酯废料约为0.4t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），边角料固废代码为195-999-99，存放于一般固废暂存间，定期外售。 （2）鞋面边角料 本项目生产过程需要缝纫机、锁边机对不合格的鞋面进行拆改，拆改过程中会产生少量鞋面边角料，产生量约为0.01t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），鞋面边角料固废代码为195-999-99，鞋面边角料存放于一般固废暂存间，定期外售。 （3）不合格鞋底 本项目PU生产线产品经检验不合格后，拆除鞋面回用，鞋底作一般固废处理，产生量约为0.3t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），鞋面边角料固废代码为195-999-99，鞋面边角料存放于一般固废暂存间，定期外售。 （4）废清洗剂 聚氨酯生产线需要对模具进行清洗，项目使用水性清洗剂清洗，根据物料守衡废清洗剂产生量约为0.25t/a，设置专门容器收集，废清洗剂固废代码为195-999-99，存放于一般固废暂存间，定期外售。 4.2 生活垃圾 项目劳动定员15人，年工作时间为100天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为0.75t/a。建设单位拟在车间内设固定垃圾收集箱，做到日产日清。 4.3 危险固废 （1）废活性炭 项目废气治理采用“UV光氧+活性炭吸附”装置，项目非甲烷总烃去除效率参考《偃师区山化镇睿成制鞋厂年产30万双布鞋项目竣工环境保护验收监测报告》中“UV+活性炭吸附装置”去除效率，按85.4%计，其中UV光氧催化装置去除效率约30%，活性炭吸附装置去除效率约79.1%，因此，扩建项目被活性炭吸附的非甲烷总烃为0.0334t/a，根据《简明通风设计手册》可知，活性炭有效吸附量为0.15kg（有机气体）/kg（活性炭），则本扩建项目活性炭用量为0.2227t/a，扩建项目活性炭每次填充量为56kg，每3个月更换一次。本项目运营期产生的废活性炭的量为0.257t/a（含有机废气量）。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 （2）废UV灯管 本次扩建项目新建一套“UV光氧+活性炭装置”，淘汰现有有机废气处理装置，则废UV灯管产生量保持不变；该装置的UV灯管一年更换1次，扩建项目建成后全厂废UV灯管产生量为0.002t/a，为危险废物。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废UV灯管属于“HW29含汞废物”，危废代码900-023-29，厂家更换UV灯管时，带走废UV灯管，不在厂区暂存。 项目危废特性汇总见下表。 - 扩建项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.257; 活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭及有机物; 有机化合物; 3个月; T/In; 危废暂存间临时存储，定期委托有资质公司安全处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.002; UV光氧催化氧化装置; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 1a; T. 项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 - 扩建项目危废贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间内; 5; 均置于相应危废桶内; 3t/a; 6个月. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 12个月. 建设单位已在厂区建设危废暂存间5m2，危废暂存间内部地面已硬化处理，并使用环氧树脂做防渗处理，暂存区内划分区域粘贴标识牌，各类危险废物分区暂存；暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求。暂存间管理设置相应管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，记录详细、完整。记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单。危险废物暂存间设置及管理要求均满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求。本项目新增危险废物依托现有危废暂存间处理可满足需求。 5、地下水及土壤环境 - 项目在现有厂房内新增设备，厂区地面已采取硬化处理。本项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及生产废水排放。项目建成后危险废物暂存危废暂存间，桶装原料暂存原料区。因此，危废暂存间及原料区做重点防渗处理，生产车间做一般防渗处理，办公区、仓库做简单防渗处理，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。本项目防渗污染防治要求如下所示： - 重点污染防渗区：采用2毫米厚高密度聚乙烯做防渗，K≤10-10cm/s； - 一般污染防渗区：防渗层要求：水泥基础防渗层，K≤10-7cm/s。 - 简单防渗区：进行一般地面硬化。 - 6、环境风险 6.1 风险调查 项目生产过程涉及的主要危险化学品为PU-B液中含有的MDI，PU原液采用15kg桶装，生产时投入密闭搅拌罐内，最大储存量60Kg。其理化性质及毒理见下表。 - 项目主要危险化学品理化性质及毒理一览表 - 物质名称; - 理化性质; - 危险特性; - 毒性机理; - 危险特征. - MDI; 白色固体。加热有刺激臭味，沸点196℃(5×133. 3Pa)，凝固点38～39℃，相对密度(50℃/4℃)1.19，1. 5906，黏度4.9×10-3 Pa -s(50℃)，闪点（开口）202℃，可溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、硝基苯、二氧六环等。; - 本品有弱刺激作用，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤，吸入及皮肤接触可能致敏。; - /; - 可燃. - 根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的环境风险物质为MDI，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，最大储存量60Kg，根据前文原辅材料成分分析，PU-B液中MDI成分含量为40%-50%，本项目以最大含量计算，因此，MDI纯物质最大含量为0.03t，低于临界量0.5t，项目危险化学品物质实际储存量与临界储存量比值为0.12<1。 - 6.2 风险防范措施 - 厂区环境风险主要是MDI的泄漏事故，为此，特制订以下风险防范措施： - 根据现场勘查，本项目使用的PU原液均采用15kg桶装，生产时储存于生产线的封闭搅拌罐内部，生产区已经设置了混凝土地板，混凝土地板上应做防渗处理，确保渗透系数≤10-10cm/s，储罐下方设置收集桶。 - 项目PU原液原料进厂前须进行严格检验数量、质量、包装情况、是否泄漏；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 综上所述，在建设单位严格执行评价提出的事故防范措施的情况下，项目的风险事故可以得到最大限度的降低，因此本工程事故风险是可以承受的。 7、工程污染物产排汇总 本次扩建项目污染物产排情况汇总见下表。 - 项目污染物产排情况汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.067; 0.0515; 0.0155. 废水; COD; 0.0168; 0.0034; 0.0134. 氨氮; 0.0015; 0.0001; 0.0014. 固废; 鞋底边角料; 0.4; 0.4; 0. 鞋面边角料; 0.01; 0.01; 0. 不合格鞋底; 0.3; 0.3; 0. 生活垃圾; 0.75; 0.75; 0. 废活性炭; 0.257; 0.257; 0. 废清洗剂; 0.25; 0.25; 0. 废UV灯管; 0.002; 0.002; 0. 8、扩建前后污染物排放“三本账”汇总表 扩建前后全厂污染物排放量变化情况见下表。 - 项目扩建前后污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量; 扩建工程排放量; “以新带老”削减量; 扩建后排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; 0.0761; 0.0155; 0; 0.0916; +0.0155. 颗粒物; 0.0035; 0; 0; 0.0035; 0. 废水; COD; 0.0806; 0.0134; 0; 0.094; +0.0134. 氨氮; 0.0084; 0.0014; 0; 0.0098; +0.0014. 固废; 鞋底边角料; 0; 0; 0; 0; 0. 鞋面边角料; 0; 0; 0; 0; 0. 不合格鞋底; 0; 0; 0; 0; 0. 废清洗剂; 0; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0; 0. 废UV灯管; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 注：“+”代表增加，“-”代表：减少. 9、环境管理和环境监测计划 9.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家及地方的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 9.2 监测计划 本项目污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业（HJ 1123—2020）》等文件执行，项目污染源监测计划见下表。 - 项目污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关限值要求. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 噪声; 四周厂界; 昼间等效声级Ld、Ln; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 10、环保投资及环保验收 项目总投资50万元，其中环保投资为3万元，约占总投资的6%，详见下表。 - 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染源; 主要环保设施; 环保投资 （万元）; 环保验收指标; 备注. 废气治理; 非甲烷总烃; 新建1套“UV光氧+活性炭吸附”装置; 2.1; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求. 新增集气措施，增加活性炭填充量，新增风机; 0.9; /. 噪声; 各高噪声设备; 厂房隔声、距离衰减; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; /. 废水治理; 生活污水; 厂区一个12m3化粪池和一个9m3化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; /. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存区8m2; /; 定期外售; /. 危险固废; 危废暂存间5m2; /; 定期由有资质单位安全处置. 投资估算合计; 3; /; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA002 | 非甲烷总烃 | 1套UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理 | 1根15m高排气筒 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关要求 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | / |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值通知》豫环攻坚办[2017]162号、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 各高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声、距离衰减等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 废活性炭、废灯管收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；废包装桶由厂家回收利用；边角料、废清洗剂暂存一般固废暂存区，定期外售；生活垃圾送当地环卫部门处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产区域做防渗处理，设置收集桶。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，偃师市汇龙制鞋厂年产30万双布鞋扩建项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | 0.0761 |  |  | 0.0155 | 0 | 0.0916 | +0.0155 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0.0035 |  |  | 0 | 0 | 0.0035 | 0 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.0806 |  |  | 0.0133 | 0 | 0.0939 | +0.0133 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0084 |  |  | 0.0014 | 0 | 0.0098 | +0.0014 |
| 一般工业 固体废物 | 鞋底边角料（t/a） | 1.2 |  |  | 0.4 |  | 1.6 | +0.4 |
|  | 鞋面边角料（t/a） | 0.04 |  |  | 0.01 |  | 0.05 | +0.01 |
|  | 不合格鞋底（t/a） | 0.9 |  |  | 0.3 |  | 1.2 | +0.3 |
|  | 废清洗剂（t/a） | 2.25 |  |  | 0.25 |  | 2.5 | +0.25 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | 1.471 |  |  | 0.257 |  | 1.728 | +0.257 |
|  | 废UV灯管（t/a） | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 4.5 |  |  | 0.75 |  | 5.25 | +0.75 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①