报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳尚腾电子科技有限公司年产150万张铝基覆铜板扩建项目

建设单位（盖章）：洛阳尚腾电子科技有限公司

编制日期：2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳尚腾电子科技有限公司年产150万张铝基覆铜板扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2105-410381-04-01-250757 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 曲利伟 | 联系方式 | 18603799111 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区顾县镇西宫底村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度48分17.360秒，34度40分02.160秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六 计算机、通信和其他电子设备制造业 39 81 电子元件及电子专用材料制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） |  | 16 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.河南省生态环境分区管控总体要求 对照河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函[2021]171号）文件，本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容相符性分析如下： 表1-1 《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 1河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目; 相符性. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目为扩建项目，行业类别为电子专用材料制造，属于左侧所列五大制造业主导产业之一。 2、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3、本项目使用的涂料为UV辐射固化涂料，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料。 4、本项目行业类别为电子专用材料制造，不属于两高项目。; 相符. 2河南省生态空间总体准入要求. 分区; 类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动。; 本项目所在地不属于生态红线区域。; 不涉及. 一般生态空间; 水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他。; 本项目不涉及左列所述区域。; 不涉及. 3河南省大气生态环境总体准入要求. 管控纬度; 准入要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 1.本项目行业类别为电子专用材料制造，所用能源为电能。 2.本项目用地性质为工业用地，位于顾县镇工业区，符合顾县镇总体规划。本项目行业类别为电子专用材料制造，不属于左侧所列项目；本项目非甲烷总烃实行区域内倍量替代。本项目建设性质为扩建，位于顾县工业园区，新增VOCs排放量从洛阳大志三轮摩托车有限公司的VOCS减排量中替代。; 相符. 污染物排放管控; 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成 VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治 VOCs 排放，新改扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 3.本项目行业类别为电子专用材料制造，不属于左侧所列行业； 4.本项目行业类别为电子专用材料制造，不属于重点行业，本项目UV辐射固化涂料在涂覆、流平及固化过程产生的有机废气经收集后，再经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由1根15米排气筒排放；热压工序产生的有机废气经收集后再经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由1根15米排气筒排放； 5.本项目严格执行项目环评及“三同时”管理，项目不属于重点行业，但按A级以上要求进行管理。 6.本项目不涉及。 7.本项目烘干箱设备属于工业炉窑，采用电能。; 相符. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3. 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4. 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。; 1、本项目行业类别为电子专用材料制造，烘干设备属于工业炉窑，产生的有机废气经处理后，有组织排放。 2、本项目不涉及高污染燃料设施。 3、本项目不涉及。 4、本项目不涉及。; 相符. 三、重点流域水生态环境管控要求. 流域; 管控要求; 本项目; 相符性. 省辖黄河流域; 1. 禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动； 2. 实施深度节水控水行动，严控高耗水行业发展；严格控制区域用水总量，提升水资源利用效率，保护黄河水生生境；控制河流纳污总量，维护黄河水质安全；加强黄河干流及伊洛河等水质较好水体的保护，实施流域环境综合治理，持续提升黄河流域水生态功能。 3. 执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。 4. 严格落实黄河水资源总体配置，控制超计划用水；加大农业和工业节水力度，加快形成节水型生活方式，实施地下水保护；实行水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可，严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设和大规模种树。 5. 加大三门峡等沿黄城镇和滩区水污染防治力度，加强沿黄重要城镇饮用水水源地保护；实施滩区国土空间差别化用途管制，严格限制自发修建生产堤等无序活动；依法打击非法采土、盗挖河砂、私搭乱建等行为。 6. 有序规范水电开发；加强水电站下泄生态水量监督，保障重要断面敏感生态需水；修复受损珍稀濒危水生生物栖息生境，维持河流廊道正常生态功能。 7. 大力发展循环经济，加强生态工业园区建设，提高城镇生活污水收集处理能力和再生水利用率，推进污水处理厂尾水人工湿地净化工程建设；严格控制水污染物排放总量，加强特征污染物防治；强化工业污染控制，加强高风险行业企业风险防控，优化产业结构。 8. 沿黄重点地区拟建工业项目一律按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目；严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案。 9. 强化农业面源污染综合治理，协同推进黄河中下游地区总氮污染控制；加大工业污染协同治理力度，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区；沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统；统筹推进城乡生活污染治理；开展矿区生态环境综合整治。 10. 强化生态环境、水资源等约束和城镇开发边界管控，支持城市群合理布局产业集聚区。; 1.本项目不涉及； 2.本项目不属于高耗水行业，生产废水进偃师区枣庄污水处理厂处理达标后排放； 3.本项目进偃师区枣庄污水处理厂处理达标后排放； 4.本项目严格根据工艺需求用水，最大限度降低用水量； 5~10.本项目不涉及; 相符. 根据上表分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容要求。 2.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师区顾县镇西宫底村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 与文物位置关系：该项目不在洛阳市大遗址文物保护区保护范围和建设控制地带范围内，据调查，距该项目最近的文物古迹是李弘恭陵，位于该项目东南3.7km处，是河南省文物保护单位；俗称太子冢，系唐高宗太子李弘之陵墓。冢南排列翁仲3对，石马1对，华表1对，另有石虎1对，东北西3面各有石虎1对。东北角有哀皇后陵墓，俗称娘娘冢。墓地总面积3.5万m2。陵冢高22m，底部周长620m，布局严整。李弘恭陵（太子弘墓及石刻）保护范围：神道南侧望柱及东、西、北三面门阙石狮外200m；建设控制地带：东、西、南三面以保护范围向外各100m，北面以保护范围向外50m；该项目不在李弘恭陵保护区范围和建设控制地带之内。 与饮用水水源保护区位置关系：顾县镇集中供水厂1#水源井位于供水厂内，井深245m，取水量40m3/h；2#水源井位于农田内，井深260m，取水量32m3/h。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）：偃师区顾县镇供水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：取水井外围50米的区域，不设二级保护区和准保护区。本项目位于1#井一级保护区边界外西北2.0km，位于2#井一级保护区边界外西北1.9km，不在顾县镇集中式饮用水水源保护区范围内，相对位置见附图4。 综上，项目所在地不属于生态红线区域。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号），偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室印发了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。在这些大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能，设置密闭生产车间，UV辐射固化涂料在涂覆、流平、固化过程及叠合工段热压机产生的废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理；本项目生产废水和生活污水经处理后排入偃师区枣庄污水处理厂；本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 本项目位于不达标区，新增VOCS排放量从洛阳大志三轮摩托车有限公司的VOCS减排量中替代。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约12万kwh/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于偃师区顾县镇，根据洛阳市生态环境准入清单及偃师区生态环境准入清单，其环境管控单元编码为ZH41038120003，属于偃师区重点管控单元，环境要素类别属于大气环境重点管控区。本项目在洛阳市生态环境管控单元图中位置见附图8，项目与偃师区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-2 偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 相符性. 大气环境重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 本项目位于顾县镇，属于大气环境重点管控单元。 1.本项目属于扩建项目，生产过程使用的能源为电能，不涉及高污染燃料； 2.本项目所属行业类别为电子专用材料制造，不属于涉高VOCs排放的重点行业企业，位于顾县工业园； 3.本项目属于扩建项目，现有工程于2020年4月27日获环评批复（偃环监表[2020]63号），不属于“散乱污”企业； 4.本项目不属于工业涂装、塑编、鞋业企业； 5.本项目位于顾县镇工业园，以铝板为原材料进行加工，属于铝深加工行业企业。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1.本项目属于扩建项目，生产过程使用的能源为电能，不涉及高污染燃料； 2.本项目属于电子专用材料制造项目，不属于左侧所列重点行业，生产过程中涉及涂装工序，产生的有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，满足河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2。 3.本项目UV辐射固化涂料涂覆、流平、固化过程及热压工序产生的有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理，属于组合工艺。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 3.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2021年5月17日在偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2105-410381-04-01-250757。 4.地方相关政策 4.1 与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 表1-3 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2022年大气污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （一）调整优化产业结构，推动绿色升级; 3、推进绿色低碳产业发展 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; （1）项目为电子专用材料制造业，不属于高耗能、高排放项目，项目不属于左列所列严禁新增产能的行业。 （2）本项目符合“三线一单”、区域污染物消减等相关要求，本项目绩效分级达到A级指标，详见表1-6。; 相符. （二）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用; 6.实施清洁能源替代。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全区禁止新建企业自备燃煤锅炉。; 本项目烘干设备属于工业窑炉，所用能源为电能，为清洁能源。. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 23、加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。 对工业涂装、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。; 本项目使用的涂料为UV辐射固化涂料，属于低VOCs涂料，VOCs含量为28g/L，低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GB/T8597-2020）中辐射固化涂料中VOCs含量限值（100g/L）。; 相符. 洛阳市2022年水污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作; 13.推进企业绿色发展。在造纸、农副食品加工、印染、原料药制造等重点水污染物排放行业，推进清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境质量目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。 推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。; 本项目为电子专用材料制造业，不属于左侧所列行业。. 由上表可知，本项目建设符合洛环委办〔2022〕12号文相关要求。 4.2《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）相符性分析 对照《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-4 《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]7号）相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间、保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目为扩建项目，涉VOCs的原料（UV辐射固化涂料）采用桶装密闭存储区仓库，平时加盖、封口；VOCs物料转移运输等生产过程均在密闭空间或设备中进行，VOCs产生工序均设置抽风管，保持微负压状态，并安装净化处理设施。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理. 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000r-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经“抽风管+UV光氧+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒排放。; 相符. （无）完善监测监控体系. 15、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目生产设施有机废气排放口属于一般排放口，目前不需要安装在线监测设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 - 4.3 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析 表1-5 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 加大产业结构调整力度; 严格建设项目环境准入; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目建设性质为扩建，位于顾县工业园。烘干设备属于工业炉窑，符合工业炉窑入园发展的要求。产生的非甲烷总烃采用光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 相符. 原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目不涉及煤气发生炉; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代; /; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。; 本项目烘干箱采用的能源为电能，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 实施污染深度治理; 推进工业炉窑全面达标排放; 严格执行行业排放标准相关规定，确保稳定达标排放。; 本项目配套建设两套“光氧催化+活性炭吸附装置”（TA007+TA008）+2根15m高的排气筒（DA005+DA006），能稳定满足河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相关要求。 4.4 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）中“工业涂装”行业绩效分级A级指标要求 本项目属于电子专用材料制造业，生产过程中涉及铝板的涂装工序，参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）（环办大气函[2020]340号）中“工业涂装”行业绩效分级A级指标要求，本项目与其相符性分析如下： 表1-6 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 （2020年修订版）——工业涂装》相符性一览表 差异化指标; A级企业相关要求; 本项目情况; 相符性. 原辅 材料; #### 1、使用粉末涂料； #### 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GB/T8597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 1、本项目辊涂使用的原料为UV辐射固化涂料，属于辐射固化涂料；2、UV辐射固化涂料VOCs含量为28g/L（折合质量分数约为4.6%），低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T8597-2020）中辐射固化涂料中VOCs含量限值（100g/L）。; 相符. 无组织排放; #### 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； #### 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； #### 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； #### 4、密闭回收废清洗剂； #### 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； #### 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 1、无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019）特别控制要求； 2、原料UV辐射固化涂料采用桶装密闭存储区仓库，平时加盖、封口； 3、本项目固化在固化机内进行；涂料无需调配。 4、本项目不涉及。 5、本项目不涉及。 6、本项目属于辊涂。; 相符. VOCS治污设施; #### 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； #### 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； #### 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施。 备注：采用粉末涂料或 VOCs 含量≤60 g/L 的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。; 1、本项目属于辊涂，不属于喷涂。 2、本项目生产过程中使用的涂料为UV辐射固化涂料，不属于溶剂型涂料。 3、本项目使用水性UV涂料，生产过程中涂覆、固化产生的有机废气，在辊涂机辊涂装置上方加装密闭集气罩，同时将涂覆工段进行密封仅留物料进出口，并设置集气管道对涂覆设备废气进行收集，在固化机顶部出气口连接集气管道，有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理。; 相符. 排放限值; #### 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； #### 2、厂区内无组织排放监控点 NMHC的小时平均浓度值不超过 6mg/m3、任意一次浓度值不超过 20 mg/m3； #### 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 根据工程分析结果，污染物可达标排放。; 相符. 监测监控水平; #### 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； #### 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； #### 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、项目建成后企业按照相关要求进行自行监测。 2、本项目不属于重点排污企业。 3、项目建成后，企业按要求安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。同时记录更换活性炭台账。; 相符. 环境管理水平; #### 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 环评手续正在办理中，项目建成后，企业将按照规定进行排污申报、建立环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，并按排污许可要求进行废气监测。; 相符. #### 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信 #### 息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主 #### 要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 企业按要求进行台账记录; 相符. #### 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业已配备专职环保人员; 相符. 运输方式; #### 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； #### 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； #### 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 企业运输车辆符合国五及以上排放标准; 相符. 运输监管; #### 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 企业按要求安装门禁系统并进行电子台账记录; 相符. 综上所述，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装企业的A级指标要求。 4.5《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）文件相符性分析 对照洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）文件要求，本项目涉及《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》、《洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案》，对照相关内容，相符性分析如下： - 表1-7 《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》相符性分析 要求内容; 本项目; 相符性. 十六、其它行业无组织排放治理标. （三）生产环节治理 2在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目生产车间密闭设置，产生有机废气的环节主要为辊涂、流平固化和热压，废气经收集后，采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. - 表1-8 《洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案》相符性分析 文件要求; 本项目; 相符性. （一）加大产业结构调整力度. 2、严格建设项目环境准入。 提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs 项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加VOCs 排放量；城市规划区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs 排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目位于顾县工业园，在现有厂区内扩建，不属于左列严格准入项目。本项目涉及新增VOCs，从洛阳大志三轮摩托车有限公司的VOCS减排量中替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 相符. 3、实施涉VOCs 企业差异化错时错峰生产。 充分考虑行业产能利用率、污染物排放及去除率等情况，加大涉VOCs 企业生产季节性差异化调控力度，对于污染防治设施安装到位、污染物排放浓度及去除率达到省建议值标准、安装在线监控设施并与市监控中心联网的豁免错时、错峰生产。对于未治理到位的，引导企业合理安排生产工期，制定错峰生产计划。; 本项目属于涉VOCs企业，应实施涉VOCs 企业差异化错时错峰生产。本项目应严格按照政府部门管理落实差别化错峰生产和应急减排管控措施，切实减轻秋冬季重污染天气影响。; 相符. （二）加快实施工业源VOCs污染防治. 6、加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木制家具、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。; 本项目行业类别为电子专用材料制造，VOCs产生环节为辊涂、流平固化和热压，废气经收集后，采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）。. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）文件中《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理方案》、《洛阳市2019年挥发性有机物治理方案》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来及概况 洛阳尚腾电子科技有限公司成立于2019年6月，厂址位于偃师区顾县镇西宫底村。2020年投资建设洛阳尚腾电子科技有限公司年产300万张铝基覆铜板项目，原偃师市环保局于2020年4月27日以偃环监表[2020]63号文对该项目进行了批复，企业于2020年9月完成了阶段性竣工环保自主验收，并已申领排污许可证（排污许可证编号91410381MA4717GX73001Q）。 随着产品使用领域的不断扩大，不同用途的产品对铝板的表面处理工艺要求略有差异，目前市场上广泛使用的铝板表面处理工艺为阳极氧化工艺和UV涂料涂覆工艺。 现有工程铝板表面处理工艺为阳极氧化工艺，具体包括脱脂-水洗-阳极氧化-水洗-拉丝-水洗-烘干，表面处理后的铝板与铜板进行涂覆压合即为产品（300万张/a铝基覆铜板）。为了增强市场竞争力、多元化产品类型，企业拟投资100万元新建两条生产线（4#和5#生产线），铝板表面处理工艺使用UV辐射固化涂料涂覆，具体包括拉丝-水洗-脱脂-水洗 -烘干-UV辐射固化涂料涂覆、流平、固化，表面预处理后的铝板与外购的导热胶膜进行压合即为产品（150万张/a铝基覆铜板）。项目建成后，全厂生产规模为450万张/a铝基覆铜板。扩建工程依托现有1#车间南半幅安装4#生产线，在现有2#车间东侧新建1座面积为1870平方米的钢结构车间（3#车间），安装5#生产线、裁板机、热压机、冷压机等，不与现有工程共用生产设施和废气环保设施，属于扩建独立生产项目。 该厂区为租赁洛阳航鸣机械有限公司（以下简称“航鸣公司”）的部分生产车间及预留空地，土地性质为工业用地，租赁合同和土地证见附件5和附件3。目前本项目已经在偃师区发展和改革委员会备案，项目代码2105-410381-04-01-250757。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。经查阅生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目类别为“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-81电子元件及电子专用材料制造 398”，其中“半导体材料制造；电子化工材料制造”需编制报告书，“印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的，以上均不含仅分割、焊接、组装的”编制报告表。本项目为铝基覆铜板的制作，经对照2017国民经济行业分类注释，覆铜板属于电子专用材料制造，因此本项目环境影响评价报告类型为报告表。 1.1 建设内容 本项目建设内容主要为：依托现有1#车间南半幅安装4#生产线，在现有2#车间东侧新建1座面积为1870平方米的钢结构车间（3#车间），安装5#生产线、裁板机、热压机、冷压机等。主要工程内容见下表。 表2-1 主要工程内容一览表 项目组成; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 占地面积1870m2，共1层。; 依托现有工程1#车间南半幅，安装4#生产线。仅设铝板表面处理区。. 3#生产车间; 占地面积1800m2，共1层。; 新建。安装5#生产线、热压机、冷压机、裁板机。按照功能分为原料及成品区、铝板表面处理区、排板区、压合区、裁板区、成品区。. 辅助工程; 办公楼; 占地面积250m2，共2层。用于办公、会议、接待等。; 本项目不新增劳动定员，办公楼依托现有工程。. 门卫室; 占地面积100m2，共1层，用于值班、安保等。; 依托现有工程. 储运工程; 原料及成品仓库; 占地面积100m2; 布设在3#车间内部. UV辐射固化涂料储存间; 占地面积6m2; 布设在1#车间内部. 公用工程; 供水; 本项目用水来自西宫底村自来水管网，厂区生产、生活及消防给水设立独立的供水系统。生产工序所需纯水由纯水制备系统提供。; 依托现有工程. 供电; 本项目用电由偃师区国家电网提供，每年用电12万度。; 依托现有工程. 排水; 厂区内雨污分流; 依托现有工程. 环保工程; 废气; （1）UV辐射固化涂料在涂覆、流平及固化过程产生的有机废气经收集后，进入“光氧催化+活性炭吸附装置”（TA007）处理后，由1根15m高排放口（DA005）排放； （2）叠合热压过程产生的有机废气经收集后，进入“光氧催化+活性炭吸附装置”（TA008）处理后，由1根15m高排放口（DA006）排放。; 新建. 废水; 生产废水; 本项目生产废水由1套一体化处理装置（调节池+隔油气浮池+絮凝沉淀池+斜板沉淀池+氧化池+多介质过滤池）（15t/h）处理后，排入偃师区枣庄污水处理厂处理。; 拆除现有处理能力为10t/h的污水处理设施，新建处理能力为15t/h的生产废水处理系统。. 生活污水; 生活污水排入化粪池处理后，排入偃师区枣庄污水处理厂处理。; 本项目不新增劳动定员，现有工程生活污水处理设施依托现有。. 噪声; 设置减震基础、车间隔声等。; 设置减震基础、车间隔声等。. 固废; 一般固废间（5m2），危废暂存间（10m2）; 依托现有. 1.2 主要产品及产能 本项目在现有厂区内新建2条铝基覆铜板生产线（4#和5#生产线），产能为年产150万张铝基覆铜板。项目建成后全厂铝基覆铜板产能由300万张/a增加到450万张/a。主要产品及产能见下表。 表2-2 主要产品和产能一览表 生产线类型; 产品名称; 现有工程; 扩建工程; 全厂产能; 备注. 年生产能力; 年生产能力; 年生产能力; 产能变化情况; 铝板表面处理工艺; 产品用途. 1#铝基覆铜板生产线; 铝基覆铜板; 100万张; /; 100万张; 不变; 阳极氧化工艺; 产品主要用于LED电源外壳、电子产品、电缆桥架、机箱外壳、广告制品、外墙等. 2#铝基覆铜板生产线; 铝基覆铜板; 100万张; /; 100万张; 不变. 3#铝基覆铜板生产线; 铝基覆铜板; 100万张; /; 100万张; 不变. 4#铝基覆铜板生产线; 铝基覆铜板; /; 75万张; 75万张; 新增; UV辐射固化涂料涂覆. 5#铝基覆铜板生产线; 铝基覆铜板; /; 75万张; 75万张; 新增. 全厂合计; 铝基覆铜板; /; /; 450万张; 新增150万张; /; /. 1.3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 扩建工程不与现有工程共用生产设施和废气环保设施，属于扩建独立生产项目。扩建工程新增主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-3 扩建工程新增主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 位置; 生产单元及工艺名称; 产污设施; 数量; 设施参数; 备注. 1#生产车间; 4#铝基覆铜板生产线; 磨板机; 1; 型号; MB1300; 用于铝板表面拉丝，使铝板形成粗糙的表面，更利于与UV辐射固化涂料涂料结合。模板过程中需用水进行喷淋，起到降温和清洗的作用。. 水洗槽; 1; 用水量; 0.6m3/d; /. 脱脂槽; 1; 尺寸; 3×2×0.2m; 因部分铝板原料上含有油脂，需要进行脱脂处理. 水洗槽; 1; 用水量; 0.65m3/d; 洗去脱脂剂. 冷风机; 1; 型号; LF-1; 风干. 热风机; 2; 型号; RF-1. 工业风扇; 4; 型号; 300FZY4-D. 高静电辊涂机; 1; 型号; BG-8; 在铝板表面涂覆UV辐射固化涂料. 6灯固化机; 1; 型号; PW-1; 紫外灯照射，使UV辐射固化涂料固化成型. 3#生产车间; 5#铝基覆铜板生产线; 磨板机; 1; 型号; MB1300; 用于铝板表面拉丝，使铝板形成粗糙的表面，更利于与UV辐射固化涂料结合。模板过程中需用水进行喷淋，起到降温和清洗的作用。. 水洗槽; 1; 用水量; 0.6m3/d; /. 脱脂槽; 1; 尺寸; 3×2×0.2m; 因部分铝板原料上含有油脂，需要进行脱脂处理. 水洗槽; 1; 用水量; 0.65m3/d; 洗去脱脂剂. 冷风机; 1; 型号; LF-1; 风干. 热风机; 2; 型号; RF-1. 工业风扇; 4; 型号; 300FZY4-D. 高静辊涂机; 1; 型号; BG-8; 在铝板表面涂覆UV辐射固化涂料. 6灯固化机; 1; 型号; PW-1; 紫外灯照射，使UV辐射固化涂料固化成型. 3#生产车间; 4#和5#生产线共用; 冷压、热压; 上、下料架; 2; 型号; CH4857-12C; /. 热压机; 2; 型号; GH4857-12A; 导热油间接加热. 移载机; 1; 型号; GH4857-12F; 压制半成品转移，电动. 冷压机; 1; 型号; GH4857-12B; /. 裁板; 剪板机; 3; 型号; /. 1.4 主要原辅材料的种类和用量 扩建工程所需原料主要包括铝板、导热胶膜、碱性脱脂剂、UV辐射固化涂料等，扩建工程新增原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 扩建工程新增原辅材料消耗一览表 项目; 名称; 消耗量; 最大储存量; 备注. 原辅材料; 铝板; 150万张/a; 15万张 （30d使用量）; 片状，3#车间原料区储存. 导热胶膜（含铜基）; 150万张/a; 15万张 （30d使用量）; 片状，3#车间原料区储存. 弱酸性脱脂剂; 0.9 t/a; 180kg （60d使用量）; 液体，桶装，180kg/桶，1#车间化学品库房储存；主要成分：羧甲基纤维素（0.1%）、荧光增白剂（0.1%）、次氯酸（8%）、二氧化氯（0.1%）、甘油（1%）、乳化剂（1%）、硼酸（1%）、柠檬酸（0.2%）、香料（0.1%）、颜料（0.1%）、水（88.3%）；使用时加水稀释至4%浓度的槽液. UV辐射固化涂料; 6.71 t/a; 0.675t （27桶，30d使用量）; 液体，桶装，25kg/桶，1#原料储存间内储存；主要成分为：环氧丙烯酸树脂10-30%、聚氨酯树脂10-20%、1,6-乙二醇二丙烯酸酯10-30%、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯1-20%、光引发剂1-5%、乙酸丁酯0-5%、填料5-10%、助剂0.1-1%；UV辐射固化涂料VOCs含量为28g/L（4.6%）。. 活性炭+石英砂; 0.05 t/a; 不暂存; 装载于罐内，水处理装置使用. 次氯酸钠; 0.02 t/a; 50kg. 活性炭; 3.252 t/a; 不暂存; 废气处理装置使用. 导热油; 0.5 t/次; /; 桶装，即买即用，不在厂区暂存，3年更换一次. 液压油; 0.1 t/a; /; 桶装，即买即用，不在厂区暂存，3年更换一次. 能源消耗; 新鲜水; 生活用水; 0 t/a; /; 本项目不新增劳动定员. 生产用水; 1583 t/a; /; 主要用于脱脂剂调配、水洗、制纯水等. 电; 12万度/年; /; /. 导热胶膜：导热胶膜是一种以铜箔作为基材，采用涂胶烘干线在其表面涂覆一层环氧树脂胶并进行烘干所得产品。所涂覆的胶主要成分为环氧树脂、DMF、滑石粉、氧化铝、硅微粉等。 弱酸性脱脂剂：是以弱酸为基质的有机与无机化学品组成的复杂混合物，是利用“乳化”、“皂化”原理而研制的工业除油剂，主要特征是呈弱酸性，没有腐蚀性、安全、环保，在金属加工、食品、纺织、交通、船舶、建筑、电器、医药、化工等工业领域都有广泛的用途。主要成分为：羧甲基纤维素（0.1%）、荧光增白剂（0.1%）、次氯酸（8%）、二氧化氯（0.1%）、甘油（1%）、乳化剂（1%）、硼酸（1%）、柠檬酸（0.2%）、香料（0.1%）、颜料（0.1%）、水（88.3%）。 UV辐射固化涂料：用于铝基材的表面装饰处理，喷涂或辊涂在基材表面之后，经过UV灯的照射，使其由液态转化为固态，进而达到表面硬化，耐刮耐划的作用，且表面看起来光亮，美观、质感圆润。主要成分：环氧丙烯酸树脂10-30%、聚氨酯树脂10-20%、1,6-乙二醇二丙烯酸酯10-30%、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯1-20%、光引发剂1-5%、乙酸丁酯0-5%、填料5-10%、助剂0.1-1%。根据企业提供UV辐射固化涂料成分分析报告（见附件6），其中VOCs含量为28g/L（4.6%），满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T8597-2020）中辐射固化涂料中VOCs含量限值（100g/L）的要求。 1.5 水平衡分析 （1）工程用水情况 工程用水主要包括生产及生活用水，其中生产用水主要为铝板处理用水（含磨板、脱脂、水洗工序）、冷却水补充水、纯水制备用水，生活用水主要为人员办公用水（本项目不新增）。工程新鲜用水及废水产生情况见下表。 表2-5 工程新鲜用水及废水产生情况表 类别; 用水量; 用水类型; 排放方式; 损耗量; 废水排放量. 生产用水; 4#生产线; 磨板喷淋用水; 75m3/a（0.25m3/d）; 自来水; 连续排放; 7.5m3/a（0.025m3/d）; 67.5m3/a（0.225m3/d）. 磨板后水洗; 180m3/a （0.6m3/d）; 纯水; 连续排放; 18m3/a （0.06m3/d）; 162m3/a （0.54m3/d）. 脱脂槽; 5.45m3/a （0.018 m3/d）; 纯水; 1年2次; 0.545m3/a （0.0018m3/d）; 4.905m3/a （0.0162 m3/d）. 脱脂后水洗; 195m3/a （0.65m3/d）; 纯水; 连续排放; 19.5m3/a （0.065m3/d）; 175.5m3/a （0.585 m3/d）. 5#生产线; 磨板喷淋用水; 75m3/a（0.25m3/d）; 自来水; 连续排放; 7.5m3/a（0.025m3/d）; 67.5m3/a（0.225m3/d）. 磨板后水洗; 180m3/a （0.6m3/d）; 纯水; 连续排放; 18m3/a （0.06m3/d）; 162m3/a （0.54m3/d）. 脱脂槽; 5.45m3/a （0.018 m3/d）; 纯水; 1年2次; 0.545m3/a （0.0018m3/d）; 4.905m3/a （0.0162 m3/d）. 脱脂后水洗; 195m3/a （0.65m3/d）; 纯水; 连续排放; 19.5m3/a （0.065m3/d）; 175.5m3/a （0.585 m3/d）. 公用工程; 纯水制备; 2038.625 m3/a （6.795 m3/d）; 自来水; 连续排放; /; 409.225 m3/a （1.364 m3/d）. 冷压机间接冷却水; 480 m3/a （1.6m3/d）; 自来水; 间接排放; 474m3/a （1.58m3/d）; 6 m3/a （0.02m3/d）. 项目现有工程劳动定员20人，扩建项目不新增劳动定员，项目建成后，每条生产线约4~5人，年工作300天，均不在厂房住宿，生活用水量为240m3/a，生活污水排放量为192 m3/a。 （2）工程水平衡 扩建工程新鲜水用量为1583 m3/a（5.28m3/d），主要为生产用水，生产废水产生量为1018.11 m3/a（3.39m3d）。生产废水经生产废水处理系统处理后，排入偃师区枣庄污水处理厂。 图1 扩建工程水平衡分析示意图（单位：t/a） 图2 全厂水平衡分析示意图（单位：t/a） 1.6 依托可行性分析 （1）危废暂存间依托可行性分析 根据现场调查，厂区内已建成1座10m2的危废暂存间，储存的危险废物主要为废导热油、废活性炭、废液压油及废污泥，其中废导热油和废液压油均采用密闭桶进行储存、废活性炭和废污泥均采用防渗漏的胶袋进行储存，最大存储能力为废导热油1t、废液压油1t、废活性炭1.8t、废污泥0.5t，现有工程危险废物单次产生量分别为废导热油0.5t、废液压油0.5t、废活性炭0.6t、废污泥0.1t，本项目危险废物单次产生量分别为废导热油0.5t、废液压油0.1t、废活性炭1.0t、废污泥0.1t，危废暂存间余量可满足本项目要求。 （2）纯水制备系统依托可行性分析 本项目脱脂剂调配、水洗、反冲洗等所需纯水由现有工程1套设计能力为2t/h的纯水制备系统提供。现有工程需用纯水1999.62t/a（6.7t/d），本项目需用纯水762.4t/a（2.5t/d），项目扩建完成后全厂每日需用纯水9.2t/d，现有1套2t/h的纯水制备系统可满足要求，依托现有纯水制备系统可行。 （3）生产废水处理系统依托可行性分析 现有工程废水量为6.7t/d，利用已建成的一座处理能力为10t/d废水处理设施进行处理，根据例行监测数据可知，出口稳定达标排放；扩建工程废水量为3.4t/d，项目建成后全厂废水量为10.1t/d。本次环评拟拆除现有工程1座处理能力为10t/d的废水处理设施，新建1座处理能力为15t/d的废水处理设施，扩建工程和现有工程废水均为铝板表面处理产生的废水，水质类似，依托可行。 1.7劳动定员及劳动制度 项目现有工程劳动定员为20人，年工作300天，扩建项目不新增劳动定员，均从现有工程中进行调配。 项目班次为每天2班生产，每班工作8小时，项目年生产10个月（300d）。 1.8 厂区平面布置 厂区内生产区和生活区为独立区域，生产车间靠厂区西侧和北侧布置，办公楼位于厂区南侧，远离高噪声和空气污染源。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程和产排污环节 # 2.1 生产工艺流程 图2 铝基覆铜板生产工艺流程图 工艺流程简述： 扩建工程铝基覆铜板生产工艺主要包括铝板表面处理、人工排板（导热胶膜与表面处理后的铝板人工叠合）、热压、冷压、裁板、包装等工序，1#生产车间和3#生产车间各布置1条生产线（4#生产线和5#生产线）。 一、铝板除油 铝板的表面处理主要包括磨板、水洗、脱脂、水洗、风干、涂覆UV辐射固化涂料、流平、光固化等工段。 - （1）磨板、水洗：外购的铝板经入料口由输送带水平送入密闭式的磨板机（进出口处仅留出约1cm宽的缝隙供铝板进出），利用磨板机内部的刷辊对工件进行表面拉丝处理，即在表面通过刷辊往复来回拉磨而产生线性纹路。拉磨的同时采用水淋洗，将拉丝产生的细微颗粒带入水中。拉磨后的板材进入清洗槽采用纯水进行水洗，以去除板材表面的杂质等。磨板过程中产生的废水连续排放。扩建工程使用的纯水依托现有工程纯水制备系统制备，采取过滤+离子交换工艺制取。 - （2）脱脂：磨好洗净的铝板需进行脱脂预处理，主要是去除铝板表面少量轧制油污或浮尘杂质，含量很少且根据工艺不同部分板材表面并无残留。但为保证表面涂膜层与基件结合的更加牢固，本项目使用弱酸性脱脂剂对铝板进行脱脂处理。随着处理量的增加，脱脂剂在使用过程中不断被消耗、带出，脱脂效果降低，需定期补充脱脂剂。工程设计脱脂槽槽液1年更换两次，以保证脱脂效果。 - （3）水洗：脱脂后的铝板进入水洗槽进行清洗。为保证清洗效果，工程采用纯水进行二级逆流水洗，即二次水洗槽出水用于一次水洗，一次水洗槽的清洗废水溢流排放。脱脂后水洗废水连续排放。扩建工程使用的纯水依托现有工程纯水制备系统制备，采取过滤+离子交换工艺制取。 - （4）干燥：水洗后的铝板需要进行干燥。为避免铝板表面留下水印，工程设计采用强风干+热风干的组合干燥工艺，首先使用冷风机对铝板进行吹风，吹去表面残留的水滴，之后使用热风机对板材吹风，彻底干燥表面水份。热风干燥后的板材具有一定温度，为便于后续涂膜处理，需使用工业风扇对铝板进行冷却降温。 - （5）涂UV辐射固化涂料：预处理后的铝板需要进行表面处理，即在铝板表面辊涂一层UV辐射固化涂料以形成有机膜，使铝板不直接与空气接触，避免铝板表面在贮存、运输及压板等过程中发生氧化变色，同时加强铝板表面的耐磨性。工程采用辊涂方式，UV辐射固化涂料由辊涂机均匀地涂刷在铝板表面。 - （6）流平：辊涂UV辐射固化涂料后，铝板进入固化机（前端）静置使膜层流平，达到膜层均匀平整的目的。 - （7）光固化：流平后的铝板通过固化机中UV灯管的作用对膜层进行固化，使UV辐射固化涂料中的成膜助剂全部挥发，树脂固化在铝板表面形成有机膜。固化温度约90°C，时间1-2min。固化后的板材由工业风扇吹风使铝板将至室温。 二、人工排板 - 将处理后的铝板和外购的导热胶膜（含铜基）送至排板室，按照一层铝板、一层导热胶膜的顺序进行人工排板，之后送至热压机压合。 - 三、热压 - 处理好的铝板及导热胶膜通过热压机的作用压合为一体。热压机采用电加热导热油间接加热，加热温度为175-180°C。热压过程中，侵入覆铜板内部的气体被逐步排空，同时环氧树脂（导热胶膜主要成分）在高温条件下固化，促使铝板与导热胶膜的粘结。热压机设置有密封门，待物料进入热压机后，关闭密封门，并使用真空泵对热压机内部进行抽真空。热压时间为100min，热压完成后将半成品转移至移载车送至冷压机内。 - 四、冷压 - 热压后的板材送至冷压机进行二次压合，以保证产品的平整度。冷压机采用循环水冷却，冷却水由冷却塔自然降温提供。 - 五、裁板、包装 - 压合后的铝基覆铜板送至剪板机进行裁板修边，人工检验合格后包装入库待售。 2.2产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-6 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 铝板表面处理单元（涂UV辐射固化涂料、流平、光固化）; 有机废气（非甲烷总烃）. 热压机; 有机废气（非甲烷总烃）. 废水; 铝板表面处理单元（磨板机、脱脂槽、水洗槽）; 清洗废水（SS、石油类、COD）. 纯水制备工序; 反渗透浓水（SS）. 冷压机间接冷却工序; 循环水系统排水（SS）. 职工生活; 生活污水（COD、NH3-N等）. 噪声; 热压机、冷压机、裁板机、风机、泵等生产设施; 等效A声级. 固废; 裁板机等; 废边角料. 热压机; 废导热油、废液压油等. 有机废气治理设施; 废活性炭、废UV灯管. 生产废水处理设施; 废石英砂、废活性炭、污泥. 办公生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-7 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 验收情况; 验收内容; 排污许可证申领情况. 洛阳尚腾电子科技有限公司年产300万张铝基覆铜板项目; 偃环监表[2020]63号2020.4.27; 企业自主验收（阶段性）2020.9; 1条氧化铝板生产线（合计产能为75万张/a氧化铝板）; 91410381MA4717GX73001Q. 2020年11月10日. 2.现有工程建设情况 《洛阳尚腾电子科技有限公司年产300万张铝基覆铜板项目》环评批复建设内容为：4条阳极氧化生产线、3条铜箔涂覆生产线、3台热压机、2台冷压机。实际建设过程中进行了分期建设分期验收，一期工程验收内容为2条阳极氧化生产线，在建工程为2条阳极氧化生产线、3条铜箔涂覆生产线、3台热压机和2台冷压机。 3.现有工程污染物排放情况 现有工程在实际建设过程中进行了分期建设分期验收，已建工程（2条阳极氧化生产线）污染物排放情况引用企业例行监测数据进行核算；在建工程污染物排放情况通过类比实测数据及引用环评数据进行核算，其中在建的2条阳极氧化生产线和已投产的2条阳极氧化生产线完全相同，污染物排放量类比实测数据，在建的3条涂覆生产线和3台热压机污染物排放量引用环评数据。具体情况如下： 表2-8 现有工程污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 核算排放时间. 核算 方法; 废气量 (m3/h); 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 核算 方法; 废气量 (m3/h); 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 硫酸雾吸收塔排气筒; 硫酸雾; 酸雾吸收塔; 实测法; 10800; 4.85; 0.050; 实测法; 10800; 0.97; 0.010; 0.048; 4800h. 硫酸雾吸收塔排气筒; 硫酸雾; 酸雾吸收塔; 类比实测值; 10800; 4.85; 0.050; 实测法; 10800; 0.97; 0.010; 0.048; 4800h. 硫酸雾吸收塔排气筒; 硫酸雾; 酸雾吸收塔; 类比实测值; 10800; 4.85; 0.050; 实测法; 10800; 0.97; 0.010; 0.048; 4800h. 硫酸雾吸收塔排气筒; 硫酸雾; 酸雾吸收塔; 类比实测值; 10800; 4.85; 0.050; 实测法; 10800; 0.97; 0.010; 0.048; 4800h. 涂覆烘干线; 非甲烷总烃; 集气罩/抽风管+二次密闭+冷凝器+催化燃烧装置; 产排污系数法; 30000; 491.79; 14.57; 产排污系数法; 30000; 9.84; 0.0295; 1.15; 3900h. 热压机; 非甲烷总烃; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附; 产排污系数法; 5000; 48.0; 0.24; 产排污系数法; 5000; 9.6; 0.048; 0.115; 2400h. 无组织; 硫酸雾; /; 类比法; /; /; /; 类比法; /; /; /; 0.232; 7200h. 非甲烷总烃; /; 类比法; /; /; /; 类比法; /; /; /; 0.204; 7200h. 由上表可知，涂覆烘干线产生的非甲烷总烃污染物排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号）相关建议值要求；铝板前处理产生的硫酸雾和热压机产生的非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求。 表2-9 现有工程废水排放情况一览表 类别; 指标; SS; COD; 氨氮; 石油类; Al3+. 生活污水192m3/a; 排放浓度; 120mg/L; 240mg/L; 29.1mg/L; /; /. 排放量; 0.0230t/a; 0.0461t/a; 0.0056t/a; /; /. 生产废水2014.61 m3/a; 排放浓度; 5.35mg/L; 30.20mg/L; 1.95mg/L; 0.52 mg/L; 1.52 mg/L. 排放量; 0.0108t/a; 0.0608t/a; 0.0039t/a; 0.0001t/a; 0.0031 t/a. 合计; 排放量; 0.0338t/a; 0.1069t/a; 0.0095t/a; 0.0001t/a; 0.0031 t/a. 表2-10 现有工程污染物排放汇总见下表（固废为产生量） 类别; 污染物; 排放量（t/a）. 大气; 硫酸雾; 0.424. 非甲烷总烃; 1.469. 废水; COD; 0.1069. NH3-N; 0.0095. 固体废物; 废包装材料; 1.5. 不合格产品及废料; 20. 废离子交换树脂; 4组/a. 废石英砂; 0.6. 废活性炭（水处理用）; 0.07. 废导热油; 0.5t/3a. 废液压油; 0.1t/3a. 废活性炭（有机废气治理用）; 2.46. 废UV灯管; 0.002. 废污泥; 0.7. 表2-11 现有工程噪声排放情况见下表 位置; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 南厂界; 48.5; 48.5. 标准值; 70; 55. 达标情况; 达标; 达标. 东厂界; 45.4; 45.4. 北厂界; 41.3; 41.3. 标准值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 注：西厂界不具备监测条件. 4.现有工程存在的环保问题 现有工程于2020年9月完成了分期竣工环保验收，二期工程将根据市场情况在预留场地内实施建设，并按环保要求完成验收。经现场踏勘，厂区内不存在环保问题，无需整改。现场照片见附图，验收意见及验收公示见附件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城市环境空气质量优、良天数共246天，达标率为67.4%，细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。 - 表3-1 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 由上表可知，2021年度洛阳市PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m³; 4mg/m³; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 为改善环境空气质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。在这些大气治理文件提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 1.2 特征污染物环境质量现状评价 为了解特征因子的质量现状，本次评价引用《洛阳鑫恒机电设备制造有限公司年加工400根辊子项目环境影响评价报告表》中对下风向曲家寨幼儿园（项目西南58m）的环境空气质量现状连续7天的监测数据，监测时间：2021年11月13日~2021年11月15日，监测因子为非甲烷总烃。 表3-2 特征因子监测及评价结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 曲家寨幼儿园; 非甲烷总烃; 1h平均值; 2000; 250-310; 15.5; 0; 达标. 根据监测资料结果，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求。 2 声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需要进行声环境现状监测。 3 地表水环境质量现状 根据洛阳市2021年环境质量公报，2021年，全市共设置地表水监测断面22个。其中，黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。 与2020年相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。本项目所在区域监测断面为伊洛河汇合处，水环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内不涉及居住区，仅涉及学校洛阳虹桥外国语学校，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标学校洛阳虹桥外国语学校，具体情况见下表。 表3-3 保护目标基本情况 保护目标; 相对方位; 距厂址最近距离(m); 人口(人). 大气环境; 学校洛阳虹桥外国语学校; SE; 58; 1000. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; UV辐射固化涂料涂覆、流平、固化工序：河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1、表2; 非甲烷总烃; 50mg/m3. 无组织：1h平均值6mg/m3 任意一次20mg/m3. 热压工段：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 非甲烷总烃; 最高容许排放浓度120mg/m3. 15m排气筒最高排放速率10kg/h. 无组织排放监控浓度限值4mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级; COD; 100mg/L. SS; 70mg/L. NH3-N; /. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 等效声级 A Leq; 昼间≤60dB(A). 夜间≤50dB(A). 4类; 昼间≤70dB(A). 夜间≤55dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间≤70dB(A). 夜间≤55dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 非甲烷总烃; 河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值; 非甲烷总烃（其他行业）; 最高容许排放浓度80mg/m3. 无组织排放监控浓度限值2mg/m3. |
| 总量 控制 指标 | 现有工程VOCs排放量为1.469t/a，本次扩建项目VOCs新增排放量为0.1154t/a，全厂排放量共计1.5844t/a，其中新增VOCs排放量从洛阳大志三轮摩托车有限公司的VOCS减排量中替代。 水污染物总量控制因子为COD和NH3-N。 项目; 污染因子; 厂区排口; 偃师区枣庄污水处理厂排口. 本项目; COD; 0.0077; 0.0509. NH3-N; /; /. 现有工程; COD; 0.1069; 0.0704. NH3-N; 0.0095; 0.0054. 全厂; COD; 0.1146; 0.1213. NH3-N; 0.0095; 0.0054. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工活动引起的水土流失等。 1.大气环境影响 施工期主要的大气环境影响为：主体工程的建设、结构安装、屋面制作及粉刷等工程产生的粉尘；管网铺设及开挖土方所产生的扬尘；施工弃土、建材的堆放及运输所产生的扬尘及运输车辆所产生的尾气。 施工单位在施工作业过程中应严格执行通知相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施应做到如下： - 建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应根据扬尘污染防治相关规定，制订施工扬尘污染防治实施方案。建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置，实行施工全过程监控。建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积5000平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 - 采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 - 工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目拟在施工场址出入口设置车辆冲洗装置及沉淀池。 - 正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 - 建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 - 施工单位应对工地周围环境保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 - 施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染措施。 - 对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 - 工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 - 遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 - 运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 另外，本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少CO、NO2、THC等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 在采取以上环保措施后，施工期扬尘可得到有效的控制，不会对环境及敏感点造成大的影响。 2.水环境影响 该项目施工期间主要的水污染源为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水。生产废水中主要污染物为悬浮物。针对施工废水，本环评要求加强管理，减少施工废水的产生量，施工现场设置沉淀池，用于收集施工废水。车辆冲洗废水产生量约2.5t/d，冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，该部分废水不外排。 （2）生活污水 本项目施工期间，施工平均人数为75人，施工期为3个月。施工场地内用水主要为施工人员及项目管理人员的如厕用水，人均用水量约20L/d，总用水量为1.5t/d，排污系数取0.8，则污水产生量为1.2t/d，主要污染物COD浓度约350mg/L、NH3-N浓度约25mg/L。则污染物COD产生量为0.42kg/d，NH3-N产生量为0.03kg/d。依托现有厕所及化粪池，生活污水经化粪池处理后，排入偃师区枣庄污水处理厂。 3.声环境影响 该项目噪声源主要来自挖掘机、螺旋打桩机、切割机、电锯、振动棒、运输车辆、混凝土输送泵等施工机械设备。 评价要求：合理安排工作时间，高噪声设备禁止夜间作业（22：00～06：00），因工程需要，必须夜间连续施工的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并对周围居民进行公示。 为了进一步降低本项目施工噪声对周围环境的影响，评价要求施工单位应采取以下噪声防治措施，以最大限度的减少噪声对环境的影响。 - 合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。钢筋加工棚应设置在施工场区中部，并远离北、西场界。 ②采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，高噪声设备在使用时，可采取固定式或移动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。 ③加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工量。 ④降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑤施工交通噪声防治：尽量减少夜间运输，减少或杜绝鸣笛；适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；对运输车辆定期维修、养护。 ⑥加强沟通协调及其它：对施工场地噪声除采取上述措施外，还应与周围居民、单位建立良好关系，对受施工干扰的居民及单位应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度与施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。 在以上措施实施的同时，项目加强环境管理，施工期噪声不会对当地的声环境造成太大影响。 4.固体废弃物 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 根据建设单位提供，本工程总挖方量为33.75万m3，填方量为33.75m3，无弃方产生。该地块施工人员75人，按生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则施工期生活垃圾产生量为0.038t/d。由环卫部门统一收集，然后统一送垃圾填埋场处理。 综上所述，本工程施工期产生的固体废物均能够妥善的处理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 污染治理措施; 污染物排放; 核算排放时间（h）. 核算方法; 产生量（t/a）; 产生质量浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 污染治理设施名称; 收集效率（%）; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 排放质量浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 4#和5#铝板表面处理线; 辊涂机、固化机; 非甲烷总烃; 有组织; 物料衡算法; 0.2933; 19.6; 0.098; 密闭集气罩/抽风管+“光氧催化+活性炭吸附装置”（TA007），风量5000m3/h; 95%; 80%; 是; 3.92; 0.0196; 0.0587; 3000. 压合; 1#和2#热压机; 非甲烷总烃; 有组织; 类比实测法; 0.2064; 17.2; 0.086; 引风管+“光氧催化+活性炭吸附装置”（TA008）; 95%; 80%; 是; 3.44; 0.0172; 0.0413; 2400. 无组织; 非甲烷总烃; 无组织; 类比法; 0.0154; /; 0.005; 辊涂机设密闭集气罩、车间密闭; /; /; 是; /; 0.005; 0.0154; 3000. 两条铝板表面处理线共用“1套光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒”，非甲烷总烃合并排放浓度为3.92mg/m3，排放速率为0.0196kg/h，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准；两台热压机共用“1套光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒”，非甲烷总烃合并排放浓度为3.44mg/m3，排放速率为0.0172kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准要求，非甲烷总烃排放浓度及去除效率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号）相关建议值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 污染源源强核算 本项目废气污染源主要为铝板表面处理工段（UV辐射固化涂料涂覆、流平和固化）和热压工段产生的有机废气。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、试验法等方法。本项目铝板表面处理工段所用工艺为UV辐射固化涂料涂覆，现有工程铝板表面处理工段所用工艺为阳极氧化工艺，无法采用实测法核算污染物产排量，本次选取物料衡算法；本项目热压机与现有工程热压机所用型号相同，热压对象均为导热胶膜（含铜基）和铝板，热压废气采用类比实测法核算污染物产排量。 具体如下： （1）UV辐射固化涂料涂覆、流平及光固化废气 本项目不涉及UV辐射固化涂料的调配过程，购买的涂料可直接使用。 本项目共设置2条铝板表面处理生产线，在铝板表面辊涂一层UV辐射固化涂料（厚度2~3μm）以防止铝板氧化。工程使用UV辐射固化涂料中含有部分成膜助剂，其会在UV辐射固化涂料涂覆固化成膜过程中予以挥发，此外UV辐射固化涂料中含有的丙烯酸酯单体亦会存在少量挥发，因此，涂UV辐射固化涂料、流平及光固化废气主要为UV辐射固化涂料挥发出的成膜助剂及少量丙烯酸酯单体，评价以非甲烷总烃计。根据企业提供UV辐射固化涂料成分分析报告，其中VOCs含量为4.6%。 工程UV辐射固化涂料使用量为6.71t/a，则涂UV辐射固化涂料在涂覆、流平及光固化过程非甲烷总烃产生量为0.3087t/a。根据工程设备设计情况，表面处理线为整套箱体式密闭设备，辊涂机位于密闭空间内，流平及光固化均在固化机内进行，固化机仅进出口留宽度1cm左右的铝板进出口。为有效收集生产过程中产生的有机废气，本项目在辊涂密闭间上方设置抽气管，固化机进出口设置集气罩，收集的废气统一引入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（TA007），处理后由1根15m高的排气筒（DA005）排放。两条铝板表面处理线共用1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置（TA007）+1根15m高排气筒（DA005）”。 考虑到固化机进出料口存在缝隙，废气收集效率以95%计，年工作时间3000h。则工程涂UV辐射固化涂料、流平及光固化过程中有组织收集的非甲烷总烃量为0.2933t/a，风量为5000m3/h，则非甲烷总烃产生浓度为19.6mg/m3，产生速率为0.098kg/h。处理效率取80%，则非甲烷总烃排放浓度为3.92mg/m3，排放速率为0.0196kg/h，排放量为0.0587t/a。非甲烷总烃无组织排放量为0.0154t/a。 风量设计原则： 根据《注册环保工程师专业考试复习教材 第四版》（全环境保护产业协会 编），污染源被密闭在罩壳内，需保证罩内各点处于负压，以使密闭罩外壁不严密的缝隙等处保持有一定的吸入速度来防止含尘气体外逸。排气量的选择应该适当，一般来说，适当的排气量应保证密闭罩内的负压不小于5~10Pa。本项目按开口或者缝隙处空气的吸入速度V0计算。一般来说，罩内气流流速小于0.25m/s~0.37m/s时，静止的物料不会散发到空气中去。但当该流速大至2~3m/s时，细颗粒物有可能散发被气流带走。因此，罩内气流通过吸风口进入排风管前的风速应不大于2~3m/s。兼顾防止排风带走过多物料和避免罩内污染物无组织外逸，密闭罩内开口及缝隙处的吸入速度不应小于0.5~1.5m/s。如果物料是极细的粉尘，吸入速度最好控制在0.4~0.6m/s。本项目有机废气参照极细粉尘取值0.5m/s。项目辊涂机和固化机最大截面积为2.7m2，则需风量约为4860m3/h，本项目风量取值5000m3/h，满足要求。 （2）热压废气 工程热压工序将处理后的铝板和外购的导热胶膜（涂胶后的铜箔）进行压合制成铝基覆铜板，热压过程温度约175~180°C。环氧树脂和DMF在空气中使用时，一般在200°C左右会发生热氧化分解，项目热压温度不超过180°C，不会使其分解但会挥发出少量小分子有机废气，以非甲烷总烃计。 本项目热压机与洛阳星元电子科技有限公司热压机所用型号相同，热压对象均为导热胶膜（含铜基）和铝板，热压废气采用类比实测法核算污染物产排量。经类比《洛阳星元电子科技有限公司年产150万平方米铝基覆铜板项目》验收监测数据，热压机有机废气非甲烷总烃产生浓度为17.2mg/m3。 工程设置2台热压机，热压过程密封门关闭并对热压机内部抽真空，在每台热压机真空泵排气口直接连接集气管道对废气进行收集，风量为5000m3/h，年工作时间为2400h。热压机非甲烷总烃产生浓度为17.2mg/m3，产生速率为0.086kg/h，产生量为0.2064t/a，非甲烷总烃排放浓度为3.44mg/m3，排放速率为0.0172kg/h，排放量为0.0413t/a。 - 风量设计原则：本项目设有热压机2台，单台热压机容积约12m3，该热压机按负压设计，每小时换气约100次，则需要风量为1200m3/h，两台热压机所需风量共计2400m3/h，本项目设计风机风量为5000m3/h，因此，项目热压工序风机风量满足要求。 - 1.3 非正常工况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。 在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使装置污染物产生量在短期内大幅增加。根据本项目工程特性，非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率。 本项目废气非正常工况排放情况主要考虑“UV光氧催化+活性炭吸附装置”故障，导致处理效率下降，非正常工况按各污染物处理效率下降至50％考虑项目非正常工况排放情况见下表所示。 表4-2 非正常情况下有机废气排放情况一览表 排放源; 非正常情况下; 执行标准; 是否达标. 排放浓度. DA005; 非甲烷总烃; 19.6mg/m3; 50mg/m3; 达标. DA006; 非甲烷总烃; 17.2mg/m3; 120mg/m3; 达标. 由计算结果可知，当非正常工况时，非甲烷总烃排放浓度明显增大，故需要加强对废气治理装置的运行管理，并做好运行管理记录。 - 1.4 大气排放口 - 项目建成后，全厂大气排放口信息见下表。 - 表4-3 全厂大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 备注. 经度（°）; 纬度（°）. DA001; 氧化铝板生产线排气筒; 硫酸雾; 112.799052622; 34.669008614; 15; 0.7; 30; 现有. DA002; 氧化铝板生产线排气筒; 硫酸雾; 112.798644926; 34.669019343; 15; 0.7; 30. DA003; 铜箔涂覆烘干废气排气筒; 非甲烷总烃; 112.798392799; 34.668702842; 15; 0.8; 40. DA004; 热压废气排气筒; 非甲烷总烃; 112.798419621; 34.668300511; 15; 0.4; 40. DA005; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112.804769; 34.667201; 15; 0.4; 40; 新增. DA006; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112.805166; 34.667695; 15; 0.3; 30. - 1.5大气自行监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），制定本项目全厂废气污染物自行监测方案如下。 表4-4 全厂大气自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 监测设施; 手工监测频次; 备注. 废气; DA001; 氧化铝板生产线排气筒; 硫酸雾; 手工; 1次/年; 现有. 废气; DA002; 氧化铝板生产线排气筒; 硫酸雾; 手工; 1次/年. 废气; DA003; 铜箔涂覆烘干废气排气筒; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 废气; DA004; 热压废气排气筒; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 废气; DA005; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年; 新增. 废气; DA006; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. 废气; 厂界; /; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年; 现有+新增. 硫酸雾; 手工; 1次/年. 废气; 厂房外; /; 非甲烷总烃; 手工; 1次/年. - 1.6 环境影响分析 建设项目位于偃师区顾县镇西宫底村，该区域环境空气属于二类。依据2021年洛阳市生态环境状况公报可知，项目所在区域属于大气不达标区。本项目新增VOCS排放量，从洛阳大志三轮摩托车有限公司的VOCS减排量中替代。 距离本项目最近的环境保护目标为东南侧58m的学校洛阳虹桥外国语学校，本项目营运期针对废气采取的措施为：辊涂、流平及固化产生的有机废气（非甲烷总烃）经收集后，引入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（TA007）处理后通过1根15m高排气筒（DA005）达标排放；热压工序产生的有机废气（非甲烷总烃），经抽风管收集后，进入1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（TA008）处理后通过1根15m高排气筒（DA006）达标排放；涂覆、流平和固化工序产生的非甲烷总烃满足河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求；热压工序非甲烷总烃的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值的要求，故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 废水 - 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 磨板废水; 458 m3/a 连续排放; SS; 30; 0.0137; 15t/h; 调节池+隔油气浮池+絮凝沉淀池+斜板沉淀池+氧化池+多介质过滤池; 30%; 是; 21; 0.0096; 排入偃师区枣庄污水处理厂. 脱脂槽废水; 9.81 m3/a （1年排两次）; COD; 120; 0.0012; 52%; 是; 57.6; 0.0006. 石油类; 60; 0.0006; 80%; 是; 12; 0.0001. 脱脂后水洗废水; 351m3/a 连续排放; COD; 70; 0.0246; 52%; 是; 33.6; 0.0118. 石油类; 25; 0.0088; 80%; 是; 5; 0.0018. 纯水制备; 409.225m3/a 连续排放; SS; 30; 0.0123; 30%; 是; 21; 0.0086. 循环冷却水系统定期排水; 6.0 m3/a （1个月排一次）; SS; 30; 0.0002; 30%; 是; 21; 0.0001. 混合（厂区排口）; 1018.11m3/a; COD; 25.34; 0.0258; 15.0; 70%; 是; 7.6; 0.0077. 石油类; 9.23; 0.0094; 60%; 是; 3.7; 0.0038. SS; 25.73; 0.0262; 85%; 是; 3.9; 0.0039. 混合（偃师区枣庄污水处理厂排口）; 1018.11m3/a; COD; /; /; /; /; /; /; 50; 0.0509; 排入伊洛河. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD≤100mg/L、SS≤70 mg/L、石油类≤5 mg/L）. - 项目生产废水经处理后，污染因子排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD≤100mg/L、SS≤70 mg/L、石油类≤5 mg/L）要求。 - 2.2水影响分析 本项目运营期废水主要为生产废水，项目不新增劳动定员，不新增生活污水。 现有工程已建成一座生产废水处理设施并投入使用，现有工程废水量为6.7t/d，设计处理能力为10t/h，处理工艺为调节池+隔油气浮池+絮凝沉淀池+斜板沉淀池+氧化池+多介质过滤池。 根据2020年8月，厂区综合排放口监测数据可知，COD排放浓度为22~27mg/L，氨氮排放浓度为0.497~0.705mg/L，SS排放浓度为11~18mg/L，石油类未检出，pH7.28~7.46，各污染因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（COD≤100mg/L、SS≤70 mg/L、石油类≤5 mg/L）要求。扩建工程和现有工程废水均为铝板表面处理产生的废水，水质类似，故该工艺可行。 扩建工程废水量为3.4t/d，项目建成后全厂废水量为10.1t/d。考虑到长远发展，企业决定扩大生产废水处理设施规模，新建一座处理能力为15t/h的污水处理设施，废水处理工艺仍为“调节池+隔油气浮池+絮凝沉淀池+斜板沉淀池+氧化池+多介质过滤池”，待新建废水处理设施建成后，拆除原有废水处理设施，新建污水处理设施与本项目同时投入使用。 - 项目不新增劳动定员，现有劳动定员工20人，年工作300天，均不在厂房住宿，不新增生活污水排放量。现有工程生活污水排放为COD：0.0608t/a、NH3-N：0.0039t/a。 - 生活污水和生产废水经处理后，经市政管网排入偃师区枣庄污水处理厂。偃师区枣庄污水处理厂位于偃师杨村西北方向，紧临河堤。该污水处理厂由偃师市水利局投资建设，处理能力为15000t/d，主要接纳顾县镇工业园内曲家寨村、杨村、枣庄村等村庄的的生活污水和部分企业的生产废水，污水处理工艺为“格栅+调节池+A/A/O+沉淀池+过滤罐”，目前处于正常运行状态。 - 综上，项目建成后对水环境影响较小。 2.3废水监测计划 工程污染源监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1253—2022）文件执行，废水污染源监测计划见下表。 - 表4-6 废水监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排口; pH、COD、SS、总铝、石油类; 1次/年. - 噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自裁切机、热压机、风机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-7 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施. 铝板表面处理线; 2条; 75; 减振、隔声. 裁切机; 3台; 91; 减振、隔声. 热压机; 2台; 80; 减振、隔声. 冷压机; 2台; 80; 减振、隔声. 风机; 2台; 85; 减振、隔声. 表4-8 本项目噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. A; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 铝板表面处理线; 75; 基础减振车间隔声; 20.4; 23.2; 15; 2; 67.0; 8h; 20; 50.4; 1m. 2; 裁切机; 91; 基础减振车间隔声; 20.3; 21.2; 15; 2; 74.0; 8h; 20; 56.3; 1m. 3; 热压机; 80; 基础减振车间隔声; 17.6; 24.2; 15; 2; 72.5; 8h; 20; 54.7; 1m. 4; 冷压机; 80; 基础减振车间隔声; 16.9; 24.7; 15; 2; 75.7; 8h; 20; 57.3; 1m. 5; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 24.3; 15; 2; 74.8; 8h; 20; 56.1; 1m. 6; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.7; 24.5; 15; 2; 74.5; 8h; 20; 55.8; 1m. 7; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 24.4; 15; 2; 74.6; 8h; 20; 56.4; 1m. 8; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 26.8; 15; 2; 74.6; 8h; 20; 56.8; 1m. 9; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 27.4; 15; 2; 76.6; 8h; 20; 58.3; 1m. 10; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 24.4; 15; 2; 74.6; 8h; 20; 56.4; 1m. 11; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 24.8; 15; 2; 73.6; 8h; 20; 55.2; 1m. 12; 风机; 85; 基础减振车间隔声; 15.6; 25.4; 15; 2; 74.6; 8h; 20; 56.5; 1m. - 3.2 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表4-9 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 夜间; # 是否达标. # 贡献值; # 背景值; # 叠加值; # 标准值; # 贡献值; # 背景值; # 叠加值; # 标准值. 东厂界; # 46.1; # 45.4; # 48.8; # 60; # 46.1; # 45.4; # 48.8; # 50; # 达标. 南厂界; # 42.7; # 48.5; # 49.5; # 70; # 42.7; # 48.5; # 49.5; # 55; # 达标. 北厂界; # 44.2; # 41.3; # 46.0; # 60; # 44.2; # 41.3; # 46.0; # 50; # 达标. 注：西厂界均企业共界，不具备监测条件，未进行现状背景值监测. 由上表可知，该项目建成后，北厂界和东厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）；北厂界和东厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-10 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. - 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目营运期产生的固体废物主要为废包装材料，裁板机产生的废边角料和不合格产品，废水处理设施产生的废石英砂、废活性炭和污泥，有机废气治理设施定期更换的废UV灯管和废活性炭，导热油炉定期更换的废导热油、热压机产生的废液压油，职工生活垃圾。 4.1.1 一般固体废物 （1）废包装材料 废包装材料主要包括铝板原料、产品废包装材料，主要为包装箱、包装膜、缓冲纸等，类比同类项目可知，产生量为1.2t/a，为一般固废，集中收集，定期外售。 （2）不合格产品及边角料 类比同类项目可知，不合格产品及边角料产生量为15t/a，属于一般固废，暂存于厂区一般固废间，定期外售。 （3）废水处理系统产生的废活性炭和废石英砂 项目活性炭滤池采用活性炭过滤清洗废水，根据同类工程实际运行情况，废活性炭更换量为0.05t/a，清洗废水中主要污染因子为SS，因此，本项目产生的废活性炭属于一般固废，经收集后交由环卫部门统一处理。 项目砂滤池采用石英砂过滤清洗废水，根据现有工程实际运行情况，废石英砂更换量为0.3t/a，清洗废水中主要污染因子为SS，因此，本项目产生的废石英砂属于一般固废，经收集后交由环卫部门统一处理。 表4-11 扩建新增一般固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 代码; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 原料包装; 废包装材料; # 一般工业固体废物; # 292-001-06; # /; # 固态; # /; # 1.2; # 集装袋装; # 外售处理; # 1.2. 裁切机等; 不合格产品及废料; 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 15; # 集装袋装; # 外售处理; # 15. 废水处理; 废石英砂; # 一般工业固体废物; 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.3; # 集装袋装; # 垃圾填埋场; # 0.3. 废活性炭; 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.05; # 集装袋装; # 0.05. 4.1.2危险废物 （1）废导热油 类比同类可知，每3年更换的废导热油量为0.5t/3a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废导热油属于危险废物（HW08），危废代码为900-249-08；采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （2）废液压油 类比同类可知，每3年更换的废液压油量为0.1t/3a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废液压油属于危险废物（HW08），危废代码为900-218-08；采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （3）废活性炭 本项目处理有机废气的活性炭需要定期更换。根据经验数据，1t活性炭可吸附0.3t有机废气。 涂覆、流平及固化工序设置的1套活性炭吸附装置，吸附的有机废气量为0.2346t/a；热压机设置1套活性炭吸附装置，吸附的有机废气量为0.1651t/a。 每个活性炭装置均为1个400kg活性炭箱，则涂覆、流平及固化工序设施中活性炭需更换2次/a，项目年工作300天，每次更换量约为（含活性炭和吸附废气量）0.5173t/次、1.0346t/a；热压工序设施中活性炭需更换2次/a，项目年工作300天，每次更换量约为（含活性炭和吸附废气量）0.4826t/次、0.9652t/a。年产生废活性炭为1.9998t/a。废活性炭属于危险废物（HW49），危废代码为900-039-49。 针对该活性炭，要求桶装分类暂存于危废暂存间，定期委托相应有资质单位处理。 （4）废UV灯管 类比同类项目可知，每年更换的废UV灯管为0.002t，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废UV灯管属于危险废物（HW29），危废代码为900-023-29；采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （5）废污泥 废水处理系统中定期产生污泥，年产生量为0.5t，因污泥中含有少量油（来自脱脂工序废水），故废污泥为危险废物。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废污泥属于危险废物（HW08），危废代码为900-210-08；采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 表4-12 扩建项目新增危险废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 导热油炉; 废导热油; # 危险废物HW08 # 900-249-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性; # 0.5t/3a; # 专用容器; 交由有危废处置资质单位处置; # 0.5t/3a. 热压机; 废液压油; # 危险废物HW08 # 900-218-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性; # 0.1t/3a; # 专用容器; # 0.1t/3a. 有机废气治理设施; # 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 有机废气; # 固态; # 毒性; # 1.9998; # 专用容器; # 1.9998. # 废UV灯管; # 危险废物HW29 900-023-29; # 含汞废物; # 固态; # 毒性; # 0.002; # 专用容器; # 0.002. 废水处理系统; # 废污泥; # 危险废物HW08 # 900-210-08; # 废矿物油 # 与含矿物 # 油废物; # 半固态; # 毒性; # 0.5; # 专用容器; # 0.5. 本项目依托现有工程一个10m2危险废物暂存间，废导热油和废液压油用铁桶收集，废活性炭和废UV灯管采用专用容器收集，收集桶及容器暂存于危废暂存间，然后定期交由具有资质的单位处理。 4.1.3危险废物暂存间依托可行性分析 根据现场调查，厂区内已建成1座10m2的危废暂存间，储存的危险废物主要为废导热油、废活性炭、废液压油及废污泥，其中废导热油和废液压油均采用密闭桶进行储存、废活性炭和废污泥均采用防渗漏的胶袋进行储存，最大存储能力为废导热油1.5t、废液压油0.5t、废活性炭2.5t、废UV灯管0.15t、废污泥1.0t。现有工程危险废物单次产生量分别为废导热油0.5t、废液压油0.1t、废活性炭1.23t、废UV灯管0.001t、废污泥0.7t，本项目危险废物单次产生量分别为废导热油0.5t、废液压油0.1t、废活性炭1.0t、废UV灯管0.001t、废污泥0.1t，危废暂存间余量可满足本项目要求。 表4-13 危险废物贮存设施汇总表 危废名称; 危废类别 及代码; 全厂单次产生量（t）; 产生 工序及周期; 形态; 主要 成分; 贮存能力及周期; 危险 特性; 防治措施. 废导热油; # 危险废物HW08 # 900-249-08; # 1.0t; 导热油炉 3a一次; # 液态; 含有机物废物; 1.5t， 1年; T/I; 在5m2危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废液压油; # 危险废物HW08 # 900-218-08; # 0.2t; 热压机 3a一次; # 液态; 含有机物废物; 0.5t， 1年; T/I. 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 2.23; 有机废气治理设施 1a两次; # 固态; 含有机物废物; 2.5t， 1年; T/I. 废UV灯管; # 危险废物HW29 900-023-29; # 0.002; # 固态; 含有毒物质; 0.15t， 1年; T. 废污泥; # 危险废物HW08 # 900-210-08; # 0.8; 废水处理系统 1a一次; # 半固态; 含有毒物质; 1.0t， 1年; T. 综上，危废暂存间依托是可行的。 4.1.4 生活垃圾 本项目不新增劳动定员，现有工程劳动定员20人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人d，年工作日按300d计，生活垃圾产生量约为3.0t/a。厂区设垃圾桶，集中收集生活垃圾，由当地环卫部门定期清运。 4.2 环境管理要求 现有厂区内设置有危险暂存间，各种危险废物分类收集，密封储存，危废包装容器置于防渗漏托盘上，暂存于危废暂存间内，签订危废协议，各种危险废物定期外委转运处置。各种危险废物半年转运一次，建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查。 危险废物使用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。产生的不同危险废物应在危废暂存间分类密封储存。危险废物储存容器起运时包装要完整，装载应稳妥，每次转运应记录台账。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 - 5. 地下水、土壤 本项目使用的液态原辅材料包括导热油和液压油，均不在厂区内暂存。 废液压油和废导热油在危废间暂存，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 - 6. 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目原辅材料及产品涉及附录B中的物质为导热油和液压油，均不在厂内暂存。导热油和液压油的在线量为0.6t，临界量为2500t，Q=0.00024 <=1，仅进行简单分析。 目前企业已采取了较为完善的风险防范措施，具体如下： （1）原料储存、运输过程制定各种操作规范，装卸原料时文明操作，建立了原料库和车间巡检制度。 （2）原料库管理人员，均经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，配备有关的个人防护用品。 （3）储存化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等符合国家规定的安全要求。 （4）生产车间的地面均进行了防渗处理。 （5）定期进行泄漏事故应急预案的培训和演练。 扩建项目应根据现有工程采取的措施对车间地面、原料存放区地面进行防腐防渗。经采取以上风险防范措施后，环境风险可控。 7.本项目实施后全厂污染物变化情况 本项目建成前后全厂污染物排放量及变化情况见下表。 - 表4-14 本项目建成后全厂污染物“三本账”一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 扩建项目排放量; 以新代老消减量; 扩建后全厂排放量; 增减量. 废气; 非甲烷总烃; 1.469; 0.1154; 0; 1.5844; +0.1154. 硫酸雾; 0.232; 0; 0; 0.232; 0. 废水; COD; 0.1069; 0.0077; 0; 0.1146t/a; +0.0077. 氨氮; 0.0095; 0; 0; 0.0095; 0. 固废; 废包装材料; 1.5; 1.2; 0; 2.7; +1.2. 不合格产品及废料; 20; 15; 0; 35; +15. 废离子交换树脂; 4组/a; 2组/a; 0; 6组/a; +2组/a. 废石英砂; 0.6; 0.3; 0; 0.9; +0.3. 废活性炭（水处理用）; 0.07; 0.05; 0; 0.125; +0.05. 废UV辐射固化涂料桶; 1.2; 0; 0; 1.2; 0. 废导热油; 0.5t/3a; 0.5t/3a; 0; 1.0t/3a; +0.5t/3a. 废液压油; 0.1t/3a; 0.1t/3a; 0; 0.2t/3a; +0.1t/3a. 废活性炭; 2.46; 1.9998; 0; 4.4598; +1.9998. 废UV灯管; 0.002; 0.002; 0; 0.004; +0.002. 废污泥; 0.7; 0.5; 0; 1.25; +0.5. 注：以上固体废物量均为处置量，排放量均为0。. 8.环保投资估算 本项目总投资100万元，环保投资16万元，占总投资比例为16%。环保投资如下： 表4-15 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 内容; 规格; 投资（万元）. 废气治理; “UV光氧催化+活性炭吸附装置”TA007+1根15m排气筒DA005; 1套; 3.0. “UV光氧催化+活性炭吸附装置”TA008+1根15m排气筒DA006; 1套; 3.0. 废水治理; 15t/d污水处理系统; 1套; 10. 10m3化粪池; 1套; 依托现有. 固废治理; 一般固废暂存区; 1处; 依托现有. 生活垃圾箱; 若干; 依托现有. 危废暂存间; 1处; 依托现有. 合计; /; 16. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA005 涂覆、流平及固化废气治理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 辊涂机设密闭集气罩+抽风管+ “UV光氧+活性炭吸附装置”（1套）TA007+15m排气筒（1根） | 河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020 |
|  | DA006 热压废气治理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽风管+“UV光氧+活性炭吸附装置”（1套）TA008+15m排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准及豫环攻坚办[2017]162号）中建议值 |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | 铝板表面处理及热压机采用密闭设备，辊涂机设置密闭集气罩；车间密闭 | 河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原料暂存区、危废暂存间、生产区采取完善的防渗和管理措施，杜绝跑、冒、滴、漏，在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，保证各项污染防治措施稳定运行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可文件；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； （2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； （3）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；排放口规范化设置，粘贴标识牌。 （4）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳尚腾电子科技有限公司年产150万张铝基覆铜板扩建项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 0.232t/a | / | / | 0 | / | 0.232t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.469t/a | / | / | 0.1154t/a | / | 1.5844t/a | +0.1154t/a |
| 废水 | COD | 0.1069t/a | / | / | 0.0077 | / | 0.1146t/a | +0.0077 |
|  | 氨氮 | 0.0095t/a | / | / | 0 | / | 0.0095t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 1.5t/a | / | / | 1.2t/a | / | 2.7t/a | +1.2t/a |
|  | 不合格产品及废料 | 20t/a | / | / | 15t/a | / | 35t/a | +15t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 4组/a | / | / | 2组/a | / | 6组/a | +2组/a |
|  | 废石英砂 | 0.6 t/a | / | / | 0.3 t/a | / | 0.9 t/a | +0.3t/a |
|  | 废活性炭（水处理用） | 0.07t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.125t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废UV辐射固化涂料桶 | 1.2t/a | / | / | 0 | / | 1.2t/a | 0 |
|  | 废导热油 | 0.5t/3a | / | / | 0.5t/3a | / | 1.0t/3a | +0.5t/3a |
|  | 废液压油 | 0.1t/3a | / | / | 0.1t/3a | / | 0.2t/3a | +0.1t/3a |
|  | 废活性炭 | 2.46t/a | / | / | 1.9998t/a | / | 4.4598t/a | +1.9998t/a |
|  | 废UV灯管 | 0.002t/a | / | / | 0.002t/a | / | 0.004t/a | +0.002t/a |
|  | 废污泥 | 0.7t/a | / | / | 0.5t/a | / | 1.25t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①