- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ：河南新义顺智能科技有限公司

新义顺智能制造产业园项目

建设单位（盖章）：河南新义顺智能科技有限公司

编  制  日  期  ：2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南新义顺智能科技有限公司新义顺智能制造产业园项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2202-410381-04-01-305628 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李书林 | 联系方式 | 15837921102 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区高龙镇高龙村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度42分20.792秒， 北纬34度37分25.840秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2130 金属家具制造 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | - 十八、家具制造业21-金属家具制造213 - 二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 150000 | 环保投资（万元） | 一期：1980；二期：1925 |
| 环保投资占比（%） |  | 一期：1.32；二期1.28 | 施工工期 | 一期：2年；二期：2年 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 329879.03 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《偃师市城乡总体规划（2015-2030）》 1.1 规划期限及规划区范围 （1）规划期限：近期2015—2020年，中期2021—2030年，远期2030年以后。 （2）规划区范围：偃师市城市规划区范围为偃师市市域范围，偃师市域包括偃师市所有行政辖区，总面积668.6平方公里。 1.2 市域城镇体系规划 （1）城镇体系空间结构 偃师市域城镇体系发展形成“一心、两轴、两片”的空间形态。 “一心”指偃师中心城区，洛阳大都市东部的中心，偃师市域的政治、经济、文化和教育中心。 “两轴”分别为北部中州路发展轴和南部洛偃快速通道发展轴。 “两片”指中心城区发展片区及伊河南岸城镇发展片区。 （2）规划用地布局 ①居住用地规划：规划居住用地为1506.63hm2，居住人口为45万人，占城市建设用地的31.12%，人均33.48m2。 ②行政办公用地规划：规划行政办公用地70.44hm2，占城市建设用地的1.46%。 ③文化设施用地规划：规划文化设施用地35.83hm2，占城市建设用地的0.74%。 ④教育科研用地规划：规划教育科研用地173.41hm2，占城市建设用地的3.59%。 ⑤体育用地规划：规划体育设施用地35.87hm2。 ⑥医疗卫生用地规划：规划医疗卫生用地34.97hm2，占城市建设用地的0.72%。 ⑦社会福利设施用地规划：规划社会福利设施用地15.82hm2。 ⑧商业设施用地规划：规划商业用地303.75hm2，占城市建设用地的6.27%。 ⑨商务设施用地规划：规划商务用地61.09hm2，占城市建设用地的1.26%。 ⑩娱乐康体用地规划：规划娱乐康体用地15.2hm2，占城市建设用地的0.31%。 ⑪公用设施营业网点用地规划：规划公用设施营业网点用地0.35hm2。 ⑫生产服务业综合用地规划：为推进岳滩产业向可持续发展转型，并大力保护洛河滨水环境，规划岳滩组团中部在现状工业用地的基础上设置生产服务业综合发展区，占地面积约170hm2。 ⑬工业用地规划：工业用地占地面积614.38hm2，占城市建设用地的12.69%。偃师工业区采用集中园区建设模式，逐步搬迁老城区和首阳山商都西路沿线零散分布的工业用地，除现状火电厂外，新增工业用地集中于两大片区：陇海铁路北部产业集聚区和岳滩产业集聚区。其中岳滩产业集聚区考虑到伊河生态走廊的保护要求，以伊河北岸1.5km为界严格限制向南拓展，并逐步实现园区向无污染的新兴产业、高新产业和创意型产业转型。陇海铁路北部产业集聚区考虑到邙山陵墓群保护的要求限制向西拓展，现状工业用地改造升级须符合邙山陵墓群保护规划的规定，处理好和墓葬群保护的关系。除两大产业集聚区外，中心城区不再增加新的工业发展用地，以高龙、顾县重点镇作为未来偃师中心城区和洛阳东片区产业转移的主要承接地。 ⑭仓储用地规划：偃师大型仓储区主要集中在陇海铁路北部沿线，占地面积33.92hm2，规划预留现状铁路货站道北商贸物流园作为远期仓储备用地。 ⑮商贸物流综合用地规划：以城市产业转型升级为主导原则，积极引导工业企业向第三产业转型，重点发展现代商贸物流产业。规划建设三大商贸物流综合产业园，总用地面积约240hm2。 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇高龙村，根据洛阳市偃师区高龙镇人民政府出具的证明， 本项目位于高龙镇工业园区内，符合产业政策，符合高龙镇工业园区发展规划，允许本项目入驻，证明文件见附件6。 2、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021] 7号）、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021] 58号）相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于偃师区高龙镇高龙村，对照生态红线区划等内容，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，本项目的建设不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域 PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大八小时平均第90百分位数质量浓度，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，CO24小时平均第95百分位数质量浓度、NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区正在实施的《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）、《洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知》（偃环攻坚办〔2022〕7号）等措施，将不断改善区域大气环境质量。 - 距项目最近的地表水体为伊河，根据2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 - 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首都参与评价）水质为劣Ⅴ类，表明伊洛河水质可满足其Ⅲ类水环境功能要求。 本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX，对本项目废气采取处理措施后，各大气污染物均可达标排放，不会改变区域环境质量；生活污水经隔油池、化粪池预处理后与生产废水均进入污水处理中心进行处理，处理后的中水部分回用于生产，多余中水利用罐车运至洛阳伊洛污水处理有限责任公司进行深度处理；设备均在密闭建筑内，经建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。一般固废暂存后定期外卖，危险废物经设置的危废暂存间收集后定期交由具有危废处理资质的单位进行处理。因此本项目产生的污染物均能实现达标排放或合理处置，不会降低区域环境质量现状，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目所用能源主要为水、电和天然气，均为清洁能源。用水由高龙镇自来水管网供给，用电来自市政供电，天然气来自新奥管道供气。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电、天然气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入清单 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇高龙村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单进行分析，属于重点管控单元（ZH41038120004）。与本项目有关的要求分析列表如下： - 与洛市环[2021]58号相符性分析 区（县）级环境管控单元生态环境准入清单 偃师区; 本项目情况; 相符性. 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求. ZH41038120004; 重点管控单元; 大气布局敏感区; 空间布局约束：1、高龙镇区域引导智能家具、装配式住宅、钢制办公家具等产业入园入区发展，培育现代物流产业。 2、府店镇区域引导高端耐火材料、新型绿色建材等行业入园入区发展、整合提升绿色矿山产业。 3、大口镇区域重点发展培育生态旅游产业，引导耐火材料企业入园入区发展；缑氏镇区域围绕静脉产业园发展资源综合利用。 4、依托健稷农业发展农副产品深加工业，发展休闲食品、生态农产品等产业。; 本项目位于偃师区高龙镇高龙村，位于高龙镇工业园区内，主要产品为钢制办公家具。; 相符. 污染物排放管控：1、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新建涉VOCs 项目，严格落实大气攻坚等文件要求，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。强化餐饮油烟治理和管控。 3、生活垃圾发电厂要提高运营管理效率，严格控制各项污染物排放，安装自动监测设备，进行自动在线管控，确保污染物排放达标。; 本项目不属于高排放、高污染项目；本项目为新建涉二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs项目，严格落实大气攻坚等文件要求，项目针对食堂油烟，经过油烟净化器处理后达标排放。; 相符. 综上所述，项目符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7 号）、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021] 58号）相关规定。 3、相关生态环境保护法律法规及政策符合性分析 3.1产业政策相符性分析 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，为允许建设的项目，符合国家产业政策。 3.2项目与《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 # 表2 本项目与偃环攻坚办〔2022〕8号对比一览表 偃环攻坚办〔2022〕8号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级。3.推进绿色低碳产业发展。; （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制"两高"项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实"两高"项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 本项目为金属家具制造业，不在禁止和限制行业之列，为允许建设项目。; 相符. （2）严格落实"三线一单"、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及"三同时"管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 项目建设符合“三线一单”要求。可达到重点行业A级绩效水平; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战。29.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代; （1）提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目水性油墨密闭储存，使用后及时加盖密闭，本项目印刷工序采取密闭罩收集后进入活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理。; 相符. 由上表可知，本项目与《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）要求相符。 3.3项目与洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 表3 本项目与偃环攻坚办〔2022〕7号对比一览表 偃环攻坚办〔2022〕7号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制; 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设成内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、罐装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目印刷工序在二次密闭的印刷间进行，塑料、保利龙制造、烘干工序产生的VOCs采取集气罩收集，集气罩的控制风速为0.8m/s。本项目使用油墨为水性油墨，密闭储存。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理; 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治，推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃(如涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目产生的VOCs经集气罩收集后进入“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”装置处理；废催化剂、废活性炭交由有资质单位处置。本项目使用合格的催化剂并足额添加。; 相符. 由上表可知，本项目与洛阳市偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）要求相符。 3.4与生态环境部《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》相符性分析 本项目涉及《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》中“三十六、家具制造”、“三十九、工业涂装”和“三十一、包装印刷”，项目与相关行业A级绩效指标要求相符性见下表。 - 项目与生态环境部《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》-绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 家居制造. 原辅材料; 使用的水性涂料（含水性 UV、腻子）满足《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2020）要求； 使用的无溶剂 UV 涂料、溶剂型涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求；使用的水性和本体胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（ GB 33372-2020）要求；使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020） 要求; 本项目喷塑工艺使用塑粉，不属于溶剂型涂料; 相符. 生产工艺; 80%以上的产品使用高效涂装设备，包括往复式喷涂箱、辊涂、淋涂、机械手、静电喷涂等技术; 本项目使用静电喷涂; 相符. 无组织排放; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序在密闭空间内操作，废气排至 VOCs 废气收集处理系统; 本项目塑粉、水性油墨等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；喷涂、烘干工序在密闭空间内操作，废气排至 VOCs 废气收集处理系统. 开料、砂光等工序设置中央除尘系统；机加工、打磨工序设置中央除尘系统或采用袋式除尘、滤筒除尘等除尘工艺; 本项目切割焊接工序设置采用覆膜袋式除尘工艺. 废气治理工艺; 1、溶剂型涂料：涂饰（含 UV 涂料喷涂）、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧）工艺处理； 2、其他涂料：涂饰、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧），NMHC 排放速率<2 kg/h 末端采用漆雾预处理+吸附法等技术工艺处理; 本项目产生的VOCs经集气罩收集后进入“活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器”装置处理后通过排气筒排放，NMHC 最大排放速率为1.05kg/h; 相符. 排放限值; PM、NMHC 排放浓度分别不高于 10、20 mg/m3； 且所有污染物稳定达到地标排放限值; 本项目 PM、NMHC有组织排放最大浓度分别为9.44mg/m3、9.84mg/m3，有组织排放浓度均满足要求且达标排放；; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业风量大于 10000 m3/h 的主要排放口 安装 NMHC 在线监测设施（FID 检测器），自动监控数据保存一年以上; 本项目在风量大于10000 m3/h的主要排放口安装 NMHC 自动监测设施，自动监控数据保存一年以上; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告；6、涂料、胶黏剂、清洗剂中 VOCs 含量检测报告（包括密度、含水率等）; 本项目建成后环保档案齐全; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、吸附剂更换频次、催化剂更换频次等）；3、监测记录信息（主 要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录（一年内涂料 胶黏剂、清洗剂用量记录）；5、燃料（天然气）消耗记录; 本项目建成后按要求管理台账; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目设置环保部门，配备专职环保人员. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放 标准或使用新能源机械; 项目建成后将按要求进行运输; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 项目建成后按照要求建立门禁系统和电子台账; 相符. 工业涂装. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量 涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020) 规定的低VOCs含量涂料产品; 本项目喷塑工艺使用塑粉，为粉末涂料; 相符. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求; 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业(例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码 头等涂装工序)外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房;使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气 收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压(HVLP)喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 本项目VOCs无组织排放可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求;VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存密闭储存；本项目烘干工序在密闭的烘干廊道内操作；本项目不涉及清洗剂，不涉及喷漆；本项目喷塑工序采用静电喷涂技术. VOCs治污 设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等 高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料(含水性UV)时，当车 间或生产设施排气中非甲烷总烃 (NMHC)初始排放速率≥2 kg/h时，建 设末端治污设施; 本项目为喷塑工艺，不产生漆雾；烘干工序产生的VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧技术，处理效率达98%；本项目使用涂料为粉末涂料. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生 产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小 时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次 浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 本项目NMHC有组织排放最大浓度为9.44mg/m3，满足排放限值且满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2中其他行业建议值要求；; 相符. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技 术规范总则》(HJ 942-2018)以及相 关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m³/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 本项目严格执行《排污许可证申请与核发技 术规范总则》(HJ 942-2018)以及相 关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；本项目在风量大于10000m3/h的主要排放口安装 NMHC 自动监测设施，自动监控数据保存一年以上; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目建成后环保档案齐全; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等，必须 具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率(水性涂料)等信息的检测报告)；2、废气污染治理设施运行管理信息(燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等)；4、主要原辅材料消耗 记录；5、燃料(天然气)消耗记录; 本项目建成后按要求管理台账; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目设置环保部门，配备专职环保人员. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新 能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排 放标准(含燃气)或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及 以上排放标准或使用新能源机械; 项目建成后将按要求进行运输; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 项目建成后按照要求建立门禁系统和电子台账; 相符. 包装印刷. 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 原辅材料; - 凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤ 15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs 含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； - 柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤ 5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上； - 平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中 VOCs≤10%），或使用零醇润版胶印技术； - 丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上； - 印铁制罐生产过程 100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料 - 复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； - 上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%及以上； - 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达100%及以上。; 本项目印刷所用油墨为水性油墨，不涉及复合、覆膜、上光、清洗工序; 相符. 无组织排放; - 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - 胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； - 供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； - 印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； - 清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； - 复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； - 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs 物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 1、项目废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别控制要求； 2、本项目印刷工序设置专门的印刷间，并设置集气管道，将印刷过程产生的VOCs引至“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”进行处理； 3、本项目不涉及清洗、复合工序； 4、本项目油墨等涉VOCs原料均在全密闭空间内储存，含VOCs等危险废物均使用密闭容器储存于危险废物暂存间内。; 相符. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥ 2 kg/h 时，建设末端治污设施，处理效率≥80%; 本项目印刷工序产生的有机废气采用活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，处理效率为98%；; 相符. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于 6 mg/m3、任意一次浓度值不高于 20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 本项目NMHC有组织排放预测最大浓度为9.44mg/m3，满足排放限值且满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2中其他行业建议值要求；; 相符. 监测监控水平; - 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的自行监测管理要求；2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期及；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 本项目严格执行《排污许可证申请与核发技 术规范总则》(HJ 942-2018)以及相 关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；本项目在风量大于10000m3/h的主要排放口安装 NMHC 自动监测设施，自动监控数据保存一年以上; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。; 本项目建成后环保档案齐全; 相符. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的监测报告）；2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气）消耗记录; 本项目建成后按要求管理台账; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目设置环保部门，配备专职环保人员; 相符. 运输 方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后将按要求进行运输; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 项目建成后按照要求建立门禁系统和电子台账; 相符. 综上所述，项目建设符合生态环境部《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》中“三十六、家具制造”、“三十九、工业涂装”和“三十一、包装印刷”A级绩效指标要求。 3.5与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目属于《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制造”，项目与塑料行业A级绩效指标要求相符性见下表。 - 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》-绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目原料不属于再生料；能源使用电、天然气; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政 策要求；4.符合市级规划。; 本项目为允许类项目，符合相关产业政策、河南省相关政策要求、市级规划; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs废气处理系统，车间外无异 味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； 3、粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 本项目投料、注塑、发泡、熟化等涉 VOCs 工序在密闭空间内操作或经集气罩收集，废气有效收集至 VOCs废气处理系统，距集气罩开口面VOCs 无组织排放位置，控制风速为8米/秒；本项目VOCs 治理采用活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理；粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 经收集后采用旋风除尘器+高效滤筒除尘器处理；废活性炭密闭储存、转运，并建立储存、处置台账. 无组织管控; - 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； - 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs 物料采用密闭管道输送； - 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； - 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; - 项目VOCs 物料存储于密闭的容器，存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 厂区道路及车间地面硬化; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于 2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 本项目 PM、NMHC有组织排放最大浓度分别为9.81mg/m3、9.44mg/m3; 相符. 监测监控水平; - 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； - 有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； - 涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态 - 环境部门用电监管平台联网。; - 本项目严格执行《排污许可证申请与核发技 术规范总则》(HJ 942-2018)以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态 环境部门用电监管平台联网; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制 度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 本项目建成后环保档案齐全; 相符. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。; 本项目建成后按要求管理台账; 相符. 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 本项目设置环保部门，配备专职环保人员; 相符. 运输 方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后将按要求进行运输; 相符. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关 物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 项目建成后按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 相符. 3、其他相关规划符合性分析 3.1洛阳大遗址保护区划 洛阳大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。 东汉陵墓南兆域规划范围为：核心区西至西庞村--高沟一线，南至高沟--肖村西寨一线，东至石村--肖村西寨一线，北至魏家窑--郝寨一线，陪葬墓区西至东彭店-魏家窑一线，南至魏家窑-郝寨一线，东至段湾--郝寨一线，北至伊河，面积共64.2 km2。 建设控制地带范围为西线：西彭店——东庞村——西庞村——偏桥——张沟村，约长16.24公里。南线：张沟村——东朱村——南后村，约长8.52公里。东线：南后村——大口镇——高龙——程子沟——段东，约长16，12公里。北线：段东——香椿崖——西彭店，约长8.28公里。 本项目位于偃师区高龙镇高龙村，属于东汉陵墓南兆域的建设控制地带（详见附图四）。本次评价要求，项目在建设运营过程中不得破坏文物保护单位的历史风貌，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。 3.2饮用水源保护 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号 ），偃师区共有10处饮用水源保护区，距离本项目最近的水源地为高龙镇供水厂地下水井群（共3眼井），具体区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围东95米、西100米、南100米至207国道、北200米的区域。 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇高龙村，距离高龙镇供水厂地下水井群一级保护区边界直线距离约560m（详见附图六），不在该饮用水源地保护范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 河南新义顺智能科技有限公司成立于2018年，坐落于洛阳市偃师区高龙镇高龙村。洛阳市偃师区一直为中国钢制家具产业基地，随着钢质办公家具的广受欢迎，河南新义顺智能科技有限公司拟投资150000万元建设河南新义顺智能科技有限公司新义顺智能制造产业园项目（以下称“本项目”）。该产业园以智能制造为主、上下游全产业链协同，构建智能家具产业生态系统。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许建设项目，符合国家产业政策。根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部 部令第16号）的有关规定，本项目属于“十八、家具制造业 21—金属家具制造 213—其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目包含表面处理、印刷、塑料制品等工艺，不属于仅分割、组装项目，需编制环境影响报告表；本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29—塑料制品业 292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目包含塑料制品制造等工艺，所用塑粉涂料12000t/a，需编制环境影响报告表；本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业 23—印刷231”，本项目使用水性油墨5t/a，属于豁免类项目。综上，本项目需编制环境影响报告表。 2、项目周围环境概况 河南新义顺智能科技有限公司位于洛阳市偃师区高龙镇高龙村，项目用地性质为工业用地，符合偃师区城乡规划要求（详见附件3）。厂区东临火焦路，隔道路为农田和洛阳金都办公家具有限公司；西侧高辛路，隔路为农田和海棠变电站（220kV）；南临工成路，隔路为农田；北临工业大道，隔路为农田和新雨环保科技有限公司。距离本项目最近的敏感点为东侧120m的师家寨居民点。 3、项目主要建设内容 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇高龙村，占地329879.03m2，计划新建18个生产车间、办公楼、研发中心、宿舍楼以及污水处理中心等公辅及环保设施。本项目计划分两期进行建设，其中一期建设36条钣金生产线，6条喷涂线，配套建设钢板加工中心、配件（纸箱、锁、保利龙、塑料配件等）制造，污水处理中心等。二期建设72条钣金生产线，12条喷涂线，办公楼及宿舍楼等。主要建设内容见下表。 - 项目主要建筑物规模一览表 项目组成; 名称; 建设内容及规模. 一期工程. 主体工程; 1#生产车间; 45m×42m×16m，1层，钢混结构，预留车间. 2#、3#、7#生产车间; 156m×100m×16m，2层，钢混结构，每个车间包含12条钣金生产线和2条喷涂生产线. 4#生产车间; 151m×48m×16m，1层，钢混结构，材料加工中心，主要为原料下料车间. 8#生产车间; 151m×100m×16m，1层，钢混结构，包装材料生产车间，主要生产塑料泡沫、纸箱等包装以及锁、塑料配件等配件. 公用工程; 给水; 市政自来水管网. 排水; 雨污分流，雨水由厂区雨水管网排至市政雨水管网；生活污水：经隔油池、化粪池预处理后排入污水处理中心进行处理；生产废水：排入污水处理中心进行处理；污水处理中心处理后的中水部分回用于生产，多余中水利用罐车运至洛阳伊洛污水处理有限责任公司进行深度处理. 供电; 市政电网供电. 环保工程; 废水治理; 生活污水：5m3隔油池1座、150m3化粪池1座、 # 污水处理中心一套. 废气治理; 12套旋风除尘器+高效滤筒除尘器+21m排气筒； 6套覆膜袋式除尘器+21m排气筒； 4套活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器+21m排气筒；. 噪声治理; 厂房隔声. 固废治理; 生活垃圾：垃圾桶若干 # 1个垃圾中转站. 100m2一般固体废物暂存间1个. 50m2危废暂存间1个. 二期工程. 主体工程; 5#、6#、9#~18#生产车间; 100m×72m×16m，2层，钢混结构，每个车间包含6条钣金生产线和1条喷涂生产线. 辅助工程; 办公楼; 54m×16m，6层，砖混结构. 宿舍楼; 1栋，1880m2，7层；4栋，30m×20m，5层，砖混结构，. 研发中心; 60m×16m，7层，砖混结构. 环保工程; 废气治理; 24套旋风除尘器+高效滤筒除尘器+21m排气筒； 12套覆膜袋式除尘器+21m排气筒； 6套活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器+21m排气筒；. 油烟净化器+排气筒. 4、项目主要设备 本项目计划分两期进行建设，其中一期建设36条钣金生产线，6条喷涂线，配套建设钢板加工中心、配件（纸箱、锁、保利龙、塑料配件等）制造。二期建设72条钣金生产线，12条喷涂线，主要设备设施见下表。 - 本项目主要设备一览表 序号; 位置; 生产设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 2#车间; 自动送料机; JM4-600; 20台; 一期. 2; 激光切割机; JTL-LC4020; 12台. 3; 冲床; SN1; 40台. 4; 折弯中心; LHA02-1400X; 40台. 5; 滚压线; /; 20条. 6; 自动焊接线; /; 2条. 7; 二保焊; /; 20台. 8; 激光焊; /; 10台. 9; 粉房; /; 4个. 10; 燃烧机; /; 16台. 11; 3#车间; 自动送料机; JM4-600; 20台; 一期. 12; 激光切割机; JTL-LC4020; 12台. 13; 冲床; SN1; 40台. 14; 折弯中心; LHA02-1400X; 40台. 15; 滚压线; /; 20条. 16; 自动焊接线; /; 2条. 17; 二保焊; /; 20台. 18; 激光焊; /; 10台. 19; 粉房; /; 4个. 20; 燃烧机; /; 16台. 21; 4#车间; 纵剪线; /; 10条; 一期. 22; 7#车间; 自动送料机; JM4-600; 20台; 一期. 23; 激光切割机; JTL-LC4020; 12台. 24; 冲床; SN1; 40台. 25; 折弯中心; LHA02-1400X; 40台. 26; 滚压线; /; 20条. 27; 自动焊接线; /; 2条. 28; 二保焊; /; 20台. 29; 激光焊; /; 10台. 30; 粉房; /; 4个. 31; 燃烧机; /; 16台. 32; 8#车间; 线切割; /; 10台; 一期. 33; 加工中心; VMC-1200; 1台. 34; 磨床; YSG-618SR; 1台. 35; 刨床; /; 1台. 36; 铣床; TK-1050; 1台. 37; 车床; 1台. 38; 钻床; Z3050X16/1; 1台. 39; 印刷机; /; 10台. 40; 分纸机; /; 5台. 41; 截口机; /; 5台. 42; 订箱机; /; 10台. 43; 纸箱高速联动线; /; 5台. 44; 注塑机; /; 10台. 45; 滑轨滚压线; /; 10台. 46; 制锁自动线; /; 10台. 47; 保利龙压型机; /; 10台. 48; 5#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 49; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 50; 冲床; SN1; 20台. 51; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 52; 滚压线; /; 10条. 53; 自动焊接线; /; 1条. 54; 二保焊; /; 10台. 55; 激光焊; /; 5台. 56; 粉房; /; 2个. 57; 燃烧机; /; 8台. 58; 6#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 59; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 60; 冲床; SN1; 20台. 61; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 62; 滚压线; /; 10条. 63; 自动焊接线; /; 1条. 64; 二保焊; /; 10台. 65; 激光焊; /; 5台. 66; 粉房; /; 2个. 67; 燃烧机; /; 8台. 68; 9#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 69; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 70; 冲床; SN1; 20台. 71; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 72; 滚压线; /; 10条. 73; 自动焊接线; /; 1条. 74; 二保焊; /; 10台. 75; 激光焊; /; 5台. 76; 粉房; /; 2个. 77; 燃烧机; /; 8台. 78; 10#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 79; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 80; 冲床; SN1; 20台. 81; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 82; 滚压线; /; 10条. 83; 自动焊接线; /; 1条. 84; 二保焊; /; 10台. 85; 激光焊; /; 5台. 86; 粉房; /; 2个. 87; 燃烧机; /; 8台. 88; 11#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 89; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 90; 冲床; SN1; 20台. 91; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 92; 滚压线; /; 10条. 93; 自动焊接线; /; 1条. 94; 二保焊; /; 10台. 95; 激光焊; /; 5台. 96; 粉房; /; 2个. 97; 燃烧机; /; 8台. 98; 12#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 99; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 100; 冲床; SN1; 20台. 101; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 102; 滚压线; /; 10条. 103; 自动焊接线; /; 1条. 104; 二保焊; /; 10台. 105; 激光焊; /; 5台. 106; 粉房; /; 2个. 107; 燃烧机; /; 8台. 108; 13#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 109; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 110; 冲床; SN1; 20台. 111; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 112; 滚压线; /; 10条. 113; 自动焊接线; /; 1条. 114; 二保焊; /; 10台. 115; 激光焊; /; 5台. 116; 粉房; /; 2个. 117; 燃烧机; /; 8台. 118; 14#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 119; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 120; 冲床; SN1; 20台. 121; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 122; 滚压线; /; 10条. 123; 自动焊接线; /; 1条. 124; 二保焊; /; 10台. 125; 激光焊; /; 5台. 126; 粉房; /; 2个. 127; 燃烧机; /; 8台. 128; 15#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 129; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 130; 冲床; SN1; 20台. 131; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 132; 滚压线; /; 10条. 133; 自动焊接线; /; 1条. 134; 二保焊; /; 10台. 135; 激光焊; /; 5台. 136; 粉房; /; 2个. 137; 燃烧机; /; 8台. 138; 16#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 139; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 140; 冲床; SN1; 20台. 141; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 142; 滚压线; /; 10条. 143; 自动焊接线; /; 1条. 144; 二保焊; /; 10台. 145; 激光焊; /; 5台. 146; 粉房; /; 2个. 147; 燃烧机; /; 8台. 148; 17#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 149; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 150; 冲床; SN1; 20台. 151; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 152; 滚压线; /; 10条. 153; 自动焊接线; /; 1条. 154; 二保焊; /; 10台. 155; 激光焊; /; 5台. 156; 粉房; /; 2个. 157; 燃烧机; /; 8台. 158; 18#车间; 自动送料机; JM4-600; 10台; 二期. 159; 激光切割机; JTL-LC4020; 6台. 160; 冲床; SN1; 20台. 161; 折弯中心; LHA02-1400X; 20台. 162; 滚压线; /; 10条. 163; 自动焊接线; /; 1条. 164; 二保焊; /; 10台. 165; 激光焊; /; 5台. 166; 粉房; /; 2个. 167; 燃烧机; /; 8台. 全厂设备均不属于限制类和淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 5、产品方案 本项目主要生产文件柜、档案柜等金属家具，建成后年产515万套（纸箱、保利龙以及锁类等零部件均用于本项目产品加工组装及包装），本项目具体产品方案见下表。 - 本项目产品方案一览表 产品名称; 规格(mm); 数量; 备注. 一期. 文件柜; 400*500*1800; 33万套/a; /. 档案柜; 1800*900*400; 33万套/a; /. 其他; 根据业务订单确认; 105万套/a; /. 纸箱; /; 515万个/a; 全部用于本项目产品的加工组装及包装. 全钢锁类; /; 515万套/a. 塑料配件; /; 515万套/a. 保利龙; /; 515万套/a. 二期. 文件柜; 400*500*1800; 67万套/a; /. 档案柜; 1800*900*400; 67万套/a; /. 其他; 根据业务订单确认; 210万套/a; /. 6、主要原辅材料及理化性质 （1）本项目主要原辅材料见下表。 - 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 一期用量; 二期用量; 总计用量; 备注. 1; 冷轧钢板; 100000t/a; 200000t/a; 300000t/a; 外购. 2; 塑粉; 4000t/a; 8000t/a; 12000t/a; 外购. 3; 铁、铜钥匙、铜子弹、大螺帽、铁插片、弹簧、页簧、全钢锁壳、不锈钢盖、门挂芯等配件; 346万套/a; 754万套/a; 1100万套/a; 外购；用于组装全钢锁类. 4; 聚丙烯树脂PP; 5150t/a; /; 5150t/a; 外购；用于生产塑料配件. 5; 色母粒（颜料）; 300t/a; /; 300t/a. 6; 瓦楞纸板、蜂窝纸板; 5150t/a; /; 5150t/a; 外购；用于生产纸箱. 7; 钉子; 5t/a; /; 5t/a. 8; 水性油墨; 5t/a; /; 5t/a. 9; 聚苯乙烯EPS; 7500t/a; /; 7500t/a; 外购；用于生产保利龙. 10; 焊丝; 33t/a; 67t/a; 100t/a; 外购；用于焊接. 11; 二氧化碳; 33t/a; 67t/a; 100t/a. 12; 机油; 2t/a; 3t/a; 5t/a; 外购. 13; 液压油; 3.5t/a; 6.5t/a; 10t/a; 外购. 14; 陶化液; 100t/a; 200t/a; 300t/a; 外购；用于陶化工艺. 15; 聚合氯化铝PAC; 6.6t/a; 13.4t/a; 20t/a; 外购；污水处理中心使用. 16; 聚丙烯酰胺PAM; 6.6t/a; 13.4t/a; 20t/a. 17; 石灰; 6.6t/a; 13.4t/a; 20t/a. （2）原辅材料理化性质分析： - 主要原辅材料的理化性质及用途 序号; 名称; 性质及用途. 1; 塑粉; 主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，环氧树脂，呈固体，软化点为90℃，熔点为145～155℃，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药。. 2; 色母粒; 色母粒可用于对聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和聚丙烯塑料配色。其主要成分有颜料、树脂、分散剂、体积颜料、荧光增白剂、抗氧剂、抗紫外线剂、抗静电剂、增韧剂、光亮剂等. 3; 聚丙烯树脂; 聚丙烯，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物，熔点范围为150~176℃，分解温度为328~410℃，耐热、耐腐蚀，适宜于制薄膜、重包装膜、电缆绝缘层材料、吹注塑及发泡等制品。. 4; 水性油墨; 液体，沸点100℃，可溶于水，pH为8.5，比重（水=1）为1.2，产生极少量挥发性有机气体，主要成分为水性丙烯酸树脂30%，水30%，松香改性树脂11.25%，颜料10%，乙醇15%（挥发分），乙醇胺3%（挥发分），聚乙烯0.5%（挥发分），2-萘磺酸、甲醛的聚合物钠盐（分散剂）0.1%，稳定剂0.1%（挥发分），消泡剂0.05%（挥发分），可挥发有机化合物含量满足“《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中柔印油墨非吸收性承印物挥发性有机物限值≤25%”的要求. 5; 聚苯乙烯; EPS主要成分为聚苯乙烯和戊烷。 聚苯乙烯为聚苯乙烯树脂，英文名称为Poly(styrene)，CAS号为9003-53-6，分子式为C8H8，性状无色、无臭、无味而有光泽的透明固体，溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等，主要用于发泡成型，用作保温、隔热、防震、包装材料及漂浮制品。通用型（R）适用于包装材料；阻燃型（F）适用于建筑、绝热材料。 #### 戊烷为无色液体，有微弱的薄荷香味，微溶于水，溶于乙醚、乙醇、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂，相对密度0.63，熔点-129℃，沸点36.1℃。. 6; 陶化液; #### 钢铁在进行涂装前通常需要进行前处理，包括除油、除锈等工艺，化学前处理方法通常还要在钢铁的表面形成一层化学转化膜，该转化膜既有一定的防腐能力，可以避免零件在喷涂前短暂的时间内返锈，也可以增加零件表面的粗糙度，增强涂料与基底的结合力。它主要是用氧化锆组成的纳米陶瓷涂层取代传统的结晶型陶化保护层，与金属表面和随后的油漆涂层之间有良好的附着力，耐腐蚀性能优良。处理剂组成为：氟镐酸钠0.1~0.6%、质量浓度40%的氟钛酸1.2~2.5%、聚丙烯酸0.1~1.0%、3-氨丙基三乙氧基硅烷0.1~1.0%、质量浓度50%的氟硼酸0.2~0.4%、质量浓度50%的硝酸0.4~1.0%、柠檬酸0.1~1.0%、钼酸钠0.5~1.5%。. - 主要能源消耗 - 项目能源消耗量 序号; 名称; 一期用量; 二期用量; 总用量; 备注（来源）. 1; 水; 12864m³/a; 25728m³/a; 38592m³/a; 由高龙镇供水管网供给. 2; 电; 800万(kW·h)/a; 1400万(kW·h)/a; 2200万(kW·h)/a; 由高龙镇供电管网提供. 3; 天然气; 533万m3/a; 1067万m3/a; 1600万m3/a; 由新奥燃气管道天然气. 7、公用工程及辅助设施 （1）给水 - 本项目用水主要为生产用水、生活用水，用水量为38592m3/a（128.64m3/d），由高龙镇供水管网供应，可以满足本项目用水需求。 生活用水：本项目分两期建设，一期定员1000人，二期定员1800人，共计2800人，约200在厂区食宿，生活用水量为38400m3/a（128m3/d），排污系数按80%计，污水产生量为30720m3/a（102.4m3/d）。生活污水经隔油池、化粪池预处理后和生产废水一并进入厂区污水处理中心处理。 生产用水主要为陶化工艺补充水、注塑压片冷却用水、挤出冷却用水。 # 陶化工艺补充水：本项目水洗陶化工艺为：水洗+陶化+陶化+水洗+水洗， 陶化液定期补充，陶化槽定期更换产生陶化废液，陶化后工件淋洗产生陶化废水。陶化槽液定期更换，和水洗废水调节后一起处理，陶化工序补充水量为69876m3/a（232.92m3/d），该部分用水来自污水处理中心处理后的中水。 注塑压片冷却用水：本项目注塑机在生产过程中需使用冷却水对模具进行降温，冷却水经车间外设置的2个冷却水塔冷却后循环使用不外排。每个冷却塔循环水量为4m3/h，冷却水在循环使用过程中蒸发损失量按照循环水量的1%计，则补充新鲜水量为0.08m3/h，注塑机每天工作8h，新鲜补水量为192m3/a（0.64m3/d）。 项目水平衡图见下图1。 注塑冷却 水洗陶化 0.64 循环8 0.64 232.92 污水处理厂 职工生活 128 25.6 隔油池、化粪池 102.4 102.4 128.64 污水处理中心 196.92 36 66.4 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）排水 本项目厂区排水采用雨污分流制。雨水通过厂区雨水管道排入厂区南侧道路，本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后与陶化废水一起进入污水处理中心处理，处理后的中水，部分回用于生产，多余废水用罐车送至污水处理厂；注塑压片冷却水循环使用不外排。 - 供电 本项目用电量约为2200万（kW·h）/a，由偃师区高龙镇供电所供给，可满足项目生产和生活用电需求。 - 采暖 项目冬季采暖和夏季制冷均采用分体式空调。 # 供气 - 项目供需天然气1600万m3/a，由新奥燃气通过管道提供。 8、劳动定员及生产制度 本项目分两期建设，一期定员1000人，二期定员1800人，共计2800人，约200在厂区食宿，年工作时间为300d天，每天1班，每班8小时[8:00~12:00，14:00~18:00]。 - 9、平面布置 - 本项目厂区内主路为南北路，园区共设7个入口，正门位于厂区北侧，1~18#车间在园区呈3排依次排列设置，办公楼、研发中心、宿舍楼位于园区东北侧，污水处理中心位于园区西北侧，垃圾中转站位于园区北侧。综上，本项目平面布置紧凑，便于生产管理，基本合理。本项目厂区平面布置见附图三。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | - 施工期工艺流程简述 本项目建设内容主要是：18个生产车间、1个办公楼、1个研发中心、宿舍楼以及污水处理中心、垃圾中转站等公辅设施。施工期产生的主要污染为：施工期间挖掘地基、土地平整、土建工程和汽车运输导致的扬尘、废水、施工噪声、施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾及挖填土方及运输过程中造成的轻微程度的水土流失。 图2 施工期工艺流程及产污环节示意图 2、营运期工艺流程简述 - （1）家具制造 钢板 剪板 废边角料、噪声 切割 切割烟尘、废边角料、噪声 冲压 噪声、固废 折弯 噪声 焊接 焊接烟尘 水洗陶化 废水 预烘干 SO2、NOx、烟尘 喷塑 天然气 喷塑粉尘 烘干固化 非甲烷总烃、SO2、NOx、烟尘 配件 组装 成品 图3 家具制造工艺流程及产污环节示意图 - 剪板、切割：根据设计图纸要求，利用纵剪线将外购的钢板按需求切割成不同长宽尺寸的小板，该过程会产生切割烟尘、机械噪声和废边角料。 - 冲压：这个过程主要是借助冲床，冲出预留的锁眼、扣手等位置，该过程会产生机械噪声和废料。 - 折弯：根据要求，将冲压好的板材采用折弯机进行折弯，该过程会产生机械噪声。 - 焊接：将折弯好的板材利用焊接线或焊机焊接成所需的形状。该过程产生焊接烟尘。 - 水洗陶化：水洗陶化处理采用喷淋式，部件挂在吊钩上，在传送带的作用下依次经过水洗、陶化、陶化、水洗、再水洗过程，喷淋过程均在半密闭的通道内完成，喷淋液体流入陶化生产线下方不同的池子中。池 1 水洗池，除去工件表面的杂质；池 2 陶化池，增强涂装膜层与工件间结合力，为后面的喷塑工序做准备；池 3 陶化池，增强涂装膜层与工件间结合力，为后面的喷塑工序做准备；池 4、池 5 为水洗池，主要作用是洗去工件表面上多余陶化液。 - 陶化水洗工艺流程图如下： 工件 水洗 陶化 陶化 水洗 水洗 废水处理 废水 废水 废水 废水 废水 图 4 陶化线工艺流程及产污环节示意图 - 预烘干工段：该工段为通过式，目的是烘干工件表面水分。天然气经管道接入燃烧机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入预烘干道，再从预烘干道内引出热空气至燃烧机，形成循环风，含天然气燃烧废气的热空气在预烘干道内对部件预烘干。该过程会产生燃烧废气。 - 喷塑工段：对金属部件进行喷涂，防止部件表面腐化。经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温(约180℃~200℃)烘烤后熔化固定在工件表面的一种工艺。 该过程会产生粉尘。 - 烘干固化：喷涂后的部件送入烘干道加热固化，使塑粉固化在工件上。烘干采用气管道天然气为能源（加热温度 170～190℃左右，一端封闭，一端出口）。天然气经管道接入燃烧机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气送入烘干道，再从烘干道内引出热空气至燃烧机，形成循环风，含天然气燃烧废气的热空气在烘干道内对部件固化。该过程会产生燃烧废气。 - 组装：将固化后的产品与塑料配件及锁具等配件组装后，用保利龙和纸箱包装，即为成品。 - （2）塑料配件制造 树脂、色母粒 组装工序 图 5 塑料配件制造工艺流程及产污环节示意图 - 搅拌混合：使用拌料机将聚丙烯树脂和色母粒搅拌均匀后进入下一工序，该过程会产生少量粉尘及设备噪声，由于本项目所用原料均为粒料，搅拌混合过程在密闭的设备中，产生的粉尘很少，本次评价不再定量分析。 - 投料：将搅拌好的物料（均为颗粒状，粒径约为2-3mm）投入料桶内，料桶自动吸附物料。本项目物料粒径较大，且自动吸附，因此该过程无粉尘产生。 - 注塑成型、冷却：注塑机配套使用温控箱，通过电加热的方式（加热温度约为150℃左右）将物料融化，熔融状态的塑料完全进入模具的封闭模腔，充满模腔后暂停工作，此时模具采用冷却水间接冷却，冷却温度为70℃左右，冷却后开模取出。该过程会产生注塑废气、冷却水及设备噪声。 检验：开模取出后的产品经人工检验，合格品进入组装工序。该过程会产生不合格产品。 - （3）纸箱制造 水性油墨 钉子 瓦楞纸板、蜂窝纸板 印刷 分纸 成型 订箱 有机废气 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 图 6 纸箱制造工艺流程及产污环节示意图 印刷：首先利用印刷机将外购的纸板表面印上本公司的标识。印刷工序在二次封闭的印刷间内进行，印刷机上方设有集气罩，印刷工序产生的有机废气经收集后进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器处理后排放。 分纸：印刷好的纸板经分纸机分切成需要的规格，该过程会产生机械噪声和边角废料。 成型：分切好的纸板进入纸箱高速联动线，进行自动压痕折叠成型，该过程会产生机械噪声和不合格废料。 订箱：折叠成型的纸板，利用订箱机订箱固定后即为成品，为本项目产品包装使用，该过程会产生机械噪声和不合格废料。 （4）锁类制造 铁、铜钥匙 铜子弹、大螺帽、铁插片、弹簧、页簧、全钢锁壳、不锈钢盖、门挂芯等 组装 检验 组装工序 固废 图 7 锁类制造工艺流程及产污环节示意图 组装：将外购铜子弹、大螺帽、铁插片、弹簧、页簧、全钢锁壳、不锈钢盖、门挂芯等配件利用制锁自动线进行组装。 检验：将制作好的锁具与配套的钥匙进行人工检验，合格的即可进入下面的组装工序，该过程会产生不合格产品。 - （5）保利龙制造 EPS颗粒 预发泡 干燥 熟化 脱模 成型 有机废气 固废 有机废气 有机废气 有机废气 图 8 保利龙制造工艺流程及产污环节示意图 # 本项目保利龙生产采用的是保利龙压型一体机，设备保护预发泡、干燥、熟化、成型工段。 预发泡：EPS颗粒通过人工投入到料斗（颗粒粒径约为0.7-1mm，在投料过程中不产生投料粉尘），颗粒通过输送系统和计量系统后输送至全密闭式不锈钢筒内。电加热2-3分钟，加热温度为75-95℃，EPS颗粒开始发泡。该过程会产生有机废气。 干燥：预发好的颗粒在风机作用下通过下部卸料管进入流化干燥床，吹入热风进行干燥，热风温度约为30℃左右，热风与EPS发泡颗粒接触。EPS颗粒在热风及料流的推动下悬浮在气流中边干燥边推进，落入筛子，干燥后的颗粒经筛选后送入熟化料仓。流化干燥床对预发泡后的EPS颗粒能起到迅速烘干和脱水的作用，并可延长发泡机由气态变为液态的时间，使热空气能快速渗入泡孔内，减少泡孔内外压差，同时也便于EPS颗粒能快速定型及后续的熟化过程的进行。该过程会产生有机废气。 熟化：筛分后的颗粒通过管道由风机输送至熟化料仓，熟化过程是将空气渗入EPS颗粒内，使泡孔内、外压力平衡，以免泡孔坍塌，泡沫颗粒经一定时间的干燥，冷却和泡孔压力稳定而熟化成具有闭孔结构特征、有弹性的EPS泡沫颗粒。本项目采用自然熟化的方式，熟化时间根据预发泡珠粒的干湿程度、空气的干湿度及环境温度确定，一般为4-8小时。该过程会产生有机废气。 成型：熟化后的泡沫颗粒进入成型工段，通过电加热，加热时间为20-60S，加热温度为90-120℃，此时，泡沫颗粒再度软化，发泡剂气化后泡孔内的压力大于外面压力，颗粒再度膨胀，并胀满颗粒间隙而结成整块，形成与模具形状相同的泡沫塑料制品。该过程会产生有机废气。 脱模：成型后的产品冷却至常温后由人工进行脱模。该过程会产生不合格产品。 主要污染工序 根据工艺流程和产排污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物为废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 - 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 切割、焊接; 颗粒物; 经集气罩收集，进入覆膜袋式除尘器处理后通过21m高排气筒排放. 喷塑; 颗粒物; 经集气罩收集，进入旋风除尘器+高效滤筒除尘器处理后通过21m高排气筒排放. 烘干固化; 非甲烷总烃; 经集气罩收集，进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器处理后通过21m高排气筒排放. 燃烧废气; SO2、NOx、颗粒物; 通过21m高排气筒排放. 塑料注塑、保利龙生产、印刷; 非甲烷总烃; 经集气罩收集，进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器处理后通过21m高排气筒排放. 废水; 水洗陶化; COD、SS、石油类、氟化物; 污水处理中心处理后，部分回用于生产，部分利用罐车送往污水处理厂处理. 注塑压片冷却; COD、SS; 循环使用不外排. 职工生活; COD、SS、NH3-N; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入污水处理中心处理. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 基础减震、距离衰减、建筑隔声. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，并在垃圾中转站暂存，定期交由环卫部门处置. 生产过程; 废边角料、不合格产品; 暂存后定期外卖. 塑粉收尘灰; 回用于生产. 切割焊接收尘灰; 暂存后定期外卖. 废油墨桶; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 废气治理设施; 废催化剂. 废活性炭. 设备保养、维护; 废润滑油. 废液压油. 废抹布及手套. 废水治理设施; 污泥. |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | - 本项目位于偃师区高龙镇高龙村，场地属工业用地，现场调查期间，大部分场地为空地，不存在原有污染问题。规划的厂区内东侧现有两家企业，分别为河南通豫科技有限公司和洛阳玖通工程有限公司，均为混凝土搅拌站，所占场地为本项目二期建设用地，不影响本项目一期建设，目前与两家的搬迁事宜正在协商中，计划后期对两家企业全部拆除搬迁，不会影响二期建设。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于洛阳市偃师区高龙镇高龙村，所在区域属于二类环境空气功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解区域环境质量现状，本次评价引用洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的数据，洛阳市环境质量现状达标情况见下表。 - 洛阳市2021年环境空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率 （%）; 达标情况. 洛阳市; CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1100μg/m3; 4000μg/m3; 27.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29μg/m3; 40μg/m3; 72.5; 达标. O3; 日最大八小时平均第90百分位数质量浓度; 172μg/m3; 160μg/m3; 107.5; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77μg/m3; 70μg/m3; 110; 不达标. PM2.5; 年平均; 量浓度 43μg/m3; 35μg/m3; 122.9; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均浓度、PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。目前，偃师区正在实施《偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发偃师区 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）和《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（偃环攻坚办〔2022〕7号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解其他污染物环境质量现状，本次评价非甲烷总烃引用《洛阳睿曼实业有限公司校用设备迁建项目环境影响报告表》（报批版）中建设单位委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2021年2月17日~2021年2月23日连续7天的监测数据，监测点位为高龙村（本项目南侧375m），监测结果见下表。 - 环境空气质量现状评价表 监测点位; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. 高龙村; 非甲烷总烃; 2.0; 0.62~0.79; 39.5; 0; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境浓度2.0mg/m3的限值要求。 - 2、声环境质量现状 - 本项目周围50m范围内无声环境保护目标，周围多为工业企业，因此不再对声环境进行监测。 - 3、地表水 - 距离本项目最近的地表水体为伊河，位于本项目北侧3km，地表水环境质量引用2022年6月2日洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。 - 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首都参与评价）水质为劣Ⅴ类，表明伊洛河水质可满足其Ⅲ类水环境功能要求。 - 4、地下水、土壤环境 本项目车间全部硬化，经过初步地下水、土壤污染途径分析，可能污染地下水、土壤的途径为事故状态下危废暂存间危险废物泄漏。危废暂存间按照环评要求做到防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失。经采取措施后，本项目对地下水、土壤的影响很小。因此本次不再对地下水、土壤开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。项目环境保护目标见下表，分布图见附图二。 - 环境保护目标 环境要素; 保护对象; 坐标; 人数; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离（m）. 环境空气; 师家寨村; E112.713139°N34.623178°; 850人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; E; 120m. 辛村; E112.705307°N34.627275°; 1100人; N; 281m. 高龙村; E112.708997°N34.618375°; 2840人; S; 217m. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染物 | 标准值 |  |  |
|  | 废气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 | 非甲烷总烃 | 有组织排放浓度60mg/m3 |  |  |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A |  | 厂房外设置监控点 | 监控点处1h平均浓度值 | 6mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值 | 20mg/m3 |
|  |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2中其他行业建议值要求 |  | 家具制造业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度为60mg/m3；建议去除效率为70%；工业企业边界无组织排放浓度2.0mg/m3 |  |  |
|  |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020） |  | 有组织排放限值：家具制造业 50mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 厂区内 VOCs 无组织排放（特别排放限值）：监控点处 1h 平均浓 度值 6mg/m3；监控点处任意一次 |  |  |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物 | 21m高排气筒浓度值 |  | 120mg/m3 |
|  |  |  |  | 排放速率 |  | 3.5kg/h |
|  |  |  |  | 无组织排放浓度限值 |  | 1.0mg/m3 |
|  |  | 《洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办〔2020〕14号 |  | 焊接工序颗粒物排放浓度≤10mg/m3 |  |  |
|  |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） | 颗粒物 | 30mg/m3 |  |  |
|  |  |  | SO2 | 200mg/m3 |  |  |
|  |  |  | NOX | 300mg/m3 |  |  |
|  |  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）： | 油烟 | 中型：油烟去除效率≥90%、油烟排放限值≤1.0mg/m3、非甲烷总烃排放限值≤10.0mg/m3 |  |  |
|  | 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | COD | ≤500mg/L |  |  |
|  |  |  | SS | ≤400mg/L |  |  |
|  |  |  | 石油类 | ≤20mg/L |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | ≤20mg/L |  |  |
|  | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类：昼间60dB（A） |  |  |  |  |
|  |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1： 昼间70 dB（A）；夜间55 dB（A） |  |  |  |  |
|  | 固体废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |  |  |  |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制建议指标如下： 本项目大气污染物总量控制因子包括：VOCs、SO2、NOx。总量推荐指标：VOCs：29.2961t/a、SO2：0.64t/a、NOx：29.92t/a。 本项目营运过程中有19920m3/a（66.4m3/d）污水处理中心处理后的中水送至洛阳伊洛污水处理有限责任公司，最终排入洛河。则水污染物总量控制指标：COD：1.4303t/a、氨氮：0.1434t/a；总量新增指标：COD：0.7968t/a、氨氮：0.0996/a； 总量替代方案： 废气：本项目大气污染物总量控制指标：VOCs：29.2961t/a、SO2：0.64t/a、NOx：29.92t/a，其替代来源为偃师区2021年减排档案中的VOCs减排量。 废水：本项目污水处理中心处理后的中水送至洛阳伊洛污水处理有限责任公司深度处理，处理后达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/ 2087—2021）一级标准（COD 40mg/L、氨氮5mg/L）后排入洛河，故本项目废水无需申请总量指标。 |  |  |  |  |  |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于偃师区高龙镇高龙村，本项目建设内容主要是：18个生产车间、1个办公楼、1个研发中心、宿舍楼以及污水处理中心、垃圾中转站等公辅设施。施工期产生的主要污染为：施工期间挖掘地基、土地平整、土建工程和汽车运输导致的扬尘、废水、施工噪声、施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾及挖填土方及运输过程中造成的轻微程度的水土流失。项目施工期具体保护措施如下。 1、大气环境保护措施 根据调查，本项目施工扬尘主要来源于建设过程中的场地平整，建筑材料、施工垃圾的搬运及堆放；人员及材料运输车辆来往造成的道路扬尘等。施工扬尘对附近环境空气质量有一定的影响，使环境空气中的TSP浓度增高。 根据本项目施工内容及场地情况，评价提出以下降尘措施： （1）装卸、运输可能产生扬尘的货物，应当采取防尘措施或者使用专用密封的运输方式，并严格按照操作规程进行装卸、运输作业； （2）建设施工单位对可能产生扬尘污染的建筑材料，采取围挡、加盖篷布、喷淋等措施防止物料沿路抛洒； （3）干燥、易起尘的土方作业要配备洒水设施，尽量缩短施工时间；大风天气要停止作业，并在作业处覆以防尘网； （4）保持运输弃土、沙石等物料车辆的箱体完好；装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，并设帐篷遮盖，减少途中撒落；对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫；砂石堆场、施工道路、裸露地面应定时洒水； （5）及时对运输车辆进行清洗，施工单位在出口处设冲洗设备和沉淀池，冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用；并安排专人清扫进出口道路，防止产生扬尘，减轻对环境的影响。 （6）另外，运输车辆行驶线路尽量避开居民区及市中心区，限制车速，避免产生扬尘。 （7）对堆存在地表的土方及时清理，不能及时清理的，要采取及时洒水、覆盖等措施做好防尘，防雨措施。 同时建设单位在施工过程中应严格执行《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）相关规定：严格执行河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DB41/T174-2020）或行业标准，严格落实建筑、市政、道路等各类施工工地“七个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等等扬尘防治要求。严格落实城市建成区内“两个禁止”要求。加快两个禁止综合信息监管平台建设、联网，完善降尘监测和考评体系。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 采取上述防治措施后，可以有效地减少施工期扬尘的污染影响，本评价认为上述大气污染防治措施有效可行。 2、水环境保护措施 施工期废水为施工人员生活污水和车辆冲洗废水。 施工人员生活污水集中收集处理后用于肥田。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后用于施工期洒水抑尘。项目建设过程中不会对周围水环境产生较大影响。 3、声环境保护措施 施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与削减措施，故施工噪声传播较远，受影响范围较大。由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单级设备噪声一般高于90dB(A)，又因为施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有所波动，很难确切的预测施工场地各厂界噪声值。根据类比调查，将主要施工机械的噪声影响范围列于下表，将《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）列于下表。 - 施工机械噪声影响范围 单位：dB(A) 机械名称; 距离. 5m; 10m; 20m; 40m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 66; 64; 61; 58; 54. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 60; 58; 54; 52; 48. 搅拌机; 87; 81; 75; 69; 63; 61; 57; 55; 51. 推土机; 86; 80; 74; 68; 62; 60; 56; 54; 50. 振捣棒; 94; 88; 82; 76; 70; 68; 65; 62; 58. 电锯; 94; 88; 82; 76; 70; 68; 65; 62; 58. - 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 由上表可知昼间施工机械影响范围为80m。本项目距离最近的敏感点为东侧120m的师家寨村居民点，施工期原材料和机械运输过程中产生的噪声对其影响较小。为减小项目施工期噪声对周围敏感点的影响，使施工期噪声满足符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本评价对施工特提出以下要求： （1）合理安排施工时间：安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，夜间禁止施工，尽量加快施工进度，缩短工期。 （2）尽量选用低噪声的施工机械，对动力机械设备进行定期的维修、养护，闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛。 （3）施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工场界噪声值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 采取有效措施对项目施工噪声进行控制后，本项目施工噪声对周围影响将会控制在较低水平。 4、固体废物保护措施 项目所在地块地势相对平坦，利用现有地势进行建设。施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 施工人员生活垃圾：本项目施工期人员将产生一定量的生活垃圾，按0.5kg/（天·人）计，施工人员为50人/d，施工人员生活垃圾产生量为0.025t/d。施工现场设置垃圾收集箱，生活垃圾日产日清，收集后交由环卫部门，对周边环境影响较小。 项目施工期间有钢柱安装→柱间支撑安装→钢吊车梁临时就位→屋面梁、屋面支撑一钢吊车梁等校正固定→维护结构安装程序，该过程会产生少量的废料等。若没有做出妥善的安排，将会影响厂区及周围的卫生环境。应妥善分类收集，并应统一处理和回收利用，不得随意搁置、堆放。 评价要求对施工期产生的建筑垃圾应采取如下治理措施： （1）每个工区工作面必须设立指定的废料堆放点，防止废料随意堆放； （2）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应由市政管理部门统一外运； （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 项目建设过程中对固体废弃物定点堆放、管理，及时清理，所以对周围环境影响甚微。 5、生态环境保护措施 施工期对生态环境的影响主要是土地的硬化将造成土壤结构的改变，破坏土壤微生物的生存环境。施工结束后，及时对厂区进行绿化和硬化，对生态环境影响有一定减缓补偿作用。 综上分析，施工期环境影响属于短期影响，施工结束后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理、做好施工噪声、扬尘防治，厂区及时绿化，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染物有组织产排情况见下表。 - 本项目营运期废气污染物产排情况一览表 编号; 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况; 限值mg/m3; 标准; 达标情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 收集效率; 处理效率; 是否可行; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 一期工程. 1; 塑料制造、保利龙制造、印刷; 非甲烷总烃; /; 5.31; 无组织; 车间封闭; /; /; /; /; /; /; 5.31; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; 达标. 83.36; 23.01; 有组织; 集气罩+活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器+21m高排气筒（DA001）; 115000; 80%; 88.2%; 是; 9.84; 1.13; 2.72; 60. 2; 切割焊接; 颗粒物; /; 16.5; 无组织; 车间封闭、沉降; /; /; 80%; /; /; /; 3.31; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 《洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办〔2020〕14号; 达标. 792.5; 15.69; 有组织; 集气罩+覆膜袋式除尘器+21m高排气筒（DA002~DA007）; 11000; 85%; 99%; 是; 7.93; 0.09; 0.16; 10. 3; 喷塑; 颗粒物; /; 31.2; 无组织; 车间封闭、沉降; /; /; 80%; /; /; /; 6.24; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 达标. 4718.52; 127.40; 有组织; 二次密闭+旋风除尘器+高效滤筒除尘器+21m高排气筒（DA08~DA019）; 11250; 98%; 99.8%; 是; 9.44; 0.11; 0.25; 120. 4; 烘干固化; 非甲烷总烃; /; 4.8; 无组织; 车间封闭; /; /; /; /; /; /; 4.8; 6; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）; 达标. 78.43; 6.4; 有组织; 集气罩+活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器+21m高排气筒（DA020~DA022）; 34000; 80%; 88.2%; 是; 9.25; 0.31; 0.76; 50. 5; 燃料废气; 颗粒物; 6.25; 0.51; 有组织; 21m高排气筒排放（DA020~DA022）; 34000; /; /; 是; 6.25; 0.21; 0.51; 30; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准; 达标. SO2; 0.86; 0.07; 有组织; /; /; 是; 0.86; 0.03; 0.07; 200; 达标. NOx; 40.69; 3.32; 有组织; /; /; 是; 40.69; 1.38; 3.32; 400; 达标. 二期. 6; 切割焊接; 颗粒物; /; 33; 无组织; 车间封闭、沉降; /; /; 80%; /; /; /; 6.62; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 《洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办〔2020〕14号; 达标. 792.5; 15.69; 有组织; 集气罩+覆膜袋式除尘器+21m高排气筒（DA023~DA034）; 11000; 85%; 99%; 是; 7.93; 0.09; 0.16; 10; 达标. 7; 喷塑; 颗粒物; /; 62.4; 无组织; 车间封闭、沉降; /; /; 80%; /; /; /; 12.48; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 达标. 4718.52; 127.40; 有组织; 二次密闭+旋风除尘器+高效滤筒除尘器+21m高排气筒（DA035~DA058）; 11250; 98%; 99.8%; 是; 9.44; 0.11; 0.25; 120; 达标. 8; 烘干固化; 非甲烷总烃; /; 9.6; 无组织; 车间封闭; /; /; /; /; /; /; 9.6; 6; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）; 达标. 78.43; 6.4; 有组织; 集气罩+活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器+21m高排气筒（DA059~DA064）; 34000; 80%; 88.2%; 是; 9.25; 0.31; 0.76; 50; 达标. 9; 燃料废气; 颗粒物; 6.25; 0.51; 有组织; 21m高排气筒排放（DA059~DA064）; 34000; /; /; 是; 6.25; 0.21; 0.51; 30; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准; 达标. SO2; 0.86; 0.07; 有组织; /; /; 是; 0.86; 0.03; 0.07; 200; 达标. NOx; 40.69; 3.32; 有组织; /; /; 是; 40.69; 1.38; 3.32; 400; 达标. 10; 职工餐厅; 油烟; 7.2; 0.0648; 有组织; 集气罩+油烟净化器+8m排气筒（DA065）; 5000; 1800; 90; 95; 是; 0.36; 0.0018; 0.0032; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 达标. /; 0.0072; 无组织; /; /; 1800; /; /; /; /; 0.004; 0.0072. 非甲烷总烃; 13.5; 0.1215; 有组织; 集气罩+油烟净化器+8m排气筒（DA065）; 5000; 1800; 90; 50; 是; 6.75; 0.034; 0.061. /; 0.0014; 无组织; /; /; 1800; /; /; /; /; 0.008; 0.0014. - 根据《排污许可申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019），本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。本项目废气排放口基本情况详见下表。 - 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数（h）; 污染物名称. 经度; 纬度; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流速 （m/s）. 一期工程. DA001; 一般排放口; E112°42′2.70″; N34°37′25.34″; 21.0; 1.6; 20.0; 15.90; 2400; 非甲烷总烃. DA002; 一般排放口; E112°41′59.33″; N34°37′29.80″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA003; 一般排放口; E112°41′59.27″; N34°37′28.48″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA004; 一般排放口; E112°42′7.46″; N34°37′29.80″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA005; 一般排放口; E112°41′7.37″; N34°37′28.53″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA006; 一般排放口; E112°41′49.26″; N34°37′26.19″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA007; 一般排放口; E112°41′52.46″; N34°37′26.15″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA008; 一般排放口; E112°41′54.88″; N34°37′29.84″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA009; 一般排放口; E112°41′56.85″; N34°37′29.87″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA010; 一般排放口; E112°41′54.90″; N34°37′28.38″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA011; 一般排放口; E112°41′56.94″; N34°37′28.54″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA012; 一般排放口; E112°42′3.09″; N34°37′29.95″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA013; 一般排放口; E112°42′5.02″; N34°37′29.85″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA014; 一般排放口; E112°42′2.97″; N34°37′28.53″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA015; 一般排放口; E112°41′5.42″; N34°37′28.46″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA016; 一般排放口; E112°41′47.70″; N34°37′23.92″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA017; 一般排放口; E112°41′50.13″; N34°37′23.97″; 21.0; 1.0; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA018; 一般排放口; E112°41′51.56″; N34°37′23.94″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA019; 一般排放口; E112°41′54.05″; N34°37′23.99″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA020; 一般排放口; E112°41′54.61″; N34°37′29.84″; 21.0; 1.0; 20.0; 12.03; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. DA021; 一般排放口; E112°42′2.56″; N34°37′29.12″; 21.0; 1.0; 20.0; 12.03; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. DA022; 一般排放口; E112°41′50.28″; N34°37′23.57″; 21.0; 1.0; 20.0; 12.03; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. 二期工程. DA023; 一般排放口; E112°41′59.37″; N34°37′25.95″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA024; 一般排放口; E112°41′59.36″; N34°37′24.60″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA025; 一般排放口; E112°42′11.49″; N34°37′26.22″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA026; 一般排放口; E112°42′14.75″; N34°37′26.14″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA027; 一般排放口; E112°41′49.26″; N34°37′22.30″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA028; 一般排放口; E112°41′52.40″; N34°37′22.31″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA029; 一般排放口; E112°41′56.37″; N34°37′22.27″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA030; 一般排放口; E112°41′59.58″; N34°37′22.28″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA031; 一般排放口; E112°42′4.38″; N34°37′22.26″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA032; 一般排放口; E112°42′7.58″; N34°37′22.30″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA033; 一般排放口; E112°42′11.51″; N34°37′22.29″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA034; 一般排放口; E112°42′14.59″; N34°37′22.29″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.57; 1800; 颗粒物. DA035; 一般排放口; E112°41′54.90″; N34°37′25.91″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA036; 一般排放口; E112°41′57.07″; N34°37′25.95″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA037; 一般排放口; E112°41′55.01″; N34°37′24.51″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA038; 一般排放口; E112°41′57.31″; N34°37′24.59″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA039; 一般排放口; E112°42′9.95″; N34°37′23.89″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA040; 一般排放口; E112°42′12.38″; N34°37′24.02″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA041; 一般排放口; E112°42′13.84″; N34°37′24.17″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA042; 一般排放口; E112°42′16.38″; N34°37′24.06″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA043; 一般排放口; E112°41′47.69″; N34°37′20.04″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA044; 一般排放口; E112°41′50.07″; N34°37′20.18″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA045; 一般排放口; E112°41′51.55″; N34°37′20.18″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA046; 一般排放口; E112°41′53.97″; N34°37′20.20″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA047; 一般排放口; E112°41′54.78″; N34°37′20.15″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA048; 一般排放口; E112°41′57.30″; N34°37′20.20″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA049; 一般排放口; E112°41′58.61″; N34°37′20.23″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA050; 一般排放口; E112°41′1.12″; N34°37′20.19″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA051; 一般排放口; E112°42′2.74″; N34°37′20.11″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA052; 一般排放口; E112°42′5.27″; N34°37′20.19″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA053; 一般排放口; E112°42′6.71″; N34°37′20.26″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA054; 一般排放口; E112°41′9.16″; N34°37′20.22″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA055; 一般排放口; E112°42′10.00″; N34°37′20.21″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA056; 一般排放口; E112°42′12.35″; N34°37′20.25″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA057; 一般排放口; E112°42′13.88″; N34°37′20.23″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA058; 一般排放口; E112°42′16.33″; N34°37′20.28″; 21.0; 0.5; 20.0; 15.92; 2400; 颗粒物. DA059; 一般排放口; E112°41′54.54″; N34°37′25.36″; 21.0; 1.0; 20.0; 12.03; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. DA060; 一般排放口; E112°42′13.10″; N34°37′26.14″; 21.0; 1.0; 20.0; 12.03; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. DA061; 一般排放口; E112°41′50.25″; N34°3719.63″; 21.0; 1.0; 20.0; 12.03; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. DA062; 一般排放口; E112°41′57.38″; N34°37′19.68″; 21.0; 1.0; 20.0; 12.03; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. DA063; 一般排放口; E112°42′5.42″; N34°37′19.64″; 21.0; 1.0; 20.0; 12.03; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. DA064; 一般排放口; E112°42′12.52″; N34°37′19.70″; 21.0; 1.0; 20.0; 12.03; 2400; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. DA065; 一般排放口; E112°42′14.75″; N34°37′29.80″; 8.0; 0.4; 20.0; 11.06; 600; 油烟、非甲烷总烃. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气源强核算过程 本项目分两期建设，其中一期建设内容包括1#~4#、7#、8#车间。8#车间为塑料配件制造及印刷生产车间，建设单位计划在8#生产车间设置1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器（处理塑料注塑及印刷产生的有机废气）+21m排气筒；喷涂机加生产车间共建有3个大车间（2#、3#、7#），每个大车间设有12条钣金生产线和2条喷涂线、2个焊接区，其中每条喷涂线设有2个粉房。建设单位计划在每个焊接区设置1套覆膜除尘器（处理切割焊接烟尘）+21m排气筒，共计6套，计划对每个粉房设置1套旋风除尘+高效滤筒除尘（处理喷涂粉尘）+21m排气筒，共计12套。计划每个大车间设置1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器（处理烘干工序产生的有机废气）+21m排气筒，共计3套。 二期工程建设内容包括5#、6#、9~18#车间共计12个小车间，每个小车间设有6条钣金生产线和1条喷涂线、1个焊接区。其中每条喷涂线设有2个粉房。建设单位计划在每个焊接区设置1套覆膜除尘器（处理切割焊接烟尘）+21m排气筒，共计12套；计划对每个粉房设置1套旋风除尘+高效滤筒除尘（处理喷涂粉尘）+21m排气筒，共计24套，计划每两个小车间共用1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器（处理烘干工序产生的有机废气）+21m排气筒，共计6套。 2.1一期工程废气源强核算 （1）塑料制造有机废气、保利龙制造有机废气以及印刷有机废气 塑料配件生产过程中在挤出过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）塑料制造行业系数手册——2929塑料零件及其他塑料制品制造行业（续表1）“塑料零件--注塑--挥发性有机物产污系数2.7千克/吨-产品”，本项目塑料配件年生产量为5450t，则塑料制造过程非甲烷总烃产生量为14.72t/a。 保利龙生产过程中在预发泡、干燥、熟化、成型过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）塑料制造行业系数手册——2924泡沫塑料制造行业“泡沫塑料--混合配料、挤出、发泡--挥发性有机物产污系数1.50千克/吨-产品”，本项目保利龙年生产量为7500t，则保利龙生产过程非甲烷总烃产生量为11.25t/a。 纸箱生产过程中在印刷过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）塑料制造行业系数手册——231印刷行业（废气）“印刷品（承印物为纸）-凸版印刷（柔性版印刷） --挥发性有机物产污系数47千克/吨-原料”，本项目年使用油墨量为50t，则纸箱印刷过程非甲烷总烃产生量为2.35t/a。 建设单位对印刷工序设有独立的印刷间，进行二次密闭，印刷间设置上抽风集气系统（收集效率95%），根据工作间废气处理设备风量计算方法“设备风量=工作间体积×换气常数”，本次印刷间（1000m3）的换气次数取10次/h，则印刷间所需风量计为10000m3/h。 每台注塑机和保利龙成型机上方均设有集气罩（收集效率80%），根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q——集气罩排风量，m3/s； X——污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3m； A——集气罩口面积，m2； VX——最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~1.0m/s，本项目取0.8m/s。 - 本项目各设备集气罩面积一览表 序号; 设备名称; 集气罩罩口规格（长×宽）; 数量. 1; 注塑机; 1.5m×1m; 10. 2; 保利龙成型机; 1.5m×1m; 10. 由此计算得出注塑机和保利龙成型机风机风量应不低于28.8m3/s，即103680m3/h，本项目取105000m3/h，则8#车间风量合计115000m3/h。塑料制造有机废气、保利龙制造有机废气以及印刷有机废气引入1套“活性炭吸附（吸附效率90%）-脱附+催化燃烧废气处理器（处理效率 98%）”处理装置对有机废气进行处理，处理后由1根21m高排气筒（DA001）排放。 根据建设单位提供资料，塑料制造、保利龙制造以及印刷工序每天工作8h（年工作300d），则年工作2400h。经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器”非甲烷总烃有组织排放量为2.72t/a，排放速率为1.13kg/h，排放浓度为9.84mg/m3。因此，经过“活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器”处理后非甲烷总烃的排放浓度及速率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）建议值：附件 1 中“表面涂装业的非甲烷总烃有组织建议排放浓度 60mg/m3，建议去除效率 70%”以及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）：家具制造业50mg/m3要求。 未收集的非甲烷总烃以无组织形式产生，共计5.31t/a。 （2）切割、焊接烟尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）机械行业系数手册——金属制品业系数表04下料“钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料--等离子切割--颗粒物产污系数1.1千克/吨-原料”，本项目一期金属材料切割量为100000t/a，则颗粒物产生量为110t/a。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）机械行业系数手册—金属制品业系数表09焊接“药芯焊丝—二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊-颗粒物产污系数20.5千克/吨-原料”，本项目一期焊丝用量为33t/a，则焊接工序颗粒物产生量为0.677t/a。 本项目切割机采用干式侧吸法收尘，在切割工作台侧边附加粉尘捕集装置，捕集装置随切割机前后移动，当切割机进行切割时，工作台隔栅板之间形成的风道，并采用橡皮板密封，栅板之间可形成负压的收尘环境，捕集到的粉尘送入除尘装置进行处理后排放；焊接区域进行二次封闭，单独设置操作间，采用全面换气的方法，室内的粉尘在换气过程中经收集后进入除尘装置进行处理后排放。 根据工作间废气处理设备风量计算方法“设备风量=工作间体积×换气常数”，本次焊接区（800m3）的换气次数取10次/h，则焊接区所需风量计为8000m3/h；每台激光切割机侧吸设计风量为500m3/h，则每套覆膜袋式除尘器处理装置风量计为11000m3/h。 焊接烟尘收集效率按95%，切割烟尘收集效率按85%，经风管引入6套覆膜除尘器（处理效率为99%）处理，处理后由21m高排气筒（DA002~DA007）排放。根据建设单位提供资料，切割工序和焊接工序每天工作6h（年工作300d），则年工作1800h。 综上，切割、焊接工序产生的颗粒物共计110.68t/a，经收集的有组织颗粒物共计94.15t/a，每套除尘器处理后的颗粒物有组织排放量为0.16t/a，排放速率为0.09kg/h，排放浓度为7.93mg/m3。因此，切割及焊接工序粉尘排放浓度及速率满足可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（最高允许排放浓度120mg/m3，21m排气筒最高允许排放速率7.61kg/h），同时排放浓度满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）焊接颗粒物10mg/m3标准要求。 未收集的颗粒物以无组织形式产生，共计16.53t/a，无组织粉尘大部分沉降（以80%计）于厂房地面，向外环境散失的粉尘量很小，排放量约3.31t/a。 - （3）喷涂粉尘 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）金属家具制造行业系数手册——金属家具制造行业系数表“涂料--喷粉--颗粒物产污系数390克/公斤-涂料”，本项目一期塑粉年使用量为4000t，则喷塑过程粉尘产生量为1560t/a。 建设单位对粉房进行二次密闭，喷塑工序在粉房内进行，喷塑时未吸附在工件表面上的漂浮粉末随喷塑室内空气一同被风机抽吸（集气效率约为98%），并经风管引入12套“旋风除尘器（处理效率为90%）+高效滤筒除尘器（处理效率为98%）”处理装置对粉尘进行处理，处理后由21m高排气筒（DA08~DA019）排放，粉尘由喷塑室下方进入旋风除尘器，经旋风除尘器收集到的塑粉可回用，多余未收集的塑粉进入后续滤筒除尘器处理。 根据《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）“喷漆室的控制风速-大型喷漆室范围0.25~0.38m/s”，本次评价取控制风速0.25m/s，每个粉房截面积均为宽×高=5m×2.5m=12.5m2，则本次评价风机风量为12.5m2×0.25m/s=3.125m3/s，即11250m3/h。 根据建设单位提供资料，喷塑工序每天工作8h（年工作300d），则年工作2400h。经计算每套“旋风除尘器+高效滤筒除尘器”颗粒物有组织排放量为0.25t/a，排放速率为0.11kg/h，排放浓度为9.44mg/m3。因此，喷塑粉尘经过“旋风除尘器+高效滤筒除尘器”处理后粉尘的排放浓度及速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（最高允许排放浓度120mg/m3，21m排气筒最高允许排放速率7.61kg/h），同时“旋风除尘器+高效滤筒除尘器”对颗粒物总去除效率为99.8%，可满足《偃师区钢制家具行业规范标准（试行）》（偃政办〔2019〕10号）中经两级除尘器后的设计总除尘效率大于98%的要求）。 未收集的颗粒物以无组织形式产生，共计31.2t/a，无组织粉尘大部分沉降（以80%计）于厂房地面，向外环境散失的粉尘量很小，排放量约6.24t/a。 # （4）烘干固化废气 本项目喷粉后烘干采用天然气加热，加热温度为180~200℃，未达到树脂热分解温度300℃，在此温度下，部件表面喷涂的塑粉在固化过程中受热会挥发出一定量的有机废气，本次评价以非甲烷总烃计。根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，本次固化工序非甲烷总烃产生量以塑粉量6‰计（按最不利情况），本项目一期塑粉年使用量为4000t，则烘干固化过程非甲烷总烃产生量为24t/a。 计划每两条喷涂线共用1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器（处理有机废气）+21m排气筒（每个大车间1套），共计3套。建设单位对每条生产线的固化室进行二次封闭，并在烘干隧道进出口上方设置集气罩（集气效率80%）和排气管路，烘干道产生的有机废气经风管引入“活性炭吸附（吸附效率90%）-脱附+催化燃烧废气处理器（处理效率 98%）”处理设施进行净化处理，然后通过21m排气筒（DA020~DA022）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q——集气罩排风量，m3/s； X——污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3m； A——集气罩口面积，m2； VX——最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~1.0m/s，本项目取0.8m/s。 - 本项目各设备集气罩面积一览表 序号; 设备名称; 集气罩罩口规格（长×宽）; 工位数量. 1; 固化廊道进、出口; 2m×1.5m; 4. 由此计算得出风机风量应不低于9.36m3/s，即33696m3/h，本项目取34000m3/h。 根据建设单位提供资料，烘干固化工序每天工作8h（年工作300d），则年工作2400h。每套经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器”非甲烷总烃有组织排放量为0.7552t/a，排放速率为0.31kg/h，排放浓度为9.25mg/m3。因此，经过“活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器”处理后非甲烷总烃的排放浓度及速率满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）建议值：附件 1 中“表面涂装业的非甲烷总烃有组织建议排放浓度 60mg/m3，建议去除效率 70%”以及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）：家具制造业50mg/m3要求。 未收集的非甲烷总烃以无组织形式产生，共计4.8t/a。 （5）燃料燃烧废气 本项目预烘干和烘干固化过程均采用天然气燃烧机提供热源。天然气的年使用量约300万m3。天然气燃烧废气主要包括颗粒物、SO2、NOx。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业14涂装天然气工业炉窑，颗粒物产生系数为0.000286kg/m3-天然气，SO2产生系数为0.000002Skg/m3-天然气（根据国家天然气标准（GB17820-2018）划分，本项目为一类天然气，S取20mg/m3）、NOx产生系数为0.00187kg/m3-天然气。本项目一期天然气使用量为533万m3/a，则颗粒物产生量为1.53t/a，SO2产生量0.21t/a，NOx产生量为9.97t/a。 - 天然气燃烧废气同固化有机废气一并通过相应排气筒（DA020~DA022）排放。根据建设单位提供资料，天然气燃烧机每天工作8h（年工作300d），则年工作2400h。经计算每个排气筒排放的颗粒物排放量为0.51t/a，排放浓度6.25mg/m3，排放速率0.21kg/h；SO2产生量0.07t/a，排放浓度0.86mg/m3，排放速率0.03kg/h；NOx产生量为3.32t/a，排放浓度40.69mg/m3，排放速率1.38kg/h。 - 项目一期大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 塑料制造、保利龙制造、印刷工序排气筒DA001; 非甲烷总烃; 9.84; 1.13; 2.72. 2; 焊接切割工序排气筒DA002~DA007; 颗粒物; 7.93; 0.09; 0.96. 3; 喷塑工序排气筒DA008~DA019; 颗粒物; 9.44; 0.11; 3. 4; 烘干固化工序排气筒DA020~DA022; 非甲烷总烃; 9.25; 0.31; 2.27. 颗粒物; 6.25; 0.21; 1.53. SO2; 0.86; 0.03; 0.21. NOx; 40.69; 1.38; 9.97. 一期有组织污染物排放总计; 颗粒物; 5.49. 非甲烷总烃; 4.99. SO2; 0.21. NOx; 9.97. 2.2二期工程废气源强核算 - 二期工程建设内容包括5#、6#、9~18#车间共计12个小车间，每个小车间设有6条钣金生产线和1条喷涂线、1个焊接区。小车间设备与工艺同一期工程大车间相同，规模减半，所以源强核算过参照一期工程。 （2）职工餐厅油烟 项目二期工程设有餐厅。在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产生油烟废气。食堂操作间共有4个灶头，根据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中对饮食业单位规模的划分，属于中型规模。本项目餐厅可供200人就餐，人均食用油为30g/人·d，根据类比调查计算，一般油烟挥发量占总消耗量的2-4%，评价取4%，即油烟产生量为0.24kg/d（72kg/a）。根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准编制说明》中的调查数据，本项目非甲烷总烃浓度取15mg/m3，非甲烷总烃产生量为0.45kg/d（135kg/a）。 本项目年工时基数为1800h/a（即6h/d），在灶头上方设集气罩并通入一套油烟净化器处理，油烟处理效率95%，非甲烷总烃处理效率为50%，集气效率90%，风量5000m3/h，则有组织油烟产生量为0.216kg/d（64.8kg/a），产生速率为0.036kg/h，产生浓度为7.2mg/m3，非甲烷总烃产生量为0.405kg/d（121.5kg/a），产生速率为0.068kg/h，产生浓度为13.5mg/m3。经处理后油烟排放量为0.0108kg/d（3.24kg/a），排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为0.36mg/m3；非甲烷总烃排放量为0.203kg/d（60.75kg/a），排放速率为0.034kg/h，排放浓度为6.75mg/m3；无组织油烟产生量为7.2kg/a，产生速率为0.004kg/h；无组织非甲烷总烃产生量为13.5kg/a，产生速率为0.008kg/h。本项目餐饮油烟能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模（油烟排放限值：1.0mg/m3；非甲烷总烃排放限值：10.0mg/m3；油烟去除效率≥90%）标准要求。 - 项目二期大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 焊接切割工序排气筒DA023~DA034; 颗粒物; 7.93; 0.09; 1.92. 2; 喷塑工序排气筒DA035~DA058; 颗粒物; 9.44; 0.11; 6. 3; 烘干固化工序排气筒DA059~DA064; 非甲烷总烃; 9.25; 0.31; 4.53. 颗粒物; 6.25; 0.21; 3.06. SO2; 0.86; 0.03; 0.42. NOx; 40.69; 1.38; 19.94. 4; 职工餐厅排气筒DA065; 油烟; 0.36; 0.0018; 0.0032. 非甲烷总烃; 6.75; 0.034; 0.061. 本项目有组织污染物排放总计; 颗粒物; 10.98. 非甲烷总烃; 4.591. SO2; 0.42. NOx; 19.94. 油烟; 0.0032. 由上可知，本项目大气污染物经处理后可达标排放，对周边环境影响可以接受。 1.2废气污染物排放量核算 1.2.1有组织排放量核算 本项目营运期大气污染物有组织排放量核算如下： - 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 塑料制造、保利龙制造、印刷工序排气筒DA001; 非甲烷总烃; 9.84; 1.05; 2.72. 2; 焊接切割工序排气筒DA002~DA007、DA023~DA034; 颗粒物; 7.93; 0.09; 2.88. 3; 喷塑工序排气筒DA008~DA019、DA035~DA058; 颗粒物; 9.44; 0.11; 9. 4; 烘干固化工序排气筒DA020~DA022、DA059~DA064; 非甲烷总烃; 9.25; 0.31; 6.8. 颗粒物; 6.25; 0.21; 4.59. SO2; 0.86; 0.03; 0.64. NOx; 40.69; 1.38; 29.92. 5; 职工餐厅排气筒DA0065; 油烟; 1.08; 0.0054; 0.0032. 非甲烷总烃; 0.675; 0.0034; 0.061. 本项目有组织污染物排放总计; 颗粒物; 16.47. 非甲烷总烃; 9.581. SO2; 0.64. NOx; 29.92. 油烟; 0.0032. （2）无组织排放量核算 本项目营运期无组织排放量核算如下。 - 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量（t/a）. 一期工程. 1; 8#生产车间; 塑料制造、保利龙制造、印刷工序; 非甲烷总烃; 车间密闭；印刷工序二次密闭; 5.31. 2; 2#、3#、7#生产车间; 焊接切割; 颗粒物; 车间密闭; 3.31. 喷塑工序; 颗粒物; 6.24. 烘干工序; 非甲烷总烃; 4.8. 二期工程. 3; 5#、6#、9~18#生产车间; 焊接切割; 颗粒物; 车间密闭; 6.62. 喷塑工序; 颗粒物; 12.48. 烘干工序; 非甲烷总烃; 9.6. 4; 职工餐厅; 职工餐厅; 油烟; /; 0.0072. 非甲烷总烃; 0.0135. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 28.65. 非甲烷总烃; 19.7235. 油烟; 0.0072. （3）大气污染物年排放量核算 本项目营运期大气污染物年排放量核算如下。 - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 45.12. 2; 非甲烷总烃; 29.2961. 3; SO2; 0.64. 4; NOx; 29.92. 5; 油烟; 0.0104. （2）企业自行监测计划 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中关于污染源监测计划要求，本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中关于污染源监测的要求制定以下监测方案。 - 大气自行监测及记录信息 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）. DA002~DA007、DA023~DA034; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 《洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案》洛环攻坚办〔2020〕14号. DA008~DA019、DA035~DA058; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. DA020~DA022、DA059~DA064; 非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑. 车间外1m; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）. 1.5环境影响分析 建设项目位于偃师区高龙镇高龙村，距离本项目最近的环境保护目标为东侧120m处的师家寨居民点。项目位于环境空气不达标区，但项目营运过程采取多种有效措施，减少污染物排放；切割焊接工序产生的颗粒物经18套覆膜除尘器处理后由21m排气筒排放，喷粉工序产生的颗粒物经36套旋风+滤筒除尘器处理后由21m排气筒排放，塑料制造、保利龙制造、印刷工序产生的非甲烷总烃经1套活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器处理后由21m排气筒排放，烘干固化工序产生的非甲烷总烃经9套活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器处理后由21m排气筒排放，处理措施为排污许可规范中可行技术；经处理后污染物排放量较小，排放浓度满足标准要求；随着洛阳市大气污染防治措施的落实，区域环境空气质量将逐步改善，本项目对环境空气影响较小可以接受。 2、废水 本项目注塑压片冷却用水和挤出冷却用水循环利用不外排，废水主要为陶化废水和生活污水。 2.1废水产排情况 （1）生活污水 项目劳动定员2800人，年工作300天，约200人在厂区食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），无食宿用水量按40L/（人•天）计，有食宿用水量按120L/（人•天）计，生活用水量为38400m3/a（128m3/d），排污系数按80%计，污水产生量为30720m3/a（102.4m3/d）。生活污水经隔油池、化粪池预处理后和生产废水一并进入厂区污水处理中心处理。 （2）陶化废水 本项目每条生产线内的水洗陶化工艺为：水洗+陶化+陶化+水洗+水洗+预烘干， 陶化液定期补充，陶化槽定期更换产生陶化废液，陶化后工件淋洗产生陶化废水。陶化槽液定期更换，和水洗废水调节后一起处理，陶化废液和水洗废水主要污染因子为COD、SS、氨氮、石油类、氟化物。本项目生产用排水情况见下表。 - 陶化水洗线给排水一览表 生产线; 序号; 名称; 补充量; 损耗量; 排污水量. 共18条陶化线; 池 1; 水洗; 每天补充 4m3/d; 0.4m3/d; 3.6m3/d，连续产生; 1080m3/a. 池 2; 陶化; 每天补充 0.4m3/d; 0.4m3/d; 30d 排 2.1m3（合 0.07m3/d），间歇产生; 21m3/a. 30d 更换一次（约一半），补充 2.1m3合 0.07m3/d. 池 3; 陶化; 每天补充 0.4m3/d; 0.4m3/d; 30d 排 2.1m3（合 0.07m3/d），间歇产生; 21m3/a. 30d 更换一次（约一半），补充 2.1m3 合 0.07m3/d. 池 4; 水洗; 每天补充 4m3/d; 0.4m3/d; 3.6m3/d，连续产生; 1080m3/a. 池 5; 水洗; 每天补充 4m3/d; 0.4m3/d; 3.6m3/d，连续产生; 1080m3/a. 单线合计; 12.94m3/d; 2m3/d; 10.94m3/d，连续产生; 3282m3/a. 一期6条线; 77.64m3/d; 12m3/d; 65.64m3/d，连续产生; 19692m3/a. 二期12条线; 155.28m3/d; 24m3/d; 131.28m3/d，连续产生; 39384m3/a. 全厂合计; 232.92m3/d; 36m3/d; 196.92m3/d; 59076m3/a. 类比《洛阳市冠誉办公家具有限公司年产2万套钢制办公家具、以及3亿只金属瓶盖项目》（类比可行性：本项目所用原辅料、陶化工艺与污水处理工艺均与之相同或相似）中河南松筠检测技术有限公司对生产废水的检测结果，本次评价陶化废水产生浓度见下表。 - 本项目生产废水产生情况一览表 废水来源; 污染因子（mg/L）. COD; SS; 氨氮; 石油类; 氟化物. 生产废水）; 386; 78.4; 37.8; 6.25; 23.6. 本项目生产废水日最大产生量为196.92m3，生活污水产生量为102.4m3/d，因此设置处理规模为350m3/d的污水处理设施对生产废水进行预处理，处理工艺流程图如下： 图2 本项目污水处理设施处理工艺 洛阳伊洛污水处理有限责任公司 处理工艺简述：生活污水经化粪池预处理后和生产废水一并通过格栅进入调节池，格栅用来去除水中较大的悬浮物和漂浮物质，以防水泵堵塞。调节池用来调节废水的水质、水量，减少后续处理设施的负荷。经调质、调量后，废水进入混凝沉淀池，同时投加药剂（除氟剂、絮凝剂）去除氟化物和有机物，经混凝沉淀后废水经提升泵提至一体化污水处理设施（工艺A2/O），进行生化处理，进一步去除废水中的有机物，废水经上述工艺处理后废水流入二沉池，上层清液通过污水管网进入洛阳伊洛污水处理有限责任公司进一步处理，下层污泥经污泥泵入污泥池，经板框压滤干化处理。 该工艺对污染物去除效率为：COD去除率≥80%、SS去除率≥80%、氨氮去除率≥80%、石油类去除率≥70%、氟化物去除率≥90%，则本项目生产废水产生情况如下表。 - 全厂废水产排情况一览表 废水来源; 排水量 （m3/a）; 污染因子（mg/L）. COD; SS; 氨氮; 石油类; 氟化物. 生活污水产生浓度（mg/L）; 30720; 350; 200; 30; /; /. 化粪池处理效率（%）; /; 20; 30; 3. 生活污水（经化粪池预处理后）产生浓度（mg/L）; 30720; 280; 140; 29.1; /; /. 生产废水产生浓度（mg/L）; 59076; 386; 78.4; 37.8; 6.25; 23.6. 综合废水水产生浓度（mg/L）; 87432; 359.2; 102.2; 35.8; 4.2; 15.9. 厂区污水处理站处理效率（%）; /; 80; 80; 80; 70; 90. 综合废水排放浓度（mg/L）; 19920; 71.8; 20.4; 7.2; 1.3; 1.6. 综合废水排放量（t/a）; 19920; 1.4303; 0.4064; 0.1434; 0.0259; 0.0319. 综上所述，本项目生产废水日最大产生量为196.92m3d，生活污水产生量为102.4m3/d，均进入污水处理站进行处理，处理后水质为：COD：71.8mg/L；SS：20.4mg/L；氨氮：7.2mg/L；石油类：1.3mg/L；氟化物：1.6mg/L。水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水水质要求（SS≤30mg/L）。处理后的中水约232.92m3d回用于生产；剩余66.4m3d由罐车（每天3辆）运往洛阳伊洛污水处理有限责任公司进行深度处理。 （2）洛阳伊洛污水处理有限责任公司依托可行性分析 洛阳伊洛污水处理有限责任公司原名为洛阳市偃师西区污水处理厂，位于后纸庄村，现已运行，目前处理能力2万m3/d。收水范围：首阳山片区：西环路以东、永宁路以南、太和路以北区域及相国大道、陇海铁路、夷齐咱、滨河大道之间区域，服务面积约6.01平方公里。产业集聚区：一高路、北环路、杜甫大道、军民路、陇海铁路之间区域，服务面积约2.7平方公里。本项目位于陇海铁路南侧，在收水范围内。 采用卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺，深度处理采用“机械搅拌混凝反应+斜板沉淀+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺。现执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。自2022年9月1日起，执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/ 2087—2021）一级标准（COD 40mg/L、氨氮5mg/L），最终排入洛河。 本项目位于偃师区高龙镇高龙村，不在污水处理厂的收水范围内，经与洛阳伊洛污水处理有限责任公司沟通协议（见附件），允许本项目废水进入污水处理厂内进行处理，洛阳伊洛污水处理有限责任公司剩余处理能力满足本项目的需求；本项目污水处理中心出口水质：COD 为71.8mg/L，SS为20.4mg/L，氨氮为7.2mg/L，石油类为1.3mg/L，氟化物为1.6mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8989-1996）三级排放标准同时满足洛阳伊洛污水处理有限责任公司收水水质要求（COD 400mg/L、氨氮 35mg/L、SS 320mg/L）要求。 （4）废水污染源监测 本项目排放废水污染因子为COD、氨氮、SS、石油类、氟化物，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目监测计划见下表。 - 项目废水监测要求 检测类别; 检测因子; 检测点位; 检测频次. 废水; COD、氨氮、SS、石油类、氟化物; 污水处理站出口; 1次/年. 4、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要是设备运行过程产生的噪声，主要设备有纵剪线、磨粉机、冲床等。根据类比调查可知，车间内噪声源强在80-85dB（A）之间。以厂区西南角为坐标原点建立坐标系，设备在运行过程采取建筑隔声以及车间内距离衰减之后噪声情况见下表。 表22 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物外噪声 声压级/dB(A). X; Y; Z. 一期工程. 1; 1#车间; 磨粉机组团; 85; 厂房隔声、距离衰减; 180; 380; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 2; 4#车间; 纵剪线组团; 80; 90; 300; 1.2; 5; 66; 8:00~18:00; 46. 3; 2#车间; 冲床组团; 85; 300; 350; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 4; 3#车间; 冲床组团; 85; 450; 350; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 5; 7#车间; 冲床组团; 85; 300; 200; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 二期工程. 6; 5#车间; 冲床组团; 85; 厂房隔声、距离衰减; 40; 200; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 7; 6#车间; 冲床组团; 85; 120; 200; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 8; 9#车间; 冲床组团; 85; 570; 200; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 9; 10#车间; 冲床组团; 85; 650; 200; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 10; 11#车间; 冲床组团; 85; 40; 60; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 11; 12#车间; 冲床组团; 85; 120; 60; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 12; 13#车间; 冲床组团; 85; 210; 60; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 13; 14#车间; 冲床组团; 85; 290; 60; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 14; 15#车间; 冲床组团; 85; 400; 60; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 15; 16#车间; 冲床组团; 85; 480; 60; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 16; 17#车间; 冲床组团; 85; 570; 60; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. 17; 18#车间; 冲床组团; 85; 650; 60; 1.2; 5; 71; 8:00~18:00; 51. - （2）达标分析 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： 多点源叠加公式为： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 面声源影响预测公式： L（r）=L（r0）—Adiv 当 r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：L （r0） —距离噪声源 r 0处的等效 A 声级值，dB（A）； r —预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 作为一个整体的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离 r＜a/π时，几何发散衰减 Adiv≈0；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减 3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 经调查，本工程生产采用昼间单班工作制，夜间（22:00~6:00）不生产，因此本评价仅预测昼间项目噪声源对项目厂界噪声贡献情况。本评价噪声预测结果见下表。 - 噪声设备运行时声环境影响预测分析 单位：dB(A) 影响对象; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 54.2; /; /; 60; 达标. 南厂界; 57.6; /; /; 60; 达标. 西厂界; 55.3; /; /; 60; 达标. 北厂界; 56.2; /; /; 60; 达标. 由上表可知，厂区各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目运营期间不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 - （3）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目噪声监测方案如下。 - 本项目自行监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 东、西、南、北厂界; 等效连续A 声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求. 5、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾：本项目劳动定员2800人，年工作300天，生活垃圾量按0.5kg/（人·天）计算，则生活垃圾产生量为1.4t/d（420t/a），厂区设置若干垃圾桶，并在厂区北侧设置一座垃圾中转站，生活垃圾经统一收集之后，交由环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物 ①不合格品及废边角料：本项目产品经检验后会产生少量不合格品及边角料，根据企业提供资料，不合格品及废边角料按产品的3%计，则不合格品及废边角料产生量为9300t/a，固废代码为213-999-99，本项目设置1个100m2的一般固废暂存间，不合格品及废边角料经暂存后定期外卖。 ②收尘灰：本项目收尘灰包括切割焊接烟尘和塑粉粉尘，切割焊接烟尘收尘灰产生量约为280.83t/a，固废代码为213-999-66，集中收集于一般固废暂存处，定期外售；塑粉粉尘收尘灰产生量约为4485.5t/a，固废代码为213-999-66，经收集后回用于生产。 （3）危险废物 ①本项目印刷过程中使用水性油墨，废油墨桶产生量约为0.5t/a，废物类别属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ②废润滑油：本项目大部分机械需要用到润滑油进行润滑，其维修及保养过程中产生的少量废润滑油，废物类别属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-214-08，废润滑油产生量为1t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废液压油：本项目大部分机械为液压设备需要用到液压油，其定期更换过程中产生少量废液压油，废物类别属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-218-08，废液压产生量为2t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ④含油废抹布、废手套：机械设备在维修及保养过程中产生的少量含油废抹布废手套，废物类别属于“HW49其他废物”，含油抹布危险废物代码为900-041-49，项目含油废抹布产生量为0.5t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑤废活性炭 本项目采用活性炭吸附净化有机废气，同时配套活性炭脱附再生催化燃烧装置，但活性炭经使用一定时间后吸附能力会明显下降，需定期更换。本项目完成后，每套废气处理设施共计设置2个3m3的活性炭箱，每个箱内置0.2t活性炭，活性炭更换周期以每2年更换一次计，因此废活性炭产生量为0.4t/2a，则废活性炭产生量为1.8t/a。废活性炭废物类别属于“HW49其他”，废物代码为900-039-49。暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑥废催化剂 本项目脱附需在催化剂作用下起燃，采用贵金属铂载在蜂窝状陶瓷上做催化剂。其更换周期约为2年，每套每次更换量0.2t，则废催化剂产生量为1.8t/a。废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑦污泥 本项目污水处理过程中污泥产生量约为20t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的污泥属于危险废物（HW49），废物代码为772-006-49，经板框压滤机脱水处理由专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 - 一般固废类别代码及产生情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 类别代码; 处置方式. 1; 不合格品及废边角料; 9300 t/a; 213-999-99; 集中收集后定期外售. 2; 烟尘收尘灰; 280.83t/a; 213-999-66; 集中收集后定期外售. 3; 塑粉收尘灰; 4485.5t/a; 213-999-66; 收集后回用于生产. - 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油墨桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.5t/a; 印刷工序; 固体; 油墨; 连续; T; 危废暂存间分区暂存后，交由有资质单位处置. 2; 废润滑油; HW08废矿物油; 900-214-08; 1t/a; 设备维修; 液体; 矿物油; 1年; T. 3; 废液压油; HW08废矿物油; 900-218-08; 2t/a; 设备维修; 液体; 润滑油; 1年; T，I. 4; 含油废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.5 t/a; 生产过程; 固态; 基础油、无纺布; 1年; T/In. 5; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.8t/a; 环保设备维护; 固态; 吸附的有机废气; 2年; T. 6; 废催化剂; HW49其他废物; 900-041-49; 1.8t/a; 环保设备维护; 固态; 含有机废气; 2年; T. 7; 污泥; HW49其他废物; 900-041-49; 20t/a; 环保设备维护; 固态; 有机质、氟; 1年; T. 危废暂存间的基本情况见下表。 - 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废油墨桶; HW49其他废物; 900-041-49; 位于2#车间; 50m2; 密闭; 2t; 1年. 废润滑油; HW08废矿物油; 900-214-08; 密闭桶装; 2t; 1年. 废液压油; HW08废矿物油; 900-218-08; 密闭桶装; 5t; 1年. 含油废抹布和废手套; HW49其他废物; 900-041-49; 密闭袋装; 2t; 1年. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 密闭袋装; 4t; 2年. 废催化剂; HW49其他废物; 900-041-49; 密闭袋装; 4t; 2年. 污泥; HW49; 772-006-49; 密闭袋装; 30t; 1年. 本项目危废暂存间位于2#车间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。危废暂存间的建设要求如下： ①危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中防风、防雨、防晒的要求； ②本项目选取不锈钢桶作为危废暂存桶，危废暂存桶置于危废暂存间。本项目危废主要含有废矿物油等有机成分，与容器相容（不互相反应），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中危废贮存容器的要求。 ③危废暂存间基础地面必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，液体危险废物存放处四周设20cm高的围堰。危废暂存场所按照GB1556.2-1995的要求设置提示性和警示性图形标志，加强管理，制定危废管理制度。 ④本项危废间所在区域远离热源，避免因温度过高造成的环境风险。 ⑤危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置；建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目原辅材料全部放至生产车间内，生产车间地面全部硬化，产生的危险废物经收集后暂存厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处置，危废暂存间设置专用容器，暂存间建设200mm高砖混围堰，以免容器发生破裂，导致危险废物泄漏蔓延污染地下水、土壤。危废暂存间内围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数小于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。采取以上措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、环保投资估算 本项目环保投资共计3905万元，其中一期工程环保投资1980万元，二期工程环保投资1925万元，环保投资占总投资150000万元的2.6%。 - 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资额（万元）. 一期. 废气; 切割焊接烟尘; 集气罩+覆膜袋式除尘器+21m高排气筒（6套）; 120. 喷塑粉尘; 二次密闭+旋风除尘器+高效滤筒除尘器+21m高排气筒（12套）; 650. 有机废气; 集气罩+活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器+21m高排气筒（4套）; 400. 废水; 生产废水; 循环水塔+5m3水池; 20. 污水处理中心; 600. 生活污水; 2m3隔油池、150m3化粪池; 5. 噪声; 设备噪声; 密闭、减震、隔声等; 50. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 85. 垃圾中转站. 一般固废; 一般固废暂存处（100m2）; 30. 危险固废; 危废暂存间（50m2）; 20. 二期. 废气; 切割焊接烟尘; 集气罩+覆膜袋式除尘器+21m高排气筒（12套）; 240. 喷塑粉尘; 二次密闭+旋风除尘器+高效滤筒除尘器+21m高排气筒（24套）; 1200. 有机废气; 集气罩+活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器+21m高排气筒（6套）; 480. 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒; 5. 合 计; 3905. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 塑料制造、保利龙制造、印刷废气DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器+21m高排气筒（1套） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文） |
|  |  | 切割焊接烟尘DA002~DA007、DA023~DA034 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜袋式除尘器+21m高排气筒（18套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 喷塑粉尘DA008~DA019、DA035~DA058 | 颗粒物 | 集气罩+旋风除尘器+高效滤筒除尘器+21m高排气筒（36套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 烘干固化废气、燃气燃烧废气DA020~DA022、DA059~DA064 | 非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物 | 集气罩+活性炭吸附-脱附+催化燃烧废气处理器+21m高排气筒（9套） | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑 |
|  |  | 食堂油烟DA065 | 油烟 | 油烟净化器+8m排气筒 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2中其他行业建议值要求 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 2m3隔油池、150m3化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足水处理厂进水水质标准要求 |
|  |  | 生产废水 | COD、SS、NH3-N、石油类、氟化物 | 循环水塔+5m3水池、污水处理中心 |  |
| 声环境 |  | 生产车间 | 设备噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 生活垃圾经垃圾桶收集后暂存在垃圾中转站，定期交由环卫部门处置；不合格品及废边角料经暂存后定期外卖；切割焊接烟尘收尘灰集中收集于一般固废暂存处，定期外售；塑粉粉尘收尘灰经收集后回用于生产；废油墨桶、废润滑油、废液压油、含油废抹布和手套、废催化剂、废活性炭、污水处理站污泥分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 暂存间建设200mm高砖混围堰，危废暂存间内围堰、内墙和墙角均应采取防渗措施采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数小于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①车间内外设置禁火标示，严防明火引发的火灾爆炸事件； ②车间配置一定数量的灭火器，发生轻微火灾时，可及时灭火； ③生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制，防止废气未经处理直接排放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

根据前述，河南新义顺智能科技有限公司新义顺智能制造产业园项目符合国家产业政策，选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） |  |  |  | 45.12 |  | 45.12 | +45.12 |
|  | SO2（t/a） |  |  |  | 0.64 |  | 0.64 | +0.64 |
|  | NOX（t/a） |  |  |  | 29.92 |  | 29.92 | +29.92 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） |  |  |  | 29.2961 |  | 29.2961 | +29.2961 |
| 废水 | 废水量（m3/a） |  |  |  | 19920 |  | 19920 | +19920 |
|  | COD（t/a） |  |  |  | 1.4303 |  | 1.4303 | +1.4303 |
|  | SS（t/a） |  |  |  | 0.4064 |  | 0.4064 | +0.4064 |
|  | 氨氮（t/a） |  |  |  | 0.1434 |  | 0.1434 | +0.1434 |
|  | 石油类（t/a） |  |  |  | 0.0259 |  | 0.0259 | +0.0259 |
|  | 氟化物（t/a） |  |  |  | 0.0319 |  | 0.0319 | +0.0319 |
| 一般工业固体废物 | 不合格品及边角料 |  |  |  | 9300t/a |  | 9300t/a | +9300t/a |
|  | 切割焊接烟尘 |  |  |  | 280.83 |  | 280.83 | +280.83 |
| 危险废物 | 废油墨桶 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废液压油 |  |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 | +1.8 |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 | +1.8 |
|  | 废抹布及手套 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 污泥 |  |  |  | 20 |  | 20 | +20 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①