- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳牧野药业有限公司年产5万箱（袋）粉剂/预混剂、散剂、消毒剂（液体）改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-410381-04-01-280078 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李伟杰 | 联系方式 | 13937982589 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市偃师区首阳山街道办事处北环路西段（新庄村七组） |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度41分27.488秒，34度44分40.222秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2750兽用药品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 47兽用药品制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 70.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.04 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 1.1生态保护红线 本项目位于偃师区首阳山街道办事处北环路西段，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图6。 饮用水源保护区划调查：本项目本项目位于偃师区首阳山街道办事处北环路西段，根据调查并查阅《河南省县级集中式饮用水水源保护区划（豫政办 〔2013〕107号）》及《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办 〔2016〕23号）》，距离本项目较近的饮用水源地有二水厂、偃师市首阳山镇供水厂，保护范围分别如下： ①偃师市二水厂地下水饮用水源保护区（共9眼井） 一级保护区：取水井外围50米的区域； 二级保护区：一级保护区外围150米的区域。 ②偃师市首阳山镇供水厂地下水井群(共2眼井): 一级保护区范围:水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 本项目位置距离东南侧偃师市首阳山镇供水厂一级保护区约2.34km，距离东南侧偃师市二水厂6#水井二级保护区约2.77km，项目厂址与水源地位置关系见附图4。本项目距水厂较远，未在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 文物调查：大遗址保护包含隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南兆域等九处保护地。邙山陵墓群保护范围分为西段、中段、东段和夹河段。东段保护范围（东汉、曹魏、西晋陵区）：北界首阳山一线；西界偃师市首阳山镇寨后村、保庄村——偃师市首阳山镇小湾村、义井铺村；东界首阳山主峰——偃师市老城乡塔庄村；南界偃师市首阳山镇小湾村——老城乡塔庄村之间的洛河北堤。 本项目位于邙山陵墓群（东段）保护范围内，本项目在现有厂区内进行改扩建，不新增占地，根据洛阳市偃师区文物局出具的证明（见附件），项目所在厂区地块经文物勘探没有发现有地下古文化遗存。项目与洛阳市大遗址文物保护区位置关系见附图5。 1.2环境质量底线 根据洛阳市偃师区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师区2020年PM2.5及PM10的年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区先后实施了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）等相关大气治理文件，进行无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目原料、产品、生产设备均位于封闭厂房内，粉剂/预混剂和散剂生产车间按GMP标准建设，内部设置通风换气和除尘两个系统，粉尘经各自除尘系统处理后排放速率较小，对环境影响较小；项目生产废水经厂区污水处理站处理后用于厂区绿化和洒水降尘，生活污水经化粪池收集处理后清掏肥田；生活垃圾经收集后定期交由环卫部门统一清运处理；废包装材料、收尘灰等一般固废暂存于一般固废间，定期外售；化验废料等危废暂存于危废暂存间内，定期交由有相应危废资质的单位处理处置。 1.3资源利用上线 本项目位于偃师区首阳山街道办事处北环路西段，在现有厂区内改扩建，不新增占地，满足土地资源利用上限管控要求。能源消耗主要为电，厂区不涉及煤等燃料使用；生产废水经厂区污水处理站处理后用于厂区绿化和洒水降尘，生活污水经化粪池收集处理后清掏肥田。因此项目建设符合资源利用上线要求。 1.4生态保护红线 本项目位于偃师区首阳山街道办事处北环路西段，对照《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41038120003; 重点管控 单元; 大气高排 放区; 污染物排放管控; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCs 排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 1、项目生产用电，不涉及使用燃料； 2、项目为兽药制品改扩建，不涉及VOCs排放； 3、项目为改扩建项目，不属于 “散乱污”企业；严格按照GMP车间进行建设，生产过程粉尘经收集进入除尘器处理后排放； 4、不涉及； 5、不涉及； 6、不涉及； 7、不涉及；; 相符. 污染物排 放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（工业涂装、包装印刷、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。强化餐饮油烟的治理和管控。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1、项目生产用电，不涉及使用燃料； 2、项目按照GMP车间进行建设，生产过程粉尘经收集进入除尘器处理后排放； 3、本项目为兽药制品改扩建，改扩建完成后后不涉及VOCs排放; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市偃师区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 根据国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，兽用粉剂/散剂/预混剂生产线项目（持有新兽药证书的品种和自动化密闭式高效率混合生产工艺除外）为限制类，本项目兽药生产拟采用自动化密闭式高效率混合生产工艺，不属于淘汰类、限制类，应属于允许类，符合国家产业政策。该项目已于2022年3月25日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，备案代码为：2203-410381-04-01-280078。 3.与《关于印发水泥制造等七个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2016〕114号）-- 制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析 表1-2 项目与制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. 本原则适用于化学药品(包括医药中间体)、生物生化制品、有提取工艺的中成药制造、中药饮片加工、医药制剂建设项目环境影响评价文件的审批。; 本项目为兽药制品混合分装，产品为粉剂预混剂、散剂以及消毒剂，属于医药制剂建设项目; 相符. 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求。; 本项目兽药生产拟采用自动化密闭式高效率混合生产工艺，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于允许类；对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》和工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批-第四批），本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录; 相符. 项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。 新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。 不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。; 本项目为利用化学原料药或中药材经混合分装生产兽药，不属于化学原料药和生物生化制品制造建设项目，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域，所在地不属于生态红线区域; 相符. 强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。 按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。; 项目用水由村自来水供给；项目雨污分类，生产废水主要为设备冲洗水、中药材清洗水、工衣清洗废水、车间保洁废水、化验室废水；项目化验室主要检测产品物化性质，废水不涉及药物活性成份，生产废水不涉及毒性大、难降解及高含盐废水，经收集后进入厂区污水处理站处理达标后用于厂区绿化及洒水降尘; 相符. 优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物(VOCs)排放量较大的项目，应根据国家 VOCs 治理技术及管理要求，采取有效措施减少 VOCs 排放。; 本项目生产过程位于封闭车间内，车间按照GMP标准建设，废气主要为投料、混合、分装过程产生的粉尘颗粒，生产过程粉尘经收集进入除尘器处理后排放; 相符. 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。; 本项目厂区南侧为生活及办公区，以北为生产区；优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声措施，经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求; 相符. 重大环境风险源合理布局，提出了合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。; 本项目不涉及重大环境风险源; 相符. 改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。; 本项目为改扩建项目，本次环评对现有工程存在的环保问题进行全面梳理并明确限期整改要求; 相符. 提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。; 本项目施工期主要施工扬尘、施工噪声、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水等，项目周边主要为工厂和空地，离敏感点较远，通过加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小；项目运营期制定废气、噪声自行监测计划，按照环境监测管理规定和技术规范要求设置采样口，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》文相关要求。 4.与《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）相符性分析 表1-4 项目与洛环委办〔2022〕12号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 洛阳市2022年大气污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3、推进绿色低碳产业发展 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目符合“三线一单”、区域污染物消减等相关要求；项目属于兽药制品改扩建，不属于高污染高耗能、高排放项目；经对照《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》以及《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》豫环文〔2021〕100号，本项目不属于 “两高（高排放、高污染）”行业项目；项目不属于左列所列严禁新增产能的行业; 相符. 3、推进绿色低碳产业发展 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目符合“三线一单”要求；本项目利用化学原料药或中药材经混合分装生产兽药，不属于兽用药品制造中化学原料药的工业企业（含兽药企业原料药中间体生产），不属于国家、省绩效分级重点行业。按照洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施要求进行建设; 相符. 由上表可知，本项目建设符合洛环委办〔2022〕12号文相关要求。 5.与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕8号）相符性分析 表1-4 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号文相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 偃师区2022年大气污染防治攻坚实施方案-三、主要任务. 一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3、推进绿色低碳产业发展 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。; 本项目符合“三线一单”、区域污染物消减等相关要求；项目属于兽药制品改扩建，不属于高污染高耗能、高排放项目；经对照《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》以及《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》豫环文〔2021〕100号，本项目不属于 “两高（高排放、高污染）”行业项目；项目不属于左列所列严禁新增产能的行业; 相符. 3、推进绿色低碳产业发展 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平; 本项目符合“三线一单”要求；本项目利用化学原料药或中药材经混合分装生产兽药，不属于兽用药品制造中化学原料药的工业企业（含兽药企业原料药中间体生产），不属于国家、省绩效分级重点行业。按照洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施要求进行建设; 相符. 由上表可知，本项目建设符合偃环攻坚办〔2022〕8号文相关要求。 6.项目重污染天气绩效分级相符性分析 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》绩效分级范围具体包括：长流程联合钢铁、短流程钢铁、铁合金、焦化、石灰窑、铸造、氧化铝、电解铝、炭素、铜冶炼、铅锌冶炼、钼冶炼、再生铜铝铅锌、有色金属压延、水泥、砖瓦窑、陶瓷、耐火材料、玻璃、岩矿棉、玻璃钢（纤维增强塑料制品）、防水建筑材料制造、炼油与石油化工、炭黑制造、煤制氮肥、制药、农药制造、涂料制造、油墨制造、纤维素醚、包装印刷、人造板制造、塑料人造革与合成革制造、橡胶制品制造、制鞋、家具制造、汽车整车制造、工程机械整机制造、工业涂装等39个行业。《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》绩效分级范围具体包括：包括矿石（煤炭）采选与加工、纺织印染与服饰制造、有机化工、肥料制造（除煤制氮肥）、活性炭制造、塑料制品、珍珠岩加工、磨料磨具、金属表面处理及热处理加工、电池制造、汽修行业、商砼（沥青）搅拌站等12 个省级重点行业。 本项目属于兽用药品制造业，为复配混合分装，不属于兽用药品制造中化学原料药的工业企业（含兽药企业原料药中间体生产），因此项目不属于国家、省绩效分级重点行业，不在重污染天气绩效分级重点行业内。项目重污染天气绩效分级按照《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》中执行，符合性分析见表1-5。 表1-5通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; - 本项目; - 符合性. - 能源类型; - 以电、天然气为能源。; - 本项目以电为能源; - 相符. - 生产工艺; - 不属于《产业结构调整指导目录（2019）年版》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; - 本项目属于允许建设类; - 相符. - 污染治理技术; - 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）。; - 本项目配备的除尘器有覆覆膜滤袋除尘器、滤筒除尘器、旋风+滤筒除尘器，设计处理效率99%以上; - 相符. - 无组织管控要求; - 物料装卸; - 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; - 项目物料车辆运输采用封闭车厢，固态物料均为密封袋装，液态物料为密闭桶装或瓶装，厂区内物料存放均位于封闭车间或仓库内。; - 相符. - 物料储存; - 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 - 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; - 项目物料均存于于封闭车间或仓库内。粉状、粒状、块状物料均为密封袋装，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，门窗保持常闭状态。 - 危险废物暂存于危废间，危废间按规范粘贴危险废物标识和危废信息板，并建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。; - 相符. - 物料转移和输送; - 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; - 粉状等易产尘的物料转移、输送为密闭袋装或管道传输采用；项目粉剂/预混剂、散剂生产位于GMP封闭车间内，内部设置通风换气和除尘系统，粉尘经除尘器和除尘间处理后排放; - 相符. - 成品包装; - 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; - 卸料口设置收尘套管，卸料装料过程粉尘经收集进入除尘器和除尘间处理后排放。卸料口地面及时清扫，地面无明显积尘; - 相符. - 工艺过程; - 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 - 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; - 项目破碎混料等过程均在GMP封闭车间相应操作间内进行，内部设置通风换气和除尘系统，粉碎机为封闭式，进出料口设集气罩/风管引入除尘器，混合机为密闭式，入料口设集气罩引入除尘器，出料口与包装机密封对接，袋装卸料口设置套管与除尘器相连，生产过程粉尘经配套除尘器处理后再进入除尘间二次除尘后排放; - 相符. - 厂容厂貌; - 厂区道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成品裸露土地。; - 厂区内道路均进行了硬化，原辅料均堆放于封闭的车间或仓库内，其他其他未利用地绿化，无成品裸露土地; - 相符. - 排放限值; - 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; - 经计算，综合车间粉尘颗粒物无组织排放量为0.1851t/a，排放速率为0.0771kg/h，车间粉尘颗粒排放速率较小，预计厂界颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; - 相符. - 监测监控要求; - 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行检测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; - 本项目不属于重点排污单位，无需安装安装烟气排放自动监控设施（CEMS）。本项目根据要求制定监测计划，并按要求开展自行监测。主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网; - 相符. - 环境管理水平; - 环保档案：1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; - 本次为改扩建环评，在取得环评批复建成后进行排污许可登记变更、验收，并及时对环评批复文件、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程、一年内第三方废气监测报告进行存档; - 相符. - 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料；5、燃料消耗记录；6、固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; - 本项目按要求记录台账，包括1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息；4、主要原辅材料；5、用电记录；6、固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; - 相符. - 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。; - 本项目运营后设置完善的管理制度，包括设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力等; - 相符. - 运输方式; ①物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； ②厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； ③厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; ①物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆； ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准； ③厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物低于150吨，建立了电子台账; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》中相应绩效先进性指标要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来及概况 洛阳牧野药业有限公司是一家专门从事兽药和饲料添加剂制造及销售的企业，厂区位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处北环路西段新庄村七组。该公司《洛阳牧野药业有限公司年产10000箱人工矿泉盐、止痢散、地克珠利等兽药项目环境影响报告表》于2011年6月委托洛阳市青源环保科技有限公司编制完成，偃师市环境保护局于2011年7月29日以偃环监表[2011]04号文进行了批复；2015年5月15日，偃师市环境保护局通过了该项目环境保护验收，验收文号为偃环监验[2015]07号。2020年该公司拟增加饲料添加剂生产线，于2020年11月2日对《洛阳牧野药业有限公司年产1000吨饲料添加剂项目环境影响登记表》进行了备案，备案号为202041038100000847。建设单位于2021年2月1日进行了排污许可登记变更，登记编号为914103815792219953001P。 随着公司的发展和市场需求，建设单位拟对厂区兽药生产线及配套设施进行进行改扩建，主要为：（1）将原有的1座1层粉剂生产车间、1座1层原料库、1座1层成品库拆除，建设1座3层综合车间（一层为粉剂/预混剂车间，二层为散剂生产车间，三层为仓库）；（2）消毒剂车间保留，将生产设备进行更换；（3）厂区东南侧空地建设1排1层仓库；（4）现有2层办公楼改为化验室，在厂区西南侧空地建设1座2层办公楼。 改扩建完成后全厂兽药产品方案及产量发生变化：（1）由原有的粉剂9500箱/年变为粉剂/预混剂3.9万箱（袋）/年、散剂1万箱/年；（2）消毒剂由原有的苯扎溴铵液体消毒剂500箱/年变为聚维酮碘液体消毒剂1000箱/年。饲料添加剂产品方案及产量维持不变。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目生产兽药制品属于 “二十四、医药制造业业27--47、化学药品原料药制造271；化学药品制剂制造 272；兽用药品制造 275；生物药品制品制造 276”，该项分类管理规定为：“全部（含研发中试；不含单纯药品复配、分装；不含化学药品制剂制造的）”为编制报告书，“单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造”为编制报告表，本项目为兽用药品复配，涉及生产废水，因此环境影响评价报告类型为报告表。 根据国家有关环境保护的法律法规，受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处北环路西段，在现有厂区内进行改扩建，不新增占地，厂区占地6783.393m2。根据项目厂区土地证偃集用（2010）第2010444号，项目所占地块为工业用地，根据偃师市规划局颁发的建设用地规划许可证地字第偃规2010（032）号，项目用地符合城乡规划要求。 项目所在厂区南侧为北环路，北侧为豫兴公司，西侧为空地，东侧为生产路。距离项目厂界最近居民点位为南侧250m新庄村。项目地理位置详见附图1，项目周边环境见附图3。 2. 建设内容 本项目在现有厂区内进行改扩建：（1）将原有的1座1层粉剂生产车间、1座1层原料库、1座1层成品库拆除，建设1座3层综合车间（一层为粉剂/预混剂车间，二层为散剂生产车间，三层为仓库）；（2）消毒剂车间保留，将生产设备进行更换；（3）厂区东南侧空地建设1排1层仓库；（4）现有2层办公楼改为化验室，在厂区西南侧空地建设1座2层办公楼。具体工程内容见表2-1。厂区平面布置图见附图2-1、附图2-2。 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 项目名称; 改扩建前; 改扩建工程; 改扩建后全厂. 建设内容; 建设内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 液体消毒剂生产车间; 占地面积200m2（20 m×12m），1层，砖混结构；设置1条液体消毒剂生产线; 将原有的1条液体消毒剂生产线设备更新; 占地面积200m2（20 m×12m），1层，砖混结构；设置1条液体消毒剂生产线; 设备更新. 粉剂生产车间; 占地面积300m2（25m×12m），1层，砖混结构；粉剂生产线; 拆除; /; /. 1#仓库; 占地面积240m2（30m×8m），1层，砖混结构,；设置1个消毒剂原料库、1个粉剂原辅料库、1个包装材料库，1个成品库; 拆除; /; /. 2#仓库; 占地面积200m2（20m×10m），1层，砖混结构；设置1个粉剂成品库、1个消毒剂成品库、1个中药仓库; 拆除; /; /. 综合生产车间; /; 在拆除的现有粉剂生产车间、1#仓库以及2#仓库原址建设1座综合生产车间：占地面积1000m2（28m×35.8m），3层，钢混结构；1层为粉剂/预混剂车间，2层为散剂生产车间，3层为仓库; 占地面积1000m2（28m×35.8m），3层，钢混结构；1层为粉剂/预混剂车间，2层为散剂生产车间，3层为仓库; 新建. 饲料添加生产车间; 占地面积2170m2（70m×31m），1层，钢混结构；内设1条液体饲料添加剂生产线，1条固体饲料添加剂生产线; /; 占地面积2170m2（70m×31m），1层，钢混结构；内设1条液体饲料添加剂生产线，1条固体饲料添加剂生产线; 不变. 储运工程; 仓库; /; 1排，占地面积230m2（23m×10m），1层，板房结构; 1排，占地面积230m2（23m×10m），1层，板房结构; 新建. 辅助工程; 办公楼; 占地面积300m2（20m×12m），2层，砖混结构; 现有办公楼改为化验室，西南侧空地新建1座办公楼占地面积360m2（30m×12m），2层，砖混结构; 占地面积360m2（30m×12m），2层，砖混结构; 新建. 化验室; /; 由现有办公楼改建，占地面积240m2（20m×12m），2层，砖混结构; 占地面积240m2（20m×12m），2层，砖混结构; 改建. 门卫室; 1个，面积15m2; 依托现有; 1个，面积15m2; 不变. 公用工程; 供电; 首阳山街道办事处供电所供给; 依托现有; 首阳山街道办事处供电所供给; 依托. 供水; 村自来水管网供给; 依托现有; 村自来水管网供给; 依托. 排水; 生活污水及车间保洁水经污水收集池收集用于厂区绿化; 生活污水经化粪池收集定期清掏用于周边农户肥田； 生产废水经污水处理系统处理后用于厂区绿化和洒水降尘; 生活污水经化粪池收集定期清掏用于周边农户肥田； 生产废水经污水处理系统处理后用于厂区绿化和洒水降尘; 改建. 环保工程; 废气; 粉剂生产线：袋式除尘器、车间循环换气系统，1套; 拆除; /; /. 饲料添加剂生产线：袋式除尘器3套; /; 饲料添加剂生产线：袋式除尘器3套; /. /; 粉剂/预混剂生产线：2套旋风+滤筒除尘器、1套滤筒除尘器，1个除尘间（布袋除尘）; 粉剂/预混剂生产线：2套旋风+滤筒除尘器、1套滤筒除尘器，1个除尘间（布袋除尘）; 新建. /; 散剂生产线：1套旋风+滤筒除尘器、1套旋风+袋式除尘器、1套滤筒除尘器，1个除尘间（布袋除尘）; 散剂生产线：1套旋风+滤筒除尘器、1套旋风+袋式除尘器、1套滤筒除尘器，1个除尘间（布袋除尘）. 废水; 职工生活污水; 1个4m3污水池; 职工生活污水：1个8m3化粪池; 职工生活污水：1个8m3化粪池; 新建. 车间保洁废水; 设备冲洗水、化验室废水、洗衣废水、车间保洁废水：1套1t/d 污水处理设施，采用“调节+物化+生化处理+消毒” 的处理工艺；原有的1个4m3污水池改为清水池暂存处理后废水; 设备冲洗水、化验室废水、洗衣废水、车间保洁废水：1套1t/d 污水处理设施，采用“调节+物化+生化处理+消毒” 的处理工艺，1个4m3清水池; 改建. 噪声; 厂房隔声; 厂房隔声、设备减震等; 厂房隔声、设备减震等; /. 固废; 1个2m2一般固废暂存区; 现有拆除，设2个3m2一般固废暂存间; 2个3m2一般固废暂存间; 改建. /; 1个5m2危险废物暂存间; 1个5m2危险废物暂存间; 新增. 2.2主要产品及产能 厂区原有兽药产品及产量为：①人工矿泉盐、止痢散、咳喘康、地克珠利，年产量9500箱（57.5t）；②苯扎溴铵液体消毒剂年产量500箱（10t）。改扩建完成后全厂年产5万箱（袋）粉剂/预混剂、散剂、消毒剂（液体）兽药，产品方案及产量有所调整和增加：①年产人工矿泉盐、替米考星等粉剂/预混剂3.9万箱（708t/a）；②年产扶正解毒散、清瘟败毒散等散剂1万箱（200t/a）；③年产聚维酮碘液体消毒剂1000箱（20t）。饲料添加剂产品方案及产量维持不变，项目改扩建前后产品方案具体统计如下表。 |
| --- | --- |

|  | 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 改扩建前; 改扩建工程; 改扩建后产能; 备注. 产品产量（箱（袋）/a; 每箱重量（kg/箱（袋）），总重（t/a）; 产品产量（箱（袋）/a; 每箱重量（kg/箱（袋）），总重（t/a）; 产品产量（箱（袋）/a; 每箱重量（kg/箱（袋）），总重（t/a）. 粉剂/预混剂; 人工矿泉盐; 3000; 10，30; 30000; 20，600; 30000; 20，600; 产能+2.7万袋/a，合570t/a. 止痢散; 2500; 5，12.5; 0; 0; 0; 0; 去除该产品. 咳喘康; 2000; 5，10; 0; 0; 0; 0; 去除该产品. 地克珠利; 2000; 2.5，5; 0; 0; 0; 0; 去除该产品. 替米考星; 0; 0; 5000; 12，60; 5000; 12，60; 新增产品. 氟苯尼考粉; 0; 0; 2000; 12，24; 2000; 12，24; 新增产品. 卡巴匹林钙粉; 0; 0; 1000; 12，12; 1000; 12，12; 新增产品. 阿莫西林可溶性粉; 0; 0; 1000; 12，12; 1000; 12，12; 新增产品. 合计; 9500; 57.5 t/a; 39000; 708t/a; 39000; 708t/a; 产品变化，产能+650.5t/a. 散剂; 扶正解毒散; 0; 0; 1000; 20，20; 1000; 20，20; 新增产品. 清瘟败毒散; 0; 0; 1000; 20，20; 1000; 20，20; 新增产品. 麻杏石甘散; 0; 0; 1000; 20，20; 1000; 20，20; 新增产品. 清热散; 0; 0; 3000; 20，60; 3000; 20，60; 新增产品. 白头翁散; 0; 0; 3000; 20，60; 3000; 20，60; 新增产品. 驱球散; 0; 0; 1000; 20，20; 1000; 20，20; 新增产品. 合计; 0; 0; 10000; 200 t/a; 10000; 200 t/a; 产能+200t/a. 液体消毒剂; 苯扎溴铵; 500; 20,10; 0; 0; 0; 0; 去除原有消毒剂产品，改为聚维酮碘，产能+500箱/a，合10t/a. 聚维酮碘; 0; 0; 1000; 20，20; 1000; 20，20. 合计; 500; 10 t/a; 1000; 20t/a; 1000; 20t/a; 产品变化，产能+10t/a. 饲料添加剂; 1000t/a; 0; 1000t/a; 产品及产能均不变. 2.3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数，具体见下表。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元及工艺名称; 主要生产设施; 现有工程; 改扩建工程; 全厂; 备注. 数量; 设施参数; 数量; 设施参数; 数量; 设施参数. 粉剂/预混剂生产线; 粉碎机; 2台; 型号; WF-20B; /; /; /; 1台; 型号; WF-20B; 减少1台. 振荡筛; 1台; 型号; ZS-350; /; /; /; /; /; /; 拆除. 混合机; 2台; 型号; V型; /; /; /; /; /; /; 拆除. 粉剂定量包装机; 1台; 型号; ZX-F; /; /; /; /; /; /; 拆除. 无尘投料站; /; /; /; 1套; 型号; WTL-1; 1套; 型号; WTL-1; 新增. 平台提升机; /; /; /; 1套; 型号; TLD-1000; 1套; 型号; TLD-1000; 新增. 对夹式料斗混合机; /; /; /; 1套; 型号; HZD-2000; 1套; 型号; HZD-2000; 新增. 混合料斗; /; /; /; 2个; 容量; 1000L; 2个; 容量; 1000L; 新增. 兽药袋装自动采集线; /; /; /; 1套; 型号; /; 1套; 型号; /; 新增. 给袋式全自动包装机; /; /; /; 1套; 型号; AT-GD8-210F; 1套; 型号; AT-GD8-210F; 新增. 高压清洗机; /; /; /; 1套; 型号; 1450PSI-A; 1套; 型号; 1450PSI-A; 新增. 工业热风机; /; /; /; 1套; 型号; RY-P-6A-055; 1套; 型号; RY-P-6A-055; 新增. 散剂生产线; 粉碎机组; /; /; /; 1套; 型号; CW750; 1套; 型号; CW750; 新增. 清洗池; /; /; /; 1套; /; 长0.6m宽0.5m深0.5m; 1套; /; 长0.6m宽0.5m深0.5m; 新增. 烘箱; /; /; /; 1套; /; /; 1套; /; /; 新增. 真空上料机; /; /; /; 1套; 型号; ZKS-7; 1套; 型号; ZKS-7; 新增. 无尘投料站; /; /; /; 1套; 型号; TCZ-1; 1套; 型号; TCZ-1; 新增. 固定方锥混合机; /; /; /; 1套; 型号; FZD-2000; 1套; 型号; FZD-2000; 新增. 料斗; /; /; /; 2个; 容量; 500L; 2个; 容量; 500L; 新增. 兽药袋装线自动采集线; /; /; /; 1套; /; /; 1套; /; /; 新增. 全自动水平式给袋包装机; /; /; /; 1套; 型号; DGD-250; 1套; 型号; DGD-250; 新增. 高压清洗机; /; /; /; 1套; 型号; 1450PSI-A; 1套; 型号; 1450PSI-A; 新增. 工业热风机; /; /; /; 1套; 型号; RY-P-6A-055; 1套; 型号; RY-P-6A-055; 新增. 消毒剂生产线; 配液罐; 1个; 型号; 500L; 1个; 型号; KP1000; 1个; 型号; KP1000; 更新. 灌装机; 1台; 型号; KY-G; 1台; 型号; KY-G01; 1台; 型号; KY-G01; 更新. 饲料添加剂生产线; 电加热配制罐; 1套; 型号; PY-500; /; /; /; 1套; 型号; PY-500; 不变. 自动定量包装机; 1套; 型号; GR-CF; /; /; /; 1套; 型号; GR-CF; 不变. 自动液体灌装机; 1套; 型号; GR-DY; /; /; /; 1套; 型号; GR-DY; 不变. 双轴桨叶式混合机; 1套; 型号; SSHJ1.0; /; /; /; 1套; 型号; SSHJ1.0; 不变. 电动起重机; 1套; /; /; /; /; /; 1套; /; /; 不变. 斗式提升机; 1套; 型号; TDTG; /; /; /; 1套; 型号; TDTG; 不变. V型混合机; 1套; 型号; GHJ-V500; /; /; /; 1套; 型号; GHJ-V500; 不变. 公用单元; 纯水制备机; 1套; 产水量; 1t/h; 1套; 产水量; 1t/h; 2套; 产水量; 1t/h; 现有1套为饲料添加剂线配套；新增1套，为粉剂/预混剂、散剂生产线配套. 辅助单元; 液相色谱仪; /; /; /; 1套; 型号; LC-3000; 1套; 型号; LC-3000; 新增; 化验室设备. 分光光度计; /; /; /; 1套; 型号; UV-5300; 1套; 型号; UV-5300; 新增. 自动电位滴定仪; /; /; /; 1套; 型号; ZD-2A; 1套; 型号; ZD-2A; 新增. 三用紫外分析仪; /; /; /; 1套; 型号; ZF-1; 1套; 型号; ZF-1; 新增. 电热鼓风干燥箱; /; /; /; 1套; 型号; 101-1; 1套; 型号; 101-1; 新增. 真空干燥箱; /; /; /; 1套; 型号; DZF-1AS; 1套; 型号; DZF-1AS; 新增. 电子分析天平; /; /; /; 1套; 型号; ESJ182-4; 1套; 型号; ESJ182-4; 新增. 旋光仪; /; /; /; 1套; 型号; WZZ-2S; 1套; 型号; WZZ-2S; 新增. 熔点测定仪; /; /; /; 1套; 型号; RY-1; 1套; 型号; RY-1; 新增. 箱式电阻炉; /; /; /; 1套; 型号; SX-2.5-10; 1套; 型号; SX-2.5-10; 新增. 水分测定仪; /; /; /; 1套; 型号; F-1800; 1套; 型号; F-1800; 新增. 稳定性试验箱; /; /; /; 1套; 型号; 150L; 1套; 型号; 150L; 新增. 尘埃粒子计数器; /; /; /; 1套; 型号; 3016; 1套; 型号; 3016; 新增. 熔点仪; /; /; /; 1套; 型号; Wrs-1a; 1套; 型号; Wrs-1a; 新增. 环保设备; 布袋过滤+除尘间; 1套; /; /; /; /; /; /; /; /; 原有粉剂生产线配套，拆除. 旋风+滤筒除尘器; /; /; /; 3套; /; /; 3套; /; /; 新增，粉剂/预混剂生产线2套，散剂生产线1套. 旋风+袋式除尘器; /; /; /; 1套; /; /; 1套; /; /; 新增，散剂生产线1套. 滤筒除尘器; /; /; /; 2套; /; /; 2套; /; /; 新增，粉剂/预混剂生产线1套，散剂生产线1套. 除尘间（布袋除尘）; /; /; /; 2套; /; /; 2套; /; /; 新增，粉剂/预混剂生产线1套，散剂生产线1套. 袋式除尘器; 3套; /; /; /; /; /; 3套; /; /; 不变，饲料添加剂生产线配套. 污水收集池; 1个; 容积; 4m3; /; /; /; 1个; 容积; 4m3; 改造为污水处理设施配套清水池. 污水处理设施; /; /; /; 1套; 处理能力; 1t/d; 1套; 处理能力; 1t/d; 新增. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，兽用粉剂/散剂/预混剂生产线项目（持有新兽药证书的品种和自动化密闭式高效率混合生产工艺除外）为限制类，本项目粉剂/散剂/预混剂生产线兽药生产混合机采用电控自动化密闭式高效混合机，混合后的产品经抽检化验能够达到相关产品质量标准要求，不属于淘汰类、限制类项目；对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》和工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批-第四批），本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录。 2.4主要原辅材料的种类和用量 2.4.1 项目原辅材料消耗情况 本项目的原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 原辅材料一览表 项目; 名称; 改扩建前; 改扩建工程; 改扩建后产能; 备注. 年用量; 规格; 年用量; 规格; 年用量; 规格. 粉剂/预混剂; 人工矿泉盐; 氯化钠; 5.4t/a; 粉状，50kg/袋; 108t/a; 粉状，50kg/袋; 108t/a; 粉状，50kg/袋; +102.6t/a. 碳酸氢钠; 10.8t/a; 粉状，25kg/袋; 216t/a; 粉状，25kg/袋; 216t/a; 粉状，25kg/袋; +205.2t/a. 无水硫酸钠; 13.2t/a; 粉状，50kg/袋; 264t/a; 粉状，50kg/袋; 264t/a; 粉状，50kg/袋; +250.8t/a. 氯化钾; 0.6 t/a; 粉状，50kg/袋; 12t/a; 粉状，50kg/袋; 12t/a; 粉状，50kg/袋; +11.4t/a. 止痢散; 痢菌净; 0.5t/a; 粉状，25kg/袋; 0; /; 0; /; 改扩建后去除该产品，相应原辅料用量为0. 牡丹皮; 0.5t/a; 块状，25kg/袋; 0; /; 0; /. 葡萄糖; 11.5t/a; 块状，25kg/袋; 0; /; 0; /. 咳喘康; 雄黄; 0.2 t/a; 块状，25kg/袋; 0; /; 0; /. 黄连; 0.2 t/a; 块状，25kg/袋; 0; /; 0; /. 板蓝根; 0.6 t/a; 块状，25kg/袋; 0; /; 0; /. 淀粉; 9 t/a; 粉状，25kg/袋; 0; /; 0; /. 地克珠利; 地克珠利原粉; 0.1 t/a; 粉状，25kg/袋; 0; /; 0; /. 葡萄糖; 4.9 t/a; 粉状，25kg/袋; 0; /; 0; /. 替米考星; 替米考星原粉; 0; /; 10.2 t/a; 粉状，25kg/袋; 10.2 t/a; 粉状，25kg/袋; +10.2t/a. 玉米淀粉; 0; /; 49.8 t/a; 粉状，25kg/袋; 49.8 t/a; 粉状，25kg/袋; +49.8t/a. 氟苯尼考粉; 氟苯尼考原粉; 0; /; 2.4 t/a; 粉状，25kg/袋; 2.4 t/a; 粉状，25kg/袋; +2.4 t/a. 玉米淀粉; 0; /; 21.6 t/a; 粉状，25kg/袋; 21.6 t/a; 粉状，25kg/袋; +21.6 t/a. 卡巴匹林钙粉; 卡巴匹林钙原粉; 0; /; 4.2 t/a; 粉状，25kg/袋; 4.2 t/a; 粉状，25kg/袋; +4.2 t/a. 乳糖; 0; /; 7.8t/a; 粉状，25kg/袋; 7.8t/a; 粉状，25kg/袋; +7.8t/a. 阿莫西林可溶性粉; 阿莫西林原粉; 0; /; 1.2t/a; 粉状，25kg/袋; 1.2t/a; 粉状，25kg/袋; +1.2t/a. 葡萄糖; 0; /; 10.8 t/a; 粉状，25kg/袋; 10.8 t/a; 粉状，25kg/袋; +10.8 t/a. 散剂; 扶正解毒散; 黄芪; 0; /; 8 t/a; 块状，25kg/袋; 8 t/a; 块状，25kg/袋; +8 t/a. 淫羊藿; 0; /; 4t/a; 块状，25kg/袋; 4t/a; 块状，25kg/袋; +4t/a. 板蓝根; 0; /; 8 t/a; 块状，25kg/袋; 8 t/a; 块状，25kg/袋; +8 t/a. 清瘟败毒散; 地黄; 0; /; 2 t/a; 块状，25kg/袋; 2 t/a; 块状，25kg/袋; +2 t/a. 黄连; 0; /; 1.3 t/a; 块状，25kg/袋; 1.3 t/a; 块状，25kg/袋; +1.3 t/a. 黄芪; 0; /; 1.6 t/a; 块状，25kg/袋; 1.6 t/a; 块状，25kg/袋; +1.6 t/a. 连翘; 0; /; 2 t/a; 块状，25kg/袋; 2 t/a; 块状，25kg/袋; +2 t/a. 水牛角; 0; /; 3.9 t/a; 块状，25kg/袋; 3.9 t/a; 块状，25kg/袋; +3.9 t/a. 牡丹皮; 0; /; 1.3 t/a; 块状，25kg/袋; 1.3 t/a; 块状，25kg/袋; +1.3 t/a. 石膏; 0; /; 7.8 t/a; 块状，25kg/袋; 7.8 t/a; 块状，25kg/袋; +7.8 t/a. 麻杏石甘散; 麻黄; 0; /; 3 t/a; 块状，25kg/袋; 3 t/a; 块状，25kg/袋; +3 t/a. 苦杏仁; 0; /; 4 t/a; 块状，25kg/袋; 4 t/a; 块状，25kg/袋; +4 t/a. 石膏; 0; /; 8 t/a; 块状，25kg/袋; 8 t/a; 块状，25kg/袋; +8 t/a. 甘草; 0; /; 5 t/a; 块状，25kg/袋; 5 t/a; 块状，25kg/袋; +5 t/a. 清热散; 大青叶; 0; /; 12 t/a; 块状，25kg/袋; 12 t/a; 块状，25kg/袋; +12 t/a. 板蓝根; 0; /; 18 t/a; 块状，25kg/袋; 18 t/a; 块状，25kg/袋; +18 t/a. 石膏; 0; /; 15 t/a; 块状，25kg/袋; 15 t/a; 块状，25kg/袋; +15 t/a. 玄明粉; 0; /; 15 t/a; 块状，25kg/袋; 15 t/a; 块状，25kg/袋; +15 t/a. 白头翁散; 白头翁; 0; /; 21 t/a; 块状，25kg/袋; 21 t/a; 块状，25kg/袋; +21 t/a. 黄连; 0; /; 6 t/a; 块状，25kg/袋; 6 t/a; 块状，25kg/袋; +6 t/a. 黄柏; 0; /; 12 t/a; 块状，25kg/袋; 12 t/a; 块状，25kg/袋; +12 t/a. 秦皮; 0; /; 21 t/a; 块状，25kg/袋; 21 t/a; 块状，25kg/袋; +21 t/a. 驱球散; 常山; 0; /; 8 t/a; 块状，25kg/袋; 8 t/a; 块状，25kg/袋; +8 t/a. 柴胡; 0; /; 3 t/a; 块状，25kg/袋; 3 t/a; 块状，25kg/袋; +3 t/a. 茅根; 0; /; 5 t/a; 块状，25kg/袋; 5 t/a; 块状，25kg/袋; +5 t/a. 青蒿; 0; /; 4 t/a; 块状，25kg/袋; 4 t/a; 块状，25kg/袋; +4 t/a. 液体消毒剂; 苯扎溴铵; 苯扎溴铵; 0.5 t/a; 固态，25kg/袋; 0; /; 0; /; -0.5 t/a. 水; 9.5 t/a; 自来水; 16.5 t/ a; 自来水; 16.5t/a; 自来水; +7t/a. 聚维酮碘. 50%聚维酮碘; 0; 0; 3.5 t/a; 液体，50kg/桶; 3.5t/a; 液体，50kg/桶; +3.5t/a. 饲料添加剂; 维生素B2; 维生素B2; 2; 粉状，25kg/袋; 0; /; 2; 粉状，25kg/袋; 不变. 葡萄糖; 10; 粉状，25kg/袋; 0; /; 10; 粉状，25kg/袋; 不变. 纯化水; 38; /; 0; /; 38; /; 不变. 粪肠球菌; 粪肠球菌; 1; 粉状，25kg/袋; 0; /; 1; 粉状，25kg/袋; 不变. 葡萄糖; 9; 粉状，25kg/袋; 0; /; 9; 粉状，25kg/袋; 不变. 纯化水; 40; /; 0; /; 40; /; 不变. 葡萄糖酸钙; 葡萄糖酸钙; 42; 粉状，25kg/袋; 0; /; 42; 粉状，25kg/袋; 不变. 葡萄糖; 180; 粉状，25kg/袋; 0; /; 180; 粉状，25kg/袋; 不变. 沸石粉; 78; 粉状，25kg/袋; 0; /; 78; 粉状，25kg/袋; 不变. 柠檬酸; 柠檬酸; 38; 粉状，25kg/袋; 0; /; 38; 粉状，25kg/袋; 不变. 葡萄糖; 182; 粉状，25kg/袋; 0; /; 182; 粉状，25kg/袋; 不变. 沸石粉; 80; 粉状，25kg/袋; 0; /; 80; 粉状，25kg/袋; 不变. 溶菌酶; 溶菌酶; 32; 粉状，25kg/袋; 0; /; 32; 粉状，25kg/袋; 不变. 葡萄糖; 178; 粉状，25kg/袋; 0; /; 178; 粉状，25kg/袋; 不变. 沸石粉; 90; 粉状，25kg/袋; 0; /; 90; 粉状，25kg/袋; 不变. 包装材料; 塑料袋; 20万只/a; /; 粉状，25kg/袋; /; 0; /; -20万只/a. 塑料瓶; 2万个/a; /; 3万个/a; /; 3万个/a; /; +1万个/a. 铝箔袋; 0; /; 56万个/a; /; 56万个/a; /; +56万个/a. 编织袋; 0; /; 3万条/a; /; 3万条/a; /; +3万条/a. 纸箱; 1万个/a; /; 2万个/a; /; 2万个/a; /; +1万个/a. 水（厂区总用水）; 232.2 m3/a; 村自来水供给; 402.6 m3/a; 村自来水供给; 402.6 m3/a; 村自来水供给; +170.4m3/a. 电; 3万度/a; 首阳山街道办事处供电所供给; 35万度/a; 首阳山街道办事处供电所供给; 35万度/a; 首阳山街道办事处供电所供给; +32万度/a. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.4.2 主要原材料理化性质 本项目涉及物质的理化性质见下表。 表2-5 原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 氯化钠; 是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配制生理盐水，生活上可用于调味品. 2; 碳酸氢钠; 分子式为NaHCO₃，是一种无机盐，呈白色结晶性粉末，无臭，味碱，熔点270 ºC，沸点851ºC，易溶于水，不溶于乙醇。常用作分析试剂、无机合成、制药工业、治疗酸血症以及食品工业的发酵剂、汽水和冷饮中二氧化碳的发生剂、黄油的保存剂。也可直接用作制药工业的原料、作羊毛的洗涤剂、泡沫灭火剂、浴用剂、碱性剂、膨松剂。. 3; 无水硫酸钠; 分子式为Na2SO4，外形为白色、无臭、味咸而苦的结晶或粉末， 有吸湿性。熔点884 ºC，沸点1404ºC，密度 2.68g/cm3，不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。主要用于制水玻璃、玻璃、瓷釉、洗涤剂、分析化学试剂、医药品等。. 4; 氯化钾; 氯化钾是一种无机化合物，化学式为KCl，外观如同食盐，无臭、味咸。熔点770 ºC，沸点1420ºC，密度1.98g/cm3。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。氯化钾是临床常用的电解质平衡调节药，临床疗效确切，广泛运用于临床各科。. 5; 氟苯尼考; 是人工合成的甲砜霉素的单氟衍生物，分子式是C12H14Cl2FNO4S，呈白色或灰白色结晶性粉末，无臭，极微溶于水和氯仿，略溶于冰醋酸，能溶于甲醇、乙醇。是在八十年代后期成功研制的一种新的兽医专用氯霉素类的广谱抗菌药。. 6; 卡巴匹林钙; 白色无定型粉末，是一种阿司匹林衍生物，为乙酰水杨酸钙与尿素络合生成的盐。卡巴匹林钙的代谢特点和药理作用与阿司匹林相同。在水中，卡巴匹林钙水解生成乙酰水杨酸，从而有效地起到解热、镇痛、抗炎以及抑制聚集等作用。可以治疗家禽、牲畜的发热和炎症。治疗禽流感、肾肿等禽类疾病时，可以作为这一种辅助用药。. 7; 阿莫西林; 分子式为C16H19N3O5S，白色或类白色结晶性粉末。是一种最常用的半合成青霉素类广谱β-内酰胺类抗生素，酸性条件下稳定，胃肠道吸收率达90%。阿莫西林杀菌作用强，穿透细胞膜的能力也强。是目前应用较为广泛的口服半合成青霉素之一，其制剂有胶囊、片剂、颗粒剂、分散片等。. 8; 聚维酮碘溶液; 是元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物，聚维酮起载体和助溶作用。化学式为 (C6H9NO)n·xl。常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。易溶于水或乙醇，水溶液呈酸性，不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用，且毒性低。为广谱的强力杀菌消毒剂，对病毒、细菌、真菌及霉菌孢子都有较强的杀灭作用。本次所用聚维酮碘为50%溶液。. 2.5公用工程 （1）给排水 项目用水由村自来水管网供给。 改扩建前用排水情况：新鲜用水量为232.2m3/a，主要为液体消毒剂用水9.6m3/a、纯水制备用水102.6 m3/a、生活用水120m3/a。生产液体消毒剂用水全部充当溶剂消耗进入产品，不外排；纯水机（制水率80%）制备出的纯水82m3/a一部分（79m3/a）充当液体饲料添加剂溶剂消耗进入产品，不外排，一部分（3m3/a）用于清罐；纯水制备产生的浓水20.5 m3/a经收集桶收集用于车间保洁，车间保洁废水产生量为16.4m3/a，生活污水产生量为96 m3/a；厂区内设有1个4m3的污水收集池，生产废水和生活污水由收集池收集后用于厂区绿化；旱厕粪便水用于积肥（被周围的农户拉走）。 改扩建后全厂用排水情况：新鲜用水量为402.6m3/a，主要为液体消毒剂用水、设备清洗水、中药清洗水、化验室用水、纯水制备用水、车间保洁水、职工生活用水。 ①液体消毒剂用排水：液体消毒剂年产量为20t/a，根据建设单位提供技术资料，制作1t消毒剂用水量为0.825m3，则年用水量为16.5m3/a（0.055 m3/d）。用水全部充当溶剂消耗进入产品，不外排。 ②设备清洗水：项目生产粉剂/预混剂、散剂生产线更换产品批次和产品类型时需要用纯水对设备清洗，每次清洗纯水用量为0.08m3，根据项目生产计划，一年约清洗300次，则纯水用水量为0.08m3/d（24m3/a）。废水产生量按90%计，则粉剂/预混剂、散剂生产线设备清洗废水产生量为0.072m3/d（21.6m3/a），排入厂区污水处理站处理后用于厂区绿化或洒水降尘。本次改扩建完成后，现有工程饲料添加剂设备清洗废水也排入厂区污水处理站进行处理，根据前述分析，饲料添加剂生产线清罐采用纯水，用水量为0.01m3/d （3m3/a），废水产生量按90%计，产生量为0.009m3/d （2.7m3/a），因此改扩建完成后设备清洗纯水用量总计为0.09m3/d（27m3/a），设备清洗废水为0.081m3/d（24.3m3/a），排入厂区污水处理站处理后用于厂区绿化或洒水降尘。 ③中药清洗水：项目散剂生产所使用中药均外购已清洗干净的袋装药材，项目预备1个清洗池（长1.5m宽1m深0.5m），以备对个别粘有沙土的药材进行清洗，清洗池用水量为0.6m3，每清洗5次后换水，根据项目生产计划，需要清洗的中药材年清洗次数以50次计，则中药清洗水量为6m3/a，废水产生量按80%计，则中药清洗废水产生量为4.8m3/a（0.016m3/d），排入厂区污水处理站处理后用于厂区绿化或洒水降尘。 ④工衣清洗废水：本项目需清洗工人的工作服，每3天清洗一次工作服（12套/次），参照河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），洗染服务漂洗用水量50L/公斤干衣。每套工服约0.8kg，年工作时间按300天计，则清洗用水量为0.16m3/d（48m3/a），排污系数0.9，则工衣清洗废水为0.144m3/d（43.2m3/a），排入厂区污水处理站处理后用于厂区绿化或洒水降尘。 ⑤化验室用水：项目化验室每天均需对每条生产线进行抽样检测，主要检测产品物化性质，检测用水量约为0.02m3/d（6m3/a），采用纯水由纯水机供应；废水产生量按80%计，则化验室废水产生量为0.016m3/d（4.8m3/a）。排入厂区污水处理站处理后用于厂区绿化或洒水降尘。 ⑥纯水制备用水：本项目采用纯水机将自来水制备成生产上所需纯水，纯水制备率约为80%，主要为设备清洗、化验室化验提供用水，改扩建完成后设备清洗用水量0.09m3/d（27m3/a）、化验室用水量为0.02m3/d（6m3/a）、液体饲料添加剂用水量为0.264m3/d（79m3/a），则改扩建完成后纯水量为0.374m3/d（112.2m3/a），制备过程自来水用量为0.467m3/d（140.1m3/a）产生的自来水废水量为0.093m3/d（27.9m3/a），经收集桶收集后用于车间地面清洁。 ⑦车间保洁用水：车间地面采用拖布进行清洁，用水采用纯水制备装置产生的浓水，不再单独使用新鲜水，改扩建完成后用水量为27.9m3/a（0.093m3/d），废水产生量按用水量的80%计，则车间保洁废水产生量22.2m3/a（0.074m3/d），废水经收集排入厂区污水处理站处理后用于厂区绿化或洒水降尘。 ⑧职工生活用水：项目新增职工6人，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/d计，则用水量为0.24m3/d，即72 m3/a。改扩建完成后全厂职工用水量为0.64m3/d（192 m3/a）。污水排放系数为0.8，则则污水产生为0.512m3/d（153.6m3/a），经化粪池收集定期清掏用于周边农户肥田。 图2-1：项目改扩建前水平衡图 单位 ：m3/d 图2-2：项目改扩建完成后全厂水平衡图 单位 ：m3/d （2）供电 项目改扩建建成后年耗电量35万kwh，由首阳山街道办事处供电所供给，能够满足生产需求。 2.6劳动定员及劳动制度 本次改扩建增加职工6人，项目建成后全厂职工人数为16人。工作制度不变，年工作时间仍为300天，工作制度实行1班制（8:00~12:00，14:00~18:00），全年工作300天。 2.7 厂区平面布置 本项目为改扩建项目，在现有厂区内进行改扩建，不新增占地，厂区内目前生产区靠北布置、办公生活区靠南布置，本次维持生产生活区布局形式不变，拆除原有的1座粉剂生产车间、1座原料库、1座成品库，在拆除地块建设1座3层综合车间，现有办公楼改为化验室，在厂区西南侧空地建设1座办公楼。改扩建完成后厂区最南侧为生活及办公区；厂区中段西幅北侧布设液体消毒剂车间、南侧布设化验室；厂区中段东幅布设3层综合生成车间，一二层分别为粉剂/预混剂车间、散剂生产车间，每层西侧为原料成品区，东侧集中布置生产线，三层为仓库；厂区北侧为饲料添加剂生产车间，结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。厂区平面布置图见附图2-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程和产排污环节 # 2.1 生产工艺流程 2.1.1粉剂/预混剂生产工艺 图2-3 项目粉剂/预混剂生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）原辅料检查：生产人员按批次生产指令和包装指令要求领料，仔细核对 领入生产车间的原辅料、包装材料质量，确保符合要求，然后转入物料暂存室待用，对达到要求的原辅料下一步转入称量室，对粒度不满足要求的下一步转入粉碎室。 （2）粉碎：项目粉剂/预混剂生产所用原辅料均为30-40目以下的粉料，外购的原辅料一般都能达到要求，项目预备1个粉碎间和1台粉碎机对少量达不到粒度要求的原辅料进行粉碎，投料及粉碎过程会产生一定的粉尘。 （3）称量配料：将原辅料按实际投料处方分别称量配料，称量时有一人称量，有一人复核，将称量配好后的物料放入物料暂存室摆放，并做好标签记录，标明品名、批号、规格、数量、生产日期。 （4）投料：采用提升机将物料提升到投料站平台，平台上操作人员将物料倒入平台下方料斗内，料斗为可移动式方锥形料斗，投料时，将料斗入料口与投料平台口无缝对接，完成投料，之后将料斗入料口盖子合上，移动至混合机架子处，将料斗固定到混合机上。投料平台物料投料时会产生一定的粉尘。 （5）混合：混合在料斗内完成，混合时间20-30min，由于料斗为密封式，因此混合过程无粉尘产生。 （6）内包：混合完成后将料斗卸下推入内包室，将料斗固定在给袋包装机处进行分装，袋装自动采集线抓取器将内袋抓取，移动至料斗出料口下方并撑开袋子口，包装机上带有计量装置，按规格将料斗内物料计量放入袋内，之后抓取器将袋口粘合，完成分装，转入外包室。分装放料过程会产生一定的粉尘。 （7）外包：内包完成的小袋药品放入外包装箱/袋内完成包装，项目人工矿泉盐外包采用编织袋，其余药品外包均为纸箱。 （8）整理检验、入库：对成品按批次取样检验，检验合格后挂上合格标示，办理入库手续，不合格包装产品返回物料暂存室回用于生产。 2.1.2散剂生产工艺 图2-4 项目散剂生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）原辅料拣选：生产人员按批次生产指令和包装指令要求领料，仔细检查拣选领入生产车间的药材、包装材料质量，并开包检查药材确保符合要求，对于符合要求的药材转入粉碎室待用，若药材粘有沙土则转入清洗间。 （2）清洗：生产所使用中药均外购已清洗干净的袋装药材，项目预备1个清洗池（长1.5m宽1m深0.5m），以备对个别粘有沙土的药材进行清洗，清洗采用水进行清洗，不加任何药剂，每清洗5次后换水，清洗后药材转入干燥炒制室。 （3）烘干：将清洗后药材进行炒制烘干，炒制机采用电，烘干炒制时间为3-4h，温度为60-80℃，以达到药品所需水分要求。 （4）粉碎：烘干后药材或物料暂存室内药材，进入粉碎机组进行进行粉碎，粉碎物料放置于暂存室进入称量配料工序。 （5）称量配料：将物料按实际投料处方分别称量配料，称量时有一人称量，有一人复核，将称量配好后的物料放入物料暂存室摆放，并做好标签记录，标明品名、批号、规格、数量、生产日期。 （6）投料：操作人员将配好的物料倒入无尘投料站料斗，真空上料机一端与无尘投料站料斗无缝连接，另一端与混合机料斗入料口无缝对接，混合机料斗为可移动式方锥形料斗，投料时，将混合机料斗入料口与真空上料机无缝对接，完成投料，之后将混合机料斗入料口盖子合上，移动至混合机架子处，将料斗固定到混合机上。投料站物料投料时会产生一定的粉尘。 （7）混合：混合在料斗内完成，混合时间20-30min，由于料斗为密封式，因此混合过程无粉尘产生。 （8）内包：混合完成后将料斗卸下推入内包室，将料斗固定在给袋包装机处进行分装，袋装自动采集线抓取器将内袋抓取，移动至料斗出料口下方并撑开袋子口，包装机上带有计量装置，按规格将料斗内物料计量放入袋内，之后抓取器将袋口粘合，完成分装，转入外包室。分装放料过程会产生一定的粉尘。 （9）外包：内包完成的小袋药品放入纸箱内完成包装。 （10）整理检验、入库：对成品按批次取样检验，检验合格后挂上合格标示，办理入库手续，不合格包装产品返回物料暂存室回用于生产。 2.1.3消毒剂生产工艺 图2-5 项目消毒剂生产工艺流程图 工艺流程简述：将桶装50%聚维酮碘溶液按照组方称重后移至上料平台，操作人员将桶装物料通过搅拌罐投加口倒入搅拌罐内，水计量加入搅拌罐，进行搅拌混合，搅拌温度常温，搅拌时间约30min；配制完成后的消毒液检验合格后经搅拌罐出料口滤网过滤后使用自动灌装机分装，调节灌装机装量为1000ml/瓶，罐装后及时将分装好的药瓶旋上瓶盖并封口，之后装箱入库。说明：1、本过程使用的水为自来水；2、项目该类产品单一，配液罐不进行清洗。3、项目所使用的戊聚维酮碘较稳定，挥发性较小，本次生产过程不考虑废气产生。 项目粉剂/预混剂生产线、散剂生产线更换产品批次和产品类型时需要用纯水对混合机料斗清洗，化验室每天对每条生产线进行抽样检测用水也为纯水，项目设有1套1t/h纯水制备机制备纯水，纯水制备浓水经收集桶收集用于车间地面保洁，保洁废水经收集进入厂区污水处理站进行处理；设备清洗废水、化验室废水、药材清洗池更换的废水也进入厂区污水处理站进行处理。 2.2产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-6 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 粉剂/预混剂生产线; 粉碎工序投料及粉碎过程粉尘; 颗粒物. 混合工序投料过程粉尘; 颗粒物. 内包物料装袋过程粉尘; 颗粒物. 散剂生产线; 粉碎工序粉碎过程粉尘; 颗粒物. 混合工序投料过程粉尘; 颗粒物. 内包物料装袋过程粉尘; 颗粒物. 废水; 设备清洗废水、化验室废水; COD、BOD5、氨氮、SS. 中药材清洗废水; SS. 工衣清洗废水; COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷. 纯水制备浓盐水、车间保洁废水; COD、BOD5、SS. 职工生活废水; COD、氨氮、SS. 噪声; 设备运行噪声; 等效A声级. 固废; 原料包装; 废包装袋、废包装箱、废包装桶. 液体消毒剂搅拌过滤; 过滤残渣. 生产过程不合格药品; 废药品. 袋式除尘器; 收尘灰. 污水处理站; 污泥. 纯水机制备纯水; 废反渗透膜. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-7 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 验收情况; 排污许可证申领情况. 洛阳牧野药业有限公司年产10000箱人工矿泉盐、止痢散、地克珠利等兽药项目环境影响报告表; 偃环监表[2011]04号2011年7月29日; 偃环监验[2015]07号 2015年5月15日; 排污登记：914103815792219953001P 2020年4月30日首次申 请，2021年2月1日变更. 《洛阳牧野药业有限公司年产1000吨饲料添加剂项目环境影响登记表》; 备案号为202041038100000847，2020年11月2日. 2、现有工程污染物排放情况 建设单位兽药项目建成及投产时间较早，并已通过验收，符合当时环保要求，近年由于市场行情，兽药项目处于停产状态，建设单位于2020年投资建设了饲料添加剂项目，为了适应市场需求以及公司长远发展，建设单位拟对现有兽药项目及配套设施进行改扩建，经调查核实：现有兽药生产线涉及粉尘以及有机废气排放，粉尘经除尘间处理后排放，消毒剂生产产生的少量有机废气经排风扇外排；饲料添加剂生产线粉尘经袋式除尘器处理后排放。本次采用环评里的数据或采用产排污系数对现有工程污染物产排量进行核算，具体如下： （1）废气 兽药生产线粉尘：主要是块状物料在粉碎、筛分，粉状物料在混合、装袋过程中产生，控制粉尘排放的措施为：生产过程均在GMP认证的封闭车间内进行，内部设置除尘系统，生产设备粉碎机、振荡筛自带收尘装置，混合机全密闭作业，设备和操作台上方均安装有集尘罩，经管道输送至除尘间布袋过滤后排放。根据项目环评，粉尘产生量为0.59t/a，经除尘间布袋过滤后排放量为0.11t/a。 兽药生产线有机废气：液体消毒剂生产使用原料为固态苯扎溴铵，加水溶解搅拌过程会挥发少量有机废气，搅拌在封闭式搅拌罐内进行，顶部设有呼吸口，有机废气（以非甲烷总烃表征）挥发出来经车间内排风扇外排。苯扎溴铵年使用量为0.5t，有机废气挥发量以4%计，则液体消毒剂生产过程有机废气非甲烷总烃产生量为0.02t/a，经车间内排风扇外排量也为0.02t/a。 饲料添加剂粉尘：主要是物料在投料、混合、装袋过程中产生，根据建设单位提供资料，生产过程产尘系数为物料用量的2‰，项目固体饲料添加剂原料用量为900 t/a，则饲料添加剂原料投料、混合、分装粉尘产生总量为1.8t/a。固体饲料添加剂生产线位于独立的操作间内，原料称量在投料口，称量后开袋投料，采用无尘投料器，通过抽真空将投料口变成负压，能有效减少投料时扬尘量的产生。原料均通过密闭管道和提升机传输进入混合机，混合工序采用密闭高效混合机。投料入料口、提升机入混合机处以及分装过程产生的粉尘收集后引至各自配套的袋式除尘器（3套）除尘后排放，集气效率95%，除尘效率99.5%，则粉尘排放量为0.0986t/a。 （2）废水 现有工程废水主要为清罐废水、车间保洁废水、职工生活污水，清罐废水、车间保洁废水和生活污水由收集池（1个4m3）收集后用于厂区绿化不外排；旱厕粪便水用于积肥（被周围的农户拉走）。根据环评，项目生活用水量为120t/a，生活污水产生量为96t/a，COD、NH3-N、SS产生浓度分别为350mg/L、25mg/L、200mg/L，产生量分别为COD 0.0336t/a、NH3-N 0.0024 t/a、SS 0.0192t/a。 （3）固废 现有工程固废主要为废弃包装材料、除尘器收集到的粉尘、以及职工生活垃圾。饲料添加剂除尘器收尘粉尘（1.7015t/a）经收集袋装，定期外卖；兽药线除尘器收尘粉尘产生量为0.48t/a，经收集袋装，定期外卖；废弃包装材料产生量为0.1t/a，由原料供应商回收利用；职工生活垃圾产生量为1.5t/a，经垃圾桶集中收集后运至生活垃圾填埋厂。 表2-8 现有工程污染物排放汇总见下表 类别; 污染物; 排放量（t/a）; 备注. 大气; 粉尘颗粒物; 0.2086; /. 非甲烷总烃; 0.02; /. 废水 以产生量计算; COD; 0.0336; /. NH3-N; 0.0024; /. SS; 0.0192; /. 固体废物 以产生量计算; 职工生活垃圾; 1.5; 经垃圾桶集中收集后运至生活垃圾填埋厂. 废弃包装材料; 0.1; 交由原料供应商回收利用. 废反渗透膜; 0.12t/2a; 厂家回收. 除尘器收尘粉尘; 2.1815; 经袋装收集，定期外卖. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 本项目位于洛阳市偃师区，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城市环境空气质量优、良天数共246天，达标率为67.4%，细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 由上可知，本项目位于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m³; 4mg/m³; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 为了解该项目区域环境空气质量，根据偃师区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，偃师区2020年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表3-2 偃师区区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 182; 160; 113.8; 不达标. 由上表可知，偃师区2020年PM2.5及PM10的年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，偃师区先后实施了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）等相关大气治理文件，进行无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2.声环境质量现状 为了解该区域的声环境质量现状，建设单位委托河南申越检测技术有限公司于2022年3月28日、29日对项目所在厂区区域的声环境质量现状进行了监测，共设3个点，分别为项目东、西、南厂界外1m处，北厂界外与其他厂共界，不满足监测条件。监测期间兽药生产线处于停产状态，饲料添加剂线正常生产。监测结果见表3-4，监测布点见附图3。 表3-4 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点; 昼间; 夜间; 标准值. 东厂界; 2022.3.28; 53; 41; 昼间：60 夜间：50. 2022.3.29; 52; 40. 西厂界; 2022.3.28; 51; 42. 2022.3.29; 52; 43. 南厂界; 2022.3.28; 58; 40; 昼间：70 夜间：55. 2022.3.29; 59; 40. 由上表可知，本项目所在区域的昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类、4a类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内居住区为邢沟村、新庄村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，用地范围内无生态环境保护目标。本项目主要环境保护目标见下表。 表3-12 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距离/m; 相对厂房距离/m; 保护对象; 保护内容; 功能区划. X; Y. 大气环境; 邢沟村; -270; 0; W; 270; 270; 村庄; 人口1590人; 二类. 新庄村; -250; 0; S; 250; 280; 村庄; 人口1358人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 2、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2 COD：60mg/L；BOD5：15mg/L；氨氮：10mg/L；SS：30mg/L；总氮：20mg/L； 总磷：0.5mg/L 3、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1 COD：/；BOD5：10mg/L；氨氮：8mg/L；SS：/ 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 2：昼间60(A) 4类：昼间70dB(A) 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 项目改扩建完成后废水染物排放量为：生活COD 0.0430t/a，生活氨氮 0.0037t/a；生产COD 0.0018t/a，生产氨氮 0.0007t/a。生活污水经化粪池收集定期清掏肥田，生产废水进入厂区污水处理站处理后用于厂区绿化不外排。因此本项目不再申报水污染物总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，本项目在现有厂区内进行改扩建，将原有的1座粉剂生产车间、2座仓库拆除，建设1座综合车间，施工期主要影响是施工扬尘、施工噪声、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水等。 1施工扬尘污染防治措施 物料、土方的运输，干燥地表的开挖、钻孔产生的粉尘和堆积的泥土在风力较大时，扬尘对施工场地周围及下风向的部分地区噪声影响。根据《河南省大气污染防治条例》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《偃师区2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（偃环攻坚〔2021〕4号）中扬尘治理相关规定，为减轻项目建设过程对周边污染程度和影响范围，本环评要求施工期应采取如下措施： （1）对施工现场裸露地表适当采取覆盖、固化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。根据调查，施工运输路段洒水后，可使扬尘量减少70%。施工现场的材料存放区等场地必须平整夯实。 （2）遇有四级或四级以上大风天气不得进行土方回填、转运以及其它可能产生扬尘污染的施工。 （3）施工现场应有专人负责环保工作，配备洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。 （4）建筑物内施工垃圾清运必须采用封闭式垃圾通道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾收集设施，原有建筑拆除施工垃圾、生活垃圾分类存放；施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。 （5）易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施。 （6）从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。出入口处设置一套车辆冲洗设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。 （7）采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和砂浆。 通过采取以上防治措施，可有效减缓施工扬尘对周边环境空气的影响。随着施工期的结束，该影响也随之消失。 2施工废水污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工过程排放的少量生活污水及生产废水。 施工人员生活污水主要为施工人员洗涤、冲洗水，主要污染物为COD、BOD5、SS等，施工现场所产生的生活污水经化粪池，定期用于周边农田施肥；生产废水主要来自运输车辆设备的车轮冲洗废水。要求在施工场地出入口处设沉淀池，用于处理运输车辆冲洗废水，冲洗废水经沉淀池，沉淀后回用于下一班设备的再清洗或施工场地洒水抑尘，不外排。 3施工噪声污染防治措施 施工期噪声污染源主要为各施工阶段机械设备作业产生的噪声。根据类比，各主要施工机械噪声源强在75～95dB(A)，为最大限度降低施工噪声对其影响，应通过采用高效低噪施工机械、对固定式高噪声设备设置防噪屏障局部封闭、高噪设备合理布局、在施工过程中加强维护以保证施工机械处于良好工作状态、合理安排施工时间（夜间22:00～6:00噪声较大机械不得施工）、避免多台高噪声设备同时施工、严格执行《建设工程施工现场管理规定》等措施，以减轻施工期噪声的影响。 4 施工期固体废物污染防治措施 本项目建设过程中产生的固体废物主要是原有建构筑物拆除产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 本次将厂区内原有的1座粉剂生产车间、1#仓库、2#仓库拆除，拆除产生的建筑垃圾约232m3，送建筑垃圾消纳场进行填埋，妥善处理，不随意弃置。 本项目施工期生活垃圾产生量为1.0kg/d。依托厂区内生活垃圾箱，生活垃圾集中收集、清运至垃圾中转站，保持施工现场作业环境整洁。 经采取上述措施后，项目施工期固体废物均得到合理处置。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 1.1 运营期大气污染源源强核算 本项目改扩建完成后全厂运营期废气主要为：（1）综合生产车间粉尘：粉剂/预混剂生产线粉碎工序、混合工序、内包工序产生的粉尘；散剂生产线粉碎工序、混合工序、内包工序产生的粉尘；（2）固体饲料添加剂生产投料、混合、装袋过程产生的粉尘。具体如下： 1.2.1综合车间生产粉尘 （1）粉剂/预混剂生产线粉尘 本项目改扩建完成后，粉剂/预混剂生产线布置于综合生产车间一层内，根据工程分析章节，粉碎工序投料及粉碎过程、混合工序投料过程、内包物料装袋过程会产生粉尘。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021 年第24 号）》中275 兽用药品制造行业系数手册里无粉散剂配料、混合和分装工序颗粒物产污系数，因此本次评价类比《广东诸阁靓农业科技有限公司年产兽药500吨、饲料1000吨建设项目》中相关数据，项目兽药生产工艺、原辅料类型、产品类型与广东诸阁靓农业科技有限公司一致，粉碎工序投料及粉碎产尘系数为物料用量的1%、混合投料工序产尘系数为物料用量的5‰、内包袋装工序产尘系数为物料用量的5‰。项目粉剂/预混剂生产所用原辅料均为30-40目以下的粉料，外购的原辅料基本都能达到粒度要求不需要粉碎，项目预备1个粉碎间和1台粉碎机仅对少量达不到粒度要求的原辅料进行粉碎，本次环评需粉碎原辅料按10%计算，项目粉剂/预混剂生产线原辅料用量708t/a，则粉碎物料量为70.8t/a，经计算，项目粉剂/预混剂生产线粉碎工序投料及粉碎过程粉尘产生量为0.708 t/a，混合工序投料过程粉尘产生量为3.54t/a，内包袋装工序粉尘产生量为3.54t/a。 针对粉剂/预混剂生产线粉尘产生情况，建设单位拟采取以下污染防治措施：①生产车间按GMP标准建设，内部设置通风换气和除尘两个系统；②通风换气系统为车间内部的空气在抽风机作用下，送到系统柜内，经HEPA高效空气过滤器过滤后，然后与外界新鲜空气（该新鲜空气为经过系统柜内的HEPA高效空气过滤器过滤后的空气）一块被送到车间内部，以实现循环并保持车间微负压；③除尘系统为：产设备粉碎机、混合机无尘投料站、包装机自带收尘除尘装置，设备和操作台上方均安装有集尘罩，经管道输送至除尘间布袋过滤后排放，收尘除尘装置具体为： a、生产设备粉碎机全密闭，粉碎机入料口设置侧吸集尘罩，出料管设置吸风管，入料和出料口粉尘经收集引入1套旋风+滤筒除尘器（1#）处理；b、混合机料斗无尘投料站入料口设置侧吸集尘罩并连接1套旋风+滤筒除尘器（2#）；c、内包分装下料口设置套管并连接1台滤筒除尘器（3#）。1#、2#旋风+滤筒除尘器以及3#滤筒除尘器粉尘收集效率为95%，除尘效率为99.5%；车间二次收尘收集效率为90%，除尘间布袋过滤除尘效率为80%，年运行时间为2400h/a，经计算粉剂/预混剂生产线粉尘排放量为0.1194t/a。 （2）散剂生产线粉尘 本项目改扩建完成后，散剂生产线布置于综合生产车间二层内，根据工程分析章节，粉碎工序粉碎过程、混合工序投料过程、内包物料装袋过程会产生粉尘。本次评价类比《广东诸阁靓农业科技有限公司年产兽药500吨、饲料1000吨建设项目》中数据，项目兽药生产工艺、原辅料类型、产品类型与广东诸阁靓农业科技有限公司一致，粉碎工序粉碎产尘系数为物料用量的1%、混合投料工序产尘系数为物料用量的5‰、内包袋装工序产尘系数为物料用量的5‰，项目散剂生产线原辅料用量200t/a，经计算，项目散剂生产线粉碎工序粉尘产生量为2t/a，混合工序投料过程粉尘产生量为1t/a，内包袋装工序粉尘产生量为1t/a。 针对散剂生产线粉尘产生情况，建设单位拟采取以下污染防治措施：①生产车间按GMP标准建设，内部设置通风换气和除尘两个系统；②通风换气系统为车间内部的空气在抽风机作用下，送到系统柜内，经HEPA高效空气过滤器过滤后，然后与外界新鲜空气（该新鲜空气为经过系统柜内的HEPA高效空气过滤器过滤后的空气）一块被送到车间内部，以实现循环并保持车间微负压；③除尘系统为：生产设备粉碎机、混合机无尘投料站、包装机自带收尘除尘装置，设备和操作台上方均安装有集尘罩，经管道输送至除尘间布袋过滤后排放，收尘除尘装置具体为：a、散剂生产线所用原料为块状中药材，粉碎工序投料过程不产生粉尘，粉碎机全密闭，粉碎产尘点为出料口，在出料管设置吸风管，出料粉尘经收集引入1套旋风+袋式除尘器（4#）处理；b、混合机料斗无尘投料站入料口设置侧吸集尘罩并连接1套旋风+滤筒除尘器（5#）；c、内包分装下料口设置套管并连接1台滤筒除尘器（6#）。4#旋风+滤筒除尘器、5#旋风+袋式除尘器以及6#滤筒除尘器粉尘收集效率为95%，除尘效率为99.5%；车间二次收尘收集效率为90%，除尘间布袋过滤除尘效率为80%，年运行时间为2400h/a，经计算散剂生产线粉尘排放量为0.0657t/a。 1.2.2固体饲料添加剂生产线粉尘 饲料添加剂粉尘主要是物料在投料、混合、装袋过程中产生，根据前述工程分析章节，项目固体饲料添加剂原料投料、混合、分装粉尘产生总量为1.8t/a。固体饲料添加剂生产线位于独立的操作间内，原料称量在投料口，称量后开袋投料，采用无尘投料器，通过抽真空将投料口变成负压，能有效减少投料时扬尘量的产生。原料均通过密闭管道和提升机传输进入混合机，混合工序采用密闭高效混合机。投料入料口、提升机入混合机处以及分装过程产生的粉尘收集后引至各自配套的袋式除尘器（3套）除尘后排放，集气效率95%，除尘效率99.5%，年运行时间2400h/a，粉尘颗粒排放量为0.0986t/a。 综上，综合车间粉尘颗粒物无组织排放量为0.1851t/a，排放速率为0.0771kg/h；饲料添加剂车间无组织排放量为0.0986t/a，排放速率为0.0403kg/h，车间粉尘颗粒排放速率较小，预计厂界颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物≤1.0mg/m3。 1.2大气自行监测要求 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ1064-2019）以及《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019） ，项目大气自行监测要求如下表： - 表4-3 大气自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测频次. 废气; 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 颗粒物; 半年/次. - 1.3 环境影响分析 建设项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处北环路西段，该区域环境空气属于二类。依据偃师区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。 距离本项目最近的环境保护目标为南侧250m新庄村，本项目营运期针对废气采取的措施为：①粉剂/预混剂和散剂生产车间按GMP标准建设，内部设置通风换气和除尘两个系统，粉剂/预混剂生产线和散剂生产线粉尘经各自除尘系统处理后由排放量较小；②固体饲料添加剂生产线粉尘经收集后经配套的袋式除尘器处理后排放量较小。本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2. 废水 - 2.1水影响分析 本项目改扩建后完成后全厂废水主要职工生活污水、生产废水（设备清洗废水、中药材清洗水、化验室废水、纯水制备浓水和车间保洁废水）。 2.1.1生活污水 本次改扩建增加职工6人，项目建成后全厂职工人数为16人，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/d计，改扩建完成后全厂职工用水量为0.64m3/d（192 m3/a）。污水排放系数为0.8，则则污水产生为0.512m3/d（153.6m3/a）。类比工程分析章节中现有工程生活污水水质：COD350mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L。生活污水经厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，SS40%，氨氮3%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD280mg/L、SS 120mg/L、氨氮24.3mg/L，排放量为COD 0.0430t/a、SS 0.0184t/a、氨氮0.0037t/a。本项目的生活废水经化粪池（8m3）收集处理后定期清掏用于周边农户肥田。 根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，厂区每天生活污水产生量为0.512m3/d，厂区8m3的化粪池满足废水停留时间满足12小时以上（每15天清掏一次），本项目生活污水处理措施可行。 2.1.2生产废水 （1）设备清洗废水 项目生产粉剂/预混剂、散剂生产线、液体饲料添加剂生产线更换产品批次和产品类型时需要用纯水对设备清洗，根据工程分析章节，设备清洗纯水用水量为0.09m3/d（27m3/a），废水产生量按90%计，设备清洗废水产生量为0.081m3/d（24.3m3/a），污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，参考郭晓春，刘佳奇，杨楠《制药混装制剂生产废水处理试验研究》（《上海环境科学》2017年第36 卷第一期），设备清洗废水COD较高，含药用活性成分，对微生物有抑制性，但水量较小，COD＜1500 mg/L，类比同类型项目设备清洗废水水质，COD为1500mg/L、BOD5为1000 mg/L、SS为800mg/L、氨氮为50 mg/L。设备清洗废水排入厂区污水处理站处理。 （2）中药清洗废水 项目预备1个清洗池（长1.5m宽1m深0.5m），对个别粘有沙土的药材进行清洗。根据工程分析章节，中药清洗水量为6m3/a，废水产生量按80%计，则中药清洗废水产生量为4.8m3/a（0.016m3/d），中药材清洗废水主要污染物为SS，污染物产生浓度SS 为500mg/L。中药材清洗废水排入厂区污水处理站处理。 （3）工衣清洗废水：本项目需清洗工人的工作服，根据工程分析章节，工衣清洗用水量为0.16m3/d（48m3/a），排污系数0.9，工衣清洗废水为0.144m3/d（43.2m3/a），污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷，类比同类型项目工衣清洗废水水质，清洗废水COD为300mg/L，BOD5为150mg/L，SS 150mg/L，氨氮30mg/L，总氮45mg/L，总磷3mg/L，排入厂区污水处理站处理后用于厂区绿化或洒水降尘。 （4）纯水制备废水及车间保洁废水 车间地面采用拖布进行清洁，用水采用纯水制备装置产生的浓水，不再单独使用新鲜水，用水量为27.9m3/a（0.093m3/d），废水产生量按用水量的80%计，则车间保洁废水产生量22.2m3/a（0.074m3/d），污染因子为COD、BOD5、SS，参考郭晓春，刘佳奇，杨楠《制药混装制剂生产废水处理试验研究》（《上海环境科学》2017年第36 卷第一期），地面清洗废水污染物浓度低，COD＜400 mg/L，类比同类型项目车间保洁废水水质，保洁废水COD为400mg/L、BOD5为500mg/L、SS为400mg/L。车间保洁废水排入厂区污水处理站处理。 （5）化验室废水 项目化验室每天均需对每条生产线进行抽样检测，主要检测产品的物化性质，检测用水量约为0.02m3/d（6m3/a），采用纯水由纯水机供应；废水产生量按80%计，则化验室废水产生量为0.016m3/d（4.8m3/a），污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，类比同类型项目，化验室废水COD为600mg/L、BOD5为300mg/L、SS为300mg/L、氨氮为40mg/L。化验室废水排入厂区污水处理站处理。 表4-4 本项目生产废水产生源强核算 水污染源; 污染情况; 废水量; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 设备清洗废水; 产生浓度（mg/L）; /; 1500; 1000; 800; 50; /; /. 产生量（t/a）; 24.3; 0.0364; 0.0243; 0.0194; 0.0012; /; /. 中药清洗废水; 产生浓度（mg/L）/; /; /; /; 500; /; /; /. 产生量（t/a）; 4.8; /; /; 0.0024; /; /; /. 工衣清洗废水; 产生浓度（mg/L）/; /; 300; 150; 150; 30; 45; 3. 产生量（t/a）; 43.2; 0.013; 0.0065; 0.0065; 0.0013; 0.0019; 0.00013. 纯水制备废水及车间保洁废水; 产生浓度（mg/L）; /; 400; 500; 400; /; /; /. 产生量（t/a）; 22.2; 0.0089; 0.0111; 0.0089; /; /; /. 化验室废水; 产生浓度（mg/L）; /; 600; 300; 300; 40; /; /. 产生量（t/a）; 4.8; 0.0029; 0.0014; 0.0014; 0.0002; /; /. 本项目生产废水产生量为0.331t/d（99.3t/a）经排水管道收集混合后，进入厂区污水处理站处理达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2排放标准以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中的城市绿化标准后全部回用于厂区绿化或洒水降尘，不外排，项目生产废水产排情况见下表： 表4-5 本项目生产废水产排情况表 水污染源; 污染情况; 废水量; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 生产废水（综合）; 产生浓度（mg/L）; /; 616; 436.3; 389.1; 27.2; 19.6; 1.3. 产生量（t/a）; 99.3; 0.0612; 0.0433; 0.0386; 0.0027; 0.0019; 0.00013. 治理措施及去除效率; 工艺; 调节+混凝沉淀+气浮+厌氧+ A/O反应+MBR+消毒. 去除效率（%）; /; 97; 98; 94; 75; 65; 65. 排放情况; 排放浓度（mg/L）; /; 18.5; 8.7; 23.3; 6.8; 6.9; 0.46. 排放量（t/a）; 99.3; 0.0018; 0.0009; 0.0023; 0.0007; 0.0007; 0.00005. 排放标准; GB21908-2008; /; 60; 15; 30; 10; 20; 0.5. GB/T18920-2020; /; /; 10; /; 8; /; /. 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表： 表4-6 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放方式; 排放去向; 备注. 污染治理设施编号; 治理设施名称; 治理工艺; 设计处理水量（t/d）; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、氨氮、SS; TW001; 化粪池; 厌氧生 物处理 法; 0.8; 是; /; 不外排; 定期清掏用于周边农田施肥. 2; 生产废水; COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷; TW002; 污水处理站; 调节+物化 +生化处理+消毒 法; 1; 是; /; 不外排; 处理达标后全部回用于厂区绿 化或洒水降尘. 备注：对照《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业--化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ1064-2019）中“废水污染防治设施工艺和名称”，项目生活污水所用化粪池、生产废水“调节+物化+生化处理法”位于废水治理可行技术参考之例，属于可行技术。. 生产废水处理工艺流程： - 污水处理设施处理废水原理说明： 调节池：在调节池中项目所产生的污染物浓度较高的废水会与含有污染物浓度较低的废水充分混合，混合后的废水污染物浓度较为均匀，便于污水处理站的后续处理。 混凝沉淀池：通过向水中投加一些混凝剂及助凝剂，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。 气浮池：气浮池主要用于去除粒径小于60μm 的油粒及细小的悬浮固体，对COD 等污染物有一定的去除作用。气浮池配套加药装置，定量投加PAC、PAM混凝剂，进行混凝气浮，以确保其去除效率。 厌氧池：在厌氧池里，聚磷菌在厌氧的不利环境下将于好氧池中吸收的聚磷分解，在此过程中释放出的能量可供聚磷菌在厌氧压抑的环境下存活之用，另一部分能量可供聚磷菌主动吸收乙酸、H+和e-，使之以PHB 形式贮藏在菌体内，并使发酵产酸过程得以继续进行。聚磷分解后的无机磷盐释放出积磷菌体外，此即聚磷菌厌氧放磷现象。缺氧池安装潜水搅拌器，使厌氧池出水和好氧池回流的混合液在此得到充分混合，由于混合液呈缺氧状态，污水中的硝态氮在反硝化细菌作用下转化成气态氮，从而达到脱氮的目的。 A/O 反应池：A/O 工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A 段DO（溶解氧）不大于0.2mg/L，O 段DO=2～4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，提高污水的可生化性，提高氧的效率；在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N 或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A 池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O 在生态中的循环，实现污水无害化处理。 MBR池：经活性污泥法处理的废水进入MBR池（膜生物反应器），MBR是膜分离技术和生物技术的有机结合，使用微滤膜分离技术取代传统活性污泥法的沉淀池和常规过滤单元，使水力停留时间（HRT）和泥龄（STR）完全分离。因此具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成8000-12000mg/L 超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，因此出水水质良好、稳定，出水细菌、悬浮物和浊度接近于零，并可截留粪大肠菌等生物性污染物，处理后出水可直接回用。 消毒：污水站采用紫外线消毒系统，通过紫外光线的照射，破坏及改变微生物的DNA 结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，以达到杀菌的目的。紫外线消毒器属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点。 本项目采用的整体工艺流程是国内处理医药废水较为成熟的处理工艺，有机污染物去除率较高，处理效果良好在做好废水处理设施的日常管理维护前提下，废水中各类污染物可达到《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2排放标准以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中的城市绿化标准后全部回用于厂区绿化或洒水降尘，不外排，完全可满足项目废水处理要求。 废水回用可行性分析：本项目生产废水（设备清洗废水、中药材清洗水、工衣清洗废水、化验室废水、纯水制备浓水和车间保洁废水）产生量为0.331t/d（99.3t/a），厂区污水处理站处理能力为1m3/d，且污水处理站配置1个4m3清水池，处理达标后废水先暂存于清水池内用于厂区绿化及洒水降尘，项目厂区绿化面积约400m2，道路面积约850m2，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），绿化管理用水定额为0.65m3/（m2﹒a）、道路喷洒用水定额为2.0L/（m2﹒d），项目厂区非每天洒水，平均每10天洒一次，则项目厂区绿化及洒水用水为311m3/a，远大于项目生产废水量，因此生产废水经厂区污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中的城市绿化标准后回用于厂区绿化或洒水降尘可行。 综上，项目营运期产生的废水不外排，对周围地表水环境影响较小。 - 3. 噪声 - 3.1噪声源强及污染防治措施 本项目改扩建新增及更换的噪声源主要为粉碎机、混合机、风机等设备运行噪声，噪声源主要集中在生产车间内。根据同类项目类比设备噪声值在72-85dB之间，噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表4-7 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 综合车间; 提升机; 2套; 75; 厂房隔声、距离衰减; 55; 8. 对夹式料斗混合机; 1套; 80; 厂房隔声、距离衰减; 60; 8. 方锥混合机; 1套; 80; 厂房隔声、距离衰减; 60; 8. 兽药袋装自动采集线; 2套; 72; 厂房隔声、距离衰减; 52; 8. 给袋式全自动包装机; 2套; 75; 厂房隔声、距离衰减; 55; 8. 高压清洗机; 2套; 78; 厂房隔声、距离衰减; 58; 8. 风机; 8台; 85; 厂房隔声、距离衰减; 65; 8. 消毒剂车间; 配液罐; 1个; 80; 安装消声、距离衰减; 60; 8. - 3.2噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表，项目仅昼间生产，仅预测昼间噪声。 表4-8 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 背景值; # 叠加值; # 标准值. 东厂界; # 56.4; 53; # 57.2; # 60; # 达标. 西厂界; # 48.6; 52; # 52.3; # 60; # 达标. 南厂界; # 49.7; 59; # 59.3; # 70; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 项目监测计划见下表。 表4-9 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 南厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 备注：项目北厂界与其他厂共界，不满足监测要求. - 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 项目营运期产生的固废主要为生活垃圾，废原料外包装材料、除尘器收尘灰、废反渗透膜等。 4.1.1生活垃圾 本项目新增职工6人，生活垃圾产量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为3kg/d（约0.9t/a）。生活垃圾在厂区内统一收集后，定期交由环卫部门统一清运处理。 4.1.2一般工业固废 （1）废包装材料：本项目原辅料外包装材料以及中药材、淀粉、葡萄糖等原辅料内包装材料产生量为0.2t/a，一般固废代码为900-999-99，于一般固废暂存场地暂存后，定期外卖。 （2）除尘器收尘灰：本项目经除尘器去除的粉尘量为11.6029t/a，一般固废代码为900-999-66，定期在风机和清灰机停止工作时，打开密封的出灰门将粉尘袋装暂存于一般固废暂存场地，定期外卖。 （3）不合格药品：项目抽检不合格药品产生量约0.1t/a，一般固废代码为900-999-99，作为原料回用于生产。 （4）污水处理站污泥：项目污水处理站污泥产生量为0.15t/a，一般固废代码为900-999-62，经压滤后可交由垃圾焚烧发电厂进行处置。 （5）废反渗透膜：项目反渗透纯水机内过滤膜每两年更换1次废反渗透膜产生量为0.12t/两年，一般固废代码为900-999-99，于一般固废暂存场地暂存后，由厂家回收。 表4-10 本项目一般固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 原料使用; # 废包装材料; # 一般工业固体废物 # 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.2; # 一般固废暂存间; # 外卖; # 0.2. 除尘器; # 收尘灰; # 一般工业固体废物900-999-66; # /; # 固态; # /; # 11.6029; # 一般固废暂存间; # 外卖; # 11.6029. 生产过程; # 不合格药品; # 一般工业固体废物900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.1; # 原材料区; # 回用生产; # 0.1. 污水处理; # 污泥; # 一般工业固体废物900-999-62; # /; # 固态; # /; # 0.15; # 压滤交由垃圾焚烧发电厂进行处置; # 0.15. 纯水制备; # 废反渗透膜; # 一般工业固体废物 # 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 0.12 t/2a; # 一般固废暂存间; # 厂家回收; # 0.12 t/2a. 4.1.3危险固废 （1）沾染化学原料药废包装材料：项目粘有化学原料药的废包装袋、废包装桶产生量为0.1t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的沾染化学原料药的废包装袋、废包装桶属于危险废物（HW49），危废代码为：900-041-49，废包装袋经收集采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内、废包装桶密封整齐码放在危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （2）过滤残渣：项目液体消毒剂搅拌过滤残渣产生量为0.01t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的过滤残渣桶属于危险废物（HW49），危废代码为：900-041-49，废包装袋经收集采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （3）化验废料：项目化室检样产生的废液、废弃材料含有化学试剂，化验废料产生量约为0.08 t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），化验废料属于属于危险废物（HW49），危废代码为：900-047-49，经收集采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 表4-11 本项目危险废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. 化学原料药使用; # 沾染化学原料药废包装材料; 危险废物900-041-49; # 化学原料药; # 固态/液态; # T; # 0.1; # 收集桶+危废暂存间; # 交由有危废处置资质单位处置; # 0.1. 消毒剂搅拌过滤; # 过滤残渣; 危险废物900-041-49; # 原料药; # 固态; # T; # 0.01; # 收集桶+危废暂存间; # 0.01. 化验检验; # 化验废料; 危险废物900-047-49; # 无机/有机物; # 固态/液态; # T; # 0.08; # 收集桶+危废暂存间; # 0.08. 4.2 环境管理要求 （1）一般固废暂存区 项目在综合车间一二层各设1个3m2的一般固废暂存间（2个），废包装材料、除尘器收尘灰等暂存于固废间，做好台账记录。 （2）危险废物暂存区 项目在厂区内设置一个5m2危险暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5. 地下水、土壤影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，除涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的需开展地下水专项评价，土壤、地下水原则上不开展专项评价。本项目不涉及特殊地下水资源保护区，因此无需开展专项评价，仅需分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措并根据分析结果提出跟踪监测要求即可。 （1）污染源、污染物类型及污染途经分析 本项目厂区雨污分流，生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏肥田，生产废水经厂区自建污水处理设施处理后用于厂区绿化和洒水降尘。生产车间、污水处理设施、化粪池等在工程建设时按照相应标准设置标准防渗层，防止污染物下渗污染土壤、地下水；项目废气污染物经废气治理措施处理后均能达标排放，对土壤、地下水影响极为轻微。项目正常情况下基本不存在大气沉降、地面漫流及垂直入渗污染土壤、地下水的情况。 （2）环境污染防治措施 针对可能发生的地下水、土壤污染，污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 - 源头控制措施 为防止项目营运期对地下水环境造成污染，对化粪池等可能产生地下水污染的地面应加强防渗处理。生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，不发生泄漏；强化监控手段，定期检查，如发现问题能及时处理，跑、冒、滴、漏，废液妥善收集并进行处理。 - 过程防控措施 根据本项目占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。 - 分区防渗 参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，以及各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为重点防渗区、简单防渗区、一般防渗区。 ①重点防渗区 危险废物暂存间防渗技术要求应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013年修改单）执行，进行重点防渗，防渗层应为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区 指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。该区域内建筑物应采用严格的防渗措施。防渗技术要求为：等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中要求“用双层人工合成材料防渗衬层，下层人工合成材料防衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层。本项目一般防渗区主要为污水处理设施、化粪池、生产车间等。 ③简单防渗区 指没有物流或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域，可不采取专门针对地下水污染的防治措施。本项目简单防渗区主要为仓库、厂区通道等，要求进行一般地面硬化处理。 综上所述，存在污染物的部位经防渗处理后，污染物从源头和末端以及污染地下水的途径得到控制，污染物进入土壤和地下水可能性很小，难以对土壤和地下水产生明显影响，对土壤和地下水环境的影响可接受。. 6、环保投资 本项目总投资为1000万元，环保投资为70.4万元，占总投资的7.04%。项目环保投资具体内容见下表。 表4-9 环保投资一览表 序号; 环境要素; 环保设施; 数量/规格; 原有投资（万元）; 增加投资（万元）. 1; 废气; 综合车间; 粉剂/预混剂生产线：GMP车间标准，设换气和除尘两个系统，2套旋风+滤筒除尘器、1套滤筒除尘器，1个除尘间（布袋除尘）; /; 0; 26. 2; 散剂生产线：GMP车间标准，设换气和除尘两个系统，1套旋风+滤筒除尘器、1套旋风+袋式除尘器、1套滤筒除尘器，1个除尘间（布袋除尘）; /; 0; 26. 3; 饲料添加剂生产线：袋式除尘器3套（依托）; /; 8; /. 4; 废水; 污水收集池; 1个4 m3（依托）; 2; 0. 5; 化粪池; 1个8m3; 0; 1.5. 6; 厂区污水处理站; 1套; 0; 16. 7; 固体废物; 垃圾桶; 若干（依托）; 0.05; 0. 8; 一般固废暂存间; 2个3m2; 0.08; 0.1. 9; 危险暂存间; 1个5m2; 0; 0.8. 合计; /; 10.13; 70.4. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 综合生产车间 | 颗粒物 | 粉剂/预混剂生产线：2套旋风+滤筒除尘器、1套滤筒除尘器，1个除尘间（布袋除尘） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  |  |  | 散剂生产线：1套旋风+滤筒除尘器、1套旋风+袋式除尘器、1套滤筒除尘器，1个除尘间（布袋除尘） |  |
|  | 饲料添加剂车间 | 颗粒物 | 3套袋式除尘器 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 1个8m3化粪池 | 定期清掏肥田 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷 | 1套处理能力1t/d污水处理站（调节+物化+生化处理+消毒） | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2；《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)城市绿化标准 |
| 声环境 | 东、西 | 连续等效噪声级 | 厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）2类 |
|  | 南厂界 | 连续等效噪声级 | 厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）项目生活垃圾经垃圾桶集中收集，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）综合车间一二层各设1个3m2的一般固废暂存间（2个），废包装材料、除尘器收尘灰等一般固废暂存于固废间，做好台账记录。 （3）厂区内设置一个5m2危险暂存间，用于暂存营运期产生的沾染化学原料药废包装材料、消毒剂过滤残渣、化验废料，危废分类分区存放；做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间防渗技术要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013年修改单）执行，进行重点防渗；污水处理设施、化粪池、生产车间等一般防渗；仓库、厂区通道等进行一般地面硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可文件；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、危废转运量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； 3）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；排放口规范化设置，粘贴标识牌。 4）人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳牧野药业有限公司年产5万箱（袋）粉剂/预混剂、散剂、消毒剂（液体）改建项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.2086t/a |  |  | 0.1851t/a | 0.11t/a | 0.2837t/a | +0.0751t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.02t/a |  |  | 0 | 0.02t/a | 0 | -0.02t/a |
| 废水 | COD | 0.0336t/a |  |  | 0.0448t/a | 0.0336t/a | 0.0448t/a | +0.0112t/a |
|  | BOD5 | / |  |  | 0.0009t/a |  | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
|  | 氨氮 | 0.0024t/a |  |  | 0.0044t/a | 0.0024t/a | 0.0044t/a | +0.002t/a |
|  | SS | 0.0192t/a |  |  | 0.0207t/a | 0.0192t/a | 0.0207t/a | +0.0015 t/a |
|  | 总氮 | / |  |  | 0.0007t/a |  | 0.0007t/a | +0.0007t/a |
|  | 总磷 | / |  |  | 0.00005t/a |  | 0.00005t/a | +0.00005t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废原料外包装材料 | 0.1t/a |  |  | 0.2t/a |  | 0.3t/a | +0.2t/a |
|  | 除尘器收尘灰 | 2.1815t/a |  |  | 11.6029t/a | 0.48t/a | 13.3044t/a | +11.1229t/a |
|  | 不合格药品 | / |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0.12t/2a |  |  | 0.12t/2a |  | 0.24t/2a | +0.24t/2a |
| 危险废物 | 沾染化学原料药废包装材料 | / |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 过滤残渣 | / |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 化验废料 | / |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①