报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳市太升泡沫塑料制造有限公司年产50吨泡沫颗粒项目

建设单位（盖章）：洛阳市太升泡沫塑料制造有限公司

编制日期：2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳市太升泡沫塑料制造有限公司年产50吨泡沫颗粒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-410381-04-05-782069 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 闫太庆 | 联系方式 | 13592076805 |
| 建设地点 |  | 洛阳市偃师区首阳山街道310国道（旧）石桥村口西200米路南 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度39分51.330秒，34度43分28.708秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） |  | 16 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态保护红线分类管控图见附图7。 饮用水源保护区划调查：根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），项目所在距离最近的城市地下水井群为偃师区二水厂6号井，距离本项目较近的乡镇地下水井群为偃师区首阳山街道地下饮用水源地（共2眼井）。 偃师区二水厂地下水饮用水源保护区 一级保护区：取水井外围50m的区域 二级保护区：一级保护区外围150m的区域 偃师区首阳山街道供水厂地下水井群 一级保护区范围:水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 本项目距离偃师区地下饮用水源地二水厂6号井保护区范围4.58km，距离首阳山街道地下饮用水源地一级保护区外围3.89km，不在其饮用水源地保护范围内，符合饮用水源保护要求。本项目与饮用水源的位置关系图见附图5。 文物调查：与本项目相关的文物单位为大遗址保护区中的邙山陵墓群（东段）。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，横跨洛阳所辖的7个县区，东西长50km，南北宽20km，占地面积约756km2。其中陵墓分布密集，数量繁多，延续年代长，堪称我国最大的陵墓群遗址。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 东段：偃师区境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津区会盟镇李家庄村、小集村至偃师区邙岭乡东蔡庄村至偃师区山化乡游殿村；西界孟津区、偃师区的分界线；东界偃师区山化乡游殿村至偃师区山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 本项目位于邙山陵墓群（东段）保护区范围内，租用现有厂区现有闲置场地进行建设，不新增占地，仅设备安装，不涉及土建工程，对文物影响具体以文物部门的意见为准。本项目与大遗址保护区划相对位置见附图6。 （2）环境质量底线 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目运营过程发泡工序废气采用“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附”进行净化处理，燃气锅炉采用低氮燃烧器进行净化处理，处理后均达标排放，对项目区域环境空气影响较小；本项目生活污水经化粪池处理，近期定期清掏肥田，远期污水管网铺设后进入偃师区西区污水处理厂处理，最终排入洛河。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 因此，本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上是合理的。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目与环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 表1-1 与《洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 乡镇; 管控要求; 项目情况; 相符性. ZH41038120003; 重点管控单元; 大气高排放区; 顾县镇、首阳山镇、翟镇、岳滩镇; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目。 2、新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 1、本项目消耗的主要能源为电能和天然气，不使用高污染燃料； 2、本项目不属于新建涉高VOCs排放的包装印刷、工业涂装等重点行业企业，VOCS排放在区域内倍量替代。 4、本项目不属于工业涂装、塑编、鞋业企业。发泡产生有机废气环节设置有过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置，污染物均能达标排放。 3、5、6、7、本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 1、本项目不销售、使用煤等高污染燃料，主要使用能源为电能和天然气； 2、本项目属于塑料制品业，不属于重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等），二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值； 3、本项目产生的非甲烷总烃及苯乙烯，采用过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置处理后达标排放，属于两种技术的组合工艺。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）的相关要求。 2.产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2022年8月19日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2208-410381-04-05-782069。 3.偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]8号）相符性分析 项目与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析见下表。 - 表1-2 偃环攻坚办[2022]8号相符性分析 偃环攻坚办[2022]8号文的相关要求; 项目特点; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. 1.加快传统产业转型升级 （1）加快落后低效产能淘汰。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。2022 年8月底前制定淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务。; 本项目不属于限制类淘汰类，本项目不涉及落后的生产工艺装备和落后产品，本项目不在《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》内，目前已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案。; 符合. 3推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。; （1）本项目不属于两高项目。项目不属于禁止新增产能项目。 （2）本项目为新建项目，符合“三线一单”、区域污染物削减制度等相关要求，新增VOCs排放在区域内倍量替代，实现区域污染物减排。项目严格执行“三同时”制度，建设完成后可达绩效分级A级水平。; 符合. （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理. 16．加强扬尘综合治理。开展扬尘治理智慧化提升工程和专项治理行动，持续推进扬尘治理监控平台建设。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，施工工地严格落实“七个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等扬尘防治要求，积极有效应对重污染天气。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求。; 本项目租用现有厂房，不涉及建筑施工; 符合. 根据上表分析，项目符合偃师区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]8号）的文件要求。 4.《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 对照《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-3 偃环攻坚办[2022]7号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间、保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目原料均位于生产车间内密闭储存，VOCs物料转移运输等生产过程均在密闭空间或设备中进行，发泡工序产生VOCs 工序设置集气设施，保持微负压状态，并安装收集、净化处理设施。本项目原料输送采用重力流方式，成品采用气力输送，原料采用密闭式投料装置。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理. 9、全面淘汰低效治理设施。各街道进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动Vocs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000r-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目发泡工序及成品区均位于密闭生产车间内，产生的有机废气经“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒排放。过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置产生的废过滤棉、废活性炭交由有资质的单位处理，采用活性炭作为吸附剂时，碘值应满足左列要求。; 相符. （五）完善监测监控体系. 13、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目排放口为一般排放口，且挥发性有机物排污单位风量小于10000m3/h、挥发性有机物产生量小于2kg/h，无需安装VOCs排放在线监控设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 5.与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 # 表1-4 项目与GB37822-2019相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. 6.1基本要求：6.1.2粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目成品物料采用气力输送方式，项目原料和成品均为粒状物，在密闭包装袋内转移。; 相符. 7.2含VOCS产品的使用过程：7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 本项目产生非甲烷总烃的环节为发泡工序，为密闭的设备，发泡产生的有机废气，部分通过缓冲箱上方密闭管道负压收集，部分通过冷却水池上方集气罩经微负压收集，两部分废气均进入“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒达标排放。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中关于含VOCs产品的转移、使用过程中关于无组织排放的有关规定。 6. 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 根据“《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品”相关内容，与本项目A级企业绩效分级相关指标分析如下表所示。 - 表1-5 项目与塑料制品绩效分级指标相符性分析 差异 化指标; A级企业; 项目情况; 相符性. 原料能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1、项目主要原料为非再生塑料； 2、以电、天然气为能源。; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目； 本项目建设相关产业政策，符合河南省、洛阳市和偃师相关文规划及文件要求。; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCS工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCS废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；; 本项目所有生产工序在密闭车间内，产生VOCS的发泡工序采用密闭设备，投料过程不涉及VOCS，发泡工序产生的废气经负压收集后经VOCS废气处理系统。; 相符. 2.VOCS治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；; 本项目VOCS治理采用1套“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置”，属于二级以上组合处理工艺（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值满足规定要求）。; 相符. 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术；; 本项目原料均为颗粒状物料，不涉及粉状物料，采用自动投料装置进行投加。本项目不涉及混配工序，投加工序在封闭车间内进行，本项目生产工序不产生颗粒物。; 相符. 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 本项目废吸附剂为废过滤棉、废活性炭，收集后采用密闭容器储存，严格按照危险废物管理制度进行转运和处理，并建立台帐。; 相符. 5.NOX治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 本项目燃气锅炉采用低氮燃烧器进行处理，减少NOx排放。; /. 无组织管控; 1.VOCS物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCS物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 涉及VOCS的颗粒料均存放于密闭的包装袋内，不涉及液体物料。; 相符. 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；; 本项目原料均为粒状料，加料后在发泡机内自动化、封闭输送。; 相符. 3.产生VOCS的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCS末端处理设施；; 项目产生VOCS的发泡工序产生的VOCS经集气装置收集后，引入“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附”装置进行处理。; 相符. 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 厂区及车间地面全部硬化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m³；; 项目不涉及粉状物料， NMHC排放不高于30mg/m³。; 相符. 2.VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；; 项目VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和85%。; 相符. 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m³。; 本项目燃气锅炉烟气均满足排放限值要求。; /. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 本项目排放口为一般排放口，且挥发性有机物排污单位风量小于10000m3/h、挥发性有机物产生量小于2kg/h，无需安装VOCs排放在线监控设施; 相符. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 按要求开展自行监测。; 相符. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目排放口为一般排放口，且挥发性有机物排污单位风量小于10000m3/h、挥发性有机物产生量小于2kg/h，无需安装VOCs排放在线监控设施; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成投入运营后，将妥善保管环保档案，包括环评批复文件、竣工环保验收文件、国家排污许可证，完善相关制度，包括环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，并于每年进行例行废气监测，妥善保存废气监测报告。; 相符. 台帐记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录。7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目建成投入运营后，完善并妥善保管各类台账记录，包括生产设施运行管理台账、废气污染治理设施运行管理台账、主要原辅材料消耗记录台账、危废处置台账及转移联单、固废处置台账、运输车辆、厂内车辆电子台账等。; 相符. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配备专职环保人员。; 相符. 运输 方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆 （重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排 放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目公路运输使用国五载货车辆；厂内运输车辆达到国五排放标准，无非道路移动机械。; 相符. 运输 监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后日均进出货物＜150t（或载货车辆日进出不足10辆次）且不属于我省重点行业年产值1000万及以上的企业，企业建立电子台账。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品企业A级指标”的有关规定。 7.与《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）相符性分析 表1-6 项目与发改环资〔2020〕80号相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. 二、禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用. （四）禁止生产、销售的塑料制品。 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 项目产品为泡沫颗粒，不使用再生塑料进行生产，不涉及医疗废物及进口废塑料，不生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，不生产含塑料微珠的日化产品。; 相符. 由上述分析可知，项目的建设符合《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）中的有关规定。 8与《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析 本项目与《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析见下表。 表1-7 2020年挥发性有机物治理攻坚方案相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 2020 年7 月1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs 物料（包括含VOCs 原辅材料、含VOCs 产品、含VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。; 本项目发泡机密闭运行，有机废气经过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置处理，属于“A+B”复合净化技术。有机废气去除效率分别达到80%; 相符. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 组织企业对现有VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7 月15 日前完成。对达不到要求的VOCs 收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。; 本项目为塑料制品，位于偃师区首阳山310国道南工业区， VOCs废气采用过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置进行处理，属于“A+B”复合净化技术。有机废气去除效率分别达到80%; 相符. 由上表可知，本项目建设符合环大气[2020]33号文相关要求。 9与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）相符性分析 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号），通知与本项目相关的要求有《洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案》和《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》，本项目建设情况其治理方案的对比情况见下表。 表1-8 本项目与洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案对比一览表 洛阳市2019年挥发性有机物治理专项方案关要求; 本项目特点; 相符性. （一）加大产业结构调整力度; 2、严格建设项目环境准入。提高涉VOCs 排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉 VOCs 项目，城市区现有涉VOCs 项目改、扩建不得增加 VOCs 排放量；城市规划区外新建涉 VOCs 项目必须进园发展，实行区域内 VOCs 排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs 含量原辅材料和产品。2019年底前，城市区全面淘汰开启式干洗机。; 本项目位于偃师市首阳山310国道南工业园区，本项目周边为企业，不在城市规划区范围内。本项目排放的有机废气实行区域内等量削减替代。项目使用的原料为可发性聚苯乙烯颗粒，不属于禁止的企业项目范围。; 相符. 附件1：各行业涉及VOCs的主要环节、主要污染物、主要治理技术; 塑料制品行业主要治理技术为：源头控制：采用低VOCs 原料；采用环保型胶粘剂，在复合膜生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；避免露天作业，减少无组织排放。末端治理：活性炭吸附氮气/蒸汽脱附溶剂冷凝回收、沸石转轮吸附浓缩热氧化分解、直燃式氧化、蓄热式热氧化。密闭生产车间，减少VOCs外溢。; 本项目使用可发性聚苯乙烯颗粒，不使用胶粘剂，生产车间密闭，采取末端治理技术，发泡机出口采用负压收集后进入VOCS废气处理系统，VOCs治理采用“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，废气经治理后达标排放。; 相符. 表1-9 本项目与洛阳市2019年工业无组织排放治理方案对比一览表 洛阳市2019年工业无组织排放治理方案; 本项目建设情况; 相符性. 十六、其它行业无组织排放治理标准; （三）生产环节治理; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 生产过程中的产生VOCS的工序在密闭的发泡机内，有机废气经收集后由1套“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后通过一根15m高的排气筒排放。; 相符. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 生产车间设原料区，原料均为袋装存放在原料区内，且原料为聚苯乙烯颗粒，存放转运过程中不产生粉尘。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号）的要求相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 随着近几年的发展，EPS泡沫在工业、农业、运输等一些领域中都得到了广泛的应用。由于EPS泡沫具有密度低、强度高、吸水率低、耐酸碱、隔热隔音性好、防震、可装饰、易成型等优点，在包装业、建筑业、耐材行业等方面都很好的作用。为了适应市场需求，洛阳市太升泡沫塑料制造有限公司拟投资50万元，在洛阳市偃师区首阳山街道310国道石桥村口西200米路南租赁郭建庄个人现有厂房进行建设。该项目投产后可年产50吨泡沫颗粒。泡沫颗粒的生产工艺为：外购袋装EPS-发泡-包装-成品。主要生产设备包括发泡机、1吨燃气锅炉等。 本项目设备和产品均不在国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策，企业于2022年8月19日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为：2208-410381-04-05-782069。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），二十六橡胶和塑料制品业29，根据第53条塑料制品业292：以再生塑料为原料生产的，有电镀工艺的，年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的应当编制报告书，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）应当编制报告表。本项目采用聚苯乙烯颗粒为原料经发泡工艺为成品，不使用再生塑料，无电镀工艺，不涉及粘胶剂、涂料，应编制报告表；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），四十一、电力、热力生产和供应业；91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的，应编制报告表；综上本项目环评类别为环境影响评价报告表。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2.建设内容 本工程位于洛阳市偃师区首阳山街道310国道石桥村口西200米路南，租赁郭建庄个人现有厂房（原为偃师市校用设备厂）、厂房东侧杂物间一处和办公楼一楼东办公室两间进行建设，总租赁面积约600m2，其中厂房面积500m2。本项目用地为工业用地（见附件）。 本项目为租用闲置车间进行建设，项目所在厂区东侧为闲置厂房，南侧为空地，西侧为洛阳裕兴实业有限公司，北侧为310国道（旧）。项目地理位置见附图1、平面布置见附图2、周边环境概况见附图3和附图4。 表2-1 主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，42m×12m×7m，砖混结构，设原辅材料区、生产区、成品区等; 租赁原有. 辅助工程; 锅炉房; 1F，12m×8m×7m，砖混结构，原为杂物间，位于生产车间东侧; 租赁原有. 办公室; 办公楼一楼东办公室两间; 租赁原有. 冷却水池; 1m×1m×2m; 位于生产车间南. 公用工程; 供水; 首阳山街道供水管网; 依托现有设施. 供电; 首阳山街道电网; /. 环保工程; 废气治理; 有机废气：发泡机产生的非甲烷总烃和苯乙烯一部分经管道负压收集，另一部分经冷却水池上方的集气罩收集后进入过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放; 新建. 废水治理; 生活污水经1个20 m3化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，远期待污水管网铺设完成后进入偃师区西区污水处理厂进行深度处理。; 依托现有设施. 噪声治理; 基础减震及厂房隔声等; 新建. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存间6m2; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶收集，定期由环卫部门清运; 新建. 危险废物; 危废暂存间6m2; 新建. 2.1主要设备 本项目的主要生产设备情况见表2-2。 表2.2 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 发泡机; 直径1.2m，高2.4米; 1台. 直径1.5m，高2.6米; 1台. 2; 锅炉; 1吨/小时; 1个. 3; 风机; /; 2个. 4; 软水制备装置（离子交换树脂罐）; 2m3/h; 1套. 2.2 主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-3 原辅材料及能源用量一览表 /; 名称; 单位; 耗量; 备注. 原辅料; 可发性聚苯乙烯颗粒; 吨/年; 50; 颗粒状，袋装存放25kg/袋，粒径0.7-1mm. 能源; 天然气; 立方/年; 42000; 近期外购罐装（80Kg/罐），远期天然气管道. 用电量; 万度/年; 0.6; 首阳山街道电网. 用水量; 吨/年; 123; 首阳山街道供水管网. 主要原材料理化性质 聚苯乙烯指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物，是一种热塑性树脂，为无色无臭无味而有光泽的透明固体，密度1.04～1.09g/cm3。可溶于芳香烃、卤代烃、脂肪族酮和脂等。特点为具有耐化学腐蚀性、耐水性和优良的电绝缘性和高频介电性，但其耐热性低，耐光性差，性脆，易发生应力开裂。聚苯乙烯（PS）包括普通聚苯乙烯（GPPS）、可发性聚苯乙烯（EPS)、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）及间规聚苯乙烯（SPS）。本项目使用可发性聚苯乙烯（EPS），EPS含聚苯乙烯92~96%，游离的苯乙烯单体0.1~0.6%，以及发泡剂异戊烷、正戊烷共4~6.8%，水分小于0.5%。 2.3 产品方案及产量 本项目产品为泡沫颗粒，主要作为轻质耐火材料及轻质建材的原料使用，本项目泡沫颗粒产量为50吨/年。产品粒径为0.6cm~0.8cm，装于0.8m×1.8m规格的包装袋，每袋产品约2kg。 2.4水平衡分析 项目劳动定员5人，用水量参照河南省地方标准《工业与城镇 生活用水定额》（DB41/T385-2020），并结合企业实际情况，职工生活用水量按40L/（人·日）计，则新鲜用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 本项目锅炉用水由水泵经软水装置软化后（本次采用离子交换法，离子交换法工艺为：以离子交换树脂过滤原水，水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。离子交换树脂需定期进行反冲洗，2年更换一次）送入锅炉产生的蒸汽通过蒸汽管道用于发泡。 本项目锅炉全年需使用软水2m3/d（600m3/a），软水产生的蒸汽全部用于发泡，蒸气与泡沫颗粒直接接触，其中90%的蒸汽（1.8m3/d、540m3/a）随产品蒸发，10%的蒸汽（0.2m3/d、60m3/a）通过排气阀进入冷却水池，冷却水池1小时大约可以蒸发500g水（0.012m3/d），冷却水池每3天进行1次清理，清理水量为0.564m3（0.188m3/d），废水中主要污染物为COD50mg/L、SS120mg/L、属于清净下水，用于厂区洒地、绿化。 本项目锅炉补充软水量为2.0m3/d（600m3/a），软水由软水制备设施提供，根据软水装置的设计资料，软化水设备出4t软化水需要进行一次反冲洗，反冲洗每次用水0.2t，反冲洗用水0.1t/d（30t/a）则软水制备需要新鲜水量2.1t/d（630t/a）。 项目软化处理废水产生量约为30m3/a（反冲洗工艺：水从树脂的底部进入，从顶部流出，把顶部的污物冲洗干净，一般需要五到十五分钟。后将盐水注入树脂罐体，盐水以较慢的流速经过树脂使其再生，受用盐量的影响一般需要30分钟。慢冲洗置换在吸盐再生过程中，用原水以同样的流速将树脂中的盐全部冲洗干净。将大量的钙镁离子交换为钠离子。），废水中主要污染物为COD50mg/L、SS120mg/L、含盐量1200mg/L。软化水属于清净下水，由收集桶收集后用于厂区洒地、绿化。 本项目建成后全厂水平衡分析见下图。 2.3 2.1 0.2 职工生活用水 化粪池降解 0.16 新 鲜 水 散失 图例： 单位：m3/d 0.04 软水制备 定期清掏 反冲洗产生浓盐水 0.088 锅炉用水 2.0 绿化、洒地 0.1 0.1 1.8产品散失 发泡机 2.0 冷却水池 0.2 0.012 0.188 图1 工程水平衡分析示意图 2.5 劳动定员及劳动制度 项目计划新增劳动定员5人。年工作300天，工作制度为单班制，工作时间8h（8:00-12:00，14:00-18:00）。发泡机、燃气锅炉全年工作时数为600h。 2.6 厂区平面布置 本项目根据生产车间功能和物料流向，主要建筑物平面布置由西向东依次布置原料区、生产区、成品区。各区统一规划，密切联系，合理结合，总体统一布置，总体布局较合。厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 3.生产工艺流程和产排污环节 3.1泡沫颗粒生产工艺流程 可发聚苯 乙烯颗粒 加料斗 发 泡 锅炉 包 装 成品区 天然气 蒸汽 废气：非甲烷总烃、苯乙烯 噪声 缓冲箱 冷却水池 废气：非甲烷总烃、苯乙烯 废水：循环冷却水定排 蒸汽 图1 泡沫颗粒生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述 本项目生产原料主要为可发性聚苯乙烯（EPS），生产工艺主要包括：发泡、包装等环节。发泡工序所需蒸汽来自厂区自来水，本项目设置燃气锅炉，燃料为天然气。生产工艺流程具体内容如下： 1）发泡 EPS颗粒通过人工投入到锥形料斗（颗粒粒径约为0.7-1mm，在投料过程中不产生投料粉尘），颗粒通过输送系统和计量系统后输送至全密闭式不锈钢发泡机发泡筒内。然后通入蒸汽进入发泡筒内，与EPS颗粒直接接触，加热2-3分钟，加热温度为115-120℃。当温度升高，EPS泡沫颗粒开始软化，分布在它内部的发泡剂受热，气化产生压力，导致EPS泡沫颗粒开始膨胀并形成互不连通的泡孔。发泡好的颗粒在发泡机顶端风机作用下通过下部卸料管经缓冲箱（缓冲箱尺寸为0.4m×0.8m×0.5m）后风力输送至成品区。发泡机内蒸汽经排气阀进入冷却水池，水池上方有少量的非甲烷总烃和残留苯乙烯溢出。 发泡工序理论上可发性聚苯乙烯颗粒内的发泡剂戊烷不会溢出，但操作过程中由于局部温度较高等原因会有少量的发泡剂戊烷（非甲烷总烃计）和残留苯乙烯溢出，同时设备运行伴随噪声。 2）成品堆放 发泡好的颗粒在发泡机顶端风机作用下通过下部卸料管进入成品区，成品区四周设置1.2m围挡。 3）打包外售 发泡好进入成品区的泡沫颗粒，包装外售。 3.2 产污环节及污染物治理措施 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 表2-5 产排污环节及治理措施一览表 污染 类型; 产污工序; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 发泡机; 发泡工序; 非甲烷总烃、苯乙烯; 管道负压收集和集气罩+过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒. 冷却水池. 燃气锅炉; 天然气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧器+10m排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 生活污水经化粪池收集后定期清掏用于农田施肥，远期待污水管网铺设完成后进入偃师市西区污水处理厂进行深度处理。. 噪声; 产生噪声设备; 等效连续声级; 设置基础减震、厂房隔声等. 一般固废; 原料包装; 废包装袋; 一般固废暂存区暂存后定期外售. 职工日常; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期填埋. 危险废物; 废气处理设施; 废活性炭; 经收集后放至厂区危废暂存间（6m2），定期交由有资质的单位处理. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目所在厂区为偃师市校用设备厂，偃师市校用设备厂于2002年9月建设偃师市师友校用设备有限公司项目，主要生产校用桌椅、钢制床、餐桌、书架等。该项目于2002年10月8日由洛阳市环境保护局批复，并于2002年12月24日由洛阳市环保局和偃师区环保局联合验收。目前厂区所有人为郭建庄，本项目租用厂区南侧闲置车间进行建设，原来车间功能为仓库，无原有污染问题。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10年均浓度和O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2其他污染物环境质量现状评价 本项目生产过程产生非甲烷总烃和苯乙烯。为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价借用区域内的《洛阳海圣泰新材料有限公司年产10万立方建筑保温材料项目环境影响评价报告表》中2020年7月24日~7月30日对保庄村（位于本项目西北侧约2000m）的监测数据，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：特征污染物可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用数据符合编制技术指南要求，具体监测结果见下表。 表3-2 其他污染物现状监测结果及评价统计表 监测点位; 污染物 - 监测时间; 非甲烷总烃（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 超标倍数（%）; 苯乙烯（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 超标倍数（%）. 保庄村; 2020.7.24; 0.74; 2.0; /; 未检出; 0.01; /. 2020.7.25; 0.69; /; 未检出; /. 2020.7.26; 0.69; /; 未检出; /. 2020.7.27; 0.67; /; 未检出; /. 2020.7.28; 0.71; /; 未检出; /. 2020.7.29; 0.74; /; 未检出; /. 2020.7.30; 0.74; /; 未检出; /. 根据上表可知，监测期间保庄村非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》限制要求（非甲烷总烃2.0 mg/m3），苯乙烯未检出，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值（苯乙烯0.01mg/m3）。 1.3 区域污染物达标消减计划 # 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，偃师区先后出台《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办[2022]8号）、《偃师区2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（偃环攻坚办[2022]7号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2 声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，项目不需要进行声环境现状监测。 3 地表水环境质量现状 本项目远期待污水管网建成后经污水管网排入偃师区西区污水处理厂处理，最终排入洛河。本次评价地表水环境质量现状监测数据使用《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司吸附材料产业园（一期）环境影响评价报告书》中监测数据（2021年3月3日至5日）。设有两个监测点：1#洛河-偃师西区污水处理厂排口上游300m断面和2#洛河-偃师西区污水处理厂排口下游1500m断面。监测结果见下表。 表3-3 地表水现状监测结果表 序号; 类别; 洛河1#断面; 洛河1#断面. 1; pH; 监测值范围; 7.24~7.29; 7.28~7.36. 占标率; 12~14.5; 14~18. 最大超标倍数; 0; 0. 标准限值; 6~9. 2; 化学需氧量; 监测值范围; 9~13; 14~16. 占标率; 45~65; 70~80. 最大超标倍数; 0; 0. 标准限值; 20. 3; 生化需氧量; 监测值范围; 2.5~2.9; 3.0~3.4. 占标率; 62.5~72.5; 75~85. 最大超标倍数; 0; 0. 标准限值; 4. 4; 氨氮; 监测值范围; 0.841~0.883; 0.903`0.937. 占标率; 84.1~88.3; 90.3~93.7. 最大超标倍数; 0; 0. 标准限值; 1.0. 由上表可知，洛河各监测断面的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内涉及环境空气敏感点后张村，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标，项目区周围环境保护目标见下表。 表3-4 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 相对厂界距离/m; 功能区划. 大气环境; 后张村; E; 467; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012） 二级标准要求. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 其他行业：非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，建议去除效率70% 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂房外监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6.0mg/m3 3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 非甲烷总烃有组织特别排放浓度限值 60mg/m3，厂界边界非甲烷总烃浓度限值4.0 mg/m3 苯乙烯有组织特别排放浓度限值 20mg/m3 4、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 苯乙烯15米排气筒排放量6.5kg/h，厂界标准值 5.0mg/m3； 臭气浓度排气筒排放量200（无量纲），厂界无组织20（无量纲） 5、《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)表1燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准（基准氧含量3.5%） 有组织排放浓度：颗粒物5mg/m3 二氧化硫10mg/m3 氮氧化物30mg/m3 6、远期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求 COD 500mg/L 7、偃师区西区污水处理厂进水水质要求： COD 500mg/L 氨氮35mg/L SS：/ 8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类 2类：昼间：60dB(A) 4类：昼间：70dB(A) 9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 废水污染物总量控制指标： 项目厂区生活污水经化粪池预处理后用于周围农田施肥，远期待污水管网建成后经污水管网排入偃师区西区污水处理厂处理，最终排入洛河，废水中COD和氨氮的总量指标远期纳入偃师区西区污水处理厂，故不申请废水总量指标。 废气污染物总量控制指标： 洛阳市太升泡沫塑料制造有限公司年产50吨泡沫颗粒项目VOCs排放量为0.0168t/a、二氧化硫排放量为0.00168t/a、氮氧化物排放量为0.0127t/a，其替代来源为VOCS替代来源为洛阳大志三轮摩托车有限公司的VOCS减排量，NOx替代来源为偃师市军鑫矿业有限公司的NOx减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租用已建成生产车间进行生产，施工期主要建设内容为设备安装。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，经化粪池收集后定期清掏。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至附近垃圾中转站。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 本项目实施后，生产车间发泡工序产生的有机废气（以非甲烷总烃和苯乙烯计）经密闭管道和集气罩进入一套“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放。燃气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经密闭管道进入低氮燃烧器进行处理后，经10m高排气筒排放。废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间h; 执行标准. 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 发泡; 发泡机; 发泡; 非甲烷总烃; 0.0609; 22.07; 有组织; 过滤棉过滤器+低温等离子+活性炭吸附装置，处理风量4600m3/h；收集效率95%；去除效率80%。; 可行; 4.4; 0.0203; 0.0122; 600; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 非甲烷总烃有组织特别排放浓度限值 60mg/m3、苯乙烯有组织特别排放浓度限值 20mg/m3 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>》豫环攻坚办[2017]162号文附件1其他行业：非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，建议去除效率70% 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 苯乙烯15米排气筒排放量6.5kg/h，臭气浓度排气筒排放量200（无量纲）. 苯乙烯; 0.0057; 2.07; 0.4; 0.0019; 0.00114; 600. 发泡; 发泡机; 发泡; 非甲烷总烃; 0.0032; /; 无组织; 车间密闭; 可行; /; 0.0053; 0.0032; 600; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9厂界边界非甲烷总烃浓度限值4.0 mg/m3 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>》豫环攻坚办[2017]162号文附件1 企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 苯乙烯厂界标准值 5.0mg/m3； 臭气浓度厂界无组织20（无量纲） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6.0mg/m3. 苯乙烯; 0.0003; /; /; 0.0005; 0.0003; 600. 锅炉燃气; 锅炉; 锅炉燃气; 颗粒物; 0.0019; 4.3; 有组织; 低氮燃烧器; 可行; 4.3; 0.0032; 0.0019; 600; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉要求 有组织排放浓度：颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3. 二氧化硫; 0.00168; 3.7; 3.7; 0.0028; 0.00168. 氮氧化物; 0.0127; 28; 28; 0.0212; 0.0127. 本项目发泡工序产生的非甲烷总烃和苯乙烯经密闭管道和集气罩进入过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置进行处理，处理后的非甲烷总烃和苯乙烯排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）标准要求，同时满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>》豫环攻坚办[2017]162号文附件1有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3和建议去除效率70%的要求。苯乙烯排放速率满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中排放限值。燃天然气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经密闭管道进入低氮燃烧器进行处理，处理后的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)表1燃气锅炉污染物排放限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气源强核算 本项目营运过程中废气污染源主要为发泡工序产生的含非甲烷总烃、苯乙烯废气。项目所用原料聚苯乙烯比较稳定，苯环不易打开，解聚成单体的温度在330~380°左右，根据本项目生产工艺可知，生产要求最高温度为120℃，不会导致聚苯乙烯分解，加热时会产生少量有机废气，成分主要为非甲烷总烃和苯乙烯。 （1）非甲烷总烃 参考《广东省石油化工行业VOCs排放量计算方法》中表2.6-2石油化学工业生产产品VOCs产污系数，项目使用的物料非甲烷总烃产污系数为1.282kg/t产品。项目可发性聚苯乙烯用量为50t/a，则项目非甲烷总烃的产生量为0.0641t/a。 （2）苯乙烯 根据中华人民共和国轻工行业标准QB/T4009-2010《可发性聚苯乙烯(EPS)树脂》对EPS树脂的技术指标控制，EPS树脂残留苯乙烯普通级≤0.6%、阻燃级≤0.2%。本次评级取最大值，即苯乙烯残留量0.6%，项目原料EPS用量为50t/a，则苯乙烯含量为0.3t/a。参照《聚氨酯（PUF）与发泡聚苯（EPS、XPS)保温系统比较》可知，EPS泡沫由单气泡组成，闭孔结构，EPS珠粒发泡闭孔率可达98%，即2%的苯乙烯挥发出来，则苯乙烯产生量为0.006t/a 本项目发泡工序在发泡机的发泡桶内进行，发泡机工作时发泡桶为密闭状态，发泡桶下端出料口连接缓冲箱，顶部设置抽气管，发泡好的颗粒进入缓冲箱冷却。发泡机工作时部分发泡废气经集气管道进入密闭缓冲箱内，内部保持微负压，该部分发泡废气在密闭空间内收集，另一部分废气随蒸汽进入冷却水池后由水池上方集气罩收集，两部分废气通过管道引至1套废气处理设施。 本项目发泡工序经1套“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，废气收集后经引风管引入“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。根据《工业源产排污核算方法和系数手册--292塑料制品业系数手册》可知，“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置”处理效率为80%，设计风机风量为4600m3/h，发泡工序每天工作2h，年工作300天，收集效率按95%计，则项目非甲烷总烃有组织产生量为0.0609t/a、产生速率为0.1015kg/h，苯乙烯有组织产生量为0.0057t/a、产生速率为0.0095kg/h；经“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.0122t/a、排放速率为0.0203kg/h、排放浓度为4.4mg/m3；苯乙烯有组织排放量为0.00114t/a、排放速率为0.0019kg/h、排放浓度为0.4mg/m3。 经处理后的非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中（非甲烷总烃特排限值60mg/m3）要求，同时满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>》豫环攻坚办[2017]162号文附件1有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3和建议去除效率70%的要求。苯乙烯排放速率满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中排放限值。 未被收集的有机废气量约为0.0032t/a，苯乙烯约为0.0003t/a。车间通风无组织排放。 （3）锅炉废气 项目天然气为清洁能源，本项目使用锅炉为1t锅炉，锅炉的额定用气量为55m³/h，本项目天然气使用量为33000m³/a。燃烧产生的污染物主要有颗粒物、SO2以及NOx，本项目锅炉产生的燃烧废气经低氮燃烧后通过1根10m高的烟囱排放。 - 根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.2条，燃气锅炉污染物排放量按照5.2条类比法或5.4条产污系数法进行核算。 ①锅炉烟气量 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业锅炉（热力供应）行业系数手册”关于天然气燃烧的产污系数中废气量产生系数为107753标立方米/万立方米-原料，则项目烟气排放量见下表。 表4-2 项目锅炉烟气量 规模; 天然气使用量（万立方/年）; 烟气量（m3/a）. 1×1t/h燃气蒸汽锅炉; 4.2; 452562.6. ②颗粒物、NOx 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中5.2条针对类比法的适用原则第二条锅炉类型和规模等级相同（原则上规模差异不超过30%），类比河南永蓝检测技术有限公司于2020年10月10日至2020年10月11日对汝阳县人民医院1t/h低氮锅炉的监测数据，颗粒物排放浓度为3.6~4.9mg/m3、氮氧化物的排放浓度为27~29mg/m3，我们按照平均值进行类比。因此本项目确定锅炉颗粒物排放浓度为4.3mg/m3，则颗粒物的排放量为0.0019t/a；氮氧化物排放浓度为28mg/m3，则氮氧化物的排放量为0.0127t/a。 ③SO2 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），二氧化硫排放量计算公式如下： 式中: ——核算时段内二氧化硫排放量，t R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3 St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3 ——脱硫效率，%（本项目取0） K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲（取1） 本项目使用的天然气为一类天然气，根据《天然气》（GB17820-2018）中对天然气质量要求（一类：总硫质量应≤20mg/m3），本项目天然气中总硫质量取20mg/（m3-天然气）。 将数据代入上式计算，项目4.2万m3天然气燃料，SO2的排放量为0.00168t/a。计算得SO2排放浓度为3.7mg/m3。 则项目锅炉天然气燃料燃烧废气排放情况见下表。 表4-3 项目锅炉天然气燃料燃烧废气排放情况一览表 污染源; 治理措施; 污染物排放情况; 工作时间（h）. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 锅炉天然气燃烧废气; 颗粒物; 有组织; 低氮燃烧+10m高排气筒; 0.0019; 0.0032; 4.3; 600. 二氧化硫; 0.00168; 0.0028; 3.7. 氮氧化物; 0.0127; 0.0212; 28. 项目燃气蒸汽锅炉燃烧废气颗粒物排放浓度为4.3mg/m3，二氧化硫排放浓度为3.7mg/m3，氮氧化物排放浓度为28mg/m3，均满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉限值要求。 1.2污染物防治设施可行性分析 （1）过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T 4274-2016中表2局部排风设施控制风速限制标准：密闭罩的控制风速为0.4m/s，上吸式排风罩的控制风速为1m/s。 根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008中排风罩的排风量计算公式： Q=F×V 式中：Q---排风罩排风量，m3/s； F---排风罩罩口面积，m2； V ---排风罩罩口平均风速，单位m/s。 本项目2台发泡机均为密闭罩，密闭罩控制风速为0.4m/s。2台发泡机设置排风罩罩口面积均为0.32m2(0.8m×0.4m)，本项目冷却水池上方设置集气罩，集气罩控制风速为1m/s。集气罩罩口面积为1m2(1m×1m)。 - 经过计算，项目2台发泡机及冷却水池上方集气罩配套1台风机风量合计为4521.6m3/h，本次以4600m3/h计。项目处理装置设计风量按4600m3/h计，满足相关要求。 本项目废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中列明的废气污染防治可行技术，故项目所采用的废气污染治理设施可行。 （2）低氮燃烧器 对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃气锅炉烟气污染防治可行技术包括：氮氧化物采用低氮燃烧技术、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他等，本项目蒸汽锅炉燃烧器拟采用低氮燃烧器，因此，项目采用的烟气污染防治技术属于可行技术。 - 1.3排放口基本情况 - 项目发泡工序产生的废气经集气设施收集，引入过滤棉+低温等离子+活性炭吸附进行处理，对应的有机废气排放口编号为DA001。锅炉废气，经密闭管道引入低氮燃烧器进行处理，对应的有机废气排放口编号为DA002。 - 排放口基本情况见下表。 表4-4 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 过滤棉+低温等离子+活性炭吸附排气筒出口; E112.67032°，N34.72340°; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. DA002 低氮燃烧器排气筒出口; E112.67052°，N34.72344°; 10; 0.15; 80; 一般排放口. 1.4 监测计划 本项目行业类别为“泡沫塑料制造（C2924）”，参考《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关内容，项目监测计划见下表。 表4-5 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001 过滤棉+低温等离子+活性炭吸附排气筒出口; 非甲烷总烃; 半年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中要求、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>》豫环攻坚办[2017]162号文附件1的要求、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中排放限值. 苯乙烯; 1年1次. DA002 低氮燃烧器排气筒出口; 颗粒物; 1年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值. 二氧化硫. 林格曼黑度. 氮氧化物; 1次/月. 企业边界; 非甲烷总烃; 1年1次; 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>》豫环攻坚办[2017]162号文附件1的要求、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中排放限值. 苯乙烯. 车间外监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准要求. - 1.5环境影响分析 建设项目位于偃师区首阳山街道，该区域环境空气属于二类。根据洛阳市环境监测站2021年连续一年的常规监测数据，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台一系列相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目营运期针对废气采取的措施为：本项目运营过程发泡工序废气采用“过滤棉+低温等离子+活性炭吸附”进行净化处理，非甲烷总烃和苯乙烯排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）标准要求，同时满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>》豫环攻坚办[2017]162号文附件1有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3和建议去除效率70%的要求。燃气锅炉采用低氮燃烧器进行净化处理，处理后的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 1.6非正常情况排放 项目废气处理装置非正常工况主要为过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置出现故障，导致有机废气处理效率降低，非正常排放频次按一年一次，每次持续1h进行污染物产生量核算。项目非正常工况废气排放情况见下表。 表4-6 项目非正常工况废气污染物产生及排放情况一览表 污染工序; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放标准(mg/m3); 排放方式. 产生量 (kg/次); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量 (kg/次); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 发泡; 非甲烷总烃; 0.102; 0.102; 22.07; 管道负压收集/集气罩+过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置+15m排气筒，处理效率按0计; 0.107; 0.107; 22.07; 60; 排气筒DA001. 苯乙烯; 0.0095; 0.0095; 2.07; 0.0095; 0.0095; 2.07; 20; 排气筒DA001. 为防止非正常工况废气污染物直接排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置、过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置等环保设施的日常维护和管理，每日检查设备情况并进行记录，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理制度，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期检修生产设备，定时维护负压收集管、集气罩以及原料输送装置，确保废气污染物产生及收集设施站正常运行。 - 2. 废水 （1）生产废水 本项目生产废水主要为冷却水池排水和软水制备废水（均为清净下水），废水排放量为0.288m3/d，清净下水由专用收集桶收集后，用于厂区绿化、洒水。 （2）生活污水 本项目废水主要为生活污水。项目计划新增劳动定员5人。年工作300天，单班工作制，不在厂区食宿。依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）人均用水量按40L/d计，则用水量为0.2m3/d，即60m3/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.16m3/d，即48m3/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD350mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L。 生活污水进入厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，SS20%，氨氮3%，本项目生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 280mg/L、SS 100mg/L、氨氮29.1mg/L，排放量为COD0.0134t/a、SS0.0048t/a、氨氮0.00147t/a。 经了解，该化粪池为洛阳市偃师区首阳山街道新强塑料制品厂和本项目共用，根据调查偃师区首阳山街道新强塑料制品厂现有职工5人，生活污水排放量为0.16m3/d，本项目污水排放量为0.16m3/d，合计0.32m3/d，本项目共用化粪池的容积为20m3，生活污水在化粪池内的水力停留时间取24h，化粪池容积为20m3，可以满足水力停留时间要求；本项目化粪池依托可行。 本项目生活污水经化粪池降解处理后，定期清掏至周围农田施肥，远期待污水管网建成后经污水管网排入偃师区西区污水处理厂处理，满足进水要求（COD 500mg/L、氨氮35mg/L），最终排入洛河，因此项目的建设对周围水环境影响较小。 - 3. 噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来自发泡机、锅炉、风机等高噪声设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-6 噪声源强及污染防治措施一览表（室内声源） 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级 dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外声压级 dB（A）. X; Y; Z. 1; 生产车间; 发泡机; 85; 厂房隔声; 20; 2; 1; 南3; 75.5; 昼夜; 20; 55.5. 2; 发泡机; 85; 厂房隔声; 24; 2; 1; 南3; 75.5; 昼间; 20; 55.5. 3; 风机; 80; 基础减震、厂房隔声; 22; 1; 1.5; 南1; 75; 昼间; 20; 55. 3.2预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）， 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 3.3噪声影响分析 经调查，本项目夜间不生产，因此本评价预测昼间噪声源对厂址厂界噪声贡献情况。噪声预测结果见下表。 表4-7 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 是否达标. 贡献值; 标准值. 北厂界; # 33.2; # 70; # 达标. 南厂界; # 58.5; # 60; # 达标. 东厂界; # 54.2; # 60; # 达标. 西厂界; # 37.2; # 60; # 达标. 由上表可知，本项目运营期间生产设备产生的噪声经过距离衰减、厂房隔声后，项目东、西、南噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类要求。因此，本项目营运期间生产噪声对周边声环境影响较小。 3.4噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目噪声监测计划见下表。 表4-8 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 南厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. - 4. 固体废物 本项目产生的固废主要为职工生活垃圾、废包装袋、废离子交换树脂、有机废气处理装置产生的废活性炭、废过滤棉。 4.1一般固废 ①生活垃圾：项目新增劳动定员5人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为0.75t/a，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 ②废包装袋：原辅材料经使用后会产生部分废包装袋，产生量约为0.001t/a，固废代码为292-001-06，经收集后放至厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用。 ③废离子交换树脂：项目软水装置离子交换树脂每两年更换一次，产生量为0.2t/2a，属于一般固体废物，固废代码为443-001-99，废弃离子交换树脂在一般固废暂存区暂存后定期外售综合利用。 4.2危险废物 ①有机废气处理装置产生的废活性炭 项目有机废气经负压收集管/集气罩收集后，非甲烷总烃（0.0609t/a）、苯乙烯（0.0057t/a）经活性炭吸附装置处理，根据环境工程方面的经验数据，1t活性炭约吸附150kg的有机废气，经计算，使用活性炭0.444t/a，活性炭吸附箱填充量为0.5t，活性炭吸附装置中活性炭每1年更换一次，则废活性炭的产生量为0.5t/a。 ②有机废气处理装置产生的废过滤棉 根据环境工程方面的经验数据，过滤棉1次用量为2kg，每1年更换3次，则废过滤棉的产生量为0.006t/a。 4.3本项目固废产生情况汇总 表4-9 本项目固废产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特征; 年度 产生量; 贮存方式; 储存周期; 最终 去向; 利用或处置量. 原料包装; 废包装袋; 一般固废; /; 固态; /; 0.001t/a; 固废暂存区; 15天; 外售综合利用; 0.001t/a. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; 0.75t/a; 垃圾桶; 1天; 环卫部门定期清运; 0.75t/a. 软水制备; 废离子交换树脂; 一般固废; /; 固态; /; 0.2t/2a; 固废暂存区; 30天; 外售综合利用; 0.2t/2a. 环保设备; 废活性炭; 危险废物HW49 其他废物900-039-49; 废活性炭; 固态; T/In; 0.5t/a; 危废暂存间; 12个月; 交有资质单位处置; 0.5t/a. 环保设备; 废过滤棉; 危险废物HW49 其他废物900-041-49; 废过滤棉; 固态; T/In; 0.006t/a; 危废暂存间; 12个月; 交有资质单位处置; 0.006t/a. 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-10 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 6m2; 金属容器加盖暂存; 0.5t/a; 12个月. 危废暂存间; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 6m2; 金属容器加盖暂存; 0.006t/a; 12个月. 4.4 环境管理要求 （1）一般固废暂存间 一般固体废物暂存区应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》有关要求进行建设，并设置标识标牌、建立台账。要求在车间内设置一个6m2的一般固废暂存间，地面经硬化处理，做到“防流失、防渗漏、防扬散”等环境保护要求，避免对环境造成二次污染，并设置标识。 （2）危险危废暂存间 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗、防溢流功能，地面及裙角采取防渗措施，设置危险废物识别标志。危险废物在厂区内暂存时间不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5.地下水、土壤 本项目生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗，并定期进行检查和维护；加强员工管理，避免非正常泄露的产生生活污水不得随意或直接排放，杜绝污水直接进入地下。故本项目不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6.环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 6.1风险调查 本项目在生产过程涉及的风险物质为罐装天然气，主要成分为甲烷。天然气的主要理化特性如下表。 表4-11 天然气理化性质 物 质 的 理 化 常 数; 中文名：甲烷; 危险货物编号：21007; UN编号：1971. 英文名：Methane; 相对分子质量 16.04. 危险性类别：第2.1类易燃气体; 外观与形状：无色有刺激性恶臭的气体。. 分子式：CH4; 相对密度（水=1）：0.42(-164℃)；; 相对密度（空气=1）：0.55. 沸点：-161.5℃; 熔点： -182.5℃; 闪点：-188℃; 易燃温度：538℃. 稳定性：稳定; 饱和蒸汽压（-168.8℃）：53.32kPa. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。. 6.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B查得危险物质甲烷临界量为10t。 本项目天然气储罐为80kg/罐，厂区内最多储存5罐，厂区内最大存储和使用量为0.4t。 Q=储存量/临界量=0.04。Q＜1，本项目环境风险潜势为I。 6.3评价等级 环境风险评价工作等级划分见表4-11。 表4-12 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目风险潜势为Ⅰ，因此，本项目评价工作等级为简单分析。 6.4环境风险识别 生产过程中存在的环境风险和危害主要有以下几种。 表4-13 主要风险设施及风险类型表 序号; 风险设施; 风险物质; 发生形式; 环境风险类型. 1; 天然气罐; 天然气; 泄露; 火灾. 6.5环境风险防范措施 加强天然气储存区域安全管理，确保安全运行，健全的规章制度和严格的安全管理是防止燃气发生火灾事故的重要保障。厂内应建立健全各项安全制度，包括日常管理要求和事故处置应急方案，坚持定期检查和每日巡查制度，对发现的火灾隐患及时进行整改。在做好内部管理工作的同时，加强对站区外来人员、车辆的管理，天然气暂存区域内严禁吸烟，禁带任何火源。 7.环保措施及投资估算 本项目总投资为50万元，其中环保投资为8万元，占总投资的16%，具体环保投资估算见下表。 表4-14 环保措施与投资一览表 产污工序; 环保设施名称; 投资额 （万元）. 废气; 发泡工序有机废气; 过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置+15m排气筒; 3. 燃气锅炉; 低氮燃烧器+10m排气筒; 2. 废水; 生活污水; 化粪池20m3(依托现有); /. 噪声; 产生噪声各设备; 基础减震和厂房隔声; 1. 一般固体废物; 废包装袋; 收集暂存于6m2一般固废暂存区、定期外售综合利用; 1. 废离子交换树脂. 生活垃圾; 垃圾桶. 危险废物; 废活性炭; 收集暂存于6m2危废间，定期交有资质单位处置; 1. 废过滤棉. 合 计; 8. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发泡工序 | 非甲烷总烃 | 管道负压收集和集气罩+过滤棉+低温等离子+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>》豫环攻坚办[2017]162号文附件1 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+10m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值要求 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池20m3（依托现有） | 定期清掏至周围农田施肥 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 四周厂界 | 等效连续 声压级 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类、4类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的废包装袋和废离子交换树脂经收集暂存后，定期外售综合处置；生活垃圾交由环卫部门清运处理。产生的危险废物经收集后暂存在危废暂存间，废活性炭定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强天然气储存区域安全管理，确保安全运行，健全的规章制度和严格的安全管理是防止燃气发生火灾事故的重要保障。厂内应建立健全各项安全制度，包括日常管理要求和事故处置应急方案，坚持定期检查和每日巡查制度，对发现的火灾隐患及时进行整改。在做好内部管理工作的同时，加强对站区外来人员、车辆的管理，天然气暂存区域内严禁吸烟，禁带任何火源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （2）依据行业规范制定自行监测计划； （3）建立环境管理台帐制度，落实环境管理台账记录责任人，明确工作职责。 （4）项目实施后，按《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南）（2021年修订版）相关要求执行。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市太升泡沫塑料制造有限公司年产50吨泡沫颗粒项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0122t/a |  | 0.0122t/a | +0.0122t/a |
|  | 苯乙烯 |  |  |  | 0.00144 t/a |  | 0.00144 t/a | +0.00144 t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0019 t/a |  | 0.0019 t/a | +0.0019 t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.00168 t/a |  | 0.00168 t/a | +0.00168 t/a |
|  | NOx |  |  |  | 0.0127 t/a |  | 0.0127t/a | +0.0127 t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / | / |
|  | 氨氮 |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a | +0.006t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①