报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          洛阳市森璞实业有限公司

年产200万条集装袋和3000吨编织丝改建项目

建设单位（盖章）：    洛阳市森璞实业有限公司

编制日期：               2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳市森璞实业有限公司年产200万条集装袋和3000吨编织丝改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-410381-04-01-967692 |  |  |
| 建设单位联系人 | 焦雷森 | 联系方式 | 13938805181 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 洛阳 市 偃师 县（区） 首阳山街道办事处 （街道） G310国道南 |  |  |
| 地理坐标 | 经度 112 度 39 分 44.619 秒，纬度 34 度 43 分 28.813 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 26-53 塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 7.0 |
| 环保投资占比（%） | 7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否需设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目500m范围内有环境敏感点，但废气污染物为非甲烷总烃和颗粒物，不涉及有毒有害污染物排放。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水经厂区化粪池处理后，进入区域污水处理厂深度处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目的有毒有害和易燃易爆危险物质存在量远小于临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不涉及。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目属于塑料丝、绳及编织品制造项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。该项目已由洛阳市偃师区发展和改革委员会审核同意备案，项目代码：2205-410381-04-01-967692。备案证明文件见附件2。 2、项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 河南省生态环境厅2021年11月17日发布了《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号），本项目与河南省生态环境分区管控总体要求相符性分析见下表。 表1-2 与河南省生态环境分区管控总体要求符合性分析 河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 项目情况; 相符性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。; 本项目不涉及。; 符合. 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许建设项目，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。; 符合. 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 本项目属于塑料制品业，不属于左列中的禁止类行业项目，且本项目使用油墨为水性油墨，不属于高VOCs含量的油墨。; 符合. 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目年综合能耗小于1万吨标准煤，不属于“两高”项目。; 符合. 重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 项目情况; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; - 关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。; 本项目不涉及工业炉窑及燃煤锅炉。; 符合. - 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。; 本项目所用能源为电，不涉及高污染燃料使用。; 符合. - 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。; 本项目所用能源为电，属于清洁能源。; 符合. - 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目为塑料制品业，不属于电解铝企业。项目不涉及燃气锅炉、燃煤热风炉、煤气发生炉等。; 符合. - 控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。; 本项目不消耗煤炭。项目对VOCs产污环节采取了软帘＋集气罩措施，落实了无组织排放特别控制要求。VOCs废气经集中收集后通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，可满足达标排放要求。; 符合. - 加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。; 本项目不涉及。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号文）的相关规定。 3、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 - 分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 3.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目选址位于洛阳市偃师区首阳山街道办事处G310国道南，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不涉及河南省划定的生态保护红线范围。 3.2环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据偃师区环境监测站2021年连续一年的常规监测数据结果表明，项目所在区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 距项目最近的地表水体为伊洛河，根据洛阳市生态环境局发布的环境质量公报，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”。本项目废水主要为职工生活污水，依托厂区现有化粪池处理后，废水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及区域污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网进入偃师市西区污水处理厂深度处理，出水最终排入洛河，对区域地表水环境产生影响较小。 项目所在区域为2类声环境功能区，本项目建成后通过基础减震、厂房隔声等降噪措施后，噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 综合上述分析，本项目建设符合环境质量底线的要求。 3.3资源利用上线 本项目用水来自市政供水，用电来自市政供电，所用能源不涉及燃煤。项目建成运行后通过加强内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多个方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 3.4环境准入清单 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），本项目位于洛阳市偃师区首阳山镇，属于偃师区重点管控单元中的大气高排放区（环境管控单元编码ZH41038120003）管控单元，本项目建设与环境准入清单符合性分析见下表。 表1-3 与环境准入清单符合性分析 环境管控单位编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41038120003; 重点管控单元; 偃师区大气高排放区; 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。; 本项目不涉及高污染燃料。; 符合. 2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目属于塑料制品业，不属于左侧涉高VOCs排放的重点行业范畴。; 符合. 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 本项目不属于“散乱污”企业。; 符合. 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。; 本项目位于首阳山街道办事处G310国道南，属于首阳山工业区，项目用地属于建设用地。. 5、岳滩镇区域重点发展智能装备、机器人、数控设备等高新技术企业，整合提升三轮摩托车、机械加工等产业。 6、翟镇镇区域重点发展文旅产业，提升整合针织产业，培育生物医药、卫生健康产业。 7、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目不涉及高污染燃料。; 符合. 2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目属于塑料制品业，不属于左侧中的重点行业范畴。; 符合. 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目印刷工序设置单独的密闭间；拉丝、热切等工序，废气经集气罩收集，并在集气罩下方设置软帘，起到密闭和提高收集效率的作用；上述有机废气经分别收集后，通过UV光氧+活性炭一体化装置进行处理，可满足达标排放。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）中的相关要求。 4、与绩效分级相符性分析 按《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）文件要求，本项目生产工艺中涉及塑料制品及印刷工艺。因此，本项目应分别按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”行业A级企业和《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）中“包装印刷”行业A级企业要求内容进行建设。 4.1 “塑料制品”行业A级企业绩效分级要求： 本项目为塑料制品业，故应对照塑料制品和印刷行业，与塑料制品A级和印刷行业A级企业绩效分级指标相符性见表。 表1-4 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术 指南（2021年修订版）》相符性分析一览表 差异化指标; 塑料制品企业A级指标; 项目情况; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部试用非再生料（即试用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 1.项目原料均使用原包料，不使用废旧塑料；2.采用清洁能源电能。; 相符. 生产工艺就装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 项目属于允许类；符合产业政策及规划。; 相符. 废气收集及 处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，车间废气得到有效收集，车间外无异味；对于采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 印刷、投料、拉丝、热切、冷却工序均在密闭车间内操作，印刷工序设置密闭间收集废气，印刷废气和热切废气设置UV光氧催化+活性炭吸附装置处理；拉丝工序产生的废气经集气罩收集后，进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放，本项目拟设置风机风量分别为6000m3/h、8500m3/h，集气罩罩口风速可满足0.3米/秒，可满足要求；项目无粉状物料，无颗粒物产生；废活性炭等在危废暂存间密闭暂存，储存、处置及台账严格按照相关要求进行；项目废气不涉及NOx。; 相符. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 项目原料为粒状物料，采用密闭包装袋储存及转移，并放置于密闭车间内；拉丝、热切、印刷工序产生的废气经集气罩收集后，进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放，可满足要求；车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘等。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度不超过5、10、50/30mg/m3（新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行30排放限值。）。; 根据工程分析，项目颗粒物有组织排放浓度和NMHC有组织排放均满足要求，治理设施同步运行率和去除率均满足要求；项目不涉及锅炉。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS，并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要去开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施安装用电监管设备，用电监管与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 根据《洛阳市2022年挥发性有机物防治实施方案》（洛环委办〔2022〕5号）对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施(FID检测器)，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。项目无需安装在线监控设施；有组织排放口按照排污许可证要去开展自行监测。; 相符. 环境管理 水平; 1.环保档案：①环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；②国家版排污许可证；③环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；④废气治理设施运行管理规程；⑤一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 2.台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录；⑥固废、危废处理记录；⑦运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）； 3.人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后，按左列要求设置环保档案；按左列要求记录和管理台帐；按要求配备专职环保人员，按左列设置完全后，项目环境管理水平能够达到A级要求。; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(重型燃气车辆达到国六排放标准)或新能源车辆； 2厂区车辆全部达国五及以上排放标准(重型燃气车辆达到国六排放标准)或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目公路、厂区内运输车辆将按左列要求，达到使用国五及以上排放标准；厂内无非道路移动机械。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目日均进出货物量远小于150吨，且不属于我省重点行业年产值1000万及以上的企业，因此无需建立门禁视频监控系统，应按照要求建立电子台账。; 相符. 4.2“包装印刷”行业A级企业绩效分级要求： - 表1-5 印刷行业绩效分级差异化指标A级企业相符性分析 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 符合性. 原辅材料; - 凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%），能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上。 - 柔板印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上； 3、平板印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%，100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中VOCs≤10%），或使用零醇润版胶印技术； 4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上；; 本项目属于凸版印刷，使用的油墨为水性油墨，根据建设单位提供资料，水性油墨中VOCs含量为13.11%（油墨成分检测报告见附件9），满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量小于30%的要求。; 符合. 5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料；; 本项目不涉及；. 6、复合、覆膜；使用符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶黏剂比例达75%及以上；; 本项目生产过程中不使用胶黏剂；. 7、上光；使用水性、UV等非溶剂型光油比例达100%及以上；; 本项目不涉及；. 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达100%及以上。; 本项目印刷工序采用自来水清洗，清洗后的水用于油墨稀释，不涉及清洗剂的使用。. 无组织排放; - 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；; 1、项目厂区NMHC无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；; 符合. 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送，设置专门的调配间进行调墨、调浆等，废气排至VOCs废气收集处理系统；; 2、本项目油墨储存及调配均在印刷间内，并在顶部设集气罩，将印刷和调墨过程产生的VOCs引至UV光氧+活性炭吸附装置进行处理；. 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作，向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具；; 3、本项目供墨在密闭车间内进行，加墨过程采用漏斗；. 4、印刷过程：柔板印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集；; 4、本项目印刷工序在全密闭车间内进行二次密闭。. 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器；; 5、本项目不涉及；. 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机上胶部位局部排风收集；; 6、本项目不涉及；. 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶黏剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 7、本项目油墨等涉VOCs原料均在全密闭空间内储存，含VOCs等危险废物均使用密闭容器储存于危险废物暂存间内。. 污染治理技术; - 使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收、吸附等治理技术，处理效率≥90%； 2、采用平板印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。; 1、本项目使用非溶剂型油墨；2、项目印刷工序NMHC初始排放速率效率小于2kg/h，且经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后排放，治理设施处理效率≥80%。; 符合. 排放限值; - 在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20~30mg/m3、TVOC为40~50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 1、根据预测结果，本项目NMHC排放浓度不高于20mg/m3；2、厂区内无组织监控点NMHC满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；3、根据计算结果，单位内各污染物均能稳定达标排放。; 符合. 监测监控水平; - 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范·印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差），时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期，更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。; 1、本环评已制定自行检测方案，企业后续拟按要求开展自行监测；2、本企业不属于重点排污企业；3、本企业拟安装专用仪器仪表记录治理设施参数，并保存数据1年以上，环评要求企业在后续生产过程中记录废气处理设施活性炭更换温度，周期及更换量。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。; 企业将按要求完成排污许可证并按期填报年度执行报告，制定相应的环境管理制度，废气治理设施运行管理规程等，项目建成后企业按要求频次完成自行检测。; 符合. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的监测报告）；2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气）消耗记录; 企业后续生产拟按左列要求记录生产设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，监测记录信息，原辅材料消耗记录等。; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业拟设专职环保人员，对厂区安全环保方面进行管理，并定期参加环保培训等。; 符合. 运输 方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放彼岸准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后，原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输；项目厂区拟设置1台国三以上的叉车，对厂区内物料进行转移。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 项目建成后，企业按照要求建立门禁系统和电子台账。; 符合. 根据以上分析内容，本项目原辅材料、污染防治设施等均符合“塑料制品”及“印刷行业”绩效分级差异化指标A级企业指标要求。 ### 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 本项目与之相符性见下表。 表1-6 项目与GB37822-2019相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. 6.1基本要求：6.1.2粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目原料为粒状，物料输送方式为为人工转运，入厂及转运过程均在密闭包装袋内。; 相符. 7.2含VOCS产品的使用过程：7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 本项目产生非甲烷总烃的环节为拉丝、印刷和热切工序，印刷设置密闭间，热裁和拉丝设置集气罩和软帘，在密闭厂房内操作且设有局部气体收集，废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒达标排放。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中关于含VOCs产品的转移、使用过程中关于无组织排放的有关规定。 6、与《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）符合性分析 洛阳市偃师区环境污染防治攻坚领导小组办公室于2022年5月30日印发了《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号），本项目与该方案的符合性分析见下表。 表1-7 项目与偃环攻坚办〔2022〕8号符合性分析 偃环攻坚办〔2022〕8号; 本项目情况; 符合性. （一）调整优化产业结构，推动低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全区严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料行业单纯新增产能。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; （1）本项目为塑料制品业，不属于两高项目以及左侧禁止行业。 （2）项目实施符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合偃师区环境管控单元生态环境准入清单，项目生产过程中产生的非甲烷总烃在偃师区域内进行等量替代。强化项目环评及“三同时”管理。根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》分析，本项目建成后满足塑料制品和印刷行业A级绩效分级要求。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 28.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。组织对涉V0Cs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目拟采用UV光氧+活性炭吸附装置对生产过程产生的有机废气进行处理，按要求定期更换灯管和活性炭，保证处理设施的处理效率。; 相符. 29.提升V0Cs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目原料均为粒装固体原料，无液体及粉状原料，均为袋装，均存放至生产车间内；本项目生产工序在密闭车间内进行，且设置软帘＋集气罩收集有机废气，减少无组织废气的排放。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《偃师区2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（偃环攻坚办〔2022〕8号）的相关要求。 ### 7、与《偃师区2022年挥发性有机物防治实施方案》（偃环攻坚办〔2022〕7号）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 表1-8 项目与偃环攻坚办〔2022〕7号相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目建成后，按要求填写涉及VOCs含量原辅材料相关台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制; 4.加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间：对釆用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进釆用密闭式投料装。; 本项目印刷工序采取二次密闭措施，其他工序采取软帘＋集气罩收集措施，尽可能的减少VOCs的无组织排放，拉丝、热切及印刷过程产生的有机废气经密闭收集后通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理后达标排放。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理; 9、全面淘汰低效治理设施。各镇（街道）进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以芳香烃（如涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定"一企一策"治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g;采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100 m²/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目拉丝工序的废气处理装置UV光氧+活性炭吸附装置中所使用的活性炭及热切及印刷工序工序使用的UV光氧+活性炭吸附装置中所使用的活性炭满足相应碘值要求，并定期更换活性炭，保证废气处理效率。; 相符. （五）完善监测监控体系; 13、开展监测工作。...进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目废气处理设施风量均小于10000m3/h且挥发性有机物产生量大于2kg/h，无需安装非甲烷总烃在线监测设施。; 相符. 8、与饮用水源保护区的位置关系 根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办〔2007〕125号）、《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕125）文件，根据调查，距离最近的城镇地下水井群为偃师市二水厂6号井，距离本项目较近的乡镇地下水井群为偃师市首阳山街道办事处地下饮用水源地（共2眼井）。 （1）偃师市二水厂地下水饮用水源保护区 一级保护区：取水井外围50m的区域。 二级保护区：一级保护区外围150m的区域。 （2）偃师市首阳山街道办事处供水厂地下水井群 一级保护区范围：水厂厂区及外围东118米、西60米、南85米、北90米的区域。 本项目距离偃师市地下饮用水源地二水厂2号井二级保护区边界340m，距离6号井地下饮用水源地一级保护区外围380m，均不在其饮用水源地保护范围内，符合偃师市集中式饮用水源地保护规划；本项目厂址与首阳山街道办事处地下饮用水源地位置图见附图六。 9、洛阳市大遗址保护规划 偃师市先后有夏、商、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等七朝在此建都有“最早的中国”之美誉，是中华文明主要发祥地之一，是夏商古都、玄奘故里、丝路起点、客家祖地。境内有二里头夏都斟鄩遗址、尸乡沟商城遗址、邙山陵墓群、偃师商城、东汉太学遗址、东汉灵台遗址和唐恭陵等文物古迹，境内历史遗存众多。 经对照洛阳大遗址保护规划图（附图5），本项目位于邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址保护范围内。 邙山陵墓群是指洛阳市行政区域内位于邙山的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等朝代帝陵及其陪葬墓群，其保护范围分为西段、中段和东段。其中东段位于偃师市境内，为东汉、曹魏、西晋陵区。 东段保护范围： 北界首阳山一线；西界偃师市首阳山街道办事处寨后村、保庄村至偃师市首阳山街道办事处义井村小湾自然村；东界首阳山主峰至偃师市城关镇塔庄村；南界偃师市首阳山街道办事处义井村小湾自然村至城关镇塔庄村之间的洛河北堤。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》第十五条规定，在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 汉魏故城保护范围： 东至偃师市首阳山街道办事处白村至后张村间外郭城城墙外50米南北一线；西至洛龙区白马寺镇齐郭村与分金沟村间的长分沟西沿南北一线；北至孟津县平乐镇上屯村外郭城残垣北50米东西一线；南至偃师市佃庄镇王圪垱村南东西一线界桩以内的区域。汉魏故城建设控制地带为保护范围外延200米的带状区域。 根据《洛阳市汉魏故城保护条例》第十条规定，在汉魏故城保护范围内，不得擅自进行与汉魏故城保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需建设生产生活设施的，应当符合汉魏故城保护规划，依法履行报批手续。 本项目位于首阳山街道办事处G310国道南，地处邙山陵墓群东段和汉魏洛阳城遗址保护区。本项目租赁已建成厂房和办公楼，不再进行地面开挖及厂房施工建设，符合《洛阳邙山陵墓群保护条例》和《洛阳市汉魏故城保护条例》的要求，且根据偃师市文化旅游局于2016年11月4日出具的地下文物处理证明书，本项目原厂址经文物勘探未发现古文化遗存，因此不会对文物保护产生影响，见附件7。综上，项目运营过程中采取污染防治措施后，各项污染物均能达标排放，对周围文物影响较小。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳市森璞实业有限公司成立于2014年4月，法人代表焦雷森，统一社会信用代码为91410381097544695X，厂址位于河南省洛阳市偃师区首阳山街道办G310国道南，租赁万多实业闲置厂区进行改扩建，根据土地证土地性质为建设用地。本项目拟投资100万在原厂区内进行建设，不新增用地面积，现有工程原料为基布和编织布，经热切、封包后即为成品；本次扩建完成后，增加拉丝机和印刷机，扩建完成后，项目原料为聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒和色母粒，延长生产线，降低原料购入成本，项目建成后全厂可年产200万条集装袋和3000吨编织丝。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。本项目于2022年05月06日在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，项目代码为2205-410381-04-01-967692（附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29，53、塑料制品业 292”和“二十、印刷和记录媒介复制业 23，39、印刷 231*”类别，本项目产品为集装袋和吊围带，主要工艺为热切、拉丝，主要原料为聚丙烯、聚乙烯和色母，生产过程不涉及再生塑料、电镀工艺，不涉及溶剂型胶粘剂、溶剂型涂料（含稀释剂）使用，且本项目使用水性油墨（年使用量10吨以下），从严执行，因此，本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53、塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 二十、印刷和记录媒介复制业 23. 39、印刷 231*; 年用溶剂油墨10吨及以上的; 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）; /. 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受洛阳市森璞实业有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司派专业技术人员对场址及周围环境进行了现场踏勘，详细了解了项目的基本情况，并收集了有关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》规定，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、建设地点及周围环境状况 本项目建设地点位于偃师区首阳山街道办事处G310国道南，项目租赁闲置厂区进行建设，本次扩建不新增用地。项目用地性质属于建设用地，项目厂址北侧为310国道，东侧为万通汽修，西侧为文博校用设备，南侧为农田。厂址中心点地理坐标为：E112°40′5.99″，N34°43′24.79″，海拔126米。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况图见附图3。 3、项目主要建设内容 本项目生产车间建筑面积共3800m2，本次不新增占地面积。本项目主要建设内容包括：生产车间、有机废气污染治理设施（UV光氧催化装置+活性炭吸附装置）、循环水池、化粪池、一般固废暂存区和危险废物暂存间等。 本项目基本情况见表2-2，主要建设内容见表2-3。 表2-2 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 项目名称; 洛阳市森璞实业有限公司年产200万条集装袋和3000吨编织丝改建项目. 建设单位; 洛阳市森璞实业有限公司. 统一社会信用代码; 91410381097544695X. 法人代表; 焦雷森. 工程性质; 扩建. 建设地点及用地性质; 偃师区首阳山街道办事处G310国道南，用地属于建设用地. 厂址中心点地理坐标; E112°40′5.99″，N34°43′24.79″，海拔126米. 产品方案及生产规模; 年产200万条集装袋和3000吨编织丝. 生产工艺; ①集装袋：聚丙烯、填充料-投料-搅拌-熔融-拉丝-收卷-圆织-裁切-封包-印刷-成品 ②吊围带：聚丙烯、填充料-投料-搅拌-熔融-拉丝-收卷-吊带编织-裁切-封包-成品. 项目组成; 生产设施：生产车间（依托现有） 公辅设施：办公室，同时依托现有厂区供水、供电、排水等公用设置 环保设施：有机废气污染治理设施（采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置）、循环水池、化粪池、一般固废暂存区、危险废物暂存间. 占地面积; 厂房建筑面积3800m2，本次改建项目不新增用地. 工程投资; 总投资100万元，其中环保投资7万元. 工作制度; 年工作330天，3班/天，8小时/班. 劳动定员; 15人. 表2-3 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积共3800m2，主要用于原料存放、生产及成品存放。; 租赁厂区 现有. 辅助工程; 办公楼; 厂区东北侧，建筑面积500m2，主要用于行政办公及接待，东侧办公楼1F为车库。; 依托现有工程. 门卫室; 建筑面积25m2; 依托现有工程. 公用工程; 供电; 来自偃师区首阳山镇市政电网，依托现有厂区变压器。; 依托现有工程. 供水; 来自偃师区首阳山镇市政自来水管网。; 依托现有工程. 排水; 雨污分流；雨水经厂区内雨水管沟收集后排放至厂区外；项目无生产废水排放，职工生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排放至偃师区西区污水处理厂。; 租赁厂区 现有. 供暖、制冷; 采用分体式空调供暖和制冷。; 租赁厂区 现有. 环保工程; 1#有机废气处理装置; 共2套; 采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）”处理拉丝工序产生的非甲烷总烃。; 本次新建. 2#有机废气处理装置; 采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）”处理热切和印刷工序产生的非甲烷总烃。; 本次新建. 粉尘处理装置; 1套; 采用“袋式除尘器+15m排气筒（DA001）”处理投料混料产生的粉尘; 本次新建. 循环水池; 共1座，容积为8.0m3，用于拉丝设备冷却，循环利用不外排。; 本次新建. 化粪池; 共1座，容积为20m3，三格化粪池，用于职工生活污水的收集处理。; 依托现有工程. 一般固废暂存区; 共一处，位于生产车间内，占地面积10m2，用于一般固体废物的收集和临时储存; 本次新建. 危险废物暂存间; 共1座，位于生产车间外东北角，占地面积5m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; 本次新建. 3、主要产品及产能 本项目集装袋产量不变，项目增加拉丝机，延长生产工序，从而降低原料购入成本，并增加编织丝的产量。主要产品及产能见下表。 表2-4 本项目主要产品及产能 序号; 产品名称; 规格/型号; 改建前产量; 本项目产量; 改建后产量; 备注. 1; 集装袋; 主要产品规格为2.0kg/条、1.5kg/条、3kg/条等; 200万条; 0; 200万条; 外售. 2; 吊带; 主要产品规格为15g/条、30g/条、60g/条等; 200万条; 0; 200万条; 自用. 3; 编织丝; /; /; 3000吨; 3000吨; 外售. 备注：根据客户需要设计不同规格的产品，编织丝外售。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 改建前; 本项目; 改建后全厂; 备注. 1; 拉丝机组; 1300/800; 台; 0; 2; 2; 搅拌段、拉丝段、收丝段；产能：0.5t/h产品. 2; 集装袋自动切断机; QDJ-22 00B; 台; 2; 0; 2; 基布热切. 3; ZB-QDJ-1350A; 台; 1; 0; 1. 4; 裁剪机; 自制; 台; 1; 0; 1. 5; XCLP3-400; 台; 1; 0; 1. 6; 高速切带机; XH4-6; 台; 3; 0; 3; 吊带热切. 7; 卷布机; 自制; 台; 1; 0; 1; 收卷. 8; 打包机; 自制; 台; 2; 0; 2; 打包. 9; 印刷机; 890型; 台; 0; 1; 1; 部分成品印刷. 10; 缝纫机; GSC367ZTD; 台; 23; 0; 23; 用于集装袋和吊围袋缝制. 11; 空压机; /; 台; 1; 0; 1; /. 备注：本项目圆织及织带工艺运至由老厂区完成，老厂区位于本项目厂区东侧480m，具体依托见工艺依托介绍部分。 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 5、主要原辅材料、能源及动力消耗 本项目主要原辅材料、能源及动力消耗情况见下表。 表2-6 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 改建前年使用量; 本项目年使用量; 改建后全厂年使用量; 备注. 原辅料; 基布、编织布; t/a; 3000; -3000; 0; /. 聚丙烯颗粒; t/a; 0; 3500; 3500; 外购，25kg/袋，粒径2~3mm；. 聚乙烯颗粒; t/a; 0; 3000; 3000; 外购，25kg/袋，粒径2~3mm；. 填充母料; t/a; 0; 1500; 1500; 外购，25kg/袋，粒径2~3mm；. 编织袋专用水性墨; 桶/a; 0; 6; 6; 外购成品，18kg/桶，包括黑、红、蓝绿四种颜色. 缝纫线; t/a; 5; 0; 5; 外购. 机油; t/a; 0; 0.01; 0.01; /. 动力及能源消耗; 电; 104kwh/a; 100; 500; 600; /. 水; m3/a; 132; 832; 990; /. 注：本项目原料均为新料，不使用再生原料。 主要原辅材料性质如下： （1）聚丙烯颗粒：外购，25kg/袋，粒径2~3mm；外购新料，不使用再生原料。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)，厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，但制品表面光泽好。 （2）聚乙烯颗粒：聚乙烯（简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 （3）编织袋专用水性墨：本项目油墨使用量为108kg/a，根据原料厂家提供的原料检测报告，水性油墨中挥发性有机物含量为13.11%，即0.0142t/a。 （4）填充母料：外购，25kg/袋，粒径2~3mm；外购新料，不使用再生原料。其主要成分为碳酸钙和石蜡，碳酸钙粉体粒径≤10μm，石蜡主要成分C16～C40的饱和烷烃，并含有少量的环烷烃及异构烷烃，熔点50~70℃，含油量≤2.0%，化学性质稳定，溶于乙醚、氯仿、苯及二硫化碳，不溶于水、乙醇及酸类。可提高塑料制品的耐热性、刚性及硬度，消除塑料制品表面的光泽，达到亚光效果，提高塑料制品表面的耐磨及防滑性能，降低塑料成品收缩率，从而提高尺寸稳定性。 （5）机油又称润滑油，为淡黄色至褐色油状液体，无色味或略带异味，闪点76℃，引燃温度248℃，主要用于机械的摩擦部分，起到润滑、冷却和密封作用。 6、劳动定员及生产制度 项目现有工程职工人数为10人，本次改扩建工程新增劳动定员15人，项目建成后全厂共职工人数25人。年工作330天，每天三班，每班工作8小时（其中拉丝机组每天三班，其他工序每天两班）。 7、公用工程 （1）给水 本项目给水由偃师区首阳山街道办事处市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为838m3/a。 ①生活用水：本项目新增劳动定员为15人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人·d计，则职工生活用水量为0.6m3/d，年生活用水量为198m3。项目建成后，全厂职工生活用水量为330m3/a。 ②生产用水：本项目生产用水主要为产品冷却用水和油墨稀释用水及印刷机清洗用水，其中产品冷却水用水量为660m3/a。印刷机每次使用后进行清洗，印刷机约十天开机一次，印刷机每次清洗用水量为1L，则清洗用水为30L，印刷机清洗后的水用于油墨稀释不外排；油墨稀释用水比例为18:10，则油墨稀释用水量为60L（其中清洗水30L，新水30L）。 本次改建项目用排水情况见表2-7，改建前后全厂水平衡见图1和图2。 表2-7 项目用水及排水量一览表 序号; 类别; 使用人数或单位数; 用水量标准; 日耗量（m3/d）; 年耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 备注. 1; 生活用水; 15人; 40L/人.d; 0.6; 198; 158.4; 不食宿. 2; 冷却水; /; 2.0m3/d; 2.0; 660; 0; 循环使用不外排. 3; 清洗及油墨稀释; /; /; /; 0.06; 0; 损耗. 合计; 1.6; 838.06; 158.4; /. 图1 本次扩建项目水平衡图 单位：m3/d 图2 本项目建成后全厂水平衡图 单位：m3/d （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水经厂区内雨水管沟收集后排放至厂区外；项目无生产废水外排，职工生活污水经厂区内化粪池收集处理后通过310国道污水管网排放至偃师区西区污水处理厂。 （3）供电 本项目供电由偃师区首阳山街道办事处市政电网集中供给，年用电量为500万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 （4）能源 本项目无职工食堂，生产设备全部使用电作为能源。 （5）项目设施依托情况 本项目依托现有工程厂区建设，供水、供电等设施依托现有工程项目。 表2-8 本项目与现有工程依托关系一览表 依托内容; 现有工程; 本项目; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢结构，面积3800m2; 不新增; 现有工程已建设，本项目建依托. 公用辅助工程; 办公室; 建筑面积500m2; 不新增; 现有工程已建设，本项目建依托. 门卫室; 建筑面积25m2; 不新增; 现有工程已建设，本项目建依托. 供电系统; 已建; /; 首阳山街道办事处电网. 供水系统; 已建; /; 首阳山街道办事处自来水给水管网供给. 环保工程; 化粪池; 已建，20m3; /; 现有工程已建设，本项目建依托. 8、本项目工艺依托情况分析 由于本项目车间面积有限，故圆织和织带工序运至老厂区加工，经编织加工后再返回至本厂区进行后续生产。老厂区位于本项目东侧480m，与本项目生产工艺一致，其中圆织机为33台，吊带机为14台，可满足老厂区及本项目使用。老厂区环评批复及验收公示见附件7。 老厂区环保手续情况见下表 表2-9 老厂区环保手续履行情况一览表 序号; 项目; 环保手续. 1; 洛阳市森璞实业有限公司年产5000吨基布、吊带和150万条吨包等塑料制品项目; 偃师市环境保护局于2018年9月18日以偃环监表【2018】82号文对该项目进行了批复。. 该项目于2019年1月完成自主竣工验收，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行填报公示。. 2; 洛阳市森璞实业有限公司年产10000吨基布、吊带和112.5万条吨包等塑料制品扩建项目; 偃师市环境保护局于2019年12月23日以偃环监表【2019】176号文对该项目进行了批复。. 该项目一期工程于2021年5月完成自主竣工验收，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行填报公示。. 该项目二期工程验收正在编制中。. 9、厂区平面布置 本项目租赁闲置车间进行建设，车间总面积约3800平方米，本次扩建项目不新增用地，依托现有工程，可满足项目使用。项目厂区总平面布置图见附图2。 本项目总平面布置按照生产工艺流程进行合理布设，主要可划分为原料区、成品区和生产区。其中，生产区位于车间内西南侧，原料区位于车间内西侧，成品区现有工程车间内，办公区生产车间外东侧，有机废气治理设施位于生产区东侧，危险废物暂存间位于生产车间内西南侧，一般固废暂存区位于生产车间内西北侧。由于项目各生产环节的布局均按照工艺流程进行布置，减少了物料在生产过程中的搬运，因此不但节约了生产成本和工作时间，而且也使得车间的布局紧凑，大大提升了生产效率。本次评价认为本项目整个功能布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 图3 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简述： 本项目使用的原料为聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒、填充母料，均为袋装，原料全部储存在车间内部。 - 原料投料、混料：聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒和填充母料人工投料至拉丝机组的投料口，然后通过混料搅拌后利用螺旋输送机输送至挤出段内。 （2）熔融-拉丝：混合物料进入拉丝段后通过电加热段融化（拉丝机的融化挤出温度约220℃）、挤出后带着粘流态的膜片状物立即进入冷却水箱进行急骤冷却来定型成薄膜，通过划切再经过两组烘箱背部热板的热处理，在拉伸牵引力的作用下（拉伸的过程采用电加热对薄膜加热，加热温度130℃），扁丝拉长分子发生取向作用，使扁丝纵向强度增加。拉丝机电加热段融化挤出过程会产生有机废气。 （3）收卷：被拉伸之后的扁丝经绕丝段自动收丝成丝辊，部分编织丝运至成品区待售，或运至老厂区进行编织。 （4）织布、织带：将丝辊运至老厂区进行编织（将丝辊安装织带机上进行编织，编织成成品即为吊围带；将丝辊安装在圆织机上进行编织，织好的布卷即为基布），编织后的基布和吊带再运回本项目车间。 （5）裁剪、缝底：根据客户需求，剪裁后的布卷与吊带经过缝纫后制成集装袋即为成品。裁切采用热切，裁切工序会产生有机废气。 （6）印刷：根据不同客户的需求，通过印刷机在吨包袋上印刷不同的标识。印刷过程会产生少量有机废气。 （7）打包-入库：由打包机将集装袋打包成捆，储存在成品区代售。 （8）废丝外卖：在拉丝机、圆织机、剪裁机工作过程中会产生一定量废丝、废布在车间内暂存后，定期外卖。 2、产排污环节 （1）废气：本项目生产过程产生的废气包括拉丝、热切、印刷工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计；投料及混料工序产生的颗粒物。 （2）废水：本项目拉丝机冷却水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排；印刷机清洗废水用于油墨稀释，不外排；职工生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排放至偃师区西区污水处理厂。 （3）噪声：本项目营运期噪声主要有拉丝机、印刷机等生产设备运行时产生的噪声。 （4）固体废气：本项目的固体废物主要包括拉丝、裁剪等工序产生的废边角料、废包装材料、职工生活垃圾、废UV灯管、废活性炭和废机油。 本项目产污环节及污染防治措施汇总列于下表。 表2-10 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 拉丝有机废气; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）. 热切、印刷有机废气; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）. 混料及投料粉尘; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）. 车间无组织; 非甲烷总烃、颗粒物; 车间加强通风. 废水; 生产用水; 悬浮物; 循环使用不外排，定期补充蒸发损耗. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池处理后，排放至偃师区西区污水处理厂. 固废; 废包装材料; 一般固废; 外售废品回收公司回收利用. 除尘器收尘灰; 一般固废; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 废边角料; 一般固废; 外售其他公司回收利用. 生活垃圾; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 废UV灯管; 危险废物; 由专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 废活性炭. 废机油. 噪声; 拉丝机、风机等; 噪声; 基础减振、建筑物隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳市森璞实业有限公司分为两个厂区，老厂区环保手续见表2-9；本次扩建项目位于新厂区，新厂区现有工程环评属于豁免，洛阳市森璞实业有限公司年加工200万条集装袋项目于2021年8月4日在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证登记管理的填报，登记编号为：91410381097544695X002X。 1、现有工程基本情况 现有工程基本情况参考《洛阳市森璞实业有限公司年加工200万条集装袋项目固定污染源排污登记回执》和新厂区现有工程实际情况。 表2-11 现有工程基本情况一览表 项目; 现有工程情况; 备注. 名称; 洛阳市森璞实业有限公司年加工200万条集装袋项目; /. 职工人数; 10人; /. 工作制度; 年工作330天，每天2班，每班8h; /. 建设规模; 年加工200万条集装袋项目; /. 主体工程; 生产车间3800m2; 已建. 辅助工程; 车间办公室500m2; 已建. 主要生产工艺; 集装袋：外购基布、编织布、缝纫线-裁剪-缝纫-成品; /. 公用工程; 给水; 首阳山街道办事处自来水给水管网供给; /. 排水; 20m3化粪池，处理后排放至偃师区西区污水处理厂; /. 环保工程; 废气; 热切废气无组织; /. 废水; 生活污水厂区内化粪池收集处理后通过310国道污水管网排放至偃师区西区污水处理厂; 已建设. 噪声; 厂房隔声; /. 固废; 生活垃圾：垃圾桶; /. 一般固废暂存区10m2，存放一般工业固废，主要为原材料包装物等; 已建设. 2、现有工程生产工艺流程 现有工程生产工艺流程如下： 图4 本项目现有工程生产工艺流程及产污环节示意图 3、现有工程产污节点及主要环保设施 现有工程产污节点及主要环保设施见下表。 表2-12 现有工程污染治理设施一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子; 污染防治措施. 废气; 裁切机; 热切过程; 非甲烷总烃; 无组织. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮、SS; 化粪池. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声; 厂房隔声. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集，交环卫部门处理处置. 4、现有工程污染物排放情况 现有工程主要污染排放结果统计数据见下表。 表2-13 现有工程主要污染物排放结果统计 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.0420; 0.0420. 生活污水 （105.6t/a）; COD; 0.0370; 0.0296. 氨氮; 0.0032; 0.0031. SS; 0.0264; 0.0185. 固体废物; 废边角料; 1t/a; 0. 原料包装材料; 0.2; 0. 生活垃圾; 1.65; 0. 备注：由于现有工程非甲烷总烃无组织排放，未核算产生量，现有工程热切工序非甲烷总烃产生量按产污系数进行计算，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中一般塑料原料生产过程中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料原料，本项目集装袋产量约为3000t/a（200万条），热切工序因受热融化的基布和吊带重量约为塑料原料用量的4%，则受热熔化量为120t/a，非甲烷总烃产生量为0.042t/a。 5、现有工程存在的主要环境问题 根据现场调查，现有工程存在的主要问题及本环评提出的整改措施见表2-13。 表2-14 项目拟采取环保措施一览表 项目类别; 现场主要环保问题; 整改措施; 整改时限. 废气; 热切; 无组织排放; 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; 2022.10. 生产固废; 未设置一般废物暂存区; 在生产车间内设置一处一般固废暂存区（10m2）; 2022.10. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 本次评价以2021年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Department?cateID=65）的数据进行评价，具体情况见下表。 表3-1 洛阳市2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 77; 70; 110.0; 不达标. SO2; 6; 60; 10; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2021年度洛阳市属于不达标区。 针对区域环境质量现状超标的情况，洛阳市正在组织实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》知（洛环委办〔2022〕12号）），并采取了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施，以及深化无组织排放治理等相关措施，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。针对区域环境质量现状超标的情况，根据《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知（洛环委办〔2022〕12号））等相关大气治理文件，提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施，以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 2、特征污染物环境质量现状 本项目运行过程中排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃现状，本项目引用河南纳克检测技术有限公司对《石桥村（位于本项目东北710m）非甲烷总烃的检测数据，监测时间为2021年3月1日~7日。监测结果见下表。 表3-2 环境空气现状监测点位布设一览表 编号; 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测方位、距离; 功能特征; 监测单位. 1#; 石桥村; 2021年3月1日至3月7日; 非甲烷总烃; WNW-2030m; 居民点; 河南纳克检测技术有限公司. 表3-3 环境空气现状监测频率 监测因子; 取值时间; 监测频率; 备 注. 非甲烷总烃; 1小时平均; 连续7天，每天采样4次，每次≥45min; 小时浓度时间为02、08、14、20时. 表3-4 非甲烷总烃现状监测结果 监测点; 监测因子; 单位; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率%; 标准. 石桥村; 非甲烷总烃; mg/m3; 0.41~0.86; 未超标; 0; 2.0. 由上表可知，本项目所在区域石桥村监测点非甲烷总烃的小时浓度监测值均可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中的参照标准限值要求。 二、地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，采用洛阳市生态环境局发布的环境质量公报的内容。 2021年，全市共设置地表水监测断面22个。其中，黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米。 2021年，全市主要监测河流中，伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。 与2020年相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。 三、声环境质量现状 本项目周围50m范围内无居民点，因此，本项目未对项目区域声环境质量现状进行检测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-5 本项目环境保护目标一览表 一; 地下水环境保护目标. 保护对象; 方位/距离（m）; 性质; 标准; 备注. 偃师区三水厂地下水井群; E-4000; 地下水饮用水源地; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类; 饮用水源. 二; 文物保护单位. 保护对象; 距离（m）; 性质; 标准; 备注. 邙山古墓群; 文物保护单位; 保护范围内; /; 全国重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-6 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准; 非甲烷总烃; 车间或生产设施排气筒浓度限值; 60mg/m3. 企业边界浓度限值; 4.0mg/m3. 颗粒物; 车间或生产设施排气筒浓度限值; 20mg/m3. 企业边界浓度限值; 1.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1; 非甲烷总烃; 1h平均浓度值; 6.0mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1、表3要求; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 40mg/m3. 最高允许排放速率; 1.0kg/h. 1h平均浓度值; 6.0mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》-其他行业; 非甲烷总烃; 有组织排放建议值; 80mg/m3. 建议处理效率; 70%. 无组织排放建议; 2mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500mg/L. NH3-N; /. SS; 400mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类; 等效连续A声级; 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 4类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 废水污染物总量控制指标：本项目生活污水经隔油池及化粪池处理后，由市政污水管网排入偃师西区污水处理厂进一步处理。项目主要污染物排放控制总量为COD0.0444t/a、NH3-N0.0046t/a。故本项目无需申请废水中主要污染物COD、NH3-N总量控制指标。 废气污染物总量控制指标：非甲烷总烃：0.3041t/a。 其替代来源为洛阳大志三轮摩托车有限公司的VOCS减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有已建成生产车间进行建设，简单装修后即可进行设备的安装和调试，工程量较小，基本不存在施工期污染因素，因此无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 营期环境影响和保护措施 | 根据《污染源源强核算技术指南·准则》（HJ884-2018），污染源核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、试验法等方法。 本项目运营期环境影响和保护措施分析如下： 1、废气环境影响分析 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目实施后，投料搅拌工序产生的粉尘经“集气罩收集+袋式除尘器”（TA001）处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放；拉丝工序产生的有机废气经“集气设施收集+软帘+光氧催化+活性炭吸附装置”（TA002）处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放；印刷、热切工序产生的有机废气经“密闭间/集气设施收集+软帘+光氧催化+活性炭吸附装置”（TA003）处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放；。 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间h; 执行标准. 核算方法; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 拉丝机组; TA001; 投料及混料; 颗粒物; 类比法; 5.3611; 112.8; 有组织; 袋式除尘器处理风量6000m3/h；收集效率90%；去除效率90%。; 可行; 5.6; 0.0339; 0.2681; 7920; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 拉丝机组; TA002; 拉丝; 非甲烷总烃; 排污系数法; 2.52; 53.0; 有组织; 光氧催化+活性炭吸附装置处理风量6000m3/h；收集效率90%；去除效率80%。; 可行; 10.6; 0.0636; 0.0504; 7920; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 裁剪机、印刷机; TA003; 热切; 非甲烷总烃; 系数法; 0.0506; 9.4; 有组织; 光氧催化+活性炭吸附装置处理风量9000m3/h；收集效率90%；去除效率80%。; 可行; 1.9; 0.0169; 0.0101; 7920; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）. 备注：拉丝机组投料混料产生的颗粒物和拉丝产生的有机废气经各自的处理措施处理后，经共用一根排气筒排放。 参照《排污单位自行监测技术指南·总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，并参考《排污许可证申请与核发技术规范·橡胶与塑料制品业》（HJ1122—2020）【根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目按简化管理相关要求对照分析，从严执行。】，本项目废气治理措施为技术规范推荐措施，治理措施可行。 本项目投料及混料工序设置一套“集气罩+袋式除尘器”装置（TA001）处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放，粉尘的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（20mg/m3）。 本项目共设置2台拉丝机组，设置一套“集气设施收集+软帘+光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理（TA002），拉丝废气经收集处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（60 mg/m3）及豫环攻坚办[2017]162号中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。 本项目设置8台裁剪机和1台印刷机，热切废气和印刷废气设置的“集气设施收集+软帘/密闭间+光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理（TA003），拉丝废气经收集处理后，经15m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值（60 mg/m3）、豫环攻坚办[2017]162号中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）及《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1“非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h”的标准要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强分析 1.2.1投料、混料粉尘 本项目原料经拉丝机组的搅拌机入料口进入搅拌主机混合均匀后进入承装仓，最后输送送至拉丝段入料口料斗内，此过程搅拌和输送均密闭，产尘点位于搅拌机入料口和落料口。 本项目拉丝机生产工艺与洛阳东资实业有限公司的生产工艺和原料相同，使用环保治理设施相同，具有可类比性。根据《洛阳东资实业有限公司年产100万条集装袋项目竣工环境保护验收报告表》，生产过程中颗粒物产生量为0.7446kg/t-原料，本项目聚丙烯、聚乙烯颗粒和填充母料用量共8000t/a，因此进料过程颗粒物产生量约为5.9568t/a，拉丝机组年工作时间为7920h/a。 针对搅拌进料口和下料粉尘，建设单位拟配套建设：①拉丝机组搅拌进料口设置集气罩；②拉丝机进料口（搅拌机下料口）设置软帘封闭，并设置引风管每根引风管设置阀门，废气通过引风管连接到主风管；③两组拉丝机组产生颗粒物经收集后合并处理（共设置4个集气罩），经一套袋式除尘器（TA001）处理，废气经处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 参考搅拌进料口尺寸，搅拌机进料口设0.5m×0.5m集气罩，拉丝机入料口（搅拌机下料口）设0.5m×0.5m集气罩，根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式计算搅拌机进料口，拉丝机入料口需要风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；搅拌机进料口取0.3m，拉丝机入料口取0.3（搅拌机进料口设全封闭集气罩，拉丝机入料口集气罩四边设置软帘，将入料口封闭）； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 由此计算出搅拌入料口集气罩和落料口的的风量为0.525m3/s，即1890m3/h。考虑风管及环保设施风阻，风量以计算风量的1.5倍进行计算，两套拉丝机组集气罩总风量按6000m3/h计。 本项目搅拌机进料口、拉丝机入料口集气罩的收集效率按90%、袋式除尘器对颗粒物去除效率以95%计，拉丝机年工作7920h/a（每天三班，330天）。本项目搅拌机进料口，拉丝机设在封闭生产车间内，经集气罩收集到的颗粒物量为0.4356t/a，未被集气罩收集到的破碎粉尘以无组织形式排放。本项目搅拌机进料口、拉丝机入料口颗粒物产排放情况具体见下表。 表4-2 投料、混合工序颗粒物产排放情况一览表 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施及效率; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 颗粒物; 有组织; 5.3611; 112.8; 集气罩（集气效率90%）+袋式除尘器（效率90%），风量6000m3/h; 5.6; 0.0339; 0.2681. 无组织; 0.5957; /; /; /; 0.0752; 0.5957. 由上表可知，搅拌机进料口、拉丝机入料口颗粒物经收集，由引风管进入袋式除尘器处理后排放浓度为5.6mg/m3，排放速率为0.0339kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中颗粒物20mg/m3的要求。 1.2.2拉丝废气 本项目共设置2台拉丝机，参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中一般塑料原料生产过程中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料原料，本项目聚丙烯、聚乙烯和填充母料的使用量共8000t/a，则非甲烷总烃的产生量为2.8t/a。根据建设单位提供资料，拉丝机每天工作24h（年工作330天），则年工作7920h，因此非甲烷总烃的产生速率为0.1028kg/h。 针对拉丝机组运行过程中产生的有机废气，建设单位拟配套建设：（1）在拉丝机的挤出工序上方和拉丝机组烘干工序设置半封闭式集气罩，集气罩四周悬挂软皮帘，每根引风管设置阀门，拉丝机组运行过程中产生的有机废气汇集后通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”（TA003）处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 拉丝机挤出工段设0.5m×2m集气罩，根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式计算拉丝机挤出工段需要风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；拉丝机挤出工段进出口取0.2m（集气罩四边设置软帘）； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 由此计算出集气罩的风量为0.525m3/s，即1890m3/h。2组拉丝机挤出工段共设集气罩2个。考虑风管及环保设施风阻，风量以计算风量的1.5倍进行计算，故拉丝机组有机废气集气罩风量以6000m3/h计。 本项目拉丝机挤出工段集气罩对废气的收集效率以90%计，“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理效率为80%计。拉丝机年工作3120h/a。则拉丝机经集气罩收集到的有机废气量为0.2048t/a，未被集气罩收集到的有机废气量为0.0228t/a。本项目拉丝机有机废气产排放情况具体见下表。 表4-3 拉丝机组非甲烷总烃产排情况一览表 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施及效率; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 有组织; 2.52; 53; 软帘密闭+集气罩（集气效率90%）+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（处理效率以80%计，风量6000m3/h; 10.6; 0.0636; 0.0504. 无组织; 0.2800; /; /; /; 0.0354; 0.2800. 由以上分析可知，本项目拉丝机组排放的非甲烷总烃经处理后排放浓度为10.6mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃：车间或车间处理设施排气筒，最高允许排放浓度60mg/m3）要求及豫环攻坚办[2017]162号中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%）。 1.2.3 热裁废气和印刷废气 （1）热裁废气 本项目共5台基布裁剪机、3台切带机，本次改扩建完成后吊围和基布年裁剪量为3000t（200万条），裁切为热裁剪，此过程会产生挥发性有机废气。裁剪温度为160℃，小于原料（聚丙烯、聚乙烯）的分解温度，仅会少量单体产生，以非甲烷总烃计。参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中一般塑料原料生产过程中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料原料，本项目集装袋产量约为3000t/a（200万条），热切工序因受热融化的基布和吊带重量约为塑料原料用量的4%，则受热熔化量为120t/a，非甲烷总烃产生量为0.042t/a，热切工序年运行时间为600h。 （2）印刷废气 本项目印刷采用凸版印刷，使用水性印刷墨，根据原料厂家提供的成分检测报告，挥发性有机化合物含量为13.11%，本项目水性印刷墨年用量为0.108t，则印刷工序非甲烷总烃产生量为0.0142t/a。根据建设单位提供资料，印刷机年工作时间约300h，因此非甲烷总烃的产生速率为0.0473kg/h。 本项目热切机（共8台）和印刷机共用一套处理措施，由上述计算可知热裁和印刷非甲烷总烃产生量共0.0562t/a，要求将5台裁剪机、3台高速切带机和1台印刷机（印刷机另外再设置单独的密闭间，降低无组织废气）上方分别设置半封闭式集气罩，集气罩四周悬挂软皮帘，采用以上收集措施后有机废气收集效率可达90%以上，收集后的废气汇至一根管道经负压抽至1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后，最终由1根15m高排气筒排放。 基布裁剪机设0.5m×1m的集气罩（5个）、吊带热切机设0.5m×0.5m的集气罩（3个）、印刷机设0.5m×1m的集气罩（共设置9个集气罩），根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式计算裁剪和印刷需要风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；取0.2m（集气罩四边设置软帘）； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 由此计算出集气罩的风量为1.556m3/s，即5600m3/h。考虑风管及环保设施风阻，风量以计算风量的1.5倍进行计算，故裁剪和印刷有机废气集气罩风量以9000m3/h计。 本项目热裁、印刷废气产排情况见下表。 表4-4 热裁和印刷工序的非甲烷总烃产排情况一览表 污染物; 产生量; 产生浓度; 污染治理设施; 排放速率; 排放浓度; 排放量. 非甲烷总烃; 有组织; 0.0506t/a; 9.4mg/m3; 软帘密闭+集气罩（集气效率90%）+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（处理效率以80%计，风量9000m3/h; 0.0169kg/h; 1.9mg/m3; 0.0101t/a. 无组织; 0.0056t/a; /; /; 0.0093kg/h; /; 0.0056t/a. 备注：非甲烷产生及排放浓度和速率按最不利情况计算，印刷和热裁同时运行时计算。 根据计算结果，本项目有组织排放的非甲烷总烃能够满足河南省地方标准《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1“非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h”的标准要求。 本项目全厂废气产排情况见下表。 表4-5 本项目废气产排情况一览表 污染物; 排放形式; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 有组织; 2.5706; 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2套）; 0.0605. 无组织; 0.2856; 0.2856. 合计; 2.8562; 0.3461. 颗粒物; 有组织; 5.3611; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（1套）; 0.2681. 无组织; 0.5957; 0.5957. 合计; 5.9568; 0.8638. 1.3废气排放口情况 表4-6 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; DA001; 投料混料粉尘; 颗粒物; 112°40′7.21″; 34°43′24.65″; 15; 0.6; 16.11; 20. 拉丝废气; 非甲烷总烃. 2; DA002; 热切废气; 非甲烷总烃; 112°40′4.91″; 34°43′25.47″; 15; 0.4; 20.16; 20. 1.4污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，并参考《排污许可证申请与核发技术规范·橡胶与塑料制品业》（HJ1122—2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见下表。 表4-7 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 废气量、颗粒物、非甲烷总烃、排放浓度及排放速率; 每年一次; 非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及豫环攻坚办[2017]162号中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业；颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求. DA002; 废气量、非甲烷总烃排放浓度及排放速率; 每年一次; 非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、豫环攻坚办[2017]162号中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值-其他行业及《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1. 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 颗粒物、非甲烷总烃浓度; 每年一次; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准厂界无组织监控浓度限值及 执行豫环攻坚办[2017]162号-工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准厂界无组织监控浓度限值. 厂房内无组织非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 特别排放限值-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3。. 备注：具体无组织排放监控点设置要求参照HJ/T5.5《大气污染物无组织排放监测技术导则》。. 2、废水 2.1废水污染物产排情况 本项目冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；运营期产生的废水主要是职工生活污水。 根据工程分析章节项目排水情况分析，生活污水产生量为0.48m3/d（158.4m3/a），生活污水水质为COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L。本项目化粪池（容积约为20m3），生活污水产排情况见下表。 表4-8 废水污染物产排情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 生活污水 （现有工程105.6m3/a）; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0370; 0.0264; 0.0032. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0296; 0.0185; 0.0031. 生活污水 （本项目158.4m3/a）; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0554; 0.0396; 0.0048. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0444; 0.0277; 0.0046. 全厂总排放量 （本次改建完成后264m3/a）; 化粪池; 排放量（t/a）; 0.0740; 0.0462; 0.0077. 本项目排放量 158.4m3/a; 排放去向; 偃师区西区污水处理厂. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500; 400; /. 偃师区西区污水处理厂收水标准（mg/L）; 400; 320; 35. 偃师区西区污水处理厂出水指标（一级A）; 50; 10; 8. 入河量（t/a）; 0.0079; 0.0016; 0.0013. 本项目生活污水经厂区化粪池处理后，各项水质指标可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及区域污水处理厂接管水质标准。 2.2废水污染防治措施可行性分析 厂区化粪池设置在厂区北侧，主要用于收集厂区职工的洗手、冲厕等废水，容积为20m3。根据现场调查，目前厂区内化粪池现有生活污水处理量约为105.6m3/a（0.32m3/d）。本项目建成后，全厂生活污水排放量约为0.8m3/d，经核算，该化粪池容积可以满足全厂生活污水收集处理需要。本项目建成运行后，化粪池污泥每半年清理一次，生活污水经化粪池预处理后排入偃师区西区污水处理厂处理。本次评价认为废水处理措施可行。 2.3依托区域污水处理设施可行性分析 ①处理规模及运行时间 洛阳市偃师区西区污水处理厂位于后纸庄，现已运行，目前处理能力2万m3/d。收水范围：首阳山片区：西环路以东、永宁路以南、太和路以北区域及相国大道、陇海铁路、夷齐咱、滨河大道之间区域，服务面积约6.01平方公里。产业集聚区：一高路、北环路、杜甫大道、军民路、陇海铁路之间区域，服务面积约2.7平方公里。本项目位于陇海铁路南侧，在收水范围内，项目产生的生活污水经污水管网进入偃师区西区污水处理厂处理后排放。 ②处理工艺 偃师区西区污水处理厂采用卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺，深度处理采用“机械搅拌混凝反应+斜板沉淀+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺。现执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 ③进水水质要求 该项目外排废水水质浓度为COD：280mg/L，SS：175mg/L，NH3-N：29.1mg/L，均满足偃师区西区污水处理厂进水水质（COD 400mg/L、氨氮 35mg/L、SS 320mg/L）要求。 ④排水情况 处理后废水出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污染物排放COD≤50mg/L、氨氮≤5（8）mg/L。 综上所述，本项目位于偃师区首阳山街道办事处G310国道南，属于偃师区西区污水处理厂收水范围内；项目外排水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及偃师区西区污水处理厂进水水质要求；项目生活废水新增排放量为0.48m3/d，项目废水的排入对偃师区西区污水处理厂的影响较小，故本项目生活污水排入偃师区西区污水处理厂处理是可行的。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目运营期噪声污染源主要为拉丝机、裁剪机、高速切带机等设备运转产生的噪声，噪声源强在70-80dB(A)之间，其主要噪声源强及防治措施见下表。 表4-9 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 运行情况. 1; 拉丝机组; 2; 75; 厂房隔声，基础减震，距离衰减; -20; 连续. 2; 印刷机; 1; 80; 厂房隔声，基础减震，二次密闭; -20; 间断. 3; 裁剪机; 3; 80; 厂房隔声，距离衰减; -15; 间断. 4; 高速切带机; 3; 70; -15; 间断. 5; 打包机; 1; 70; -15; 间断. 6; 缝纫机; 23; 60; -15; 间断. 7; 空压机; 1; 85; 厂房隔声，距离衰减，消声装置; -30; 间断. 8; 风机; 2; 90; -30; 连续. 3.2噪声预测及达标情况 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）预测点位 本次声环境影响评价范围为四周厂界外1m。 （3）评价方法及预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2021)，选用预测模式。 ①室内点声源的预测 - 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N为室内声源总数。 c、室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测结果 采用上述噪声预测模式进行预测，本项目厂界及敏感点噪声预测结果见下表。 表4-10 面声源在厂界处的预测值 预测点位; 时段; 贡献值/dB(A); 标准值/dB(A); 达标情况. 北厂界; 昼间; 53.4; 70; 达标. 夜间; 40.2; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 51.9; 60; 达标. 夜间; 39.7; 50; 达标. 由上表可知，北厂界昼间、夜间噪声经过噪声防护措施治理后，厂界的噪声贡献值与现状值叠加后均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求；南厂界昼间、夜间噪声经过噪声防护措施治理后，厂界的噪声贡献值与现状值叠加后均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，对周围声环境的影响较小。 3.3监测要求 本项目运行期噪声监测计划见下表。 表4-11 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 北厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值. 南厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 4、固体废物 本项目运营期产生的固废主要是①一般固废：废包装材料、拉丝过程和裁切过程产生的废边角料、除尘器收尘灰、拉丝机冷却水箱内漂浮的浮渣；②危险废物：废机油、废UV灯管、废活性炭；③职工生活垃圾。 （1）一般固废 ①废包装材料 本项目生产过程中产生的原材料包装袋产生量为2t/a，属于一般固废，一般固体废物代码为292-003-07，在厂区内一般固废暂存区暂存后，定期外售。 ②废边角料 本项目拉丝、裁剪等工序产生的废丝、边角料产生量约为原料用量的0.35%，产生量约为28t/a，属于一般固废，一般固体废物代码为292-003-06，在厂区内的一般固废暂存区暂存后，定期外售。 ③浮渣 拉丝机冷却水箱内漂浮的浮渣产生量为0.5t/a，主要成分为塑料漂浮渣，属于一般固废，一般固体废物代码为292-003-99，定期清理至塑料桶内储存，交由环卫部门处置。 ④除尘器收尘灰 本项目混料及落料工序产生的粉尘经1套袋式除尘器净化处理后排放，除尘器收尘灰属于一般固废，产生量约为5.093t/a，属于一般固废，一般固体废物代码为292-003-66，经收集后定期由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋。 本评价要求建设单位在车间内部设置一般固废暂存区，废边角料、废催化剂收集之后外售。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员15人，年工作330天，每人每天产生的生活垃圾量按0.5kg/（人·天）计算，则生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.475t/a）。本评价要求在厂区设置数个垃圾桶，生活垃圾经统一收集之后，交由环卫部门处理。 （3）危险废物 ①废机油 本项目各类设备使用机油进行润滑、冷却、防锈，机油循环使用，定期报废，每三年报废一次，每次报废量为30kg。废机油属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为900-214-08，产生量约为0.01t/a，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ②废活性炭 根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.24kg/kg活性炭。本项目设置2套集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置，非甲烷总烃的有组织产生量为2.5506t/a，UV光氧催化装置去除0.5101t/a（光氧催化去除效率为20%），进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃为2.0405t/a，其中活性炭吸附量为1.9800t/a（活性炭吸附效率为75%），则新鲜活性炭需要使用量约为8.25t/a。 本项目共设置2台活性炭吸附箱，热切工序的活性炭装填量0.3t，拉丝工序的活性炭装载量约为0.50t，则热切和印刷工序的活性炭装置需更换活性炭1次/年，拉丝工序的活性炭装置需更换活性炭16次/年，则废活性炭产生量为10.28t/a。废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③废UV灯管 UV光氧装置的UV灯管一年更换2次，则废UV灯管产生量为0.08t/a，为危险废物。废UV灯管属于“HW29 含汞废物”，危废代码900-023-29，拟采用专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 综上所述，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物和危险废物进行汇总及分类，具体见下表。 表4-12 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废边角料; 拉丝、裁剪等; 一般固废; 28t/a; 292-003-06; 外售综合利用. 2; 废包装材料; 原料包装物; 一般固废; 2t/a; 292-003-07; 外售综合利用. 3; 浮渣; 冷却水箱; 一般固废; 0.5t/a; 292-003-99; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4; 除尘器收尘灰; 混料粉尘; 一般固废; 5.093t/a; 292-003-66; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 5; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 2.475t/a; /; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 6; 废机油; 生产设备; 危险废物; 0.01t/a; HW08 900-214-08; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 7; 废UV灯管; 有机废气处理; 危险废物; 0.08t/a; HW29 900-023-29. 8; 废活性炭; 有机废气处理; 危险废物; 10.28t/a; HW49 900-039-49. 4.2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目生产过程中产生的废边角料、废包装材料分别经收集后外售综合利用；除尘器收尘灰和浮渣经收集后定期由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。本次评价要求建设单位在车间内设置1处一般固废暂存区，面积为10m2，库房需严格按照政策要求进行建设，采取防扬散、防雨、防流失等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。 本项目产生的危险固体废物主要有：废机油、废UV灯管和废活性炭，以上危废拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 4.3、环境管理要求 根据河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，所有危险废物产生和经营单位应建造专用危险废物贮存设施，贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。本项目拟在生产车间内设置一座危险废物暂存间（面积5m2）。本次环评针对危险废物贮存提出以下管理及防治措施： ①建设完善的管理制度 危险废物暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 ②危险废物贮存设施的建设要求 厂区危险废物暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求实施。具体要求为： A、严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，暂存间必须要密闭建设，门口内侧设置10cm高围堰，地面及围堰均应做好硬化，并采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 G、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 H、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ③危险废物贮存容器的相关要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 F、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 ④危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危险废物暂存间应留有搬运通道。 B、不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑤危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 表4-13 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01t/a; 生产设备; 液态; 废矿物油; 每3年1次; T，I; 专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托处置. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.08t/a; 有机废气治理; 固态; 含汞废物; 每年1次; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10.28t/a; 有机废气治理; 固态; 挥发性有机物; 每年16次; T/In. 5、地下水及土壤 本项目为塑料编织袋制造项目，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。本项目生产过程中产生的废气污染物主要为注塑工序产生的非甲烷总烃，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。本项目生产过程中不产生生产废水，外排废水仅为生活污水，水质较简单，主要污染物为COD、SS、动植物油和氨氮，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入偃师区西区污水处理厂深度处理。本项目设置1座5m2的危险废物暂存间，危险废物暂存过程泄漏会勿让项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：生活污水化粪池、危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①厂区化粪池已严格按照设计规范做好防渗防腐处理，防渗系数可达到设计要求，化粪池内污水处理达标后进入区域污水处理厂。 ②生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ③厂区危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ④加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 6.1风险识别范围 风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 （1）生产设施风险的识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等； （2）物质风险的识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 6.2 评价依据 （1）环境风险调查 环境风险源指“存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源”，本项目环境风险物质为废机油，废机油属于易燃、易爆物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式，首先计算物质总量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q 2，…，Q n—每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目厂区内废机油，经计算，本项目Q值为0.000004。 表4-14 危险物质存在量与（HJ/T169-2018）附录B.1临界量对比表 物质名称; 储存地点; 存在量（t）; CAS号; 临界量（t）; qi/Qi. 废机油; 危废暂存间（桶装）; 0.01; /; 2500; 0.000004. 由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值Q＜1，风险潜势为Ⅰ。 6.3 风险源识别 （1）主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等； 本项目主要为涉及废机油存放的编织袋项目。用水为集中供水，用电为首阳山街道办供电所供电等公用工程，不涉及环境风险；生产装置主要为拉丝机、印刷机等设备，为常用设备，不涉及环境风险；贮运系统主要为聚乙烯、聚丙烯、色母等原料的存贮，不涉及环境风险。环保设施主要为废气处理装置，即UV光氧催化+活性炭吸附，环保设施更换的废活性炭、废UV灯管、含油抹布及废手套、定期更换的机油属于危险废物，如果泄漏会造成环境污染，涉及环境风险。 因此，废机油相关原料的泄漏、生产工序中产生的危险废物均为本项目的环境风险源。 （2）主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等风险识别。 本项目主要原料为聚乙烯、聚丙烯、色母等原料，不属于风险物质。无中间产品，最终产品为集装袋和编织丝，不涉及环境风险；生产过程污染物主要为废气、噪声、固废，其中固体废物涉及危险废物（废机油、废UV灯管、废活性炭等）涉及环境风险。 6.4风险防范措施 （1）危险废物存储过程 危险废物主要为废机油、废UV灯管、废活性炭，暂存于厂区本项目危废暂存间，厂区危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行设计和建设，厂区库房地面及内墙均采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层。 （2）人员管理 ①加强对岗位员工风险意识、安全技能、规章制度、应变能力等素质方面的培训和教育。做好操作人员的上岗前技术培训和风险教育，做到严格执行各项规章制度，不能违章作业、冒险蛮干。要用纪律约束、统一生产行为，从而控制由于人为操作导致的风险事故发生。 ②要求工人在操作过程中穿好工作服、带好口罩，严禁在车间内吸烟。 ③安排专人管理危废暂存间，做到各类危废分类存放，做好危废处置记录，定期检查危废暂存间是否有泄露等情况。 7、排污许可 本项目为塑料制品业，属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 表4-15 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 塑料制品业 292; 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他（本项目）. 由上表可知，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污登记表，并上报洛阳市生态环境局偃师分局。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计7.0万元，占总投资的7%。环保投资估算见下表。 表4-16 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 搅拌混料粉尘; 集气装置（4个）+袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准；; 1; 2. 拉丝废气; 集气罩（2个）+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（TA002）+15m高排气筒（DA001）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准；豫环攻坚办[2017]162号文中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值；; 1; 2. 热切废气; 集气罩（9个、印刷机二次密闭）+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置（TA003）+15m高排气筒（DA002）; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 1; 2. 废水; 生活污水; 化粪池（20m3）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 1; 依托. 生产用水; 冷却循环水池（8m3）; /; 1; 0.35. 生产固废; 一般固废暂存区（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 0.05. 危险废物暂存间（5m2）; 1; 依托. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 依托. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求; /; 0.6. 合计; /; /; 7. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌混料工序排气筒DA001 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 |
|  | 拉丝工序排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 软帘+集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值 |
|  | 热切、印刷工序排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 软帘+集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002） | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：职工生活垃圾经厂区收集后，定期由环卫部门清运处理。 一般固废：废边角料、废包装袋暂存于一般工业固废暂存区（10m2），定期外售综合利用。 危险废物：废活性炭、废UV灯管、废机油暂存于危废暂存间（5m2），定期委托具有危废经营资质单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）原料区应建立防火安全责任制和各项管理制度，指定防火负责人；重点部位，必须制订完整的事故应急方案和灭火作战方案；消防设施必须随时处于良好状态，岗位人员必须熟悉掌握消防设施、器材的使用和保养；加强物品储存的安全保卫工作，严格人员、车辆出入库登记制度，严禁一切未经批准的机动车辆、人员进入。 （2）定期检查包装桶，如发现包装桶有破损或其他异常情况及时更换包装桶。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （4）建设单位按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，按时提交至有核发权的生态环境主管部门。 （5）建议企业按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品业A级企业和《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）中“包装印刷”行业A级企业的要求制定环境管理要求，主要包括制定完善的环境管理制度，如机构设置、环保档案管理、台账记录。具体要求如下： ①环保档案管理：要有健全的档案管理制度，环保存档文件应包括但不限于：环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；国家版排污许可证；环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；废气治理设施运行管理规程；一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 ②制定台账记录制度，具体记录内容包括：生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；废气污染治理设施运行管理信息；监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；主要原辅材料消耗记录；燃料消耗记录；固废、危废处理记录；运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 ③人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.8638t/a | 0t/a | 0.8638t/a | +0.8638t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0420t/a | 0.0420t/a | 0t/a | 0.3461t/a | 0.0420t/a | 0.3461t/a | +0.3041t/a |
| 废水 | COD | 0.0296t/a | 0.0296t/a | 0t/a | 0.0444t/a | 0t/a | 0.0740t/a | +0.0444t/a |
|  | 氨氮 | 0.0031t/a | 0.0031t/a | 0t/a | 0.0046t/a | 0t/a | 0.0077t/a | +0.0046t/a |
|  | SS | 0.0185t/a | 0.0185t/a | 0t/a | 0.0277t/a | 0t/a | 0.0462t/a | +0.0277t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 1t/a | 1t/a | 0t/a | 28t/a | 1t/a | 27t/a | +27t/a |
|  | 废包装材料 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0t/a | 2t/a | 0.2t/a | 2.0t/a | +1.8t/a |
|  | 浮渣 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.5t/a | 0t/a | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘器收尘灰 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 5.093t/a | 0t/a | 5.093t/a | +5.093t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.01t/a | 0t/a | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废UV灯管 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.08t/a | 0t/a | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废活性炭 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 10.28t/a | 0t/a | 10.28t/a | +10.28t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂区平面布置图

附图3  本项目周围环境概况示意图

附图4  项目厂址与饮用水源地相对位置关系图

附图5  项目厂址与洛阳市大遗址保护区相对位置关系图

附图6  本项目与洛阳环境管控单元分布图相对位置图

附图7  现状照片

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案证明；

附件3：项目入驻证明；

附件4：现有工程排污登记回执；

附件5：项目土地证明；

附件6：项目租赁协议；

附件7：项目文物证明

附件8：老厂区环评及验收手续；

附件9：油墨检测报告；

附件10：项目营业执照。