- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳荣胜制桶有限公司年产15万只包装桶改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-410381-04-02-411706 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 朱岩峰 | 联系方式 | 18137978288 |
| 建设地点 |  | 洛阳市偃师区顾县镇工业园区西宫底村1组（洛阳偃师区先进制造业开发区） |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度47分44.912秒，北纬34度40分7.725秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3333金属包装容器及材料制造 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业33；第66条、集装箱及金属包装容器制造333-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外 |
| 建设性质 |  | ¨新建（迁建） þ改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 洛阳市偃师区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 30 | 环保投资（万元） | 7.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 23.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2400 |
| 专项评价设置情况 |  | / |  |  |
| 规划情况 |  | 《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《规划环评名称：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2023]103号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）》： 以原产业集聚区规划方案为基础进行适当调整，同时整合偃师区顾县工业园、鞋业产业园等。 规划总用地面积约 21.44 平方公里。 北环板块：位于偃师中心城区西北区域，空间范围为东至华润热电，西至龙海玻璃，南至陇海铁路，北至邙山大道、招商大道北侧 300 米，片区范围面积约 5.09 平方公里。 岳滩板块：位于偃师中心城区西南部区域，空间范围为东至杜甫大道，西至恒东新能源， 南起规划创业路，北至规划科创路，片区范围面积约 3.75 平方公里。 东南板块：位于偃师中心城区东南区域，空间范围为西起 S539、商汤大道、规划岭西路， 东至洛河堤、干沟河堤、规划岭东路，北至陇海铁路、滨河南路、郑西高铁，南至规划岭南 路，片区范围面积约 12.60 平方公里。 选择无机及有色金属新材料、装备制造、节能环保产业作为偃师开发区的主导产业。 本项目位于东南板块，用地性质为工业用地，符合《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）》。项目与洛阳偃师区先进制造业开发区用地规划及产业布局位置关系见附图7。 2、洛阳偃师区先进制造业生态环境准入清单 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单见下表。 表1-1 洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本工程. 产业发展; 禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类项目入驻。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）淘汰、限制类项目，属于允许类项目。. 原则上入驻项目应符合开发区规划主导产业或与主导产业具备一定的相关性，属于主导产业上下游产业延伸链项目。; 本项目为金属制品制造，属于允许类；. 从严控制新增高污染、高耗能、高排放、高耗水项目建设， 开发区入区两高项目应符合有关产业规划， 应满足有关产能置换及环境管理文件要求（豫环文〔2021〕100 号文等）。原则上禁止新改扩建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、普通平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）入驻开发区。; 本项目为金属制品制造，不属于高污染、高耗能、高排放等项目，不属于 “两高”项目，不属于左列禁止入驻项目。. 禁止涉及炼化、硫化工艺项目和有毒材料的人造革、发泡胶等项目入驻。; 不涉及. 原则上禁止独立电镀项目入驻。; 不涉及. 强化煤炭消费总量管控，严格控制新增燃煤项目，原则上不再新增非电行业耗煤项目， 确因产业和民生需要新上的， 需落实煤炭减量替代。; 不涉及. 禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目，锅炉应采用清洁能源。在开发区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目。; 不涉及. 生产工艺与装 备水平; 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A 级水平， 改建项目达到B 级以上水平。其他绩效分级重点行业新建、改建、扩建项目应达到B 级及以上要求。; 本项目为金属制品制造，不属于“两高”项目；本项目涉及工业涂装，属省绩效分级重点行业，按照达到 A 级绩效水平进行建设。. 禁止新建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂等项目。; 本项目涉VOCs物料为塑粉，属于低VOCs含量固态涂料。. 禁止物料输送设备、生产车间非全密闭且未配置收尘设施； 禁止露天喷漆项目。; 项目生产车间密闭，产尘工序配置有收尘措施及除尘器；喷涂工序位于密闭间内，并配备废气处理装置。. 污染控制; 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。 入驻开发区企业废水需通过污水管网排入开发区污水处理厂处理，生产废水不得直排外环境。; 项目不属于废水水量较大、水质浓度较高、对开发区污水处理厂易造成冲击、影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目；项目无生产废水产生，生活污水通过污水管网排入开发区污水处理厂处理。. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。; 项目烘干道、固化道废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2020)，VOCs 执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020。. 入区项目新增主要污染物总量指标需满足区域或行业替代的有关要求。新、改、扩建重点行业涉重点重金属（ 铅、汞、镉、铬、砷） 项目需实行排放等量置换或减量置换， 禁止入驻不满足重金属排放控制要求的建设项目。; 项目新增污染物总量指标从区域进行倍量替代，满足区域替代的有关要求；项目不涉及重金属排放。. 涉及VOCs 废气排放的项目应根据废气产生情况，选择合理处理工艺，对于VOCs 产生浓度高、气量大的涉VOCs 重点行业项目，应采用RTO或催化燃烧等高效处理工艺， 其他涉VOCs 项目应采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 项目采用“UV+活性炭吸附”对有机废气及固化道有机废气进行处理，属于二级以上组合处理工艺，确保废气污染物稳定达标。. 环境风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的， 应停产整改。; 本项目环境风险等级为简单分析，按要求采取相应的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。. 入区项目应按照有关行业规范要求，建设初期雨水池和事故水池，做好事故风险管控联动，防止初期雨水及事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目属于金属制品制造，原料、产品堆存以及生产过程均位于封闭车间内，初期雨水为较干净雨水，可不设初期雨水池；厂区雨污分流。. 涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位，应按照排污许可执行监测要求，对土壤、地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对土壤、地下水造成污染。; 项目不属于涉重金属及难降解类有机污染物的重点排污单位。. 资源利用; 入区项目在条件具备的情况下，应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水为生活用水。. 入区新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，按照国内先进水平进行建设。. 3.河南省生态环境厅关于《洛阳偃师区先进制造业开发区发展规划（2022—2035 年）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2023]103号） 表1-2 与豫环函[2023]103相符性分析 相关内容; 具体内容; 本工程相符性. 三、对规划优化调整和实施的意见; （二）加快推进产业转型。开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为金属制品制造行业，项目生产工艺、设备、污染治理技术等符合国家和行业环境保护标准要求，确保与生态环境保护相协调。. （三）优化空间布局严格空间管控。进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中，开发区部分区域与邙山陵墓群重点保护区相重叠，应慎重开发布局项目，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，相关开发建设活动应满足文物保护相关要求，避免对文物保护区产生不良影响。; 项目位于偃师区顾县镇，项目用地为工业用地，符合相关规划要求；项目位于东汉陵墓南兆域东侧，不在洛阳市大遗址保护区及其控制地带范围内，项目建设不会对文物造成影响. （四）强化减污降碳协同增效。根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。; 本项目建设符合国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，污染物排放满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/ 1066-2020)、河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）等相关排放标准及特别排放限值要求，不新增VOCs、NOx、颗粒物排放量。. （五）严格落实项目入驻要求。严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻；从严控制新增高污染、高耗能、高耗水项目；禁止新建、扩建、改建有色金属冶炼项目（再生有色金属项目除外）、平板玻璃项目（电子玻璃、光伏玻璃等特种玻璃项目除外）、使用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）；禁止新建生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目、废水直接外排环境的项目。; 项目符合《报告书》生态环境准入要求，项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目；项目涉及喷涂，使用低VOCs 含量的水性漆以及固体涂料，无生产废水产生，不属于左侧所列禁止建设项目。. （六）加快开发区环境基础设施建设。建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快实施北环板块配套污水管网铺设工程，加快东南板块顾县片区依托的偃师区第四污水处理厂及配套污水管网的建设，根据开发时序适时建设东南板块山化片区污水处理厂，根据确保企业外排废水全部有效收集，开发区各污水处理厂出水满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；不断提高水资源利用率，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目位于东南板块顾县片区，项目无生产废水产生；项目一般固废经暂存后外售，危废分类收集经危废间暂存后交有资质单位进行处置，收集、贮存、转运等严格按照危废相关规定进行，确保100%安全处置。. 综上分析，本项目建设符合洛阳偃师区先进制造业开发区生态环境准入清单要求条件，也符合洛阳偃师区先进制造业开发区环境影响报告书审核意见中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（国家发展改革委令2019第29号，2020年1月1日后实施）鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合相关国家产业政策要求。 2、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），本项目与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；本项目选址不在文物保护区；距离最近饮用水水源地为顾县镇地下饮用水源井，本项目位于该饮用水水源地2号水井西北侧1.93km，距离保护区较远。项目所在地不属于生态红线区域。 （2）环境质量底线 大气：根据洛阳市生态环境局公布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域SO2、NOX年平均浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度、PM10、PM2.5 年均浓度超标，项目所在区域环境空气质量为不达标区。目前，洛阳市正在实施《关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕4号）等文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 声环境：项目所在区域为2类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 地表水：根据洛阳市生态环境局发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》中地表水环境现状评价结论。2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”，占河流总数的37.5%；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，占河流总数的50%；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”，占河流总数的12.5%。随着《关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕4号）的实施，区域地表水环境将进一步得到提升。本项目污水主要为生活污水，经厂区化粪池预处理后定期清掏肥田，不外排。对区域地表水环境产生影响较小。 （3）资源利用上线 本项目租赁已建成厂房，不新增用地，满足土地资源利用上限管控要求；项目用水来市政供水，用电来自市政供电，不涉及燃煤，项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线，项目建设符合资源利用上线要求。 3、与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相符性 项目厂址位于偃师市顾县镇工业园区，项目与洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-3 项目与洛市环[2021]58号相符性分析一览表 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目特点; 相符性. ZH41 0381 20003; 重点管控 单元; 气环境重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入工业园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 4、引导区内工业涂装、塑编、鞋业企业入园入区发展。高标准推进伊洛河两岸生态廊道建设。提升改造塑编、校用设备、建材等传统行业，提高污染物排放水平。 5、推进顾县镇区域建设电线电缆工业园、节能环保装备制造园，重点发展节能环保装备制造、电线电缆等产业，推进铝深加工行业企业入园，提升整合电线电缆、有色金属压延、石化管件、铸造等传统产业。; 本项目为金属包装容器制造项目，项目生产工序涉及喷塑固化工序，位于顾县镇工业园区内；不属于“散乱污”企业；喷塑工序产生的粉尘经密闭喷涂间收集进入旋风+滤筒除尘器处理，固化工序废气经集气罩收集，进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，项目建设符合重点管理单元污染物排放管控要求。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、重点行业（石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 3、企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 项目生产过程中全部使用电能，固化工序供热采用石油气进行加热，输入清洁能源；废气执行大气污染物特别排放限值；喷塑工序产生的粉尘经密闭喷涂间收集进入旋风+滤筒除尘器处理，固化工序废气经集气罩收集，进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。; 相符. 4、与洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）相符性分析 - 表1-4 项目与偃环委办〔2023〕3号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. 偃师区2023年蓝天保卫战实施方案. （五）推进工业企业综合治理; 19.实施工业污染排放深度治理。以砖瓦窑、玻璃、耐火材料等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施，10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改。; 本项目为金属包装容器制造项目，项目涉及烘干设备，项目固化廊道在车间内二次密闭，并在进出口处设置集气罩，减少无组织排放，烘干固化有机废气经集气罩收集后再经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后15m排气筒达标排放。; 相符. (六) 加快挥发性有机物治理; 25.大力提升治理设施去除效率。4月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水(尘)率等，综合分析治理技术与VOCs废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO和RCO设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 本项目有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”处理后可稳定达标排放，有机废气处理设施去除效率可达85%以上。企业按照要求建立台账，做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录。; 相符. （七）强化区域联防联控; 28.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 本项目为金属包装容器制造项目，不属于高耗能、高排放项目，项目的建设符合“三线一单”要求，项目建成后可满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“（三十九）工业涂装企业B级绩效指标要求（具体分析详见表1-5）。; 相符. 偃师区2023年碧水保卫战实施方案. （七）统筹做好其他水生态环境保护工作; 19.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在农副食品加工、印染等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目为金属包装容器制造项目，不属于重点水污染物排放行业；项目冷却水循环利用不外排，定期补充损耗；生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。; 相符. 偃师区2023年深入打好净土保卫战实施方案. （一）加强土壤污染风险管控; 8.强化“一废一库一品一重”环境风险防控。以黄河流域为重点，开展全区危险废物非法堆放、贮存、倾倒和填埋问题排查，严厉打击非法转移、倾倒、处置等违法行为。加强废弃危险化学品等危险废物环境管理，完善危险废物申报登记制度，压实涉废弃危险化学品企业主体责任，强化废弃危险化学品等危险废物全过程管理; 本项目危险废物经; 废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。 相符. 由上表可知，项目符合洛阳市偃师区生态环境保护委员会办公室《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）的相关要求。 - 5、项目与《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》偃环委办[2023]5号相符性分析 表1-5 项目与偃环委办[2023]5号相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）实施源头削减，推进总量减排. 3、推动工业企业源头替代落实。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、制鞋等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。建立保存期限不少于三年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向及挥发性有机物含量。; 本项目属于金属制品制造，涉及涂装工序，本项目原料为固体粉末涂料，属于低VOCs含量原辅材料，建成运营后按要求记录台账，保存期限不少于三年。; 相相符. （三）强化收集效果，减少无组织排放. 9、提升无组织废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。; 本项目喷粉室密闭，并保持负压运行；固化工序采用封闭固化道，在固化道进出口上方设置集气罩，开口面最远处的VOCs控制风速高于0.3m/s。; 相符. （四）提升治理水平，全面达标排放. 10、取缔简易低效治理设施。在5月底前组织VOCs治理设施运行情况专项排放，重点关注单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气单一喷淋吸收等简易低效治理且无法稳定达标的设施，实施全面清理整治，指导企业依据废气浓度、组分、风量以及生产工况等选用适宜治理技术，加快推进升级改造，确保废气污染物稳定达标。; 本项目生产设备均位于密闭生产车间内，采用“UV光氧+活性炭吸附工艺”对有机废气进行处理，属于二级以上组合处理工艺，确保废气污染物稳定达标。; 相符. 根据上表分析，项目的建设符合《偃师区2023年夏季挥发性有机物污染防治实施方案》偃环委办[2023]5号的相关要求。 - 6、 项目与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 对照《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-6 项目与豫环委办〔2023〕3号文相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、大气减污降碳协同增效行动; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 A 级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 B 级以上绩效水平。; 本项目为金属制品行业，不属于两高项目，符合“三线一单”、规划环评、区域污染物削减等要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目；不属于左列禁止新增产能项目；本次进行环评并强化“三同时”管理；本项目涉及工业涂装，属省绩效分级重点行业，污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 A 级绩效水平。; 相符. 依法依规淘汰落后产能。修订《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实国家《产业结构调整指导目录》，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，实施落后产能“动态清零”。; 本项目属于金属制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）淘汰、限制类项目，属于允许类项目，项目目前已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案。; 相符. 实施工业炉窑清洁能源替代。推动陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造等行业炉窑实施清洁能源替代。大力推进电能替代煤炭，加快淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉；在不影响民生用气稳定、已落实合同气源的前提下，稳妥有序引导以气代煤。; 本项目烘干道属于工业炉窑，采用清洁能源管道天然气为燃料，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 三、工业污染深度治理攻坚行动; 实施工业污染排放深度治理。推进玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦、耐火材料、炭素、生物质锅炉、生活垃圾焚烧等行业锅炉炉窑深度治理，全面提升治污设施处理能力和运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，确保稳定达标排放。; 项目原辅料为密闭桶装或袋装；粉末涂料至喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。配套建设“旋风+布袋除尘器”、“UV+活性炭吸附”对塑粉及有机废气进行处理，处理后废气达标排放。; 相符. 开展低效治理设施提升改造。重点行业环境绩效 A、B 级企业按照绩效分级指标要求安装分布式控制系统（DCS）等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，妥善保存相关历史数据。; 本项目按照绩效 A级企业按照绩效分级指标要求安装分布式控制系统（DCS）等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，妥善保存相关历史数据。; 相符. 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案. 二、含 VOCs 原辅材料源头替代行动; 加快实施低 VOCs 含量原辅材料替代。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉 VOCs 产品类型、原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低 VOCs原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低 VOCs 原辅材料；汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低 VOCs 含量涂料；房屋建筑和市政工程全面推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCs 含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。原辅材料 VOCs 含量应满足低 VOCs 原辅材料含量限值。; 本项目固体粉末涂料属VOCs含量涂料；符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）以及《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品要求，属于低VOCs含量涂料。; 相符. 三、VOCs 污染治理达标行动; 持续深化 VOCs 无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄漏检测与修复（LDAR）、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到“应收尽收”。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于 0.3 米/秒；鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩和污染源点的距离。; 本项目喷粉室密闭，并保持负压运行；固化工序采用封闭固化道，在固化道进出口上方设置集气罩，开口面最远处的VOCs控制风速高于0.3m/s。; 相符. 大力提升 VOCs 治理设施去除效率。全面排查 VOCs 治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与 VOCs 废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，优先进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于 760 摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于 300 摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于 1 年。; 本项目采用“UV+活性炭吸附”对有机废气进行处理。; 相符. ### 根据上表分析，项目符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号）的文件要求。 ### 6、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 ### 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“（三十九）工业涂装，（四）绩效分级指标”中“金属制品业绩效分级指标”，项目与工业涂装A级绩效指标要求相符性见下表。 表1-7 项目与环办大气函〔2020〕340号相符性分析一览表 差异化指标; A级绩效指标要求; 项目情况; 相符性. 原辅材料; 1.使用粉末涂料； 2.使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 本项目采用粉末涂料进行喷涂，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求，粉末涂料属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。; 相符. 无组织排放; 1.满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2.VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3.除大型工件特殊作业（如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4.密闭回收废清洗剂； 5.建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施。 6.采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高压低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 本项目使用粉末涂料进行喷涂，项目塑粉密闭储存，喷涂、固化工序在二次密闭间内操作，产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过排气筒排放。项目采用自动喷涂技术，不涉及清洗剂的使用。; 相符. VOCs治污设施; 1.喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2.使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； 3.使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端污染设施。 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L时的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。。; 项目使用塑粉涂料，为固态低VOCs含量涂料，根据工程分析，项目NMHC排放速率为0.025kg/h，采用“UV光氧+活性炭吸附装置”处理。; 相符. 排放限值; 1.在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20~30mg/m3、TVOC为40~50mg/m3； 2.厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3.其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 根据工程分析，项目喷塑工序颗粒物排放浓度为8.8mg/m3，固化工序非甲烷总烃排放浓度为8.2mg/m3，满足排放标准。SO2和NOx排放浓度均能够满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求；. 监测监控 水平; # 1.严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2.重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3.安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。。; 本项目不属于重点排污企业，无需安装在线监测。; 相符. 环境管理 水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告；; 项目建成后可按照要求设置环保档案。; 相符. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣税后VOCs含量、含水率（水性涂料））等信息的检测报告）；2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料等换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气）消耗记录; 项目建成后可按要求整理台账记录。; 相符. 人员配置∶设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目建成后将设置环境部门; 环保工作领导小组 相符. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆(含燃气)或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%; 本项目物料运输均使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃; ）或新能源车辆；厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械。 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目日均进出货物不足150吨，且非我省重点行业年产值1000万及以上的企业，无需建立门禁视频监控系统。项目建成后建立电子台账。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“（三十九）工业涂装，（四）绩效分级指标”中“金属制品业绩效分级指标”，项目与工业涂装A级绩效指标的相关要求。 7、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 - 表1-8 项目与环大气[2019]53号相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. (一)大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料,水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度：化工行业要推广使用低(无) VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳青烃、含卤素有机化合物的绿色营代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料。油墨、胶粘剂等研发和生产。加强政策引导，企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用固体粉末涂料进行喷涂，根据《低挥发性有机物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），项目塑粉为低VOCs含量的涂料。; 相符. (二)全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控,通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水(废水液面上方100室米处VOCs检测浓度超过200ppm,其中，車点区域超过100ppm,以碳计)的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密团、连续化。自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。…工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂。热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。…提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，井根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒,有行业要求的按相关规定执行。…; 本项目烘干在廊道内作业，烘干廊道在车间内二次密闭且在进出口上方设置集气罩，可有效减少VOCs无组织废气的排放。; 相符. (三)推进建设适直高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力,以及生产工况等，台理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气.育采用沸石转轮吸附.活性炭吸附减风增浓等浓缩技术。提高VOCs浓度后净化处理附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶身异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废”气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享,提高VOCs治理效率规范工程设计采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。…车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目塑粉和密封胶均密闭储存，喷涂、固化工序在二次密闭间内操作，产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过排气筒排放，综合处理效率85%。; 相符. (三)工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料…金属家具制造大力推广使用粉末涂料…推广使用粉末静电喷涂技术…有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送…调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾(风)干废气直采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废可与喷涂、晾(风)干废气-并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目采用低VOCs含量的塑粉，静电喷涂工艺，有机废气采用“UV+活性炭吸附”的符合处理工艺，且位于密闭操作空间，废气可有效收集，废气经处理后可满足相关标准要求。; 相符. 8、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 - 表1-9 项目与环大气〔2019〕56号相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. （一）加大产业结构调整力度; 严格建设项目环境准入：新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。; 本项目为技术改造项目，项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区，本项目涉及烘干设备，项目固化廊道在车间内二次密闭，并在进出口处设置集气罩，减少无组织排放，烘干固化有机废气经集气罩收集后再经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后15m排气筒达标排放。; 相符. （二）加快燃料清洁低碳化替代; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目烘干采用清洁能源天然气，不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. （三）实施污染深度治理; 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉; 灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 本项目固化工序设置在专门密闭区域内，并在固化室进、出口处设置集气罩，减少废气无组织排放；生产过程中产尘点上方均设置集气罩引入除尘器；粉状物料袋装密闭储存。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）的相关要求。 10、项目与河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946—2020）相符性分析 本项目与之相符性分析详见下表。 - 表1-10 项目与（DB41/T 1946—2020）相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. 总体 要求; 新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求。坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs 综合防治原则。VOCs 污染治理应满足达标排放、总量控制要求。涂装工序企业集中的工业园区、产业集聚区宜建设集中喷涂中心，配备高效废气处理设施。活性炭使用量大的工业园区和产业集聚区建设区域活性炭再生基地、集中回收、再利用。; 本项目位于偃师市顾县镇工业园区；固化废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放，非甲烷总烃排放浓度满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 源头 控制; 涂料选择：强化源头替代，宜选用粉末、水性、高固份等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂、替代溶剂型涂料、清洗剂。使用的低VOCs含量的原辅材料应符合相关标准要求。; 本项目采用固体粉末涂料，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），粉末涂料属于低挥发性涂料。; 相符. 涂装工艺设备的选择：推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数。采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用：推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。; 本项目采用静电喷涂工艺。; 相符. 过程 管理; 储存过程：涉VOCs原辅材料应储存在密闭容器内，并存放于封闭空间。确保原料储存过程中容器加盖、封口、无破损、无泄漏，保持密闭。; 本项目塑粉为袋装，储存在密闭车间内，定期专人检查防止破损泄露。; 相符. 调配过程：涉VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或者封闭空间内进行，计算、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 本项目塑粉无调配、搅拌工序。; 相符. 输送过程：VOCs原辅材料应采用密闭管道或者采用密闭容器输送。VOCs原辅材料在储存、调配、输送过程中一旦发现泄露，应及时恢复和处置。; 本项目塑粉放置于喷粉间内粉室，经密闭管道输送至喷枪。; 相符. 涂装过程：喷枪选择：根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。 喷涤操作：降低喷枪压力和喷涂速军并保持平简，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离15cm-20cm, 喷枪运行速度宜0. 4m/s-0. 7m/s。换色作业：准确控制换色涂料用量，缩短换色时问，按照从浅到深的顺序涂装，类似颜色涂装宜持续作业、批量完成。装备设施：涂履、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施，无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs 处理设施。涂料回收，对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 本项目采用小型喷枪，喷粉过程在喷粉间内进行，喷粉及烘干设备在车间内进行二次密闭。; 相符. 清洗过程：合理控制有机清洗剂用量：集中清洗应在装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理。使用后的有机清洗剂应放入专门容器，回收储存。清洗完成后，含有机清洗剂的废抹布等应放入专用容器，减少无组织排放。; 本项目不涉及。; 相符. 末端 治理; 排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率大于2kg/h，配置的 VOCs 处理设施处理效率不低厂80%。工业涂装工序VOCs排放应符合GB 37822, GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。; 本项目收集的有机废气初始排放速率小于2kg/h，固化过程含非甲烷总烃有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置进行处理后排放，综合处理效率85%。VOCs排放满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/ 1951-2020涂装工序的其他行业—非甲烷总烃排放浓度50mg/m3。; 相符. 废气收集：企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理、采用溶剂型涂料时，其烘干废气宜单独收集处理。废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并按G8-14443.G8-14444合理设置通风量。; 本项目固化废气进行收集后引至废气处理设施，喷涂及烘干区在车间内进行二次密闭。喷粉粉尘经旋风+高效滤筒二级除尘设施处理后由15m排气筒达标排放。; 相符. 废气处理：水性涂料及低VOCs含量溶剂型涂料： 喷涂流平废气：可采用的处理工艺为湿式除尘或干式过滤+吸附，典型处理技术路线湿式除尘器或干式过滤+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序的漆雾、较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。 烘干废气：可采用的处理工艺为降温+吸附，典型处理技术路线降温+活性炭吸附。技术适用条件：适用于小规模工业涂装工序较低浓度的VOCs废气处理，后期维护需定期清理、更换过滤材料，定期更换或再生活性炭。; 本项目采用固体粉末涂料，喷涂过程产生的废气为颗粒物经“旋风+滤筒”二级除尘设施处理后15m排气筒达标排放； 固化过程产生的有机废气处理设施采用UV光氧+活性炭吸附装置处理，废活性炭定期更换。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946—2020）文件要求。 11、与《洛阳市人民政府关于印发洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号）的相符性分析 2022年6月28日，洛阳市人民政府下发了《洛阳市人民政府关于印发洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号），本项目与文件相关内容的对比及相符性分析见下表。 表1-11 项目与“洛政〔2022〕32号”相符性分析一览表 - 文件要求; - 本项目情况; 相符性. 第四章 推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型; 建立生态环境分区引导机制。衔接洛阳市国土空间规划分区和用途管制要求，严格落实环境管控单元生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬性约束，实行差; 化的空间管控和生态环境准入要求。充分发挥“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监督、开发建设、生产经营等方面的应用 以“三线一单”为核心，健全以环境影响评价制度为主体的生态环境源头预防体系，开展重大产业布局环境影响评价和重大环境政策经济社会影响评估，构建“三线一单”、环评、排污许可等三维环境管理新框架。 本项目选址位于洛阳偃师区先进制造业开发区，经分析对比，符合“三线一单”的相关管控要求。; 相符. 着力推进产业结构深度优化。建立“两高”项目清单，落实产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求，分类处置、动态监控，坚决遏制“两高”项目盲目发展。以“两高”项目为重点，推进钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。支持钢铁、水泥、电解铝、玻璃等重点行业进行产能置换、装备大型化改造、重组整合，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝; 炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能，合理控制煤制油气产能，严控新增炼 产能。加快推进工业产品生态设计和绿色制造研发应用，在重点行业推广先进、适用的绿色生产技术和装备。加快建立以资源节约、环境优化为 向的采购、生产、营销、回收及物流体系，加快构建绿色产业链供应链。全面提升工业园区和企业集群环境治理和绿色发展水平，打造一批绿色设计企业、绿色示范工厂、绿色示范园区。 本项目不属于“两高”项目，不属于落后产能和过剩产能行业，不属于禁止新增产能的行业，不属于高耗水行业；本项目实施过程中已充分考虑全流程清洁化、循环化、低碳化。项目不属于新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能及炼油产能项目。; 相符. 第五章 推进生态环境提升行动，深化污染防治攻坚; 加强VOCs全过程治理。严格VOCs产品准入和监控，推进重点行业VOCs污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低VOCs含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加大工业涂装、包装印刷、家具制造等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。强化重点行业VOCs治理减排，实施VOCs排放总量控制。逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路（因安全生产等原因除外）。引导重点行业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放。深化工业园区和企业集群综合治理，加快推进涉VOCs工业园区“绿岛”项目，鼓励其他具备条件、有需求的开发区规划建设喷涂中心、活性炭回收再生处理中心、溶剂处理中心等“共享工厂”。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。建筑涂装行业全面使用符合环保要求的涂料产品，加强汽修行业VOCs综合治理。; 本项目生产过程中不使用溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。项目生产车间全封闭，为提高VOCs收集效率，建设单位拟对固化工序进行二次密闭，固化廊道进出口上方设置集气罩，排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速≥0.3m/s，废气收集管道密闭、无破损，控制无组织VOCs的排放。; 相符. 深入推进土壤污染源头精准防控。将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险，合理规划土地用途。建立污染地块数据库及信息平台，实施污染地块空间信息与国土空间规划“一张图”管理。把好建设项目环境准入关，严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治，动态更新污染源排查整治清单。开展耕地土壤污染成因排查和分析，提出针对性的断源措施并优先实施。强化矿产资源开发过程土壤污染和环境风险防控力度，加强对尾矿库土壤污; 防治情况的监督检查，推动涉重金属矿区历史遗留固体废物排查整治。加强对有色金属冶炼、铅酸 电池、石油加工、化工、电镀和危险化学品等行业拆除活动的监督管理。严格控制新建排放重点行业重金属污染物的建设项目，坚决落实重点行 重金属污染物排放等量置换或减量置换要求。 本项目不属于涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目。项目按规范采取防渗措施。; 相符. 综上，本项目符合《洛阳市人民政府关于印发洛阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（洛政〔2022〕32号）的相关要求。 12、文物 黄河中下游是中华民族的摇篮，处于黄河中下游的偃师市历史上先后有夏、商、周、东汉、曹魏、晋、北魏等七个朝代在此建都，是国内已知建都朝代最多的县级市。偃师市地下埋藏的文物和古迹很多，遍布全市，其中国家重点文物保护单位有7处：位于二里头的夏商时代二里头遗址，大槐树村南洛河北的尸乡沟商城遗址，洛阳、偃师、孟津交界处的汉魏洛阳故城遗址，缑氏镇滹沱岭的太子宏墓及石刻（唐恭陵），邙岭乡的邙山陵墓群，府店镇的滑国故城遗址和府店镇缑山的升仙太子碑；另外河南省重点文物保护单位17处，市县级重点文物保护单位39处。 根据现场调查，评价区域范围内尚未发现有价值的文物古迹，根据《洛阳市大遗址保护规划》，本项目不在大遗址保护建设控制地带内（见附图四）。 13、饮用水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅豫政办[2016]23号文件《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》，偃师市现有10处乡镇地下水井群。根据调查，距离本项目较近的为偃师市顾县镇饮用水水源井群（共2眼井）。 顾县镇饮用水水源地位于中宫底村，饮用水水源点共2处，1#位于顾县水厂内，坐标为东经112°48'22.0"，北纬34°39'6.5"，2#位于农田内，坐标东经112°48'7.7"，北纬34°39'4.8"。根据偃师市顾县镇中宫底村的成井综合柱状图可以看出顾县镇水井出出水位位于114米处，出水层上部有分布均匀的三层粘土及粘土夹礓石层，含水层为粗砂及砂砾石、砂卵石，第一含水层为粗砂。 根据豫政办[2016]23号规定：顾县镇饮用水源保护区划分仅划定一级保护区，不划分二级保护区及准保护区。 一级保护区范围为：以水源井为中心以50米为半径的圆形区域。 本项目位于1#水源井一级保护区边界西北约2.058km、2#水源井一级保护区边界西北约1.992km，均不在顾县镇饮用水水源地的保护区范围内（见附图五）。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳荣胜制桶有限公司成立于2021年01月11日，地址位于河南省洛阳市偃师市顾县镇西宫底1组，公司经营范围为：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；弹簧制造；弹簧销售；农林牧渔机械配件销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；集装箱制造；集装箱销售；五金产品制造；五金产品零售。 2021年7月，公司委托河南博咨环保科技有限公司编制完成《洛阳荣胜制桶有限公司年产15万只包装桶项目环境影响报告表》，并于2021年8月4日取得偃师市环境保护局对该项目的批复，2022年2月该项目进行竣工环境保护验收。随着市场对金属包装桶的需求量增大，客户对产品的质量要求提高，现有一条喷塑线对不同规格的包装桶的喷塑生产不顺畅，影响生产，为了使生产更加顺畅，洛阳荣胜制桶有限公司拟投资30万元，新建设一条喷塑生产线，对大件工件进行喷塑，以适应不同型号产品的喷塑需求，项目建成后，产品规模和方案均不变。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类项目之列，为允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已于2023年3月17日在洛阳市偃师区发展和改革委员会进行备案，项目代码为2309-410381-04-02-411706，详见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目使用塑粉作为喷涂原料，项目喷塑生产线塑粉年用量为19.8吨，属于“三十、金属制品业-66集装箱及金属包装容器制造333”类别中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，应编制环境影响报告表。 受洛阳荣胜制桶有限公司的委托（见附件1），洛阳志远环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司派专业技术人员对场址及周围环境进行了现场踏勘，详细了解了项目的基本情况，并收集了有关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》规定，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、建设地点及周围环境状况 本项目位于洛阳偃师区先进制造业开发区西宫底村1组，利用现有闲置厂房进行建设。根据顾县镇土地利用总体规划图，本项目属于规划中的建设用地。厂址东侧为春宾电缆，西侧为偃师市兴业机械有限公司，南侧为张胜修配，北侧为空地。项目地理位置图见附图一，周边环境概况见附图二。 3、主要建设内容 本项目租用现有厂房进行建设。基本情况见表2-1，主要建设内容见表2-2，车间平面布置图见附图三。 - 表2-1 本项目基本情况一览表 序号; 名称; 内容. 1; 项目名称; 洛阳荣胜制桶有限公司年产15万只包装桶改建项目. 2; 建设性质; 改建. 3; 建设地点; 洛阳市偃师市顾县镇工业园区西宫底村1组. 4; 占地面积; 2400m2. 5; 总投资; 30万元. 6; 劳动定员; 不新增. 7; 工作制度; 年工作300天，每天工作8小时（7:30~11:30,14:00~18:00）. - 表2-2 本项目主要建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间（一）; 占地面积2380m2：现有1条机加工线、1条喷涂线、原料区等; 现有工程. 生产车间（二）; 占地面积2400m2，（63m×38m×12m），钢构，新增1条机加工线、1条喷涂线、原料区等; 本工程租赁. 公用工程; 供水; 顾县镇供水管网; /. 排水; 顾县镇现有排水管网; /. 供电; 偃师电网供电; /. 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。; /. 废气; 喷塑粉尘; 密闭喷塑间（16m×3.6m×4.65m）+旋风+滤筒除尘器（1套）+17m排气筒（DA003）; 新建. 固化废气、燃烧废气; 固化室为密闭设备，固化室进出口设置集气罩+UV光氧+活性炭吸附，废气经处理后和燃烧废气一并通过一根17m高的排气筒（DA004）排放; 新建. 噪声治理; 合理布局、厂房隔声等; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集，定期由环卫部门清运; 依托现有. 一般固废; 一般固废暂存间12m2; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间6m2; 依托现有. 4、产品方案及规模 本项目新建喷塑生产线一条，以适应不同型号产品的喷塑需求。现有工程产能为年产金属包装桶15万只，技术改造完成后总产能仍为年产金属包装桶15万只，改建前后企业产品方案具体见下表。 - 表2-3 本项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品种类; 改建前产能; 改建后产能; 改建前后变化情况; 备注. 1; 金属包装桶Φ440*600mm/Φ660*750mm; 15万只t/a; /; -15万只t/a; 产品规格可根据市场需求调整. 2; 金属包装桶（Φ440*600mm）; /; 7.5万只t/a; +7.5万只t/a. 3; 金属包装桶（Φ660*750mm）; /; 7.5万只t/a; +7.5万只t/a. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要在现有工程基础上增加部分设备，改进生产工艺，优化产品质量，总产能不变，全厂生产用原辅材料种类和用量均与现有工程一致。改建完成后，本次项目涉及的原辅材料及能源消耗估算见表2-5，全厂原辅材料及能源消耗估算见表2-4，主要原辅材料成分见表2-6。 表2-4 本次项目涉及的主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 规格; 备注. 1; 钢材; 988; t/a; 4t-8t/卷; 外购，钢卷. 2; 桶口件; 7.5; 万套/a; /; 外购，箱装. 3; 塑粉; 19.8; t/a; 20kg/箱; 外购，箱装. 4; 天然密封胶; 0.3; t/a; 20kg/桶; 外购，桶装. 5; 润滑油; 0.03; t/a; 25kg/桶; 外购，桶装. 6; 液压油; 0.1; t/a; 13kg/桶; 外购，桶装. 能源; 水; 73.5; m3/a; /; 顾县镇供水管网. 电; 2; 万kW·h; /; 市政供电. 液化石油气; 12000; m3/a; 20m3/罐; 折合50kg/罐，外购于液化石油气站. 表2-5 全厂主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 规格; 备注. 1; 钢材; 1500; t/a; 4t-8t/卷; 改建前后不变. 2; 桶口件; 15; 万套/a; /; 改建前后不变. 3; 塑粉; 30; t/a; 20kg/箱; 改建前后不变，箱装. 4; 天然密封胶; 0.5; t/a; 20kg/桶; 改建前后不变，桶装. 5; 润滑油; 0.05; t/a; 25kg/桶; 改建前后不变，桶装. 6; 液压油; 0.2; t/a; 13kg/桶; 改建前后不变，桶装. 能源; 水; 363; m3/a; /; 顾县镇供水管网. 电; 4; 万kW·h; /; 市政供电. 液化石油气; 20000; m3/a; 20m3/罐; 不新增；折合50kg/罐，外购于液化石油气站. 表2-6 主要原辅材料成分分析表 序号; 名称; 成分. 1; 塑粉; 主要成分为饱和聚脂树脂、环氧树脂及钛白粉等。饱和聚酯树脂为聚酯树脂的一类，主要是线性树脂，由饱和的二元酸和二元醇经缩聚而成，白色颗粒，软化点为100℃；环氧树脂是含有环氧集团的树脂的总称，本项目所用的环氧树脂为高分子环氧树脂，呈固体，软化点为 90℃，熔点为145～155℃，分解温度300℃以上，无臭无味，溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等，对金属和非金属具有优异的粘合力，耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。. 2; 液化石油气; 主要成分为液化石油气，是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品。热裂解气的主要成份如下(%)：氢气12、甲烷5~7、乙烷5~7、乙烯16~18、丙烷0.5、丙烯7~8、丁烷0.2、丁烯4~5。密度:液态液化石油气580kg/m3，气态密度为：2.35kg/m3，闪点(℃)：-74，引燃温度(℃)：426~537，燃烧值：10650kJ/m3。这些碳氢化合物都容易液化，将它们压缩到只占原体积的1/250~l/33，贮存于耐高压的钢罐中。. 3; 天然密封胶; 以精选天然乳胶为主要原料，具有的密封性能优良、高温不碎裂等优点，无毒不污染，质量稳定，使用方便，便于运输、贮存。外观：产品呈乳白色或有着色的粘稠状细腻液体，无明显的杂质；总固体分≥74±4%；粘度≥300mpa.s；开胶膜密度：≥1.7g/cm3；pH值：10.0±1.0；干胶膜化学稳定性：K≥0.70，且能产生一定量的体积膨胀。. 6、主要生产设备 本产品主要设备详见表2-6。 表2-6 本项目新增主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 冲床; /; 1. 2; 点焊; /; 2. 3; 涨筋机; /; 8. 4; 封口机; /; 4. 5; 缩口机; /; 2. 6; 卷口机; /; 2. 7; 自动喷塑间; 11.2m2; 1; 负压操作. 8; 固化炉; 22m; 1; /. 9; 风机; /; 2; 新增，环保设备配套. 经对照国家工业和信息化部颁布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批）以及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本），项目选用设备均不在明令淘汰设备范围内。 表2-7 改建完成后全厂主要设备一览表 序号; 设备名称; 现有工程; 新增; 全厂; 备注. 1; 冲床; 14; 1; 15; 现有4台搬迁至生产车间二. 2; 开平线; 2; 0; 2. 3; 剪板机; 2; 0; 2. 4; 卷圆; 2; 0; 2; 现有2台搬迁至生产车间二. 5; 点焊; 0; 2; 2. 6; 缝焊机; 2; 0; 2; 现有1台搬迁至生产车间二. 7; 横焊; 1; 0; 1; 现有1台搬迁至生产车间二. 8; 翻边; 2; 0; 2; 现有2台搬迁至生产车间二. 9; 涨筋机; 4; 8; 12; 现有2台搬迁至生产车间二. 10; 封口机; 4; 4; 8; 现有4台搬迁至生产车间二. 11; 缩口机; 2; 2; 4; 现有2台搬迁至生产车间二. 12; 卷口机; 2; 2; 4; 现有2台搬迁至生产车间二. 13; 自动喷塑间; 1; 1; 2; 负压操作. 14; 固化炉; 1; 1; 2; /. 15; 风机; 2; 2; 4; 新增，环保设备配套. 7、公用工程 7.1 供电系统 本项目用电由市政电网供给，可以满足项目的用电需求。 7.2 给水 本项目用水主要为职工生活用水和生产用水，生产用水主要为缝焊机和横焊机使用过程中循环冷却水。本项目新增新鲜水用量为72m3/a，由顾县镇供水管网提供。 7.3 排水 本项目厂区排水采用雨污分流制。雨水排入园区雨水管道，项目产生的生活污水经项目所在厂区化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排；设备循环冷却水循环利用，定期补充，不外排。 7.4供气 本项目塑粉固化烘干使用液化石油气作为能源，本次改建项目塑粉固化用气量约为12000m3/a，外购于液化石油气站，可以满足本项目的用气需求。 8、劳动定员及劳动制度 本项目新增劳动定员6人，均不在厂区食宿，工作制度实行1班制，白班8h（7:30-11:30，14:00-18:00），全年工作300天。 年时基数：本项目建成后，现有项目喷及固化塑工序年时基数由1800h，减少为900h，塑粉固化工序年时基数为900h；本次改建项目喷塑工序年时基数为900h，塑粉固化工序年时基数为900h。 9、厂区平面布置 本项目位于顾县镇工业园区内，整个厂区呈正方形状，本次改建项目位于园区北侧生产车间；厂区北侧85m为南环路，南侧105m为G310（老），周围交通便利；厂区道路全部硬化及空地绿化；生产车间原料和成品与生产设备分区布局，结合工艺要求，总体布局较合理。项目地理位置见附图一，周边敏感点分布情况见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节： 开平 剪板 冲压 桶耳、 桶底（盖） 钢卷 噪声 噪声、固废 噪声、固废 - 图2-1 项目配件工艺流程及产污环节图 桶口盖（外购） 图2-2 金属包装桶工艺流程及产污环节图 噪声 噪声 噪声 废气、噪声、固废 废气、噪声 噪声 噪声、固废 噪声 噪声 噪声 噪声 密封胶、桶底（盖） 桶耳、 新鲜水 塑粉 开平 剪板 卷圆 缝焊/ 点焊 / 翻边 缩口 卷口 上底 横焊 喷塑 固化 试压 组装 噪声 涨筋/锥 噪声 新鲜水 钢卷 成品 工艺流程简述： （1）开平工序 将外购的钢卷经开平机进行开卷。此工序污染物主要为噪声。 （2）剪板工序 # 将开平完成的钢板放至剪板机内，根据客户需求，剪切成不同长度的钢板。此工序污染物主要为噪声和固废。 （3）冲压工序 将剪切好的钢板，放至冲压机经模具加工，产品为桶底、桶盖和桶耳，以备后续工序使用。此工序污染物主要为噪声和固废。 （4）卷圆工序 # 将剪切好的钢板经卷圆机卷至圆形，以备后续使用。此工序污染物主要为噪声。 （5）缝焊/点焊工序 # 将卷圆后的产品置于缝焊机或点焊机两滚轮电极之间，滚轮电极加压焊件并转动，连续或断续脉冲送电，形成一条连续焊缝的电阻焊机器，其原理和点焊原理一致，焊接过程不使用焊丝和焊条，无废气产生。项目缝焊过程中需要采用循环水对设备进行冷却，设备配套循环水装置，焊接位下方设有托盘，此部分水定期补充，循环使用。此工序污染物主要为噪声。 # （6）翻边工序 将缝焊好的圆桶防治翻边机，将铁桶边缘0.8-2cm向外翻转。此工序污染物主要为噪声。 # （7）涨筋/锥工序 # 将焊接完成的圆桶放至按照客户的需求进行涨筋/锥，经设备的模具在圆桶内部进行伸张，凸起不同的形态。此工序污染物主要为噪声。 # （8）缩口工序 # 将圆桶放至缩口机，经挤压使圆桶边缘收缩。此工序污染物主要为噪声。 # （9）卷口工序 # 将圆桶放至卷口机，经挤压旋转将已翻边的铁桶边缘进行翻卷，使产品边缘更加耐用。此工序污染物主要为噪声。 # （10）上底工序 # 将加工完成的桶底（盖）边缘涂抹一层天然密封胶，之后利用密封机和上底机将冲压好的桶底和桶盖与圆桶进行挤压合并。此工序污染物主要为噪声。 # （11）横焊工序 # 根据客户需要，部分圆桶需安装桶耳。将冲压完成的桶耳与圆桶紧密接触,随后接通电流，在电阻热的作用下工件接触点熔化，冷却后形成焊点，其原理和点焊原理一致，焊接过程中不使用焊丝和焊条，无废气产生。项目横焊过程中需要采用循环水对设备进行冷却，设备配套循环水装置，焊接位下方设有托盘，此部分水定期补充，循环使用。此工序污染物主要为噪声。 # （12）喷塑工序 # 将加工完成的铁桶送至自动喷塑间进行表面喷涂，本项目采用无毒无害的热固性聚酯塑粉。此工序污染物主要为废气、噪声和固废。 # （13）固化工序 # 将喷涂后的工件放入烘干廊道进行直接加热（液化石油气），在180℃下烘烤20min，利用热空气加热使塑粉在工件表面熔化并牢固结合在工件表面，目的是为了使工件表面的塑粉迅速固化，经自然冷却后送至试压区。此工序污染物主要为废气和噪声。 # （14）试压工序 # 将加工后的产品经气密检测机试压，进一步确保产品的密闭性。此工序污染物主要为噪声。 # （15）组装工序 经过检验的圆桶送至组装区，利用封口机将外购的桶口盖进行安装，之后即为成品。 主要污染工序： 根据工艺流程分析，本项目主要产污工序、主要污染物及拟采取的污染防治措施见下表。 表2-7 产排污环节及治理措施一览表 污染 类型; 产生环节; 主要污染物; 拟采取的污染防治措施. 废气; 喷塑工序; 粉尘; 密闭喷塑间+旋风+滤筒除尘器+17m排气筒（1套）. 固化工序; 非甲烷总烃; 集气罩（1个）+UV光氧催化+活性炭吸附装置+17m排气筒（1套）. SO2. NOx. 烟尘. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 化粪池15m3. 噪声; 生产设备等; 等效连续声级; 合理布局、厂房隔声. 一般固废; 下料工序; 废边角料; 收集后放至一般固废间（12m2），定期外售综合利用. 喷塑工序; 废塑粉. 除尘设备; 废滤筒; 收集后放至一般固废间（12m2），交由厂家回收处置. 职工日常; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期填埋. 危险废物; 生产设备; 废润滑油; 收集后存放至危废暂存间（6m2），定期交由有资质的部门处理. 生产设备; 废液压油. 环保设备; 废活性炭. 环保设备; 废UV灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续概况 本项目位于洛阳市偃师市顾县镇工业园区西宫底村1组，现有工程为《年产15万只包装桶项目》；偃师市环境保护局于2021年8月4日以偃环监表[2021]102号文对该项目环评报告表进行了批复（附件5）；2022年2月企业对现有项目进行自主验收。 2、现有工程污染物排放情况 2.1废气 现有工程产生的废气主要为喷塑工序产生的粉尘，主要污染物为颗粒物；固化工序产生一部分废气，主要污染物为非甲烷总烃、SO2、NOx和颗粒物。依据洛阳荣胜制桶有限公司年产15万只包装桶项目验收监测报告，现有工程UV+活性炭出口颗粒物排放浓度均值为5.1mg/m3，排放速率均值为0.0179kg/h，能够满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求；SO2未检出，能够满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求；NOx排放浓度均值为8mg/m3，排放速率均值为0.0271kg/h，能够满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求；非甲烷总烃的排放浓度均值为5.72mg/m3，排放速率均值为0.0202kg/h，能够满足河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）标准要求。 现有工程喷塑间除尘器出口颗粒物排放浓度均值为6.9mg/m3，排放速率均值为0.0927kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（17m排气筒）。 2.2废水 现有工程无生产废水产生，生活污水主要来自职工生活，经化粪池收集后定期清掏肥田，不外排。 2.3噪声 现有工程噪声源强主要为冲床、剪板机、涨筋机、涨锥机、气密检验机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，采用厂房隔声、距离衰减等措施后，经检测，该企业厂界昼间噪声值范围为54.1~55.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准要求。 2.4固体废物 - 现有工程产生的生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理；废边角料、废塑粉等一般工业固废在车间暂存后定期外售：废滤筒收集后交由厂家回收利用；废润滑油、废液压油、废活性炭和废UV灯管等危险废物收集后暂在于危废暂存间，定期交给有危废处置资质的单位处置。 - 现有工程产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生大的影响。 - 3、现有工程污染物排放情况 - 表2-10 现有工程污染物排放量汇总表 类别; 污染物; 实际排放量; 环评核定排放量. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.193; /. 二氧化硫（t/a）; 0.0094; 0.0137. 氮氧化物（t/a）; 0.0495; 0.1192. 非甲烷总烃（t/a）; 0.0374; 0.076. 废水; COD（t/a）; 0; 0. 氨氮（t/a）; 0; 0. 固体废物 （产生量）; 废边角料（t/a）; 2.01; 2.01. 废塑粉（t/a）; 1.0568; 1.0568. 废滤筒（个/a）; 18; 18. 生活垃圾（t/a）; 4.5; 4.5. 废润滑油（t/a）; 0.05; 0.05. 废液压油（t/a）; 0.067; 0.067. 废活性炭（t/a）; 0.48; 0.48. 废UV灯管（根/a）; 20; 20. 4、现存环保问题 根据现场调查情况，项目现有工程的主要环境问题及整改措施见下表。 - 表2-11 现存环境问题及整改措施一览表 序号; 现存环境问题; 整改措施. 1; 现有危废暂存间危废标志未更新。; 按照最新要求更换危废暂存间危废标志. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用《2022年洛阳市生态环境状况公报》的数据，具体情况见下表。 - 表3-1 洛阳市2022年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12; 达标. NO2; 26; 40; 65; 达标. PM10; 80; 70; 114; 不达标. PM2.5; 47; 35; 134; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 171; 160; 107; 不达标. 由上表可知，洛阳市2022年PM2.5、PM10和O3相应浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。 洛阳市和偃师区先后出台《关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）、《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目产生的废气污染物采取严格集气净化措施后，对周围大气环境影响较小。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃浓度现状，本次评价借用《洛阳帝玖电缆有限公司年产10万米矿物质防火电缆和年产10万米1000V电缆扩建项目环境影响报告》中的大气监测资料：监测时间为2021年1月27日-2021年2月2日连续七天，监测点为项目东南侧虹桥外国语学校（380m）和曲家寨村（580m），监测因子为非甲烷总烃，监测结果见下表。 - 表3-2 特征因子监测及评价结果一览表 监测点位; 污染物; 评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 浓度范围 （μg/m3）; 占标率; 超标率 （%）; 达标情况. 虹桥外国语学校; 非甲烷 总烃; 1h 平均浓度; 2000; 190～280; 0.095～0.14; 0; 达标. 曲家寨村; 190～310; 0.095～0.155; 0; 达标. # 由上表可知，非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2000μg/m3的要求。 2、地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用《2022年洛阳市生态环境状况公报》中的环境监测结果：“2022年全市8条主要河流中，伊河、洛河、北汝河均为Ⅱ类水质，水质状况为“优”；伊洛河、涧河、瀍河、白降河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”；二道河水质为Ⅳ类，水质状况“轻度污染”。”与2021年相比伊洛河水质污染程度无明显变化，因此项目所在地地表水环境质量较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3、噪声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关规定“声环境质量现状：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。项目位于洛阳市偃师市顾县镇工业园区西宫底村1组，项目周边50m范围内无声环境保护目标。因此，项目不进行声环境质量现状评价。 4、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区；大气环境敏感目标为东南侧380m的虹桥外国语学校； 地下水环境：厂界外500m处无地下水集中式饮用水水源等地下水资源等； 声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准： 颗粒物：17m排气筒最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率4.46kg/h，无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 2、河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）： 非甲烷总烃：表1有组织排放限值：50mg/m3； 表2厂内无组织排放限值：厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3。 3、河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）： 表1排放限值：颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（自2023年7月1日起实施）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部污染物排放总量控制的有关规定，结合项目污染物排放特点，在坚持“清洁生产”和“达标排放”原则的前提下，确定项目污染物总量控制因子为：COD、NH3-N、NOX、VOCs。 废水： 本项目无生产废水产生，新增生活污水的污染物排放量：COD 0.0161t/a，NH3-N 0.0017t/a。项目产生的生活污水经项目所在厂区化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排。无需申请相关重点污染物排放预支增量。 废气： 本次改建项目液化石油气和塑粉用量均不新增，污染物排放量不增加，因此无需申请相关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用现有厂房，仅需在车间内安装设备，所以不再分析施工期污染情况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气产排分析 - 本项目营运过程中废气污染源主要为喷塑工序产生的粉尘，塑粉固化工序产生的少量非甲烷总烃和液化石油气燃烧废气。 - （1）喷塑粉尘 项目新建一座自动喷塑间，在喷塑过程中产生的粉尘采用旋风+滤筒二级除尘设施处理，经17m排气筒排放。根据企业提供资料，喷塑过程中塑粉约有80%附着至工件上，2%散落在喷塑间内，18%进入旋风除尘系统。经旋风除尘器处理后（处理效率80%），经收集的塑粉沿旋风管壁落入管底，重新进入粉盒形成闭路循环经管道回用；剩余一部分进入滤筒除尘器处理（处理效率90%）。本次改建项目喷塑生产线塑粉用量为19.8t/a，喷塑间年有效工作时间为900h，设计风机风量为9000m3/a。 经收集后的粉尘产生量为3.564t/a，产生速率为3.96kg/h，产生浓度为440mg/m3，经收集处理后排放量为0.0713t/a，排放速率为0.08kg/h，排放浓度为8.8mg/m3。 喷塑间无组织颗粒物排放量为0.396t/a，排放速率为0.198kg/h，该部分颗粒物在喷塑间无组织排放。 （2）固化废气 项目新建1条固化廊道，采用液化石油气作为热源。参照《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中的产污系数，液化石油气燃烧过程中SO2产污系数为6.86kg/万m3-原料（根据《GB11174-1997-液化石油气》中液化石油气硫含量为343mg/m3，SO2=0.02×343=6.86kg/万m3）、NOx产污系数为59.61kg/万m3-原料，参照《社会区域类登记培训教材》中液化石油气燃烧过程中烟尘产污系数为2.2kg/万m3-原料。本次改建项目年使用液化石油气量12000m3，经核算，SO2产生量为0.0082t/a，NOx产生量为0.0715t/a，烟尘产生量为0.0026t/a。 根据《环氧-聚酯粉末涂料》（HG/T2597-94）和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐性涂装》（GB/T18593-2001）可知，聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发份含量应≤0.6%。本次项目以挥发份全部挥发计，涂料用量为19.8t/a，约80%附着在工件，则塑粉中非甲烷总烃的产生量为0.0950t/a。 # 本项目上底工序前需在桶底（盖）边缘涂上一层天然密封胶，在涂抹过程中产生量很少，绝大部分在固化工序排出。根据厂家提供成分，本项目使用的密封胶中固体分所占比例为74%±4%，本次评价取74%，剩余26%有机成分全部挥发，以非甲烷总烃计，本项目天然密封胶用量为0.3t/a，则密封胶中非甲烷总烃产生量为0.0780t/a。 # 本项目固化工序进出口共用一个通道，拟在固化廊道口上方设1个集气罩，固化廊道其余面进行密闭，产生的废气经集气罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由17m排气筒排放。固化工序年有效工作时间为900h，风机风量为3000m3/h，集气效率以85%计，综合净化效率以85%考虑（UV光氧催化处理效率为30%，活性炭吸附处理效率为80%），对液化石油气燃烧废气无处理效率。 # 经核算，固化工序非甲烷总烃、SO2、NOx、烟尘有组织产生量分别为0.1471t/a、0.0070t/a、0.0608t/a、0.0022t/a，产生速率分别为0.163kg/h、0.008kg/h、0.068kg/h、0.002kg/h，产生浓度分别为54.5mg/m3、2.6mg/m3、22.5mg/m3、0.8mg/m3；经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃、SO2、NOx、烟尘有组织排放量分别为0.0221t/a、0.0070t/a、0.0608t/a、0.0022t/a，排放速率分别为0.025kg/h、0.007kg/h、0.068kg/h、0.002kg/h，排放浓度分别为8.2mg/m3、2.6mg/m3、22.5mg/m3、0.8mg/m3。 无组织非甲烷总烃、SO2、NOx、烟尘排放量分别为0.0260t/a、0.0012t/a、0.0107t/a、0.0004t/a，排放速率分别为0.028kg/h、0.001kg/h、0.005kg/h、0.0002kg/h。 综上，固化产生的非甲烷总烃经“UV+活性炭吸附”（综合处理效率85%）处理后可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）非甲烷总烃：表1有组织排放限值：50mg/m3要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3）、建议去除效率（70%）的要求；天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑限值（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：300mg/m3）要求。 1.2 废气污染源源强核算结果及相关参数 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 - 表4-2 废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 总产生量（t/a）; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放量（t/a）; 排放时间（h）. 速率（kg/h）; 浓度 （mg/m3）; 工艺; 处理效率; 速率 （kg/h）; 浓度 （mg/m3）. 喷塑粉尘 DA003; 颗粒物; 3.564; 3.96; 440; 旋风除尘器+袋式除尘器; 98; 0.079; 8.8; 0.0713; 900. 固化废气、天然气燃烧废气 DA004; 非甲烷总烃; 0.173; 0.163; 54.5; UV+活性炭吸附; 85; 0.025; 8.2; 0.0221; 900. SO2; 0.0082; 0.008; 2.6; /; /; 0.008; 2.6; 0.0070; 900. NOX; 0.0715; 0.068; 22.5; 0.068; 22.5; 0.0608. 颗粒物; 0.0026; 0.002; 0.8; 0.002; 0.8; 0.0022. 生产车间无组织（集气罩未收集废气）; 非甲烷总烃; 0.0260; 0.029; /; /; /; 0.029; /; 0.0260; 900. SO2; 0.0012; 0.0006; /; /; /; 0.0006; /; 0.0012. NOX; 0.0107; 0.005; /; /; /; 0.005; /; 0.0107. 颗粒物; 0.3964; 0.440; /; /; /; 0.440; /; 0.3964. 1.3 治理措施可行性分析 本项目为金属包装容器制造项目，因环境管理部门暂未发布其行业污染防治可行技术指南、排污许可技术规范，未明确规定废气治理措施可行技术，故简要分析其可行性。 项目喷塑工序废气采用“旋风除尘+高效滤筒除尘”进行净化处理，颗粒物经除尘系统处理后，污染物均能达标排放。因此处理技术可行；固化工序采用“UV光氧+活性炭吸附”进行净化处理，固化产生的非甲烷总烃经“UV+活性炭吸附”（综合处理效率85%）处理后可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）非甲烷总烃：表1有组织排放限值：50mg/m3要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3）、建议去除效率（70%）的要求。因此本项目污染防治设施可行。 1.4 废气排放口基本情况 - 表4-3 排放口基本情况 排放口编号; 排放口 名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA003; 喷塑工序排气筒; 颗粒物; 112.795419; 34.668678; 15; 0.45; 常温; 一般排放口. DA004; 固化、天然气燃烧排气筒; 非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物; 112.795445; 34.668678; 15; 0.35; 35. 1.5 大气自行监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为：“二十八、金属制品业33”-“80集装箱及金属包装容器制造333”-“其他”，属于登记管理；根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中关于污染源监测计划要求，本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中关于污染源监测的要求制定以下监测方案。 表4-4 大气自行监测及记录信息 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA003; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. DA004; 非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑. 车间外1m; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 厂界; SO2、NOX、颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）. 1.6 大气环境影响分析 根据空气现状监测结果，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市和偃师区先后出台《关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办〔2023〕24号）、《关于印发偃师区2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（偃环委办〔2023〕3号）等一系列措施，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。项目评价范围的特征污染因子非甲烷总烃1小时浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度限值要求。 本项目生产过程中产生的大气污染物采取措施治理后均能达标排放，废气治理措施为可行性技术，因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项用水包括生产用水和生活用水，生产用水主要为缝焊机和横焊机使用过程中循环冷却水，循环使用定期补充。 2.1废水产排情况 （1）生活污水 本次项目新增劳动定员为6人，均不在厂区食宿。根据《建筑给排水设计规范》（DB50015-2019）人均用水量按40L/d人。则用水量为0.24m3/d（72m3/a），污水产生系数取0.8，则排放量0.192m3/d（57.6m3/a），项目污水中主要污染物浓度COD 350mg/L、SS 220mg/L、NH3-N 30mg/L，产生量为COD 0.0202t/a、SS 0.0115t/a、NH3-N 0.0017t/a；经厂区化粪池预处理后，污染物浓度为COD 280mg/L、SS 154mg/L、NH3-N 29.1mg/L，排放量为COD 0.0161t/a、SS 0.0058t/a、NH3-N 0.0017t/a。 （2）设备冷却用水 循环冷却水：项目缝焊机和横焊机在使用过程中需用循环水进行冷却，缝焊机和横焊机自带循环水装置，焊接位下方配有托盘，经收集后引至设备循环水箱，此部分水不外排，只需定期补充新鲜水。本项目新增一台缝焊机，补充水量约为5L/d（1.5m3/a）。 2.2废水治理措施情况 项目产生的废水主要为新增生活污水，生活污水经厂区的化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排。不会对区域的地表水环境产生影响。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目运营期噪声主要为生产过程中产生的机械噪声，经类比同类设备，声级为70~80dB（A）。以项目所在厂区西南角为坐标原点建立坐标系，设备在运行过程采取建筑隔声以及车间内距离衰减之后噪声情况见下表。 表4-12 工业企业噪声源调查清单 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 数量（台）; 声压级/距声源距离/dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z. 1; 生产车间; 冲床; 5; 80/1; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 121; 126; 0.5; 2; 81.0; 昼间; 20; 61.0. 2; 涨筋机; 10; 80/1; 120; 141; 0.5; 2; 84.0; 昼间; 20; 64.0. 3; 气密检验机; 1; 90/1; 108; 126; 0.5; 2; 84.0; 昼间; 20; 64.0. 4; 空压机; 1; 90/1; 110; 142; 0.5; 3; 80.5; 昼间; 20; 60.5. 5; 风机; 2; 85/1; 80; 126; 0.5; 3; 79.0; 昼间; 20; 59.0. 3.2预测模式 - 根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定的声级计算公式进行影响预测。 - ①对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下： - 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； - LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； - T—预测计算的时间段，s； - ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 - ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： - 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； - Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 - ③户外声传播衰减计算 - 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 - 距声源点r处的A声级按下式计算： 3.3预测结果 经调查，本项目夜间不生产，因此本评价预测昼间项目噪声源对厂址厂界的噪声影响情况。噪声预测结果见下表。 - 表4-13 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 影响对象; 厂房; 标准值; 达标分析. 距离（m）; 贡献值. 东厂界; 12; 47.5; 60; 达标. 南厂界; 118; 27.7; 达标. 西厂界; 71; 32.1; 达标. 北厂界; 9; 50.0; 达标. 由上表可知，本项目运营期间生产设备产生的噪声经过距离衰减、厂房隔声后，项目厂界四周噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，因此，本项目营运期间生产噪声对周边声环境影响较小。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中关于污染源监测的要求制定以下监测方案。 - 表4-14 噪声自行监测及记录信息 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 监测 因子; 监测 频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物影响分析 本项目完成后，全厂总产能不变，因此无新增一般工业固废产生，项目产生的固废主要为新增职工生活垃圾和新增设备保养维护产生的废润滑油、含油废抹布手套和更换的废液压油。 4.1 生活垃圾 本项目新增劳动定员6人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人/天）计，则生活垃圾产生量为0.9t/a。生活垃圾由厂区集中收集后由当地环卫部门统一清理。 4.2 危险废物 （1）废润滑油 项目生产设备定期进行保养维护会产生一部分废润滑油，产生量约为0.05t/a。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废润滑油属于危险废物（HW08），危废代码为900-214-08，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 - 含油废抹布、手套 机械设备在维修及保养过程中产生的少量含油废抹布、手套，产生量为0.02t/a，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，设置专门容器收集后，存放于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 - 废液压油 项目生产设备配备有液压系统，液压油每3年更换一次，产生量约为0.2t/3a，每年产生量约为0.067t。经收集后暂存厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理。 4.3.1危废贮存设施设置情况 评价要求，所有危险废弃物均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2023）要求进行贮存，要求如下： （1）总体要求 1）存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； 2）存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物(简称渗漏液)、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境； 3）危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理； 4）贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 5）贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 （2）贮存设施污染控制要求 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料； 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面;采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； - 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - 4.3.2危险废物贮存设施的运行与管理 1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； 2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； 3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； 4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； 5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 本项目危废暂存间密闭，废活性炭存储于专用密闭容器内。 - 废物类别及废物代码如下表所示。 表4-15 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑; HW08; 900-214-08; 0.05t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油; 烃; 1年; T，I; 收集于危废暂存区临时存储，定期委托有资质公司安全处置. 2; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.02t/a; 设备维修保养; 固态; 含油; 油类; 1年; T，I. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.067t/a; 设备防护; 液态; 废矿物油; 烃; 1年; T，I. 表4-16 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废 暂存间; 废润滑; HW08; 900-214-08; 生产 车间; 6m2; 专用储存容器，分类放置; 1t/a; 1年. 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.5t/a; 1年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.5t/a; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1t/a; 1年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 60根/a; 1年. 5、地下水及土壤环境 5.1污染途径 本项目在现有厂房内进行建设，排放的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、SO2和NOX，项目产生的生活污水经项目所在厂区化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排，对地下水及土壤影响较小。项目危废暂存间内危险废物均存放在专用容器内，危废暂存间周围设200mm高砖混围堰，以免危废容器破裂，导致泄漏蔓延污染地表水、地下水。一般固废暂存处的地面基础、办公区做简单防渗处理，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。具体分区见下表。 表4-18 本项目厂区污染防治区分布 序号; 名称; 防渗区域; 防渗分区等级. 1; 辅助工程、公用工程; 办公用房、厂区地面; 简单防渗区. 一般固废暂存处的地面基础; 一般防渗区. 污水处理站; 重点防渗区. 危废暂存间地面基础及0.2m高四壁; 重点防渗区. 2; 生产区; 原料暂存区; 一般防渗区. ①重点污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位。重点污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2023）要求进行污染防治，重点污染防治区防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ②一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。可参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）采取相应措施，要求混凝土防渗层的强度等级应不小于C20，混凝土的抗渗等级不宜小于P8；同时对防渗层的变形缝和缩缝应作防渗处理。一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层。 ③简单防渗区：一般水泥地面硬化。 5.2环境保护措施与对策 源头控制：加强管理，定期对危废暂存间内涉及液态原料的盛装容器进行检查；采用优质材料，发现破损及时补救。 过程防控：危废暂存间作为重点防渗区进行防渗，并定期进行检查和维护、维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生。 本项目危废间位于车间内并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行建设，泄漏源500米范围内无集中饮用水源。因此项目生产过程采取报告中提出的保护措施后，不会对土壤及地下水敏感目标造成影响。 6、环境风险 本项目涉及的风险物质主要为液化石油气，本次项目不新增液化石油气用量及储存量，因此不再对厂区风险物质进行评价。 7、总量控制分析 根据环境保护部污染物排放总量控制的有关规定，结合项目污染物排放特点，在坚持“清洁生产”和“达标排放”原则的前提下，确定项目污染物总量控制因子为：COD、NH3-N、NOX、VOCs。 废水： 本项目无生产废水产生，新增生活污水的污染物排放量：COD 0.0161t/a，NH3-N 0.0017t/a。项目产生的生活污水经项目所在厂区化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排。无需申请相关重点污染物排放预支增量。 废气： 本次项目液化石油气和塑粉用量均不新增，污染物排放量不增加，因此无需申请相关重点污染物排放预支增量。 8、本工程建成后厂污染物排放“三本帐”汇总 本项目污染物产排情况汇总见表4-19。 表4-19 本项目建成后污染物排放“三本帐”汇总 项目; 污染因子; 原有工程排放量; 本项目工程排放量; “以新带老”削减量; 全厂总排放量; 增减量变化. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.1124; 0.4699; 0.4699; 0.1124; 0. SO2（t/a）; 0.0137; 0.0082; 0.0082; 0.0137; 0. NOX（t/a）; 0.1192; 0.0715; 0.0715; 0.1192; 0. 非甲烷总烃（t/a）; 0.076; 0.0481; 0.0481; 0.076; 0. 废水; 废水量（m3/a）; 172.8; 57.6; /; 230.4; +57.6. COD（t/a）; 0.0484; 0.0161; /; 0.0645; +0.0161. 氨氮（t/a）; 0.005; 0.0017; /; 0.0067; +0.0017. 固体废物; 一般工业固废排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 9、环保投资及环保验收 项目建设总投资30万元，其中环保投资为7.1万元，约占总投资的23.7%，具体内容见下表4-21。 - 表4-21 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染物; 主要环保措施; 环保投资（万元）; 环保验收指标. 污水 处理; 生活污水; 化粪池; /; /. 废气控制; 喷塑粉尘; 喷塑线在车间内二次密闭+集气罩+旋风除尘+高效滤筒除尘+17m排气筒排放; 3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求. 固化废气、燃烧废气; 固化室二次密闭，进出口设置集气罩+UV光氧+活性炭吸附+17m排气筒; 4; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑. 噪声控制; 设备噪声; 距离衰减，厂房隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废 控制; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1; 送垃圾中转站. 危险废物; 危废暂存区（6m2）; /; 定期送有资质单位安全处置. 投资估算合计; 7.1; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷塑粉尘DA003 | 颗粒物 | 喷塑线在车间内二次密闭+集气罩+旋风除尘+高效滤筒除尘，废气经处理后由17m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 固化、天然气燃烧DA004 | 非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物 | 固化室为密闭设备，固化室进出口设置集气罩+UV光氧+活性炭吸附，各生产线固化废气经处理后和燃烧废气共用排气筒排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 项目产生的生活污水经项目所在厂区化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排。 | / |
| 声环境 | 各高噪声机械设备工作时的机械噪声 |  | 厂房隔声、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物：废润滑油、废液压油、含油废抹布和手套等暂存于危废暂存间定期委托有资质单位处置； 生活垃圾：由厂区集中收集后由当地环卫部门统一清理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于五年。 （4）环保标识规范化设置，粘贴告示牌。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳荣胜制桶有限公司年产15万只包装桶改建项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.1124 | 0.1124 | / | 0.4699 | 0.4699 | 0.1124 | 0 |
|  | SO2（t/a） | 0.0137 | 0.0137 | / | 0.0082 | 0.0082 | 0.0137 | 0 |
|  | NOX（t/a） | 0.1192 | 0.1192 | / | 0.0715 | 0.0715 | 0.1192 | 0 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | 0.076 | 0.076 | / | 0.0481 | 0.0481 | 0.076 | 0 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 172.8 | 172.8 | / | 57.6 | / | 230.4 | +57.6 |
|  | COD（t/a） | 0.0484 | 0.0484 | / | 0.0161 | / | 0.0645 | +0.0161 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.005 | 0.005 | / | 0.0017 | / | 0.0067 | +0.0017 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料（t/a） | 2.01 | 2.01 | / | / | / | 2.01 | 0 |
|  | 废塑粉（t/a） | 1.0568 | 1.0568 | / | / | / | 1.0568 | 0 |
|  | 废滤筒（个/a） | 18 | 18 | / | / | / | 18 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 4.5 | 4.5 | / | 0.9 | / | 5.4 | +0.9 |
| 危险废物 | 废液压油（t/a） | 0.067 | 0.067 | / | 0.067 | / | 0.134 | +0.067 |
|  | 废润滑油（t/a） | 0.05 | 0.05 | / | 0.05 | / | 0.1 | +0.05 |
|  | 含油抹布、手套（t/a） | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭（t/a） | 0.48 | 0.48 | / | / | / | 0.48 | 0 |
|  | 废UV灯管（根/a） | 20 | 20 | / | / | / | 20 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①